КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ТОО «Рудненский кирпичный завод» является недропользователем на основании Контракта № 73 от 7 сентября 2005 года на добычу кирпичных суглинков Балахтинского месторождения Костанайском районе Костанайской области (далее Контракт).

Горный отвод № 121 выдан в 2005 году на площадь 0,3747 км2 (37,5 га) на глубину 7,5 м, для разработки кирпичных суглинков Балахтинского месторождения.

Суглинки используются для производства керамического кирпича на кирпичном заводе.

Продуктивная толща представлена зеленовато-бурыми, плотными, слабо известковыми суглинками, содержащими мелкие гнезда и тонкие прослои светлого кварцевого алеврита.

Балансовые запасы строительного песка по состоянию на 01.01.2024г. составляют: по категории В - 15 тыс.мЗ, по категории С1 – 175,26 тыс.мЗ, по категории В+С1 – 190,26 тыс.мЗ.

БАЛАХТИНСКОЕ месторождение кирпичных суглинков расположено в 12 км к юго-востоку от г.Рудный и в 4 км к югу от пос.Сергеевка. Рельеф района месторождения представляет собой пологоволнистую равнину. Для нее характерно чередование обширных понижений и очень пологих возвышений, относительные превышения составляют 7 - 8м.

Понижения изобилуют замкнутыми котлованами и озерами. К таким понижениям в районе месторождения относятся Балахтинское озеро к западу от месторождения и болотистая котловина к югу от месторождения. К северу и востоку идет пологое понижение. С восточной стороны месторождения в меридиальном направлении район прорезает Сергеевский лог. Берега лога крутые, обрывистые и достигают высоты до 10 м. В 4 км к северу от Балахтинского месторождения протекает река Тобол.

Климат района резко-континентальный с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Характерными особенностями являются резкие суточные и сезонные колебания температуры, небольшое количество осадков, сухость воздуха и наличие ветров преимущественно северо-западного и южного направлений. Максимальные абсолютные температуры достигают +37о с в июне, минимальные -440 С в январе. Годовое количество осадков 200-300 мм. Высота снежного покрова составляет 30-35 см, глубина промерзания грунтов- 0.7-2.0 м.

На большей части территории преобладают малогумусовые черноземные почвы. Растительность довольно разнообразная, наблюдаются как лесостепные, так и полупустынные ассоциации.

Балахтинское месторождение расположено в 12 км от завода потребителя. Они связаны между собой грунтовой дорогой на протяжении 7 км, и асфальтированной - на протяжении 5 км через г.Рудный. Сырье из карьера на кирпичный завод доставляется автомобильным транспортом,

Топливо, нефтепродукты, уголь и дрова привозные. Снабжение электроэнергией осуществляется за счет Экибастуз-Уральской энергосистемы.

Режим работы карьера: полный год. Предусматривается 1 смена продолжительностью 8 часов.

Штат работников карьера - 5 человек.

На участке месторождения промышленные зоны, леса, сельскохозяйственные угодия, транспортные магистрали, зоны отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры, санатории, дома отдыха отсутствуют.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на площадке предприятия отсутствуют.

Выбор системы разработки и технологической схемы горных работ

Система разработки определяется горно-геологическими особенностями месторождения, способом и порядком производства горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. Рациональная система должна обеспечить безопасность работ, минимальные потери полезного ископаемого, достижения наилучших показателей интенсивности разработки, а также труда и себестоимости продукции.

Планом горных работ предусматривается транспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор - автосамосвал).

Система отработки – одноуступная по полезной толще.

За выемочную единицу принимается карьер.

Средняя высота добычного уступа – 7,5 метров, что не противоречит техническим параметрам экскаватора.

Отработка месторождения осуществляется экскаватором Hyundai R 450LC-7. Транспортировка полезного ископаемого осуществляется автосамосвалами HN3250G6D, грузоподъемностью 32 тонны, на кирпичный завод расположенном в г.Рудный. ПРC объемом 1,17 тыс.мЗ разрабатывается бульдозером и складируется в юго-восточной части карьера. Зачистка производится также бульдозером и транспортируется на подсыпку дорог.

Поскольку полезное ископаемое представлено суглинками, предварительного рыхления не требуется.

Подъезд транспорта к забою будет осуществляться через существующие съезды.

Географические  координаты:

1) 52°55'00.1"N        63°10'52.5"E

2) 52°55'02.5"N         63°10'51.3"E

3) 52°55'04.6"N        63°10'47.0"E

4) 52°55'10.0"N        63°10'47.0"E

5) 52°55'14.0"N        63°10'52.0"E

6) 52°55'21.9"N        63°11'01.0"E

7) 52°55'25.5"N        63°11'14.1"E

8) 52°55'20.4"N        63°11'22.5"E

9) 52°55'10.3"N        63°11'30.4"E

10) 52°55'07.4"N        63°11'19.0"E

11) 52°55'02.2"N        63°11'08.0"E

12) 52°55'01.5"N        63°10'58.0"E

Центр) 52°55'12.0"N        63°11'10.0"E

Балахтинское месторождение подразделяется на северный участок, общей площадью 4,74 га и южный участок, общей площадью 7,26 га (ист.6001). Объем добычи кирпичных суглинков составляет 30000м3/год или 45000 т/год. Полезное ископаемое представлено суглинками, плотностью 1,5 т/м3. Необходимости предварительного рыхления методом проведения буровзрывательных работ нет. Перевозка ПСП и суглинков осуществляется транспортными работами (ист.6002).

Вскрышные породы представлены почыенно-растительным слоем (ПСП).

Склад ПСП (ист.6003) находится на юго-востоке месторождения. Размеры на существующее положение 4110м2. Объем изъятия вскрыши с 2025-2060гг. – 348т/год.

Все работы по вскрытию и выемке полезного ископаемого сопровождаются выделением в атмосферный воздух пыли, работа спецтехники дополнительно сопровождаются выделением газообразных веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2025-2030гг.

| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,346550 | 2,03717 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,346550 | 2,03717 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,350680 | 2,10503 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,350680 | 2,10503 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,354810 | 2,17288 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,354810 | 2,17288 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,358940 | 2,24074 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,358940 | 2,24074 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,363070 | 2,30860 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,363070 | 2,30860 |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2908 | пыль неорганическая SiO2 20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,367200 | 2,37646 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,367200 | 2,37646 |

| 1. Смешанные коммунальные отходы (200301) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 16 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008. №100-п. |  |  |  |
| промышленные предприятия | 0,3 | м3/год |  |
| средняя плотность отходов | 0,25 | т/м3 |  |
| кол-во человек | 5 | чел |  |
| продолжительность строительства | 7 | мес |  |
|  | 0,375 | т/год |  |
| Норма образования | 0,22 | т/год |  |
| Твердо-бытовые отходы будут складироваться в металлический контейнер временного хранения, установленный на асфальтобетонном покрытие. Вывоз отходов осуществляется по договору со спец.организацией. В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х суток, в теплое время года - ежедневный вывоз. ТБО относятся к неопасным видам отходов. |  |  |  |

Вскрышные породы. Объем образования вскрышных пород приведен согласно Плана горных работ на добычу кирпичных суглинков  Балахтинского  месторождения в Костанайском районе Костанайской области в таблице 4.1.

Таблица 4.1

|  | 2025-2030гг. |  |
| --- | --- | --- |
| общая масса сыпучего материала | 348 | т/год |

Лимиты накопления отходов и захоронения отходов приведены в таблицах 4.2-4.9 по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

| Лимиты накопления отходов на этап эксплуатации (2025-2030гг.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 4.2. |  |  |
| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| Период установки |  |  |
| Всего: | - | 0,22 |
| в т. ч. отходов производства | - | - |
| отходов потребления | - | 0,22 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы | - | 0,22 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Ближайший водный объект – оз.Балыктинское расположено в 600м в западном направлении от месторождения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Проведение производственного экологического контроля состояния атмосферного воздуха расчетным методом на источниках выбросов

Строгое соблюдение технического регламента, технического состояния оборудования. Контроль выбросов от автотранспортных единиц и спецтехники – регулировка топливной аппаратуры и карбюраторов автотранспорта в период ремонта и проведения ТО.

Передача сточных вод в места, согласованные с СЭС.

Озеленение территории

Учет образования ТБО и производственных отходов, их своевременный вывоз для передачи владельцам полигонов ТБО, специализированным организациям.

Проведение производственного экологического контроля