КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

«Реконструкция склада для хранения и отпуска дорожно

cтроительных материалов ТОО «Форт», уч. 1/2, с.Аксукент, Сайрамского района Туркестанской области»

Проектируемая площадка расположена в проспект Астана, уч. 1/2, с. Аксу, Сайрамского района, Туркестанской области. Земельный участок склада площадью 2,554 га граничит с южной стороны с ТОО СВХ Aksu Terminal Group, с восточной стороны нефтебазой ТОО Sinooil, с юга-запада ТОО Асыл LTD и  ТОО PNP Group, с южной стороны пустыми землями.

Участок по ГОСАктам площадью S=2.554Га.

Географическим координатам: широта 42°26'50.99"С, долгота 69°49'38.12"В.

Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | % к общей площади | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка по ГОСАктам | га | 2,554 |  |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 4008,14 | 15,69 |  |
|  | а) Существующая |  | 3588,1 |  |  |
|  | б) Проектируемая |  | 420,04 |  |  |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 3803 | 14,89 |  |
|  | а) Существующая |  | 3039 |  |  |
|  | б) Проектируемая |  | 764 |  | обочина 18м2 в том числе |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 17728,86 | 69,42 |  |
| 5 | Площадь покрытий за пределами терр. | м2 | 0 |  |  |

Технологические решения

Основное назначение производства.

Железнодорожная эстакада слива предназначена для разогрева и слива нефтепродукта (битум) из вагонов-цистерн. Проектом предусматривается перевод эстакады на применение установок нижнего слива (УСН) с целью уменьшения времени слива и исключения розлива во время слива нефтепродукта в хранилища.

Состав основного производства.

В состав эстакады слива нефтепродукта входят:

- железнодорожная эстакада слива нефтепродукта - реконструируемая;

- насосная – проектируемая.

- подземные прямоугольные резервуары хранения - проектируемые.

Годовая мощность эстакады слива нефтепродукта после реконструкции составит 75 000 т битума в год.

Количество рабочих дней в году - 304.

Число смен в сутки – 2, по 12 часов каждая.

Технологический процесс на эстакаде слива нефтепродукта состоит из следующих стадий:

- прием нефтепродукта;

- разогрев нефтепродукта в ж/д цистернах;

- слив нефтепродукта в хранилища.

- налив нефтепродукта в автоцистерны.

Нефтепродукт битум на склад хранения поступает в ж/д цистернах. Подача и уборка ж/д цистерн на подъездные пути предприятия осуществляется локомотивной бригадой ж/д станции назначения.

После закрепления ж/д цистерн, проверяется наличие и целостность пломб, открывается верхний люк, из каждой ж/д цистерны оператор отбирает пробу и относит ее в лабораторию для проведения входного контроля на соответствие паспортных данных.

При обнаруженных несоответствиях, приглашается представитель ж/д дороги, совместно с ним составляется акт и ставится в известность поставщик.

Если к нефтепродукту претензий нет, то к патрубку сливного прибора ж/д цистерны подсоединяется и закрепляется присоединительная головка установки нижнего слива типа УСН-150П с пароподогревом. Затем производится подача пара в паровые рубашки установок УСН-150П.

Система пароподогрева предназначена для компенсации тепловых потерь, предотвращения застывания продукта на внутренних стенках и поддержания температуры сливаемого продукта.

После нагрева, открываются внутренние клапана вагоноцистерн и производится слив пефтепродукта из вагонов-цистерн.

Слив нефтепродукта производится в существующие хранилища поз. Х-1, Х-2 и в проектируемое хранилище Х-3.

Заказчик проекта:

ТОО «Форт»

Адрес места нахождения: г. Алматы, пр-т Аль-Фараби д.17/1, ПФЦ «Нұрлы Тау» блок 5Б, оф.19.

Руководитель:  Ван Елена Геннадьевна.

Основанием для проектирования является:

1. Архитектурно-планировочное задание №KZ87VUA01029623 от 27.11.2023г. Выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района»;

2. Решение №89 от 07.08.2009 Акима сельского округа Аксукент. Договор купли-продажи №4485 от 27.08.22, Госакт Кад№ ГосАкт №295146760 кад№19-295-146-76 и ГосАкт № 295146761 кад№19-295-146-761;

3. Задание на проектирование за подписью директора ТОО «Форт» Мова З.Д. от 26.03.2024;

4. Водоснабжение и канализация от существующей скважины Паспорт №2301 выданный ГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования»;

5. Электроснабжение от существующих сетей (проект ТОО «Эл-Нур-Сервис» по ТУ №01-1206 от 04.09.09 выданным ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит»);

6. Газоснабжение от существующих сетей (проект ТОО «Асу-kz» по ТУ ГАЗ №12-СмГХ-2023-00000020 от 13.01.23 выданные АО «КазТрансГаз Аймак»);

7. Письмо о №808 от 28.12.23 о отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников выданное ГУ «Отдел ветеринарии Сайрамского района»;

8. Топографическая съемка выполненная ТОО «ASSYL HOLDING» в августе месяце 2024г.;

9. Протокол дозиметрического контроля №305 от 28.12.2023 подготовленный ТОО «Radioactive»;

10. Протокол содержания радона и продуктов его распада №306 от 28.12.23 подготовленный ТОО «Radioactive»;

11. Топографическая съемка выполненная ТОО «ASSYL HOLDING» в августе месяце 2024г.;

12. Инженерно-геологические изыскания выполненные ТОО «ГЕО - Инженерные Изыскания» в марте месяце 2024года;

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Период эксплуатации: Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 30.391937642 тонн/год.

В период эксплутации происходит выделение от 19 источников выбросов загрязняющих веществ:  10 организованных и 9 неорганизованных источников выбросов. Всего в атмосферу будет выбрасываться 8 загрязняющих веществ 1-4 класса опасности Азота (IV) диоксид, Азота оксид, Сероводород (Дигидросульфид), Сера диоксид, Углерод оксид, Керосин, Масло минеральное нефтяное, Углеводороды предельные С12-С19.

Общественные слушания осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

Законодательные и административные требования

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывно-пожаробезопасность, предупреждающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан данный объект входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов для которых процедура скрининга является обязательной. Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ61VWF00222936 от 02.10.2024 г. (Приложение 2). Согласно заключения необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: Реконструкция склада для хранения и отпуска дорожноcтроительных материалов ТОО «Форт», то есть на основании пп.10.29 п.10 раздела 2 к приложению 1 Экологического кодекса РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК, места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений. В соответствии с пп.7.15 п.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК, складирование и хранение (наземное или подземное), относиться ко II категории.

ОБЪЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Настоящий раздел проекта разработан на основании: АПЗ номер KZ87VUA01029623 от 27.11.2023года. Отчета ТОО «ГЕО - Инженерные Изыскания» об инженерно-геологических условиях по объекту в 2023г. Топографической съемки, выполненной ТОО «ASSYL HOLDING» в 2024 году. Сроки поступилизации обьекта после получения разрешительных документов.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» установлен уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Проект выполнен в соответствии с требованиями, указаниями и рекомендациями действующих ПУЭ, СН, СП, СНиП и предусматривает мероприятия, обеспечивающие:

снижение расходов основных строительных материалов и сметной стоимости за счет совершенствования проектных решений;

охрану окружающей среды.

Климатология

Туркестанская область расположена в южной части Казахстана, климатические условия области, неоднородной по рельефу (пустыни, предгорья и горы) и имеющей большую протяженность территории по широте, отличаются крайним разнообразием.

Пункт Шымкент.

Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в оС: абсолютная максимальная +44,2; абсолютная минимальная -30,3; наиболее холодной пятидневки -17; наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - 25,2;

обеспеченностью 0,92 -16,9;

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -17,76;

обеспеченностью 0,92 -14,3.

Температура воздуха в оС: обеспеченностью 0,94 -4,5;

среднегодовая +12,6;

среднегодовая амплитуда температуры воздуха - 12,3.

Средняя температура воздуха в январе (в оС) -1,5.

Средняя температура воздуха в июле (в оС) +26,4.

Количество осадков за ноябрь-март, мм - 377.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 210.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек - 1,3.

Наибольшая скорость ветра, м/сек - 24,0.

Нормативная глубина промерзания, м: для крупнообломочного грунта - 0,42;

Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для крупнообломочного грунта - 0,52;

Максимальная глубина промерзания грунтов, м - 0,75.

Высота снежного покрова, см: средняя из наибольших декадных за зиму - 22,4;

максимальная из наибольших декадных - 62,0;

максимально суточная за зиму на последний день декады - 59.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни - 66,0.

Район по давлению ветра – IV, давление ветра -0,77 кПа.

Район по толщине стенки гололеда – III. b = 10 мм; табл.11.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория строительства с. Аксукент относится к снеговому району – III.

Снеговая нагрузка на грунт составляет 1,5 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может виять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Геологическое строение. Почвенный покров Туркестанской области подчинен широтной зональности в связи с постепенным усилением засушливости с севера на юг. Выделяются следующие почвенные зоны: зона черноземов с подзонами обыкновенных и южных черноземов, зона каштановых почв с подзонами темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв и подзона бурых пустынных почв.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на второй надпойменной террасе реки Аксу в пределах обширной аккумулятивной равнины, долины р. Сайрамсу.

Рельеф площадки относительно ровный. Высотные отметки поверхности земли изменяются от 532,36 м до 534,25 м. Общий уклон поверхности земли площадки на север.

Глина желтовато-коричневого цвета с зеленоватыми разводами, слоистой структуры, низкопористый, плотный, от твердой до тугопластичной консистенции, с включением гравилистого песка до 25%, вскрытой мощностью 3,50 м.

С поверхности земли повсеместно распространен почвенно-растительный слой из суглинка с корнями растений с ходами мелких землероев, мощностью 0,50 м.

Подземные воды (УПВ) пройденными выработками (на май 2024 года) до глубины 4,00 м, не вскрыты. По опросным данным УПВ залегают ниже 5,00 м.

По номенклатурному виду и физическим свойствам грунтов в пределах участка до глубины 4,00 м, выделены два инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1 – (hQIV) Почвенно-растительный слой, мощностью 0,50 м.

ИГЭ-2 – (eN) Глина, не просадочная, ненабухающая вскрытой мощностью 3,50 м.

ИГЭ-1 представлен почвенно-растительным слоем, с корнями растений и с ходами землероев, поэтому не представилось взять образцы не нарушенной структуры, из-за этого не могут служить основанием фундаментов. В связи с этим физико-механические свойства на почвенно-растительный слой не приводятся.

Климат. Климат характеризуется ярко выраженной континентальностью,  сухостью и обилием тепла. Высокая континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета. Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой воздуха выше 0° С

колеблется от 250 в северной части области до 320 в южной. Лето повсеместно в области жаркое, длинное и исключительно сухое. Средняя температура самого жаркого месяца – июля – колеблется в пределах 20-30° С. Абсолютный максимум 51° С (Кызылкум).

Зима в области короткая, с частыми оттепелями, мягкая. Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого -9,6° С на севере области и -0,9° С на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха -43° С (Тасты).

Засушливость – одна из основных отличительных черт климата области. Годовое количество осадков в равнинной части области составляет 150-250 мм, в предгорьях оно увеличивается до 400-600 мм и более, в горных районах (на высоте более 1000 м над уровнем моря) – до 750 мм и более. По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно. Отмечаются два максимума осадков: главный, резко выраженный, - весной и второстепенный – осенью. Лето очень сухое.

В горных районах на температурный режим и обеспеченность осадками, кроме высоты местности, большое влияние оказывают форма рельефа и экспозиция склонов. Поэтому даже на небольших территориях, но при сильно изрезанном рельефе климатические условия сильно различаются.

В области преобладают северные, северо-восточные ветры. Средние годовые скорости их колеблются в пределах 1,9-3,9 м/с. Наибольшие скорости ветра характерны для восточных районов. Там, где рельеф очень расчленен, преобладают местные ветры.

Поверхностные и грунтовые воды. В пределах площадки естественные и искусственные (арыки, каналы) водотоки отсутствуют. Подземные воды на период изысканий (на март 2024г) до глубины 8,0 м от поверхности земли не вскрыты.

# Результаты	мониторинга	качества поверхностных	вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

| Наименование водного объекта | Класс качества воды |  | Параметры | Ед. изм. | Концент рация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Февраль 2022 г. | Февраль 2023 г. |  |  |  |
| Река Сырдария | 4 класс | 4 класс | Магний | мг/дм3 | 31,6 |
|  |  |  | Фенолы* | мг/дм3 | 0,0015 |
| Река Келес | 4 класс | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 549,7 |
| Река Бадам | 3 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,305 |
| Река Арыс | 3 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,34 |
|  |  |  | Магний | мг/дм3 | 31,2 |
| Река Аксу | 1 класс | 1 класс |  |  |  |
| Река Катта-бугунь | не нормируется (>5 класс) | 1 класс |  |  |  |

Примечание: * - вода «наилучшего класса»

*** - Вещества по данному классу не нормируются

Как видно из таблицы 3, в сравнении с февралем 2022 года качество поверхностных вод рек Сырдария и Аксу существенно не изменилось.

Качество поверхностных вод реки Катта-бугунь перешло с выше 5 класса в 1 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод рек Келес перешло с 4 класса в выше 5 класс, Бадам и Арыс перешли с 3 класса в 4 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются аммоний-ион, магний, фенолы и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

За февраль 2023 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация о качества поверхностных вод Туркестанской области по

створам

| Водный объект и створ | Характеристика физико-химических параметров |  |
| --- | --- | --- |
| река Сырдария | температура воды отмечена в пределах 1,4-4,0ºC, водородный показатель 8,0-8,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,4-15,5 мг/дм3, БПК5 – 0,36-0,9 мг/дм3, прозрачность – 25,0 см. |  |
| створ – с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста) | 4 класс | аммоний-ион – 1,18 мг/дм3, фенолы* - 0,0016 мг/дм3. Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс, фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс. |
| створ - с.Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села) | 4 класс | аммоний-ион – 1,13 мг/дм3, магний – 34,8 мг/дм3, фенолы* - 0,0018 мг/дм3. |
| створ – г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара) | 4 класс | сульфаты – 384,2 мг/дм3, магний – 31,2 мг/дм3. Фактические концентрации сульфатов и магния не превышает фоновый класс. |
| река Келес | температура воды отмечена в пределах 0,0-5,0ºC, водородный показатель 7,6-8,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,7-12,6 мг/дм3, БПК5 – 0,3-0,6 мг/дм3, прозрачность – 2,0-4,0 см. |  |
| створ – с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водпоста | не нормируется (>5класс) | взвешенные вещества – 895,0 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс. |
| створ - устье (1,2 км выше устья р. Келес | 5 класс | сульфаты – 605,2 мг/дм3. Фактическая концентрация сульфатов не превышает |

|  |  | фоновый класс. |
| --- | --- | --- |
| река Бадам | температура воды отмечена в пределах 2,8-5,5ºC, водородный показатель 7,3-7,5, концентрация растворенного в воде кислорода – 13,4-13,6 мг/дм3, БПК5 – 0,3-0,6 мг/дм3, прозрачность – 2,0-25,0 см. |  |
| створ – г/п Шымкент (2 км ниже города) | 3 класс | аммоний-ион – 0,92 мг/дм3, магний – 24,0 мг/дм3, минерализация – 1134,5 мг/дм3. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс, фактические концентрации аммоний-иона и минерализации превышает фоновый класс. |
| створ - с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста) | 4 класс | аммоний-ион – 1,69 мг/дм3. Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. |
| река Арыс | температура воды отмечена 3,0ºC, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,7 мг/дм3, БПК5 – 0,7 мг/дм3, прозрачность – 3,0 см. |  |
| створ г. Арыс (ж.д. ст.Арыс) | 4 класс | аммоний-ион – 1,34 мг/дм3, магний – 31,2 мг/дм3. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс, фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. |
| река Аксу | температура воды отмечена в пределах 2,1-7,1ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,0- 11,6 мг/дм3, БПК5 – 0,6-0,7 мг/дм3, прозрачность – 6,0-9,0 см. |  |
| створ - с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км) | 1 класс | - |
| створ - с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водпоста) | 3 класс | аммоний-ион – 0,59 мг/дм3. |
| река Катта-бугунь | температура воды отмечена 3,4ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,7 мг/дм3, БПК5 – 0,3 мг/дм3, прозрачность – 10,0 см. |  |
| створ - с. Жарыкбас (1,5 км выше села) | 1 класс | - |

# Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области

По результатам исследования донных отложениях в реке Сырдария содержание тяжелых металлов изменилось в следующих пределах: медь 0,68- 0,7мг/кг, цинк 2,0-2,5мг/кг, никель 0,78-0,8мг/кг, марганец 0,75-0,80мг/кг, хром 0,02мг/кг, концентрации свинца и кадмия не обнаружено. Содержание нефтепродуктов составило 2,1-2,3%.

Почвы.

Почвенный покров Туркестанской области подчинен широтной зональности в связи с постепенным усилением засушливости с севера на юг. Выделяются следующие почвенные зоны: зона черноземов с подзонами обыкновенных и южных черноземов, зона каштановых почв с подзонами темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв и подзона бурых пустынных почв.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на второй надпойменной террасе реки Аксу в пределах обширной аккумулятивной равнины, долины р. Сайрамсу.

Рельеф площадки относительно ровный. Высотные отметки поверхности земли изменяются от 532,36 м до 534,25 м. Общий уклон поверхности земли площадки на север.

Глина желтовато-коричневого цвета с зеленоватыми разводами, слоистой структуры, низкопористый, плотный, от твердой до тугопластичной консистенции, с включением гравилистого песка до 25%, вскрытой мощностью 3,50 м.

С поверхности земли повсеместно распространен почвенно-растительный слой из суглинка с корнями растений с ходами мелких землероев, мощностью 0,50 м.

Подземные воды (УПВ) пройденными выработками (на май 2024 года) до глубины 4,00 м, не вскрыты. По опросным данным УПВ залегают ниже 5,00 м.

По номенклатурному виду и физическим свойствам грунтов в пределах участка до глубины 4,00 м, выделены два инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1 – (hQIV) Почвенно-растительный слой, мощностью 0,50 м.

ИГЭ-2 – (eN) Глина, не просадочная, ненабухающая вскрытой мощностью 3,50 м.

ИГЭ-1 представлен почвенно-растительным слоем, с корнями растений и с ходами землероев, поэтому не представилось взять образцы не нарушенной структуры, из-за этого не могут служить основанием фундаментов. В связи с этим физико-механические свойства на почвенно-растительный слой не приводятся.

ИГЭ-2 - грунты представлены глинами – не просадочными и характеризуются следующими расчетными значениями показателей физических, деформационных свойств: показатели физических и деформационных свойств грунтов ИГЭ-2 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Ед. изм. | Расчетные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| Плотность твердых частиц | г/см3 | 2,75 |  |  |  |
| Плотность грунта | г/см3 | 1,91 |  |  |  |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,51 |  |  |  |
| Влажность природная | % | 21,2-30,2 |  |  |  |
| Коэффициент пористости | доля един. | 0,83 |  |  |  |
| Степень влажности | доля един. | 0,80-0,99 |  |  |  |
| Влажность на границе текучести | % | 45,6 |  |  |  |
| Влажность на границе раскатывания | % | 24,4 |  |  |  |
| Число пластичности | % | 21,2 |  |  |  |
| Показатель текучести | доля един. | ˂0-0,38 |  |  |  |
| Модуль деформации при водонасыщенном состоянии Е | МПа | 11,1 |  |  |  |
| При водонасыщенном состоянии, природной плотности и при коэффициенте вариации: |  | Vc=0,062 Vtgϕ= 0,018 Vρ=0,028 Vρd=0,026 |  |  |
|  |  | Норматив. | 0,85 | 0,95 |
| Плотность | г/см3 | 1,91 | 1,90 | 1,89 |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,51 | 1,50 | 1,49 |
| Угол внутреннего трения φI/φII, градус | Град | 26 | 25 | 24 |
| Удельное сцепление СI/СII, кПа | кПа | 29,0 | 27,9 | 26,7 |

По суммарному содержанию воднорастворимых солей, согласно требованиям ГОСТа 25100-20, грунты, слагающие участок изысканий, относятся к незасоленным, сухой остаток составляет 0,273%.

Грунты площадки по нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO4 для марки бетона W4 средне и слабоагрессивные. По нормативному содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl по отношению к железобетонным конструкциям грунты средне и слабоагрессивные. Содержание SO4 составляет 840-1056 мг/кг, содержание Cl 465,6-505,4 мг/кг.

Степень коррозионной агрессивности грунтов (ГОСТ 9.602-2016 таблицы 1,2,4) по отношению к свинцовой оболочке кабеля — средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, к стальным конструкциям – высокая.

Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором, согласно ЭСН РК 8.04-01-2022, приведены в нижеследующей таблице 2.

Таблица 2

| Наименование грунтов | Категория грунта по трудности разработки |  | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вручную | одноковшовым экскаватором |  |
| Почвенно-растительный слой | 1 | 1 | 9а |
| Глина | 4 | 4 | 8г |

Территория Туркестанской области расположена на Казахском щите, на котором не проявляются тектонические явления и поэтому территория не является сейсмоактивной, согласно СП РК 2.03-30-2017, в соответствии списку населенных пунктов Республики Казахстан

Фауна и животный мир.

Всего в Туркестанской области произрастают 3000 видов цветковых растений. 1306 видов из них в Аксу - Джабаглинском заповеднике. 150 видов - эндемики, которые растут только в Шымкентской области. Среди них знаменитая цитварная полынь.

Бетпакдалинский флористический район.

В тугаях по реке Чу водился туркестанский тигр, последний убит в 1945 году в Сырдарьинских тугаях. Глинистые пустыни. В основном растут полыни (200 видов). Эндемическая полынь цветковая (бетеге живородящий), мятник луковичный - повсеместно создает зеленый фон, осока пустынная, софора, акация. Перегонное животноводство, сайгаки, джейраны.

Муюнкумский флористический район.

От низовья Чу до Каратау - барханы, движущиеся пески. 350 метров над уровнем моря.

Саксаул, чингил серебристый, пескодрев (акация серебристая), эфедра хвощевая, рожь песчаная, тимофеевка. Эриантус - злак из Индии. Софора, сферофиза. По долине реки Чу - тугайная растительность.

Кзылкумский флористический район.

Западное течение реки Сыр - Дарьи, движущиеся пески, барханы, пескодрев, саксаул черный и белый, эфемеры - мятник, анабазис (ит сичек), полыни различные, мордовник белостебельный (эндемик) -сухое сено на корню.

Туркестанский флористический район.

Зона полупустыни. Растут: цитварная полынь, псоралия костянковая - медонос (ак курай), анабазис безлистный - его заготавливают для нужд хим - фарм. завода. Анабазина сульфат, анабазодуст вывозится в 60 стран для продажи. Софора лисохвостая из бобовых - карантинный сорняк. Гребенщик (каз. жыцгыл) - тамариск - очень красивый кустарник с фиолетовыми метелковидными цветами.

Сырдарьинский флористический район.

Здесь растут: сырдарьинский тополь - туранга 5-6 метров высотой, лох серебристый (джида), облепиха, чингил серебристый, гребенщики, тростники, рогоз узколистный, рогоз широколистный, сусак зонтичный, водяной перец. Лиана - ломонос восточный. Водятся фазаны, кабаны, шакалы. Тигры и бухарские олени -хангул были в восемнадцатом веке.

Каратауский флористический район.

Произрастает 2 тыс. видов высших цветковых растений. Здесь был океан Тетис во время палеолита. Хребет Каратау был островом этого океана. Эволюция шла самобытным путем, поэтому здесь много эндемиков. Каспийское море, Арал, Балхаш - остатки океана Тетис. В Боралдайском ущелье есть отпечатки морских рыб, имеются залежи белых кварцевых песков и зубы акулы в них.

Западно - Тяньшаньский флористический район.

Крокус - шафран алатауский из семейства ирисовых, его неправильно называют подснежником, весенник длинноножковый из лютиковых (эфемер), ринопетриум - ядовитое растение из семейства лилейных, ветреница черешковая - тоже яд 5 лепестков, как звездочки на фоне мятника. Гусиный лук Каню, хохлатка Северцева, сифиум (ирис Колпаковского), эфедра хвощевая - сырье для хим-фарм завода. Зверобой, лох серебристый, донник, бессмертник, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная. Люцерна синяя - родина Тянь-Шань - до 18 метров корневая система. Клевер красный, клевер белый, гибридный, чина луговая. Неопалимая купина (ясенец) - розовые с синими прожилками цветы, цветет в июне - сильнейший кожный яд. Можжевельник таласский - арча - закрепитель горных почв. Клен Семенова, прогноз кормовой, астрагал Северцева, шалфей мускатный. Шалфей лекарственный, паслен дольчатый (село Фрунзе около Карабулака - сырье для хим-фарм завода). Шияш, череш - эфемерус Регеля - на левом берегу Бадама. Ломоносовидный каданопсис или тяньгшень - заменитель женьшеня, радиола зеравшанская, акониты - круглолистный, таласский. Шиповник Беггера, Федченко, большой девясил. Вот неполный перечень лекарственных, кормовых, ядовитых, декоративных цветковых растений, характерных для Тяньшаньского флористического района. Жемчужиной этой зоны является Аксу -Джабаглинский заповедник.

Обьект не входит в государственного лесного фонда и ООПТ не имеется, территории охотничьих угодий отсутствуют и в связи с этим учёт краснокнижных видов животных не проводится.

Встречаются виды, характерные для различных ландшафтов Европы, Северной Африки, Передней и Центральной Азии:

| 1. | птиц | 238 видов |
| --- | --- | --- |
| 2. | млекопитающих | 42 |
| 3. | пресмыкающихся | 9 |
| 4. | земноводных | 2 |
| 5. | рыбы | 2 |

Копытные: архар, сибирский горный козел, косуля, марал, кабан.

Хищные: снежный барс, пятнистая кошка, каменная куница, горностай, лиса, барсук, красный волк.

Грызуны: длиннохвостый сурок и сурок Мензбира.

Птицы: улары, кеклики. Серая куропатка, перепел, голуби - сизый и вахирь, большая и обыкновенная горлица. Дрозды - черный и лиловый (синяя птица).

Особое животное: тяньшаньский белокоготный медведь - живет в густых зарослях стелющейся арчи. Он вегетарианец, питается кореньями, орехами, ягодами. Окрас палевый.

На территории объекта проектирования, редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу РК, не обитает.

Эпидемия	животных	в	зоне	влияния	объекта,	хозяйственной	деятельности	не зарегистрирована.

Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Путей миграции животных, крупных ареалов обитания животных на данной территории нет.

Воздействие на животный мир выражается через нарушение привычных мест обитания животных, а также влияния внешнего шума. Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

Реализация проекта не повлечет за собой вытеснение и нарушения мест обитания животных.

Обитающие здесь животные приспособились к измененным условиям на прилегающих территориях. Такими животными являются мыши, полевки, птицы отряда воробьиных и другие.

Немаловажную роль во влиянии на состояние животного мира играет фактор внешнего шума. Обитающие, на близ существующих путей животные адаптировались к шуму транспорта. Проектные решения не повлекут за собой существенного отрицательного влияния шума на животный мир.

В целом оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории, можно сделать вывод, что негативные факторы влияния на животный мир улучшатся по сравнению с существующим положением.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как ликвидационные работы носят положительное воздействие на окружающую среду.

Экологические ограничения деятельности

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности таких как наличие в регионе планируемой организации особо охраняемых природных территорий, мест произрастания редких растений не выявлено.

Рассматриваемый объект находится вне водоохранных зон.

На территории проектируемых работ памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно- художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, отсутствуют.