	Проект отчета о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоотведения. Очистные сооружения)" Корректировка
	[image: image1]



ПРОЕКТ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

к рабочему проекту
«Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоотведения. Очистные сооружения)" Корректировка

[image: image64.png]



[image: image61.png]«Vrsepaaaion

Samecturean pyKosomens

V «Ynpasaenme crpowreancrna,
poMTeancTRa

il ofaacTiny
ansimen A.C.
2024 roxa





г. Кокшетау

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

[image: image62.png]Susecmumenn prrosooumern
[ p——
e mm———ye

e Jug—




                          Инженер-эколог                                      Иваненко А.А.
Аннотация

Основная цель Отчета о возможных воздействиях – определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки", утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 и другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В проекте определены предварительные нормативы предельно-допустимых эмиссий: проведена предварительная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух: выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения, обоснование санитарно-защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций; приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.
Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

Продолжительность строительных работ составляет – 8 месяцев. 

На территории площадки на период строительства объекта имеется 6 неорганизованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 16 загрязняющих веществ: железо оксид, марганец и его соединения, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фтоииды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон, уайт-спирит, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства  составит - 0.7200295 т/г.
На территории площадки на период эксплуатации объекта имеется 1 неорганизованный источник выброса и 1 организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 4 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, смесь природных меркаптанов.
Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составит - 0.62721564 т/г.

Проектом предусмотрено сброс сточных вод в реку Кайракты после очистки. Река Кайракты не является местом для купания.

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Кайракты установлено по следующим веществам: ХПК, БПКполн, Взвешенные вещества, Азот аммонийный, Фосфаты, Хлориды, жиры, сульфаты, нитраты, нитриты. 

Вещества 1-го класса опасности в составе сточных вод нет. Веществ, обладающих эффектом суммации при поступлении в водоем в сточных водах нет.

Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, жесткость, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах нормативы ПДС не рассчитываются.

Нормативный сброс загрязняющих веществ составит:  63510,575 г/час,  556,352525 т/год.
Содержание
	
	Список исполнителей
	2

	
	Аннотация
	3

	
	Содержание
	5

	1
	Введение
	8

	2
	Описание предпологаемого места осуществления намечаемой деятельности
	9

	
	Рисунок 1. Обзорная карта – схема расположения объекта
	10

	
	Рисунок 2.  Ситуационная карта –схема с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу на период СМР
	11

	
	Рисунок 3.  Ситуационная карта –схема с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу на период эксплуатации
	12

	2.5
	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности
	13

	2.6
	Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
	14

	2.7
	Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнени
	14

	2.8
	Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
	15

	3
	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха
	20

	3.1
	Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения  производного объекта
	20

	
	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере
	20

	4
	Ожидаемые виды эмиссий в окружающую среду, характеристика и количество
	23

	4.1
	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования на период строительства
	23

	4.2
	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования на период эксплуатации
	24

	4.3
	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	24

	4.3.1
	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	24

	
	Таблица 4.3.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых атмосферу на период СМР
	25

	
	Таблица 4.3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых атмосферу на период эксплуатации
	27

	
	Таблица 4.3.1.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР
	28

	
	Таблица 4.3.1.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации
	35

	4.4
	Границы области воздействия
	37

	4.5
	Мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ
	39

	5
	Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере
	40

	5.1
	Общие положения
	40

	5.2
	Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами
	40

	5.3
	Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на  атмосферный воздух
	56

	
	Таблица 5.2.2 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период эксплуатации
	58

	
	Таблица 5.2.3 Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период СМР
	59

	
	Таблица 5.2.4 Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации
	61

	5.4
	Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна
	62

	
	Таблица 5.4.1 План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов выбросов на период СМР
	64

	
	Таблица 5.4.2  План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов выбросов на период эксплуатауции
	66

	5.5
	Оценка ожидаемого воздействия на воды
	67

	5.5.1
	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	69

	5.5.2
	Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты
	87

	5.5.3
	Методы и средства контроля за состоянием водных объектов
	87

	5.5.4
	Общие выводы
	88

	5.6
	Оценка ожидаемого воздействия на недра
	89

	5.7
	Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы
	89

	5.7.1
	Условия землепользования
	89

	5.7.2
	Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы
	89

	5.7.3
	Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв
	90

	5.7.4
	Общие выводы
	90

	5.8
	Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду
	91

	5.9
	Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир
	93

	5.10
	Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду
	93

	6
	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут оборазованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов
	94

	6.1
	Общие сведения
	94

	6.2
	Управление отходами
	99

	6.3
	Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления
	101

	6.4
	Общие выводы
	102

	7
	Описание затрагиваемой территории и участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
	103

	8
	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности
	104

	8.1
	Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения  затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по  данному варианту 
	105

	9
	Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности
	106

	9.1
	Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности
	106

	9.2
	Биоразнообразие 
	106

	9.3
	Земли и почвы 
	106

	9.4
	Воды 
	107

	9.5
	Атмосферный воздух 
	107

	9.6
	Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
	107


	9.7
	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия 
	107

	9.8
	Взаимодействие затрагиваемых компонентов
	107

	10
	Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткострочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды и иные объекты
	108

	11
	Обоснование предельных количественных и качественных показателей, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами
	110

	11.1
	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий  в атмосферный воздух
	110

	11.2
	Физическое воздействие
	110

	11.3
	Выбор операций по управлению отходами
	111

	12
	Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам
	113

	13
	Обоснование предельных объемов захоронения отходов
	117

	14
	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
	118

	14.1
	Вероятность возникновения аварийных ситуаций
	118

	14.2
	Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных   аварийных ситуаций
	119

	14.3
	Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера
	119

	14.4
	Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
	120

	14.5
	Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	120

	15
	Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
	121

	15.1
	Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу
	121

	15.2
	Мероприятия по охране недр и подземных вод
	122

	15.3
	Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду
	122

	15.4
	Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду
	123

	15.5
	Мероприятия по охране почвенного покрова
	123

	15.6
	Мероприятия по охране растительного покрова
	124

	15.7
	Мероприятия по охране животного мира
	124

	16
	Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа
	125

	17
	Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду
	126

	18
	Способы и меры восстановления окружающей среды по случаю прекращения намечаемой деятельности
	127

	19
	Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях
	128

	20
	Трудности при проведении исследований
	130

	21
	Краткое нетехническое резюме
	131

	
	Приложения
	

	1
	Расчет валовых выбросов на период СМР
	137

	
	Расчет валовых выбросов на период эксплуатации объекта
	154

	2
	Письмо РГП «Казгидромет» о прогнозируемых НМУ
	156

	3
	Копия лицензии ИП Иваненко А.А.
	157

	4
	Письмо с Казгидромета в плане наблюдений реки Кайрыкты
	159

	5
	Протокола испытаний реки Кайрыкты 
	160

	6
	План мероприятий по охране окружающей среды и план по управлению отходами
	162


1. Введение

В Отчете о возможных воздействиях определяются потенциально возможные направления изменений в компонентах окружающей и социально-экономической среды и вызываемых ими последствий в жизни общества и окружающей среды.

Отчет о возможных воздействиях включает следующие разделы:

- характеристику современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну;

- анализ приоритетных по степени антропогенной нагрузки факторов воздействия и характеристику основных загрязнителей окружающей среды;

- оценку чувствительности наиболее уязвимых природных сред;

- прогноз и оценку ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при реализации проекта;

Согласно кодексу в состав Отчета о возможных воздействиях входят следующие разделы, требуемые для представления в органы экологической экспертизы:

- детальная информация о природных условиях территории, отведенных под эксплуатацию объектов;

- характеристика намечаемой деятельности;

- оценка воздействия деятельности на природную среду;

- рекомендуемые природоохранные мероприятия, включая и аварийные ситуации;

- программа экологического мониторинга и др.

Проект выполнен в соответствии с требованиями: 
- Экологический Кодекс Республики Казахстан, регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах терри-тории Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. 

- О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». Приказ Министра экологии, геологии и природ-ных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424. 

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
Разработчиком проекта  является фирма «CONSULTING ECO PROJECT» ИП «Иваненко А.А.», который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией  МООС РК № 01801Р от 11.04.2008 г. на выполнение работ в области охраны окружающей среды.  
Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Центральный 54, офис.30 тел.: 8 (702)1889815.
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области".

Адрес заказчика:  Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая,87.
2. ОПИСАНИЕ ПРедпологаемого места осуществления намечаемой деятельности 
Проектируемый объект расположен в Акмолинской области, Буландынский район, г. Макинск. Ближайший жилой массив расположен в восточном направлении на расстоянии 1,5 км от проектируемых очистных сооружений.

Объект строительства относится ко II уровню ответственности. 
Проектом предусматривается строительство: 
1. Наружные сети водоотведения; 
2. Биологические очистные сооружения.
Отводимая площадь под очистные сооружения составляет - 31 450 м2. 
Территория не освоена. 
По генеральному плану рабочего проекта предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: 
1. Технологическое здание; 
2. Селектор; 
3. Аэротенк; 
4. Аккумулирующий резервуар; 
5. Блок механической очистки привозных стоков; 
6. Приемная камера привозных стоков; 
7. Насоссная станция очищенных стоков; 
8. Иловая площадка; 
9. Аварийный пруд; 
10. Насосная станция подачи стоков и иловой воды; 
11. Административно-бытовой корпус; 
12. Котельная;

13. ТП. 
К участку предусмотрен подъезд автотранспорта шириной 6 м, с учетом доступа для по жарных машин. 
Покрытие проездов – асфальтобетонное, грунтовое, тротуаров – брусчатка. 
Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-
взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным,
технологическим и инженерно-техническим требованиям. 
Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими
требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ,
образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-
защитную зону не входят.
Расстояние до жилого массива в метрах 
	Румбы направлений
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	 Граница участка 
	-
	-
	15000

г. Макинск
	-
	-
	-
	-
	-


Знак «-»  означает что в данном направлении жилая зона отсутствует                                 
Рисунок 1

Обзорная карта-схема размещения объекта

[image: image2.png]O B Noschutenshas_sanucka.pdf X [@ 0BOCO07.11.20.pdf X ‘ + - a X

C (D ®aiin | D/BNALNMUP/PABOTHI%202024/POOC%20CTpounTenscreo%2060C%20r.%20Makvck/18.%20MM%20B0C%20koppekTipoeka/M3/MoscHutensran_sanuckapdf 17 m = B -~ O
& vV Hapncosars ~ & | A | as -+ 18 was | @) | D Q| e B | V' € | Usmennts c nomowsio Acrobat
18 N

Cumyauuonnan cxema

3.1 Texnonozuueckue pewenus

OCHOBHBIMH [PHYMHAMH, N0 KOTOPHIM OBUTH 3aMeHEHEI NPOEKTHHE PEMICHHS,
PHMEHEHHEIE TIPH TPOEKTHPOBAHMH GHOJOIMYECKMX OMHCTHBIX Coopyskenuii B 2015 r.,
cnegyiomme:

1. B «cTapom» MpOEKTe MPEIyCMOTPEHO — Hed((EKTHBHOE yAaleHHe MHHEPATbHOTO

ocajika B IIECKOJIOBKe (1103. 4 [0 TEXHOJOTHYECKOH CXeMe) MPHBO3HBIX CTOKOB, TAK KaK JUIHMHA
ECKOTIOBKH COCTABISET 2,16 M, 4TO He JOCTATOMHO JUIS YIABIHBAHMS MECKA ¢ FHAPABIHYECKYIO
KPYIHOCTH yAanseMoro mecka 0,15 M. B HOBOM TIPOEKTE TIPEIYCMOTPEHA KOMOHHHPOBAHHAS -





[image: image3.png]@aiin_Penaxruposars Bun Uncrpymert [JobasuTs  Crpaska
v Momck

—

Nponowarrs mapupyr Hcrops Karaozek

Y Metku gL - >
b b 39 rari parion AR
v- Mou MeTku , Sy d 33 A P N
» VB / K %

MeTka 6ea HaseaHus

- J g s et
V-6 @mcncawncpumm,au‘ua. g
T0O Bayterek Agro Xim e e

& T Not ixescroe : . [ A
% 3
& T No2 ibkesckoe : e :

& 7. No3 iweackoe

¥ Kas Munepanc 3
# 700 "Arpo Fofian"

Nureiica

Twns | nyre | Muoroyromekik | Kpyr | 3p-myre | 3D-woro) ¥ |
(OcHoBHas 6a3a AaHHbX - = =

& Yeenomnesn VISMEpUTL PaCCTOSHHE MEXaY ABYMA TOUKaMH Ha 3etne

P rpanuusi u wassanun
/B Mecra

151 [womerpe_~
= Gororpadymn wnoverps <

Anwwa no nosey 151
98,02 rpaaycs

V| Dlepexog ¢ nowowbio el

1maoe{012024) Arbus e

Google Earth

flta e 7.19.2023 52°3734.207 707234325 8, Buicora uaa yposuen opa: 3731 0630p Camcors 527 k1 ©)

Q 1628
i - - * c < A G A PYC 0200 B




                               
                                                                                                                                        Рисунок 2
Ситуационная карта – схема с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу на период строительства объекта
[image: image4.png]@ 3PA-TVIC sepcna 4.0.403 Ktou 6634/1 - X

Mpoexr Kapra Ofvexr Mpocmotp Pegaxtop Maker Obmen asmmeimn  Cepenc  Cripasxa

OG@"T = B++0@

SONNIEN | ®FZE HOS®

[ 4

n;"

oy i

X =759.9 Y =-11831 1:5540  [Beiaenenmne komnokenTsl  Mognmcs |Axtuensiii knacc: Moanucn k U3A Betaenerio: 0

063 - Axmon, 061, Bynanasinckaii paito; 00011 - *CrponTenscreo MpousE0ACTEEHHO (WHAYCTPHANHOR) MHXEHEDHOT HHGPACTPYK

2
pyC

02.11.2024




	Условные обозначения:

0001   – организованный источник выброса

6001 – неорганизованный источник выброса

[image: image63.jpg]UHOueudyaneHbiil npednpurHumamens HeaneHko A.A.




                 - граница предприятия


	                 Масштаб: 1: 4400
                    0        44         88


Рисунок 3
Ситуационная карта – схема с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу на период эксплуатации объекта объекта

[image: image5.png]@ 3PA-TUC sepcya 40403 Koy 6634/1 - X

Mpoexr Kapra O6uexr Mpocwotp Peasktop Maker Obwen ganmbinn  Cepeuc  Cnpaexa

OAQT = BH++0

WP Z/SONNIONSTFHE ROD

Boigeneno: 0

22110

02.11.2024




	Условные обозначения:

0001   – организованный источник выброса

6001 – неорганизованный источник выброса

                 - граница предприятия


	                 Масштаб: 1: 4400
                    0        44         88


2.5 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

В настоящем проекте дана качественная и количественная оценка воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду.
Анализ воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности показывает, что
значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. Анализ намечаемой
деятельности показал, что выбросы загрязняющих веществ не создают на границах санитарно-
защитной и жилой зон концентраций, превышающих предельно-допустимые нормы.
Проектом предусмотрено сброс сточных вод в реку Кайракты после очистки. Река Кайракты не является местом для купания.
 Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.
Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в
специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей
утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.
Осуществление намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем,
истощению природных ресурсов, не приведет к нарушению экологических нормативов
качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их
деятельности.
В зоне влияния намечаемой деятельности зоны отдыха, территории курортов,
территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации,
оздоровительные организации и т.п. отсутствуют. 
Ближайший населенный пункт расположен на значительном удалении от территории намечаемой деятельности (1500 м) от границы земельного участка.
В районе расположения исследуемого участка отсутствуют скотомогильники и места
захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных
инфекций. Исследуемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и
особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан, а также не входит в
водоохранные зоны и полосы водных объектов. Также на территории отсутствуют объекты
историко-культурного наследия. Редких видов деревьев и растений, животных, занесенных в
Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе
строительства и эксплуатации объекта, не выявлено.

Территория осуществления намечаемой деятельности выбрана с учетом логистических
ресурсов и производственной необходимости.
Реализация деятельности не нарушит существующего экологического
равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.
В случае отказа от намечаемой деятельности изменений в окружающей среде района
расположения объекта не прогнозируется. На исследуемой территории будут происходить
естественные природные процессы в экосистеме рассматриваемой территории, а также
антропогенные факторы, возникающие при эксплуатации объекта.
2.6 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе эксплуатации объекта, необходимых для осуществления намечаемой деятельности 
Намечаемая деятельность не осуществляется в заповедной зоне, на особо охраняемых природных территориях в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения». 
Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в
соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием земель.
2.7. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения 
Проектом предусмотрено строительство на выделенном участке новых очистных сооружений для обеспечения комплекса работ по очистке сточных вод от птицефабрики с удалением биогенных элементов, доочисткой, обеззараживанием и системой обработки осадка с целью его последующей утилизации. 

Основные технологические характеристики объекта: 

Производительность объекта – 1 590 м3/сут. 

Основные этапы обработки сточных вод:

 1. Узел приема привозных и хоз-бытовых сточных вод. 

2. Узел механической очистки. Комбинированная решетка-песколовка тонкой очистки (1 шт. – 1 раб.) пропускной способностью 30 м3/ч. 

3. КНС механически очищенных сточных вод. 

4. Этап усреднения механически очищенных и производственных сточных вод. 

5. Аварийные пруды. 

6. Узел биологической очистки. 

6.1. Реагентное хозяйство для работы биологической очистки с дозированием раствора ортофосфорной кислоты и корректировки рН щелочью. 

6.2. Один блок аэротенков производительностью 795 м3/сутки каждый. Всего предусмотрено проектирование 2-х аэротенков. 

6.3. Этап вторичного отстаивания. Четыре вторичных вертикальных отстойника, квадратных в плане, 6х6 м. 

6.4. Аккумулирующий резервуар для равномерной подачи сточных вод на узел доочистки. 

7. Узел доочистки сточных вод на самопромывных песчаных фильтрах 2 шт. (2 раб.). 

8. Узел УФ-обеззараживания сточных вод. 

9. Сбросная КНС. 

10. Узел механического обезвоживания осадка в составе с гравитационным илоуплотнителем (1 шт. – 1 раб.) с полезным объемом V=37 м3, декантерной центрифугой (1 раб.) и дополнительное оборудование. 

11. Узел подготовки технической воды на нужды ОСК. 

12. Аварийные иловые площадки.

13. Котельная на сжиженном газе;

14. Здание АБК и Технологическое здание.
Работы по постутилизации не требуются.
2.8 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления
намечаемой деятельности 

По генеральному плану рабочего проекта предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: 
1. Технологическое здание; 
2. Селектор; 
3. Аэротенк; 
4. Аккумулирующий резервуар; 
5. Блок механической очистки привозных стоков; 
6. Приемная камера привозных стоков; 
7. Насоссная станция очищенных стоков; 
8. Иловая площадка; 
9. Аварийный пруд; 
10. Насосная станция подачи стоков и иловой воды; 
11. Административно-бытовой корпус; 
12. Котельная;

13. ТП. 
Конструктивные решения

Технологическое здание 

Фундаменты - монолитные столбчатые
 Стены - сэндвич-панели трехслойные с металлической облицовкой и минераловатным утеплителем. 
Стальные конструкции покрытия состоят из стропильных двускатных ферм, системы го ризонтальных и вертикальных связей и прогонов. 
Стропильные фермы - двускатные пролетом 12,57м из парных уголков. 
Колонны из двутавра № 30К1, № 20К2. Фахверковые стойки из 2-х швеллеров № 20. 
Главные балки перекрытия из двутавра №35Б1. Второстепенные балки перекрытия из двутавра № 26Б1. Балки покрытия двухэтажных частей из двутавра №26Б1 Селектор Фундаменты – монолитная железобетонная плита Стены – монолитный железобетон Утеплитель – обваловка грунтом.

Аэротенк.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Стены – монолитный железобетон
Утеплитель – обваловка грунтом
Аккумулирующий резервуар 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Стены – монолитный железобетон 
Утеплитель – обваловка грунтом
Блок механической очистки производственных стоков 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Стены – сэндвич-панели 
Перекрытия и покрытия – сэндвич-панель и монолитный железобетон 
Кровля – сэндвич-панели 
Полы – бетон
Приемная камера производственных стоков 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Стены – сэндвич-панели 
Перекрытия и покрытия – сэндвич-панель и монолитный железобетон 
Кровля – сэндвич-панели 
Полы – бетон
Иловая площадка 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Стены – монолитный железобетон 
Утеплитель – обваловка грунтом
Насосная станция подачи стоков и иловой воды 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита 
Каркас - металлический 
Стены – сэндвич-панели 
Кровля – рулонная
АБК 

Фундаменты – ленточный из бетонных блоков 
Стены – кирпичные 
Перекрытия и покрытия – сборный железобетон 
Кровля – рулонная
ТП 

Фундаменты – сборный железобетон 
Стены – сборный железобетон 
Перекрытия и покрытия – сборный железобетон
Кровля – рулонная

Пруды-испарители 

В основании водоема по утрамбованному грунту укладывается слой глины толщиной 200 мм, поверх слоя глины – гидроизоляционная пленка маркой «ПДБ» толщиной 0,55 мм. Сверху еще слой глины толщиной 500 мм, поверх которого отсыпается слой крупнозернистого песка толщиной 200 мм.
Насосная станция II-го подъема 

Фундаменты - ленточный из бетонных блоков

Стены - кирпичные 
Покрытие - железобетонные плиты 
Кровля - односкатная стропильной системы

Резервуары чистой воды 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита 
Стены - монолитные железобетонные 
Перекрытие - сборные железобетонные
Отопление.
Для отопления запроектировано двухтрубная система отопления с горизонтальной разводкой. Трубопроводы систем отопления: - трубы стальные водогазопроводные легкие ГОСТ 3262-75.

 В качестве отопительных приборов приняты чугунные отопительные радиаторы марки МС-140 и гладкотрубные регистры. Для регулирования и отключения отдельных колец устанавливается запорно-регулирующая арматура ASV-I, ASV-PV 25. 
Удаление воздуха осуществляется через воздушные краны, установленные на каждом приборе. Спуск воды из систем предусмотрен через спускные шаровые краны, установленные в нижних точках систем отопления. Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,003 в сторону спускных устройств. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется термостатическими клапанами. На обратном трубопроводе устанавливаются балансировочные клапана. 
Тепловые завесы установлены над воротами в качестве воздушных завес в зимнее время для предотвращения перетока холодного воздуха во внутрь производственной зоны.
Вентиляция. 
В здании предусмотрена общеобменная вентиляция с естественным и механическим побуждением. Предусмотрены приточно-вытяжные установки и вытяжные вентиляторы. Воздухообмен осуществляется при помощи воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали, а так же алюминиевых решеток RAG и RAR. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н(нормальные). 
Водоснабжение и канализация.

Проект предусматривает проектирование систем хозяйственнно-питьевого водопровода; хозяйственно-бытовой канализации.
 В проекте запроектирован один ввод водопровода, для пропуска хозяйственно питьевого расхода воды и на пожаротушение. Ввод наружных сетей водопровода в помещение водомерного узла. На вводе, для учета общего расхода воды, установлен водомерный узел. 
Водопровод хозяйственно-питьевой. 

Сети хозяйственно-питьевого трубопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды в водонагревателях. Сети хозяйственно-питьевого трубопровода выполняются: магистральный трубопровод, стояки и подводки к сан. тех приборам - из полипропиленовых труб SDR 6, PN20 фирмы JAKKO. Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения - стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K flex-ST" толщиной 13мм. 
Водопровод противопожарный. На вводе холодной воды проектом предусмотрена установка водомерного узла с электрозадвижкой на обводной линии для пропуска воды на пожаротушение, которая, сблокирована с пожарными шкафами. Пожарные краны установлены на отдельных стояках на отм. 1,35 м от уровня пола и соединены с общей системой водоснабжения. Шкаф, в котором установлен краны оборудуются гибкими рукавами длиною 20 м , а также кнопкой для автоматического открытия электрозадвижки на обводной линии водомера. В шкафу предусмотрена установка двух ручных огнетушителей. Система противопожарного водопровода предусмотрена из стальных труб и проложена под потолком.` 
Горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения принята с приготовлением горячей воды в водонагревателях Ariston. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно техническим приборам. Сети горячего водопровода выполняются из полипропиленовых труб SDR 6, PN20 фирмы JAKKO. Трубопроводы систем горячего водоснабжения магистральный трубопровод и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K flex-ST" толщиной 13 мм. 
Канализация хоз. Бытовая. Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов и согласно технологического задания от технологического оборудования. Вода от технологического оборудования, трапов, аварийных душей считается условно чистыми и отводиться системой хозяйственно-бытовой канализацией. Стояки и разводка канализационной сети (К1) выполняются из пластиковых труб. Трубы проложены в каналах - отвод воды от технологического оборудования и трапов во внутрипольных каналах и от сантехнических приборов - в конструкции пола. Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии требований СП РК 4.01-101-2012, СП РК 4.01-102-2013. При проходе через строительные конструкции пластмассовые трубы заключить в футляр из пластмассы. Внутренний диаметр футляра на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор в проеме между футляром и наружной стеной заполнить плотным эластичным водо- и газонепроницаемым, несгораемым материалом. Против ревизий на стояках и прочисток (системы К1), запорной арматуры при скрытой прокладке (системы В1, Т3,), предусмотреть люки размером 30х40см.
[image: image6.png]O B Noschutenshas_sanucka.pdf x [ = o X

C (@ oaiin | Dy/BIALNMUP/PABOTBI%202024/POOC%20CTpounTenscreo%2060C%20r.%20Makvck/18.%20MM%20B0C%20koppekTipoeka/M3/MoscHutenshan_sanuckapdf 17 m = [ - O
Y v ¥ Hapncosare v & | A | @ -+ 40 | was | @) | D Q| @ B | & 8 | Uamenurs c nomowsto Acrobat
CiCTema GHITOBOIl KAHATH3AWMH MPEAYCMOTPEHA /IS OTBOAA CTOKOB OT CAHHTAPHBIX =

TpUBGOPOB M COTITACHO TEXHOIOTHYECKOTO 3aJaHus OT TEXHOIOTHIeCKoro obopynosanms. Boga
OT TEXHOJIOTHYECKOr0 000PYAOBAHHS, TPAIIOB, ABAPHITHBIX JYIICH CYMTACTCS YCIOBHO YHCTBIMH
M OTBOJIUTRCS CHCTEMO# XO3AHCTBEHHO-OBITOBOI KaHATH3aIHe.

Crosiki i pa3Bojika Kanai3aunoHHoii ceti (K1) BINOIHAIOTCS H3 IIACTHKOBBIX TPYG.

TpyOe! MPONMOKEHBI B KaHAMaX - OTBOJA BOJBI OT TEXHONOTHUECKOro OOOPYIOBaHHA H
TPAIIOB BO BHYTPHIONBHEIX KAHAAX H OT CAHTEXHHYECKHX IPHGOPOE - B KOHCTPYKIHH TOJA.

MOHTa) BHYTPEHHHX CAHHTAPHO-TEXHHYECKHX CHCTEM NPOM3BOMTH B COOTBETCTBHH
Tpebosanmii CIT PK 4.01-101-2012, CIT PK 4.01-102-2013.

Ilpn mpoxose uepe3 CTPOUTENbHBIC KOHCTPYKIHH IIIACTMACCOBBIC TPYOBI 3aKITIOUHTH B
Gymap w3 maacT™accer. BHyTpemmmii mamerp ¢ymmspa Ha 10 MM GOTbINE HApYKHOTO
JMaMeTpa MpOKJIabIBacMoii TpyOhl. 3a30p B MpoeMe MEKTy (YTIAPOM W HAPYKHOi CTCHOi
3AIOTHUTE MIOTHBIM YMACTHYHBIM BOJO- H FA30HENPOHUIAEMBIM, HECTOPAEMBIM MATEPHATIOM.

TlpoTuB peBusmii Ha cTosikax u mpounctok (cuctems K1), 3anopuoii apmaryper mpu
ckpbIToii mpoknake (cuctemst B1, T3,), mpeaycMoTpets mioki pasmepom 30x40cm.

Ocnognuie nokazamenu

Morpeonn |_Pacuérubiii pacxon -
o pu
Ry ii nanop 3 P Mpumeuan
Hamvenosanme cucrembt ey | s nowmape
Ha BBOJE, M/a ale ue
T ale
M
Bononposon >.(03—nu-n>esou 20 0,143 | 027 0.25 2x2.6
- B TOM uncne:
Topauee BonocHabxenue 0.182 | 030 | 0.26
Xo3ssiicTBeHHO-ObITOBAS 0,325 | 0,32 0.28
KaHANA3AUNS
41
3.2.4 Omonnenue u éenmunayus
TTnoeKT _ OTONIeHNS _#__REHTHISIHN _nAnNAGOTAH _HA__OCHORAHWN _3a7aHWS _HA M

1552

27.092024




 Электроснабжение.

По степени надежности электроснабжения элетроприёмники проектируемого здания относятся ко 2 категории, электроприёмники устройств противопожарной защиты и безопасности - к 1 категории.
 Электроснабжение технологического здания выполнено двум взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 380//220В с совмещенным нулевым и защитным проводником PEN. Разделение на N и PE проводники производится в ВРУ. ГЗШ ВРУ соединен с внешним контуром заземления. 
В ВРУ проектом предусмотрено повторное заземление нулевого защитного проводника питающего кабеля путем подключения к ГЗШ. На вводе электропитания проектом предусмотрена вводно-распределительная устройство индивидуального изготовления для питания потребителей 2-й категории и шкаф АВР индивидуального изготовления для потребителей 1-й категории. Шкафы установлены в щитовой. 
Сечение кабелей выбрано в соответствии с ГОСТ 31996-2012 по значению длительного допустимого тока и проверено по потере напряжения сети. 
Решениями проекта предусмотрено электропитание 1-й категории надежности для систем: аварийное освещение, Потребители 2-й категории: производственное технологическое оборудование, рабочее освещение (ЩО), розеточная сеть (ЩР), прочие системы и потребители. 
На территории площадки предусмотрена установка дизельной электростанции ДЭС (аварийная) в всепогодном защитном кожухе с щитом переключение нагрузки. 

Кабельные линии производственного и технологического оборудования и щит управления. поставляются в комплекте с технологическим оборудованием и не входят в объем данного проекта.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
3.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения  производного объекта

Климат Акмолинской области, лежащей в глубине огромного
континента, характеризуется большой изменчивостью температуры, влажности и других метеорологических элементов, как и в суточном, так и в годовом ходе.
Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля
составляет 18,5-21,5°С, а самого холодного – января – 13-18° мороза.
В отдельные жаркие дни температура воздуха повышается до 39-42° С
(абсолютный максимум), а в очень суровые зимы на ровных открытых местах понижается до -49,  52° мороза (абсолютный минимум). Продолжительности теплого периода с температурой выше 0° С
составляет в среднем 200 дней. 

В отличии от других областей Северного Казахстана, существенное
влияние на климат Акмолинской области оказывает сильно расчлененный мелкосопочный рельеф. Рельеф мелкосопочника, на территории которого расположена Акмолинская область, имеет повышенное количество осадков и более равномерное распределение их в году. В центральной части области выпадает около 350 мм осадков в год, а на востоке области до 400 мм. Максимум осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Такое распределение осадков является характерным признаком континентальности климата.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

	Наименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	29.3

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 
	-18.9

	(для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	       С
	10.0

	       СВ
	9.0

	       В
	8.7

	       ЮВ
	16.2

	       Ю
	14.6

	       ЮЗ
	22.2

	       З
	8.4

	       СЗ
	9.5

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.0

	Скорость ветра (по средним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	8.0

	
	


[image: image7.png]v s init_ext_out _file-1652125C58F885068034E2A(1).docx - Microsoft Word (C60i akTvsaumm npoaykTa) - o X
Tadan | Baska  Pasencacpamas  Ccuni  Paccni  Pedewsiposaie  Bag o €

Arial S AN A

A A Haifmt -
219 aasoBer AaBOBI AssoBsr |Aasomsr| assoesr AAB6 AaBOE AaB6B AaBGB AaseBs | A .

2 3avenms

BT 5 vopuatno oopany | X K T 7 b % X &- - THeaders. Theadng  Tindec | T 0w |Ves wnep.. Heading 1. Heading2.. Headng3. Headngd. Hesdng. o VMEATe| oo
Eydep obwera wpwgr Crumn Pegaxmiposane
L 21314 15 1 6 17 18 1 Q110 111+ 1121 13- 1 14 | 15 | 16 JalP 1+ | B
o ABHTH i v i : . s o ‘ :
PECYPCTAP MHHHCTPIITT <&KASFHIPOMET TOCYIAPCTBEHHOT O TIPEIPHSATHS
= UIAPYAUTBLTBIK HKYPTT3Y KYKBIFBIH/ATBI HA [IPABE XO3SI/ICTBEHHOT'O BEJIEHHSI
PECIYEJIMKAJTBIK MEMJIEKETTIK KA3THAPOMET» MHHHCTEPCTBA
g KOCITIOPHRINAIN AKMOTA SKOJIOTHH H IIPHPOIHBIX
N OBJIBICHI BOMBIHIIA PECYPCOB PECITYB/IHKH KA3AXCTAH
OHIHATBL TIO AKMOJHHCKOM OBJIACTH

- 020000, Axwona ofsscrs, Koxmeray karacss, 020000, Arouomekas oGaacru, ropoa Koxuseray

. KyzaitGepauen
H Tex.: 8 (7162)72- , 7-15
ol info_akm @meteo ke

R 03/833
- C58F885068034E2A
g 21102024

«Banenko A.A» KK
E JlupeKTopbl
B AA. Ipanenko

= 26.09.2024x. Kipic Ne654 cypaHBIMBIHEI3Fa cafikec, AKMOJTA OGIBICH
ByTaHIE ayZaHbl MaKHHCK aBTOMATTHl METeOCTAHIHACHIHEIH GepreH MamiMeTTepi
5 GOMBIHIIA KefTeci THAPOMeTeOpOIOTHATBIK AKIAPATTH YCHHAMBI3.

- Kocuvimua Nel 1 6emme.

& CornacHo Bamero 3ampoca 3a BXZ. Ne654 oT 26.09.2024r. mo JaHHEIM
; HaOMIONeHHiT aBTOMATHYeCKOH MeTeOoCTaHIHH MakKHHCK BymaHIBIHCKOTO paifoHa
= AKMOIHHCKOH 06TacTH IpeIoCTaBlIieM CIeTYIOMy THIPOMETeOpPOTOTHIECKYIO
3 uadOpMAIITIo. .
é Ipunooicernue Nel na 1 aucme.
I

21558 =]
02.11.2024





[image: image8.png]O B Mucomo ot Kasruapower no Hani X = o X

G (@ oaiin | Dy/BIALNMUP/PABOTHI%202024/POOC%20CTpounTenscreo%2060C%20r.%20Makuck/Mincbmo%2001%20Kasrnapome%20n0%20Hanpaenemnio%20seTpy.pdf a = - 0
Y v ¥ Hapucosas v & | A | a& - 4+ 1 w1 | ) Qe B |V & | Wavenuts c nomoutsio Acrobat
- - N

Tpuroocenue Nel

Mereopororiieckas HHDOPMALUAS 110 JAHHBIM ABTOMATHYECKOH METEOPOTOTHHECKOH
craimum Makutick 3a 2023 ron

TIPOUGHTHEIS YACTOTHOGT Gy 208 - CAHOBPOMGRHOS RANPABRGN
(crenenw) u cropocm (wc)a npeenax yxasanworo Awanasowa (%)
Tiuanason cropoers serpa

Fanpasenee 035016110 00,6 16,120 020.4-26.075.130.0%0.1 5 0514040 T
[y

Tpewerwian | 00 | 00

Cosep__| 5208

[Gasepososton 7.7 | 1z

Bocvor | 51| 05

. oro-socror | T4 | 17

o (o1 | 45

Worosanan | 68 | 95

—Sanan_[ 51130

[Caseposaman] 70 | 23

oerpa

o0 |00 |00 | 00 |00 [ w0
00|00 |00 |00 |00 | 00
00|00 |00 |00 |00 |00
00|00 |00 | 00 | 00 |00
90 |00 |00 | 00 |00 |00
09|00 00 00 [ 00 [ a0
02 |00 |00 |00 0o [ a0
00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 60
60 |00 {00 [ 00 {00 | o0

| 03 MakuHCK
2023

N

7D

Tlopemennsie E—

Cpeias cKopocTS Berpa 3a 1oz, We 40

Cpemiss MaKcHMTb AR TewniepaTypa HamGonce wecsua s rony, (°C) | 29,3°C (mom)

(CPeTA MHHHMATHAR TEMIIEPATYPa HAHGOEE XOTOHOTO Mecalia b 1oy, (°C) | -18.9°C (nnaps)

Kommucerso uiei ¢ ocaxans 3a rox 143

21550

02.11.2024





4. ожидаемые виды эмиссий в окружающую среду, характеристика и количество
4.1  Краткая характеристика технологии производства и  технологического оборудования на период строительства

Разработка грунта 1 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе (источник № 6001). Общий проход грунта составляет 1176,6 м3. В атмосферу неорганизованно выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 
Разработка грунта 2 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6002). Общий проход грунта составляет 9518,0 м3. В атмосферу неорганизованно выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Разработка грунта 2 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе (источник № 6003). Общий проход грунта составляет 15086,2 м3. В атмосферу неорганизованно выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Засыпка траншеи и котлованов осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6004). Общий проход грунта составляет 9254,35 м3. В атмосферу неорганизованно выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Для ремонтных работ предусмотрено завоз инертного материала (щебень). Общий проход составит: щебень фракция 20-40 мм – 16,5 м3, щебень фракция 10-20 мм – 1,01 м3, щебень фракция 40-80 мм – 4,02 м3,  фракция 5-10 мм – 35,77 м3 (источник № 6005). В атмосферу в процессе разгрузки неорганизованно выделяется: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Для ремонтных работ предусмотрен завоз песка. Общий проход  составляет  – 3538,8 м3. Согласно «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики  Казахстан от 18.04.2008 №100-п» при влажности песка свыше 3% и более выбросы при статическом хранении и пересыпке принимается равным 0.
Сварочный и газосварочный аппарат (источник № 6005). В качестве сварочных электродов применяется электроды марки Э-42, УОНИ 13/45. В качестве газосварки применяется пропан-бутановая смесь, проволовка сварная. Расход электродов во время строительства составляет: АНО-4 – 3,3 тонны, УОНИ-13/55 – 75,0  кг. Пропан-бутановая смесь – 116 кг, проволока сварная – 30,141 кг. Загрязняющими веществами в атмосферный воздух являются: железа оксид, марганец и его соединения, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Для малярных работ используется грунтовка, эмаль, лак, растворитель (источник № 6006). Расход составляет во время строительства: грунтовка  ГФ-021 – 0,0777 тонн, эмаль КО-174 – 0,0124 тонн, эмаль ХС-759 – 0,167 тонн, эмаль ПФ-115- 0,6232 тонн, лак БТ-123 – 104,23 кг, растворитель уайт – спирит – 0,10366 тонн, растворитель Р-4 – 0,0747 тонн. Загрязняющими веществами в атмосферный воздух при покрасочных работах являются: диметилбензол, уайт - спирит, метилбензол, бутан-1-ол, этанол,  циклогексанон, бутилацетат, пропан-2-он.
4.2.  Краткая характеристика технологии производства и  технологического оборудования на период эксплуатации объекта
Для отопления вспомогательного производства здания АБК и Технологического здания проектом предусмотрена встраиваемая котельная. Котельная расположена в здании АБК. К установке приняты два стальных водогрейных котла Vitoplex 100 тип PV1 тепловой мощностью 400 кВт фирмы "Viessmann" производства Германии, работающие на сжиженном газе. В качестве топлива принят сжиженный газ с теплотой сгорания Qн = 23.86 кВт/м3. Суточный расход сжиженного газа котлами составляет - 402,3 нм3/сут. Годовой расход газа составляет 50,0 тонн. Высота дымовой трубы 8 метров, диамет 0,1 м (источник №0001). Загрязняющими веществами в атмосферный воздух являются: азот диоксид, азот оксид,  углерод оксид.
Газоснабжение котельной предусмотрено от газопровода низкого давления Р=0.004МПа. Длина трубопровода 50 метров. Расход газа (смесь пропан/бутан = 70%/30%) на котельную в зимний период составляет 27,2 м3/ч при теплотворной способности Q=93.4 мДж/м3. Расход газа (смесь пропан/бутан = 40%/60%) на котельную в летний период на горячее водоснабжение составляет 17,7 м3/ч при теплотворной способности Q=101,2 мДж/м3. Газооборудование котельной спроектировано с учетом работы котлов на газе низкого давления с установкой на котлах автоматики безопасности и регулирования.
Для сжигания газа водогрейный котел фирмы "VIESSMANN" - VITOPLEX 100 тип PV1 оборудован газовой горелкой RS 50. Тепловая мощность газовой горелки 116/290-581 кВт. На газопроводах водогрейного котла и общем газопроводе котельной предусмотрены сбросные продувочные свечи, которые выведены за пределы здания котельной. При остановке водогрейного котла все краны на газопроводах должны быть закрыты, а краны на сбросных продувочных газопроводах - открыты. 
Для газа предусмотрен газгольдер объемом 5 м3. При заполнении газа в газгольдер через сальниковое уплотнение (источник №6001) выбрасывается в атмосферу загрязняющее вещество: Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов). 
4.3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ по объекту  представлен  в таблице 4.3.1 (строительство) и 4.3.2 (эксплуатация). Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приведена по рассчитанным значениям с учетом режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т. д.
4.3.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

  Параметры выбросов загрязняющих веществ по объекту представлены  в таблице 4.3.1.1 (строительство) и 4.3.1.2 (эксплуатация). Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета валовых выбросов, определены расчетным путем, согласно методик расчета выбросов, на основании рабочего проекта. При этом учитываются как организованные, так и не​организованные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 4.3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на период СМР

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.00972
	0.053757
	1.343925

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.000461
	0.0055936
	5.5936

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.003333
	0.001482
	0.03705

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.000542
	0.00024063
	0.0040105

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.003694
	0.000997
	0.00033233

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0000563
	0.01126

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.0002475
	0.00825

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.143975
	0.0866786526
	0.43339326

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.14816861111
	0.100988538
	0.16831423

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.01791666667
	0.0015996
	0.015996

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.00895833333
	0.0007998
	0.00015996

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.07292000001
	0.026744508
	0.26744508

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.06254194444
	0.051202434
	0.14629267

	1411
	Циклогексанон (654)
	
	0.04
	
	
	3
	0.0138
	0.01659312
	0.414828

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.20741388889
	0.1456552474
	0.14565525

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.249289
	0.22739357
	2.2739357

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 4.3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на период СМР

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.94385874445
	0.7200295
	10.864448

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 4.3.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на период эксплуатации

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.006992
	0.13152
	3.288

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0011362
	0.021372
	0.3562

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.0252168
	0.474
	0.158

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в
	
	0.00005
	
	
	3
	0.0000013
	0.00032364
	6.4728

	
	пересчете на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.0333463
	0.62721564
	10.275

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Площадка 1

	001
	
	Разработка
	1
	53
	Экскаватор
	6001
	3
	
	
	
	
	-21
	
	2
	

	
	
	грунта 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	2

	
	
	группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Разработка
	1
	428
	Бульдозер
	6002
	3
	
	
	
	
	28
	-
	2
	

	
	
	грунта 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	2

	
	
	группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Разработка
	1
	679
	Экскаватор
	6003
	3
	
	
	
	
	-36
	-
	2
	

	
	
	грунта 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	
	2

	
	
	группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 4.3.1.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0661
	
	0.0089
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0354
	
	0.0514
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0661
	
	0.114
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Засыпка
	1
	417
	Бульдозер
	6004
	3
	
	
	
	
	-24
	
	2
	

	
	
	траншеи и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79
	
	2

	
	
	котлованов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Щебень
	1
	
	Пылящая
	6005
	3
	
	
	
	
	-24
	
	2
	

	
	
	
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный
	1
	
	Сварочный шов
	6006
	2
	
	
	
	
	-39
	
	1
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 4.3.1.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0354
	
	0.0499
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0459
	
	0.00173075
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.00972
	
	0.053757
	2025

	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.000461
	
	0.0055936
	2025

	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.003333
	
	0.001482
	2025


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	006
	
	Грунтовка ГФ-
	1
	
	Грунтованная и
	6007
	2
	
	
	
	
	-49
	
	1
	

	
	
	021
	
	
	окрашенная
	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	1

	
	
	Эмаль КО-174
	1
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль ХС-759
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль ПФ-115
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Лак БТ-123
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 4.3.1.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.000542
	
	0.00024063
	2025

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.003694
	
	0.000997
	2025

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0000563
	2025

	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.0002475
	2025

	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.00146282
	2025

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.143975
	
	0.0866786526
	2025

	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.148168611
	
	0.100988538
	2025

	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.017916666
	
	0.0015996
	2025

	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.008958333
	
	0.0007998
	2025


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 4.3.1.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.072920000
	
	0.026744508
	2025

	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.062541944
	
	0.051202434
	2025

	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1411
	Циклогексанон (654)
	0.0138
	
	0.01659312
	2025

	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.207413888
	
	0.1456552474
	2025


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Площадка 1

	001
	
	Котел Vitoplex
	1
	5160
	Дымовая труба
	0001
	2
	0.1
	3.5
	0.
	
	-53
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	0274889
	
	
	57
	
	

	
	
	Котел Vitoplex
	1
	5160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Слив газа
	1
	200
	Сальниковое
	6001
	2
	
	
	
	
	-51
	
	1
	

	
	
	
	
	
	уплотнение
	
	
	
	
	
	
	
	82
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 4.3.1.2

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.006992
	254.357
	0.13152
	2025

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0011362
	41.333
	0.021372
	2025

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0252168
	917.345
	0.474
	2025

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1716
	Смесь природных
	0.0000013
	
	0.00032364
	2025

	
	
	
	
	
	меркаптанов /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	этилмеркаптан/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Одорант СПМ - ТУ 51-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	81-88) (526)
	
	
	
	


4.4.Границы области воздействия

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной
нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций
загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как
сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:
1) массовой концентрации загрязняющего вещества;
2) скорости массового потока загрязняющего вещества.
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как
проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого
соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели
качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на
атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города,
схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема)
территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.
Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости
соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества
окружающей среды.
Область воздействия для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания
согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-
защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье
человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022
года No ҚР ДСМ-2.
Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам
объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»
утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 11 января 2022 года No ҚР ДСМ-2 санитарно-защитная зона – территория,
отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие
производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих
селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.
 В границах СЗЗ объекта (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности:
      1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
      2) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, общественные и административные здания, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
      3) местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, насосные станции водоотведений, сооружения оборотного водоснабжения;
      4) при обосновании размещаются сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых в качестве продуктов питания.
      В границах СЗЗ объектов (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности, указанные в пункте 47 настоящих Санитарных правил, за исключением:
      1) жилые здания, включая вновь строящуюся жилую застройку;
      2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
      3) создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
      4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;
      5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.
        В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности, указанные в пункте 47 настоящих Санитарных правил, за исключением:
      1) объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов;
      2) объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;
      3) комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Раздел 14. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива п. 58. Примечание: При максимальных разовых и среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ от отдельно стоящих котельных на твердом и жидком топливе не превышающих ПДК для населения СЗЗ 50 м. 
Раздел 12. Канализационные очистные сооружения
Для биологических очистных сооружений, согласно раздела 12 санитарных правил № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», устанавливается санитарный разрыв 200 м.
4.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ

При организации СЗЗ необходимо учесть следующие факторы: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение. 

СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение – не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса – не менее 50 %, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более – не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Растения, которые используются для озеленения СЗЗ, должны быть устойчивы к загрязнению атмосферы. Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть  вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока. Деревья основной породы в изолирующих посадках высажены через 3 м в ряду при расстоянии 3 м между рядами: расстояние между деревьями сопутствующих пород-2-2,5 м.

Для Акмолинской области рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

Породы, устойчивые против производственных выбросов:

-
деревья (клен ясенелистный, ива белая, форма полукруглая, шелковица белая)

-
кустарники (акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, лохузколистный, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный)

-
лианы (виноград пятилистный)

Породы, относительно устойчивые против производственных выбросов:

-
деревья (береза бородавчатая, вяз обыкновенный, вяз перисто-ветвистый, осина, рябина обыкновенная, тополь китайский, тополь берлинский, яблоня сибирская, ясень зеленый, ясень обыкновенный)

-
кустарники (барбарис обыкновенный, боярышник обыкновенный, дерен белый, ива    козья, клен гиниала, клен татарский, птелея трехлистная,  пузыреплодник  клинолистный, сирень обыкновенная, смородина золотистая, смородина черная,  спирея Вангутта, спирея иволистная, шиповник обыкновенный).

Породы, относительно устойчивые против производственных выбросов: деревья (вяз перистоветвистый, клен полевой, софора японская, черешня обыкновенная); кустарники (айва обыкновенная, барбарис обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, птелея трехлистная, смородина золотистая, скумпия величественная).

Проектом предусмотрены работы по озеленению санитарно-защитной зоны со стороны жилого сектора на площади 100,0 м2 , с высадкой деревьев и кустарников в количестве 10 шт. в год. Для сохранения посадок производится своевременный полив и уход зеленых насаждений.
План – график выполнения мероприятий по организации, благоустройству и озеленению территории, граница СЗЗ
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Мероприятия по благоустройство и озеленению
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	Обслуживающая организация
	Организация благоустройство и озеленение территории границы СЗЗ и прилегающей территории:
	После введения в эксплуатацию объекта

Начало 3 квартала Ежегодно 
	Директор, эколог предприятия по назначению

	
	
	Посадка древесно-кустарников насаждений
	Апрель-май

Ежегодно 
	Директор, эколог предприятия по назначению

	
	
	Обрезка кустов и деревьев


	Апрель-сентябрь

ежегодно
	Директор, эколог предприятия по назначению

	
	
	Проведение субботников


	Ежемесячно в течении года
	Директор, эколог предприятия по назначению

	
	
	Полив зеленых насаждений
	Ежегодно, в жаркий период года
	Директор, эколог предприятия по назначению


5. Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
5.1. Общее положение

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами производился на персональном компьютере модели Pentium IV-2800 по унифицированному программному комплексу расчета величин приземных концентраций  вредных веществ в атмосферном воздухе «Эра»  версии 4.0.

Программный комплекс «ЭРА» предназначен для  расчета полей концентрации  вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в эмиссиях предприятий, с целью установления предельно допустимых эмиссий (ПДЭ). 

Программный комплекс «ЭРА» разрешен к применению в Республике Казахстан  Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов  письмом № 28-02—28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022. 

5.2. Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами (существующее положение)

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 
В связи с тем, что строительство носит временный характер, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу не проводился.
Расчет рассеивания приземных концентраций произведен на период эксплуатации объекта.
Расчет рассеивания приземных концентраций произведен без учета фоновых концентраций согласно справке РГП «Казгидромет» от 01.10.2024 года.
[image: image9.png]@ Hosocts X @ @7) Bropawve - MouraMail X @) xasrvapomer — finaexc Hawne X (3 Cnpasku GoHOBEIX KoHUeHTpal X | mpdf.pdf X | + v - X

(¢] O B hitps//www.kazhydrometkz/enquiry_file php B % Y ® & =
[E] 1wt — |+ oo% v LTZ2 @ & »
A
«KA3IrHIPOMET» PMK PI'TI «<KA3TUOPOMET»
KA3AKCTAH MHHHCTEPCTBO
PECTIVEJIMKACHI SKOJIOTHH U
SKOJIOTHS, TIPHPOJTHBIX
JKOHE TABHFH PECYPCOB
PECYPCTAP PECIIYBJIVKH
MHHHUCTPJIITT KA3AXCTAH
01.10.2024
1.Topon -

2. Anpec - AKMOTHHCKast 06/1acTh, By1anneiHCKHA paioH, ropon MakuuCK
4. Opranu3anus, 3anpammsanmas ¢ou - Ul Usanenko A.A.
O6BeKT, A7 KOTOPOTO yCTaHABIMBAETCS GOH - CTPOMTENbCTBO [IPOM3BONCTBEHHOM
5. (MAHAYCTPHATLHOMN) HHZKEeHePHOH HEPpacTPyKTypE! Atst IITunedabpukuno
BLIPAINMBAHMIO GPOIIEPOB IPOH3BONATEILHOCTEIO 60 THIC. TOHH
6. PaspabaTriBaemsrit mpoext - Ipoext 00B, HIB

TlepeteHs BPEMHEIX BEINECTB, 10 KOTOPEIM yCTanasmuBaeTcs Ghomn: Basemanasie
“gacTanel PM2.5, A3ora nuokcun, [IHOKCHI cephl, YTIepoaa OKCHI, A30Ta OKCHI,

B cBA3H C OTCYTCTBHEM HAOMONEHHH 3a COCTOSHAEM aTMOChEPHOro BO3IyXa B AKMONHHCKAs
obnacte, By taHnsHCKUE PafioH, ropor MaKMHCK BEIaYa CIIPaBKy 0 GOHOBEIX
KOHIIEHTDAIHMAX 3arPA3HSAIONMIEX BEMECTB B aTMOCHEPHOM BO3MyXe He MPENCTaBIAeTC
BO3MOKHBIM.

1127
pyC

01.10.2024




Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице  5.2.1.
Таблица 5.2.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

-----------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    СЗЗ   |

|      |     и состав групп суммаций     |          |

----<------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.444645|

|      | диоксид) (4)                    |          |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.036127|

|      | (6)                             |          |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.064145|

|      | Угарный газ) (584)              |          |

| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в  |  0.651422|

|      | пересчете на этилмеркаптан/     |          |

|      | (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)    |          |

|      | (526)                           |          |

-----------------------------------------------------

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     Расчет выполнен 

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = Акмол., обл. Буландынский Расчетный год:2024 На начало года

                                    Базовый   год:2024 

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

   0001                                                 

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

  Примесь = 1716 ( Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-

                   81-88) (526) )

                   Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.0000500  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

     Название: Акмол., обл. Буландынский райо

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с (для лета 9.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра =  4.0 м/с

     Температура летняя =  25.5  град.C

     Температура зимняя = -19.9  град.C

     Коэффициент рельефа = 1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.10  3.50  0.0275   0.0     -52.51      57.44                           1.0 1.00   0 0.0069920

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.006992| Т  |   1.248650 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.006992 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.248650 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 660x600 с шагом 60

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 11,  Y= -4

                    размеры: длина(по Х)= 660, ширина(по Y)= 600, шаг сетки= 60

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -79.0 м,  Y=    56.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8515360 доли ПДКмр|

                                     |       0.1703072 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.006992|   0.8515360 | 100.00 |100.00 | 121.7871857  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       11 м;  Y=       -4 |

      |  Длина и ширина     : L=    660 м;  B=    600 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     60 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.8515360 долей ПДКмр

                                         =  0.1703072 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -79.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    56.0 м

 При опасном направлении ветра  :      87 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -100.6 м,  Y=    43.7 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4446454 доли ПДКмр|

                                     |       0.0889291 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    74 град.

                       и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.006992|   0.4446454 | 100.00 |100.00 |  63.5934525  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image10.jpg]MNopoa : 063 Akmon., 06n. BynaHabiHCKui paino

O6bekT : 0001 "CrpoutenbctBo [1pou3BoACTBEHHOM (MHAYCTPUANIbHOM) MHXEHEPHOMW 18
uHpacTpykTypsl Bap.Ne 3

NK 9PA v4.0, Mopgenb: MPK-2014 15
0301 A3zora (IV) auokcug, (A3ota guokeup) (4) 31 O

176

p—
—

I =T

._‘
]

304 220741 icrosnftll 3
319 199 -79 il 161 281 341
MN3onuHnn B ponax MNAK
0.050 naoK
0.100 MoK
0,226 MK 0 44 132m.
0435 MK e
s (). 64 3 TTAK MacwTab 1:4400

—().768 MK

YcnoBHble 0603HaYEHUS:
Makc koHueHTpauua 0.851536 MK gocturaerca B Touke x=-79 y= 56 CaHWUTapHO-3aLMTHbIE 30HbI, rpyrna N 01
Mpu onacHom HanpaeneHun 87° n onacHoun ckopocTu BeTpa 0.62 m/c
PacueTHbIn npAmoyronbHuk Ne 1, wmnpuna 660 m, Beicota 600 m,
war pacyeTHow ceTkn 60 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Touek 12%11
Pacuét Ha cywiecTByloLLEee NOMOXEHMNE.

—s—x—x AIIMVUHUCTPATUBHbIE FPaHULbI

¥ Makcum. 3HauYeHne KOHLeHTpaLmum
Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka gna PIMN 01





3. Исходные параметры источников.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.10  3.50  0.0275   0.0     -52.51      57.44                           1.0 1.00   0 0.0011362

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.001136| Т  |   0.101453 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001136 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.101453 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 660x600 с шагом 60

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 11,  Y= -4

                    размеры: длина(по Х)= 660, ширина(по Y)= 600, шаг сетки= 60

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -79.0 м,  Y=    56.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0691873 доли ПДКмр|

                                     |       0.0276749 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.001136|   0.0691873 | 100.00 |100.00 |  60.8935966  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       11 м;  Y=       -4 |

      |  Длина и ширина     : L=    660 м;  B=    600 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     60 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0691873 долей ПДКмр

                                         =  0.0276749 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -79.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    56.0 м

 При опасном направлении ветра  :      87 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -100.6 м,  Y=    43.7 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0361274 доли ПДКмр|

                                     |       0.0144510 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    74 град.

                       и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.001136|   0.0361274 | 100.00 |100.00 |  31.7967281  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image11.jpg]MNopoa : 063 Akmon., 06n. BynaHabiHCKui paino

O6bekT : 0001 "CrpoutenbctBo [1pou3BoACTBEHHOM (MHAYCTPUANIbHOM) MHXEHEPHOMW 18
uHpacTpykTypsl Bap.Ne 3

NK 9PA v4.0, Mopgenb: MPK-2014 15
0304 A3orT (I1) okcup, (AsoTa okcup) (6) 31 &

176

p—
—

I =T

._‘
]

04 20240 icrosnftll 3
=319 -199 -0 41 161 281 REN
MN3onuHnn B ponax MNAK
0.018 NAK
e=().035 MOK
we=0.050 NAOK 0 44 132m.
—— 0052 NAKK L —
——().062 MK MacwTtab 1:4400

YcnoBHble 0603HaYEHUS:
Makc koHueHTpauua 0.0691873 MK pocturaetca B Touke x=-79 y=56 CaHWUTapHO-3aLMTHbIE 30HbI, rpyrna N 01
Mpu onacHom HanpaeneHun 87° n onacHoun ckopocTu BeTpa 0.62 m/c
PacueTHbIn npAmoyronbHuk Ne 1, wmnpuna 660 m, Beicota 600 m,
war pacyeTHow ceTkn 60 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Touek 12%11
Pacuét Ha cywiecTByloLLEee NOMOXEHMNE.

—s—x—x AIIMVUHUCTPATUBHbIE FPaHULbI

¥ Makcum. 3HauYeHne KOHLeHTpaLmum
Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka gna PIMN 01





3. Исходные параметры источников.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     2.0  0.10  3.50  0.0275   0.0     -52.51      57.44                           1.0 1.00   0 0.0252168

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.025217| Т  |   0.180131 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.025217 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.180131 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 660x600 с шагом 60

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 11,  Y= -4

                    размеры: длина(по Х)= 660, ширина(по Y)= 600, шаг сетки= 60

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=   -79.0 м,  Y=    56.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1228433 доли ПДКмр|

                                     |       0.6142166 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    87 град.

                       и скорости ветра  0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0252|   0.1228433 | 100.00 |100.00 |   4.8714876  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       11 м;  Y=       -4 |

      |  Длина и ширина     : L=    660 м;  B=    600 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     60 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1228433 долей ПДКмр

                                         =  0.6142166 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -79.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    56.0 м

 При опасном направлении ветра  :      87 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -100.6 м,  Y=    43.7 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641449 доли ПДКмр|

                                     |       0.3207247 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    74 град.

                       и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0252|   0.0641449 | 100.00 |100.00 |   2.5437381  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image12.jpg]MNopoa : 063 Akmon., 06n. BynaHabiHCKui paino

O6bekT : 0001 "CrpoutenbctBo [1pou3BoACTBEHHOM (MHAYCTPUANIbHOM) MHXEHEPHOMW 18
uHpacTpykTypsl Bap.Ne 3
NK 9PA v4.0, Mopgenb: MPK-2014 . 15

0337 Yrnepop okcua (Okucb yrnepopa, YrapHbiu ra3s) (584)

176

—_—
—

l b=

" _‘
]

304 220741 icrosnftll 3
319 199 -79 il 161 281 341
MN3onuHnn B ponax MNAK

0.033 MoK
c().050 MOK
0063 MOK 0 44 132m.
——0.093NAK e

0.100 NAK MacwTab 1:4400

—().111 MOK

YcnoBHble 0603HaYeHus:
Makc koHueHTpauma 0.1228433 MK pocturaetca B Touke x=-79 y=56 CaHUTapHO-3aLLMTHbIE 30HbI, rpyrina N 01
Mpu onacHom HanpaeneHun 87° n onacHoun ckopocTu BeTpa 0.62 m/c
PacueTHbIn npAmoyronbHuk Ne 1, wmnpuna 660 m, Beicota 600 m,
war pacyeTHow ceTkn 60 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Touek 12%11
Pacuét Ha cywiecTByloLLEee NOMOXEHMNE.

—s—x—x AIIMVUHUCTPATUBHbIE FPaHULbI

¥ Makcum. 3HauYeHne KOHLeHTpaLmum
Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka gna PIMN 01





3. Исходные параметры источников.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 6001  П1    2.0                       0.0     -50.62      81.87       1.00       1.00   0 1.0 1.00   0 0.0000013

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |  0.00000130| П1 |   0.928630 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000130 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.928630 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 660x600 с шагом 60

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 11,  Y= -4

                    размеры: длина(по Х)= 660, ширина(по Y)= 600, шаг сетки= 60

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -79.0 м,  Y=    56.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4513220 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000226 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    48 град.

                       и скорости ветра  0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6001 | П1| 0.00000130|   0.4513220 | 100.00 |100.00 |      347171  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       11 м;  Y=       -4 |

      |  Длина и ширина     : L=    660 м;  B=    600 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     60 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4513220 долей ПДКмр

                                         =  0.0000226 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -79.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    56.0 м

 При опасном направлении ветра  :      48 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :063 Акмол., обл. Буландынский райо.

     Объект    :0001 "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры.

     Примесь   :1716 - Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51- 81-88)

                       (526)                                                                                  

                ПДКмр для примеси 1716 = 0.00005 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -50.1 м,  Y=   107.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6514218 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000326 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   181 град.

                       и скорости ветра  0.61 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6001 | П1| 0.00000130|   0.6514218 | 100.00 |100.00 |      501094  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image13.jpg]MNopoa : 063 Akmon., 06n. BynaHabiHCKui paino

O6bekT : 0001 "CrpoutenbctBo [1pou3BoACTBEHHOM (MHAYCTPUANIbHOM) MHXEHEPHOMW 18
uHpacTpykTypsl Bap.Ne 3

NK 9PA v4.0, Mopgenb: MPK-2014 15
1716 Cmecb npupogHbIX MEpKanTaHOB /B nepecyeTe Ha atunmepkantaH/ (Opgopant CINM - TY 31 =

51- 81-88) (526)

176

—_—
—

l b=

" _‘
]

A 20240 icrosnftll 3
U -100 19 41 161 281 341
MN3onuHnn B ponax MNAK
0.050 NOK
0.100 NAOK
w(0.122 NOK 0 44 132m.
o 02820IK L —
—(). 342 T1OK MacwTtab 1:4400

—(). 407 MOK

YcnoBHble 0603HaYeHUA:
Makc koHueHTpaumua 0.451322 MNMOK pocturaetca B Touke x=-79 y= 56 CaHWUTapHO-3aLMTHbIE 30HbI, rpyrna N 01

Mpu onacHom HanpasneHuu 48° n onacHon ckopocTu BeTpa 0.7 m/c
PacueTHbIn npAmoyronbHuk Ne 1, wmnpuna 660 m, Beicota 600 m,
war pacyeTHow ceTkn 60 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Touek 12%11
Pacuét Ha cywiecTByloLLEee NOMOXEHMNE.

—s—x—x AIIMVUHUCTPATUBHbIE FPaHULbI

¥ Makcum. 3HauYeHne KOHLeHTpaLmum
Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka gna PIMN 01





Анализ результатов расчета показал, что максимальные приземные концентрации по всем веществам и суммациям, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы и, следовательно, величина выбросов этих веществ может быть принята в качестве НДВ.

Следовательно, в разработке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нет необходимости.
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлены в таблице  5.2.2.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год) представлены в таблице 5.2.3 (строительство) и 5.2.4 (эксплуатация).
5.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. 

Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 

1)  направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды. 

 Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух:

 - -соблюдать правила техники безопасности при работе с механизмами;

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ; 

- организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений; 

- организацию и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха; 

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ;

             - укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке автотранспортом.

 В числе мер по предотвращению и снижению влияния объекта на атмосферу на период проведения реконструкции  предусматриваются следующие мероприятия: 

- контроль соблюдения технологического регламента, технического состояния оборудования; 

- контроль работы контрольно-измерительных приборов;

- ограничение работы автотранспорта, вплоть до запрета выезда на линии автотранспортных средств, с не отрегулированными двигателями; 

- сведение к минимуму движение транспорта по незащищенной поверхности.

- запрещение сжигания отходов производства и мусора. 

При соблюдении всех вышеизложенных условий воздействие на атмосферный воздух на территории проектируемого объекта будет незначительным и не повлечет за собой необратимых процессов.

	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.2.2

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2024 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.4446454/0.0889291
	
	-100/43
	0001
	
	100
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	Котельная

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	
	0.0361274/0.014451
	
	-100/43
	0001
	
	100
	производство:

	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	Котельная

	0337
	Углерод оксид (Окись
	
	0.0641449/0.3207247
	
	-100/43
	0001
	
	100
	производство:

	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	Котельная

	
	(584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1716
	Смесь природных
	
	0.6514218/0.0000326
	
	-50/107
	6001
	
	100
	производство:

	
	меркаптанов /в
	
	
	
	
	
	
	
	Газгольдер

	
	пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	этилмеркаптан/ (Одорант
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	526)
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.2.3

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	На период СМР
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.00972
	0.053757
	0.00972
	0.053757
	0.00972
	0.053757
	2025

	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.000461
	0.0055936
	0.000461
	0.0055936
	0.000461
	0.0055936
	2025

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.003333
	0.001482
	0.003333
	0.001482
	0.003333
	0.001482
	2025

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.000542
	0.00024063
	0.000542
	0.00024063
	0.000542
	0.00024063
	2025

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.003694
	0.000997
	0.003694
	0.000997
	0.003694
	0.000997
	2025

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.0002083
	0.0000563
	0.0002083
	0.0000563
	0.0002083
	0.0000563
	2025

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Сварочный аппарат
	6006
	0.000917
	0.0002475
	0.000917
	0.0002475
	0.000917
	0.0002475
	2025

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Малярные работы
	6007
	0.143975
	0.0866786526
	0.143975
	0.0866786526
	0.143975
	0.0866786526
	2025

	(0621) Метилбензол (349)

	Малярные работы
	6007
	0.14816861111
	0.100988538
	0.14816861111
	0.100988538
	0.14816861111
	0.100988538
	2025

	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Малярные работы
	6007
	0.01791666667
	0.0015996
	0.01791666667
	0.0015996
	0.01791666667
	0.0015996
	2025

	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Малярные работы
	6007
	0.00895833333
	0.0007998
	0.00895833333
	0.0007998
	0.00895833333
	0.0007998
	2025

	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Малярные работы
	6007
	0.07292000001
	0.026744508
	0.07292000001
	0.026744508
	0.07292000001
	0.026744508
	2025

	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Малярные работы
	6007
	0.06254194444
	0.051202434
	0.06254194444
	0.051202434
	0.06254194444
	0.051202434
	2025

	(1411) Циклогексанон (654)

	Малярные работы
	6007
	0.0138
	0.01659312
	0.0138
	0.01659312
	0.0138
	0.01659312
	202

	(2752) Уайт-спирит (1294*)

	Малярные работы
	6007
	0.20741388889
	0.1456552474
	0.20741388889
	0.1456552474
	0.20741388889
	0.1456552474
	2025

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Разработка грунта 1
	6001
	0.0661
	0.0089
	0.0661
	0.0089
	0.0661
	0.0089
	2025

	группы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта 2
	6002
	0.0354
	0.0514
	0.0354
	0.0514
	0.0354
	0.0514
	2025

	группы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6003
	0.0661
	0.114
	0.0661
	0.114
	0.0661
	0.114
	2025

	Засыпка траншеи и
	6004
	0.0354
	0.0499
	0.0354
	0.0499
	0.0354
	0.0499
	2025

	котлованов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Щебень
	6005
	0.0459
	0.00173075
	0.0459
	0.00173075
	0.0459
	0.00173075
	2025

	Сварочный аппарат
	6006
	0.000389
	0.00146282
	0.000389
	0.00146282
	0.000389
	0.00146282
	2025

	Итого по неорганизованным
	0.94385874445
	0.7200295
	0.94385874445
	0.7200295
	0.94385874445
	0.7200295
	

	источникам:
	

	Всего по объекту:
	0.94385874445
	0.7200295
	0.94385874445
	0.7200295
	0.94385874445
	0.7200295
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.2.4

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	      (эксплуатация)
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Организованные источники

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Котельная
	0001
	0.006992
	0.13152
	0.006992
	0.13152
	0.006992
	0.13152
	2025

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Котельная
	0001
	0.0011362
	0.021372
	0.0011362
	0.021372
	0.0011362
	0.021372
	2025

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Котельная
	0001
	0.0252168
	0.474
	0.0252168
	0.474
	0.0252168
	0.474
	2025

	Итого по организованным
	0.033345
	0.626892
	0.033345
	0.626892
	0.033345
	0.626892
	

	источникам:
	

	Неорганизованные источники

	(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)

	Газгольдер
	6001
	0.0000013
	0.00032364
	0.0000013
	0.00032364
	0.0000013
	0.00032364
	2025

	Итого по неорганизованным
	0.0000013
	0.00032364
	0.0000013
	0.00032364
	0.0000013
	0.00032364
	

	источникам:
	

	Всего по объекту:
	0.0333463
	0.62721564
	0.0333463
	0.62721564
	0.0333463
	0.62721564
	


5.4 Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна
Согласно Экологическому Кодексу РК (глава 13, ст. 182) операторы объектов I и II
категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых
природопользователем, для наблюдения за изменениями окружающей среды под влиянием
хозяйственной деятельности предприятия и направлена на соблюдение нормативов по
охране окружающей среды и соблюдению экологических требований.
Программа производственного экологического контроля ориентирована на
организацию наблюдений, сбор данных, проведения анализа, оценки воздействия
производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия
своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего
воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.
Основным направлением «Программы производственного экологического
контроля» является обеспечение достоверной информацией о воздействии деятельности
предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и
неблагоприятных или опасных ситуациях.
Осуществление производственного экологического контроля является обязательным
условием специального природопользования. Одним из элементов производственного
экологического контроля является производственный мониторинг, выполняемый для
получения объективных данных с установленной периодичностью.
Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов,
которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных
источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-
лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для
неорганизованных источников – расчетный метод.
Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами охраны
окружающей среды в виде табличных данных, сопровождаемых пояснительным текстом,
должна предоставляться ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным
кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. No 250 «Об утверждении Правил
разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II
категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических
отчетов по результатам производственного экологического контроля».
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых
выбросов на источниках выбросов расчетным методом приведен в таблице 5.4.1 (строительство) и 5.4.2 (эксплуатация). 
На участке будет осуществляться расчетным методом, т.е. будет проводиться операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса). Операционный мониторинг представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на наблюдение за
физическими и химическими параметрами технологического процесса, за состоянием
работы оборудования и техники, а также за расходом строительных
материалов и сырья для подтверждения того, что показатели производственной
деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для надлежащей
проектной эксплуатации. Кроме того, мониторинг важен для гарантии предотвращения и
минимизации перебоев в производственном процессе и их воздействии на окружающую
среду в любой ситуации.

	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.4.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6001
	Разработка грунта 1
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз в квартал
	0.0661
	
	Сторонней организацией
	Расчетный метод

	
	группы
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6002
	Разработка грунта 2
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0354
	
	
	

	
	группы
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6003
	Разработка грунта 2
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0661
	
	
	

	
	группы
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6004
	Засыпка траншеи и
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0354
	
	
	

	
	котлованов
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6005
	Щебень
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0459
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.4.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	1 раз в квартал
	
	
	Сторонней организацией
	Расчетный метод

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6006
	Сварочный аппарат
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	
	0.00972
	
	
	

	
	
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	

	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	
	0.000461
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.003333
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.000542
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.003694
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	
	0.0002083
	
	
	

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	

	
	
	Фториды неорганические плохо
	
	0.000917
	
	
	

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.000389
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6007
	Малярные работы
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.143975
	
	
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	

	
	
	Метилбензол (349)
	
	0.14816861111
	
	
	

	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	
	0.01791666667
	
	
	

	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	0.00895833333
	
	
	

	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.07292000001
	
	
	

	
	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.06254194444
	
	
	

	
	
	Циклогексанон (654)
	
	0.0138
	
	
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	0.20741388889
	
	
	


	ЭРА v4.0   Иваненко А.А.
	Таблица 5.4.2

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол., обл. Буландынский райо, "Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры

	

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Котельная
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз в квартал
	0.006992
	254.357213
	Сторонней организацией
	Расчетный метод

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0011362
	41.3330472
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0252168
	917.344819
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	6001
	Газгольдер
	Смесь природных меркаптанов /в
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант
	
	
	
	
	

	
	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	
	
	
	
	


5.5. Оценка ожидаемого воздействия на воды
         Строительство.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на период строительства для работников осущетвляется за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», №26 от 20 февраля 2023 года.
          Водоснабжение объекта на период строительства не предусмотренно, так как все оборудование доставляется в готовом виде и идет только сборка. Что касается приготовления цемнтного раствора, то цемент доставляется в цементовозе в готовом виде.
Потребность в хозяйственно-питьевой воде на период строительства приведена в таблице.

	Наименование
	Ед.из.
	Количество 
	Норма
	Количество дней
	м3/год

	Период строительства
	м3
	20 чел
	0,025 м3/сутки
	240
	120,0


Примечание: *Нормы расхода воды приняты согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» 
Канализационная система на период строительно-монтажных работ предусматривается в биотуалет. По мере накопления биотуалет будет очищатся и нечистоты будут вывозится ассенизаторской машиной частным лицом по оказании данной услуги без договора. Производственные стоки на объекте отсутствуют. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные и подземные водные объекты, предприятие не имеет. 
Эксплуатация.

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение объекта на период эксплуатации предусмотрено централизованное от здания Птицефабрики.

Проект предусматривает проектирование систем хозяйственнно-питьевого водопровода; хозяйственно-бытовой канализации.
 В проекте запроектирован один ввод водопровода, для пропуска хозяйственно питьевого расхода воды и на пожаротушение. Ввод наружных сетей водопровода в помещение водомерного узла. На вводе, для учета общего расхода воды, установлен водомерный узел. 
Водопровод хозяйственно-питьевой. 

Сети хозяйственно-питьевого трубопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды в водонагревателях. Сети хозяйственно-питьевого трубопровода выполняются: магистральный трубопровод, стояки и подводки к сан. тех приборам - из полипропиленовых труб SDR 6, PN20 фирмы JAKKO. Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения - стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K flex-ST" толщиной 13мм. 
Водопровод противопожарный. На вводе холодной воды проектом предусмотрена установка водомерного узла с электрозадвижкой на обводной линии для пропуска воды на пожаротушение, которая, сблокирована с пожарными шкафами. Пожарные краны установлены на отдельных стояках на отм. 1,35 м от уровня пола и соединены с общей системой водоснабжения. Шкаф, в котором установлен краны оборудуются гибкими рукавами длиною 20 м , а также кнопкой для автоматического открытия электрозадвижки на обводной линии водомера. В шкафу предусмотрена установка двух ручных огнетушителей. Система противопожарного водопровода предусмотрена из стальных труб и проложена под потолком.` 
Горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения принята с приготовлением горячей воды в водонагревателях Ariston. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно техническим приборам. Сети горячего водопровода выполняются из полипропиленовых труб SDR 6, PN20 фирмы JAKKO. Трубопроводы систем горячего водоснабжения магистральный трубопровод и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K flex-ST" толщиной 13 мм. 
Канализация хоз. Бытовая. Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов и согласно технологического задания от технологического оборудования. Вода от технологического оборудования, трапов, аварийных душей считается условно чистыми и отводиться системой хозяйственно-бытовой канализацией. Стояки и разводка канализационной сети (К1) выполняются из пластиковых труб. Трубы проложены в каналах - отвод воды от технологического оборудования и трапов во внутрипольных каналах и от сантехнических приборов - в конструкции пола. Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии требований СП РК 4.01-101-2012, СП РК 4.01-102-2013. При проходе через строительные конструкции пластмассовые трубы заключить в футляр из пластмассы. Внутренний диаметр футляра на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор в проеме между футляром и наружной стеной заполнить плотным эластичным водо- и газонепроницаемым, несгораемым материалом. Против ревизий на стояках и прочисток (системы К1), запорной арматуры при скрытой прокладке (системы В1, Т3,), предусмотреть люки размером 30х40см.
[image: image14.png]O B Noschutenshas_sanucka.pdf x [ = o X

C (@ oaiin | Dy/BIALNMUP/PABOTBI%202024/POOC%20CTpounTenscreo%2060C%20r.%20Makvck/18.%20MM%20B0C%20koppekTipoeka/M3/MoscHutenshan_sanuckapdf 17 m = [ - O
Y v ¥ Hapncosare v & | A | @ -+ 40 | was | @) | D Q| @ B | & 8 | Uamenurs c nomowsto Acrobat
CiCTema GHITOBOIl KAHATH3AWMH MPEAYCMOTPEHA /IS OTBOAA CTOKOB OT CAHHTAPHBIX =

TpUBGOPOB M COTITACHO TEXHOIOTHYECKOTO 3aJaHus OT TEXHOIOTHIeCKoro obopynosanms. Boga
OT TEXHOJIOTHYECKOr0 000PYAOBAHHS, TPAIIOB, ABAPHITHBIX JYIICH CYMTACTCS YCIOBHO YHCTBIMH
M OTBOJIUTRCS CHCTEMO# XO3AHCTBEHHO-OBITOBOI KaHATH3aIHe.

Crosiki i pa3Bojika Kanai3aunoHHoii ceti (K1) BINOIHAIOTCS H3 IIACTHKOBBIX TPYG.

TpyOe! MPONMOKEHBI B KaHAMaX - OTBOJA BOJBI OT TEXHONOTHUECKOro OOOPYIOBaHHA H
TPAIIOB BO BHYTPHIONBHEIX KAHAAX H OT CAHTEXHHYECKHX IPHGOPOE - B KOHCTPYKIHH TOJA.

MOHTa) BHYTPEHHHX CAHHTAPHO-TEXHHYECKHX CHCTEM NPOM3BOMTH B COOTBETCTBHH
Tpebosanmii CIT PK 4.01-101-2012, CIT PK 4.01-102-2013.

Ilpn mpoxose uepe3 CTPOUTENbHBIC KOHCTPYKIHH IIIACTMACCOBBIC TPYOBI 3aKITIOUHTH B
Gymap w3 maacT™accer. BHyTpemmmii mamerp ¢ymmspa Ha 10 MM GOTbINE HApYKHOTO
JMaMeTpa MpOKJIabIBacMoii TpyOhl. 3a30p B MpoeMe MEKTy (YTIAPOM W HAPYKHOi CTCHOi
3AIOTHUTE MIOTHBIM YMACTHYHBIM BOJO- H FA30HENPOHUIAEMBIM, HECTOPAEMBIM MATEPHATIOM.

TlpoTuB peBusmii Ha cTosikax u mpounctok (cuctems K1), 3anopuoii apmaryper mpu
ckpbIToii mpoknake (cuctemst B1, T3,), mpeaycMoTpets mioki pasmepom 30x40cm.

Ocnognuie nokazamenu

Morpeonn |_Pacuérubiii pacxon -
o pu
Ry ii nanop 3 P Mpumeuan
Hamvenosanme cucrembt ey | s nowmape
Ha BBOJE, M/a ale ue
T ale
M
Bononposon >.(03—nu-n>esou 20 0,143 | 027 0.25 2x2.6
- B TOM uncne:
Topauee BonocHabxenue 0.182 | 030 | 0.26
Xo3ssiicTBeHHO-ObITOBAS 0,325 | 0,32 0.28
KaHANA3AUNS
41
3.2.4 Omonnenue u éenmunayus
TTnoeKT _ OTONIeHNS _#__REHTHISIHN _nAnNAGOTAH _HA__OCHORAHWN _3a7aHWS _HA M

1552

27.092024



 
На период эксплуатации хоз. бытовые сточные воды от обслуживающего персонала будут сбрасываться в проектируемый выгреб емкостью 2 м3 из монолитного железобетона. По мере накопления стоков в выгребе будут производится вывоз их спецавтотранспортом.
5.5.1. Воздействие на поверхностные и подзменые воды
Поверхностные воды.

Ближайший водный объект является река Кайракты находится на расстоянии более 3000 метров в западном направлении от проектируемого объекта.
Согласно Постановления акимата Акмолинской области от 03 мая 2022 года № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной полосы на данном участке р. Кылшакты составляет 35 метров, водоохраннная зона в пределах 500 метров.
Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону и полосу водного объекта.

[image: image15.png]6
2al

iin_PepakTaposaTs Bug UHCTpymewTs [oGasim Cnpaska
¥ Momck

NponoxuTs Mapupyr Wcropis el
¥ MeTkn

v B Mou werin
Karaozek:

MeTka 6ea HaseaHus
MeTka 6ea Haseanus
MeTka 6ea Haseanus
MeTka 6ea Haseanus
MeTka 6ea Haseanus
B3Y-1
B3Y-6
TOO Bayterek Agro Xum

& T Not ibkesckoe

& T No2 ibkesckoe

& 7. No3 ibkesckoe

& T, No4 ibkescroe

& 7. Nos ikesckoe

3 Misepanc 3
# 700 "Arpo Fofian"

[« [

OcHosHan Ga3a AakHbx I
© voeaomen maraims ropte 3,27 Kunovwerp |
ok s B

> Y1 Fpamuel n vazsanun Dnua o nosepxHoCTH naHeT 327

V@ Me
B Mecra Hanpagnesne: 276,63 rpanycel
= oororpagun

P noporn
6 30 3pamn
2 noros

Fanopes
0 eue

¥ penced

Nureiica

[ |Lnyre | reroyrorcne | e 30

VISMepUTL PaCCTOSHHE MEXay ABYMA TOUKaMM Ha

V| Dlepexog ¢ nowowbio el

/ IMage © 2024fAiiouS

] A
/ Gobgle Eanth

e coem7.10.2023)  52°374912071C) 7072110719078 Bucora wan yposuen mopa: 369l 44085ep Cancora 5B EHND
1213

2 X
@ P PYC o1 102008 B





Согласно представленной справки АО «Национальная геологическая служба» от 27.09.2024 года №ПР-5124 на данном участке месторождения подземных вод с утвержденными запасами не числятся.
[image: image16.png]o

S O [B OreerorAOHICpdf x [ — (] X
G (© ®aiin | DY/BNAIVMUP/PABOTHI%202024/POOC%20CTpomTenscreo%2060C%20r.%20MakuHck/OTeet%2001%20A0%20HI C.pdf aQ @ m % - O

Y v ¥ Hapncosare v & | A | @ -+ 1 lws | @) | D Q| @ B | & 8 | Uamenurs c nomowsto Acrobat
0o i

€VITTTLIK FEOMOTWANLIK KSISMETS «HALIMOMANLHAS FEOTIOTWUECKAS

AKUMOHEPAIK KOFAM CYAEA» AKUOHEPHOE OBLLECTBO

010000, Acrana . © Mowberons oueci 52 010000, ropon Acrava. yn. A MauGorosa 32

Ton8(7172)57.53-3, Ganc 8(7172) 579934 o 8112167 5554, o 87172 575534

emas delogeaiagyic. ‘emal delogeolonyic.
Ne.

Tenepatbuomy mpexTopy
TOO «Makuuckas Nrinedatpuiar
Pancosy P.M.

Tesedpon: +7 775 852 73 80

Ha nex. Ne MIT0-10-04/842 o 03.09.2024r.

AO  «Haunonansias reonormieckas ciykGan (daree — Obugecmso),
paccyotpen Bame ofpauleHie KACATENbHO MPEAOCTABIEHNS MH(BOPMALI O
AT MGO OTCYTCTBHM PAIBEARMHBIX 1 YMCIAIMXCH Ha [OCYIapCTBRHHOM
Ganance PK MecTopoieiiii nOJIeMHbIX B0 IHTEEROTO HAMAYEHIIS, COOOIAET
crenyouee.

B npesesiax ykazanisix Bavit KOOPAUHAT, MECTOPOAIEHHS NOTIEMHEIX BOX
npelAIMACHubIe IS XOMHCTBENHO-INTLEBOTO  BojocHaGKeHMs i
cocrosume ua Focyxapersennom yuere PK no cocrosumio na 01012024 r.
orcyrernyior.

Koopumare: 3an

AIMBACMOrO yuacTia

Ne Bocrousas aoarora Cenepnas nmpota i
1 70.366370 52632411 H
2 70.368424 52631551 c
3 70.370108 52633200 H
4 70.368080 52633913

Buecte ¢ Tew, coobuaem, 4o OGIIECTRO OKAMIBAET YCIyTH 1O
npejocTaBteHiio  reonorieckoil  upopMak,  (OPMHPOBAHHIO  NaKeTOB
reonorieckoil  MHpOPMALIH,  NPEAOCTABIEHII0  HA(OPMALMM O  3anacax
MONEIMBIX  HCKOMACMBIX, CUPABOK O HATHAMIOTCYTCTBHN TOAIEMHBIX BOJL,
KpaTKOii MH(OPMALII 110 HIYHEHHOCTH TEPPHTOPHIIL, ONPEIEIEHIIO CBOGOHOCTI
TEPPHTOPHii, CONPOBOAACHHIO NPOTPAMMBI  YIPABICHHS —TOCYIAPCTBEHHBIM
{OHIOM HEAP M APYTHE, 4 TAKAE BHINYCKAET CIPABOUHbIE M KapTorpadpieckie
MaTepHaIb (CTIPABOHHKIE 110 MECTOPOAIEHHAM, KapTOrpadiieckiie MATEPHATH,
AQIMTHECKIe 060Dk, ATAACH, MEPHOAMMECKHE WYLANA, HH(OPMALHOMKbIE 1
TeOIOrHYeCKie KApTHI H APYTOE).

1215 =]
01.10.2024




[image: image17.png][ [ Orseror A0 HICpdf

C

X

4=

(@ ®aiin | D/BNAAVMUP/PABOTHI%202024/POOC%20CTpounTenscTeo%2060C%20r.%20MakuHck/OTeet%2001%20A0%20HT C.pdf

7 Hapucosars

<

A

ab

2 ws | @) | D

Take wapopwmpyem Bac, 9o Ha odmmmanbHOM caiite AO
«Haumonansas reonoriecka cryxGa» B pasaere Hidopmamonsiie pecypest
ynwionnpyior - WiTepaktupHas  kapra  aeiicTeyiommx  oGhekTon
HEAPONOTL3OBANIA H YHACTKOB HEZD, BKMIONCHHHIX B IpOrpanny ympasnenis
TocynapeTsenHsM (POHIOM HEIp W 9MEKTPOHHAN KAPTOTEKA TEOTOTIYECKHX
oreros.

Jamecrnrens
Mpencenareas Mpasaenns

Wiagausaes K..

men.: 8776 116.3577

7B

VamennTs ¢ nomousio Acrobat

1215

01.10.2024




Описание проектируемой технологической схемы
Узел механической очистки привозных и хоз-бытовых сточных вод 

Привозные сточные воды поступают в приёмную камеру Т-120.01  и затем по коллектору в КНС Т-120.02. КНС оборудована сорозадержащей корзиной Е-120.01 с прозором 20 мм, уровнемер LT 120 для контроля работы канализационными насосами подачи сточных вод на комбинированную установку. 
Комбинированная установка Е-120.02 установлена в технологическом здании, совмещает в себе операции извлечения из сточных вод грубых отбросов на шнековых решетках с перфорацией 2 мм и песка на тангенциальной песколовке. 
Задерживаемые на решетках тонкой очистки отбросы уплотняются в зоне уплотнения решетки и сбрасываются в бункер. По мере накопления грубые отбросы вывозятся грузовым автотранспортом к месту складирования (на полигон ТБО). 
Осаждаемые в песколовках минеральные частицы, в том числе песок, выгружаются из песколовки и сбрасываются в контейнер, а затем вывозятся к месту складирования (на полигон ТБО). Песок после комбинированных установок можно использовать для отсыпки территории, так как он отмыт от органических загрязнений. 
Далее сточные воды поступают в приемный резервуар Т-110.01 КНС Т-110.02 насосная станция подачи стоков и иловой воды  – комплектная КНС. КНС оборудована сорозадержащей корзиной Е-110 с прозором 20 мм, уровнемером LT 110.01А/В/С/D для контроля работы канализационных насосов Р 110.01А/В подачи сточных вод в усреднитель, входящий в состав блока емкостей.
Этап усреднения расхода и концентраций сточных вод 

Далее сточные воды с постоянным расходом 80 м3/час откачиваются насосами Р-130А/В на узел биологической очистки. В 2-х секциях усреднителя устанавливаются уровнемеры LT-130А/В, которые управляют работой насосов, и отключают их в случае достижения предварительно заданного минимального уровня воды в усреднителе. В случае выхода из строя данного уровнемера, поплавковый выключатель LT-130А/В, входящий в комплект поставки насосов, отключает насосы и мешалки, для предупреждения их работы «всухую». 
Ввиду того, что производственные сточные воды от птицефабрики не будут содержать фосфор фосфатов, в усреднитель будет дозироваться ортофосфорная кислота насосом-дозатором Р-420.01, которая может снижать рН ниже значения 6,5 ед. Хранение кислоты предусмотрено в «еврокубе» Т-420.01 вместимостью 1 м3. 
Контроль рН сточных вод будет осуществлён при помощи рН-метров АЕ 310.01А, АЕ-310.02А (2 рабочих), установленных в каждом аэротенке. 
Для выравнивания рН сточных вод, поступающих на биологическую очистку, до уровня 7,2-7,5 ед. предусмотрен «еврокуб» Т-420.02 со щелочью вместимостью 1 м3 и насос-дозатор Р-420.02 для дозирования раствора щелочи с концентрацией 40% в усреднитель. 
Узел биологической очистки сточных вод 

В аэротенках двухкоридорных предусмотрено внедрение схемы нитри-денитрификации, для чего выделяются аэробные зоны. В аэробных зонах каждого аэротенка предусмотрена аэрационная система Е 310.01А/В/С, Е-310.02А/В/С АКВА-ТОР на базе дисковых аэраторов АР-420Т. В зонах перемешивания предусмотрена установка механических мешалок МХ 310.01А/В/С, МХ-310.02А/В/С. Нитратный внутренний рецикл иловой смеси предложено организовать из конца аноксидной зоны в начало аноксидной зоны при помощи погружного рециркуляционного насоса Р-310.01А/В. Так же этот насос используется для опорожнения аэротенка в распределительный лоток вторичных отстойников Т-320.01. 
Для подачи воздуха в требуемом количестве предусмотрено проектирование помещения воздуходувок в технологическом здании с установкой воздуходувок В-330А/В. Разделение сточных вод и активного ила предусмотрено во вторичных отстойниках Т-320.02А/В/С/D. Предусматривается 4 вторичных отстойника с размерами 6х6 м. Для выравнивания гидравлической нагрузки по необходимо оснастить вторичные отстойники гребенчатыми водосливами. Возврат циркуляционного активного ила в количестве 20 м3/час предусматривается в 1-й коридор каждого аэротенка рециркуляционными насосами Р-320.01А/В/С/D, установленными в каждом вторичном отстойнике. Доза активного ила в аэротенке поддерживается 3,5 – 4,0 г/л. 
Предполагается автоматическая работа воздуходувок и регулирование производительности в зависимости от потребности в растворенном кислороде для экономии электрической энергии. Регулировка работы воздуходувок производится по показаниям датчиков растворённого кислорода АЕ310.01D, АЕ310.02D (по 1 датчику на 1 аэротенк), установленных в конце аэротенка. 
Так же в аэротенках предусмотрена установка анализаторов окислительно восстановительного потенциала (ОВП или REDOX) АЕ-310.01В/С, АЕ-310.02В/С. 
После вторичных отстойников, биологически очищенные сточные воды поступают в аккумулирующий резервуар  с размерами 20х6 м и глубиной 9 м с полезным объемом 550 м3. В резервуаре установлены погружные насосы Р-320.02А/В/С подачи сточных вод на напорные песчаные фильтры и гидростатический уровнемер LT320 для предотвращения работы насосов в «сухую». 
Количество циркуляционного активного ила будет контролироваться электромагнитными расходомерами FIT320А/В, устанавливаемыми по одному на каждый аэротенк.

Узел доочистки и обеззараживания 

Биологически очищенные сточные воды из аккумулирующего резервуара поступают в смеситель Е-410.02А/В сточных вод с хлорным железом для дефосфотации, который установлен в технологическом здании.
 Дозирование раствора хлорного железа осуществляется мембранным насосом-дозатором Р-410.01. Готовый реагент хранится в «еврокубе» Т-410.01. Количество сточных вод на доочистку фиксируется расходомерами FIT410.01А/В. После смешения, сточные воды направляются на напорные самопромывные песчаные фильтры Е-410.01А/В. Фильтр является высокоэффективным, он может эффективно удалять взвешенные вещества и другие мелкие частицы в воде. Песчаный фильтр оборудован датчиком давления РС410.01А/В. 
Для работы самопромывных песчаных фильтров предусмотрены компрессоры В-410А/В с давлением 2 бара. Для контроля давления, на воздухопроводе установлен датчик давления РС410.02А/В. Обеззараживание песчаной загрузки производится раствором гипохлорита натрия с периодичностью примерно 1 раз в год. Дозирование осуществляется мембранным насосом-дозатором Р-410.02. Готовый реагент хранится в «еврокубе» Т 410.02. 
После доочистки сточные воды поступают на напорную установку УФ обеззараживания Е-510 для достижения предельно допустимых концентраций по микробиологическим показателям для сброса в водоём. 
Узел сбросной КНС 

Очищенные и обеззараженные сточные воды направляются в КНС на выпуске Т-930 – насосную станцию очищенных стоков (поз.7 по Генплану) и погружными насосами Р-930А/В сбрасываются в природный водоем. КНС - комплектная оборудована датчиком уровня LT930.01А/В/С/D для предупреждения работы насосов «в сухую», а также сигнализацией верхнего аварийного уровня воды в КНС. 
Узел уплотнения и механического обезвоживания избыточного активного ила (ИАИ) 

Избыточный активный ил с влажностью 99,2% направляется в гравитационный илоуплотнитель Т-610, оборудованный тихоходной механической мешалкой, установленный в технологическом здании. Принято расчетное время уплотнения 5 часов. Полезный объем илоуплотнителя составляет 37 м3. Ожидаемая влажность уплотненного избыточного активного ила составляет 97,3%. 
Уплотненный избыточный активный ил направляется в емкость хранения осадка. Для предотвращения загнивания осадка, в ёмкости устанавливается мешалка МХ-620. 
Подача уплотненного избыточного активного ила на механическое обезвоживание осуществляется при помощи двух шнековых насосов осадка Р 620.01А/В. Расход уплотненного избыточного активного ила будет контролироваться при помощи электромагнитного расходомера FIT620.01. 
Механическое обезвоживание осадка рекомендуется выполнить на декантерной центрифуге Е-620.01. 
Для промывки декантерной центрифуги установлена емкость чистой воды Т 630.01 с насосом Р-630А/В для обеспечения давления в трубопроводе 7 атм. В емкости чистой воды установлен уровнемер LS630.01А/В для контроля минимального и максимально уровня технической воды в ёмкости и предотвращения работы насоса Р-630А/В в «сухую». 
Для повышения влагоотдающих свойств осадка насосами-дозаторами Р-620.02 дозируется раствор флокулянта. Флокулянт завозится в мешках с массой 25 кг. Приготовление 0,2%-ного раствора флокулянта осуществляется на автоматической станции приготовления раствора флокулянта Е-620.03. 0,2%-ный раствор флокулянта подается на станцию дополнительного разбавления Е-620.02 для разбавления до 0,1%-ного раствора. Дозирование 0,1%-ного раствора флокулянта осуществляется автоматически прямо пропорционально расходу сточных вод, контроль за расходом флокулянта предусмотрен при помощи электромагнитного расходомера FIT620.02. 
В случае аварии узла механического обезвоживания предусмотрены три аварийные иловые площадки Т-630.02А/В/С  на искусственном основании, на которые подается уплотненный активный ил шнековыми насосами осадка. Дренажные воды с иловых площадок направляются в насосную станцию подачи стоков и иловой воды. 

Обезвоженный до влажности не более 81% осадок (кек) вывозится на ТБО. Получаемый кек имеет V класс опасности и может вывозиться совместно с грубыми отбросами и песком после комбинированной решетки-песколовки на существующее пометохранилище. 
Обоснование принятого технологического оборудования по подаче производственной воды. 

Производственная вода на очистных сооружениях расходуется на следующие нужды:
 ( промывку решеток; 
( приготовление рабочего раствора флокулянта оборудования для физико химической очистки; 
( приготовление рабочего раствора флокулянта оборудования для механического обезвоживания осадков; 
( промывку шнековых прессов.
Описание системы автоматизации
Насосная станция привозных стоков Т-120.02 

Комплектная КНС Т-120.02 имеет свой шкаф управления КНС с системой управления. Сигналы с этого шкафа управления передаются на компьютер оператора. 
КНС комплектуется двумя насосами. Постоянно будет работать 1 насос. В случае выхода из строя любого насоса, в работу включается резервный насос в автоматическом режиме. 
В комплект КНС входят поплавковые выключатели, которые управляют работой насосов КНС.
 В работе КНС предусмотрены следующие технологические уровни: 
Уровень №1 - это уровень, при котором отключаются насос №1 в КНС от уровнемера. 
Уровень №2 - это уровень, при котором включаются насос №1 в КНС от уровнемера. 
Уровень №3 - это максимальный уровень сточных вод в приемном отделении КНС, при котором в автоматическом режиме выводится сообщение о переполнении КНС. 
Насосы установлены в КНС в горячем резерве.
Механическая очистка 

Работа оборудования механической очистки предусматривается в автоматическом режиме. Работа механической комбинированной установки Е-120.02 предусмотрена в автоматическом режиме, что не требует дополнительной автоматизации. 
Выход из строя установки сопровождается выводом соответствующего сигнала на дисплей компьютера диспетчера, и система управления автоматически перекрывает поступление сточных вод в КНС привозных стоков. 
Таким образом, предупреждается поступление путем перелива сточных вод, содержащих грубые отбросы, через комбинированную установку Е-120.02 на последующую очистку. 
Решетка автоматически включается в работу, когда разница уровней между уровнем до решетки и начальным уровнем достигает установленного значения. Для определения разницы уровней установлен 1 датчик уровня (поставляемый в комплекте с решеткой) перед решеткой и фиксируется начальный уровень сточных вод перед решеткой.
Насосная станция подачи стоков и иловой воды Т-110  

Комплектная КНС Т-110.02 имеет свой шкаф управления КНС с системой управления. Сигналы с этого шкафа управления передаются на панель управления. 
КНС комплектуется двумя насосами. Постоянно будет работать 1 насос. В случае выхода из строя любого насоса, в работу включается резервный насос в автоматическом режиме. В комплект КНС входят поплавковые выключатели, которые управляют работой насосов КНС. 
В работе КНС предусмотрены следующие технологические уровни: 
Уровень №1 - это уровень, при котором отключаются насос №1 в КНС от уровнемера. 

Уровень №2 - это уровень, при котором включаются насос №1 в КНС от уровнемера. 
Насосы установлены в КНС в горячем резерве.
Усреднитель сооружений биологической очистки 

В усреднителе устанавливаются две мешалки МХ-130А/В, две - рабочих. В случае выхода из строя рабочей мешалки на компьютер оператора выводится аварийный сигнал, и оператор проводит ремонт или замену мешалки, вышедшей из строя. 
Датчик уровня гидростатический LT-130А/В установлен в усреднителе. В памяти управляющего блока автоматики, на вход которого поступает сигнал по уровню от LT-130А/В, имеется девять записанных уровней и встроенная индикация: 
Уровень №1 – аварийный минимальный, когда по сигналу от датчика уровня LT отключаются насосы подачи сточных вод на физико-химическую очистку для предотвращения их работы «в сухую» и передается аварийное сообщение на компьютер диспетчера. Если насосы не отключились по сигналу от датчика уровня, они отключаются от поплавковых выключателей LSL-130А/В. 
Уровень №2 – это уровень, при котором отключаются механические мешалки в усреднителе от поплавковых выключателей LSL-130А/В. 
Уровень №3 – это уровень, при котором отключаются механические мешалки в усреднителе по сигналу от датчика уровня LT. Если мешалки по какой-либо причине не отключились от датчика уровня LT, то они отключаются от поплавковых выключателей LSL-130А/В. 
Уровень №4 – это уровень, при котором механические мешалки в усреднителе включаются в работу. 
Уровень №5 – это уровень выключения насосов подачи сточных вод на физико химическую очистку. Этот уровень обеспечивает хранение небольшого объема сточных вод для выравнивания концентраций поступающих сточных вод; 
Уровень №6 – это уровень включения насосов подачи сточных вод на физико химическую очистку по сигналу от датчика уровня LT. 
Уровень №7 – это максимальный уровень воды, при достижении которого происходит включение второго (резервного) насоса по сигналу от датчика уровня LT. Это говорит о неполадках в работе рабочего насоса в усреднителе, и сообщение выводится на дисплей диспетчера. Диспетчер принимает безотлагательные меры по восстановлению работоспособности вышедшего из строя насоса. 
Уровень №8 – это аварийный уровень, при достижении которого на экран компьютера диспетчера выводится сообщение о возникновении аварийной ситуации и предупреждении о переливе сточных вод через трубопровод аварийного перелива. Данный сигнал передается от поплавкового выключателя. 
Уровень №9 – это аварийный уровень, когда на компьютер диспетчера выводится аварийное сообщение о переполнении усреднителя. 
Рабочее и резервное оборудование усреднителя должно работать попеременно для поддержания резервного оборудования в работоспособном состоянии и для выравнивания наработанных моточасов для удобства профилактического ремонта. 
Автоматизация биологической очистки сточных вод
 Воздуходувная станция. Регулирование подачи воздуха. Алгоритм управления. 
Регулирование подачи воздуха воздуходувками В-330А/В на аэротенки должно осуществляться по показаниям датчиков концентрации растворенного кислорода, установленных в конце каждой аэробной зоны аэротенков. 
В конце 2-го коридора в зоне аэрации устанавливается датчик растворенного кислорода AЕ 310.01D, AЕ 310.02D (О2). При низких значениях растворенного кислорода (например, ниже 4,0 мг/л в течение 30 минут) должен подаваться сигнал на компьютер диспетчера, и система SCADA открывает главную задвижку с электроприводом на центральном воздухопроводе. Большее открытие электрозадвижки фиксируется контроллером SCADA, который должен выдать сигнал на увеличение оборотов двигателя воздуходувки и расход подаваемого воздуха увеличивается. 
При высоких значениях растворенного кислорода (например, более 6,5 мг/л в течение 30 минут) должен подаваться сигнал на частичное закрытие главной задвижки на центральном подводящем воздухопроводе. Большее открытие центральной задвижки фиксируется контроллером SCADA, который должен выдать сигнал на уменьшение оборотов двигателя воздуходувки и расход подаваемого воздуха снижается. 
Установка подъемно-опускной арматуры кислородомеров может быть откорректирована в процессе пусконаладочных работах (далее – ПНР). 
При проведении ПНР аэротенки будут настроены на оптимальный режим работы: распределение воздуха будет осуществлено по зонам в зависимости от реального потребления кислорода, после этого будут уточнены величины растворенного кислорода и внесены соответствующие корректировки. 
Регулируемые в автоматическом режиме задвижки подачи воздуха в аэротенки должны быть установлены с электроприводами с возможностью точной циклической настройки, которая дает возможность регулирования заданных параметров расхода воздуха в зависимости от уровня содержания кислорода в соответствующей зоне аэротенка. 
В начале каждого аэротенка в зоне перемешивания устанавливается датчик рН AЕ 310.01А, AЕ 310.02А (рН) (на 2 аэротенка – 2 прибора). При значениях рН подаётся сигнал на мембранный насос-дозатор (Р-420.02) раствора щелочи. При значениях рН в более 7,5 – насос-дозатор выключается из работы и не работает. 
Дозирование раствора фосфорной кислоты (фосфоросодержащего реагента) осуществляется мембранным насосом-дозатором Р-420.01 оператором вручную по анализам фосфора фосфатов в поступающих сточных водах, определяемых при помощи лабораторных анализов. 
Датчики окислительно-восстановительного потенциала АЕ310.01В/С, АЕ310.02В/С автоматически не управляют технологическим процессом или оборудованием, а служат индикаторами при проведении пусконаладочных работ. Места установки датчиков окислительно-восстановительного потенциала могут быть скорректированы при выполнении ПНР. 
Вторичные отстойники 

Во вторичных отстойниках Т-320.02A-D установлены насосы внешнего рецикла активного ила Р-320.01A-D, которые работают в постоянном режиме. В случае аварии любого из насосов внешнего рецикла активного ила Р-320.01A-D программируемый контроллер должен вывести аварийное сообщение на панель оператора. 
Управление оборудованием цеха механического обезвоживания избыточного активного ила 
Все оборудование цеха механического обезвоживания, а именно: 
- декантерная центрифуга (Е-620.01); - насос шнековый эксцентриковый подачи осадка на центрифугу (2 шт.) (Р 620.02А/В); 
- установка для приготовления раствора флокулянта (Е-620.02); 
- насос мембранный подачи раствора флокулянта (2 шт.) (Р-620.01А/В). 
Включение перечисленного выше оборудования цеха механического обезвоживания осадка в работу и его выключение осуществляется в автоматическом режиме. Д
озирование раствора флокулянта предусматривается расходомером (FIТ 620.02) пропорционально расходу поступающего осадка, измеряемого расходомером (FIТ620.01) и уточняется в процессе пусконаладочных работ. 
Работа станции приготовления раствора флокулянта предусматривается полностью в автоматическом режиме заводом-производителем и не требует вмешательства оператора, кроме случаев засыпки флокулянта в дозировочную воронку. За уровнем флокулянта в дозировочной воронке следит оператор визуально.
 В емкости осадка устанавливаются одна рабочая мешалка. В случае выхода из строя мешалки на компьютер оператора выводится аварийный сигнал, и оператор принимает безотлагательные меры по замене неисправной мешалки в емкости на мешалку складского хранения. 
В илоуплотнителе устанавливается уровнемер (LТ610), сигнал от которого поступает в блок автоматики. 
В случае аварии на узле обезвоживания осадка, избыточный активный ил поступает на аварийные иловые площадки (Т-630.02А/В/С). 
Промывка центрифуги осуществляется в процессе её работы в автоматическом режиме, без участия оператора.
Станция повышения давления Т-630.01 

Для автоматического поддержания требуемого давления в сети В3 для промывки комби-установки решетки-песколовки, центрифуги и для станций приготовления раствора флокулянта. 
Для автоматического поддержания требуемого давления в сети В3 предусмотрена комплектная станция повышения давления Т-630.01. Управление работой насосов (Р 630А/В) станции повышения давления, в том числе защита «по сухому ходу», производится от трехканального кондуктометрического сигнализатора уровня LS 630.02А/В, датчики (LЕ 630.01) которого установлены в баке разрыва струи Т-630.01. При достижении минимального рабочего уровня воды, в баке разрыва струи Т-210.07 в автоматическом режиме открывается электромагнитный отсечной клапан FV-630, стоящий перед баком разрыва струи Т-630.01, и вода подается в бак разрыва струи до достижении максимального уровня, после чего электромагнитный отсечной клапан FV-630 в автоматическом режиме перекрывает подачу воды. Если по какой-то причине электромагнитный отсечной клапан не перекрывает подачу воды в бак, то срабатывает сигнализация по аварийному верхнему уровню, вода уходит через перелив в канализацию, и оператор принимает безотлагательные меры по предотвращению возникновения аварийной ситуации. Если по какой-то причине подача воды в бак Т 630.01 не происходит при наличии сигнала на открытие клапана, при дальнейшем снижении уровня до аварийного нижнего сигнализатор уровня LS выдает команду в шкаф управления (ШУ) станцией повышения давления на отключение насосов по сигналу «сухого хода». Сигнал об аварийной остановке поступает в диспетчерскую из электронного блока ШУ, и оператор принимает безотлагательные меры по предотвращению возникновения аварийной ситуации. 
Управление узлов доочистки и обеззараживания
Узел доочистки сточных вод. Песчаные самопромывные фильтры (Е-410.01А/В) установлены в технологическом здании, работают полностью в автоматическом режиме и не требуют дополнительной автоматизации. Оборудование доочистки управляется от своего шкафа управления. 
Подача сточных вод на доочистку осуществляется от центробежных погружных насосов (Р-320.02А/В/С) (2 рабочие, 1 в горячем резерве), установленных в аккумулирующем резервуаре. 
Включение и отключение насосов осуществляется от уровнемера LS 320. При аварии или ремонте на узле доочистки, сточные воды по обводному трубопроводу (байпасу) сразу подаются на УФ обеззараживание. В сухом отделении аккумулирующего резервуара установлен в дренажном приямке Т-320.04 установлен один рабочий насос Р-320.03, который перекачивает сточные воды в канализацию. Включение и отключение осуществляется от поплавкового выключателя (LSH 320). При максимальном уровне насос включается и дренажные воды откачиваются до определенного уровня.
Управление УФ-обеззараживанием. Система УФ-обеззараживания (Е-510) поставляется полностью в автоматическом режиме заводом-производителем и не требует вмешательства оператора, кроме случаев чистки чехлов ламп, регламентированные в паспорте и инструкции по эксплуатации данной установки. Оборудование УФ-обеззараживания управляется от своего шкафа управления. 

            Определение нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ
Норматив допустимого сброса является экологическим нормативом, который устанавливается в экологическом разрешении и определяется как количество (масса) загрязняющего вещества либо смеси загрязняющих веществ в сточных водах, максимально допустимое (разрешенное) к сбросу в единицу времени.
 Разработка нормативов допустимых сбросов является обязательной для объектов, которые осуществляют сброс очищенных сточных вод в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра.
Величины нормативы допустимых сбросов определяются как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется допустимый сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) согласно формуле:
      ДС=q ×СДС, г/ч 
      где q – максимальный часовой расход сточных вод, метр кубический в час (м3/ч);
     СДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3. 
Наряду с максимальными допустимыми сбросами (г/ч) устанавливаются годовые значения допустимых сбросов (лимиты) в тоннах в год (т/год) для каждого выпуска и оператора в целом.
 Согласно п.50 указанной методики «Перечень выпусков и их характеристики определяются для проектируемых объектов на основе проектной информации».

Нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ

	Наименование загрязняющих веществ

	

	Взвешанные вещества

	ХПК

	БПК

	Жиры и масла

	Фосфаты

	Хлориды

	Сульфаты

	Нитраты

	Нитриты

	Азот аммонийнный


Концентрации загрязнений в сточной воде до и после очистки согласно проектной документации
	№ п/п
	Наименование показателей
	Технологические параметры сточных вод
	ПДК мг/л

	
	
	До очистки (мг/л)
	После очистки (мг/л)
	

	1
	рН
	6-8
	6-8
	6-9

	2
	Взвешанные вещества
	2000-3000
	≤ 3
	20,75

	3
	ХПК
	150-350
	≤ 30
	30

	4
	БПК
	4000-5000
	≤ 3
	6

	5
	Жиры и масла
	800-1000
	≤ 0,1
	0,1

	6
	Фосфаты
	45-50
	0,1-0,2
	3,5

	7
	Хлориды
	350
	300
	350

	8
	Сульфаты
	500
	500
	500

	9
	Нитраты
	- 
	≤ 10
	45

	10
	Нитриты
	- 
	≤ 0,2
	3,3


	11
	Азот аммонийнный
	-
	≤ 0,5
	2,0

	12
	Температура сточных вод
	Не ниже
	+15 - +25 С
	15-25


Расчет предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнен на основании «Методики определения нормативов эмиссии в окружающую среду», утвержденной 10.03.2022 г №63.
Расход сточных вод для установления НДС (м.куб/сек) : :0,0184
Расход сточных вод для установления НДС (м.куб/час) : 66,25
Расход сточных вод для установления НДС (м.куб/сут) : 1590
Расход сточных вод для установления НДС (тыс.м.куб/год): 580,350

  Находим n – кратность разбавления сточных вод в водотоке, определяемая по формуле:
       n = (g + [image: image18.jpg]


 Q) / g, 
      где: g – расход сточных вод, м3/с;
      Q – расчетный расход воды в водотоке, м3/с;
       
n = (0,0184 + 1 * 1) / 0,0184 = 1,0

     Для расчета принимается кратность разбавления сточных вод  n = 1.0

Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты производится по формуле:
      Сдс= n x (СЭНК – Сф) + Сф
      где:
      СЭНК – экологические нормативы качества загрязняющего вещества в воде водного объекта, г/м3;
      Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке в 0,5 км выше выпуска сточных вод, г/м3.
Филиал РГП на праве ПХВ «Казгидромета» Министерство экологии, геологии и при родных ресурсов Республики Казахстан по Акмолинской области предоставил письмо касательно не возможности предоставления информации по гидрологическим наблюдениям и по фоновым концентрациям загрязняющих веществ воды по реке Кайракты, Акмолинской области в связи с отсутствием постов наблюдении (письмо представлено в приложении 4), в связи с этим фоновая концентрация загрязняющего вещества принимается по фактическим данным согласно протокола испытаний №594 от 15.10.2024 г. выполненного ТОО «Eco Expert» (приложение 5).
Данные о гидрогеологическом режиме водного объекта не
учитывались.

Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Данные не учитывались


Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Данные не учитывались


Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в реку
	Загрязняющие вещества
	 Ед. измерения 
	Сэнк
	Сфон
	Расчет
	СПДС


	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	БПКполн
	мгО2/дм3
	4,0
	2,15
	1 * (4 – 2,15) + 2,15
	4,0

	Азот аммонийный
	мг/дм3
	2,0
	0,75
	1 * (2 – 0,75) + 0,75
	2,0

	ХПК
	мгО2/дм3
	30
	36,6
	1 * (30 – 36,6) + 36,6
	30,0

	Нитриты
	мг/дм3
	3,3
	0,083
	1 * (3,3 - 0,083) + 0,83
	3,3

	Хлориды
	мг/дм3
	350,0
	706,0
	1 * (350 – 706) + 706
	350,0

	Сульфаты
	мг/дм3
	500,0
	384,0
	 1 * (500 – 384) + 384
	500,0

	Нитраты
	мг/дм3
	45,0
	0,73
	1 * (45 – 0,73) + 0,73
	45,0

	Фосфаты
	мг/дм3
	3,5
	0,065
	1 * (3,5 – 0,065) + 0,065
	3,5

	 Взвешенные вещества
	мг/дм3
	20,75
	61,6
	1 * (20,75 – 61,6) + 61,6
	20,75

	Жиры 
	мг/дм3
	0,1
	14,0
	1 * (0,1 – 14) + 14
	0,1


Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
	Показатели загрязнения
	 ПДК 
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	БПКполн
	4,0
	4,0
	2,15
	2,15
	4,0
	265,0
	2,3214

	Азот аммонийный
	2,0
	2,0
	0,75
	0,75
	2,0
	132,5
	1,1607

	ХПК
	30,0
	30,0
	36,6
	36,6
	30,0
	1987,5
	17,4105

	Нитриты
	3,3
	3,3
	0,083
	0,083
	3,3
	218,625
	1,915155

	Хлориды
	350,0
	350,0
	706,0
	706,0
	350,0
	23187,5
	203,1225

	Сульфаты
	500,0
	500,0
	384,0
	384,0
	500,0
	33125,0
	290,175

	Нитраты
	45,0
	45,0
	0,73
	0,73
	45,0
	2981,25
	26,11575

	Фосфаты
	3,5
	3,5
	0,065
	0,065
	3,5
	231,875
	2,031225

	 Взвешенные вещества
	20,75
	20,75
	61,6
	61,6
	20,75
	1374,7
	12,04226

	Жиры 
	0,1
	0,1
	14,0
	14,0
	0,1
	6,625
	0,058035


Утвержденный нормативно – допустимый сброс и состав сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющие вещества сточных вод
	Фактическая концентрация,
мг/дм3
	Фактический сброс,
г/час
	Допустимая концентрация,
мг/дм3
	Допустимый сброс,
г/час
	Допустимый сброс,
т/год

	1
	БПКполн
	4,0
	265,0
	4,0
	265,0
	2,3214

	2
	Азот аммонийный
	2,0
	132,5
	2,0
	132,5
	1,1607

	3
	ХПК
	30,0
	1987,5
	30,0
	1987,5
	17,4105

	4
	Нитриты
	3,3
	218,625
	3,3
	218,625
	1,915155

	5
	Хлориды
	350,0
	23187,5
	350,0
	23187,5
	203,1225

	6
	Сульфаты
	500,0
	33125,0
	500,0
	33125,0
	290,175

	7
	Нитраты
	45,0
	2981,25
	45,0
	2981,25
	26,11575

	8
	Фосфаты
	3,5
	231,875
	3,5
	231,875
	2,031225

	9
	 Взвешенные вещества
	20,75
	1374,7
	20,75
	1374,7
	12,04226

	10
	Жиры 
	0,1
	6,625
	0,1
	6,625
	0,058035


	Наименование предприятия
(участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод

	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концетрация загрязняющих веществ  мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/час
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	Птицефабрика
	 1
	0,5
	Хозяйственно – бытовые сточные воды и  сточные воды, образованные при производственных процессах 
	24
	365
	66,25
	580350,0
	 Р. Кайракты
	БПКполн
	4,0
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	30,0
	30,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	3,3
	3,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	350,0
	350,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	45,0
	45,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты
	3,5
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Взвешенные вещества
	20,75
	20,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жиры
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты инвентаризации выпусков сточных вод 

Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Птицефабрика
	
0,1590
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,1590
	
-
	
-


                                   Эффективность работы очистных сооружений 
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений


	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая
	Проектные показатели
	Фактические показатели (средние за 3 года)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	
	Степень очистки, %
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки,%

	
	
	м3/час (максимальная часоваяпроизводительность)
	м3/сут (среднесуточная)
	тыс.м3

/год (максимальная)
	м3/час
	м3/сут
	тыс.м3

/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Очистные сооружения
	БПКполн
	66,25
	1590,0
	580350.0
	-
	-
	-
	5000
	3
	99%
	-
	-
	-

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	-
	0,5
	0
	-
	-
	-

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	350
	30
	91%
	-
	-
	-

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	10
	0
	-
	-
	-

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	350
	300
	14.3%
	-
	-
	-

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	0
	-
	-
	-

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	0,2
	0
	-
	-
	-

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	50
	0,2
	99%
	-
	-
	-

	
	 Взвешенные вещества
	
	
	
	
	
	
	3000
	3
	99%
	-
	-
	-

	
	Жиры
	
	
	
	
	
	
	1000
	0,1
	99%
	-
	-
	-

	*   данные фактические показатели являются не постоянными и могут менятся  


Нормативы сбросов загрязняющих веществ в реку Кайракты
	Номер выпуска сточных вод
	Наименование показателя
	Нормативы сбросов загрязняющих веществ 
	Год достижения 

	
	
	Существующее положение
	на 2025-2034 гг. 
	НДС
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	

	Очистные сооружения

	БПКполн
	-
	-
	-
	-
	-
	66,25
	580350,0
	4,0
	265,0
	2,3214
	66,25
	580350,0
	4,0
	265,0
	2,3214
	2025

	
	Азот аммонийный
	
	
	-
	-
	-
	
	
	2,0
	132,5
	1,1607
	
	
	2,0
	132,5
	1,1607
	2025

	
	ХПК
	
	
	-
	-
	-
	
	
	30,0
	1987,5
	17,4105
	
	
	30,0
	1987,5
	17,4105
	2025

	
	Нитриты
	
	
	-
	-
	-
	
	
	3,3
	218,625
	1,915155
	
	
	3,3
	218,625
	1,915155
	2025

	
	Хлориды
	
	
	-
	-
	-
	
	
	350,0
	23187,5
	203,1225
	
	
	350,0
	23187,5
	203,1225
	2025

	
	Сульфаты
	
	
	-
	-
	-
	
	
	500,0
	33125,0
	290,175
	
	
	500,0
	33125,0
	290,175
	2025

	
	Нитраты
	
	
	-
	-
	-
	
	
	45,0
	2981,25
	26,11575
	
	
	45,0
	2981,25
	26,11575
	2025

	
	Фосфаты
	
	
	-
	-
	-
	
	
	3,5
	231,875
	2,031225
	
	
	3,5
	231,875
	2,031225
	2025

	
	 Взвешенные вещества
	
	
	-
	-
	-
	
	
	20,75
	1374,7
	12,04226
	
	
	20,75
	1374,7
	12,04226
	2025

	
	Жиры
	
	
	-
	-
	-
	
	
	0,1
	6,625
	0,058035
	
	
	0,1
	6,625
	0,058035
	

	 
	Всего:
	-
	-
	
	-
	-
	66,25
	580350,0
	
	63510,575
	556,352525
	66,25
	580350,0
	
	63510,575
	556,352525
	 


5.5.2. Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты
Сокращение потенциальных источников загрязнения грунтовых вод возможно за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий. 
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на компоненты окружающей среды:
 ( изоляция трубопровода от почвогрунта и грунтовых вод антикоррозионным покрыти ем, гравийной подготовкой с пропиткой битумом; 
( применение качественных материалов и оборудования; 
( взрыво- и противопожарные мероприятия; 
( установка трубопровода на щебеночное подготовку;
 ( обвалование технологических площадок; 
( локализация возможных проливов, сбор и вывоз замазученного грунта; 
( отвод атмосферных осадков на газоны озеленения прилегающей территории за счет планировки площадки; 
( соблюдение регламента производства работ и техники безопасности; 
( усилить контроль соблюдения технологического регламента производства; 
( внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоот ведения.

В период проведения работ так же, предусматривается осмотр и профилактика систем канализации на целостность и исправность состояния трубопроводов, что значительно снизит риск загрязнения, возникшего в результате утечек сточных вод. 
Выполнение всех вышеприведенных мероприятий позволит уменьшить воздействие объекта на водные ресурсы (поверхностный сток и подземные воды).
5.5.3. Методы и средства контроля за состоянием водных объектов
Обслуживание очистных сооружений осуществляется силами предприятия на балансе, которого находятся очстные сооружения. 
Для проведения контроля за работой очистных сооружений лаборатория должна быть укомплектована технически грамотными в проведении измерений и спытаний работниками, необходимым оборудованием и материалами, получен аттестат аккредитации лаборатории. 
В соответствии с требованиями научно-технической документации (НТД) должны быть атте стованные методики испытания вод, реагентов. Методы химического анализа выбраны с учетом требований, предъявляемых к точности определения, длительности анализа, его тру доемкости, стоимости и дефицитности применяемых реактивов, наличия приборов и обору дования. 
В соответствии с п.5.2 «Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 водопользователь обязан осуществлять контроль: 
- объемов забираемой, используемой и сточной воды 
- за составом и свойствами сточных вод и их соответствия установленным нормам сброса (ПДС) 
- за составом и свойствами воды в фоновых и контрольных створах водного объекта, принимающего сточные водыводопользователя и соблюдения норм качества воды в контрольном створе. 
В соответствии с этими обязанностями водопользователь должен организовать учет и контроль водопотребления и водоотведения на предприятии, лабораторный контроль качества воды, используемой на предприятии, а также контроль качества сточных вод. 
Контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ поступающих в реку Кайракты после очистки осуществляется силами специализированной лаборатории, имеющей аттестат аккредитации лаборатории.
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов. наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Река Кайракты
	БПКполн
	4 раза в год (ежеквартально)
	4,0
	2,3214
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	
	Азот аммонийный
	
	2,0
	1,1607
	
	

	
	
	ХПК
	
	30,0
	17,4105
	
	

	
	
	Нитриты
	
	3,3
	1,915155
	
	

	
	
	Хлориды
	
	350,0
	203,1225
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	500,0
	290,175
	
	

	
	
	Нитраты
	
	45,0
	26,11575
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	3,5
	2,031225
	
	

	
	
	 Взвешенные вещества
	
	20,75
	12,04226
	
	

	
	
	Жиры
	
	0,1
	0,058035
	
	


5.5.4. Общие выводы

Предприятие будет соблюдать «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 158.
Намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных и поверхностных вод.

При реализации указанного проекта и выполнении предложенных мероприятий по охране поверхностных и подземных водных ресурсов ущерба водным источникам от объекта не ожидается.
5.6. Оценка ожидаемого воздействия на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- Необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной долей условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.

- Инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.

- Разная по времени динамика формирования компонентов полихронности.

Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.

- Низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.
При эксплуатации объекта каких-либо нарушений геологической среды не ожидается.

Технологические процессы в период эксплуатации не выходят за пределы территории предприятия, что исключает какое-либо негативное воздействие на компоненты окружающей среды.
5.7. Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы
5.7.1. Условия землепользования
Участок располагается на значительном удалении от жилых застроек. Строений и лесонасаждений, подлежащих сносу или вырубке, на отведенной территории нет.

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (движение автотранспорта и пр.).

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что будет контролироваться режим землепользования и не допущения производства каких-либо работ за пределами установленных границ земельного участка.
5.7.2. Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы

Согласно статьи 238 Экологического кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв.

При выполнении работ, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо предусмотреть следующие технические и организационные мероприятия:

- соблюдать нормы и правила строительства, включая соблюдение норм отвода земли и исключая нарушение почвенного покрова вне зоны отвода;

- исключить попадание в почвы отходов вредных материалов используемых в ходе строительных работ;

- выполнить устройство гидроизоляции сооружений;

- складировать строительные отходы на специально оборудованных площадках, с последующим вывозом согласно заключенных договоров.
При выполнении строительных работ запрещается:

- нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами отведенного земельного участка;

При эксплуатации объекта, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо:

- содержать занимаемый земельный участок в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- после завершения строительства выполнить на территории объекта планировочные работы, ликвидацию ненужных выемок и насыпей, организовать уборку строительного мусора и благоустройство земельного участка;

- обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

- обеспечить защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, не допускать их распространение, зарастание сорняками, кустарником и мелколесьем, а также не допускать другие виды ухудшения состояния земель;

- обеспечить складирование отходов производства и потребления в специально отведенных местах, с последующим вывозом согласно заключаемых договоров. 
5.7.3. Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв

Организация мониторинга за состоянием земельных ресурсов и почв при реализации проектных решений не предусматривается.
5.7.4. Общие выводы

При оценке ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение земельных ресурсов и почв не ожидается. Загрязнение почвенного покрова отходами производства также не ожидается, в виду того, что отходы будут строго складироваться в специальных контейнерах, с недопущением разброса мусора по территории участка.

При эксплуатации объекта значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

5.8. Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду
К физическим факторам, действующим на урбанизированных территориях, относятся шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные). Источники шума и искусственных физических полей, с одной стороны, стохастически распределены по всей территории (транспортные магистрали, тепловые и электрические коммуникации и т.п.), а с другой – могут быть сосредоточены на ограниченных по площади участках в пределах городских территорий (крупное промышленное производство, ТЭЦ, телевизионные башни, железнодорожные узлы и др.). В зависимости от этого потенциал воздействия источников шума и физических полей может изменяться в широких пределах и достигать значительных величин.

Физическое загрязнение связано с изменениями физических, температурно- энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. Различают следующие виды физического загрязнения: тепловое, световое, электромагнитное, шумовое, вибрационное, радиактивное.

Температурное (тепловое) загрязнение. Важным метеоэлементом окружающей среды является температура, особенно в сочетании с высокой или очень низкой влажностью и скоростью ветра. Тепловое загрязнение определяется влиянием тепловых полей на окружающую среду. Отрицательное воздействие тепла обнаруживается путем повышения тепловых градиентов, что влечет за собой изменение энергетических процессов в компонентах окружающей среды.

Тепловое загрязнение на территории исследуемого объекта в основном связано с работой теплоэнергетических агрегатов. Выбросы тепла в окружающую среду достаточно быстро рассеиваются на большие пространства и не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку прилегающих к исследуемому объекту территорий.

Электромагнитное загрязнение – изменение электромагнитных свойств окружающей среды. Естественными источниками такого загрязнения являются постоянное электрическое и магнитное поля Земли, радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, звезды), электрические процессы в атмосфере (разряды молний).
 Искусственными источниками являются – высоковольтные линии электропередач, радиопередач, теле- и радиолокационные станции, электротранспорт, трансформаторные подстанции, бытовые электроприборы, компьютеры, СВЧ-печи, сотовые и радиотелефоны, спутниковая радиосвязь и т.п.

В период эксплуатации воздействие электромагнитных полей на компоненты окружающей среды будет незначительным. На объекте будет применяться электротехника современного качества, а также современные технологии, обеспеченные средствами защиты от электромагнитного излучения.

Для защиты работающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление и зануление металлических конструкций и электроустановок.

Световое загрязнение – нарушение естественной освещенности среды. Приводит к нарушению ритмов активности живых организмов. Использование на территории объекта современного светового оборудования исключает возможность светового загрязнения.

Для снижения светового воздействия необходимо: отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры и уменьшение до минимального количества освещения в нерабочее время; правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения; снижение уровня освещенности на участках временного пребывания людей.

Шумовое и вибрационное загрязнение. Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Основные источники шума на исследуемом объекте – производственное оборудование и транспорт. Вибрационное загрязнение – возникает в результате работы разных видов транспорта и вибрационного оборудования.

Максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования при работе не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г.

Для борьбы с шумом и вибрационными колебаниями предусматривается ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- использование строительных машин и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и разрешенных к применению в РК;

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- поддержание в рабочем состоянии шумогасящих и виброизолирующих устройств основного технологического оборудования.

- применение эластичных амортизаторов, своевременное восстановление (замена) изношенных деталей;

- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;

- прохождение работниками, занятыми при строительстве и эксплуатации объекта, медицинского осмотра;

- сокращение времени пребывания в условиях шума и вибрации.
Радиационное загрязнение – превышение природного радиоактивного уровня среды. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и с санитарными правилами № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

На территории источники радиационного излучения отсутствуют. Значение удельной эффективной активности  намного ниже допустимых (для материалов I класса удельная эффективная активность Аэфф.м до 370 Бк/кг) и составляет 239 Бк/кг, что позволяет отнести продуктивную толщу по радиационно-гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и промышленного строительства без ограничения. Наибольшими значениями радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов составила 213-263 Бк/кг) характеризуется юго-западная часть контрактной территории, где обнаженность гранитов наиболее лучшая. 

Выводы. При соблюдении предусмотренных проектных решений вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

5.9. Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир
Предприятие соблюдает требования стать 17 Закона РК «Об охране воспроизводстве и спользовании живортного мира».

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- не допускать расширения производственной деятельности за пределы отведенного земельного участка;

- строго соблюдать технологию ведения строительных работ и работ по производству щебня, использовать технику и оборудование с минимальным шумовым уровнем;

- запрещать перемещение автотранспорта вне проезжих мест;

- соблюдать установленные нормы и правила природопользования;

- проводить просветительскую работу экологического содержания в области бережного отношения и сохранения растительного и животного мира;

- проводить озеленение и благоустройство территории предприятия.
Выводы. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям. 
Так как количество и токсичность выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта будет ниже допустимых нормативов, а сброс в окружающую среду не предусматривается, то дополнительное отрицательное воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на растительный и животный мир исключается. Программа мониторинга за наблюдением растительного и животного мира не требуется.
5.10. Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду
Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТХОДОВ
6.1 Общие сведения

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных тех​нологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно.

Отходы должны периоди​чески  вывозиться на полигоны, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезврежива​ние специализированным предприятиям.
В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предпри​ятия - переработчики предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, в соответствии «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» №ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г.
Образующиеся отходы  будут временно храниться сроком не более 6 месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами,
обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу
причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности,
без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и
растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые
природные территории.
Отходы подлежат временному складированию в специальных контейнерах на
отведенных местах территории проведения проектных работ, с последующим вывозом
согласно договору.
Содержание в чистоте и своевременная санобработка урн, мусорных контейнеров и
площадок для размещения контейнеров, надзор за их техническим состоянием.
            Предусматривается ежедневная уборка территории от мусора с последующим поливом.
            После временного складирования и переработки все отходы вывозятся по договору в
специализированным организациям.
При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и
складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.
Перечень отходов определен в соответствии со спецификой проведения работ,
нормативными документами, действующими в РК, в соответствии с Классификатором
отходов 6 августа 2021 года No 314.
В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов:

· смешанные бытовые отходы;
· отходы сварки;
· отходы от красок и лаков.
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. По мере накопления складируются в металлический контейнер и будут вывозяится стронней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12. 
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301.

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год/12)х8 мес. (продолжительность строительства) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.
 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = (0.3 м3/год/12)*8 мес) 
[image: image19.wmf]´

 20 чел 
[image: image20.wmf]´

 0.25 т/м3 = 1,0  т/год (на период строительства). 
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества образуется при выполнении окрасочных работ. Состав отхода (%): жесть – 94÷99, краска – 5÷1. Не пожароопасна, химически неактивна. Собирается на участке с твердым (водонепроницаемым) покрытием на территории строительной площадки для временного хранения сроком не более шести месяцев, по мере накопления осуществляется передача специализированным организациям.  Эмаль, краска, лак, грунтовка - доставляется в жестяных банках, а растворители и уайт – спирит  доставляется в стеклянных банках.
Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 080112.
Норма образования отхода определяется по формуле:

[image: image21.png]N=ZM; n+IMg o4



, т/год,

где [image: image22.png]


 - масса [image: image23.png]


-го вида тары, т/год; [image: image24.png]


 - число видов тары; [image: image25.png]


 - масса краски в [image: image26.png]


-ой

таре, т/год; [image: image27.png]


 - содержание остатков краски в [image: image28.png]


-той таре в долях от [image: image29.png]


 (0.01-0.05).

Общий расход ЛКМ составляет – 0,8803 тонн.

Масса краски в одной таре  – 0,003 т.

Число тары: 0,8803 т: 0,003т = 293 шт.
N= 0.0002*293 + 0,8803*0.01 = 0,067403 т/год

Отходы сварки – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии будут сдаваться сторонней организацией по договору.  Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113.
Норма образования отхода составляет:

[image: image30.png]N=M,

[oer O



, т/год,

где [image: image31.png]


 - фактический расход электродов, т/год; [image: image32.png]


 - остаток электрода, [image: image33.png]


=0.015 от массы электрода.

N= 3,375*0.015 = 0,05 т/год

Лимит накопления отходов на период строительства объекта
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1,117403

	в том числе отходов производства
	
-
	
0,117403

	отходов потребления
	-
	1,0

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	1,0

	Отходы красок и лаков
	-
	0,067403

	Отходы сварки
	-
	0,05

	Зеркальные

	-
	-
	-


В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов:
- смешанные коммунальные отходы;

- осадок от очистных сооружений;

- ил очистных сооружений сточных вод;

- крупный мусор.
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будут вывозится с территории сторонней организацией по договору.

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Норма образования коммунальных отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 0.3 м3/год 
[image: image34.wmf]´

 10 чел 
[image: image35.wmf]´

 0.25 т/м3 = 0,75 т/год. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №200301.

     Осадок от очистных сооружений.
Осадок сгребается скребковыми механизмами в иловые приямки откуда потом откачиваются погружными песковыми насосами к сепараторам песка в здание обезвоживания. Обезвоженный песок выгружается в емкости и вывозится на договорной основе сторонними организациями на городской полигон, так как считается непригодным для использования в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Норма образования отхода будет принимается по факту. Ориентировочный объем отхода составит – 200,0 тонн.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190899.
Ил очистных сооружений сточных вод. 

Количество осадка Qmud, м3/год, выделяемого при отстаивании, определяется по формуле: 
Qmud = qw (Сen – Cex) / (100-pmud)y 104 , (37) Qmud = 580350,0 * (3000-10,0) / (100-81) * 1 / 104 = 9132,876 м3/год.

Иловый осоадок из отстойников периодически наливается на иловые площадки для подсушки в естественных условиях. При плотности высушенного осадка 1,0 т/м3, его годовое количество составит: (9132,876 * 1,0) / (1 – 0,81) = 1735,2465 тонн/год.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190816.

Крупный мусор.

После прохождения грубой очистки на механизированных решетках образуется крупный мусор, задерживаемый на решетках. Далее он собирается в контейнеры и будет вывозится сторонними организациями на договорной основе.  Норма образования отхода будет принимается по факту. Ориентировочный объем отхода составит – 10,0 тонн.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190816.

Лимит накопления отходов на период эксплуатации объекта

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1946,0145

	в том числе отходов производства
	
-
	
1945,2645

	отходов потребления
	-
	0,75

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,75

	Осадок от очистных сооружений
	-
	200,0

	Ил очистных сооружений сточных вод 
	-
	1735,2645

	Крупный мусор
	-
	10,0

	Зеркальные

	-
	-
	-


Лимит захоронения отходов на период эксплуатации объекта                   

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	-
	1946,0145
	-
	-
	1946,0145

	в том числе отходов производства
	
-
	
1945,2645
	
-
	
-
	
1945,2645

	отходов потребления
	-
	0,75
	-
	-
	0,75

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,75
	-
	-
	0,75

	Осадок от очистных сооружений
	-
	200,0
	-
	-
	200,0

	Ил очистных сооружений сточных вод 
	-
	1735,2645
	-
	-
	1735,2645

	Крупный мусор
	-
	10,0
	-
	-
	10,0

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


6.2. Управление отходами

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление отходов.
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах.

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям потвосстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Cбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Транспортирование

Вывоз всех отходов будет производиться транспортными компаниями по договорам.

Используемый автотранспорт будет иметь разрешение для перевозки отходов.

Восстановление отходов

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

- иерархии;

- близости к источнику;

- ответственности образователя отходов;

- расширенных обязательств производителей (импортеров).

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- предотвращение образования отходов;

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов;

- удаление отходов.

6.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду. 

Проектом  предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются:

· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

· организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

· ведение постоянных мониторинговых наблюдений

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосфер​ных осадков и не воздействать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воз​действие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия. 
             Рекомендации по временному хранению ТБО

 Суточное хранение ТБО должно производиться в специальных закрытых контейнерах на асфальтированных и выгороженных площадках. Рекомендуется для сбора ТБО использование несменяемых контейнеров вместимостью 0,75 м3. Конструкция контейнера должна обеспечивать свободную мойку и дезинфекцию, при этом внутренняя поверхность должна быть гладкой, предотвращающей примерзание и прилипание отходов и мусора. Металлические контейнеры в летний период необходимо промывать не реже одного раза в 10 дней. По энтомологическим показаниям проводить дезинфекцию.
Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

6.4. Общие выводы
Рассмотрев объект с точки зрения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, можно сделать вывод, что образующиеся отходы не относятся к чрезвычайно опасным. В процессе  эксплуатации будут образовываться отходы, которые допускаются к временному хранению (не более 6 месяцев) на территории объекта. Образующиеся отходы относятся к материалам твердых фракций. 
По масштабам распространения загрязнения, воздействие отходов, образующихся в период эксплуатации, на компоненты природной среды относится к местному типу загрязнения. При условии строгого выполнения принятых проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм влияние отходов на компоненты окружающей среды будет незначительным.

Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
7. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ

 МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
Степень воздействия планируемых работ на атмосферный воздух является незначительной. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с основными технологическими процессами. Вклад остальных источников незначителен. Предприятие не оказывает значительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, нормативное качество воздуха обеспечивается.

Использование водных ресурсов будет осуществляться в рамках необходимой потребности. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключается. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.
Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

На рассматриваемой территории дикие животные, гнездовья птиц и растения, занесенные в Красную книгу РК отсутствуют.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

Ввиду незначительности вклада объекта в общее состояние окружающей природной среды существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.
8. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии данных заказщика другого места размещения объекта и приобретение другого оборудования не рассматривалось.
Территория осуществления деятельности выбрана с учетом логистических
ресурсов и производственной необходимости.
Реализация деятельности не нарушит существующего экологического
равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.
Под возможным рациональным вариантом осуществления деятельности понимается вариант осуществления деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия, а именно:
- Отсутствием обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта намечаемой деятельности.

- Все этапы намечаемой деятельности, которые будут осуществлены в соответствии с проектом, соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе и в области охраны окружающей среды.

- Принятые проектные решения полностью соответствуют заданных целей и соответствуют заявленным характеристикам объекта.

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее расположение на промышленно освоенной территории: земли не являются сельскохозяйственными; растительность и животный мир практически отсутствуют, редкие и охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную книгу отсутствуют.

Разработанные материалы подтверждают полное соответствие принятых решений нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.); Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.). 
Принят оптимальный вариант место размещения объекта и технологические решения организации производственного процесса. 
Других альтернатив и вариантов для достижения целей деятельности и вариантов ее осуществления у предприятия нет.
Таким образом, принятый вариант деятельности является рациональным, поскольку полностью обеспечивается доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности. 
8.1. Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения  затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по  данному варианту 
Принятый вариант деятельности является рациональным, поскольку при его реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности. 
Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное использование, для каких либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей. 
Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается. Незначительное воздействие на окружающую среду ожидается лишь на период эксплуатации объекта. Анализ воздействий и интегральная оценка позволяют сделать вывод, что при штатном режиме намечаемая деятельность не окажет значимого негативного воздействия на социально-экономическую среду, но будет оказывать положительное воздействие на большинство ее компонентов. 
Таким образом, хозяйственная деятельность допустима и желательна, как экономически выгодная не только в местном, но также и в региональном масштабе. 
В целях обеспечения гласности и всестороннего участия общественности в решении вопросов охраны окружающей среды, проект Отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению на общественные слушания с участием представителей заинтересованных государственных органов и общественности. 
При этом в целях обеспечения права общественности на доступ к экологической информации обеспечивается доступ общественности к копии отчета о возможных воздействиях. Проект отчета о возможных воздействиях доступен для ознакомления на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа. 
Реализация проекта возможна только при получения одобрения намечаемой деятельности со стороны общественности. 
Таким образом, принятый вариант деятельности является рациональным, поскольку при его реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту. 
9. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ

ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности
Воздействие объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия –благоприятный. Проведение работ по реализации намечаемой деятельности с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Анализ воздействия хозяйственной деятельности показывает, что намечаемая деятельность положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

Экономическая деятельность предприятия окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области.
9.2. Биоразнообразие

В процессе эксплуатации объекта негативного воздействия на ландшафт территории не ожидается.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют.

В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.
9.3. Земли и почвы

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (движение автотранспорта и пр.).

План организации рельефа участка принят с учетом прилегающей территории и решен исходя из условий разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода с рельефа местности и защиты грунтов от замачивания и заболачивания.

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.
9.4. Воды

Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.
9.5. Атмосферный воздух

Технологические процессы, которые будут применяться при эксплуатации объекта окажут определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения объектов намечаемой деятельности относятся к локальному типу загрязнения.

Продолжительность воздействия выбросов от исследуемого объекта будет кратковременной в период строительства и постоянной в период эксплуатации.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
9.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем

На затрагиваемой территории все виды флоры и фауны приспособлены к значительным колебаниям температуры. Не наблюдается также изменений видового состава или деградации животных и растений. Поэтому общее экологическое состояние территории можно характеризовать, как устойчивое, а сопротивляемость к изменению климата – высокой.

Объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.
9.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия

Действующее производство является самоокупаемым и осуществляет инвестиции из собственных активов. Дополнительных инвестиций за счет бюджета административных и иных органов Республики Казахстан при осуществлении намечаемой деятельности не требуется.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.
9.8. Взаимодействие затрагиваемых компонентов

Природно-территориальный комплекс – это совокупность взаимосвязанных природных компонентов на определенной территории, который формируется в течение длительного времени под влиянием внешних и внутренних процессов. В природном комплексе происходит постоянное взаимодействие природных компонентов, все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. При изменении одного природного компонента меняется весь природный комплекс.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.
10. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И
КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И  ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ  ОБЪЕКТЫ
Согласно статьи 66, п.1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400- VI ЗРК в процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету следующие виды воздействий: 
• прямые воздействия – воздействия, которые могут быть непосредственно оказаны основными и сопутствующими видами намечаемой деятельности; 
• косвенные воздействия – воздействия на окружающую среду и здоровье населения, вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, которые могут возникнуть вследствие осуществления намечаемой деятельности; 
• кумулятивные воздействия – воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности. 
К прямым воздействиям относятся воздействия, оказываемые непосредственно во время проведения тех или иных видов работ или технологических операций. Результатом прямого воздействия является изменение компонентов окружающей среды, которое является результатом прямых причинноследственных последствий взаимодействия между окружающей средой и результатами. Прямые воздействия являются наиболее очевидными и определяются количественно расчетным путем или в системе экспертных оценок. Оценка масштабов, продолжительности и интенсивности прямого воздействия проводится по утвержденным в РК методическим указаниям.

Косвенными показателями оценки загрязнения атмосферного воздуха являются интенсивные поступления атмосферных примесей в результате сухого осаждения на почвенный покров и водные объекты, а также в результате вымывания ее атмсферными осадками. Косвенными воздействиями на растительный и животный мир являются изменения среды обитания.

Кумулятивные воздействия – воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности.

Кумулятивное воздействие представляет собой комбинированное воздействие прошлых и настоящихвидов деятельности и деятельности, которую можно обоснованно предсказать на будущее. Эти видыдеятельности могут осуществляться во времени и пространстве и могут быть аддитивными или интерактивными/синергичными (например, снижение численности популяции моллюсков, обусловленное комбинированным воздействием выбросов нефти базой и операций судов). Кумулятивные воздействия являются одной из наиболее трудных категорий воздействий для их адекватной идентификации в процессе ОВОС. При попытках идентифицировать кумулятивные воздействия важно принимать во внимание как пространственные, так и временные аспекты, а также идентифицировать другие виды деятельности, которые происходят или могут происходить на том же самом участке или в пределах той же самой территории.

Также согласно статье 66, п.5 ЭК в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету отрицательные и положительные эффекты воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Согласно вышеперечисленным критериям произведена оценка воздействия на компоненты окружающуй среды.

Реализация намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности; не приведет к ухудшению состояния особо охраняемых природных территориий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и т.п.; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду; не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемое воздействие проектируемого объекта не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как несущественное.
11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ
11.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий  в атмосферный воздух 
Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 16 апреля 2012 года № 110-п, максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. 
Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в инвентаризации, согласно методик расчета выбросов вредных веществ, на основании следующих нормативных документов: 
1. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными  производствами. Алматы. 1996 г. 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных  предприятий раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды  Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-  строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

4. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от 18.04.2008 №100-п. 

5. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра  охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-ө; 
6. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ґ;
7. Приказ Министра энергетики от 21.01.2015 года №26 Об утверждении перечня   загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы  эмиссий. 

Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 1. 
11.2. Физическое воздействие

Физическое воздействие намечаемой деятельности на компоненты природной среды не будет выходить за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам. 
11.3 Выбор операций по управлению отходами
Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (статья 319) под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. 
К операциям по управлению отходами относятся: 
1. Накопление отходов на месте их образования; 
2. Сбор отходов; 
3. Транспортировка отходов; 
4. Восстановление отходов; 
5. Удаление отходов; 
6. Вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта; 
7. Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов; 
8. Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

 Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 
Сбор отходов – деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора. 
Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления. Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований Экологического Кодекса РК. 
Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. 
К операциям по восстановлению отходов относятся: 
1) подготовка отходов к повторному использованию; 
2) переработка отходов; 
3) утилизация отходов. 
Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 
Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях или в специальных помещениях (металлических контейнерах) на специализированных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды. 
Настоящим проектом предусматривается полное соблюдение следующих мер: 
- раздельный сбор отходов; 

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для  временного хранения отходов; 

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую  территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными  нормами и правилами; 

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям  РК; 

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом  на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники  безопасности и правил охраны окружающей среды; 

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 

- подрядная организация, в процессе строительства объекта,должна нести  ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех  строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических  положений Республики Казахстан и т.д. 

Принятые проектными решениями мероприятия позволят минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах. 
                     12. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

ПО ИХ ВИДАМ
В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов:

· смешанные бытовые отходы;
· отходы сварки;
· отходы от красок и лаков.
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. По мере накопления складируются в металлический контейнер и будут вывозяится стронней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12. 
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301.

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год/12)х8 мес. (продолжительность строительства) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.
 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = (0.3 м3/год/12)*8 мес) 
[image: image36.wmf]´

 20 чел 
[image: image37.wmf]´

 0.25 т/м3 = 1,0  т/год (на период строительства). 
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества образуется при выполнении окрасочных работ. Состав отхода (%): жесть – 94÷99, краска – 5÷1. Не пожароопасна, химически неактивна. Собирается на участке с твердым (водонепроницаемым) покрытием на территории строительной площадки для временного хранения сроком не более шести месяцев, по мере накопления осуществляется передача специализированным организациям.  Эмаль, краска, лак, грунтовка - доставляется в жестяных банках, а растворители и уайт – спирит  доставляется в стеклянных банках.
Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 080112.
Норма образования отхода определяется по формуле:

[image: image38.png]N=ZM; n+IMg o4



, т/год,

где [image: image39.png]


 - масса [image: image40.png]


-го вида тары, т/год; [image: image41.png]


 - число видов тары; [image: image42.png]


 - масса краски в [image: image43.png]


-ой

таре, т/год; [image: image44.png]


 - содержание остатков краски в [image: image45.png]


-той таре в долях от [image: image46.png]


 (0.01-0.05).

Общий расход ЛКМ составляет – 0,8803 тонн.

Масса краски в одной таре  – 0,003 т.

Число тары: 0,8803 т: 0,003т = 293 шт.
N= 0.0002*293 + 0,8803*0.01 = 0,067403 т/год

Отходы сварки – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии будут сдаваться сторонней организацией по договору.  Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113.
Норма образования отхода составляет:

[image: image47.png]N=M,

[oer O



, т/год,

где [image: image48.png]


 - фактический расход электродов, т/год; [image: image49.png]


 - остаток электрода, [image: image50.png]


=0.015 от массы электрода.

N= 3,375*0.015 = 0,05 т/год

Лимит накопления отходов на период строительства объекта

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1,117403

	в том числе отходов производства
	
-
	
0,117403

	отходов потребления
	-
	1,0

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	1,0

	Отходы красок и лаков
	-
	0,067403

	Отходы сварки
	-
	0,05

	Зеркальные

	-
	-
	-


В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов:
- смешанные коммунальные отходы;

- осадок от очистных сооружений;

- ил очистных сооружений сточных вод;

- крупный мусор.
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будут вывозится с территории сторонней организацией по договору.

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Норма образования коммунальных отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 0.3 м3/год 
[image: image51.wmf]´

 10 чел 
[image: image52.wmf]´

 0.25 т/м3 = 0,75 т/год. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №200301.

     Осадок от очистных сооружений.
Осадок сгребается скребковыми механизмами в иловые приямки откуда потом откачиваются погружными песковыми насосами к сепараторам песка в здание обезвоживания. Обезвоженный песок выгружается в емкости и вывозится на договорной основе сторонними организациями на городской полигон, так как считается непригодным для использования в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Норма образования отхода будет принимается по факту. Ориентировочный объем отхода составит – 200,0 тонн.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190899.

Ил очистных сооружений сточных вод. 

Количество осадка Qmud, м3/год, выделяемого при отстаивании, определяется по формуле: 
Qmud = qw (Сen – Cex) / (100-pmud)y 104 , (37) Qmud = 580350,0 * (3000-10,0) / (100-81) * 1 / 104 = 9132,876 м3/год.

Иловый осоадок из отстойников периодически наливается на иловые площадки для подсушки в естественных условиях. При плотности высушенного осадка 1,0 т/м3, его годовое количество составит: (9132,876 * 1,0) / (1 – 0,81) = 1735,2465 тонн/год.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190816.

Крупный мусор.

После прохождения грубой очистки на механизированных решетках образуется крупный мусор, задерживаемый на решетках. Далее он собирается в контейнеры и будет вывозится сторонними организациями на договорной основе.  Норма образования отхода будет принимается по факту. Ориентировочный объем отхода составит – 10,0 тонн.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №190816.

Лимит накопления отходов на период эксплуатации объекта

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1946,0145

	в том числе отходов производства
	
-
	
1945,2645

	отходов потребления
	-
	0,75

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,75

	Осадок от очистных сооружений
	-
	200,0

	Ил очистных сооружений сточных вод 
	-
	1735,2645

	Крупный мусор
	-
	10,0

	Зеркальные

	-
	-
	-


Лимит захоронения отходов на период эксплуатации объекта                   

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	-
	1946,0145
	-
	-
	1946,0145

	в том числе отходов производства
	
-
	
1945,2645
	
-
	
-
	
1945,2645

	отходов потребления
	-
	0,75
	-
	-
	0,75

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,75
	-
	-
	0,75

	Осадок от очистных сооружений
	-
	200,0
	-
	-
	200,0

	Ил очистных сооружений сточных вод 
	-
	1735,2645
	-
	-
	1735,2645

	Крупный мусор
	-
	10,0
	-
	-
	10,0

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


13. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
Предприятие не занимается захоронением отходов.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
             14.1 Вероятность возникновения аварийных ситуаций 
Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в правильном осуществлении всех технологических операций при строительстве комплекса, что предупредит риск возникновения возможных критических ошибок. Вероятность возникновения аварийных ситуаций используется для определения следующих явлений: потенциальных событий, операций, которые могут привести к аварийной ситуации, а  также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду; 

- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут  быть причинены в случае наступления такого события. 

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. При возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно- климатическими причинами, которые не контролируются человеком. К природным факторам относятся:
 - землетрясения; 

 - ураганные ветры; 

 - повышенные атмосферные осадки. 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технически устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении работ строительству объекта связаны с автотранспортной техникой. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая. По литературным данным на ликвидацию аварий, связанных с технологическим процессом проведения работ, затрачивается много времени и средств (до 10%). Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно: 
- монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования,  требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда; 
- обучению персонала и проведению практических занятий; 

- осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности  труда, норм, правил и инструкций по охране труда; 

- обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

- повышению ответственности технического персонала. 
14.2 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных   аварийных ситуаций
Для определения и предотвращения экологического риска необходимы: 
- разработка специализированного плана аварийного реагирования по  ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии; 

- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций  на различных производственных объектах; 

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по  ограничению очага и ликвидации аварии; 

- обеспечение безопасности используемого оборудования; 

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить  своевременную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к  работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к  организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их  действий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию. Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществляют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
14.3 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера
Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и предпосылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут дисциплинарную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а организации – имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
14.4 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, являющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных пособий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц полного возмещения имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия земли. 
14.5 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и организаций. Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного производства. 
Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных занятий, учебных тревог и т. д. 
15. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ,
СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Одной из основных задач охраны окружающей среды при эксплуатации объекта является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. 
При проведении работ по эксплуатации объекта, будет принят комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду. Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности: 
- проведение работ по пылеподавлению площадке; 
- озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений. 
В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компонент природной среды. Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений. Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению. 
Из общих организационных мероприятий, позволяющих снижать воздействие на компоненты природной среды, можно выделить следующие: 
- Применение наиболее современных технологий и совершенствование  технологического цикла; 

- Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов  Республики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов Компании; 

- Наличие резервного оборудования в необходимом для соблюдения графика работ  объеме иобеспечения быстрого реагирования в случае возникновения нештатной  ситуации; 

- Все оборудование должно надлежащим образом обслуживаться и поддерживаться  в хорошем рабочем состоянии. Для этого должны постоянно находиться наготове  соответствующий запас запчастей и опытный квалифицированный персонал.
15.1 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу
При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и  работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь  природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период  строительства необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- проведение работ по пылеподавлению на строительных участках; 

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные  машины, механизмы; 

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта; 

- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических  условиях. 

- обязательное сохранение границ территорий, отведенных для строительства; 

- устранение открытого хранения и, погрузки и перевозки сыпучих материалов; 

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории; 

-  оснащение рабочих мест и стройплощадки инвентарем. 

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта не ожидается. 
15.2 Мероприятия по охране недр и подземных вод
Воздействие на геологическую среду и подземные воды являются тесно взаимоувязанными, в связи с чем комплекс мероприятий по минимизации данных воздействий корректно рассмотреть едино. Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод. 
С целью предотвращения загрязнения геологической среды и подземных вод в результате производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия: 
- недопущение разлива ГСМ; 

- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и  автотранспорта на исправность; 

- недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной  и неотрегулированной техники; 

- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных  на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием; 

- соблюдение санитарных и экологических норм. 
15.3 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на
окружающую среду
В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:
 - раздельный сбор отходов; 
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов; 
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
 - перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;
 - сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК; 
- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды; 
- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 
- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС; 
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.
Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах. 

15.4 Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду
При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер   безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в  пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по  величине воздействия как незначительное. 

Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно оценить, как допустимые. 

15.5 Мероприятия по охране почвенного покрова
В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее: 
- сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства  территории после окончания строительных работ; 

-  запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне  подъездных путей и внутрипостроечных дорог; 

- не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения  распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение  контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным  вывозом отходов в установленные места; 

-  запрещается закапывать или сжигать на участке строительства и прилегающих к  нему территориях образующийся мусор; 

- для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники  и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ  неисправную и неотрегулированную технику; 

- недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и  автотранспорта. 

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ. 
15.6 Мероприятия по охране растительного покрова
Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. 
В современном городе озеленение улиц предусматривается для создания комфортных условий для транзитного потока пешеходов, заботится о здоровье населения, а также выполняет чисто эстетические функции. 
Основными функциями зеленых насаждений являются: улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды, создание комфортных условий для жителей прилегающих к улицам районов благодаря своим пыле, ветро- и шумозащитным качествам. 
Для снижения негативных последствий проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование специальной техники. 
В процессе проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на смягчение антропогенных воздействий: 
- сохранение, восстановление естественных форм рельефа;
 - своевременное проведение технического обслуживания и ремонтных работ. 
При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду проектируемый объект оказывать не будет. 
Реализация подобных природоохранных мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от намечаемой строительной деятельности. 
Таким образом, планируемая деятельность предприятия не окажет негативного влияния на растительный мир и растительный покров рассматриваемой территории.
15.7 Мероприятия по охране животного мира
Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
• соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну; 
• соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;
 • разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники; 
• ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпрятия животных;
 • строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 
16. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО

АНАЛИЗА
Порядок проведения послепроектного анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Экологического кодекса Республики Казахстан определен приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».

Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с пп. 1. п. 4 главы 2 «Правил проведения послепроектного анализа…», послепроектный анализ проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду и в случаях, если необходимость его проведения установлена и обоснована в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду и в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду не выявлено. Так как проектируемый объект располагается на действующем производстве и в пределах существующей площадки каких-либо существенных изменений в компонентах окружающей среды и социально-экономическом положении территории воздействия не произойдет. Само воздействие проектируемых объектов оценивается, как допустимое.

В связи с тем, что настоящий проект характеризуется отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.
17. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
В настоящем проекте проведен анализ возможных воздействий намечаемой деятельности на различные компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды эксплуатации объекта.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что эксплуатация объекта не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности.

Проектом установлено, что в период реализации деятельности будут преобладать воздействия низкой значимости. Воздействия высокой значимости не выявлены. Обоснования необходимости выполнения операций, влекущих необратимые воздействия, не требуется.

Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

В сравнительном анализе потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах нет необходимости.

                   18. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ          ПО  СЛУЧАЮ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прекращение намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления не прогнозируется. Деятельность предполагается осуществлять в течении всего срока действия полигона.

Причин, которые бы препятствовали осуществлению намечаемой деятельности не выявлено, кроме как не зависящих от действий и решений, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся войны, наводнения, пожары, и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства и т.п.

19. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
При составлении Отчета о возможных воздействиях, в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду, были использованы следующие источники информации: 
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. 
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.). 
3. Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).
 4. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.). 
5. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.); 
6. Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);
 7. Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.). 
8. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». 
9. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593-II, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.). 
10. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.). 
11. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.). 
12. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (с изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.). 
13. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87); 
14. Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»; 
15. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155 «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». 
16. «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280.
17. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение №18 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 (приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221- Ө). 
18. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение №8 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө). 
19. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства». 23. ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 
20. ГОСТ 17.5.1.02 - 85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. 25. ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». 
21. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Введен на территории Республики Казахстан с 1 января 2016 года (Приложение к приказу Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 217-од) 
22. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.04.2019 г.). 
23. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г. № 169. 
24. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 

25. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».

20. ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Трудности в подготовке отчета связаны с введением нового Экологического кодекса РК, 2021 г. и многочисленных подзаконных актов. 

Требования к разработке отчета ОВОС прописаны в статье 72 Экологического кодекса РК и Инструкции по проведению экологической оценки, 2021г. 

Однако наполненность требуемых пунктов, и глубина проводимых исследований не прописаны соответствующими методическими документами. 

Поэтому составители отчета ориентировалась на международный опыт, требования предыдущего законодательства и опыт разработки аналогичных отчетов
21. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.
Проектируемый объект расположен в Акмолинской области, Буландынский район, г. Макинск. Ближайший жилой массив расположен в восточном направлении на расстоянии 1,5 км от проектируемых очистных сооружений.

Географические координаты объекта: 52°37'57.63"С, 70°22'5.02"В.
Проектом предусматривается строительство: 
1. Наружные сети водоотведения; 
2. Биологические очистные сооружения.
Отводимая площадь под очистные сооружения составляет - 31 450 м2. 
Территория не освоена. 
Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.
По генеральному плану рабочего проекта предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: 
1. Технологическое здание; 
2. Селектор; 
3. Аэротенк; 
4. Аккумулирующий резервуар; 
5. Блок механической очистки привозных стоков; 
6. Приемная камера привозных стоков; 
7. Насоссная станция очищенных стоков; 
8. Иловая площадка; 
9. Аварийный пруд; 
10. Насосная станция подачи стоков и иловой воды; 
11. Административно-бытовой корпус; 
12. Котельная;

13. ТП. 
Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.
Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области".
Адрес инициатора: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая,87.
Краткое описание намечаемой деятельности.
Проектом предусмотрено строительство на выделенном участке новых очистных сооружений для обеспечения комплекса работ по очистке сточных вод от птицефабрики с удалением биогенных элементов, доочисткой, обеззараживанием и системой обработки осадка с целью его последующей утилизации. 

Основные технологические характеристики объекта: 

Производительность объекта – 1 590 м3/сут. 

Основные этапы обработки сточных вод:

1. Узел приема привозных и хоз-бытовых сточных вод. 

2. Узел механической очистки. Комбинированная решетка-песколовка тонкой очистки (1 шт. – 1 раб.) пропускной способностью 30 м3/ч. 

3. КНС механически очищенных сточных вод. 

4. Этап усреднения механически очищенных и производственных сточных вод. 

5. Аварийные пруды. 

6. Узел биологической очистки. 

6.1. Реагентное хозяйство для работы биологической очистки с дозированием раствора ортофосфорной кислоты и корректировки рН щелочью. 

6.2. Один блок аэротенков производительностью 795 м3/сутки каждый. Всего предусмотрено проектирование 2-х аэротенков. 

6.3. Этап вторичного отстаивания. Четыре вторичных вертикальных отстойника, квадратных в плане, 6х6 м. 

6.4. Аккумулирующий резервуар для равномерной подачи сточных вод на узел доочистки. 

7. Узел доочистки сточных вод на самопромывных песчаных фильтрах 2 шт. (2 раб.). 

8. Узел УФ-обеззараживания сточных вод. 

9. Сбросная КНС. 

10. Узел механического обезвоживания осадка в составе с гравитационным илоуплотнителем (1 шт. – 1 раб.) с полезным объемом V=37 м3, декантерной центрифугой (1 раб.) и дополнительное оборудование. 

11. Узел подготовки технической воды на нужды ОСК. 

12. Аварийные иловые площадки.

13. Котельная на сжиженном газе;

14. Здание АБК и Технологическое здание.
Работы по постутилизации не требуются.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты.

Воздействие объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.
При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. Воздействие носит допустимый характер.

Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов на рассматриваемой территории отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
На территории площадки на период строительства объекта имеется 6 неорганизованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 16 загрязняющих веществ: железо оксид, марганец и его соединения, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фтоииды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон, уайт-спирит, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства  составит - 0.7200295 т/г.
На территории площадки на период эксплуатации объекта имеется 1 неорганизованный источник выброса и 1 организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 4 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, смесь природных меркаптанов.
Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составит - 0.62721564 т/г.

Проектом предусмотрено сброс сточных вод в реку Кайракты после очистки. Река Кайракты не является местом для купания.

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Кайракты установлено по следующим веществам: ХПК, БПКполн, Взвешенные вещества, Азот аммонийный, Фосфаты, Хлориды, жиры и масла, сульфаты, нитраты, нитриты. 

Вещества 1-го класса опасности в составе сточных вод нет. Веществ, обладающих эффектом суммации при поступлении в водоем в сточных водах нет.

Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, жесткость, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах нормативы ПДС не рассчитываются.

Нормативный сброс загрязняющих веществ составит:  63510,575 г/час,  556,352525 т/год.
На период строительных работ будут образовыватся отходы в объме - 1,117403 тонн.
На период эксплуатации объекта будут образовыватся отходы в объеме – 1946,0145 тонн.
Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
В целом, эксплуатация объекта не относятся к категории опасных экологических видов деятельности. Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.
Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

-  организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при строительстве объекта, а также при его эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.
Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.
Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при эксплуатации объекта не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.
Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: разбор и вывоз в разрешенные места оборудования.
Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов https://ecogosfond.kz/; https://www.kazhydromet.kz/ru/; https://stat.gov.kz/; https://adilet.zan.kz/rus; https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zerendy?lang=ru; https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upr?lang=ru;  https://ecoportal.kz/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1                                                                                         
Расчет валовых выбросов на период строительства
Источник загрязнения: 6001, Экскаватор

Источник выделения: 6001 01, Разработка грунта 1 группы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 40

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.7 · 40 · 106 / 3600 = 0.0661

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 53

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.7 · 40 · 53 = 0.0089

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0661
	0.0089


Источник загрязнения: 6002, Бульдозер

Источник выделения: 6002 02, Разработка грунта 2 группы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 40

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 10

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 10 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0354

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 428

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 40 · 0.5 · 428 = 0.0514

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0354

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0514

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0354
	0.0514


Источник загрязнения: 6003, Экскаватор

Источник выделения: 6003 03, Разработка грунта 2 группы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 40

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.7 · 40 · 106 / 3600 = 0.0661

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 679

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.7 · 40 · 679 = 0.114

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0661
	0.114


Источник загрязнения: 6004, Бульдозер

Источник выделения: 6004 04, Засыпка траншеи и котлованов

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 40

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 10

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 10 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0354

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 416

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 40 · 0.5 · 416 = 0.0499

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0354

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0499

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0354
	0.0499


Источник загрязнения: 6005, Пылящая поверхность

Источник выделения: 6005 05, Щебень

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 8

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 20

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.0459

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 5

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 20 · 0.6 · 5 = 0.000778

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0459

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000778

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 2.7

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 2.7

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 2.7 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.02066

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 2.7 · 0.6 · 1 = 0.0000175

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.02066

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0000175

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 15

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 5 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.017

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 15 · 0.6 · 3 = 0.0001296
Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.017
Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0001296

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 60

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 6

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.4 · 1.5 · 106 · 0.6 / 1200 = 0.00408

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.4 · 6 · 0.6 · 2 = 0.00002765

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.00408

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.00002765

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0459
	0.00173075


Источник загрязнения: 6006, Сварочный шов

Источник выделения: 6006 06, Сварочный аппарат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед., ( = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 3300
Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1
Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 15.73
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 15.73 · 3300 / 106 · (1-0) = 0.0519

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 15.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1.66
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1.66 · 3300 / 106 · (1-0) = 0.00548

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1.66 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000461

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 0.41
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.41 · 3300 / 106 · (1-0) = 0.001353

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.41 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 75
Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1
Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 10.69
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 10.69 · 75 / 106 · (1-0) = 0.000802

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 10.69 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 0.92
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.92 · 75 / 106 · (1-0) = 0.000069

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.92 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0002556

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1.4
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1.4 · 75 / 106 · (1-0) = 0.000105

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 3.3
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 3.3 · 75 / 106 · (1-0) = 0.0002475

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 3.3 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000917

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 0.75
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.75 · 75 / 106 · (1-0) = 0.0000563

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.75 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0002083

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1.5
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед., ( = 0
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.8 · 1.5 · 75 / 106 · (1-0) = 0.00009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.8 · 1.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.13 · 1.5 · 75 / 106 · (1-0) = 0.00001463

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.13 · 1.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0000542

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 13.3
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 13.3 · 75 / 106 · (1-0) = 0.000997

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 13.3 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 116
Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1
-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 15
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед., ( = 0
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.8 · 15 · 116 / 106 · (1-0) = 0.001392

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.8 · 15 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.003333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.13 · 15 · 116 / 106 · (1-0) = 0.000226

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.13 · 15 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 30.141
Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1
Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 38
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 35
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 35 · 30.141 / 106 · (1-0) = 0.001055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 35 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1.48
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1.48 · 30.141 / 106 · (1-0) = 0.0000446

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1.48 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000411

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 0.16
Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.16 · 30.141 / 106 · (1-0) = 0.00000482

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.16 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00004444

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.00972
	0.053757

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000461
	0.0055936

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003333
	0.001482

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000542
	0.00024063

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.003694
	0.000997

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0002083
	0.0000563

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.000917
	0.0002475

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000389
	0.00146282


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 07, Грунтовка ГФ-021

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0777
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0777 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.034965

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0625
	0.034965


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 08, Эмаль КО-174

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0124
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль КО-811

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 64.5
Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0124 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0015996

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01791666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0124 · 64.5 · 50 · 100 · 10-6 = 0.003999

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 64.5 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04479166667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0124 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0015996

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01791666667

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0124 · 64.5 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0007998

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 64.5 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00895833333

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0621
	Метилбензол (349)
	0.01791666667
	0.0015996

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.01791666667
	0.0015996

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00895833333
	0.0007998

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.04479166667
	0.003999


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 09, Эмаль ХС-759

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.167
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-759

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 69
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.58

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.167 · 69 · 27.58 · 100 · 10-6 = 0.031780434

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 69 · 27.58 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02643083333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.167 · 69 · 11.96 · 100 · 10-6 = 0.013781508

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 69 · 11.96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01146166667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46.06

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.167 · 69 · 46.06 · 100 · 10-6 = 0.053074938

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 69 · 46.06 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04414083333

Примесь: 1411 Циклогексанон (654)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.167 · 69 · 14.4 · 100 · 10-6 = 0.01659312

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 69 · 14.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0138

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0621
	Метилбензол (349)
	0.04414083333
	0.053074938

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01146166667
	0.013781508

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.02643083333
	0.031780434

	1411
	Циклогексанон (654)
	0.0138
	0.01659312


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 10, Эмаль ПФ-115

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.06232
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.06232 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.014022

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.06232 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.014022

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.03125
	0.014022

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03125
	0.014022


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 11, Лак БТ-123

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.10423
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.10423 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.0376916526

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.050225

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.10423 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.0279732474

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.037275

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.050225
	0.0376916526

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.037275
	0.0279732474


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 12, Растворитель Уайт-спирит

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.10366
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.10366 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.10366

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.13888888889

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.13888888889
	0.10366


Источник загрязнения: 6007, Грунтованная и окрашенная поверхность

Источник выделения: 6007 13, Растворитель Р-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0747
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0747 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.019422

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03611111111

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0747 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.008964

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0747 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.046314

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08611111111

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0621
	Метилбензол (349)
	0.08611111111
	0.046314

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01666666667
	0.008964

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.03611111111
	0.019422


Расчет валовых выбросов на период эксплуатации
Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба

Источник выделения:01,02, Котел Vitoplex 100

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ сжиженный (напр. СПБТ и др.)
Расход топлива, т/год, BT = 25

Расход топлива, г/с, BG = 1.33

Марка топлива, M = Сжиженный газ СПБТ по ГОСТ 20448-90

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9054

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9054 · 0.004187 = 37.91

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 400

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 400

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0867

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0867 · (400 / 400)0.25 = 0.0867

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 25 · 37.91 · 0.0867 · (1-0) = 0.0822

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.33 · 37.91 · 0.0867 · (1-0) = 0.00437

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0822 = 0.06576

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00437 = 0.003496

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0822 = 0.010686

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00437 = 0.0005681

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 37.91 = 9.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 25 · 9.48 · (1-0 / 100) = 0.237

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.33 · 9.48 · (1-0 / 100) = 0.0126084

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003496
	0.06576

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0005681
	0.010686

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0126084
	0.237


           Источник загрязнения N 6001,Сальниковое уплотнение

                 Источник выделения N 003,Слив из автоцистерн

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Газовая смесь , KGN = Пропан + Бутан

Операция: , VOP = Слив цистерн
Коэффициент истечения газа , M0 = 0.62
Кол-во одновременно сливаемых цистерн, штук , N = 1
Диаметр выхлопного отверстия, м , _D_ = 0.08
Площадь сечения выходного отверстия, м2 , F = 3.14 * (_D_ ^ 2 / 4) =
3.14 * (0.08^ 2 / 4) = 0.005
Напор, под которым газ выходит из отверстия, м.вод.ст. , H = 173
Время истечения газа из отверстия, сек , T = 200 Общее кол-во слитых цистерн за год, штук , N0 = 200 Плотность углеводорода, кг/м3 , PL = 1,8

Примесь: 1716 Смесь природных меркаптанов

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.55) , G = M0 * PL * N * F *
√(2 * 9.8 * H)* 10-3 = 0.62 * 1,8* 1 * 0.005 * 58 * 10-3 =
0.00032364
Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.56) , _M_ = G * T * N0 * 10 ^ -6 = 0.00032364 * 200 * 200 * 10 ^ -6 = 0.000013

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	1716
	Одорант СПМ (смесь природных
меркаптанов)
	0.000013
	0.00032364


                                                                                                                                            Приложение 2
[image: image53.png][ Cnpasxa HMY Hosas.pdf

(@ ®aiin | D/BNAAVMUP/PABOTBI%202024/Cripaeka%20HMY%20Hoeas. pdf

7 Hapucosars

a

1 w2 | )

RALAKCTAH PEC
wroMET,
KAVFI

KYKMITMIATES PECIY BT THI

FOCYIAPCTRE
A HIPABE XOIANCTRE
BB ASTPOMS

03-3-04/213 )
EE0755734BAB4ECE.

23.01.2024

HIl Usanenko A.A.

PITI «Kasrnapomers pacesorpen Bame mcnmo or 22.01.2024r. Ne 1,
coobmaet caeayionee.

Eseanesnuiii  Giorterens  cocrosmms  Bosyaymmoro  Gacceiima  (HMY)
pamvemacres  ma  opmumummon  caire  PITL  «Kawrmapomers
(www.kazhydromet.kz) o eneaytoms nyskran Pecnybamn Kasaxcran

1. 1. Actana
2. 1. Anvarst
3. 1. Wsivkent
4. r. banxam
5. r. Tapas
6
2
8

r. Keaxasran

r. Kaparaiza

r. Kocranait

9. 1. Putep

10. r.Ietponasosck
11. 1. Tasnonap

12. T Atsipay

13. 1. Cenel
14, r.Tesupray

15. 1 AkTay

16. . Vpatsex

17. r.Yers-Kaveroropex
18. rKpmspuiopaa

19. r.Axtobe

20. r. Tanapixopran

21. r. Koxmeray

7B

VamennTs ¢ nomousio Acrobat





Приложение 3
[image: image54.jpg]



[image: image55.jpg]Homep J]mlex'-BIdeV 015619-~

Dunaser, xilée}:cra‘snmﬁ’ﬁcm'a

2 = nmz;emmnmmmmpmm -
PIIWIBAHEHKO AHATéJmn AHATOJIBEBIY T. KOKIIETAY v
~ACY-15 42 = 5

Hpomso;zcme}ma;r Gasa

mmswmne

- Opran, BhLIABIIH rrppmo:xem 3 J;tm:(enann

mmorwmmumﬁpm BraBIeTo

nvmwme _‘a!mx
-PyRoBozm"rm (ynomomqqenuoe mmo) __UB. YpMauuna

\kaummx " nm«numpymmmw {yno:
> = « ~ oprana, mu‘usro pmoRee

‘ Ila'ra BB upn.nomenm K JTHUCH3HT ¢11 »’*“Pe"”
Hol}{@p npmomeﬂm-x'muemm

Topon . Acrama -





Приложение 4
[image: image56.png]O B MucmocKasmapomernop.Kai X =+ = o X

G @ %aiin | D/BNALVIMIP/PAEOTI%202024/POOC%20CTpomTensCrao%2060C%20r %20MakuHck/ Mncsmo%20c%20Kazrapomer%20m0%20p %20KalipikTei%2001%2022.10.2024%20rpdf - Q. 77 | ¥

Y v ¥ Hapucosas v & | A | a& - 4+ 1 w1 | ) Qe B |V & | Wavenuts c nomoutsio Acrobat
N
03/835
9BC31DE29A3242C4
22.10.2024
Jupexropy
HUIl Uanenko A.A.
Ha Bawe ucx. Iucemo Ne 70 om 21.10.202-

@umaan PTTI «Kasruapomer» no AKMOIHHCKO# o6macti coobuaet, 4to B
CBA3M C OTCYTCTBUEM B Mianc nabmozcmmii pexn KaiipakTsi, AkMommcxoit
o6nacti, Bynamubiickoro paiiona, r.MakmHCKa, He HMEET BOIMOKHOCTH B
MPEIOCTABICHIH HH(OPMALIH.

Jlupextop ®uinaia B.P. Makakanosa
Hstarea, ST - YITTHIK KSOABIPYILIE OPTATHK (GOST), MAKAKAHOBA BAXBIT, tias
MGHACTepCTRA SKaBOTMO 3 ApUPOAHAI pecypoon Pecnyakx Kasaxcras 1o ALMOTIICKoH ORI,
BINI20841016509
Hen T tevayiona
Ter 8716272 1725
hips:seddoc kazhydromec a/IRXQ
ek PN Kk Tekcepy i hips:/sed Kazhydrometkafvriy Meken-alla ori, sakerTi ROAAPL -

TP, IEITDOI K KYKATTHI KOUWIDMECiH TeKCeDy Y Kbicka ciremere otin eviece OR K01

20:

02.11.2024




Приложение 5
[image: image57.png]o

@ B Bosa MmO 3«s 2024 sogooteen: X

G | © oain |

7 Hapucosars v Q

A

4=

ab

MOOALGE

ool

B2 ——
e Eco DT
O e S
e, o e 04

EXPERT

K2726010191 000015 420
Ton: 872124256 17
nfogecoespertix

12726010 191000015 428
Ten: 8721242 5617
nfoGecomportix

 Arrecrat akpeayraunm Ne KZT.10.0716 o7 11052020

MPOTOKO/ UCMBITAHUI Ne 594
«15» OKTAGpA 2024 T.

Beero nmcros 2, nucr 1

aaz o717.09.2024r.
Hanenosare npos 802
Konwiecrso npos. 3

3ansuTens 06pasuos npoayiLyM TOO «Ecologic Lab» ana TOO «Makuicxan nTuuiedaGpian

fiara ot60pa 1p06 17.09.2024 . C

Liara nocrynnerins 06pasyos. 17.00.2024 . g

PerucrpauoNH HoNep Nes71

[ara nposeenws ucnwTanii 17.09-15.10.2024 .

Bunanannza TUTpHMeTpU-eckH, creKTpodoTOMeTPECKH,
3EKTPOMETDHUECKNH, FPABMMETPHHECKIR, GAYOPECUEHTHBIH,

BuawcnsTawnih Turwessecine

Yenosun nposeaen ucbiTaHHi T=19-20C Bnamrocts 52.62%

‘Tabnuup! pesynsTaTos ananusa

©-ATHu/337.8.03-

X

Ne poGi 3aKazumka 1
NaGoparopuii Homep 1149
No | Hammenopanne obverra TOO «Mawvckan nnicbapniay R eacoon
T.4.1 Peka Kalfpaxre, 500 sbie or
| Touka o16opa e onpepenenn
| Eutue Conepmarie
Onpegennenvie vounosenTs! ofien S . 1
1 B 0/ A’ 215 CTPK MCO 5815-2-2010
2 | Temneparypa (npn otoope) i3 195 CT PK 3060-2017
3 pH E enpH 80 rOCT26449.1-8504 |
4 Ao ammoninGIR /o 075 TOCT 33045-2014
|EES XMK mrO/am3 36, K2.07.00.01689-2018
6 Furpirl /A 0,083 TOCT 33045-2014
7 Xnopnget 7T 706 TOCT 26449185 1.9
8 Cynsiparor /e 380 TOCT 31940-2012 i
9 Hurpars: /o 073 TOCT 33045-2014
10 | Gocarer 77 0,065 TOCT 18309-2014
1 Basewennvle sewecrsa | r/an’ 616 [ rocT 26449.1-85 n.2 I
BT Hopon i/aw® 140 T PK 2012:2010

:/BNAAVNMUP/PABOTBI%202024/PO0OC%20CTponTenscreo%2060C%20r.%20MakutHck/Boaa%20MMd%203%20ke%202024%2080a00TBe AcHwMe.pdf

Qe

&

7B

VamennTs ¢ nomousio Acrobat

20:56

02.11.2024

»





[image: image58.png]- a X
2 O B somaM103ke202sop00men X +
% N o
C (D ®aitn | D/BNAIVMUP/PABOTHI%202024/POOC%20CrpomTenscreo%2060C%20r.%20MakuHck/Boaa%20Mb%203%20ke%202024%20e0a00Tee aeHMe. pdf 7= [/]
- 0 Q| @ B | & 8 | Uamenurs c nomowsto Acrobat
v Hapucosate v & | A | a& s 2 w2 | )
-4 V' Hap ‘ i "
£ [ Nenpobuisarasama | 7
E NlaGoparopwuiii Homep —_ 1150
~ || Ne [Hammenosanve obverra 700 aMawmoran nruiedaGpman HiL v meron
2 ‘ n/n Toura ot6opa T.t.1 Pexa Kalfpakt, Bonootaeenve onpegenenun
\! [ Copepmatine e
U Onpesensenbie KoMROHEHT! s el i
| BMKuan_ w0/’ 247 CTPKUCOS815-22010 |
2 | Temneparypa (npu otoope) c 195 CT PK 30602017 ]
T oH S eapH P [T 79 | TOCT 26449 1-85 0.4
[ ASoT ammonmiHSI- r/a’ 0,88 TOCT 330452014
5 XMK Mro/am3 36,5 K2.07.00.01689-2018
\ 6 HutpuTe! mr/am’ 0,13 TOCT 33045-2014
it 7 Xnopuaer T wilaw 672 TOCT 26449.1-85 9
It 8 Cynodarst mr/am’ 461 rOCT 31940-2012
9 Hurpars r/am 0,67 TOCT 33045-2014
10 Sochars | wr/aw’_ 0,068 TOCT18305-2014
- [11 ] Bssewennvie sewecrea /A’ 592 [TocTasa9.1 85 n2
12 Honpor | /gt 2,00 | CT PK 20122010
T e npobe saKaswnka 3
NlabopatopHelii Homep 1151
No | Havmenosanme o6uexra TWO(‘J:Mz!:w;::::vmusfﬂwﬁn::; e s
| 1.1 Pexa Kafipare, 500m o
/n Touka ot6opa s onpegenenn
Onpegermeme ontoneir | R | Conepre
| BMlKoom wrO/am® | 231 CTPKUCO5815-2.2010
2 Temneparypa (npu ot6ope) | € 19,5 CT PK 3060-2017
3 pH oot 79 [ TOCT26449.1-85 14
4 | A30T aMMOHMiiHbI mr/am® 0,74 rOCT 33045-2014
[ XK i i/ 3 356 K2.07.00.01689-2018
E e Hurpurs /e’ 0,093 TOCT 33045-2014
|2 Xnopuger /o 672 TOCT 26449.1-85 n.9
B Cynubars, ar/am? 538 TOCT 319402012
9 Humparss i/ 065 TOCT 33045-2014
10 | Docdatel mr/pm’ 0,065 TOCT 18309-2014.
11 B3sewennble Bewectsa /g 58,4 TOCT 26449.1-85 n.2 [
12 Hupsi mr/am® 420 CT PK 2012-2010 il

TIPOTOK PACTBOCTPaNAEIEA TONSKO Ha OGPASLS, TORSEPIHY e HembTav 1

W0, 33m. asansniia MlL
[ man.

Venonmrenn

20:56
02.11.2024




Приложение 6


[image: image59]
План мероприятий по охране окружающей среды 

на 2025-2034 гг.

Наименование предприятия: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»

Наименование объекта: Очистные сооружения для Птицефабрики
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года

(2025 г.)
	на конец 2 года

(2026 г.)
	на конец 3 года

(2027 г.)
	на конец 4 года

(2028 г.)
	на конец 5 года

(2029 г.)
	на конец 6 года

(2030г.)
	на конец 7 года

(2031г.)
	на конец 8 года

(2032г.)
	на конец 9 года

(2033г.)
	на конец 10 года

(2034 г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
Охрана атмосферного воздуха

	1.
	Пылеподавление склада грунта в летний период года
	-
	-
	Приложение 4

 к Экологическому кодексу Республики Казахстан 

от 2 января 2021 года №400 -VI
	
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025 г
	100,0
	-

	2
	Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. 


	граница СЗЗ


	Отбор проб воздуха с 4-х сторон

1 раз в год

3 квартал
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	ежегодно
	100,0
	-

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	1
	Проведение лабораторных измерений
	Река Кайрыкты
	1 раз в квартал
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	ежегодно
	600,0
	-

	2
	Ремонт существующих очистных сооружений предусматривающий работы по замене отдельных деталей и элементов оборудования и устройств, устранения

повреждений исправностей и дефектов
	Очистные сооружения 
	
	Улучшение показателей сброса загрязняющих веществ
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2026-2034 гг
	600,0
	       -

	3
	Расчистка русла и ложа водоема р. Кайрыкты в место сброса
	Река Кайрыкты
	
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2025-2034 гг
	800,0
	-

	3
	Установка оборудования системы учета сброса очищенной воды
	
	
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2028 гг
	Согласно плана финансирования Акмолинской области
	-

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	4. Охрана земельных ресурсов

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	5. Охрана и рациональное использование недр

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	6. Охрана флоры и фауны

	6.1
	Озеленение санитарно-защитной зоны
	Санитарно-защитная зона
	Посадка древесно -кустарниковых насаждений 
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	10 шт.
	10 шт.
	10 шт.
	10 шт 
	10 шт.
	10 шт
	10 шт
	10 шт
	10 шт
	10 шт
	ежегодно
	80,0
	Улучшение качества атмосферного воздуха 

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1
	Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия
	Территория предприятия

	Субботники 
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-


	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	ежегодно
	10,0
	Снижение загрязнения почв

	7.2
	Заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов на полигон – отходы производства и потребления
	Рабочий персонал предприятия 
	Смешанные коммунальные отходы – 11,25 т/год
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-


	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	ежегодно
	15,0
	-

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	11.1
	Изучение Экологических законодательств от источника ИПС НПА РК «Әділет»
	Ответственный исполнитель по охране окружающей среде
	Экологические законодательство РК
	Приложение 4

к ЭК РК от

02.01.2021 г
	-
	-


	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	ежегодно
	-
	-

	Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды на период 2024-2027гг. представлены в Приложении к

Настоящему плану мероприятий
	


План мероприятий по управлению отходами
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель результата)
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Ориентировочная стоимость
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель Программы: постепенное сокращение объема образуемых отходов

	Задача 1: Надлежащая утилизация отходов производства и потребления. 

Обеспечение экологической безопасности  при захоронении отходов

	1
	Сбор, транспортировка и утилизация отходов производства и потребления 
	Качественный показатель: Выполнение законодательных требований/ 100% 

Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды. 

Передача отходов в специализированные компании на утилизацию. 

Уменьшение объема накопления отходов. 

Количественный показатель: 

Отходы, подлежащие дальнейшей передаче, будут переданы на утилизацию/ 100%. 
	Предотвращение загрязнения земель 
	2025 – 2034 гг.
	Руководитель

предприятия
	2025 - 2034 гг. – 

50 000,0 тенге 
	Собственные средства

	Задача 2: Оптимизация существующей системы управления отходами

	3
	Оптимизация системы учёта и контроля образования, движения отходов на всех этапах жизненного цикла 


	Улучшение контроля реализации программы/ 100 %

Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами/ 100 %
	Отчёт по опасным отходам; 

Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и утилизацию отходов
	2025- 2034гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	4
	Сортировка отходов по физико-химическим свойствам.

Несовместимых отходов приводит к дополнительной переработке, а также общему удорожанию проводимых мероприятий, потребуется проведение лабораторных анализов
	Упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления,  экономия ресурсов, удешевление мероприятий по утилизации отходов/ 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2025 – 2034 гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	Задача 3: Минимизация образования отходов производства  и потребления

	5
	Использование малоотходных или безотходных технологий 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2025 – 2034 гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	6
	Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими и другими вредными веществами 
	Уменьшение объема накопления отходов/ 100 %
	Охрана земельных ресурсов 
	2025 – 2034 гг.
	Руководитель

предприятия


	Не требуется
	Собственные средства


[image: image60.jpg]



	ИП Иваненко А.А.
	167



_1675596861.unknown

_1675596862.unknown

