КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель работы - Изменение вносится в связи с изменением параметров котлов, установленных в котельной.

#### Климатическая характеристика района

Климат района резко континентальный. Особенности климата района определяются широтностью и наличием орографических элементов на его поверхности.

Совокупность климатообразующих факторов обуславливает преобладание жаркой сухой погоды с резкими сезонными и суточными колебаниями температур воздуха. Лето жаркое, зима умеренно холодная, мягкая. Весной и летом отмечаются ливневые дожди.

В соответствии с СП РК 2.04-01-2017 район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В;

Снеговой район - II;

Снеговая нагрузка -1,2 кПа, чрезвычайная снеговая нагрузка -2,1кПа, согласно НП к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011, Часть 1-3 (НП. 3 Приложение);

Ветровой район скоростных напоров – II; базовая скорость ветра 25 м/с, давление ветра – 0,39кПа, согласно НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011. Часть 1-4 (НП. 4 Приложение)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – (- 26,9o С)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – (- 23,4o С)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – (-23,3oС)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – ( -20,1oС)

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль) – 30,0o С

Абсолютная минимальная температура воздуха – (- 37,7o С)

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода – 43,4°С

Район расположен в зоне с сейсмической опасностью (согласно СП РК 2.03- 30-2017 Байсерке) – 8-9 баллов по картам сейсмического зонирования ОСЗ-2475 и

ОСЗ-22475.

Пиковые ускорения (в долях g) для скальных грунтов: ОСЗ-1475 -

(agR(475)) - 0,31; И ОСЗ-12475 - (agR(2475)) - 0,54;

Тип грунтовых условий площадки строительства – III (третий), (согласно т.6,1

СП РК 2.03-30-2017).

Расчетное ускорение аg – 0,487 (согласно приложению Е СП РК 2.03-30- 2017).

Вертикальное расчетное ускорение аgv -0,438

Расчетная сейсмичность площадки строительства – 9(девять) баллов (согласно т.6.2 СП РК 2.03-30-2017).

Участок строительства потенциально не подтопляемый.

Рельеф местности ровный с небольшим уклоном на северо-восток. На участке отсутствуют строения и зеленые насаждения подпадающие под снос.

Отвод поверхностных вод запроектирован открытой системой с приданием уклонов, обеспечивающих сток воды в пониженные места рельефа, в зеленую зону.

| Климатические данные АМС Илийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Год |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь), °С |  |  |  |  | -16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль), °С |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднегодовая скорость ветра, м/с |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю |  | ЮЗ |  | З | СЗ |  | Штиль |  |
|  | Повторяемость, % | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 |  | 27 |  | 15 | 11 |  | 2 |  |

При общей благоприятности климатических условий предгорная зона Заилийского Алатау характеризуется исключительно слабыми ресурсами самоочищения атмосферы. Основной причиной глубокого безветрия в предгорной зоне является влияние горного хребта, создающего сопротивление перемещению трансконтинентальных воздушных масс с севера.

Проблема смога над городом стоит очень остро.  Из-за котловинного расположения и плотной застройки воздух не продувается.  Количество зеленых насаждений в городе с каждым годом уменьшается, по причине старения растений. А количество автотранспорта - увеличивается. На него приходится более 80 % загрязнения воздуха в городе.  Ежегодно эти автомашины выделяют в воздух города около 250—260 тысяч тонн вредных отходов. Таким образом, на каждого жителя города приходится более 200 кг вредных веществ.

Информация по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе расположения объекта нет.

Рельеф производственной базы спокойный с незначительным уклоном на север.

Природные условия Алматы и Алматинской области включают 5 климатических зон – от пустынь до вечных снегов. Климат резко континентальный, средняя температура января в равнинной части - 15 С, в предгорьях – 6-8 С; июля – +16 С и +24+25 С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах – до 300 мм, в предгорьях и горах – от 500-700 до 1000 мм в год.

Алматы и Алматинская область расположены между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш – на северо-западе и река Или – на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.

Всю северную половину занимает слабонаклонённая к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300-500 м), пересечённая сухими руслами - баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть - район высокой сейсмичности.

Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (января -9°С, -10°С), жаркое лето (июль около 24°С). Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной полосе климат мягче, осадков до 500-600 мм. В горах ярко выражена вертикальная поясность; количество осадков достигает 700-1000 мм в год. Вегетационный период в предгорьях и на равнине 205-225 дней.

Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь - Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).

Почвенно-растительный покров очень разнообразен. В равнинной части - полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с зарослями саксаула; весной характерны эфемеры и эфемероиды на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном побережье Балхаша, в дельте и долине Или - заросли тростника, луговая и галофитная растительность, отчасти тугайные леса из ивы и кустарников на аллювиально-луговых почвах и солончаках.

В горах высотой 600 м полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах;

на высоте 800-1700 м луга на чернозёмовидных горных почвах и лиственные леса паркового типа;

на высоте 1500-1700 м - пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами (тянь-шаньская ель, пихта, арча) на горнолуговых почвах;

выше 2800 м - низкотравные альпийские луга и кустарники на горнотундровых почвах.

В пустынях много грызунов: песчанки, полёвки, заяц-толай; копытные: антилопа джейран, косуля; хищники: волк, лисица, барсук. В дельте Или — кабан, здесь же акклиматизирована ондатра. Характерны из пресмыкающихся змеи, черепахи, ящерицы, из беспозвоночных: фаланги, паук-каракурт. В горах встречаются снежный барс, рысь. В озере Балхаш и реке или водятся сазан, маринка, окунь, шип, лещ и др.

В районе расположения строительства редких животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, не установлено.

Грунтовое основание площадки, в естественном залеганиии, представлено маломощным слоем четвертичных связаных суглинков проявляющие просадочные свойства только от дополнительных нагрузок, суглинистые отложения подстилаются не связными галечниково-гравийными грунтами с песчаным заполнителем. С поверхности отложеня повсеместно перекрыты насыпным грунтом, площадь распространения грунтов техногенного характера была определена в габаритах сужествующих скважин. Распространение отложений и образований в плане и профиле отражено в грунтовой части продрольных профилей. В связи со значительной неоднородностью и непредсказуемостью насыпные грунты в качестве основания зданий и сооружений использовать не рекомендуется.

Атмосферный воздух

# В период эксплуатации будет 17 организованных и 2 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ:

# •	аммиачный компрессорный цех (источник 0001);

# •	газовая котельная (источники 0002-0006);

# •	выпечка вафель (источники 0007-0010);

# •	мукопросеиватель и лаборатория физико-химическая (источник 0011);

# •	отделение централизованной мойки (источник 0012, 0016);

# •	прачечная (источник 0013);

# •	участок ремонта и обслуживания автотранспорта предприятия АТП (источник 0014);

# •	ремонтный цех в производственном корпусе № 1 (источник 0015);

# •	помещение подготовки сухих веществ в производственном корпусе № 1 (источник 0017);

# •	парковка легковых автомобилей (источник 6001);

# •	парковка автобусов (источник 6002).

В данном проекте нормативов эмиссий рассматриваются работы на период строительства котельной для завода по производству мороженного расположенного в Илийском районе Алматинской области) и на период эксплуатации работы котельной для отопления и пароснабжения.

На время строительно-монтажных работ находится 1 неорганизованный источник загрязнения, (без учета выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта) в выбросах предприятия содержится 20 ингредиентов загрязняющих веществ и валовый выброс составит 1,36154647 т/год.

При строительства в атмосферный воздух выделяются (без учета выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта): -  оксид железа (0123), марганец и его соединения (0143), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), оксид углерода (0337), фтористый водород (0342), оксид хрома (0203), ацетон (1401), бутилацетат (1210), толуол (0621), ксилол (0616), уайт – спирит (2752), бенз(а)пирен (0703), взвешенные частицы (2902), пыль древесная (2936), алканы (2754), пыль неорганическая (2908),  винилхлорид (0827).

В данном проекте производится расчет и устанавливаются нормативы на период эксплуатации завода на 2026-2034 год.

В результате проведенных расчетов было выявлено, что загрязняющие атмосферный воздух вещества, образующиеся в процессе производства отводятся через 17 организованных и 2 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.  По степени воздействия на организм человека все загрязняющие вещества, присутствующие в выбросах при эксплуатации, относятся к 2, 3 и 4 классам опасности.

Всего в период эксплуатации будут выбрасываться в атмосферу с учетом передвижных источников (парковка легковых автомобилей и автобусов) 20 вредных вещества, из них 8 твердых и 12 газообразных.

В период эксплуатации в атмосферу будет выбрасываться 214,5127502 тонн в год, с учетом перспективы вредных веществ, большая часть загрязняющих веществ 3 класса опасности.

В связи с тем что, Завод по производству мороженного функционируют, и да деятельность выдано Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ77VDD00156132 от 10.12.2020 года, в 2025 году нормативы ЗВ проектом предлагается установить 16,5698 т/год. С 2026 года по 2030 год предлагается установить 135,3356 т/год, при работе трех котлов.

В 2020 году был разраюотан проект «ОВОС» на Завод по производству мороженого, расположенный в Илийском районе Алматинской области и получено положительное заключение №18-0180/20от15.12.2020 г. (положительное) по проекту «П «Завод по производству мороженого, расположенный в Илийском районе Алматинской области».  Имеется Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ77VDD00156132 от 10.12.2020 года.

Изменение вносится в связи с изменением параметров котлов, установленных в котельной.

Водные ресурсы

Пунктов питания на рассматриваемой площадке не предусматривается.

Потребности в питьевой воде на период строительных работ будут обеспечены за счет питьевой воды в бутылках. Для оценки возможного водопотребления и отведения сточных вод принято ориентировочное количество задействованного персонала.

# Хозбытовая канализация. На территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления, стоки специальным автотранспортом отправляются сторонней организации на переработку.

# Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в специальную емкость (септик) объёмом 20 м3, из которого по мере накопления откачиваются и вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором со сторонними организациями.

# Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. Отбор воды из поверхностных источников и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится.

# •	водоснабжение - от существующих сетей.

# •	канализация – предусматривается в водонепроницаемый септик, с последующим вывозом из территории специализированым автотранспортом (согласно Договора).

Отходы

# Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

# Все виды и типы образующихся отходов на предприятии в первую очередь зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций.

# Виды образуемых отходов на предприятии:

# -	Твердо-бытовые отходы (ТБО);

# -	Смет территории;

# -	Отходы жироуловителя;

# -	Отходы упаковки и тары;

# -	Пищевые отходы от столовой;

# -	Медицинские отходы;

# -	Осадок очистных сооружений;

# -	Производственные сточные воды;

# -	Ливневые сточные воды.

| № | Наименование отхода | Нормативный объем образования, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские отходы | 0,073 |
| 2 | Осадок очистных сооружений (нефтепродукты) | 0,41 |
| 3 | ТБО | 54,75 |
| 4 | Пищевые отходы | 15,987 |
| 5 | Смет с территории | 42,5 |
| 6 | Отходы жироуловителей | 20 |
| 7 | Гофрокартон и др.бумажные отходы | 10 |
| 8 | Тканевые мешки | 5 |
| 9 | Осадок очистных сооружений (взвешенные вещества) | 216,63 |

Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Срок временного складирования отходов на месте образования до 6-ти месяцев.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

•	природно-климатических условий, температуры окружающей среды;

•	низкой квалификации обслуживающего персонала;

•	нарушения трудовой и производственной дисциплины;

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов строительные работы прекращаются.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при строительно-монтажных работах, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

•	атмосферный воздух;

•	почвенно-растительные ресурсы.

Строительство

Осуществление кратковременных строительно-монтажных работ по степени экологической опасности последствий является безопасным производственным процессом, и аварийные ситуации могут быть связаны только с неисправным технологическим оборудованием и техникой, что напрямую связано с человеческим фактором.

Рабочим проектом при строительстве проектируемых сооружений предусматриваются следующие решения по технике безопасности и охране труда персонала:

Обеспечение безопасных условий труда в процессе монтажа.

В соответствии с техническими условиями и стандартами, обеспечение надежности и безопасности эксплуатации трубопроводов.

Организация безопасных условий работы во время работ для землеройных машин, подъемных механизмов, электросварочного оборудования и других механизмов.

Все работники должны пройти подготовку и инструкции по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности. Общие положения».

Рабочие, занятые в строительстве, кроме общих требований безопасности должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, касающимися каждого осуществляемого рабочего процесса.

Персонал, обслуживающий подъемные механизмы, которые находятся под контролем Министерства по чрезвычайным ситуациям, должен быть обучен и сертифицирован в присутствии представителя местных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям, для ознакомления с «правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

	Монтажное оборудование (веревки, канаты, стропы, цепи) и подъемные механизмы (цепные блоки, лебедки, краны) должны быть проверены до начала работы, а бирки и уплотнения должны быть размещены с указанием даты, когда был проведен их осмотр и с указанием допустимой нагрузки. Если нагрузка превышает нагрузку этого оборудования, то эксплуатация этого оборудования должна быть запрещена.

При производстве строительно-монтажных работ, руководителями строительных организаций должны быть обеспечены соблюдение действующих норм и правил по технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП РК 1,03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности, а также правил пожарной безопасности.

До начала строительно-монтажных работ Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. Строительная площадка оборудуется соответствующими указателями проходов, проездов, знаками и ограждениями монтажных зон, запрещающих нахождение посторонних в зоне строительства.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при строительных работах являются:

•	при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение строительных работ на площадке.

Все технологическое оборудование, средства контроля, управления и сигнализации будут эксплуатироваться в соответствии с их паспортными данными, техническими характеристиками и утвержденными инструкциями по эксплуатации.

Проектными решениями обеспечивается рациональное использование природных ресурсов и исключается возможность необратимых техногенных изменений природной среды.

Эксплуатация

Согласно рабочим правилам техники безопасности, других актам и нормативно- технической документации, необходимо предусмотреть предупредительные меры безопасности, такие как наличие аварийных выходов, предотвращение травм, образование опасных и других чрезвычайных ситуаций, включая:

•	Обучение операторов и техническое обслуживание установки.

•	Обеспечение средствами личной и коллективной защиты.

•	Безопасная эксплуатация и защита трубопроводного оборудования.

•	Надлежащее оборудование для аварийной защиты.

•	Пожарная безопасность.

•	Ограничение вредного воздействия и опасностей для людей и мониторинг окружающей среды.

План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должен быть составлен в соответствии с инструкцией и предусматривать гарантии и действия для обеспечения безопасности оперативного персонала и населения.

Эксплуатационная документация должна указывать требования, которые устраняют создание опасных (в том числе опасности пожара и взрыва) ситуаций при сборке (разборке), вводе в эксплуатацию и во время эксплуатации трубопроводов, а также должны содержать требования, определяющие необходимость использования мер и защитные действия в отношении персонала, не включенного в структуру.