Нетехническое резюме к проектной документации

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения ТОО «Базис Ойл» на 2025-2029г.г. разработан в соответствии с методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 (с изменениями от 28 июня 2024года).

Данный проект НДВ выполнен в связи с истечением срока разрешения №KZ55VCZ01767032 от 18.04.2022 г. и отсутствием в 2025 году необходимых лимитов выбросов загрязняющих веществ, а также в связи с сокращением объемов производства.

Проект включает в себя общие сведения об операторе, характеристику оператора, как источника загрязнения атмосферы, проведение расчетов приземных концентраций, оценку достаточности области воздействия объекта.

Вследствие всего технологического процесса источниками выделения загрязняющих веществ будут служить:

Площадка №1.

Основными источниками воздействия на окружающую среду являются 41 источник загрязнения, из которых 3 организованных и 38 неорганизованных источника выбросов.

Площадка №2

Основными источниками воздействия на окружающую среду являются 57 источников загрязнения, из которых 8 организованных и 49 неорганизованных источника выбросов.

Ранее мощность термина составляла 1700000 тонн нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, мазут, смесь нефтепродуктов отборных, тяжелое дистиллятное топливо, топлива жидкого, композит нефтепродуктов, газойль вакуумный, дистиллят легкий, средний и тяжелый, печное топливо, судовое топливо, растворитель (нефрас).

С 2023 года мощность терминала сократилась на 47 % и составляет не более 800000 тонн нефтепродуктов, также сократились наименовании продукции.

Для обеспечения дальнейшего сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшения экологической безопасности объекта, а также в рамках обоснования сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ), предусмотрено внедрение дополнительного оборудования, направленного на очистку газов. К таким мерам относятся установка фильтров на дымовых трубах печей и котельных, а также использование скрубберов мокрой очистки. Эти технологии обеспечат значительное снижение выбросов вредных веществ, таких как углеводороды, сероводород, оксиды азота, сажа и другие загрязняющие вещества.

Основной задачей системы очистки выбросов является снижение концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах, выбрасываемых в атмосферу с печей и котельных. Для этого используются различные технологии, среди которых наиболее эффективными являются фильтрация и мокрая очистка с использованием скрубберов. Эти технологии позволяют значительно уменьшить количество твердых частиц и газообразных загрязнителей в выбросах. В связи с сокращением производства на площадках ТОО «Базис Ойл» от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, на основании расчетов НДВ при максимальной производительности предприятия объем выбросов в 2025-2029 годах снижается до 105,2 тонн.

Перечень загрязняющих веществ представлен тридцатью тремя загрязняющими веществами, из которых эффектом суммарного вредного воздействия обладают шестнадцать веществ – диоксид азота, диоксид серы, углерода оксид, гидроксибензол, пропан-2-он, сероводород, фтористые газообразные соединения и фториды неорганические, серная кислота, азотная кислота, гидрохлорид, формальдегид, взвешенные частицы, пыль неорганическая, с содержанием кремния 70-20%, пыль абразивная.

Срок установления нормативов в рамках проекта НДВ составляет 5 лет – 2025-2029г.г.

Производственные площадки ТОО «Базис Ойл» относятся ко второй категории воздействия, Согласно Приложению 1, Раздела 2, п.7, пп.7.15 Экологического Кодекса планируемые работы относятся ко II категории – Складирование и хранение нефти и продуктов её переработки (с проектной вместимостью 200 тыс.тонн и более).

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №KZ62VBZ00060628 от 18.12.2024 г. и заключению № KZ14VWF00288772 от 30.01.2025г. для обоих участков СЗЗ составит 140 метров во всех направлениях с установлением СЗЗ от источников  и согласно п. 6 СП ҚР ДСМ-2 относится к 4 классу опасности. Обоснование снижения размера СЗЗ представлено в проекте обоснования изменения (сокращения) размера санитарно-защитной зоны для действующих объектов «Нефтеналивной терминал» и «Установка по первичной переработки нефти».

Наименование оператора: ТОО «Базис Ойл».

Адрес оператора, контактный телефон: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Айтеке би, д.100, кв.9. Тел.: +7 (705) 700-70-17.

Основная производственная деятельность оператора: переработка малосернистой нефти, прием и очистка сырой нефти и готовых нефтепродуктов, а также их хранение и отгрузка в железнодорожные и автоцистерны. Рассматриваемый в НДВ объект оператора: Площадка № 1 - Установка по первичной переработке нефти. Площадка №2 - Нефтеналивной терминал для приема и очистки сырой нефти и готовых нефтепродуктов, а также их хранение и отгрузка в железнодорожные и автоцистерны.

Административное расположение объекта:

В географическом отношении производственная площадка ТОО «Базис Ойл» расположена в центральной части Прикаспийской впадины. В административном отношении на территории Жылыойского района Атырауской области г. Кульсары в южной производственной зоне. Районный центр г. Кульсары расположен в 230 км к востоку, от областного центра г. Атырау. Связь с населенными пунктами осуществляется по автотрассе Атырау-Мангистау. Территория ограждена и благоустроена. Для проживания работников, обслуживающих объект, предусмотрено общежитие, расположенное на территории промплощадки.

# Ситуационная карта-схема расположения промплощадки

Производственные объекты ТОО «Базис Ойл» как источник загрязнения атмосферы, характеризуется выбросами от технологического оборудования, расположенного на двух площадках: Площадка № 1 - Установка по первичной переработке нефти; Площадка №2 - Нефтеналивной терминал для приема и очистки сырой нефти и готовых нефтепродуктов, а также их хранение и отгрузка в железнодорожные и автоцистерны.

Площадка №1. Установка по первчной переработке нефти

Установка СК-800-2КН  с огневым нагревателем АНУ-2,5ВОМ-1400-7ГБЖ предназначена для разделения малосернистых нефти на следующие фракции:

- мазут.

- нафта

- печное или судное топливо.

Точное название продукта которое в итоге будет «изготавливаться»  зависит от полученного заказа.

Сырье на переработку поступает по трубопроводу от поставщика. Перегонка осуществляется по трех колонной схеме со стриппингом у второй колонны. Колонны К1,К2, К3 и отпарная колонна СС - насадочного типа. Тип используемых насадок: кольца Паля 50мм, насадки седловидные  «Инталлокс», насадка фарфоровая 2-х кольцевая, насадка фарфоровая перекрестная. Вводится острое орошение верха колонны К1, К2 и К3, а также острое орошение на полуглухую тарелку К2. Используется рекуперативное тепло: бензиновая фракция, дизельная фракция, мазут. Сырье –нефть должно соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».

Физико-химические свойства нефти

| Наименование показателя качества | Норма по ГОСТ Р 511858-2002 | Фактические показатели | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С кг/м³ | 830,1-850,0 | 830,7 | ГОСТ 3900-85 |
| Плотность при 15С кг/м³ | 833,8-853,6 | 834,1 | ГОСТ 51069-97 |
| Массовая доля воды % | Не более 0,5 | отс | ГОСТ 2477-65 |
| Массовая доля механических примесей в % | Не более 0,05 | отс | ГОСТ 6370-83 |
| Давление насыщенных паров кПа | Не более 66,7 | 51,3 | Гост 1756-2000 |
| Фракционный состав: |  |  | ГОСТ 2177-82 метод Б |
| НК °С | - | 45 |  |
| Процент отгона при 200°С % не менее | 27 | 48 |  |
| Процент отгона при 300°С % не менее | 47 | 65 |  |
| Процент отгона при 350°С % не менее | - | 70 |  |
| КК °С | - | 355 |  |
| Выход | - | 71 |  |
| Остаток |  | 26,5 |  |
| Потери |  | 2,5 |  |
| Концентрация хлористых солей мг/дм³ | Не более 100 | 15,96 | ГОСТ 21534-76 |

Фракция НК -180°С

Фракция НК-180 применяется в качестве основного компонента для получения бензинов, которое используется как топливо для карбюраторных двигателей различного назначения. Фракция представляет собой сложную смесь легких ароматических, нафтеновых, парафиновых углеводородов и их производных с числом углеродных атомовот4 до 13 и средней молекулярной массой около 110. Эта смесь выкипает до 195°С. ТУ на фракцию разрабатывается предприятием.

Фракция НК 180-360

Эта сложная фракция ароматических, нафтеновых, парафиновых углеводородов в различном их сочетании. Средняя молекулярная масса 180. Допускается изготовление с присадками, разрешенными к применению в установленном порядке.

Дистиллят 120-360°С при добавлении в него депрессорной  присадки удовлетворяет требованиям ТУ 38.401652 на зимние дизельное топливо с температурой застывания ниже минус 45°С и температурой вспышки выше 20°С.

Дизельное топливо должно соответствовать требованиям  ГОСТ 305-82.

| Показатель качества | Норма ГОСТ 305-82 |  |
| --- | --- | --- |
|  | летние | зимние |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 |
| Фракционный состав - 50% перегоняется при температуре, °С, не выше - 96% перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 360 | 280 340 |
| Кинематическая вязкость при 20°С,мм²/с,Сст | 3-6 | 1,8-5 |
| Температура застывания, °С, не выше для климатической зоны: - умеренной | -10 | -35 |
| Температура помутнения °С, не выше для климатической зоны: - умеренной | -5 | -25 |
| Температура вспышки в открытом тигле, не ниже - для дизелей общего назначения | 40 | 35 |
| Массовая доля серы в топливе% не более -вида I - вида II | 0.20 0.50 | 0.20 0.50 |
| Массовая доля меркаптановой серы, % е более | 0,01 | 0,01 |
| Содержание сероводорода | отс | отс |
| Испытание на медной пластине | выдерживает | выдерживает |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отс | отс |
| Содержание фактических смол, мг на 100см³ не более | 40 | 30 |
| Кислотность, Mr КОН на 100мл, не более | 5 | 5 |
| Йодное число, грамм йода на 100г топлива | 6 | 6 |
| Зольность, в % не более | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10% остатка, % не более | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент фильтрумости, не более | 3 | 3 |
| Содержание мех.примесей | отс | отс |
| Содержание воды | отс | отс |
| Плотность при 20°С, не более | 0,86 | 0,84 |

Мазут

Мазут представляет собой продукт переработки нефти, предназначен для транспортных и стационарных котельных и технологических установок.

Мазут выпускается двух марок: топочный 40 (средние топливо) и топочный 100(тяжелое топливо). Мазут по своим качественным показателям должен соответствовать требованиям ГОСТ 10585-75.

| Наименование показателей | Нормы ГОСТ 10585-75 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мазут топочный 40 | Мазут топочный 100 |
| Вязкость при 80°С не более - условная, градусы - ВУ - соответствующая ей кинематическая, м³/с, (сСт) | Не норм. 8 59,0х10¯6 59,0 | Не норм 16 118,0х10¯6 118,0 |
| Зольность, 5 не более для мазута: - малозольного -зольного | 0,04 0,12 | 0,05 0,14 |
| Массовая доля механических примесей, 5 не более | 0,5 | 1,0 |
| Массовая доля воды %, не более | 1,0 | 1,0 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отс | отс |
| Массовая доля серы, в % не более, для мазута: -низкосернистого -малосернистого -сернистого -высокосернистого | 0,5 1,0 2,0 3,5 | 0,5 1,0 2,0 3,5 |
| Температура вспышки в открытом тигле °С. не ниже | 90 | 110 |
| Температура застывания,°С, не выше для мазута из высокопарафинистыхнефтей | 25 | 42 |
| Теплота сгорания (низшая)в пересчете на сухое топливо( н браковочная), кДж/кг (ккал/кг, не менее для мазута: -низкосернистого, малосернистого, сернистого -высокосернистого | 40740 (9730) 39900 (9530) | 40530 (9680) 39000 (9530) |

Композит нефтепродуктов

Композит нефтепродуктов, представляющий собой продукт, состоящий из смеси нефтяных фракций атмосферной и вакуумной перегонки нефти, предназначен для последующей переработки с получением моторных и котельных топлив.

Физико-химические показатели

|  | Марка А; | Марка Б |
| --- | --- | --- |
| Плотность при температуре 20 ° с | до 700 до 900 кг/м3 | до 700 до 900 кг/м3 |
| начало кипения не ниже | 120 ºС | 120 ºС |
| От повышенных температур, ºС | не выше 360 на 50% | не выше 360 на 50% |
| Размер воды | на 0,5 %,не более | на 0,5 %, не более |
| Массовая доля серы | 1,5%, не более | 1,5%, не более |
| Температура застывания не выше | - 20 ºС | - 20 ºС |

Печное топливо

Печное топливо вырабатывается из дизельных фракций прямой перегонки и вторичного происхождения - дистиллятов термического, каталитического крекинга и коксования. Характеристика топлива в соответствии с ТУ 38. 101656-87 приведена в таблице. По фракционному составу печное топливо может быть несколько тяжелее дизельного топлива по ГОСТ 305-82 (до 360 °С перегоняется до 90 % вместо 96 %, вязкость печного топлива до 8,0 мм2/с при 20 °С против 3,0-6,0 мм2/с дизельного).

Характеристики печного бытового топлива (ТУ 38.101656–87)(ГОСТ 10585–99)

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Фракционный состав: |  |
| 10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже | 160 |
| 90 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более | 8,0 |
| Температура застывания, °С, не выше |  |
| в период с 1 сентября по 1 апреля | -15 |
| в период с 1 апреля по 1 сентября | -5 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 45 |
| Массовая доля серы, %, не более: |  |
| в малосернистом топливе | 0,5 |
| в сернистом топливе | 1,1 |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5,0 |
| Зольность, %, не более | 0,02 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,35 |
| Содержание воды | Следы |
| Цвет | От светло-коричневого до черного |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |

Краткое описание технологического процесса

Технология получения продуктов заключается в разделении  на фракции методом ректификации.

Сырье с температурой 20-25°С поступает по трубопроводу из сырьевых емкостей через фильтра на шестерёночный насос Н1/1 или Н1/2. Далее сырье подается в трубчатую печь рекуперативных теплообменников ТР-1, где охлаждая дизельную фракцию, проступающую в трубчатое пространство со сприппинг секции СС1, нагревается до температуры 100-120°С.

После теплообменников ТР-1 сырье поступает в межтрубное пространство рекуперативных теплообменников ТР-2, где охлаждая мазут, выходящий с выносного куба колонны К-2 проходящий по трубному пространству , нагревается до температуры 160-200°С, после чего сырье по трубопроводу поступает в испаритель Е24. Испаритель-аппарат, представляющий собой выносной куб колонны К-1 и К3. В испарители легколетучие пары углеводородов испаряются в циклоне, попадая в куб колонны, тяжелая часть паров отпаривается на отпарных тарелках, а также в самом испарители за счет тепла поступающего от встроенного теплообменника, нагреваемого мазутом. Во второй мини колонне испарителя, которая непосредственно связана с колонной К-1 и К3 находятся отбивные тарелки, для предотвращения уноса капель более тяжелых углеводородов, испаряющих с поверхности испарителя. Для поддержания необходимой температуры также предусмотрена подача горячей струи из печи (две линии диаметром 25мм).

Колонны для улучшения массообменного процесса снабжена керамическими насадками различного типа.

Пары легких фракций из испарителя, пройдя колонну и встретившись с нисходящей флегмой, выходят через верх колонны и по трубопроводу поступают в воздушных холодильник АВО1,2, где охлаждаются до 60°С, затем по трубопроводу в водяной холодильник ВХ-1, где окончательно охлаждаются до температуры 30-40°С.

После ВХ-1 по трубопроводу легкая фракция поступает в водогазоотделитель Е21, где система перегородок создает возможность слить выпаренную воду и отделить попутные газы. Часть фракций насосом Н-31/1 (31/2) по трубопроводу подается в качестве флегмы в колонну К-1, ля регулирования температуры верха колонны, а остальная часть насосом н-3/1(3/2) откачивается в емкость промежуточного парка.

Отбензиненная нефть с температурой 160-180°Спосупает на прием горячего насоса Н-2/1(2/2), который подает ее по трубопроводу в печь П1. С печи печное топливо с температурой 350-360°С по трубопроводу  направляется в колонну К2. Часть потока направляется в змеевик  теплообменника стриппинг-секции СС-1 для поддержания температуры, оттуда также направляется в качестве горячей струи для подогрев сырья в Е24.

В колонне К2 происходит испарение фракции 160-360°С. Через верх колонны К2 выходит фракция 160-200°С.Эта фракция охлаждается в теплообменнике АВО3 и ВХ2 проходя по межтрубной части до 40°С и далее поступая в рефлюксную емкость В-22. Часть фракции по трубопроводу насосом Н-32/1 (32/2) направляется на орошение верха колонны  К-2, а часть насосом Н4/1(4/2) по трубопроводу направляется в емкость промежуточного парка.

Фракция 180-360°С по трубопроводу поступает с полуглухой тарелки в выносную отпарную колонну СС1. В отпарной колонне происходит отпаривание легких керосиновых фракций путем подогрева низа колонны печным топливом. Керосиновые пары поступают обратно в колонну К2 выше полуглухой тарелки. Отпарная фракция 180-360°С по трубопроводу поступает в трубную часть теплообменника-рекуператора ТР1, в котором охлаждается примерно до 140°С, отдавая тепло сырью. После ТР фракция 180-360°С поступает в воздушный холодильник АВО4,5 и после них в трубную часть водяного холодильникаВХ3, где окончательно охлаждается примерно до 40°С и далее в рефлюксную емкость Е23. Из рефлюкса часть фракции по трубопроводу подается на орошение колонны К-2 насосом Н-33/1(Н33/2), а часть откачивается насосом Н5/1(5/2) по трубопроводу в промежуточные резервуары. Орошение, в зависимости от необходимого качества продукта, может подаваться как сверху  полуглухой тарелки, так и под неё.

Мазутная фракция с низа колонны поступает в выносную кубовую емкость КЕ-1, далее по трубопроводу с температурой 350°С поступает в встроенный теплообменник испарителя Е-24, или по трубопроводу поступает в трубную часть теплообменников рекуператоров ТР2, где отдавая тепло сырью охлаждается до температуры примерно до 200°С. Затем, последовательно в АВО6 и водяной концевой  теплообменник ВХ4, где охлаждается до температуры менее 100°С и насосом Н-6/1(6/2) откачивается в товарно-сырьевой парк.

Также парк готовой продукции снабжен двумя насосами перекачки, для изготовления зимнего и летного топлива используются присадки.

Площадка №2 - Нефтеналивной терминал

Нефтеналивной терминал предназначен для снабжения потребителей нефтью и

нефтепродуктами.

На территории терминала осуществляется прием нефти из авто - и ж/д цистерн, а также хранение, отпуск в железнодорожные цистерны нефти и нефтепродуктов.

Для наиболее удобного и своевременного проведения операции по приему, хранению и отпуску нефти и нефтепродуктов, а также в целях противопожарной безопасности, все объекты терминала скомпонованы по зонам.

Зона железнодорожных грузовых операций включает в себя сооружения для приема нефти и нефтепродуктов, в зоне размещены: подъездной железнодорожный путь, железнодорожная сливо-наливная эстакада на 14 вагоно-цистерн.

Зона хранения нефти нефтепродуктов включает в себя: резервуарный парк и технологические трубопроводы. Резервуарный парк устроен для хранения нефти и нефтепродуктов.

Резервуары установлены в группы и ограждены бетонным обвалованием высотой 1,0 м, предотвращающим растекание нефти и нефтепродуктов в случае нарушения целостности резервуара. Резервуары оснащены комплектом резервуарного оборудования, позволяющим вести безопасную и безаварийную эксплуатацию.

Мощность резервуарного парка составляет:

| Номер резервуара | Объем резервуара | Наименование хранимого ГСМ | Годовой объем хранимого ГСМ, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| РВС №1 | 1000 | Нефть | 33600 |
| РВС №2 | 2000 | Нефть | 33600 |
| РВС №3 | 2000 | Нефть | 33600 |
| РВС №4 | 2000 | Нефть | 33600 |
| РВС №5 | 2000 | Нефть | 33600 |
| РВС №6 | 2000 | Мазут | 63000 |
|  |  | Топливо жидкое |  |
| РВС №7 | 2000 | Дизельное топливо | 46200 |
|  |  | Печное топливо |  |
|  |  | Судовое топливо |  |
|  |  | Тяжелый дистиллят (газойлевые фракции) |  |
| РВС №8 | 2000 | Дистиллят легкий | 46200 |
|  |  | Нафт |  |
|  |  | Растворитель (нефрас) |  |

Зона вспомогательных зданий и сооружений включает объекты энергообеспечения,

водоснабжения и канализации, очистных сооружений, противопожарного обеспечения, административно–бытовой корпус и бытовой корпус.

Для перекачки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в резервуары

хранения и наоборот, предусмотрены насосы. Технологическая обвязка насосов обеспечивает их взаимозаменяемость.

| Марка насоса | Тип ГСМ | Кол-во, шт | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-200 | Нефть | 2 | 200 м³/ч |
| КМ 100-80-170Е | Нефть | 2 | 100 м3/ч |
| ЦНС-60 | Бензин марки АИ-92, АИ-95 | 2 | 60 м³/ч |
| Д-200 | Топливо жидкое, композит нефтепродуктов | 1 | 200 м³/ч |
| Д-200 | Дистиллят легкий, дистиллят средний, дистиллят тяжелый, вакуумный газойль, растворитель (нефрас) | 1 | 200 м³/ч |
| НВ-50/50 | Мазут | 1 | 50 м³/ч |
| 6НДВ | смесь нефтепродуктов отборная, тяжелое дистиллятное топливо | 1 | 320 м³ч |
| КМ 100-80-170Е | Дизельное топливо, нафт, нефрас | 1 | 100 м³/ч |
| КМ 100-80-170Е | Печное топливо, судовое топливо | 1 | 100 м³/ч |
| КМ-80-65-160 | Техническая вода | 4 | 80 м³/ч |

Для налива нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо и бензин марки АИ-92, АИ-95) в автоцистерны на территории предприятия предусмотрены наливные стояки.

Для слива нефти из ж/д цистерн предусмотрено устройство нижнего слива УСН.

Для обеспечения наиболее точной установки цистерн под сливные стояки, перетаскивания цистерн в случае возгорания, предусматривается маневровое устройство (лебедка).

Запроектированная сеть технологических трубопроводов позволяет производить следующие операции:

- слив нефти насосами из подземных приемных резервуаров в резервуар хранения;

- налив нефти и нефтепродуктов в ж/д цистерны из резервуара хранения;

- налив нефти из ж/д цистерн в резервуары хранения.

При подогреве нефти для отделения нефтяной эмульсии от пластовой воды и для предотвращения застывания в суровых условиях зимы подключена печь подогрева нефти марки ПП-0,63, работающая на природном газе.

Отделение нефти от пластовой воды происходит в двух отстойниках объемом 35 и 25 куб.м. Для обеспечения противопожарного запаса воды предусмотрена установка емкостей. Трубопроводы проложены наземно на низких опорах.

Таблица 2.7.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,005015 | 0,014633 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000456 | 0,0011714 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,000067 | 0,000048 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,156213333 | 3,955642 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,005 | 0,0036 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,184480667 | 0,6428102 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,001 | 0,0007 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00027 | 0,00019 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,013888889 | 0,002592 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,169745133 | 1,215542 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,043424855 | 0,0945771787 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,599668222 | 9,776796 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0002845 | 0,0009596 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000222 | 0,001 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,033140002 | 0,87100053 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 7,7789066432 | 32,658892437 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 2,92600696 | 11,880447261 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,11002925 | 0,39240525 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,13975558 | 0,839421495 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,019464487 | 0,063732586 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,1038958924 | 0,302357227 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,002438222 | 0,006225334 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001233 | 7,1000000E-08 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 0,0778 | 2,454 |
| 1071 | Гидроксибензол (155) |  | 0,01 | 0,003 |  | 2 | 0,00109 | 0,0171 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,012333333 | 0,000648 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,032 | 0,023 |
| 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*) |  |  |  | 1,5 |  | 1,2104 | 2,6976 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 18,8316257289 | 37,2662061803 |
| 2815 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) (1150*) |  |  |  | 3 |  | 0,000013 | 0,00001 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,011 | 0,01216 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000222 | 0,001 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,006 | 0,00684 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 34,476 | 105,20331 |

Данные о видах отходов и способов их утилизации

| № | Код, согласно классификатору | Классификация | Наименование | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 05 05* | Опасный | Нефтезагрязненные отходы (нефтешлам, нефтезагрязненный грунт) | Передача сторонним организациям |
| 2 | 20 01 21* | Опасный | Ртутьсодержащие отходы | Передача сторонним организациям |
| 3 | 15 01 10* | Опасный | Использованные мешки, тара из-под химреагентов | Передача сторонним организациям |
| 4 | 12 01 13 | Не опасный | Остатки и огарки сварочных электродов | Передача сторонним организациям |
| 5 | 15 02 02* | Опасный | Промасленные отходы (ветошь, фильтры, шланги) | Передача сторонним организациям |
| 6 | 18 01 03* | Опасный | Медицинские отходы | Передача сторонним организациям |
| 7 | 17 04 07 | Не опасный | Металлолом | Передача сторонним организациям |
| 8 | 20 01 01 | Не опасный | Отходы бумаги и картона | Передача сторонним организациям |
| 9 | 20 03 01 | Не опасный | ТБО | Передача сторонним организациям |
| 10 | 16 01 03 | Не опасный | Шины автомобильные | Передача сторонним организациям |
| 11 | 17 05 03* | Опасный | Замазученный грунт | Передача сторонним организациям |
| 12 | 17 09 04 | Не опасный | Строительные отходы | Передача сторонним организациям |
| 13 | 20 01 25 | Не опасный | Пищевые отходы | Передача сторонним организациям |
| 14 | 20 01 39 | Не опасный | Отходы пластика | Передача сторонним организациям |
| 15 | 20 01 35* | Опасный | Отработанная орг.техника и оборудование | Передача сторонним организациям |
| 16 | 16 06 01* | Опасный | Отработанные аккумуляторы | Передача сторонним организациям |
| 17 | 13 02 06* | Опасный | Отработанные технические масла | Передача сторонним организациям |

Все промышленные отходы и ТБО размещают в стандартных контейнерах или в емкостях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по мере образования и накопления централизованно вывозиться для утилизации согласно заключенным договорам на каждый вид отхода.