Приложение 1

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025-2029 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование |  | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства |  | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, |  | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка |  | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  |  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) |  | 0001 | 0001 01 | Печь подогрева |  | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 1.4255 |
| Установка |  |  |  | нефти П1 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| первичной |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.23175 |
| переработки |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
| нефти |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.94025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 5.939 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0002 | 0002 01 | Паровой котел |  | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.374 |
|  |  |  |  | ТГ-20ГП-2 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.06075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.24675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0003 | 0003 01 | Аварийный |  | 4 | 20 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) |  |
|  |  |  |  | дизельный |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | генератор |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4- | 0703(54) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6001 | 6001 01 | Насос Н1 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000096 |
|  |  |  |  | перекачка нефти |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.115936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.04288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000352 |
|  |  | 6002 | 6002 01 | Насос Н2 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000896 |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | отбензиненной |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.319104 |
|  |  |  |  | фракции |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6003 | 6003 01 | Насос Н6 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0015 |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | мазута |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6004 | 6004 01 | Насос Н4 подачи |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3404 |
|  |  |  |  | орошения |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | прямогонных |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2605 |
|  |  |  |  | легких |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  | бензиновых |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0377 |
|  |  |  |  | фракций |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0013 |
|  |  | 6005 | 6005 01 | Насос Н4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3404 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | прямогонных |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2605 |
|  |  |  |  | легких |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  | бензиновых |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0377 |
|  |  |  |  | фракций |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0013 |
|  |  | 6006 | 6006 01 | Насос Н5 подачи |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3404 |
|  |  |  |  | орошения |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | прямогонных |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2605 |
|  |  |  |  | тяжелых |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  | бензиновых |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0377 |
|  |  |  |  | фракций |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0013 |
|  |  | 6007 | 6007 01 | Насос Н5 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3404 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | прямогонных |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2605 |
|  |  |  |  | тяжелых |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  | бензиновых |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0377 |
|  |  |  |  | фракций |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0013 |
|  |  | 6008 | 6008 01 | Насос Н6 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0002 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | газойлевых |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3198 |
|  |  |  |  | фракций с |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  | испарителя |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6009 | 6009 01 | Насос Н7 подачи |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0002 |
|  |  |  |  | орошения |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | газойлевых |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3198 |
|  |  |  |  | фракций с |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  | испарителя |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6010 | 6010 01 | Насос Н7 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0002 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | газойлевых |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3198 |
|  |  |  |  | фракций в парк |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6011 | 6011 01 | Насос Н41 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3404 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | прямогонных |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2605 |
|  |  |  |  | бензиновых |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  | фракций с |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0377 |
|  |  |  |  | промежуточного |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0013 |
|  |  |  |  | парка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6012 | 6012 01 | Насос Н71 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0002 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | газойлевых |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3198 |
|  |  |  |  | фракций с |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  | промежуточного |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  | парка |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6013 | 6013 01 | Насос Н8 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.4 |
|  |  |  |  | перекачки |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  | охлаждающей |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  | жидкости |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  | насосов |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6014 | 6014 01 | Насос Н9 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.001568 |
|  |  |  |  | водооборотной |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | системы ( |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.558432 |
|  |  |  |  | градирня) |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6015 | 6015 01 | Насос Н10 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.21036 |
|  |  |  |  | подачи |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | ингибиторной |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.161 |
|  |  |  |  | композиции |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.01008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.01104 |
|  |  | 6016 | 6016 01 | Дренажная |  | 24 | 8760 | Метан (727*) | 0410(727*) | 0.00000053 |
|  |  |  |  | емкость |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6017 | 6017 01 | Градирня |  | 24 | 4380 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.1333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.1048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гидроксибензол (155) | 1071(155) | 0.0171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 7.1794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6018 | 6018 01 | Свеча |  | 12 | 4380 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1388 |
|  |  |  |  | рассеивания |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  | 6019 | 6019 01 | Кожухотрубный |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0054 |
|  |  |  |  | теплообменник |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | ТР-1 |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.6347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.7471 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6020 | 6020 01 | Кожухотрубный |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0054 |
|  |  |  |  | теплообменник |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | ТР-2 |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.6347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.7471 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6021 | 6021 01 | Кожухотрубный |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.003 |
|  |  |  |  | теплообменник |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | ТР-3 |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.6347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.2348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.8735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6022 | 6022 01 | Аппарат |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0034 |
|  |  |  |  | воздушного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | охлаждения АВО- |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.6974 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6023 | 6023 01 | Кожухотрубный |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.9319 |
|  |  |  |  | холодильник ВХ- |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.7132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.1032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0037 |
|  |  | 6024 | 6024 01 | Аппарат |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.9319 |
|  |  |  |  | воздушного |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | охлаждения АВО |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.7132 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.1032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0037 |
|  |  | 6025 | 6025 01 | Кожухотрубный |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0005 |
|  |  |  |  | холодильник ВХ- |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.8755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6026 | 6026 01 | Аппарат |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0004 |
|  |  |  |  | воздушного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | охлаждения АВО |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.6128 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6027 | 6027 01 | Аппарат |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.002 |
|  |  |  |  | воздушного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | охлаждения АВО |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.6988 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6028 | 6028 01 | Колонна К1 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00000053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6029 | 6029 01 | Колонна К2 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.000001139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6030 | 6030 01 | Колонна К3 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00000053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6031 | 6031 01 | Испаритель И1 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00005046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.06093886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0225388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00029435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00009251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00018502 |
|  |  | 6032 | 6032 01 | Рефлюксная |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.006 |
|  |  |  |  | емкость Е-1 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6033 | 6033 01 | Рефлюксная |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.006 |
|  |  |  |  | емкость Е-2 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6034 | 6034 01 | Рефлюксная |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.006 |
|  |  |  |  | емкость Е-3 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6035 | 6035 01 | Емкость |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02482248 |
|  |  |  |  | хранения |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | ингибиторной |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.018998 |
|  |  |  |  | композиции |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00130272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6036 | 6036 01 | Парк хранения |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.104 |
|  |  |  |  | готовой |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | продукции |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6037 | 6037 01 | Химическая |  | 2 | 200 | Натрий гидроксид (Натр | 0150(876*) | 0.000048 |
|  |  |  |  | лаборатория |  |  |  | едкий, Сода каустическая) |  |  |
|  |  |  |  | качества |  |  |  | (876*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азотная кислота (5) | 0302(5) | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гидрохлорид (Соляная | 0316(163) | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кислота, Водород хлорид) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 163) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота (517) | 0322(517) | 0.00019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сорбиталь 20 (смесь | 2815(1150*) | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтиленгликолевых |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эфиров моно-дистеаратов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ангидросорбитов) (1150*) |  |  |
|  |  | 6038 | 6038 01 | Ремонтные |  | 12 | 107 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.000733 |
|  |  |  |  | работы |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0000814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.0000296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  | 6038 | 6038 02 | Ремонтные |  | 12 | 10 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00075 |
|  |  |  |  | работы |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  | 6038 | 6038 03 | Ремонтные |  | 8 | 250 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00324 |
|  |  |  |  | работы |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| (002) |  | 0101 | 0101 01 | Котел Proterm |  | 24 | 4917 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0412 |
| Нефтеналивной |  |  |  | 40 PLO |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| терминал |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0102 | 0102 01 | Котел Proterm |  | 24 | 4368 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03696 |
|  |  |  |  | 40 PLO |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.001377 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.1683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0103 | 0103 01 | Котел Proterm |  | 24 | 4368 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0496 |
|  |  |  |  | 50 PT |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.2187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0104 | 0104 01 | Котел THZ-S25H |  | 8 | 100 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.01014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.001655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0105 | 0105 01 | Котел Buran КВа |  | 12 | 2184 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0748 |
|  |  |  |  | 116 Лж/Гн (для |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | обогрева |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.01216 |
|  |  |  |  | насосной) |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.2923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0105 | 0105 02 | Котел Buran КВа |  | 12 | 2184 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0748 |
|  |  |  |  | 116 Лж/Гн для |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | обогрева |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.01216 |
|  |  |  |  | насосной |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.2923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  | 0106 | 0106 01 | Печь подогрева |  | 24 | 7300 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 1.772 |
|  |  |  |  | нефти ПП-0,63 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.01091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410(727*) | 0.871 |
|  |  | 0107 | 0107 01 | Аварийный |  | 5 | 100 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.041472 |
|  |  |  |  | дизельгенератор |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | ГС-100БП |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0067392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.002592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.033696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4- | 0703(54) | 7.1e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.015552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 0108 | 0108 01 | Химическая |  | 12 | 4368 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000075 |
|  |  |  |  | лаборатория |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.090575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0004375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0001375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000275 |
|  |  | 6101 | 6101 01 | Отстойник нефти |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1602815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0592816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0007742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0002433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0004866 |
|  |  | 6102 | 6102 01 | Отстойник для |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001327 |
|  |  |  |  | охлаждения |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | технической |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1602815 |
|  |  |  |  | воды |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0592816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0007742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0002433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0004866 |
|  |  | 6103 | 6103 01 | Блок |  | 24 | 4380 | Метанол (Метиловый спирт) | 1052(338) | 2.454 |
|  |  |  |  | дозирования |  |  |  | (338) |  |  |
|  |  |  |  | химического |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реагента БР-2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6104 | 6104 01 | Дегидратор |  | 24 | 4380 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 3.1332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.3179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0026 |
|  |  | 6105 | 6105 01 | Электродегидрат |  | 24 | 4380 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0007 |
|  |  |  |  | ор |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 3.1332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.3179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0026 |
|  |  | 6106 | 6106 01 | Дренажная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001266 |
|  |  |  |  | емкость |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1528906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.056548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0007385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0002321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0004642 |
|  |  | 6107 | 6107 01 | Дренажная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001266 |
|  |  |  |  | емкость |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1528906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.056548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0007385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0002321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0004642 |
|  |  | 6108 | 6108 01 | Насос К80-65- |  | 8 | 14 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000042 |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00000245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00000077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00000154 |
|  |  | 6108 | 6108 02 | Насос К80-65- |  | 8 | 14 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000042 |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00000245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00000077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00000154 |
|  |  | 6109 | 6109 01 | Пункт налива |  | 8 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000000228 |
|  |  |  |  | технической |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | воды в |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000275348 |
|  |  |  |  | автоцистерны ( |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | наливной стояк) |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00010184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00000133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000000418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000000836 |
|  |  | 6110 | 6110 01 | Дренажная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001266 |
|  |  |  |  | емкость |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1528906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.056548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0007385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0002321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0004642 |
|  |  | 6111 | 6111 01 | Насос К80-15- |  | 2 | 11 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000033 |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0003985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0001474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000001925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000000605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00000121 |
|  |  | 6111 | 6111 02 | Насос К80-65- |  | 2 | 11 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000033 |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0003985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0001474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000001925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000000605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00000121 |
|  |  | 6112 | 6112 01 | Пункт налива |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000000144 |
|  |  |  |  | технической |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | воды в |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000173904 |
|  |  |  |  | автоцистерны ( |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | наливной стояк) |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00006432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00000084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000000264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000000528 |
|  |  | 6113 | 6113 01 | Емкость приема |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.001797 |
|  |  |  |  | нефти из |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | автоцистерны |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 2.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.01048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.003295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00659 |
|  |  | 6114 | 6114 01 | Насос Д-200 для |  | 8 | 494.2 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00002964 |
|  |  |  |  | перекачки нефти |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.01324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0001087 |
|  |  | 6114 | 6114 02 | Насос Д-200 для |  | 8 | 494.2 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00002964 |
|  |  |  |  | перекачки нефти |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | в резервуарный |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0358 |
|  |  |  |  | парк |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.01324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0001087 |
|  |  | 6115 | 6115 01 | Блочная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000276 |
|  |  |  |  | гребенка от |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | насосной |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.333316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.12328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.001012 |
|  |  | 6116 | 6116 01 | Пункт налива |  | 2 | 494.2 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0002856 |
|  |  |  |  | нефти в |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | автоцистерны ( |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.3449096 |
|  |  |  |  | наливной стояк) |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.127568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.001666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0005236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0010472 |
|  |  | 6117 | 6117 01 | Пункт налива |  | 2 | 249 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0008554 |
|  |  |  |  | дизельного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | топлива в |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3046446 |
|  |  |  |  | автоцистерны |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6118 | 6118 01 | Насос КМ 100- |  | 6 | 2488 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000906 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.3225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6118 | 6118 02 | Насос КМ 100- |  | 4 | 2500 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.325 |
|  |  |  |  | 80-170Е ( |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  | нафта) |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6118 | 6118 03 | Насос КМ 100- |  | 4 | 2500 | Гептановая фракция (Нефрас | 2741(240*) | 0.65 |
|  |  |  |  | 80-170Е ( |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нефрас) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6119 | 6119 01 | Пункт налива |  | 2 | 154 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01387235 |
|  |  |  |  | бензина АИ-92 |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00512705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.0005125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0004715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00005945 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00044485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.0000123 |
|  |  | 6119 | 6119 02 | Пункт налива |  | 2 | 132 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01021817 |
|  |  |  |  | бензина АИ-95 |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00377651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.0003775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0003473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00004379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00032767 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00000906 |
|  |  | 6120 | 6120 01 | Насос ЦНС-60 ( |  | 2 | 154 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02707 |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | бензина АИ-92) |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.000024 |
|  |  | 6120 | 6120 02 | Насос ЦНС-60 ( |  | 2 | 132 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0232 |
|  |  |  |  | перекачка |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  | бензина АИ-95) |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.000858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.0000206 |
|  |  | 6121 | 6121 01 | Сливо-наливная |  | 4 | 70 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000002 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000001 |
|  |  | 6121 | 6121 02 | Сливо-наливная |  | 4 | 70 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000003 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000011 |
|  |  | 6121 | 6121 03 | Сливо-наливная |  | 4 | 630 | Сероводород ( | 0333(518) | 6e-10 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0000001294 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 04 | Сливо-наливная |  | 4 | 1260 | Сероводород ( | 0333(518) | 7e-10 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0000001513 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 05 | Сливо-наливная |  | 4 | 724 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01732352 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00640256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.00064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0005888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00007424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00055552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00001536 |
|  |  | 6121 | 6121 06 | Сливо-наливная |  | 4 | 724 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.30742481 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.11362043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.0113575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0104489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00131747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00985831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00027258 |
|  |  | 6121 | 6121 07 | Сливо-наливная |  | 4 | 746 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.018392706 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.006797718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.0006795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00062514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000078822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000589806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.000016308 |
|  |  | 6121 | 6121 08 | Сливо-наливная |  | 4 | 746 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.326392711 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.120630733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.01205825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.01109359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.001398757 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.010466561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.000289398 |
|  |  | 6121 | 6121 09 | Сливо-наливная |  | 4 | 462 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001599 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 10 | Сливо-наливная |  | 4 | 462 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00162 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.5764 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 11 | Сливо-наливная |  | 2 | 457 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000000558 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000673878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00024924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000003255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000001023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.000002046 |
|  |  | 6121 | 6121 12 | Сливо-наливная |  | 2 | 457 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000996 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01202836 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0044488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0000581 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00001826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00003652 |
|  |  | 6121 | 6121 13 | Сливо-наливная |  | 2 | 105 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000033 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0000677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 14 | Сливо-наливная |  | 2 | 105 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000033 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0000677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 15 | Сливо-наливная |  | 4 | 315 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.05305 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 16 | Сливо-наливная |  | 4 | 315 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.9789 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 17 | Сливо-наливная |  | 4 | 231 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.000189 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00000644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000000812 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.000000168 |
|  |  | 6121 | 6121 18 | Сливо-наливная |  | 4 | 231 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00311282 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00115046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.000115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0001058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00001334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00009982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00000276 |
|  |  | 6121 | 6121 19 | Сливо-наливная |  | 2 | 231 | Сероводород ( | 0333(518) | 2.94e-8 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0000489706 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 20 | Сливо-наливная |  | 2 | 231 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000000528 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 21 | Сливо-наливная |  | 2 | 568 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000024 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00004976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 22 | Сливо-наливная |  | 2 | 231 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00000072 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00014928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 23 | Сливо-наливная |  | 2 | 462 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00015 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 24 | Сливо-наливная |  | 2 | 462 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0027 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 25 | Сливо-наливная |  | 2 | 462 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00000213 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 26 | Сливо-наливная |  | 2 | 462 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.000038 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 27 | Сливо-наливная |  | 4 | 432 | Гептановая фракция (Нефрас | 2741(240*) | 0.0032 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |
|  |  | 6121 | 6121 28 | Сливо-наливная |  | 4 | 462 | Гептановая фракция (Нефрас | 2741(240*) | 0.0074 |
|  |  |  |  | ж/д эстакада |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |
|  |  | 6122 | 6122 01 | Насос КМ-100- |  | 2 | 1802 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000541 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.02415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0003154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0001982 |
|  |  | 6123 | 6123 01 | Насос КМ-100- |  | 2 | 1802 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000541 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.02415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0003154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0001982 |
|  |  | 6124 | 6124 01 | Насос НВ-50/50 |  | 2 | 2500 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.1244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6124 | 6124 02 | Насос НВ-50/50 |  | 2 | 2500 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.1244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6125 | 6125 01 | Насос ЦНС-60 |  | 2 | 746 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000563 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.0001164 |
|  |  | 6125 | 6125 02 | Насос ЦНС-60 |  | 2 | 746 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.1313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.000563 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.0001164 |
|  |  | 6126 | 6126 01 | Насос 6НДВ |  | 2 | 457 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00002514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000503 |
|  |  | 6126 | 6126 02 | Насос 6НДВ |  | 2 | 457 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00002514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000503 |
|  |  | 6126 | 6126 03 | Насос 6НДВ |  | 2 | 441 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.02194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6126 | 6126 04 | Насос 6НДВ |  | 2 | 441 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.02194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6127 | 6127 01 | Насос Д-200 |  | 2 | 706 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6127 | 6127 02 | Насос Д-200 |  | 2 | 706 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00706 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6127 | 6127 03 | Насос Д-200 |  | 2 | 667 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0001167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000734 |
|  |  | 6127 | 6127 04 | Насос Д-200 |  | 2 | 667 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0001167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000734 |
|  |  | 6128 | 6128 01 | Насос Д-200 |  | 2 | 575 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6128 | 6128 02 | Насос Д-200 |  | 2 | 575 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6128 | 6128 03 | Насос Д-200 |  | 2 | 697 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000767 |
|  |  | 6128 | 6128 04 | Насос Д-200 |  | 2 | 697 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.02525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000767 |
|  |  | 6128 | 6128 05 | Насос Д-200 |  | 2 | 649 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6128 | 6128 06 | Насос Д-200 |  | 2 | 649 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6128 | 6128 07 | Насос Д-200 |  | 2 | 568 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.02826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6128 | 6128 08 | Насос Д-200 |  | 2 | 568 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0001363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.02826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6129 | 6129 01 | Насос КМ-100- |  | 2 | 667 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.1734 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6129 | 6129 02 | Насос КМ-100- |  | 2 | 667 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.1734 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6129 | 6129 03 | Насос КМ-100- |  | 2 | 1010 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.2626 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6129 | 6129 04 | Насос КМ-100- |  | 2 | 1010 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.2626 |
|  |  |  |  | 80-170Е |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6130 | 6130 01 | Блочная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0011316 |
|  |  |  |  | гребенка |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.3665956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.505448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.006601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0020746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0041492 |
|  |  | 6131 | 6131 01 | Установка |  | 12 | 401 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00001203 |
|  |  |  |  | разогрева и |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | нижнего слива |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01453 |
|  |  |  |  | нефти |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0000702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00002206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000441 |
|  |  | 6132 | 6132 01 | Установка |  | 12 | 401 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00001203 |
|  |  |  |  | разогрева и |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | нижнего слива |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01453 |
|  |  |  |  | нефти |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0000702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00002206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000441 |
|  |  | 6133 | 6133 01 | Установка |  | 12 | 401 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00001203 |
|  |  |  |  | разогрева и |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | нижнего слива |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.01453 |
|  |  |  |  | нефти |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.00537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0000702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00002206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000441 |
|  |  | 6134 | 6134 01 | Отстойник |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00005046 |
|  |  |  |  | очистного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | сооружения |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.06093886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0225388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00029435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00009251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00018502 |
|  |  | 6135 | 6135 01 | Отстойник |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00005046 |
|  |  |  |  | очистного |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | сооружения |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.06093886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.0225388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.00029435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.00009251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00018502 |
|  |  | 6136 | 6136 01 | Дренажная |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000006 |
|  |  |  |  | емкость |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0007246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.000268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0000035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000022 |
|  |  | 6137 | 6137 01 | Насос К80-65- |  | 1 | 40 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000012 |
|  |  |  |  | 160 для очистки |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | нефтепровода |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.000536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0000022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0000044 |
|  |  | 6138 | 6138 01 | РВС 1000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0010644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.2854404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.475432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.006209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0019514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0039028 |
|  |  | 6139 | 6139 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0013152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.5883232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.587456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.007672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0024112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0048224 |
|  |  | 6140 | 6140 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0013152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.5883232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.587456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.007672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0024112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0048224 |
|  |  | 6141 | 6141 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0013152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.5883232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.587456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.007672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0024112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0048224 |
|  |  | 6142 | 6142 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0013152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.5883232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.587456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.007672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.0024112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0048224 |
|  |  | 6143 | 6143 01 | РВС 2000 м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.01728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 3.58272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6143 | 6143 02 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.003052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.086948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6143 | 6143 03 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6144 | 6144 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00003556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.01266444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6144 | 6144 02 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6144 | 6144 03 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6145 | 6145 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 1.144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00102 |
|  |  | 6145 | 6145 02 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.008092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 2.881908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6145 | 6145 03 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0089712 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 3.1950288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6145 | 6145 04 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0028644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.0201356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6145 | 6145 05 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Гептановая фракция (Нефрас | 2741(240*) | 1.495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |
|  |  | 6146 | 6146 01 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 4.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.1798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.1654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.02085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.00431 |
|  |  | 6146 | 6146 02 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  |  | 6146 | 6146 03 | РВС 2000м3 |  | 24 | 8760 | Гептановая фракция (Нефрас | 2741(240*) | 0.542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |
|  |  | 6147 | 6147 01 | Сварочный пост |  | 6 | 1250 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.0139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.000351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  |  | 6148 | 6148 01 | Токарный станок |  | 2 | 350 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.00504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  |  | 6149 | 6149 01 | Вертикально- |  | 2 | 270 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00136 |
|  |  |  |  | сверильный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |

| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2025-2029 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |  |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |  |
| Установка первичной переработки нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 21 | 0.3x0.2 | 2 | 0.12 | 300 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04525 | 1.4255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00725 | 0.23175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.02975 | 0.94025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.18825 | 5.939 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0002 | 10 | 0.4x0.1 | 2 | 0.08 | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01175 | 0.374 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.002 | 0.06075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00775 | 0.24675 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0495 | 1.558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0.15x0.1 | 3 | 0.045 | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.093 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003336 | 0.000096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00403 | 0.115936 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00149 | 0.04288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.00056 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00000612 | 0.000176 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.000352 |  |
| 6002 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000311 | 0.000896 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01108 | 0.319104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00005 | 0.0015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01105 | 0.3185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01181 | 0.3404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00904 | 0.2605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00131 | 0.0377 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.0013 |  |
| 6005 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01181 | 0.3404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00904 | 0.2605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00131 | 0.0377 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.0013 |  |
| 6006 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01181 | 0.3404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00904 | 0.2605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00131 | 0.0377 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.0013 |  |
| 6007 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01181 | 0.3404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00904 | 0.2605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00131 | 0.0377 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.0013 |  |
| 6008 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01109 | 0.3198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01109 | 0.3198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6010 |  |  |  | 0.0000833 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01109 | 0.3198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6011 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01181 | 0.3404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00904 | 0.2605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00131 | 0.0377 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.0013 |  |
| 6012 |  |  |  | 0.0000833 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01109 | 0.3198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6013 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0139 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6014 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000054432 | 0.001568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.019385568 | 0.558432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6015 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00731001 | 0.21036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00559475 | 0.161 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00035028 | 0.01008 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00026132 | 0.00752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00038364 | 0.01104 |  |
| 6016 |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 2e-9 | 0.00000053 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0001666 | 0.0222 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6017 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00072 | 0.0113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.00845 | 0.1333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00665 | 0.1048 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 (155) | Гидроксибензол (155) | 0.00109 | 0.0171 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.4551 | 7.1794 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6018 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0088 | 0.1388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
| 6019 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00018 | 0.0054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.6347 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.2348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0001 | 0.0031 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00003 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00006 | 0.0019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.05544 | 1.7471 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6020 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00018 | 0.0054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.6347 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.2348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0001 | 0.0031 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00003 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00006 | 0.0019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.05544 | 1.7471 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6021 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001 | 0.003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.6347 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.2348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0001 | 0.0031 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00003 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00006 | 0.0019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.027722 | 0.8735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6022 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001 | 0.0034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0221 | 0.6974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6023 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02957 | 0.9319 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.02263 | 0.7132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00327 | 0.1032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00012 | 0.0037 |  |
| 6024 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02957 | 0.9319 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.02263 | 0.7132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00327 | 0.1032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00012 | 0.0037 |  |
| 6025 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0278 | 0.8755 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6026 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0194 | 0.6128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6027 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00006 | 0.002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0221 | 0.6988 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6028 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 2e-9 | 0.00000053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6029 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 4e-9 | 0.000001139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6030 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 2e-9 | 0.00000053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6031 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001602 | 0.00005046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001934682 | 0.06093886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00071556 | 0.0225388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000009345 | 0.00029435 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000002937 | 0.00009251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000005874 | 0.00018502 |  |
| 6032 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.036 | 0.006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6033 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.036 | 0.006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6034 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.036 | 0.006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6035 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00163029 | 0.02482248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00124775 | 0.018998 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00008556 | 0.00130272 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6036 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.028 | 0.104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.013 | 0.062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0007 | 0.007 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00004 | 0.00006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00009 | 0.00037 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.201 | 0.373 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6037 |  |  |  |  |  | 0150 (876*) | Натрий гидроксид (Натр | 0.000067 | 0.000048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | едкий, Сода каустическая) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 876*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.005 | 0.0036 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0316 (163) | Гидрохлорид (Соляная | 0.001 | 0.0007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кислота, Водород хлорид) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 163) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0322 (517) | Серная кислота (517) | 0.00027 | 0.00019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.002 | 0.0014 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000024 | 0.000017 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.032 | 0.023 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2815 (1150*) | Сорбиталь 20 (смесь | 0.000013 | 0.00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | полиэтиленгликолевых эфиров |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | моно-дистеаратов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ангидросорбитов) (1150*) |  |  |  |
| 6038 |  |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.001925 | 0.000733 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000214 | 0.0000814 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02083 | 0.00075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0000778 | 0.0000296 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0036 | 0.00324 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.002 | 0.0018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |
| Нефтеналивной терминал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 3 | 0.13x2 | 2 |  | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00233 | 0.0412 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000378 | 0.0067 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000875 | 0.00155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0106 | 0.188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0102 | 2 | 0.13x2 | 2 |  | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00235 | 0.03696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000382 | 0.006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000875 | 0.001377 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0107 | 0.1683 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0103 | 2 | 0.13 | 3 |  | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00315 | 0.0496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000512 | 0.00806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001138 | 0.00179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0139 | 0.2187 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0104 | 8 | 0.5x4 | 2 |  | 145 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1733 | 0.0624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.02816 | 0.01014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0046 | 0.001655 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.562 | 0.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0105 | 4 | 0.25x0.3 | 2 |  | 200 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01904 | 0.1496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.003094 | 0.02432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000608 | 0.00478 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0744 | 0.5846 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
| 0106 | 8 | 0.5x0.3 | 2 | 0.2805 | 200 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0674 | 1.772 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01096 | 0.288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000415 | 0.01091 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03314 | 0.871 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.03314 | 0.871 |  |
| 0107 | 3.5 | 0.1 |  | 0.2126682 | 127 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.213333333 | 0.041472 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.034666667 | 0.0067392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.013888889 | 0.002592 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.033333333 | 0.00648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.172222222 | 0.033696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000333 | 7.1e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.003333333 | 0.000648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.080555556 | 0.015552 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 0108 | 2 | 0.3x2 | 2 |  | 127 | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000004764 | 0.000075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005753324 | 0.090575 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00212792 | 0.0335 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002779 | 0.0004375 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000008734 | 0.0001375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000017468 | 0.000275 |  |
| 6101 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000042084 | 0.0001327 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00508234 | 0.1602815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00187975 | 0.0592816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000024549 | 0.0007742 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000077154 | 0.0002433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000015431 | 0.0004866 |  |
| 6102 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000042084 | 0.0001327 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00508234 | 0.1602815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00187975 | 0.0592816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000024549 | 0.0007742 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000077154 | 0.0002433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000015431 | 0.0004866 |  |
| 6103 |  |  |  |  |  | 1052 (338) | Метанол (Метиловый спирт) ( | 0.0778 | 2.454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 338) |  |  |  |
| 6104 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00016458 | 0.0007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.19875778 | 3.1332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0735124 | 0.3179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00096005 | 0.0042 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00030173 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00060346 | 0.0026 |  |
| 6105 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00016458 | 0.0007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.19875778 | 3.1332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0735124 | 0.3179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00096005 | 0.0042 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00030173 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00060346 | 0.0026 |  |
| 6106 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000042 | 0.0001266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0050722 | 0.1528906 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.001876 | 0.056548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000245 | 0.0007385 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000077 | 0.0002321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000154 | 0.0004642 |  |
| 6107 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000042 | 0.0001266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0050722 | 0.1528906 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.001876 | 0.056548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000245 | 0.0007385 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000077 | 0.0002321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000154 | 0.0004642 |  |
| 6108 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001668 | 0.00000084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.001014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.0003752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.0000049 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.00000154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.00000308 |  |
| 6109 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000228 | 0.000000228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00275348 | 0.000275348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0010184 | 0.00010184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000133 | 0.00000133 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00000418 | 0.000000418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00000836 | 0.000000836 |  |
| 6110 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000042 | 0.0001266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0050722 | 0.1528906 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.001876 | 0.056548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000245 | 0.0007385 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000077 | 0.0002321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000154 | 0.0004642 |  |
| 6111 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001668 | 0.00000066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.000797 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.0002948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.00000385 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.00000121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.00000242 |  |
| 6112 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000018 | 0.000000144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0021738 | 0.000173904 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000804 | 0.00006432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000105 | 0.00000084 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000033 | 0.000000264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000066 | 0.000000528 |  |
| 6113 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001932 | 0.001797 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02333 | 2.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00863 | 0.803 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0001127 | 0.01048 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000354 | 0.003295 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000708 | 0.00659 |  |
| 6114 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001668 | 0.00005928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.0716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.02648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.000346 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.0001086 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.0002174 |  |
| 6115 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000876 | 0.000276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01057916 | 0.333316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0039128 | 0.12328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000511 | 0.00161 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00001606 | 0.000506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00003212 | 0.001012 |  |
| 6116 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001605 | 0.0002856 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1938305 | 0.3449096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.07169 | 0.127568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00093625 | 0.001666 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00029425 | 0.0005236 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0005885 | 0.0010472 |  |
| 6117 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00095424 | 0.0008554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.33984576 | 0.3046446 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6118 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000101 | 0.000906 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2741 (240*) | Гептановая фракция (Нефрас | 0.0722 | 0.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0721 | 0.6475 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6119 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.04648929 | 0.02409052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.01718187 | 0.00890356 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.0017175 | 0.00089 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0015801 | 0.0008188 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00019923 | 0.00010324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00149079 | 0.00077252 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.00004122 | 0.00002136 |  |
| 6120 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0978 | 0.05027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.03612 | 0.01858 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.00361 | 0.001858 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00332 | 0.001709 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0004188 | 0.0002155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.003134 | 0.001612 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.0000866 | 0.0000446 |  |
| 6121 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.001083901 | 0.0017957967 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.27922386 | 0.689347805 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.103195494 | 0.254779941 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.00949175 | 0.02485725 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.008840755 | 0.022949025 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00113478 | 0.002908524 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.008306348 | 0.021626683 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.000227802 | 0.000596574 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2741 (240*) | Гептановая фракция (Нефрас | 0.0052 | 0.0106 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 1.2949882769 | 1.6694038213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6122 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.0000541 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.0653 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.02415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0003154 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.0000991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0001982 |  |
| 6123 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.0000541 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.0653 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.02415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0003154 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.0000991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0001982 |  |
| 6124 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001334 | 0.0012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.02766 | 0.2488 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6125 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0978 | 0.2626 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.03612 | 0.097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.00361 | 0.0097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00332 | 0.00892 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0004188 | 0.001126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.003134 | 0.00842 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.0000866 | 0.0002328 |  |
| 6126 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00015008 | 0.000239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.03312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.01224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.00016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.00005028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.0001006 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.02766 | 0.04388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6127 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001668 | 0.00004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.04834 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.01788 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.0002334 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.0000734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.0001468 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01668 | 0.04236 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6128 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0003268 | 0.0006916 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02014 | 0.0505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00745 | 0.01868 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0000973 | 0.000244 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000306 | 0.0000766 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000612 | 0.0001534 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.12752 | 0.28232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6129 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.2888 | 0.872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6130 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00003588 | 0.0011316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.04333108 | 1.3665956 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0160264 | 0.505448 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0002093 | 0.006601 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00006578 | 0.0020746 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00013156 | 0.0041492 |  |
| 6131 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.00001203 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.01453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.00537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0000702 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.00002206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0000441 |  |
| 6132 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.00001203 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.01453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.00537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0000702 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.00002206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0000441 |  |
| 6133 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.00001203 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.01453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.00537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0000702 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.00002206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0000441 |  |
| 6134 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001602 | 0.00005046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001934682 | 0.06093886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0007155 | 0.0225388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000009345 | 0.00029435 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000002937 | 0.00009251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000005874 | 0.00018502 |  |
| 6135 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001602 | 0.00005046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001934682 | 0.06093886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00071556 | 0.0225388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000009345 | 0.00029435 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000002937 | 0.00009251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.000005874 | 0.00018502 |  |
| 6136 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 1.92e-8 | 0.0000006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0000231872 | 0.0007246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000008576 | 0.000268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000000112 | 0.0000035 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 3.52e-8 | 0.0000011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 7.04e-8 | 0.0000022 |  |
| 6137 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000834 | 0.0000012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01007 | 0.00145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.003725 | 0.000536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.000007 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0000153 | 0.0000022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0000044 |  |
| 6138 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0006438 | 0.0010644 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.7774958 | 1.2854404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.287564 | 0.475432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0037555 | 0.006209 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0011803 | 0.0019514 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0023606 | 0.0039028 |  |
| 6139 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0006438 | 0.0013152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.7774958 | 1.5883232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.287564 | 0.587456 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0037555 | 0.007672 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0011803 | 0.0024112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0023606 | 0.0048224 |  |
| 6140 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0006438 | 0.0013152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.7774958 | 1.5883232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.287564 | 0.587456 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0037555 | 0.007672 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0011803 | 0.0024112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0023606 | 0.0048224 |  |
| 6141 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0006438 | 0.0013152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.7774958 | 1.5883232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.287564 | 0.587456 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0037555 | 0.007672 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0011803 | 0.0024112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0023606 | 0.0048224 |  |
| 6142 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0006438 | 0.0013152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.7774958 | 1.5883232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.287564 | 0.587456 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0037555 | 0.007672 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0011803 | 0.0024112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0023606 | 0.0048224 |  |
| 6143 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0184 | 0.020332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 7.4956 | 6.309668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6144 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000030492 | 0.00003556 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.913859508 | 1.54266444 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6145 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.016772 | 0.0199276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.924 | 1.144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.3416 | 0.432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.03415 | 0.042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0314 | 0.039 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00396 | 0.005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.02964 | 0.037 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.00082 | 0.00102 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2741 (240*) | Гептановая фракция (Нефрас | 0.28 | 1.495 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 5.973228 | 7.0970724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6146 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 1.326 | 4.87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.49 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.049 | 0.1798 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0451 | 0.1654 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00568 | 0.02085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0425 | 0.156 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.001176 | 0.00431 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2741 (240*) | Гептановая фракция (Нефрас | 0.853 | 0.542 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЧС 94/99) (240*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.853 | 0.469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 6147 |  |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00309 | 0.0139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000242 | 0.00109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00048 | 0.00216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000078 | 0.000351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.002956 | 0.0133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0002067 | 0.00093 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000222 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000222 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |
| 6148 |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.006 | 0.00756 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.004 | 0.00504 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |
| 6149 |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.00136 |  |

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектный | Фактический |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0001 | Скрубберы «Вортэкс» | 75 | 75 | 301 | 100 |
|  |  |  |  | 304 |  |
|  |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  |  | 337 |  |
| 0002 | Скрубберы «Вортэкс» | 75 | 75 | 301 | 100 |
|  |  |  |  | 304 |  |
|  |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  |  | 337 |  |

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

в целом по предприятию, т/год

на 2025-2029 года Код заг-рязняю-щего вещест-ва; Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества; Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения; В том числе; Из поступивших на очистку; Всего выброшено в атмосферу. выбрасы-вается без очистки; поступает на очистку; выброшено в атмосферу; уловлено и обезврежено. фактически; из них утилизировано. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. В С Е Г О :; 105,20330775; 105,20330775; 0; 0; 0; 0; 105,20330775. в том числе:. Т в е р д ы е:; 0,039396471; 0,039396471; 0; 0; 0; 0; 0,039396471. из них:. 0123; Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274); 0,014633; 0,014633; 0; 0; 0; 0; 0,014633. 0143; Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327); 0,0011714; 0,0011714; 0; 0; 0; 0; 0,0011714. 0328; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 0,002592; 0,002592; 0; 0; 0; 0; 0,002592. 0344; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615); 0,001; 0,001; 0; 0; 0; 0; 0,001. 0703; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 7,1000E-08; 7,1000000E-08; 0; 0; 0; 0; 7,1000000E-08. 2902; Взвешенные частицы (116); 0,01216; 0,01216; 0; 0; 0; 0; 0,01216. 2908; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494); 0,001; 0,001; 0; 0; 0; 0; 0,001. 2930; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*); 0,00684; 0,00684; 0; 0; 0; 0; 0,00684. Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:; 105,163911279; 105,163911279; 0; 0; 0; 0; 105,163911279. из них:. 0150; Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*); 0,000048; 0,000048; 0; 0; 0; 0; 0,000048. 0301; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 3,955642; 3,955642; 0; 0; 0; 0; 3,955642. 0302; Азотная кислота (5); 0,0036; 0,0036; 0; 0; 0; 0; 0,0036. 0304; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,6428102; 0,6428102; 0; 0; 0; 0; 0,6428102. 0316; Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163); 0,0007; 0,0007; 0; 0; 0; 0; 0,0007. 0322; Серная кислота (517); 0,00019; 0,00019; 0; 0; 0; 0; 0,00019. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 1,215542; 1,215542; 0; 0; 0; 0; 1,215542. 0333; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 0,0945771787; 0,0945771787; 0; 0; 0; 0; 0,0945771787. 0337; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 9,776796; 9,776796; 0; 0; 0; 0; 9,776796. 0342; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617); 0,0009596; 0,0009596; 0; 0; 0; 0; 0,0009596. 0410; Метан (727*); 0,87100053; 0,87100053; 0; 0; 0; 0; 0,87100053. 0415; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 32,658892437; 32,658892437; 0; 0; 0; 0; 32,658892437. 0416; Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 11,880447261; 11,880447261; 0; 0; 0; 0; 11,880447261. 0501; Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460); 0,39240525; 0,39240525; 0; 0; 0; 0; 0,39240525. 0602; Бензол (64); 0,839421495; 0,839421495; 0; 0; 0; 0; 0,839421495. 0616; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,063732586; 0,063732586; 0; 0; 0; 0; 0,063732586. 0621; Метилбензол (349); 0,302357227; 0,302357227; 0; 0; 0; 0; 0,302357227. 0627; Этилбензол (675); 0,006225334; 0,006225334; 0; 0; 0; 0; 0,006225334. 1052; Метанол (Метиловый спирт) (338); 2,454; 2,454; 0; 0; 0; 0; 2,454. 1071; Гидроксибензол (155); 0,0171; 0,0171; 0; 0; 0; 0; 0,0171. 1325; Формальдегид (Метаналь) (609); 0,000648; 0,000648; 0; 0; 0; 0; 0,000648. 1401; Пропан-2-он (Ацетон) (470); 0,023; 0,023; 0; 0; 0; 0; 0,023. 2741; Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*); 2,6976; 2,6976; 0; 0; 0; 0; 2,6976. 2754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 37,2662061803; 37,2662061803; 0; 0; 0; 0; 37,2662061803. 2815; Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) (1150*); 0,00001; 0,00001; 0; 0; 0; 0; 0,00001.