Приложение 2.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025-2029 года

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Печь подогрева нефти П1 | 1 | 8760 |  | 0001 | 21 | 0,3x0,2 | 2 | 0,12 | 300 | 4560 | 1050 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,04525 | 791,461 | 1,4255 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00725 | 126,809 | 0,23175 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02975 | 520,353 | 0,94025 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,18825 | 3292,651 | 5,939 | 2025 |
| 001 |  | Паровой котел ТГ-20ГП-2 | 1 | 8760 |  | 0002 | 10 | 0,4x0,1 | 2 | 0,08 | 145 | 4570 | 1050 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01175 | 224,886 | 0,374 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,002 | 38,278 | 0,06075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00775 | 148,329 | 0,24675 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0495 | 947,39 | 1,558 | 2025 |
| 001 |  | Аварийный дизельный генератор | 1 | 20 |  | 0003 | 4 | 0,15x0,1 | 3 | 0,045 | 145 | 4565 | 1060 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,597 | 20313,065 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,097 | 3300,448 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,093 | 3164,347 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,482 | 16400,163 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000009 | 0,031 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,009 | 306,227 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,226 | 7689,703 |  | 2025 |
| 002 |  | Котел Proterm 40 PLO | 1 | 4917 |  | 0101 | 3 | 0,13x2 | 2 | 0,52 | 145 | 4300 | 1740 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00233 | 6,861 | 0,0412 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000378 | 1,113 | 0,0067 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0000875 | 0,258 | 0,00155 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0106 | 31,212 | 0,188 | 2025 |
| 002 |  | Котел Proterm 40 PLO | 1 | 4368 |  | 0102 | 2 | 0,13x2 | 2 | 0,52 | 145 | 4320 | 1780 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00235 | 6,92 | 0,03696 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000382 | 1,125 | 0,006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0000875 | 0,258 | 0,001377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0107 | 31,506 | 0,1683 | 2025 |
| 002 |  | Котел Proterm 50 PT | 1 | 4368 |  | 0103 | 2 | 0,13 | 3 | 0,0398197 | 145 | 4340 | 1790 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00315 | 121,123 | 0,0496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000512 | 19,687 | 0,00806 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0001138 | 4,376 | 0,00179 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0139 | 534,479 | 0,2187 | 2025 |
| 002 |  | Котел THZ-S25H | 1 | 100 |  | 0104 | 8 | 0,5x4 | 2 | 4 | 145 | 4350 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1733 | 66,336 | 0,0624 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02816 | 10,779 | 0,01014 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0046 | 1,761 | 0,001655 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,562 | 215,125 | 0,2022 | 2025 |
| 002 |  | Котел Buran КВа 116 Лж/Гн (для обогрева насосной) Котел Buran КВа 116 Лж/Гн для обогрева насосной | 1 1 | 2184 2184 |  | 0105 | 4 | 0,25x0,3 | 2 | 0,15 | 200 | 4360 | 1810 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01904 | 219,925 | 0,1496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,003094 | 35,738 | 0,02432 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000608 | 7,023 | 0,00478 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0744 | 859,37 | 0,5846 | 2025 |
| 002 |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63 | 1 | 7300 |  | 0106 | 8 | 0,5x0,3 | 2 | 0,2805 | 200 | 4370 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0674 | 416,318 | 1,772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01096 | 67,698 | 0,288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000415 | 2,563 | 0,01091 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,03314 | 204,7 | 0,871 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,03314 | 204,7 | 0,871 |  |
| 002 |  | Аварийный дизельгенератор ГС-100БП | 1 | 100 |  | 0107 | 3,5 | 0,1 | 27,08 | 0,2126682 | 127 | 4400 | 1740 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 1469,784 | 0,041472 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 238,84 | 0,0067392 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0138889 | 95,689 | 0,002592 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333333 | 229,654 | 0,00648 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722222 | 1186,544 | 0,033696 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 0,002 | 7,10E-08 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033333 | 22,965 | 0,000648 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0805556 | 554,997 | 0,015552 | 2025 |
| 002 |  | Химическая лаборатория | 1 | 4368 |  | 0108 | 2 | 0,3x2 | 2 | 1,2 | 127 | 4410 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,764E-06 | 0,006 | 0,000075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0057533 | 7,025 | 0,090575 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0021279 | 2,598 | 0,0335 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,779E-05 | 0,034 | 0,0004375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 8,734E-06 | 0,011 | 0,0001375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,747E-05 | 0,021 | 0,000275 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н1 перекачка нефти | 1 | 8000 |  | 6001 |  |  |  |  |  | 4600 | 1045 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,336E-06 |  | 0,000096 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0040288 |  | 0,115936 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0014901 |  | 0,04288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,946E-05 |  | 0,00056 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 6,116E-06 |  | 0,000176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,223E-05 |  | 0,000352 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н2 перекачка отбензиненной фракции | 1 | 8000 |  | 6002 |  |  |  |  |  | 4570 | 1050 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,111E-05 |  | 0,000896 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0110789 |  | 0,319104 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н6 перекачка мазута | 1 | 8000 |  | 6003 |  |  |  |  |  | 4530 | 1240 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00005 |  | 0,0015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01105 |  | 0,3185 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н4 подачи орошения прямогонных легких бензиновых фракций | 1 | 8000 |  | 6004 |  |  |  |  |  | 4390 | 1170 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01181 |  | 0,3404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00904 |  | 0,2605 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00131 |  | 0,0377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00005 |  | 0,0013 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н4 перекачки прямогонных легких бензиновых фракций | 1 | 8000 |  | 6005 |  |  |  |  |  | 4400 | 1180 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01181 |  | 0,3404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00904 |  | 0,2605 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00131 |  | 0,0377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00005 |  | 0,0013 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н5 подачи орошения прямогонных тяжелых бензиновых фракций | 1 | 8000 |  | 6006 |  |  |  |  |  | 4410 | 1190 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01181 |  | 0,3404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00904 |  | 0,2605 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00131 |  | 0,0377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00005 |  | 0,0013 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н5 перекачки прямогонных тяжелых бензиновых фракций | 1 | 8000 |  | 6007 |  |  |  |  |  | 4450 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01181 |  | 0,3404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00904 |  | 0,2605 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00131 |  | 0,0377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00005 |  | 0,0013 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н6 перекачки газойлевых фракций с испарителя | 1 | 8000 |  | 6008 |  |  |  |  |  | 4460 | 1210 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01109 |  | 0,3198 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н7 подачи орошения газойлевых фракций с испарителя | 1 | 8000 |  | 6009 |  |  |  |  |  | 4480 | 1250 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01109 |  | 0,3198 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н7 перекачки газойлевых фракций в парк | 1 | 8000 |  | 6010 |  |  |  | 0,0000833 |  | 4500 | 1270 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001 | 120,048 | 0,0002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01109 | 133133,253 | 0,3198 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н41 перекачки прямогонных бензиновых фракций с промежуточного парка | 1 | 8000 |  | 6011 |  |  |  |  |  | 4520 | 1290 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01181 |  | 0,3404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00904 |  | 0,2605 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00131 |  | 0,0377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00005 |  | 0,0013 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н71 перекачки газойлевых фракций с промежуточного парка | 1 | 8000 |  | 6012 |  |  |  | 0,0000833 |  | 4550 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001 | 120,048 | 0,0002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01109 | 133133,253 | 0,3198 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н8 перекачки охлаждающей жидкости насосов | 1 | 8000 |  | 6013 |  |  |  |  |  | 4580 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0139 |  | 0,4 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н9 водооборотной системы (градирня) | 1 | 8000 |  | 6014 |  |  |  |  |  | 4600 | 1045 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,443E-05 |  | 0,001568 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0193856 |  | 0,558432 | 2025 |
| 001 |  | Насос Н10 подачи ингибиторной композиции | 1 | 8000 |  | 6015 |  |  |  |  |  | 4590 | 1030 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00731 |  | 0,21036 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0055948 |  | 0,161 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0003503 |  | 0,01008 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0002613 |  | 0,00752 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0003836 |  | 0,01104 | 2025 |
| 001 |  | Дренажная емкость | 1 | 8760 |  | 6016 |  |  |  |  |  | 4350 | 1250 |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 2,00E-09 |  | 0,00000053 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0001666 |  | 0,0222 | 2025 |
| 001 |  | Градирня | 1 | 4380 |  | 6017 |  |  |  |  |  | 4360 | 1260 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00072 |  | 0,0113 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00845 |  | 0,1333 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00665 |  | 0,1048 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,00109 |  | 0,0171 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,4551 |  | 7,1794 | 2025 |
| 001 |  | Свеча рассеивания | 1 | 4380 |  | 6018 |  |  |  |  |  | 4538 | 1236 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0088 |  | 0,1388 | 2025 |
| 001 |  | Кожухотрубный теплообменник ТР-1 | 1 | 8760 |  | 6019 |  |  |  |  |  | 4560 | 1020 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00018 |  | 0,0054 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,6347 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,2348 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001 |  | 0,0031 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00003 |  | 0,001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00006 |  | 0,0019 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,05544 |  | 1,7471 | 2025 |
| 001 |  | Кожухотрубный теплообменник ТР-2 | 1 | 8760 |  | 6020 |  |  |  |  |  | 4600 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00018 |  | 0,0054 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,6347 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,2348 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001 |  | 0,0031 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00003 |  | 0,001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00006 |  | 0,0019 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,05544 |  | 1,7471 | 2025 |
| 001 |  | Кожухотрубный теплообменник ТР-3 | 1 | 8760 |  | 6021 |  |  |  |  |  | 4550 | 1020 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001 |  | 0,003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,6347 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,2348 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001 |  | 0,0031 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00003 |  | 0,001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00006 |  | 0,0019 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,027722 |  | 0,8735 | 2025 |
| 001 |  | Аппарат воздушного охлаждения АВО-1 | 1 | 8760 |  | 6022 |  |  |  |  |  | 4560 | 1030 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001 |  | 0,0034 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0221 |  | 0,6974 | 2025 |
| 001 |  | Кожухотрубный холодильник ВХ-1 | 1 | 8760 |  | 6023 |  |  |  |  |  | 4580 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02957 |  | 0,9319 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02263 |  | 0,7132 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00327 |  | 0,1032 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00012 |  | 0,0037 | 2025 |
| 001 |  | Аппарат воздушного охлаждения АВО 2 | 1 | 8760 |  | 6024 |  |  |  |  |  | 4590 | 1245 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02957 |  | 0,9319 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02263 |  | 0,7132 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00327 |  | 0,1032 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00012 |  | 0,0037 | 2025 |
| 001 |  | Кожухотрубный холодильник ВХ-2 | 1 | 8760 |  | 6025 |  |  |  |  |  | 4580 | 1255 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00002 |  | 0,0005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0278 |  | 0,8755 | 2025 |
| 001 |  | Аппарат воздушного охлаждения АВО 3 | 1 | 8760 |  | 6026 |  |  |  |  |  | 4500 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0194 |  | 0,6128 | 2025 |
| 001 |  | Аппарат воздушного охлаждения АВО 4 | 1 | 8760 |  | 6027 |  |  |  |  |  | 4510 | 1110 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00006 |  | 0,002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0221 |  | 0,6988 | 2025 |
| 001 |  | Колонна К1 | 1 | 8760 |  | 6028 |  |  |  |  |  | 4520 | 1120 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2,00E-09 |  | 0,00000053 | 2025 |
| 001 |  | Колонна К2 | 1 | 8760 |  | 6029 |  |  |  |  |  | 4530 | 1130 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4,00E-09 |  | 1,139E-06 | 2025 |
| 001 |  | Колонна К3 | 1 | 8760 |  | 6030 |  |  |  |  |  | 4540 | 1140 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2,00E-09 |  | 0,00000053 | 2025 |
| 001 |  | Испаритель И1 | 1 | 8760 |  | 6031 |  |  |  |  |  | 4550 | 1150 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,602E-06 |  | 0,00005046 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0019347 |  | 0,06093886 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0007156 |  | 0,0225388 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 9,345E-06 |  | 0,00029435 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,937E-06 |  | 0,00009251 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 5,874E-06 |  | 0,00018502 | 2025 |
| 001 |  | Рефлюксная емкость Е-1 | 1 | 8760 |  | 6032 |  |  |  |  |  | 4600 | 1160 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,036 |  | 0,006 | 2025 |
| 001 |  | Рефлюксная емкость Е-2 | 1 | 8760 |  | 6033 |  |  |  |  |  | 4610 | 1170 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,036 |  | 0,006 | 2025 |
| 001 |  | Рефлюксная емкость Е-3 | 1 | 8760 |  | 6034 |  |  |  |  |  | 4620 | 1180 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,036 |  | 0,006 | 2025 |
| 001 |  | Емкость хранения ингибиторной композиции | 1 | 8760 |  | 6035 |  |  |  |  |  | 4630 | 1190 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0016303 |  | 0,02482248 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0012478 |  | 0,018998 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 8,556E-05 |  | 0,00130272 | 2025 |
| 001 |  | Парк хранения готовой продукции | 1 | 8760 |  | 6036 |  |  |  |  |  | 4640 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,028 |  | 0,104 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,013 |  | 0,062 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0007 |  | 0,007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00004 |  | 0,00006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00009 |  | 0,00037 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,201 |  | 0,373 | 2025 |
| 001 |  | Химическая лаборатория качества | 1 | 200 |  | 6037 |  |  |  |  |  | 4650 | 1210 |  |  |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000067 |  | 0,000048 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0302 | Азотная кислота (5) | 0,005 |  | 0,0036 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,001 |  | 0,0007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0,00027 |  | 0,00019 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,002 |  | 0,0014 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000024 |  | 0,000017 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,032 |  | 0,023 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) (1150*) | 0,000013 |  | 0,00001 | 2025 |
| 001 |  | Ремонтные работы Ремонтные работы Ремонтные работы | 1 1 1 | 107 10 250 |  | 6038 |  |  |  |  |  | 4660 | 1220 |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,001925 |  | 0,000733 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000214 |  | 0,0000814 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,02083 |  | 0,00075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0000778 |  | 0,0000296 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0036 |  | 0,00324 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,002 |  | 0,0018 | 2025 |
| 002 |  | Отстойник нефти | 1 | 8760 |  | 6101 |  |  |  |  |  | 4300 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,208E-06 |  | 0,0001327 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0050823 |  | 0,1602815 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0018798 |  | 0,0592816 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,455E-05 |  | 0,0007742 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,715E-06 |  | 0,0002433 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,543E-05 |  | 0,0004866 | 2025 |
| 002 |  | Отстойник для охлаждения технической воды | 1 | 8760 |  | 6102 |  |  |  |  |  | 4310 | 1760 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,208E-06 |  | 0,0001327 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0050823 |  | 0,1602815 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0018798 |  | 0,0592816 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,455E-05 |  | 0,0007742 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,715E-06 |  | 0,0002433 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,543E-05 |  | 0,0004866 | 2025 |
| 002 |  | Блок дозирования химического реагента БР-2,5 | 1 | 4380 |  | 6103 |  |  |  |  |  | 4320 | 1770 |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,0778 |  | 2,454 | 2025 |
| 002 |  | Дегидратор | 1 | 4380 |  | 6104 |  |  |  |  |  | 4330 | 1780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001646 |  | 0,0007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1987578 |  | 3,1332 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0735124 |  | 0,3179 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0009601 |  | 0,0042 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0003017 |  | 0,0013 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0006035 |  | 0,0026 | 2025 |
| 002 |  | Электродегидратор | 1 | 4380 |  | 6105 |  |  |  |  |  | 4340 | 1790 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001646 |  | 0,0007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1987578 |  | 3,1332 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0735124 |  | 0,3179 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0009601 |  | 0,0042 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0003017 |  | 0,0013 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0006035 |  | 0,0026 | 2025 |
| 002 |  | Дренажная емкость | 1 | 8760 |  | 6106 |  |  |  |  |  | 4350 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000042 |  | 0,0001266 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0050722 |  | 0,1528906 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001876 |  | 0,056548 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000245 |  | 0,0007385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000077 |  | 0,0002321 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000154 |  | 0,0004642 | 2025 |
| 002 |  | Дренажная емкость | 1 | 8760 |  | 6107 |  |  |  |  |  | 4360 | 1810 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000042 |  | 0,0001266 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0050722 |  | 0,1528906 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001876 |  | 0,056548 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000245 |  | 0,0007385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000077 |  | 0,0002321 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000154 |  | 0,0004642 | 2025 |
| 002 |  | Насос К80-65-160 Насос К80-65-160 | 1 1 | 14 14 |  | 6108 |  |  |  |  |  | 4370 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,668E-05 |  | 0,00000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,001014 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,0003752 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,0000049 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,00000154 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,00000308 | 2025 |
| 002 |  | Пункт налива технической воды в автоцистерны (наливной стояк) | 1 | 8760 |  | 6109 |  |  |  |  |  | 4380 | 1830 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,28E-06 |  | 2,28E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0027535 |  | 0,00027535 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0010184 |  | 0,00010184 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000133 |  | 0,00000133 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,18E-06 |  | 4,18E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 8,36E-06 |  | 8,36E-07 | 2025 |
| 002 |  | Дренажная емкость | 1 | 8760 |  | 6110 |  |  |  |  |  | 4390 | 1840 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000042 |  | 0,0001266 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0050722 |  | 0,1528906 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001876 |  | 0,056548 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000245 |  | 0,0007385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000077 |  | 0,0002321 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000154 |  | 0,0004642 | 2025 |
| 002 |  | Насос К80-15-160 Насос К80-65-160 | 1 1 | 11 11 |  | 6111 |  |  |  |  |  | 4400 | 1850 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,668E-05 |  | 0,00000066 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,000797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,0002948 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,00000385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,00000121 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,00000242 | 2025 |
| 002 |  | Пункт налива технической воды в автоцистерны (наливной стояк) | 1 | 8760 |  | 6112 |  |  |  |  |  | 4410 | 1860 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000018 |  | 1,44E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0021738 |  | 0,0001739 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000804 |  | 0,00006432 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000105 |  | 0,00000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000033 |  | 2,64E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000066 |  | 5,28E-07 | 2025 |
| 002 |  | Емкость приема нефти из автоцистерны | 1 | 8760 |  | 6113 |  |  |  |  |  | 4420 | 1870 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,932E-05 |  | 0,001797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02333 |  | 2,17 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00863 |  | 0,803 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001127 |  | 0,01048 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000354 |  | 0,003295 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000708 |  | 0,00659 | 2025 |
| 002 |  | Насос Д-200 для перекачки нефти Насос Д-200 для перекачки нефти в резервуарный парк | 1 1 | 494.2 494.2 |  | 6114 |  |  |  |  |  | 4430 | 1880 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,668E-05 |  | 0,00005928 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,0716 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,02648 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,000346 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,0001086 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,0002174 | 2025 |
| 002 |  | Блочная гребенка от насосной | 1 | 8760 |  | 6115 |  |  |  |  |  | 4440 | 1890 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,76E-06 |  | 0,000276 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0105792 |  | 0,333316 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0039128 |  | 0,12328 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000511 |  | 0,00161 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,606E-05 |  | 0,000506 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,212E-05 |  | 0,001012 | 2025 |
| 002 |  | Пункт налива нефти в автоцистерны (наливной стояк) | 1 | 494.2 |  | 6116 |  |  |  |  |  | 4450 | 1890 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001605 |  | 0,0002856 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1938305 |  | 0,3449096 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,07169 |  | 0,127568 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0009363 |  | 0,001666 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0002943 |  | 0,0005236 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0005885 |  | 0,0010472 | 2025 |
| 002 |  | Пункт налива дизельного топлива в автоцистерны | 1 | 249 |  | 6117 |  |  |  |  |  | 4460 | 1890 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0009542 |  | 0,0008554 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,3398458 |  | 0,3046446 | 2025 |
| 002 |  | Насос КМ 100-80-170Е Насос КМ 100-80-170Е (перекачка нафта) Насос КМ 100-80-170Е (перекачка нефрас) | 1 1 1 | 2488 2500 2500 |  | 6118 |  |  |  |  |  | 4350 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000101 |  | 0,000906 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*) | 0,0722 |  | 0,65 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0721 |  | 0,6475 | 2025 |
| 002 |  | Пункт налива бензина АИ-92 Пункт налива бензина АИ-95 | 1 1 | 154 132 |  | 6119 |  |  |  |  |  | 4360 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0464893 |  | 0,02409052 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0171819 |  | 0,00890356 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0017175 |  | 0,00089 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0015801 |  | 0,0008188 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001992 |  | 0,00010324 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0014908 |  | 0,00077252 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 4,122E-05 |  | 0,00002136 | 2025 |
| 002 |  | Насос ЦНС-60 (перекачка бензина АИ-92) Насос ЦНС-60 (перекачка бензина АИ-95) | 1 1 | 154 132 |  | 6120 |  |  |  |  |  | 4340 | 1830 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0978 |  | 0,05027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,03612 |  | 0,01858 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00361 |  | 0,001858 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00332 |  | 0,001709 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0004188 |  | 0,0002155 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,003134 |  | 0,001612 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,0000866 |  | 0,0000446 | 2025 |
| 002 |  | Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада Сливо-наливная ж/д эстакада | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 70 70 630 1260 724 724 746 746 462 462 457 457 105 105 315 315 231 231 231 231 568 231 462 462 462 462 432 462 |  | 6121 |  |  |  |  |  | 4350 | 1840 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0010839 |  | 0,0017958 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,2792239 |  | 0,68934781 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,1031955 |  | 0,25477994 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0094918 |  | 0,02485725 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0088408 |  | 0,02294903 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011348 |  | 0,00290852 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0083063 |  | 0,02162668 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,0002278 |  | 0,00059657 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*) | 0,0052 |  | 0,0106 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1,2949883 |  | 1,66940382 | 2025 |
| 002 |  | Насос КМ-100-80-170Е | 1 | 1802 |  | 6122 |  |  |  |  |  | 4360 | 1780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,0000541 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,0653 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,02415 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,0003154 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,0000991 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0001982 | 2025 |
| 002 |  | Насос КМ-100-80-170Е | 1 | 1802 |  | 6123 |  |  |  |  |  | 4370 | 1790 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,0000541 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,0653 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,02415 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,0003154 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,0000991 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0001982 | 2025 |
| 002 |  | Насос НВ-50/50 Насос НВ-50/50 | 1 1 | 2500 2500 |  | 6124 |  |  |  |  |  | 4380 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001334 |  | 0,0012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,02766 |  | 0,2488 | 2025 |
| 002 |  | Насос ЦНС-60 Насос ЦНС-60 | 1 1 | 746 746 |  | 6125 |  |  |  |  |  | 4400 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0978 |  | 0,2626 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,03612 |  | 0,097 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00361 |  | 0,0097 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00332 |  | 0,00892 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0004188 |  | 0,001126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,003134 |  | 0,00842 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,0000866 |  | 0,0002328 | 2025 |
| 002 |  | Насос 6НДВ Насос 6НДВ Насос 6НДВ Насос 6НДВ | 1 1 1 1 | 457 457 441 441 |  | 6126 |  |  |  |  |  | 4410 | 1710 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0001501 |  | 0,000239 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,03312 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,01224 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,00016 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,00005028 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,0001006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,02766 |  | 0,04388 | 2025 |
| 002 |  | Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 | 1 1 1 1 | 706 706 667 667 |  | 6127 |  |  |  |  |  | 4420 | 1720 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,668E-05 |  | 0,00004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,04834 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,01788 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,0002334 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,0000734 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,0001468 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01668 |  | 0,04236 | 2025 |
| 002 |  | Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 Насос Д-200 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 575 575 697 697 649 649 568 568 |  | 6128 |  |  |  |  |  | 4430 | 1730 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0003268 |  | 0,0006916 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02014 |  | 0,0505 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00745 |  | 0,01868 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000973 |  | 0,000244 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000306 |  | 0,0000766 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000612 |  | 0,0001534 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,12752 |  | 0,28232 | 2025 |
| 002 |  | Насос КМ-100-80-170Е Насос КМ-100-80-170Е Насос КМ-100-80-170Е Насос КМ-100-80-170Е | 1 1 1 1 | 667 667 1010 1010 |  | 6129 |  |  |  |  |  | 4440 | 1740 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2888 |  | 0,872 | 2025 |
| 002 |  | Блочная гребенка | 1 | 8760 |  | 6130 |  |  |  |  |  | 4450 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,588E-05 |  | 0,0011316 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0433311 |  | 1,3665956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0160264 |  | 0,505448 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0002093 |  | 0,006601 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 6,578E-05 |  | 0,0020746 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0001316 |  | 0,0041492 | 2025 |
| 002 |  | Установка разогрева и нижнего слива нефти | 1 | 401 |  | 6131 |  |  |  |  |  | 4460 | 1760 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,00001203 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,01453 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,00537 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,0000702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,00002206 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0000441 | 2025 |
| 002 |  | Установка разогрева и нижнего слива нефти | 1 | 401 |  | 6132 |  |  |  |  |  | 4500 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,00001203 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,01453 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,00537 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,0000702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,00002206 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0000441 | 2025 |
| 002 |  | Установка разогрева и нижнего слива нефти | 1 | 401 |  | 6133 |  |  |  |  |  | 4510 | 1810 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,00001203 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,01453 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,00537 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,0000702 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,00002206 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0000441 | 2025 |
| 002 |  | Отстойник очистного сооружения | 1 | 8760 |  | 6134 |  |  |  |  |  | 4520 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,602E-06 |  | 0,00005046 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0019347 |  | 0,06093886 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0007155 |  | 0,0225388 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 9,345E-06 |  | 0,00029435 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,937E-06 |  | 0,00009251 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 5,874E-06 |  | 0,00018502 | 2025 |
| 002 |  | Отстойник очистного сооружения | 1 | 8760 |  | 6135 |  |  |  |  |  | 4530 | 1830 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,602E-06 |  | 0,00005046 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0019347 |  | 0,06093886 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0007156 |  | 0,0225388 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 9,345E-06 |  | 0,00029435 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,937E-06 |  | 0,00009251 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 5,874E-06 |  | 0,00018502 | 2025 |
| 002 |  | Дренажная емкость | 1 | 8760 |  | 6136 |  |  |  |  |  | 4540 | 1840 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,92E-08 |  | 0,0000006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,319E-05 |  | 0,0007246 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 8,576E-06 |  | 0,000268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,12E-07 |  | 0,0000035 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 3,52E-08 |  | 0,0000011 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 7,04E-08 |  | 0,0000022 | 2025 |
| 002 |  | Насос К80-65-160 для очистки нефтепровода | 1 | 40 |  | 6137 |  |  |  |  |  | 4600 | 1780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,0000012 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,00145 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,000536 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  | 0,000007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  | 0,0000022 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  | 0,0000044 | 2025 |
| 002 |  | РВС 1000м3 | 1 | 8760 |  | 6138 |  |  |  |  |  | 4610 | 1790 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0006438 |  | 0,0010644 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,7774958 |  | 1,2854404 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,287564 |  | 0,475432 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0037555 |  | 0,006209 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011803 |  | 0,0019514 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023606 |  | 0,0039028 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 | 1 | 8760 |  | 6139 |  |  |  |  |  | 4620 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0006438 |  | 0,0013152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,7774958 |  | 1,5883232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,287564 |  | 0,587456 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0037555 |  | 0,007672 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011803 |  | 0,0024112 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023606 |  | 0,0048224 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 | 1 | 8760 |  | 6140 |  |  |  |  |  | 4630 | 1810 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0006438 |  | 0,0013152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,7774958 |  | 1,5883232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,287564 |  | 0,587456 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0037555 |  | 0,007672 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011803 |  | 0,0024112 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023606 |  | 0,0048224 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 | 1 | 8760 |  | 6141 |  |  |  |  |  | 4640 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0006438 |  | 0,0013152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,7774958 |  | 1,5883232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,287564 |  | 0,587456 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0037555 |  | 0,007672 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011803 |  | 0,0024112 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023606 |  | 0,0048224 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 | 1 | 8760 |  | 6142 |  |  |  |  |  | 4650 | 1830 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0006438 |  | 0,0013152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,7774958 |  | 1,5883232 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,287564 |  | 0,587456 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0037555 |  | 0,007672 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0011803 |  | 0,0024112 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023606 |  | 0,0048224 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000 м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 | 1 1 1 | 8760 8760 8760 |  | 6143 |  |  |  |  |  | 4660 | 1840 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0184 |  | 0,020332 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 7,4956 |  | 6,309668 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 | 1 1 1 | 8760 8760 8760 |  | 6144 |  |  |  |  |  | 4670 | 1850 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,049E-05 |  | 0,00003556 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,9138595 |  | 1,54266444 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 | 1 1 1 1 1 | 8760 8760 8760 8760 8760 |  | 6145 |  |  |  |  |  | 4680 | 1860 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,016772 |  | 0,0199276 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,924 |  | 1,144 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,3416 |  | 0,432 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,03415 |  | 0,042 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0314 |  | 0,039 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00396 |  | 0,005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,02964 |  | 0,037 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,00082 |  | 0,00102 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*) | 0,28 |  | 1,495 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 5,973228 |  | 7,0970724 | 2025 |
| 002 |  | РВС 2000м3 РВС 2000м3 РВС 2000м3 | 1 1 1 | 8760 8760 8760 |  | 6146 |  |  |  |  |  | 4690 | 1870 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1,326 |  | 4,87 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,49 |  | 1,8 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,049 |  | 0,1798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0451 |  | 0,1654 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00568 |  | 0,02085 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0425 |  | 0,156 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,001176 |  | 0,00431 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2741 | Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*) | 0,853 |  | 0,542 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,853 |  | 0,469 | 2025 |
| 002 |  | Сварочный пост | 1 | 1250 |  | 6147 |  |  |  |  |  | 4700 | 1890 |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00309 |  | 0,0139 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000242 |  | 0,00109 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00048 |  | 0,00216 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000078 |  | 0,000351 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002956 |  | 0,0133 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0002067 |  | 0,00093 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000222 |  | 0,001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000222 |  | 0,001 | 2025 |
| 002 |  | Токарный станок | 1 | 350 |  | 6148 |  |  |  |  |  | 4710 | 1900 |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,006 |  | 0,00756 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,004 |  | 0,00504 | 2025 |
| 002 |  | Вертикально-сверильный станок | 1 | 270 |  | 6149 |  |  |  |  |  | 4720 | 1920 |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0014 |  | 0,00136 | 2025 |