Нетехническое резюме

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.

Месторождение Кызылту  строительного камня находится на территории В административном отношении район работ расположен в пределах Аккольского района Акмолинской области, в 16 км северо-восточнее г.Акколь  и в 95км севернее г.Астана.

Географические координаты центра месторождения:

| № п/п | Восточная долгота |  |  | Северная широта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71° | 07' | 00" | 52° | 06' | 00" |
| 2 | 71° | 07' | 00" | 52° | 07' | 00" |
| 3 | 71° | 08' | 00" | 52° | 07' | 00" |
| 4 | 71° | 08' | 00" | 52° | 06' | 00" |

Численность персонала, задействованного на полевых работах, составит 20 человек.

Проведение полевых работ запланировано на период 2025-2030гг.

Ближайшие населенные пункты – поселок Кайнар

Промышленные предприятия практически отсутствует, за исключением предприятий, поддерживающих жизнеобеспечение города Акколь.

  - Описание затрагиваемой территории.

Участок месторождение Кызылту расположен на Лицензионной территории № 2889-EL  от 16.10.2025года. Месторождение расположенное в Аккольском районе, Акмолинской области  области, а 16 км северо-восточнее г.Акколь и в 95 км севернее г Астана. Резко континентальный климат, зима продолжительная, холодная, с частыми метелями и сильныфми ветрами. Температура в январе может отпускаться до минус 30 градусов, в среднем держиться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов цельсия. Лето, жаркое засушливое, температура порой превышает 40 градусов цельсия. Основные осадки выпадают весной и в начале лета, но их объем остается небольшим- около 250-300мм в год. Воздух сухой.

Район относится к маловодным. Годовое количество осадков составляет 250-300 мм. Ближайший источник пресной воды находится в п. Кайнар в 4,5 км от месторождения. Поверхностный водный объект реки Аксуат  находится в 500 км от участка проведения работ.

Территория характеризуется относительно равниным рельефом. Средняя высота территории над уровнем моря варируется от 200-400м.

Климат района резко континентальный, с холодной зимой и сухим жарким летом.

Сезонные колебания температур от -41оС до 42оС. Суточные колебания температур достигают 15-20оС. Характерной особенностью района являются сильные ветры, дующие в течение года в восточном и северо-восточном направлениях.

Почвы маломощные, суглинистые с примесью обломочного материала. Почвы плохо отличаются от подпочвенных суглинистых образований, часто они загипсованы. В долинах рек иногда развиты луговые черноземы.

Растительность степная, доминирует полынь, ковыль, и злаки, а земли в основном используються как пастбища для скота.

Животный мир беден, представлен грызунами и степными птицами. Редко встречаются волки, лисы.

Население малочисленно, сосредоточено в центральных усадьбах, фермах, зимовках.

Основное занятие местного населения – отгонное животноводство.

  - Инициатор намечаемой деятельности.

Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – Заказчик инициатор «ТОО МЖК Group » г.Астана  БИН: 180 140 040 661  KZ6996503F0008483824  в АО «Forte Bank »БИК: IRTYKZKA, Кбе:17

Краткое описание намечаемой деятельности.

Участок расположенный на Лицензионной территории № 2889-EL от 16. 10.2024г.  в Аккольском районе Акмолинской области. Ближайший населенный пункт в 16 км северо-восточнее г. Акколь и в 95км севернее г.Астана. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Акколь. Границы территории участка недр – 1 геологическийии блок: N-42-143-(10г-5б-18). Месторождение строительного камня, участок носит название Кызылту. Район богат неметаллическими полезными ископаемыми – преимущественно строительными материалами. Явное рудопроявление строительного камня в зоне геологического строения песчеников, парферитов, габбродиоритов.Наличие вблизи местрождения строительного камня.

Определение качественных характеристик Протокол испытаний проб № 3 от 14.01.2025г. по СТРК 1213-2003. Марка щебня по дробимости норма НД М-1200, фактические результаты М-1200, дробимость % фр.20-40мм норма по НД до 11квл, фактические результаты 10,47%.

Проект предусматривает проведение комплекса геологоразведочных работ с извлечением горной массы в пределах блока N-42-143-(10г-5б-18) в Аккольском районе Акмолинской области. Проектом предусматривается проведение поисковых работ на месторождении Кызылту на площади 2,16 км².с целью выявления и оконтуривания перспективных участков на площади геологического отвода, оценки прогнозных ресурсов и обоснования дальнейшего направления геологоразведочных работ. Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) на  участке ОПД. Площадь нарушенной почвы не превысит 10000 м2, из расчета, что планируемая глубина подсечения ПИ в целях оконтуривания не превысит 10 м и общий объем извлеченной горной массы в процессе работ не превысит 100 000 м3. ПРС мощностью 0,2-0,5 м.

Снятие ПРС планируется производиться бульдозером. Общий объем снимаемого ПРС с участка работ ‒ 5 000 м3. Как видно по физико-механическим свойствам породы на данном месторождении относятся к крепким породам, что требует применения буровзрывных работ. Выполнение буровзрывных работ предусматривается подрядной организацией, имеющей в наличии соответствующие лицензии с составлением типового проекта организации работ, утвержденного приказом технического руководителя. Заряжание и забойка скважин производится подготовленным персоналом имеющем допуск к обращению с ВВ. Бурение планируется проводить буровыми установками LF-90С.  Все скважины вертикальные. Весь объем бурения должен выполняться с подъемом керна. Выход керна не менее 95%. Весь керн будет подвергнут распиловке. Половинки керна пойдут на отбор рядовых проб, вторые половинки будут использованы для отбора технологических проб. Глубина скважин 50м. Будет пробурено 8 скважин объемом 400 п.м. Указанные в проекте места заложения проектных скважин могут корректироваться в процессе проведения работ с учетом определения контура залегания строительного камня. Так же будут задействованы такая техника как, Гусеничный бульдозер XCMG TY230S для снятия почвы и засыпки выработок, УАЗ «Фермер» для перевозки людей и грузов, топливозаправщик на базе КАМАЗ 53215 для транспортировки ГСМ для техники, водовоз КАМАЗ-43118 для перевозки воды, дизельная электростанция 250 кВт для электроснабжения. В зависимости от состава и объемов работ в лагере будет находиться от 5 до 20 человек, в среднем – 12 человек. Режим работы в поле, преимущественно, сезонный, с заездами сотрудников вахтами.