Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Основной вид деятельности - добыча урансодержащих руд методом скважинного подземного выщелачивания с последующей переработкой полученных продуктивных растворов подземного выщелачивания методом сорбционного концентрирования. Производство на рудниках подземного выщелачивания урана осуществляется на м/р Карамурун.

Количество промплощадок: Северный Карамурун и Южный Карамурун.

Расстояние между площадками I и II – 9 км.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;

ТОО «РУ-6» представлено несколькими площадками: рудник подземного выщелачивания урана на месторождении Карамурун и поверхностный могильник захоронения радиоактивных отходов, расположенный на 82 км автодороги Шиели- Тайконыр. Ближайший населенный пункт поселок Аксумбе Южно-Казахстанской области удален от участка могильника на расстоянии 21 км.

Месторождения Северный и Южный Карамурун расположены в Шиелийском районе Кызылординской области Республики Казахстан (в 130 км к юго-востоку от г. Кызылорда). На севере, северо-востоке и востоке от месторождения расположены горы Каратау, на юго-востоке г. Туркестан, на юге и юго-западе Сырдарьинская урановорудная провинция. Ближайшие населенные пункты поселки Кокшокы и Шиели.

Географические координаты: широта - 44.809256, долгота - 65.566281.

В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: железо оксид, марганец и его соединения, натрий гидроксдид, хром, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, азотная кислота, аммиак, гидрохлорид, сероводород, углерод оксид, углерод, сера диоксид, фтористые газообразные соединения, фториды плохо нерастворимые, бензапирен, формальдегид, уксусная кислота, бензин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-С19, взвешенные частицы, пыль неорганическая, пыль абразивная.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

Инициатором намечаемой деятельности является: ТОО «РУ-6».

Контактные данные: Кызылоринская область, пос.Шиели, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, урочище Бидайколь, строение 3.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

Месторождения Северный и Южный Карамурун расположены в Шиелийском районе Кызылординской области Республики Казахстан (в 130 км к юго-востоку от г. Кызылорда). На севере, северо-востоке и востоке от месторождения расположены горы Каратау, на юго-востоке г. Туркестан, на юге и юго-западе Сырдарьинская урановорудная провинция. Ближайшие населенные пункты поселки Кокшокы и Шиели.

Режим работы предприятия – 35/40 часовая рабочая неделя, 260 дней /год.

Производство предназначено для добычи ураносодержащих руд методом скважинного подземного выщелачивания методом сорбционного концентрирования.

Урановое производство ТОО «РУ-6» связано с действующими цехами на месторождениях Северный и Южный Карамурун. Суммарная производительность по урану до 833,3 тонн в год. Добычные поля и цеха переработки растворов удалены от центральной базы на 12-25 км. Из новых урановых производств, НАК «Казатомпром» - добывающие рудники ТОО «Семизбай U», ТОО «Байкен U» и ТОО «Кызылкум» на месторождении Харасан (правобережье р. Сырдарья). Сообщение между объектами автотранспортное по асфальтированным магистралям и дорогам с гравийным покрытием. Рудник «Карамурун» имеет участок геотехнологических полей (УГП-1, УГП-2), участок переработки продуктивных растворов (УППР) и участок ремонтно- восстановительных работ (УРВР).

Бурение скважин осуществляется на полигонах подземного выщелачивания (геотехнологические поля) электробуровыми станками с использованием водного глинистого раствора. Сбор буровых шламов осуществляется в зумфы (отстойник) с последующим вывозом глинистого шлама автотранспортом на площадку складирования бурового шлама. Технологические воды, извлекаемые из продуктивного пласта при освоении скважин, из отстойника перекачиваются в емкости продуктивных растворов действующих технологических участков подземного выщелачивания (ПВ). Геотехнологические поля являются добычным комплексом, состоящим из системы закачных и откачных скважин, а также трубопроводов для перекачки растворов.

Участок переработки продуктивных растворов представлен перерабатывающим комплексом, включающим установку по переработке продуктивных растворов (УППР), узлы приготовления технологических растворов, трубопроводы для транспортирования растворов, отстойники для очистки растворов от механических взвесей и других примесей.

Поверхностный могильник захоронения радиоактивных отходов, расположенный на 82 км автодороги Шиели-Тайконыр.

Могильник расположен в урочище Боздон на территории Енбекшинского аульного округа в Шиелийском районе Кызылординской области в пределах аллювиальной предгорной равнины северного обрамления хребта Большого Каратау. Ближайший населенный пункт поселок Аксумбе Южно-Казахстанской области удален от участка могильника на расстоянии 21 км, поселок Косуйенке Енбекшинского аульного округа расположен на расстоянии 60 км, промзона ТОО «РУ-6» на расстоянии 90 км. Могильник в данный момент занимает участок площадью 13,24 га, в том числе 5,0 га под объекты могильника.

Для предотвращения радиационного воздействия на окружающую среду радиоактивные отходы, образующиеся при добычи урана, переработке продуктивных растворов с получением продукции «желтый кек» (химический концентрат урана), захороняются в могильнике. Отходы, представленные загрязненным грунтом, оборудованием и металлоломом, не поддающиеся дезактивации, накапливаются на участке временного хранения твердых радиоактивных отходов (УВХТО) рудника «Карамурун».

Метод подземного скважинного выщелачивания отличается высокой экологической безопасностью и рентабельностью по сравнению с традиционным методом разработки. Подземное скважинное выщелачивание - является способом разработки рудных месторождений, без поднятия руды на поверхность, путем избирательного перевода ионов природного урана в продуктивный раствор непосредственно в недрах. Технологический процесс переработки продуктивных растворов является замкнутым циклом и не имеет сбросных растворов. Сумма откачиваемого продуктивного раствора всегда равна сумме подаваемого выщелачивающего раствора.

Добыча урана осуществляется через системы технологических скважин с глубин 450-530м (УГП – 1- геотехнологическое поле объединяющее эксплуатационные участки и блоки месторождения Северный Карамурун) и 550-680м (УГП –2- геотехнологическое поле из эксплуатационных блоков залежи 8 и 25 месторождения Южный Карамурун), расположенных с поверхности по рядной или ячеистой схемам.

Технологические скважины обсаживаются полиэтиленовыми и ПВХ трубами, а в продуктивной части разреза – стандартными дисковыми или щелевыми фильтрами.

Выщелачивающий реагент – слабый сернокислый раствор с концентрацией Н2SO4 – 5-25г/л. Серная кислота, поставляется по централизованным заявкам в железнодорожных цистернах, а на рудники специальным автотранспортом. Выщелачивающие растворы приготавливаются на основе артезианских подземных вод продуктивного горизонта (маастрихтский водоносный подгоризонт). Оборот растворов происходит в замкнутом цикле и в балансе откачка – закачка.

Продуктивный горизонт изолирован региональными водоупорами от грунтовых вод в плиоцен – четвертичных отложениях и от нижезалегающих гидрогеологических структур.

Подача выщелачивающих растворов в недра производится нагнетанием в закачные скважины, а отбор продуктивных растворов из откачных скважин погружными насосами. Одновременно в работе участвуют 1018 закачных, 423 откачных скважин, обеспечивающих оборот растворов до 16-17,0 млн. м3 в год.

Отбираемые продуктивные растворы транспортируются в напорных и самотечных трубопроводах и подаются на сорбционные колонны, где освобождаются от металла на ионообменных смолах и возвращаются в недра, доукрепленные серной кислотой.

Переработка растворов. Полный цикл переработки растворов осуществляется на УППР –1 – участок переработки продуктивных растворов геотехнологического поля 1. На УППР –2 – участок переработки растворов геотехнологического поля 2, где технологический цикл завершается насыщением смолы, доставляемой автотранспортом для регенерации на УППР – 1.

Перерабатывающий комплекс цеха «Карамурун» предназначен для переработки получаемых при подземном выщелачивании продуктивных растворов с целью получения из них химического концентрата природного урана.

Метод производства: сорбционное извлечение комплексных уранил - ионов на сильно-основных анионитах марки АМ и АМП или их зарубежные аналоги (Purolite A500USO4/4994, Ambersep 920-SO4 , Amberlite IRA-910 Cl, Amberjet 4400 и др.) с последующей десорбцией уранил-ионов нитрат содержащими растворами, концентрированием урана в полуфабрикате путем его осаждения из растворов каустической содой или аммиачной водой и дальнейшим получением химического концентрата природного урана (ХКПУ «желтый кек»).

Подготовка продуктивных растворов подземного выщелачивания (ПВ) перед сорбционной переработкой заключается в осветлении их от грубодисперсных частиц в отстойнике, выполненном в виде ёмкости объёмом 600 м3. Процесс осветления растворов осуществляется путём осаждения грубодисперсных твёрдых частиц за счёт действия силы тяжести.

Осветленные продуктивные растворы из отстойника насосами типа ТХ-1000/49 И- СД УЗ, SULZER А 44-200 , АРР , KHD подаются на сорбционное извлечение урана.

Сорбционное извлечение урана из продуктивных растворов производится в колоннах типа СНК-3М путем фильтрации растворов снизу вверх через зажатый слой анионита марки АМ и АМП или их зарубежные аналоги (Purolite A500USO4/4994, Ambersep 920-SO4 , Amberlite IRA-910 Cl, Amberjet 4400 и др.).

В процессе контакта свежих анионитов с продуктивными растворами происходит переход анионитов из хлоридной формы в сульфатно - бисульфатную или нитратную.

Применяемые сильноосновные аниониты селективно извлекают уран из сернокислотных растворов.

Маточники сорбции из колонн СНК самотёком поступают в отстойники и из отстойников маточники сорбции насосами ТХ-1100/110 И-СД УЗ , КНD и их аналогами направляются на добычной полигон .

По мере насыщения сорбента ураном колонны СНК-3М останавливаются для выгрузки насыщенного сорбента и загрузки отрегенерированного сорбента. Выгрузка насыщенного сорбента производится в мерник, по графику составленному технологом участка. Из мерника насыщенный сорбент выгружается в промывочную колонну.

Промывка сорбента от песков и илов осуществляется маточником сорбции, подаваемым эрлифтом на колонну через напорный бачок. Маточники промывки сбрасываются в отстойник оборотных растворов. Отмытый сорбент подается эрлифтом через дуговое сито, где происходит его повторная отмывка, после чего подается в колонну донасыщения. Маточники сорбции с дугового сита возвращаются в колонну на отмывку насыщенного сорбента.

В колонне донасыщения происходит вытеснение поровой влаги, донасыщение сорбента ураном и частичный перевод сорбента из сульфатной формы в нитратную за счет подачи части товарного регенерата. Товарный регенерат подается в нижнюю часть колонны эрлифтом через напорный бак. Маточник донасыщения направляется в колонну отмывки.

Подготовленный к регенерации сорбент из колонны донасыщения эрлифтом подается в цикл колонн десорбции.

Десорбция урана с насыщенного сорбента осуществляется нитратными (далее десорбирующими) растворами. Десорбирующие растворы приготавливаются по мере необходимости в 83-ти м3 емкостях и насосами подаются в низ колонны. Дальнейшая подача растворов по колоннам осуществляется эрлифтами через напорные баки. Слив товарного регенерата из колонны поступает в накопительную 83-ти м3 емкость.

Отдесорбированный сорбент подается эрлифтом через дуговое сито в цикл колонн денитрации. Десорбирующий раствор с дугового сита возвращается в колонну на десорбцию сорбента.

Товарный регенерат из сборной емкости насосом подается на цепочку осаждения в осадители. Осаждение урана производится каустической содой (NaOH) или аммиачной водой в аппаратах колонного типа с воздушным перемешиванием или с помощью насосного оборудования. Осаждённая пульпа накапливается сборной 83 м3 ёмкости и периодически подаётся на фильтр-пресса типа РОМ и ФКМ 1М80-820/25/2 , где происходит отжим осадков полиуранатов.

Так называемый «желтый кек» с фильтр - прессов загружается в контейнеры, готовая продукция ТОО «РУ-6» - химический концентрат природного урана, содержащий не менее 35 % природного урана. Дальнейшая переработка концентрата осуществляется на ГМЗ. Основной переработчик УМЗ. Доставка готовой продукции (ГП) на завод осуществляется по железной дороге в специальных контейнерах (ТУК- 118).

Отходы, представленные загрязненным грунтом, шламом и металлоломом, не поддающимся дезактивации, накапливаются на участках временного хранения твердых радиоактивных отходов (УВХТО). Мощность экспозиционной дозы (МЭД) отходов, захороняемых в могильнике, не превышает порога, относящего отходы к слаборадиоактивным – 0,3 мЗв/час (п.754 приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-148 от 19.12.2019 года).

Участок временного хранения твердых низкорадиоактивных отходов площадью 0,2 га расположен на промплощадке рудника Карамурун, в 18 км от районного центра Шиели. На УВХТО установлены металлические контейнеры с герметично закрывающейся крышкой, в которой осуществляется сбор и хранение НРО. Перевозка радиоактивных отходов осуществляется специальным автотранспортом, имеющим санитарные паспорта. В котловане размещаются низкорадиоактивные отходы, укрываемые слоем глины с понижением проницаемости для радона, атмосферных осадков. Отходы, затаенные в полипропиленовые мешки, укладываются в чаще котлована и укрываются слоем глины мощностью не менее 0,5 м (противорадоновый экран). По заполнению могильника на противорадоновый экран укладывается каменисто- щебеночное покрытие мощностью 0,5 м с битумной пропиткой, затем слой потенциально- плодородного и почвенно-растительного грунтов общей мощностью не менее 1,0 м.

В емкостях происходит осаждение взвешенных частиц, которые содержатся в выщелачивающем растворе (ВР). Температура ВР примерно 30ºС. При такой температуре выпаривание ничтожного количества серной кислоты из состава ВР теоретически и практически невозможно (ph≈1.83 или до 2,5 г/л воды).

Продуктивный раствор (ПР) UO2SO4+H2O с температурой 30ºС из геотехнологического полигона поступает в две емкости объемом по 630 м3 (отстойники). В процессе осветления растворов в отстойниках не происходит выделение вредных веществ, а именно серной кислоты (в составе продуктивного раствора нет летучих вредных веществ).

После осветления раствор поступает в сорбционные колонны СНК-3М. Химизм:

2(R4N) + + (SO4)2- + [(UO2)2+ + (SO) 2-]4-→(R4N) +[(UO2)2+ +(SO) 2]4- +2SO 2-

При данном химическом процессе в сорбционных колоннах не выделяются летучие вредные вещества (серная кислота).

Примечание: радиационное состояние периодически контролируется дозиметристами, согласно утвержденному графику.

После поглощений продукта из сорбционной колонны маточный раствор удаляется (H2O ph≈1.83). В маточном растворе при ph≈1.83 содержится всего лишь 1,47 г/л воды H2 SO4 в растворенном виде.

Адсорбционный раствор подается в колонну десорбции урана. Химизм:

(R4N)4 + [(UO2)2+ + (SO4)2-]4- +4 NО -→4(R4N)- + (NО -) + [(UO2)2+ +(SO4)2]4-

Как видно, выделение серной кислоты не происходит.

Урансодержащий раствор после десорбционной колонны подается в емкость денитрации:

Химизм:

2(R4N)2+ +(NО3) + SO 2-→ 2(R4N)2- + 2 NО -

Как видим в емкости денитрации не происходит выделение вредных веществ (серная кислота и аммиак)

Урансодержащий продукт после денитрации поступает в осаждающие емкости. Химизм осаждения: 2 UO2+ (SO4) +6 NaOH = Na2U2O7↓ + 2Na2SO4 + 3H2O

Как видим при процессе осаждений не происходит выделение вредных веществ. После осаждения сгущенный урансодержащий продукт Na2U2O7 подается в рамный фильтр пресс.

С фильтр пресса Na2U2O7 выходит с влажностью не выше 30% и затаривается в специальные контейнеры.

Из вышеизложенного описания технологического процесса получения ураносодержащего продукта можно сделать следующий вывод:

В составе продуктивного раствор (UO2SA4+H2O с температурой 300С) серная кислота находится не в чистом виде, а в молекулярном соединении. Мольная теплота испарения серной кислоты составляет 46054 кДж/моль, что представляет несколько большую величину, чем Мольная теплота испарения воды (41868 кДж/моль). Согласно правилам Вревского, азеотропная смесь будет изменять свой состав в направлении еще большего обогащения кислотой за счет испарения воды. Поэтому при нормальных условиях из продуктивного раствора будет испарение воды. Таким образом, без нагревания продуктивного раствора до температуры кипения воды серная кислота с поверхности раствора испаряться не будет. В производственном цикле добычи продуктивных растворов (сбора в промежуточных перекачных емкостях) и дальнейшего его перекачки по коллекторам (блочным и магистральным трубопроводам ПР) на участок переработки продуктивных растворов (УППР), нагрева продуктивных растворов до состояния кипения воды не производится и соответственно испарение паров серной кислоты не происходит.

Анализ производственных процессов показывает, что вредные воздействия на окружающую среду происходят загрязняющими веществами, выделяющимися при работе как основного (слив, налив, хранение серной кислоты, приготовление аммиачного раствора) так и вспомогательного производства (котельная, мастерские).

Технологический процесс производства состоит из следующих стадий:

o подземное скважинное выщелачивание (ПСВ) урана сернокислотными растворами с комбинированным (насосным и эрлифтным) раствороподъемом продуктивных растворов (ПР) и их транспортировкой на перерабатывающий комплекс – цех по переработке продуктивных растворов (ЦППР);

o сорбционное извлечение комплексных уранил-сульфатных ионов из сернокислотных продуктивных растворов на сильноосновных анионитах типа Lewatit МР-60021, Amberlit IRA-910 СI или их аналогов;

o десорбция уранил-сульфатных ионов с насыщенной ионообменной смолы нитратными растворами с получением урансодержащих товарных десорбатов;

o денитрация отдесорбированной смолы растворами серной кислоты;

o осаждение урана из товарных десорбатов каустической содой (NaOH);

o фильтрация пульпы с получением готовой продукции в виде осадка диураната натрия (Na2U2O7) – химического концентрата природного урана – ХКПУ «желтого кека»;

o погрузка готовой продукции в транспортные контейнеры типа ТУК-118 и транспортировка их на дельнейшую переработку.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

- котлы, различной мощности, работающие на жидком топливе, для отопления зданий АБК, производственных участков и на технологию;

- резервуары для хранения дизельного топлива;

- резервуары серной кислоты;

- резервуар для приготовления аммиачного раствора (10м3);

- участки электроснабжения на объектах;

- механическая мастерская;

- участки сварочных работ;

- участки ремонтных работ на объектах.

На УВХТРО предусмотрено служебное помещение для дежурного персонала. В качестве источника электроснабжения принят – бензогенератор. В зимнее время теплоснабжение предусматривается за счет бытовой печи. В перспективе планируется установить на данном участке солнечные батареи.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации).

Водоснабжение площадок осуществляется подземными водами, которые используются для хозяйственно-питьевых и производственно-технических потребностей предприятия, систем пожаротушения.

На месторождении «Северный Карамурун» на территории водозаборного сооружения имеются две водозаборные скважины глубиной по 680 м 3В, 5В. Этими скважинами вскрыты отложения верхнего мела.

Водозабор площадка «Северный Карамурун» характеризуется достаточной высокой степенью естественной защищенности от поверхностного загрязнения: довольно значительная глубина залегания кровли продуктивного горизонта (600-610 м) и наличие мощной (до 300-350 м) толщи верхнеоцен-миоценовых морских глин, служащих региональным водоупором в пределах всего Сырдарьинского артезианского бассейна между грунтовыми и высоконапорными водоносными горизонтами. Исходя из этого граница первого пояса зоны санитарной охраны (далее ЗСО) установлена на расстоянии не мене 30 м вокруг водозаборных скважин. Область частичного питания сенонского водоносного комплекса - предгорья хр. Каратау, где эти отложения выведены на поверхность. Здесь происходит инфильтрация атмосферных осадков в продуктивные пласты, здесь же может произойти микробное загрязнение подземных вод. Кратчайшее расстояние от водозабора до указанных мест по гидрогеологической карте составляет 26 км на северо-восток. Время продвижения микробов при естественной скорости потока подземных вод (4-10 м/год) и времени выживания бактерий не более 100 суток составит 2600 лет. Проектом эксплуатации Шиелийского месторождения подземных вод (участок скважин 3В и 5В) установлено, что нет необходимости определять на данном водозаборе границу 2-го и 3-го пояса ЗСО, так как исключена возможность микробного загрязнения подземных вод данного водозабора. Территория водозабора площадка «Северный Карамурун» огорожена железобетонными плитами и металлической сеткой «Рабица».

Система производственного водоснабжения. Вода с водозаборных скважин после отстойников используется на следующие нужды:

- подпитка оборотной воды в цикле добычной комплекс -перерабатывающий комплекс;

- подпитка котлов;

- противопожарные цели;

- полив твердых покрытий и дорог;

- полив зеленых насаждений.

Система хозяйственно-бытового водоснабжения. Вода с водозаборных скважин после отстойников и хлорирования используется на хозпитьевые нужды: столовая; прачечные, душевые.

При подаче воды в сеть питьевого водоснабжения предусмотрено хлорирование воды.

На месторождении «Южный Карамурун» водозабор эксплуатирует подземные воды неоген-четвертичных отложений. Скважины водозабора размещены в пределах земельного отвода площадки Южный Карамурун. Водозабор состоит из трех скважин (две

– эксплуатационные, одна – резервная): 1т (глубиной 97 м), 4т (глубиной 57 м) и 5т (глубиной 54 м). На участке водозабора имеется 8 наблюдательных скважин на расстоянии до 500-800 м от водозабора.

Грунтовые воды получают питание от поверхностных вод, в частности, из р. Сырдарья и старицы Калган-Дарья, протекающих от водозабора в 5 км, и в 0,2 км, соответственно. На участке водозабора существует зона санитарной охраны, состоящая из первого пояса строго режима с границей на расстоянии 30-60 м от скважин.

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Качество подземных вод при эксплуатации водозабора контролируется по результатам анализов водных проб, отбираемых из скважин во время режимных наблюдений.

По данным гидрогеологических исследований на стадии детальной разведки подземных вод, направление движения вод четвертичных отложений – с юга на север и северо-запад, т.е. в районе месторождения р. Сырдарья и Калган–Дарья служат источником питания комплекса. Фильтрация загрязненных вод, их поступление в речную сеть исключается.

Система производственного водоснабжения. Вода с водозаборных скважины после отстойников используется на следующие нужды:

- подпитка оборотной воды в цикле: добычной комплекс - перерабатывающий комплекс;

- подпитка котлоагрегатов отопительных котельных;

- противопожарные цели;

- полив твердых покрытий и дорог;

- полив зеленых насаждений.

Система хозяйственно-бытового водоснабжения. Вода с водозаборных скважины после отстойников и хлорирования используется на хозпитьевые нужды: столовая; прачечные, душевые.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов на рассматриваемой территории отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе проведения работ показала, что последствия данной намечаемой деятельности будут не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

По результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ ТОО «РУ-6» включает в себя 103 стационарных источников выбросов в атмосферу, 73 из которых являются организованными 30 неорганизованных.

Всего в качестве нормативов допустимых выбросов при эксплуатации месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун, с учетом ОВОС к Проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун и РООС к рабочему проекту «Строительство шламонакопителей по очередям с 2023 по 2025 гг., на месторождениях «Северный Карамурун и Южный Карамурун», расположенных в Шиелийском и Жанакорганском районах Кызылординской области» предлагаются следующие объемы:

На 2025 год – 197,8869128 т/год.

- при эксплуатации месторождения – 58,9429044 т/г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) - 135,18311 т/г;

- по РООС к РП «Строительство шламонакопителей по очередям с 2023 по 2025 гг., на месторождениях «Северный Карамурун и Южный Карамурун» - 3,7608984 т/г.

На 2026 год – 175,2834128 т/год.

- при эксплуатации месторождения - 58,9429044 /г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) - 112,57961 т/г;

- по РООС к РП «Строительство шламонакопителей по очередям с 2023 по 2025 гг., на месторождениях «Северный Карамурун и Южный Карамурун» - 3,7608984 т/г.

На 2027 год – 175,2834128 т/год.

- при эксплуатации месторождения - 58,9429044 /г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) – 135,0744148 т/г;

На 2028 год – 175,2834128 т/год.

- при эксплуатации месторождения - 58,9429044 /г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) – 135,1034148 т/г;

На 2029 год – 175,2834128 т/год.

- при эксплуатации месторождения - 58,9429044 /г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) – 135,0794148 т/г;

На 2030 год – 175,2834128 т/год.

- при эксплуатации месторождения - 58,9429044 /г;

- по проекту разработки месторождений Северный Карамурун и Южный Карамурун (разрешение на эмиссии №KZ03VCZ01139214 от 07.07.2021 г.) – 67,6006148 т/г.

Расход водопотребление м/р Северный Карамурын – 144581,03 м3/год, Южный Карамурын - 37291,73 м3/год.

На очистные сооружения площадки Северного Карамуруна ежегодно будут отводится хозяйственно-бытовые сточные воды, содержащие легко окисляемую органику, растворимые минеральные соли, азотосодержащие вещества, в объеме 38471 м3/год, из них 2628 м3/год сточные воды из септиков с площадки Южного Карамуруна, которые доставляются автотранспортом (ассенизационные машины).

На основании проведенных расчетов предлагается установить НДС для хозяйственно-бытовых сбросов по следующим компонентам:

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Кол-во загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/час | т/год |
| 1 | Взвешенные вещества | 141,54 | 1,2399 |
| 2 | БПК5 | 140,53 | 1,231 |
| 3 | Азот аммонийный | 15,46 | 0,1354 |
| 4 | Нитриты | 9,79 | 0,0858 |
| 5 | Нитраты | 105,62 | 0,9252 |
| 6 | СПАВ | 12,91 | 0,1131 |
| 7 | Хлориды | 1318,95 | 11,554 |
| 8 | Сульфаты | 1921,05 | 16,8284 |
| 9 | Полифосфаты | 9,79 | 0,0858 |
| Всего: |  | 3675,64 | 32,1986 |

В период проведения работ на территории рассматриваемого объекта образуются отходы в объеме: твердые бытовые отходы (ТБО) – 6,75 т/год, смет с территории – 105,56 т/год, отходы птицеводства (помет) – 5953,5 т/год, выход твердо-бытовых от забоя – 214,5 т/год, выход пера – 70,5 т/год, падеж птицы – 150 т/год, мясокостная мука – 80 т/год.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Необходимо отметить, что участок планируемых работ, находится далеко от населенных пунктов в безлюдном месте и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте она не окажет неблагоприятного воздействия на местное население.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка;

- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники;

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- соблюдение установленных норм и правил природопользования;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия:

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности:

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов https://ecogosfond.kz/; https://www.kazhydromet.kz/ru/; https://stat.gov.kz/; https://adilet.zan.kz/rus; https://ecoportal.kz/.

№ регистрации: 060440002000