НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

«Разработка проекта месторождения по строительству ЛЭП, магистральных трубопроводов и кислотопроводов на 2024-2028 г. руднике Канжуган»

В административном отношении район работ расположен в Созакском районе Туркестанской области Республики Казахстан.

Основными транспортными магистралями района работ является асфальтированная дорога Таукент п. Шолаккорган.

Ситуационно проектируемый участок находится на месторождении «Канжуган», в 20 км к северу от пос. Таукент и в 55 км северо-западнее пос. Шолаккорган.

1.  43°99'51,61"С	 68°79'54,15"В;

2.  43°99'48,98"С	 68°79'18,05"В;

3.  43°99'31,44"С	 68°78'54,39"В;

4.  44°00'05,73"С	 68°78'26,01"В;

5.  44°00'53,73"С	 68°78'49,56"В;

6.  44°01'13,65"С	 68°79'33,86"В;

7.  44°01'01,30"С	 68°80'03,81"В;

8.  44°00'02,08"С	 68°80'54,00"В;

Область расположена в зоне резко континентального климата. Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) изучаемый район относится к IV зоне высокого ПЗА.;

Зима (декабрь-февраль) мягкая, короткая, преимущественно с пасмурной погодой, с частыми оттепелями.

Снежный покров неустойчивый (толщиной до 10 см) появляется в декабре и лежит около 46 дней. Температура воздуха днём около 0 - 7°С, ночью -6 -12°С (минимальная -34°С). Часто бывают оттепели до 15-20°С. Ясных дней -10-15, дней с туманами -2-4, с гололедом -3-5 в месяц. Относительная влажность воздуха 79-85%.

Весна (март-апрель) с неустойчивой, преимущественно пасмурной погодой и кратковременными дождями. Весной выпадает наибольшее количество осадков (30-40% годового количества). В марте температура днём 5-7°С, ночью 1-3°С, в апреле соответственно 10-19°С и 7-10°С, до конца сезона по ночам возможны заморозки и даже снег.

Лето (май-сентябрь) сухое и жаркое с солнечной погодой, дожди кратковременные выпадают очень редко (бывают главным образом в мае). В отдельные годы не выпадают совсем. Температура воздуха днём 26-35°С (максимальная до 45°С), ночью опускается до 20-25°С. Относительная влажность днём 22%, ночью – до 45%. Число ясных дней 24 - 28 в месяц.

Осень (октябрь-ноябрь) в первой половине сухая и тёплая (температура воздуха днём 10-19°С, ночью 5-10°С) преимущественно с ясной погодой, во второй половине - прохладная, пасмурная с кратковременными дождями, часты заморозки (температура днём 3-6°С, ночью 1-3°С). Относительная влажность 33-74% . Ясных дней 15-20, дней с туманами 2-3 в месяц.

Годовое количество осадков составляет 286 мм.

Ветер преимущественно восточный и юго-восточный. Преобладающая скорость 2-3 м/сек. Летом иногда дует сильный (15-25 м/сек) юго-западный ветер.

Земельный участок выделен постановлением акимата Туркестанской области №105 от 20 апреля 2021 года. Право временного землепользования на земельный участок. Площадь земельного участка: 1282,25 га.

Созакский район — административно-территориальная часть на севере Туркестанской области Казахстана. 2

Площадь территории района составляет 41,0 тыс. км². 2

Административный центр — село Шолаккорган. 3

Район был создан в январе 1928 года. 2

Граничит с Сауранским и Байдибекским районами на юге, Улытауским и Жанааркинским районами Улытауской области на севере, Сарысуским районом Жамбылской области на востоке, Сырдарьинским, Шиелийским, Жанакорганским районами Кызылординской области на западе. 2

Большую часть территории района занимают каменистые и песчаные пустынные равнины. Хребет Каратау расположен на юге и юго-западе. Самая высокая точка Созакского района — гора Бессаз (Мынжылкы) высотой 2176 метров над уровнем моря. 2

Климат района континентальный, зимы холодные на севере и несколько тёплые на юге, лето жаркое, сухое. 2

Население района составляет 61 512 человек. Состав жителей многонационален: более 91,02% населения составляют казахи, остальное — узбеки, русские и представители других национальностей;

Основными характерными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта являются:

- земляные работы;

- пересыпка пылящих материалов;

- гидроизоляция;

- сварочные работы;

- покрасочные работы;

- пояльные работы.

При изучении рабочего проекта на период строительства было выявлено 6 источников загрязнения атмосферы, все из которых являются неорганизованными.

Всего при строительстве объекта в атмосферу будет выбрасываться вредные вещества 19 наименований, из них 6 твердое и 13 газообразных  веществ.

Согласно письма Казгидромет от 05 февраля 2025 года на территории строительства посты наблюдения отсутствуют, в связи с этим расчеты ЗВ рассчитаны без фоновых концентрации.

Общий выброс в период строительства составляет – 2.4487785009 т/пер;

На период эксплуатации по данному проекту источник выбросов не обнаружен.

Минимальное расстояние от жилой зоны до территории строительства составляет 20 километров.

При строительстве намечаемой деятельности в период строительства использование водных ресурсов непосредственно из поверхностных водных объектов, также общее, специальное и обособленное водопользование не предусматривается. Качество необходимой воды: для намечаемой деятельности для рабочих предусматривается использование бутилированной воды или воды из сети хозяйственно-питьевого водоснабжения близлежащего села питьевого качества на договорной основе.

Воздействие на почву, недру, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия будут только на момент строительства на короткий момент – 12 месяцев. На период эксплуатации воздействия не ожидается;

В период строительства образуются: тара из под ЛКМ (08-01-11*) – 0,00252 т/период; промасленная ветошь (15-02-02*) – 0,0127 т/период; огарки сварочных электродов (12-01-13) – 0,05617 т/период; отходы изоляции (17-03-02) – 4,13 т/период; отходы пластмассовых труб (12-01-05) – 0,75141 т/период; Твердо-бытовые отходы (20-03-01) – 1,4454 т/период; отходы черных металлов (16-01-17) – 0,03352 т/период; Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям;

Заказчик проекта – ТОО «Казатомпром-SaUran»

Адрес: Туркестанская область, Сузакский район, с.о.Таукент, с.Таукент, мкр. 1 Ыкшамаудан, дом 133

БИН 150540001510

Тел.: +7 (7780960000) +40006/40000

Разработчик рабочего проекта – ТОО «ИIH»

Адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, мкрн Саулет, улица Нурхабаева, дом 12А

БИН 071240001228

ИИК KZ5796525F0008010259

БИК IRTYKZKA

тел.: 8 705 208 17 70

Разработчик ОВОС – TOO "Kaz Complect Project"

Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Бейбарыс Султан, №153

БИН 131240024409

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ436017201000001680

Тел.: 87024223015

2) Основная задача проекта – транспортировка технологических растворов ПР и ВР от границы промежуточной площадки до откачных и закачных скважин.

С целью реализации принято решение по строительству технологических трубопроводов.

Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный.

Проектируемые технологические ПР и ВР прокладываются наземно по поверхности земли с обваловкой грунтом в зависимости от рельефа трассы, внутриблочные трубопроводы в траншее заглублено на 1 м.

Трубопроводы:

В 2024-2028 г. при разработке проектный документации предусмотрен нижеперечисленный объем работ для блоков № 933, 935, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 926, 925, 924, 923, 922, 921, 941, 942, 733н, 735н, 742н, 737с, 217, 218, 223, 222, 221, 24-11, 24- 12, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16. в руднике Канжуган.

Общее количество скважин, которые подлежат трубной обвязке, составляет 1587 ед., из них 476 откачных и 1049 закачных скважин; 62 набл скважин, 60 добур/перебур.

Монтаж оголовников откачных скважин из труб ПНД, диаметром 210 мм, общая протяженность - 780 метр;

Монтаж оголовников закачных скважин из труб ПНД, диаметром 110 мм, общая протяженность - 974 метр ;

Обвязка плетей откачных и закачных скважин из ПНД труб, диаметром 50 мм, в траншеях - общая протяженность - 1102 метр ;

глубиной 1,0 м от каждой откачной и закачной скважины до УПPP

Монтаж внутриблочных коллекторов ПР и BP, выполнен из труб ПНД диаметром 225 мм, общая протяженность - 450 метр;

Монтаж линий кислотопроводов выполнен из труб стальная бесшовная горячедеформированная марки ст.20, диаметром 89x5 мм, общая протяженность – 2504 метров.

Проектом предусматривается электроснабжение объектов технологических блоков от существующих воздушных линии ВЛ-10кВ с установкой КТПН расчетной мощности согласно техническим условиям выданным заказчиком. Категория по надежности электроснабжения оборудования технологических блоков относится к- III. - Для обеспечения элетроэнергией запроектированных объектов, а так же откачных скважин рабочим проектом предусмотрены:

воздушная линия электропередач ЛЭП-10 кВ от существующих ЛЭП-10 кВ, согласно техусловиям выданным заказчиком;

-комплектные трансформаторные подстанции КТПН-250, проектной мощности;

кабельные линии 0,4 кВ;

Для распределения электроэнергии к технологическим насосам предусматривается распределительные пункты ПР8503, установленные в помещении контейнер-электрощитовой.

Распределительные сети к скважинным насосам, выполняются бронированным кабелем типа АБбШв расчетного сечения.

3) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. На земельном участке, отведенном для строительство зеленые насаждения отсутствуют. Снос зеленых насаждений на территории проектируемого объекта не предусматривается. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству и растительному миру от намечаемой деятельности не будет, Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется, Иные ресурсы на период строительства не требуются;

4) Иные ресурсы на период строительства - не требуются.

В административном отношении район работ расположен в Созакском районе Туркестанской области Республики Казахстан.

Основными транспортными магистралями района работ является асфальтированная дорога Таукент п. Шолаккорган.

Ситуационно проектируемый участок находится на месторождении «Канжуган», в 20 км к северу от пос. Таукент и в 55 км северо-западнее пос. Шолаккорган.

При строительстве обеспечить соблюдение норм статьи 140 Земельного кодекса РК, а именно: - снятие, хранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с повреждением земель; - рекультивация нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот.

При проведении строительных работ необходимо выполнение и соблюдение требований статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Целью проекта является строительство линии электропередач, магистральных трубопроводов и кислотопроводов на 2024-2028 г. руднике Канжуган.

При строительных работах подрядная организация обязан выполнить следующее требование для ослабления воздействия:

1. Запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места и рельефа;

2. Необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов;

3. Вся вода и другие жидкие отходы, возникающие на участках, должна быть собраны и отвезены в определенное место или от участков способом, который не должен вызывать загрязнение;

4. При строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;

5. При производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на плане границы временного отвала. Не допускается беспорядочного складирование изымаемого грунта;

6. Не допускается попадания в водный объект твердых, нерастворимых предметов, отходов производственного, бытового или иного происхождения;

Оборудовать место временного нахождения для сбора и хранения отходов.