Утверждаю:

Директор

ТОО «Rubble Trade»

___________ Жумагулов А.

____________ 2025 г.

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2034гг.

Наименование предприятия: ТОО «Rubble Trade»

Наименование объекта: Месторождение магматических пород (граниты) «Горное» Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2025г.) | на конец 2 года (2026г.) | на конец 3 года (2027г.) | на конец 4 года (2028г.) | на конец 5 года (2029г.) | на конец 6 года (2030г.) | на конец 7 года (2031г.) | на конец 8 года (2032г.) | на конец 9 года (2033г.) | на конец 10 года (2034г.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Проведение работ по пылеподавлению: увлажнение перерабатываемой породы, гидрообеспыливание дорог, складов хранения ПРС и п/и | ист.№ 6001, 6003, 6004, 6005 | Снижение выбросов в атмосферу пыли неорганической 70 -20% SiO2. Полив водой из расчета 0,3л/м2, | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021г | - | 7.278194 т/год | 8.4284936 т/год | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 9.145552 | 10 лет | 100,0 | Снижение пылевыделения в атмосферый воздух 2025г. – на 39,899т/год; 2026г – на 43,463 т/год; 2027-2034гг – на 45,746т/год |
| 2 | Проведение инструментального мониторинга на границе СЗЗ | Месторождение «Горное» | Протокола замеров 1 раза в год (2 или 3 квартал) | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 лет | 100,0 | Недопущение сверхномативных выбросов |
| 3 | Мониторинг уровня загрязнения почвы на границе СЗЗ | Месторождение «Горное» | Протокола замеров 1 раза в год (2 или 3 квартал) | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 лет | 12,0 | Недопущение загрязнение почвы |
| 4 | Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия | Месторождение «Горное» | Субботники – 8 дней в году | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 лет | 15,0 | Благоустройство территории предприятия |
| 5 | Озеленение, уход за зелеными насаждениями | Месторождение «Горное» | Саженцы – 10 ед в год в районе СЗЗ | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 лет | 100,0 | Улучшение качества атмосферного воздуха. |
| 6 | Сбор, своевременное обезвреживание отходов, организация пунктов временного хранения | территория предприятия | постоянно | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 лет | 20,0 | Недопущение загрязнения земель отходами производства и потребления |

Приложение к плану

мероприятий по охране

окружающей среды

Пояснения

по подготовке проекта плана мероприятий для месторождения магматических пород (граниты) «Горное»

Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

ТОО «Rubble Trade»

Месторождение магматических пород (граниты) «Горное» расположено в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области. Правом на недропользование является Контракт №109 от 14.04.2017 года.

В административном отношении участок «Горное» расположен в Тайыншинском районе, Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, в 77 км восточнее г. Кокшетау, в 7,8 км восточнее села Ильичевка.

Ближайшим населенным пунктом к месторождению является с. Ильичевка в 7,8 км восточнее.

Ближайшие водные объекты к участку: озеро Жангельдысор находится восточнее в 11 км, озеро Сексембайсор юго-западнее на расстоянии  11 км.

Мероприятие №1: Проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях: увлажнение перерабатываемой породы, гидрообеспыливание дорог, складов, ПРС

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров

При разработке карьера возможны незначительные изменения в окружающей среде.

Для снижения негативного воздействия на предприятии будет применяться орошение водой поливомоечной машиной.

Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: карьер, бурт хранения ПРС, вскрыши, материалов.

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%.

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: снижение выбросов пыли неорганической двуокиси кремния 70-20% на 85%.

Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: Пылеподавление при экскавации горной массы, бульдозерных работах, а также предотвращения сдувания пыли с поверхности отвалов осуществлять орошением водой с помощью поливомоечной машины.

Мероприятие №2: Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны.

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров:

Контроль за выбросами загрязняющих веществ проводится на границе санитарно-защитной зоны (мониторинг воздействия) инструментальным методом.

Контроль инструментальным методом необходимо осуществлять аккредитованной лабораторией согласно договору. Методика проведения контроля согласно перечню утвержденных методик.

Инструментальные замеры осуществляются ежеквартально на границе СЗЗ 4 точки (С, Ю, В, З).

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: карьер, бурты ПРС.

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%.

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: Нормативное выбросов ПДВ для пыли неорганической двуокиси кремния 70-20% - 0,3 мг/м3.

Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: условия отсутствует.

Мероприятие №3: Мониторинг уровня загрязнения почвы на границе СЗЗ.

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров:

Контроль агрязняющих веществ проводится на границе санитарно-защитной зоны (мониторинг воздействия) инструментальным методом.

Контроль инструментальным методом необходимо осуществлять аккредитованной лабораторией согласно договору. Методика проведения контроля согласно перечню утвержденных методик.

Инструментальные замеры осуществляются ежеквартально на границе СЗЗ 4 точки (С, Ю, В, З).

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: граница СЗЗ

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: нефтепродукты

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: -

Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: условия отсутствует.

Мероприятие №4: Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия.

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: карьер, отвал ПРС и вскрыши

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют.

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: отсутствуют.

Мероприятие №5: Озеленение санитарно-защитной зоны

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: Озеленение санитарно-защитной зоны. Улучшение качества атмосферного воздуха.

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: атмосферный воздух

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют.

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: отсутствуют.

Мероприятие №6: Сбор, своевременное обезвреживание отходов, организация пунктов временного хранения

Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: заключение договора со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лицензию на сбор и вывоз отходов на полигон.

Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: жизнедеятельность рабочего персонала.

Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют.

Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: отсутствуют.