ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ	ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Источник 0001, Цех термического обезвреживания отходов	5

Источник 0002Роторный инсинератор RKB-3.0	17

Источник 0003, Дизельный привод насоса «Заря» МОДН 120/70 YANMAR L100АЕ	26

Источник 0004, Дизельная электростанция марки «Teksan Jenerator»	27

Источник 0005, Бензиновый привод переносного насоса SDMO Нonda GX120 –	28

Источник 0006, Стенд очистки гидросмесей (СОГ)	28

Источник 0007, Залповый выброс с крышки вторичной камеры дожига	29

Источник 0008, Залповый выброс с газоходов водоохлаждающих циклонов	30

Источник 0009, Емкость V-25м3 для приема и приготовления отходов	32

Источник 0010, Дизельный привод гидравлической установки МНУ	34

Источник 0011, Блок подготовки щелочного раствора - Анулирован	35

Источник 0012-0013, Ванна для сбора проливов жидких отходов	35

Источник 0014, Установка плазмотремического обезвреживания	35

Источник №0015, Установка для слива и нагрева битума в бочках	36

Источник №0016, Котлоагрегат	37

Источник №0017, Битумоплавильное отделение	38

Источник №0018, Пескоструйная установка	38

Источник 0019, Дизельный генератор (WS330-PS 240кВт основной) – Аннулирован	39

Источник 0020, Дизельный генератор (WS330-PS 264кВт резервный) - Аннулирован	39

Источник 0021, Дизельный генератор (AtlasCopco 105кВт основной) - Аннулирован	39

Источник 0022, Дизельный генератор (AtlasCopco48кВт резервный) – Аннулирован	39

Источник 0023, Дизельный генератор - Аннулирован	39

Источник № 0024, Инсинератор ИНСИ С-350	39

Источник №0025, Компрессор Atlass Copco XAHS 350	41

Источник 0026, ППУ на дизельном топливе	42

Источник 0027, Дизельный привод насоса (мотопомпы) «Заря» МОДН 120/70	43

Источник 0028, Мотопомпа	44

Источник 0029-0033, Жидко-топливная подушка DESA BV290E  - Анулированы	46

Источник 0034-0035, ДК-45П «Профтепло» - - Анулировано	46

Источник 0036, Дизельный привод насоса «Ganerac»	46

Источник 0037, Тепловая пушка Master BV 290 – Анулировано	47

Источник 0038, Тепловая пушка Ресанта ТДП-50000	47

Источник 0039, Мотопомпа 150WR	48

Источник 0040, Мотопомпа R150 WP	49

Источник 0041, Компрессор Atlass Copco XAНS 400 PACE	50

Источник 0042, Компрессор Atlass Copco XAVS 600 PACE – аннулирован	51

Источник 0043. Пиролизное оборудование Т-ПУ1	51

Источник 0044. Печь FSWFL-1500WN – перенесен в источник 0002 так как является его составной частью.	53

Источник 0045 Установка для дистилляции промстоков	53

Источник выделения 001 Жидкотопливный котел для парогенератора «VIESSMANN»	53

Источник 0046-0047, Компрессоры – новые и замененные	54

Источник 0048-0049, Тепловые пушки - новые и замененные	55

Источник 0050, Тепловая пушка - новые и замененные	56

Источник 0051-0054, Тепловые пушки новые и замененные	58

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ	60

Источник 6001, Насос переносной «Заря» МОДН 120/70	60

Источник 6002, Насос погружной Tsurumi KRS2-100	60

Источник 6003, Переносной насос SDMO - Источник аннулирован	61

Источник 6004, Мобильная насосная установка МНУ	61

Источник 6005, Накопительные резервуары для приема жидких производственных отходов	61

Источник 6006, Контейнеры для индустриальных отходов, закрытые усиленной модели SRIVLF	64

Источник 6007, Контейнеры для индустриальных отходов, открытые усиленной модели SRIVLF	66

Источник 6008, Карта №1 для приема жидких и шламовых отходов	69

Источник 6009, Карта №2 для приема жидких и шламовых отходов -источник Аннулирован	71

Источник 6010,  Карта №3 для приема загрязненных грунтов - источник Аннулирован	71

Источник 6011, Карта №4 для приема загрязненных грунтов  востановлен	71

Источник 6012, Ванна для сбора проливов жидких отходов (отработанные масла, шламы и т.п.)	72

Источник 6013, Блок подготовки щелочного раствора для очистки дымовых газов (щелочные бассейны)	72

Источник 6014, Склад очищенного грунта	73

Источник 6015, ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности.	74

Источник 6016, ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ.	74

Источник 6017, ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта.	74

Источник 6018, ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках, предохранительно-сбросных клапанов	75

Источник 6019, Еврокубы с химическими отходами	75

Источник 6020, Бочки с химическими отходами	78

Источник 6021, Пересыпка отходов с контейнеров модели MVLF	80

Источник 6022, Сварочный пост	81

Источник №6023, Пескоструйная работа	88

Источник № 6024, Дробление отходов на роторных измельчителях. Шредер SS400	88

Источник № 6025, Дробление отходов на роторных измельчителях. Шредер SG4045	89

Источник № 6026, Резервуары с нефтешламом	91

Источник № 6027, Испарение углеводородов при хранении с открытой поверхности Аннулирован	92

Источник № 6028, Пыление загрязненного грунта при хранении с открытой поверхности Аннулирован	92

Источник № 6029, Установка ШРЕДЕР SS400 Аннулирован	92

Источник № 6030, Измельчитель SG4045 Аннулирован	92

Источник №6031 , Приямок для НСО Аннулирован	92

Источник №6032, Карта № 4. Полузаглубленный железобетонный резервуар.	92

Источник №6033, Карта № 5. Бетонированная площадка с барьером	93

Источник №6034, Резервуары	94

Источник №6035, Резервуары	97

Источник №6036 , Резервуары - Аннулирован	99

Источник №6037, Склад химикатов	100

Источник №6038, Склад химикатов	100

Источник №6039, Склад химикатов	101

Источник №6040, Склад химикатов	103

Источник №6041 Площадка для хранения золы	104

Источник №6042 Площадка для хранения ТМО	105

Источник №6043 Загрузка извести и отходов в Установку КРОТ 5	106

Источник №6044 Приготовление бетона (бетономешалка)	107

Источник №6045 Зарядка аккумуляторов – аннулирован	109

Источник №6046 ГТО (мех. участок-станки, шлиф.машинки и т.п)	109

Источник №6047 Шкаф для хранения бензина	111

Источник №6048, Насосы	112

Источник №6049, Погрузка-разгрузка золы	113

Источник 6050, Переносной насос "Generac"	114

Источник 6051, Покрасочные работы	114

Источник 6052, Карта для приема жидких и твердых отходов	118

Источник 6053,  Резервуары	118

Источник 6054, Резервуары	121

Источник 6055, Утечки через неплотности оборудования	124

Источник 6056 ГРПШ	125

Источник 6057. Резервуар для приема жидких отходов	126

Источник 6058,  Резервуары РГС-60	126

Источник 6059 Резервуары РГС-70	130

Источник 6060 Покрасочный пост – перенесен в источник 6051	134

Источник 6061, Емкость для нейтрализованных стоков	134

Источник 6062, Емкость аппарата контактного	135

Источник 6063 Емкость сбора очищенных стоков	136

Источник 6064, Резервуар РГС60	137

Источник 6065. Карта приема отходов	141

Источник 6066. Дробилка шредерного типа PROGLOT 4220	142

Источник 6067,  Резервуар для приема отходов на дистилляцию	143

Источник 6068. Резервуар для сбора дистиллята	143

Источник 6069. Резервуар для сбора дистиллята	144

Источник 6070. Резервуар для сбора кубового остатка	144

Источник 6071 Резервуар для хранения топлива	145

Источник загрязнения 6072,  Насосы	146

Источник 6073. Склад опасных отходов	146

Источник 6074. Временное хранение сыпучих отходов	147

Источник 6075 Конвейер	148

Источник 6076 , Площадка временного хранения и предварительной подготовки, сегрегации отходов	149

Источник 6077 Емкость приема жидких отходов	150

Источник 6078 Бак нейтрализации жидких отходов	150

Источник 6079,  Бак щелочного раствора для нейтрализации	151

Источник 6080 Бак кислотного раствора для нейтрализации	152

Источник загрязнения 6081 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B Приемная емкость нефтешлама	152

Источник загрязнения 6082 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	153

Емкость подготовки Модуля 1	153

Источник загрязнения 6083 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	154

Емкость подготовки Модуля 2	154

Источник загрязнения 6084 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	155

Емкость подготовки Модуля 3	155

Источник загрязнения 6085 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	156

Емкость для технической воды после сепарации нефтешлама	156

Источник загрязнения 6086 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	156

Емкость для технической воды после сепарации нефтешлама	156

Источник загрязнения 6087 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	157

Емкость для сбора осадка (кек) после сепарации нефтешлама	157

Источник загрязнения 6088 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B	158

Насосы	158

Источник 6089, Резервуар РГС60  - на перспективу	158

Источник 6090, Резервуар Holding tank  - на перспективу	163

Источник 6091, Мягкий резервуар - на перспективу	167

Источник 6092 Емкость для очистки жидких отходов от механических примесей	171

Источник 0001, Цех термического обезвреживания отходов

Источник выделения N 001, Выгрузка зольного остатка из циклона

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 1.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 4

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.3 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2400 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX

· 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.4 · 0.3 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.1344

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1- NJ) = 0.06 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.4 · 2400 · (1-0) = 1.548288

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) =0.1344 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1.548288 = 1.548288 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1344 | 1,548288 |

Источник выделения N 002, Выгрузка нейтрализованного остатка и сажи

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 1.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.77 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 3850 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106

/ 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 0.77 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.4312

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.06 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 3850 · (1-0) = 3.10464

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.4312

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 3.10464 = 3.10464

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Клинкер

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.013

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.003

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован.

Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 1.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6), K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.09

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 450

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106

/ 3600 · (1-NJ) = 0.013 · 0.003 · 3 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 0.09 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.000819

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.013 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 450 · (1-0) = 0.005897

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.4312

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 3,10464 + 0.005897 = 3.110537

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,4312 | 3,110537 |

Источник выделения N 003, ТО узла выгрузки очищенного материала

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок природный и из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.1

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 4

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6), K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 100

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 3 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 0.5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.583

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.583 · 1 · 60 / 1200 = 0.02915

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.1 · 0.05 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 0.5 · 100 · (1-0) = 0.168

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.02915 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.168 = 0.168 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,02915 | 0,168 |

Источник выделения N 004, ТО c пылесборника с рукавами

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок природный и из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.1

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6), K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 100

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.1 · 0.05 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 0.5 · 0.5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001111

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.001111 · 1 · 60 / 1200 = 0.000056

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.1 · 0.05 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 0.5 · 100 · (1-0) = 0.0008

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.000056 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0008 = 0.0008 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000056 | 0,0008 |

Источник выделения N 005, ТО газоочистного оборудования

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Уголь

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.3

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 6

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 100

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106

/ 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 3 · 0.3 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 0.5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.018

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.018 · 1 · 60 / 1200 = 0.0009

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.03 · 0.02 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 100 · (1-0) = 0.005184

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.0009

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.005184 = 0.005184

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Смесь песка и извести

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.3

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 6

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 100 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106

/ 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.01 · 3 · 0.3 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 0.5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.015

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.015 · 1 · 60 / 1200 = 0.00075

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.05 · 0.01 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 100 · (1-0) = 0.00432

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.0009

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.005184 + 0.00432 = 0.009504

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.0009 | 0.009504 |

Источник выделения N 006, Загрузка активированного угля известкового порошка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь каменная

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.07

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 0128 Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 6

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.09 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 45 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX · 106

/ 3600 · (1-NJ) = 0.07 · 0.05 · 3 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 0.09 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.063

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ) = 0.07

· 0.05 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 45 · (1-0) = 0.04536

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.063 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.04536 = 0.04536 Итоговая таблица:

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Уголь

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 6

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6),

K8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала,

K9 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.09 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 45 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GMAX

· 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 3 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 0.09 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.0108

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.03 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 0.5 · 45 · (1-0) = 0.007776

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX (G, GC) = 0.0108 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.007776 = 0.007776 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0128 | Кальций оксид | 0.063 | 0.04536 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0.0108 | 0.007776 |

Источник выделения N 007, Емкость для технических отходов

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0 Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26 Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3253

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3253 / (1.114 · 1) = 2920.1

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 3253 = 3520.5

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 3520.5 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.000552

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.000552

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9 , PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3183

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3183 / (1.09 · 1) = 2920.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.0766

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 ·

1.35 · 3183 = 286255.3

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 286255.3 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.0459

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0459

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.000552 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0766 | 0.0459 |

Источник выделения N 008, Насосы подачи жидких и шламовых отходов в топки камер сжигания

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Бензол

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 4 · 8000) / 1000 = 2.56

Примесь: 1078 Этиленгликоль

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 2.56 / 100 = 2.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.0222 | 2.56 |

Примесь: 1880 Диэтаноламин

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 2.56 / 100 = 2.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0222 | 2.56 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Гидрооксид натрия

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым

уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 2 · 8000) / 1000 = 1.28 Примесь: 0150 Гидрооксид натрия

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 1.28 / 100 = 1.28

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Гидрооксид натрия | 0.0222 | 1.28 |

Источник выделения N 009, Диспергатор

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Нефтепродукты

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1750 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YYY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1750

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: Б - Нефть после электрообессоливающей установки, бензины товарные, бензины широкой фракции и др. при T закач. жидкости не превышающей Tвозд. на 30C Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPMAX = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 1750 + 4.96 · 1750) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.002896

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.002896 / 100 = 0.00288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.0000901

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.002896 / 100 = 0.0000139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.000000435

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000435 | 0.0000139 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0000901 | 0.00288 |

Источник выделения N 010, Неплотности оборудования

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1) , Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1) , X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4000

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1) , G = X * Q * N = 0.293 * 0.020988 * 4 = 0.0246

Суммарная утечка всех компонентов, г/с , G = G / 3.6 = 0.0246 / 3.6 = 0.00683 Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) Массовая концентрация компонента в потоке, % , C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = G * C / 100 = 0.00683 * 60 / 100 = 0.0041

Валовый выброс, т/год , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0041 * 4000 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.059

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Массовая концентрация компонента в потоке, % , C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = G * C / 100 = 0.00683 * 40 / 100 = 0.00273

Валовый выброс, т/год , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00273 * 4000 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0393 Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1) , Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1) , X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт. , N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год , _T_ = 4000

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1) , G = X * Q * N = 0.05 * 0.000396 * 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с , G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143 Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) Массовая концентрация компонента в потоке, % , C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = G * C / 100 = 0.000143 * 60 / 100 = 0.0000858

Валовый выброс, т/год , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000858 * 4000 * 3600 / 10 ^ 6 =

0.00124

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Массовая концентрация компонента в потоке, % , C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = G * C / 100 = 0.000143 * 40 / 100 = 0.0000572

Валовый выброс, т/год , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000572 * 4000 * 3600 / 10 ^ 6 =

0.000824

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №9 | 4 | 4000 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 26 | 4000 |

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0041 | 0,06024 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,00273 | 0,040124 |

Источник 0002Роторный инсинератор RKB-3.0

Источник выделения  001, Дымовая труба цеха термической утилизации отходов

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность установки |  |  | B1 | = | 3000 | кг/ч |
|  |  |  | B1 | = | 833,4 | г/с |
|  |  |  | B1 | = | 23400 | т/год |
| Состав установки |  |  |  |  |  |  |
| 1 ступень | роторная печь |  |  |  |  |  |
| 2 ступень | камера дожига хвостовых газов |  |  |  |  |  |
| при двухступенчатом сжигании топлива снижение выбросов оксида азота на |  |  | Ксниж | = | 0,5 |  |
| (согласно «Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих |  |  |  |  |  |  |
| веществ в атмосферу от установок малой производительности |  |  |  |  |  |  |
| по термической переработке отходов») |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы оборудования |  |  |  |  |  |  |
| в сутки |  |  | t | = | 24 | ч/сут |
| в год |  |  | T | = | 7800 | ч/год |
| содержание серы в рабочей массе отходов |  |  | S1p | = | 0,14% | масс |
| содержание золообразующих веществ в рабочей массе отходов |  |  | А1р | = | 20,64% | масс |
| содержание общей влаги в рабочей массе отходов |  |  | W1р | = | 34,83% | масс |
| содержание хлористого водорода в продуктах сгорания после системы газоочистки |  |  | CHCl | = | 0,012 | г/м3 |
| содержание фтористого водорода в продуктах сгорания после системы газоочистки |  |  | CHF | = | 0,0025 | г/м3 |
| Основное топливо |  | углеводородсодержащие отходы |  |  |  |  |
| низшая теплота сгорания смеси отходов |  |  | QpH(отход) | = | 8,22 | МДж/кг |
| Расход дополнительного топлива на 1 кг отходов |  |  | Котнос | = | 0,2 | м3 / кг |
|  |  |  | Котнос | = | 0,1578 | кг/ кг |
| Дополнительное топливо |  | природный газ |  |  |  |  |
| низшая теплота дополнительного топлива |  |  | QpH(доп) | = | 37,911 | МДж/м3 |
|  |  |  | QpH(доп) | = | 29,9118 | МДж/кг |
| содержание серы в дополнительном топливе |  |  | S2p | = | 0,0038% | масс |
| Расход дополнительного топлива |  |  | B2 | = | 600 | м3/ч |
|  |  |  | B2 | = | 166,7 | л/с |
|  |  |  | B3 | = | 131,5 | г/с |
|  |  |  | B2 | = | 473,4 | кг/ч |
|  |  |  | B2 | = | 4680 | тыс.м3/год |
|  |  |  | B2 | = | 3692,52 | т/год |

|  |  | Зола и др. тв. вещ-ва | SO2 | CO | Nox | HCl | HF |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ммр | = | 0,0043 | 0,070952 | 0,037872 | 0,498242 | 0,0012 | 0,001 |  | 0,6136 |
| Мгод | = | 0,1186 | 1,99402 | 9,926057 | 18,347106 | 0,03092282 | 0,000001 |  | 30,4167 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от печи сжигания отходов

При сжигании отходов

Расчет выбросов летучей золы

Мз = 10 В  ун [ Ар + q4 (QpH(см) / 32,7)]

Мз = 10*3*0,2* (20,64+4 * 12,95 / 32,7) =  133,345  [кг/ч]	=  37,041 [г/с] =  1040,091	[т/год]

QpH(см) = QpH(отход) + QpH(доп) = 8,22 + 4,73 = 12,95  [МДж/кг] =	3093,65 [ккал/кг]

где:

ун - доля золы в уносе,

Нормативное значене  ун для слоевых топок с сухим шлакоудалением при сжигании отходов равно 0,1 – 0,2,  ун = 0,2 ;

QpHтбо(см)  - низшая теплота сгорания смеси отходов с дополнительным топливом, МДж/кг,

q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %; рекомендуемое значение для слоевых топок составляет  q4 = 4%

32,7 - средняя теплота сгорания горючих веществ в уносе, МДж/кг;

3  - доля твердых частиц, улавливаемая в системе газоочистки, 99,989 %

М зола мр = 37,041 * (100%-99,989%) = 0,0043 [г/с]

Мгод  зола = 1040,091 * (100%-99,989%) = 0,1186 [т/год]

Расчет выбросов оксидов серы

при сжигании:

углеводородсодержащие отходы

М1so2 = 0,02*В*Sp*(1 -  so2)*(1 - so2)

М1so2 = 0,02 * 3000 * 0,14 * (1 – 0 -)*(1-	0,9696) = 0,2554  [кг/ч]

Где:

so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой отходов. 0, т.к. данный коэффициент учтен при расчете всех ступеней комплексной пылегазоочистки

- доля оксидов серы, связываемых летучей золой отходов.  Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях попутно с улавливанием твердых частиц.

Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях попутно с улавливанием твердых частиц.

Доля оксидов серы, улавливаемых в сухих золоуловителях (электрофильтрах, батарейных циклонах и т.д.), принимается равной 96,96%

М1мрSO2  - = 0,2554 * 1000/3600 = 0,070945 [г/с]

М1годSO2= 0,2554/ 1000 *7800 = 1,99212  [т/год]

Расчет выбросов оксида углерода

при сжигании:

углеводородсодержащие отходы

М1со = 0,001 Ссо В (1-q4/100) = 0,001 * 0,0025 * 3 *( 1 - 4%/100%) =  0,0000072  [кг/ч] = * 1000 / 3600 = 0,000002 [г/с]

= 0,0000072 [кг/ч] = / 1000 * 7800 = 0,000057 [т/год]

Ссо  - выход оксида углерода при сжигании отходов определяется по формуле, кг/т,

Ссо = q3RQRH / 1013 = 0,3 * 1*	8,22 / 1013 = 0,0025

q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания отходов, % - 0,3

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполноты сгорания;

нормативное значение для слоевых топок с сухим шлакоудалением при сжигании твердых отходов

R = 1;

q4- потери теплоты от механической неполноты сгорания, %;

Для углеводородсодержащие отходы рекомендуемое значение составляет

q4=4%

- доля углерода оксида, улавливаемая в системе газоочистки, 30%

М1мр CO=0,000002*(1-	30%)=0,000002[г/с]

М1годCO=0,000057*(1-30%)=0,00004[т/год]

Расчет выбросов оксидов азота

при сжигании:

углеводородсодержащие отходы

М1NO2 = В * Qp H(отход)* KNO * (1- h1) (1 - q4/100)

М1NO2 = 3 * 8,22 * 0,48584109 *(1 - 0,5 ) * (1 – 4 /100) = 5,7509 [кг/ч]

K1 NOx - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж. *0,001

Значение КNO2 определяется по графикам для различного топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов

К1 NO2 е= 0,16е0,012*Дном = 0,16*е0,012* 3 = 0,4858411 [кг/Гдж]

q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %;

Для углеводородсодержащие отходы

Рекомендуемое значение составляет

q4 = 4 %

- коэффициент, зависящий от степени снижения оксидов в результате применения технических решений.

При двухступенчатом сжигании топлива снижение выбросов оксида азота на 50 % = 0,5

NO2- доля оксидов азота, улавливаемых в системе многоступенчатой пылегазоочистки – 70%

М1мр NO2 = 5,7509 * 1000 / 3600 * (100% - 70%) = 0,479242 [г/с]

М1годNO2= 5,7509 / 1000 *7800	* (100% -70%)	= 13,457106 [т/год]

Дном	- условная паропроизводительность котла, определяется из уравнения теплового баланса, т/ч

Дном = (В * QR*,,,,)/ h = (1*8,22*0,85) /2,36= 3 [т/ч]

B1 = 3000 кг/ч

QpH(отход) = 8,22 МДж/кг

- КПД котла - 0,85

h – 2,36 МДж/кг (разность энтальпий сухого насыщенного пара при давлении 14 бар и питательной воды с температурой 103°С = 2,36 МДж/кг

Расчет выбросов хлористого водорода

при сжигании:

углеводородсодержащие отходы

МHCl = 3.6 * V1 * CHCl = 	0,2898 [г/с]

МHF = 3.6 * V1 * CHF =	0,0604 [г/с]

V1 - объем сухих продуктов сгорания выбрасываемых от одного и нескольких агрегатов, м3/с

V1 = 0,278*В [{(0,1+1,08)(QНТБО (см)+6Wр)}/1000 + 0.0124Wр ](273+t )/273=

0,278*3000*[{(0,1+1,08*1,4)*(3093,65+6*34,83)}/1000+0,0124*3483](273+1100)/273  = 24142,0682	м3/час = 24142,07/ 3600 6,70614 м3/с

- коэффициент избытка воздуха, рассчитываемый по содержанию О2 в отходящих газах

= 21 / (21-О2), где О2 содержание кислорода вдымовых газах - 6%  = 21% / (21% -6%) = 1,4

QpH ТБО(см) = QpH ТБО(см) – низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг

QpH ТБО(см) = 3093,65 [ккал/кг]

W1р– содержание общей влаги в рабочей массе отходов, % - принимается равным 34,83

tr – температура продуктов сгорания °С – 1100 °С

HCl - 99,62%

HF - 98,48%

мр

Ммр HCl=0,2898 * (100% -99,62%) = 0,0012 [г/с]

МгодHCl= 0,2898 *3600 / 1000000 *7800* (100% -	99,62%	) = 0,03092 [т/год]

МмрHF= 0,0604 * (100% -	98,48%) = 0,001 [г/с]

МгодHF= 0,0604 *3600 / 1000000 *0,0014 * (100% -98,48%	) =1E-06 [т/год]

При сжигании природного газа

Расчет выбросов оксидов серы

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0007

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4680 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 4680 = 0.0616-96.96%= 0.0019т/г

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 17.87 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 17.87 = 0.000235-96,96%= 0,000007г/с

SO2

М2мр  = 0,000007 [г/с]

М2годSO2 = 0,0019 [т/год]

Ммр SO2=  М1мр SO2 + М2мр  = 0,070945 + 0,000007 = 0,070952 [г/с]

МгодSO2  = М1годSO2 +М2годSO2= 1,99212 + 0,0019 = 1,99402 [т/год]

Расчет выбросов оксида углерода

М2мр CO = 0,038 [г/с]

М2годCO = 9,926 [т/год]

МмрCO = М1мрCO+М2мрCO =0,000002+0,038	=0,037872[г/с]

МгодCO = М1годCO+М2годCO= 0,000057 + 9,926 = 9,926057  [т/год]

Расчет выбросов оксидов азота

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 3 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 3

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0919

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0919 · (3 / 3)0.25 = 0.0919

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4680 · 37.91 · 0.0919 · (1-0) = 16.3-70%=4.89 т/г

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 17.87 · 37.91 · 0.0919 · (1-0) = 0.0623-70%=0.019г/с

М2мр NO2= 0,019 [г/с]

М2годNO2= 4,89 [т/год]

Газоочистное оборудование вращающейся печи ИЗА 0002. Регламентный режим.

|  |  | Ступе нь | пылегазоочи стки | 1 | Примечани е: | Твх=10 50 оС, Твых=6 00 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=60 0 оС, Твых= 200 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=20 0 оС, Твых= 180 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=18 0 оС, Твых= 160 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=18 0 оС, Твых= 160 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 3 | Примечани е: | Твх=1 80 оС, Твых= 50 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двухступенчатый полусухой водоохлаждаемый циклон |  |  |  |  | Первичная полусухая абсорбционная колонна закалки дымовых газов |  |  |  |  | Реактор мокрой очистки |  |  |  |  | Секция тонкой очистки. Рукавные фильтры |  |  |  |  | Колонна каталитической адсорбции активированным углем |  |  |  |  | Колонна мокрой очистки |  |  |  |  |
|  | Дымовые газы | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выход е, нм3/ч |
|  | Всего |  | 0,60 |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | 0,112108 |  |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 99% | 1,29E-06 | 17972 | 17972 | 1,3E-06 | 60% | 0,00000051 6 | 19661 | 19661 | 5,16E-07 | 5% | 4,9E-07 | 19661 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на Hg) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 99% | 1,29E-06 | 17972 | 17972 | 1,3E-06 | 60% | 0,00000051 6 | 19661 | 19661 | 5,16E-07 | 5% | 4,9E-07 | 19661 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 99% | 1,29E-06 | 17972 | 17972 | 1,3E-06 | 60% | 0,00000051 6 | 19661 | 19661 | 5,16E-07 | 5% | 4,9E-07 | 19661 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 14222 | 0,3985936 | 0% | 0,39859 | 14222 | 14222 | 0,3985936 | 50% | 0,1992968 | 17700 | 17700 | 0,1992968 | 40% | 0,1195781 | 17972 | 17972 | 0,1195781 | 40% | 0,0717468 | 17972 | 17972 | 0,07175 | 0% | 0,07174684 8 | 19661 | 19661 | 0,0717468 | 0% | 0,071747 | 19661 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 14223 | 0,0647715 | 0% | 0,06477 | 14223 | 14223 | 0,0647715 | 50% | 0,0323857 | 17701 | 17701 | 0,03238573 | 40% | 0,0194314 | 17973 | 17973 | 0,0194314 | 40% | 0,0116589 | 17973 | 17973 | 0,01166 | 0% | 0,01165886 3 | 19661 | 19661 | 0,0116589 | 0% | 0,011659 | 19661 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 14222 | 0,0012 | 0% | 0,0012 | 14222 | 14222 | 0,0012 | 80% | 0,00024 | 17700 | 17700 | 0,00024 | 60% | 0,000096 | 17972 | 17972 | 0,000096 | 5% | 0,0000912 | 17972 | 17972 | 9,1E-05 | 0% | 0,0000912 | 19661 | 19661 | 0,0000912 | 95% | 4,56E-06 | 19661 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 80% | 0,0000258 | 17972 | 17972 | 2,6E-05 | 60% | 0,00001032 | 19661 | 19661 | 1,032E-05 | 5% | 9,8E-06 | 19661 |
| 0328 | Сажа | 14222 | 0,0043 | 50% | 0,00215 | 14222 | 14222 | 0,00215 | 70% | 0,000645 | 17700 | 17700 | 0,000645 | 0% | 0,000645 | 17972 | 17972 | 0,000645 | 99% | 6,45E-06 | 17972 | 17972 | 6,5E-06 | 0% | 6,45E-06 | 19661 | 19661 | 6,45E-06 | 40% | 3,87E-06 | 19661 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 14222 | 0,070952 | 0% | 0,07095 | 14222 | 14222 | 0,070952 | 60% | 0,0283808 | 17700 | 17700 | 0,0283808 | 60% | 0,0113523 | 17972 | 17972 | 0,0113523 | 5% | 0,0107847 | 17972 | 17972 | 0,01078 | 0% | 0,01078470 4 | 19661 | 19661 | 0,0107847 | 80% | 0,002157 | 19661 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 14222 | 0,037872 | 0% | 0,03787 | 14222 | 14222 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17700 | 17700 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17972 | 17972 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17972 | 17972 | 0,03787 | 30% | 0,0265104 | 19661 | 19661 | 0,0265104 | 0% | 0,02651 | 19661 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 14222 | 0,001 | 0% | 0,001 | 14222 | 14222 | 0,001 | 60% | 0,0004 | 17700 | 17700 | 0,0004 | 60% | 0,00016 | 17972 | 17972 | 0,00016 | 5% | 0,000152 | 17972 | 17972 | 0,00015 | 0% | 0,000152 | 19661 | 19661 | 0,000152 | 90% | 1,52E-05 | 19661 |
| 2909 | Пыль неорганиче ская (SiO2<20%, Хром, олово, сурьма, медь, марганец и его соединения) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 99% | 1,29E-06 | 17972 | 17972 | 1,3E-06 | 60% | 0,00000051 6 | 19661 | 19661 | 5,16E-07 | 5% | 4,9E-07 | 19661 |
| 9000 | Диоксины (C12H14Cl4 O4) | 14222 | 2,00E-11 | 0% | 2E-11 | 14222 | 14222 | 2E-11 | 60% | 8E-12 | 17700 | 17700 | 8E-12 | 70% | 2,4E-12 | 17972 | 17972 | 2,4E-12 | 30% | 1,68E-12 | 17972 | 17972 | 1,7E-12 | 70% | 5,04E-13 | 19661 | 19661 | 5,04E-13 | 10% | 4,54E-13 | 19661 |

| ИЗА |  | 0002 |  | ИВ 002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ИЗА |  | Дымовая труба ЦТОО |  | Наименование ИВ |  | Залповый выброс |  |
| Исходные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые изменения режима |  | 36 | раз/год |  |  |  |  |
| Время необходимого для изменения режима |  | 36 | час/год |  |  |  |  |
|  | Основные причины залповых выбросов: | При переводе с одного регламентного режима работы оборудования на другой, при наладке регламентного режима, при ТО и РР оборудования ЦТОО и других операции предусмотренных техническим регламентом ЦТОО во избежание прогорания рукавных фильтров пылесборника |  |  |  |  |  |

Газоочистное оборудование вращающейся печи. ИЗА 0002. Залповый выброс

|  |  | Ступе нь | пылегазоочи стки | 1 | Примечани е: | Твх=10 50 оС, Твых=6 00 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=60 0 оС, Твых= 200 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=20 0 оС, Твых= 180 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=18 0 оС, Твых= 160 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 2 | Примечани е: | Твх=18 0 оС, Твых= 160 оС | Ступе нь | пылегазоочи стки | 3 | Примечани е: | Твх=1 80 оС, Твых= 50 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двухступенчатый полусухой водоохлаждаемый циклон |  |  |  |  | Первичная полусухая абсорбционная колонна закалки дымовых газов |  |  |  |  | Реактор мокрой очистки |  |  |  |  | Секция тонкой очистки. Рукавные фильтры |  |  |  |  | Колонна каталитической адсорбции активированным углем |  |  |  |  | Колонна мокрой очистки |  |  |  |  |
|  | Дымовые газы | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентраци я на входе, г/c | Эффективн ость очистки. КПД, % | Концентра ция на выходе, г/с | Объем ГВС на выход е, нм3/ч |
|  | Всего |  | 0,60 |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | 0,16844328 |  |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 0% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 60% | 0,0000516 | 19661 | 19661 | 0,0000516 | 5% | 0,00004902 | 19661 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на Hg) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 0% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 60% | 0,0000516 | 19661 | 19661 | 0,0000516 | 5% | 0,00004902 | 19661 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 0% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 60% | 0,0000516 | 19661 | 19661 | 0,0000516 | 5% | 0,00004902 | 19661 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 14222 | 0,3985936 | 0% | 0,39859 | 14222 | 14222 | 0,3985936 | 50% | 0,199297 | 17700 | 17700 | 0,199297 | 40% | 0,119578 | 17972 | 17972 | 0,1195781 | 0% | 0,1195781 | 17972 | 17972 | 0,11957808 | 0% | 0,11957808 | 19661 | 19661 | 0,11957808 | 0% | 0,11957808 | 19661 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 14223 | 0,06477146 | 0% | 0,06477 | 14223 | 14223 | 0,0647715 | 50% | 0,032386 | 17701 | 17701 | 0,032386 | 40% | 0,019431 | 17973 | 17973 | 0,0194314 | 0% | 0,0194314 | 17973 | 17973 | 0,01943144 | 0% | 0,01943144 | 19661 | 19661 | 0,01943144 | 0% | 0,01943144 | 19661 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 14222 | 0,0012 | 0% | 0,0012 | 14222 | 14222 | 0,0012 | 80% | 0,00024 | 17700 | 17700 | 0,00024 | 60% | 0,000096 | 17972 | 17972 | 0,000096 | 0% | 0,000096 | 17972 | 17972 | 0,000096 | 0% | 0,000096 | 19661 | 19661 | 0,000096 | 95% | 0,0000048 | 19661 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 0% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 60% | 0,0000516 | 19661 | 19661 | 0,0000516 | 5% | 0,00004902 | 19661 |
| 0328 | Сажа | 14222 | 0,0043 | 50% | 0,00215 | 14222 | 14222 | 0,00215 | 70% | 0,000645 | 17700 | 17700 | 0,000645 | 0% | 0,000645 | 17972 | 17972 | 0,000645 | 0% | 0,000645 | 17972 | 17972 | 0,000645 | 0% | 0,000645 | 19661 | 19661 | 0,000645 | 40% | 0,000387 | 19661 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 14222 | 0,070952 | 0% | 0,07095 | 14222 | 14222 | 0,070952 | 60% | 0,028381 | 17700 | 17700 | 0,028381 | 60% | 0,011352 | 17972 | 17972 | 0,0113523 | 0% | 0,0113523 | 17972 | 17972 | 0,01135232 | 0% | 0,01135232 | 19661 | 19661 | 0,01135232 | 80% | 0,00227046 | 19661 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 14222 | 0,037872 | 0% | 0,03787 | 14222 | 14222 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17700 | 17700 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17972 | 17972 | 0,037872 | 0% | 0,037872 | 17972 | 17972 | 0,037872 | 30% | 0,0265104 | 19661 | 19661 | 0,0265104 | 0% | 0,0265104 | 19661 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 14222 | 0,001 | 0% | 0,001 | 14222 | 14222 | 0,001 | 60% | 0,0004 | 17700 | 17700 | 0,0004 | 60% | 0,00016 | 17972 | 17972 | 0,00016 | 0% | 0,00016 | 17972 | 17972 | 0,00016 | 0% | 0,00016 | 19661 | 19661 | 0,00016 | 90% | 0,000016 | 19661 |
| 2909 | Пыль неорганиче ская (SiO2<20%, Хром, олово, сурьма, медь, марганец и его соединения) | 14222 | 0,0043 | 80% | 0,00086 | 14222 | 14222 | 0,00086 | 50% | 0,00043 | 17700 | 17700 | 0,00043 | 70% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 0% | 0,000129 | 17972 | 17972 | 0,000129 | 60% | 0,0000516 | 19661 | 19661 | 0,0000516 | 5% | 0,00004902 | 19661 |
| 9000 | Диоксины (C12H14Cl4 O4) | 14222 | 2E-11 | 0% | 2E-11 | 14222 | 14222 | 2E-11 | 0% | 8E-12 | 17700 | 17700 | 8E-12 | 70% | 2,4E-12 | 17972 | 17972 | 2,4E-12 | 0% | 2,4E-12 | 17972 | 17972 | 2,4E-12 | 70% | 7,2E-13 | 19661 | 19661 | 7,2E-13 | 10% | 6,48E-13 | 19661 |

Итого по выбросам от дымовой трубы при залповых выбросах

| Код ЗВ | Наименование веществ | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 0,00005 | 0,000007 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на Hg) | 0,00005 | 0,000007 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 0,00005 | 0,000007 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 0,119579 | 0,015498 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 0,019432 | 0,002519 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 0,000005 | 0,000001 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 0,00005 | 0,000007 |
| 0328 | Сажа | 0,000387 | 0,000051 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 0,002271 | 0,0002943 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 0,026511 | 0,003436 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 0,000016 | 0,0000021 |
| 2909 | Пыль неорганическая (SiO2<20%, Хром, олово, сурьма, медь, марганец и его соединения) | 0,00005 | 0,000007 |
| 3620 | Диоксины | 6,5E-13 | 8,43E-14 |

Итого по выбросам от дымовой трубы

| Код ЗВ | Наименование веществ | Регламентный режим работы. 7800 ч |  | Залповые выбросы. 36 ч |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 0,0000005 | 0,000015 | 0,00005 | 0,000007 | 0,00005 | 0,000022 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на Hg) | 0,0000005 | 0,000015 | 0,00005 | 0,000007 | 0,00005 | 0,000022 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 0,0000005 | 0,000015 | 0,00005 | 0,000007 | 0,00005 | 0,000022 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 0,07174685 | 2,014652 | 0,119579 | 0,015498 | 0,119579 | 2,03015 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 0,01165887 | 0,327382 | 0,019432 | 0,002519 | 0,019432 | 0,329901 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 0,00000456 | 0,000129 | 0,000005 | 0,000001 | 0,000005 | 0,00013 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 0,00000981 | 0,000276 | 0,00005 | 0,000007 | 0,00005 | 0,000283 |
| 0328 | Сажа | 0,00000387 | 0,000109 | 0,000387 | 0,000051 | 0,000387 | 0,00016 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 0,00215695 | 0,060568 | 0,002271 | 0,000294322 | 0,002271 | 0,060862322 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 0,0265104 | 0,744413 | 0,026511 | 0,003436 | 0,026511 | 0,747849 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 0,0000152 | 0,000427 | 0,000016 | 0,0000021 | 0,000016 | 0,0004291 |
| 2909 | Пыль неорганическая (SiO2<20%, Хром, олово, сурьма, медь, марганец и его соединения) | 0,0000005 | 0,000015 | 0,00005 | 0,000007 | 0,00005 | 0,000022 |
| 3620 | Диоксины | 4,54E-13 | 1,28E-11 | 6,5E-13 | 8,43E-14 | 6,5E-13 | 1,28843E-11 |

Источник  выделения 002. Печь FSWFL-1500WN – перенесен с источника 0044

Печь с подвижной колосниковой решеткой FSWFL-1500WN предназначена для высокотемпературного термического обезвреживания опасных отходов.

Вышеуказанная печь для обезвреживания отходов будет интегрирована в систему сжигания инсинератора RKB-3.0 как альтернатива роторной (барабанной) камере сжигания данного инсинератора. Т.е. печь FSWFL- 1500WN будет работать как первичная камера сжигания отходов, а такие функции как дожигание отходящих газов, их очистка и создание отрицательной тяги в системе сжигания отходов, будут выполняться с помощью имеющегося оборудования инсинератора RKB-3.0.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива, т/год, BT = 2724,325

Расход топлива, г/с, BG = 86,39

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 9297

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9297 · 0.004187 = 38.93

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.003

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 86 Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 78

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.07

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.07 · (78 / 86)0.25 = 0.068

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2724.325 · 38.93 ·

0.068 · (1-0) = 7,211942

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 86,39 · 38,93 · 0.068 · (1- 0) = 0.228695

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 7,211942 = 5.769554

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.228695 = 0.182956

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 7.211942 = 0.937552

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.228695 = 0.029730

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0007

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2724.325 · 0.003 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 2724.325 = 0,199312

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 86.39 ·

0.003 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 86.39 = 0.006320

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 38.93 = 9.7325

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2724,325 · 9.7325 · (1-0 / 100) = 26,514493

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 86.39 · 9.7325 · (1-0 / 100) = 0.840791

Итого без учета очистки:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,182956 | 5,769554 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,029730 | 0,937552 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,006320 | 0,199312 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,840791 | 26,514493 |

Итого с учетом очистки:

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,00002085699 | 0,00065772916 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,00000338922 | 0,00010688093 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,00000072048 | 0,00002272157 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,00009585018 | 0,00302265221 |

Ниже представлен расчет газоочистного оборудования:

| Код |  | Примесь |  |  |  | области |  |  | Твх=10 |  |  |  |  | 2 | Примечание: |  | Твх=6 00 оС, Твых= 200 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ступе нь | пылегазоочистки |  | 1 | Примечание: |  | 50 оС, Твых=6 00 оС | Ступень | пылегазоочистки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухступенчатый полусухой водоохлаждаемый циклон |  |  |  |  |  |  | Первичная полусухая абсорбционная колонна закалки дымовых газов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымовые газы |  | Объе м ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе |  | Эффе ктивн ость очист ки. КПД, % | Концентрация на выходе |  | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе |  |  | Эффе ктивн ость очист ки. КПД, % | Концентрация на выходе |  | Объем ГВС на выход е, нм3/ч |
|  |  |  |  | г/c | т/год |  | г/с | т/год |  |  | г/с |  | т/год |  | г/с | т/год |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 1422 | 0,182956 | 5,769554 | 80% | 0,0365912 | 1,1539108 | 1422 | 1422 | 0,0365912 |  | 1,1539108 | 50% | 0,0182956 | 0,5769554 | 17700 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 1422 | 0,029730 | 0,937552 | 80% | 0,005946 | 0,1875104 | 1422 | 1422 | 0,005946 |  | 0,1875104 | 50% | 0,002973 | 0,0937552 | 17700 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 1422 | 0,006320 | 0,199312 | 80% | 0,001264 | 0,0398624 | 1422 | 1422 | 0,001264 |  | 0,0398624 | 50% | 0,000632 | 0,0199312 | 17700 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 1422 | 0,840791 | 26,514493 | 80% | 0,1681582 | 5,3028986 | 1422 | 1422 | 0,1681582 |  | 5,3028986 | 50% | 0,0840791 | 2,6514493 | 17700 |

Продолжение

| Код | Ступень | пылегазоочистки |  | 2 | Примечание: |  | Твх=2 00 оС, Твых= 180 оС |  | пылегазоочистки |  | 2 | Примечание: |  | Твх=1 80 оС, Твых =160 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реактор мокрой очистки |  |  |  |  |  |  |  | Секция тонкой очистки. Рукавные фильтры |  |  |  |  |  |
|  | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе |  | Эфф екти внос ть очис тки. КП Д, % | Концентрация на выходе |  | Объем ГВС на выход е, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе |  | Эффек тивно сть очист ки. КПД, % | Концентрация на выходе |  | Объем ГВС на выход е, нм3/ч |
|  |  | г/с | т/год |  | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год |  | г/с | т/год |  |
| 0301 | 17700 | 0,0182956 | 0,5769554 | 70% | 0,00548868 | 0,17308662 | 17972 | 17972 | 0,00548868 | 0,17308662 | 99% | 0,0000548868 | 0,0017308662 | 17972 |
| 0304 | 17700 | 0,002973 | 0,0937552 | 70% | 0,0008919 | 0,02812656 | 17972 | 17972 | 0,0008919 | 0,02812656 | 99% | 0,000008919 | 0,0002812656 | 17972 |
| 0330 | 17700 | 0,000632 | 0,0199312 | 70% | 0,0001896 | 0,00597936 | 17972 | 17972 | 0,0001896 | 0,00597936 | 99% | 0,000001896 | 0,0000597936 | 17972 |
| 0337 | 17700 | 0,0840791 | 2,6514493 | 70% | 0,02522373 | 0,79543479 | 17972 | 17972 | 0,02522373 | 0,79543479 | 99% | 0,0002522373 | 0,0079543479 | 17972 |

Продолжение

| Код | Примесь | Твх=180 оС, Твых=160 оС | Ступень | пылегазоочистки | 2 | Примечание: | Твх=180 оС, Твых=160 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колонна каталитической адсорбции активированным углем |  |  |  |  |
|  | Дымовые газы | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе | Эффектив ность очистки. | Концентрация на выходе | Объем ГВС на выходе, нм3/ч |

| Корректиро | вка проекта предельно-допу | стимых выбр | осов для ТОО области | «Nasar Solutions» в Жы г/с | лыойском районе Атыра т/год | уской КПД, % | г/с | т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 17972 | 17972 | 0,0000548868 | 0,0017308662 | 60% | 0,00002195472 | 0,00069234648 | 19661 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 17972 | 17972 | 0,000008919 | 0,0002812656 | 60% | 0,0000035676 | 0,00011250624 | 19661 |
| 0330 | Сера диоксид | 17972 | 17972 | 0,000001896 | 0,0000597936 | 60% | 0,0000007584 | 0,00002391744 | 19661 |
| 0337 | Углерод оксид | 17972 | 17972 | 0,0002522373 | 0,0079543479 | 60% | 0,00010089492 | 0,00318173916 | 19661 |

| Код | Примесь | Твх=180 оС, Твых=160 оС | Ступень | пылегазоочистки |  | 3 | Примечание: |  | Твх=180 оС, Твых=50 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колонна мокрой очистки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем ГВС на выходе, нм3/ч | Объем ГВС на входе, нм3/ч | Концентрация на входе |  | Эффектив ность очистки. | Концентрация на выходе |  | Объем ГВС на выходе, нм3/ч |
|  | Дымовые газы |  |  | г/с | т/год | КПД, % | г/с | т/год |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 19661 | 19661 | 0,00002195472 | 0,00069234648 | 5% | 0,00002085699 | 0,00065772916 | 19661 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 19661 | 19661 | 0,0000035676 | 0,00011250624 | 5% | 0,00000338922 | 0,00010688093 | 19661 |
| 0330 | Сера диоксид | 19661 | 19661 | 0,0000007584 | 0,00002391744 | 5% | 0,00000072048 | 0,00002272157 | 19661 |
| 0337 | Углерод оксид | 19661 | 19661 | 0,00010089492 | 0,00318173916 | 5% | 0,00009585018 | 0,00302265221 | 19661 |

Источник 0003, Дизельный привод насоса «Заря» МОДН 120/70 YANMAR L100АЕ

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.65 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 7.4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 164.41 Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 164.41 * 7.4 = 0.010609048	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.010609048 / 0.653802559 = 0.016226685	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 7.4 / 3600 = 0.0074

Wi = qмi * Bгод = 15 * 3.65 / 1000 = 0.05475

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 7.4 / 3600) * 0.8 = 0.006775111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 3.65 / 1000) * 0.8 = 0.050224

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 7.4 / 3600 = 0.002114283

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 3.65 / 1000 = 0.015642842

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 7.4 / 3600 = 0.000411111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 3.65 / 1000 = 0.003128561

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 7.4 / 3600 = 0.002261111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 3.65 / 1000 = 0.016425

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 7.4 / 3600 = 0.000088101

Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 3.65 / 1000 = 0.00062572

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 7.4 / 3600 = 0.000000008

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 3.65 / 1000 = 0.000000073

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 7.4 / 3600) * 0.13 = 0.001100956

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 3.65 / 1000) * 0.13 = 0.0081614

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0067751 | 0.050224 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.001101 | 0.0081614 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0004111 | 0.0031286 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0022611 | 0.016425 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0074 | 0.05475 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 7.6261E-9 | 7.3000E-8 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0000881 | 0.0006257 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0021143 | 0.0156428 |

Источник 0004, Дизельная электростанция марки «Teksan Jenerator»

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.324 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 448 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 230 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 230 * 448 = 0.8985088	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.8985088 / 0.494647303 = 1.816463558	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 448 / 3600 = 0.385777778

Wi = qмi * Bгод = 13 * 18.324 / 1000 = 0.238212

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 448 / 3600) * 0.8 = 0.382293333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 18.324 / 1000) * 0.8 = 0.2345472

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 448 / 3600 = 0.103110933

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 18.324 / 1000 = 0.062825117

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 448 / 3600 = 0.017778133

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 18.324 / 1000 = 0.010470883

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 448 / 3600 = 0.149333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 18.324 / 1000 = 0.09162

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 448 / 3600 = 0.0042672

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 18.324 / 1000 = 0.002617767

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 448 / 3600 = 0.000000426

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 18.324 / 1000 = 0.000000366

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 448 / 3600) * 0.13 = 0.062122667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 18.324 / 1000) * 0.13 = 0.03811392

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.3822933 | 0.2345472 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.0621227 | 0.0381139 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0177781 | 0.0104709 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.1493333 | 0.09162 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.3857778 | 0.238212 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.0000004 | 0.0000004 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.0042672 | 0.0026178 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.1031109 | 0.0628251 |

Источник 0005, Бензиновый привод переносного насоса SDMO Нonda GX120 –

Источник аннулирован

Источник 0006, Стенд очистки гидросмесей (СОГ)

источник выделения №001 Установка СОГ

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1) , Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1) , X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт. , N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год , _T_ = 4380

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1) , G = X * Q * N = 0.05 * 0.000396 * 7 = 0.0001386

Суммарная утечка всех компонентов, г/с , G = G / 3.6 = 0.0001386 / 3.6 = 0.0000385

Примесь: 2735 Масло минеральное

Массовая концентрация компонента в потоке, % , C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = G * C / 100 = 0.0000385 * 100 / 100 = 0.0000385

Валовый выброс, т/год , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000385 * 4380 * 3600 / 10 ^ 6 =

0.000607

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из тяжелой жидкости | 7 | 4380 |

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000385 | 0,000607 |

Источник выделения №002 Загрязненный остаток установки СОГ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров Конструкция резервуара: наземный Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24 Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.07 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.07 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 0.0004

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (0.24 * 0.0004) / 3600

= 0.0000000267

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 =

(0.15 * 0.07 + 0.15 * 0.07) * 10 ^ -6 = 0.000000021

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ (-6) = 0.5 * 12.5 * (0.07 + 0.07) * 10 ^ (-6) = 0.000000875

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR = 0.000000021 + 0.000000875 = 0.000000896

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.000000896 / 100 = 0.000000896 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.00000002667 / 100 = 0.0000000267

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,00000003 | 0,000000896 |

Источник 0007, Залповый выброс с крышки вторичной камеры дожига

Диаметр свечи 0,5м;

Высота свечи – 17 м;

n – Количество стравливании (1 раза/год); - 1 раз

Время 1 стравливания – 15 сек/1раз

Время стравливания за год - 0,00416667 ч/год =15 сек/год

Vстр.- объем стравливания в атмосферу; Vстр т/пер – 35 нм3

Плотность топливного газа - 0,789 кг/м3

Масса топливного газа за 1 стравливание - 0,027615 т/1 раз = 1841 г/с

| Процентное содержание составляющих смеси: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонентный состав сжигаемого газа: |  | [%] об. | [%] мас. | Молярная или молекулярная масса, (кг/кмоль) |
| Метан | CH4 | 81,97 | 67,2 | 16,04303 |
| Этан | C2H6 | 13,73 | 23 | 30,07012 |
| Пропан | C3H8 | 2,505 | 7,3 | 44,09721 |
| Бутан | n-C4H10 | 0,082 | 0,196 | 58,1243 |
|  | i-C4H10 | 0,077 | 0,209 | 58,1243 |
| Пентан | n-C5H12 | 0,001 | 0,0148 | 72,15139 |
|  | i-C5H12 | 0,0057 | 0,00764 | 72,15139 |
| n-гексан и высшие | C6H14 | 0 | 0 | 86,17848 |
| Азот | N2 | 1,601 | 2,13 | 28,0134 |
| Диоксид углерода | CO2 | 0 | 0 | 44,00995 |
| Сероводород | H2S | 0,00076 | 0,00065 | 34,07994 |
| Меркаптаны | RSH | 0,0028 | 0,00299 | 62,13412 |
| Углерод оксид сульфид | COS | 0 | 0 | 60,07455 |
| Вода | H2O | 0 | 0 | 18,01534 |
| Диметилдисульфид | CH3SSCH3 | 0 | 0 | 94,197 |
| Кислород | O2 | 0 | 0 | 32 |
| Итого: |  | 99,97526 | 100,064 |  |
| Молярная масса углеводородной смеси m определяется по выражению: m=0,01*Σmi*[i]o, кг/кмоль |  |  |  |  |
| Молярная масса углеводородной смеси: |  | m | 19,23351 | кг/кмоль |
| Плотность сжигаемой смеси определяется по выражению: ρ=m/22,4, кг/м3 |  |  |  |  |
| Плотность сжигаемой смеси: |  | ρ | 0,789 | кг/м3 |
| Низшая теплота сгорания углеводородной смеси: |  | Qнр | 9055 | ккал/м3 |

| Код ЗВ | Загрязняющие вещества | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0,000150 | 0,0000000022 |
| 0370 | Углерод оксид сульфид | 0,000677 | 0,0000000101 |
| 0410 | Метан | 15,464 | 0,0002319660 |
| 0415 | Углеводороды предельные (С1-С5) | 7,07 | 0,0001060673 |
| 1716 | Меркаптаны | 0,000688 | 0,0000000103 |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 0,0498 | 0,0000007474 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 0,000810 | 0,0000000121 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 0,000015 | 0,0000000002 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 0328 | Сажа | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 0,000887 | 0,0000000133 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 0,00047 | 0,0000000071 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 0,000013 | 0,0000000002 |
| 2909 | Пыль неорганическая | 0,000054 | 0,0000000008 |
| 3620 | Диоксины | 2,50E-13 | 0,0000000000000000038 |

Источник 0008, Залповый выброс с газоходов водоохлаждающих циклонов

Диаметр свечи 0,5м;

Высота свечи – 12 м;

n – Количество стравливании (1 раза/год); - 1 раз

Время 1 стравливания – 10 сек/1раз

Время стравливания за год - 0,0027778 ч/год =10 сек/год

Vстр.- объем стравливания в атмосферу; Vстр т/пер – 20 нм3

Плотность топливного газа - 0,789 кг/м3

Масса топливного газа за 1 стравливание - 0,01578 т/1 раз = 1578 г/с

| Процентное содержание составляющих смеси: |  | [%] об. | [%] мас. | Молярная или молекулярная масса, (кг/кмоль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонентный состав сжигаемого газа: |  |  |  |  |
| Метан | CH4 | 81,97 | 67,2 | 16,04303 |
| Этан | C2H6 | 13,73 | 23 | 30,07012 |
| Пропан | C3H8 | 2,505 | 7,3 | 44,09721 |
| Бутан | n-C4H10 | 0,082 | 0,196 | 58,1243 |
|  | i-C4H10 | 0,077 | 0,209 | 58,1243 |
| Пентан | n-C5H12 | 0,001 | 0,0148 | 72,15139 |
|  | i-C5H12 | 0,0057 | 0,00764 | 72,15139 |
| n-гексан и высшие | C6H14 | 0 | 0 | 86,17848 |
| Азот | N2 | 1,601 | 2,13 | 28,0134 |
| Диоксид углерода | CO2 | 0 | 0 | 44,00995 |
| Сероводород | H2S | 0,00076 | 0,00065 | 34,07994 |
| Меркаптаны | RSH | 0,0028 | 0,00299 | 62,13412 |
| Углерод оксид сульфид | COS | 0 | 0 | 60,07455 |
| Вода | H2O | 0 | 0 | 18,01534 |
| Диметилдисульфид | CH3SSCH3 | 0 | 0 | 94,197 |
| Кислород | O2 | 0 | 0 | 32 |
| Итого: |  | 99,97526 | 100,064 |  |
| Молярная масса углеводородной смеси m определяется по выражению: m=0,01*Σmi*[i]o, кг/кмоль |  |  |  |  |
| Молярная масса углеводородной смеси: |  | m | 19,23351 | кг/кмоль |
| Плотность сжигаемой смеси определяется по выражению: ρ=m/22,4, кг/м3 |  |  |  |  |
| Плотность сжигаемой смеси: |  | ρ | 0,789 | кг/м3 |
| Низшая теплота сгорания углеводородной смеси: |  | Qнр | 9055 | ккал/м3 |

| Код ЗВ | Наименование веществ | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0,0000855 | 0,00000000085 |
| 0370 | Углерод оксид сульфид | 0,0003866 | 0,00000000387 |
| 0410 | Метан | 8,8368 | 0,00008836800 |
| 0415 | Углеводороды предельные (С1-С5) | 4,041 | 0,00004040658 |
| 1716 | Меркаптаны | 0,0003932 | 0,00000000393 |
| 0133 | Кадмий и его соединения (в пересчете на Cd) | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на Hg) | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 0301 | Диоксид азота (NO2) | 0,03322 | 0,00000033216 |
| 0304 | Оксид азота (NO) | 0,0005398 | 0,00000000540 |
| 0316 | водород хлористый (HCl) | 0,00001 | 0,00000000010 |
| 0325 | Мышьяк, никель и его соединения (в пересчете на Ni) | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 0328 | Сажа | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 0,0005913 | 0,00000000591 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 0,00032 | 0,00000000316 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 8,333E-06 | 0,00000000008 |
| 2909 | Пыль неорганическая | 0,000036 | 0,00000000036 |
| 3620 | Диоксины | 1,67E-13 | 1,667E-18 |

Источник 0009, Емкость V-25м3 для приема и приготовления отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Жидкая химия

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 10000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 10000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.2 + 1.2 = 2.4

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 2.4

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 2.4 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 20000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 20000 / (1.114 · 1) = 8976.7

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 0.452

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 0.452) / (102 · (273 + 26)) = 0.0000296

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 20000 = 21664.5

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 21644.5 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.0034

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0034

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.0000296 | 0.0034 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 10000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 10000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 70

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 25

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 1 = 0.00116

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.00116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 25 / 3600

= 0.0045

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 10000 + 4.96 * 10000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.00116 = 0.01108

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100* 0.01108 / 100 = 0.01108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.0045 / 100 = 0.0045

Итого от источника

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0,0000296 | 0,0034 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0,005756 | 2,41108 |

Источник 0010, Дизельный привод гидравлической установки МНУ

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20.4 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 55

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123.6 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123.6 * 55 = 0.05927856	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05927856 / 0.494647303 = 0.119840055	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 55 / 3600 = 0.11

Wi = qмi * Bгод = 30 * 20.4 / 1000 = 0.612

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 55 / 3600) * 0.8 = 0.125888889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 20.4 / 1000) * 0.8 = 0.70176

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 55 / 3600 = 0.055

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 20.4 / 1000 = 0.306 Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 55 / 3600 = 0.010694444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 20.4 / 1000 = 0.0612

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 55 / 3600 = 0.016805556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 20.4 / 1000 = 0.0918

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 55 / 3600 = 0.002291667

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 20.4 / 1000 = 0.01224

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 55 / 3600 = 0.000000199

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20.4 / 1000 = 0.000001122

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 55 / 3600) * 0.13 = 0.020456944

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 20.4 / 1000) * 0.13 = 0.114036

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1258889 | 0.70176 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0204569 | 0.114036 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0106944 | 0.0612 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0168056 | 0.0918 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.11 | 0.612 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0022917 | 0.01224 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.055 | 0.306 |

Источник 0011, Блок подготовки щелочного раствора - Анулирован

Источник 0012-0013, Ванна для сбора проливов жидких отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагандинской (ранее Жезказганская)

Площадь испарения поверхности, м2 , F = 2

Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3) , N1OZ = 2.16

Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3) , N2VL = 2.88

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45) , _G_ = N2VL * F / 2592 = 2.88 * 2 / 2592 = 0.00222

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46) , G = (N1OZ + N2VL) * 6 * F * 0.001 = (2.16 + 2.88) * 6 * 2 *

0.001 = 0.0605

Валовый выброс, т/год , _M_ = G = 0.0605

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0,00222 | 0,0605 |

Источник 0014, Установка плазмотремического обезвреживания

| Параметр |  | Размерность |
| --- | --- | --- |
| Производительность по отходам | 150 | кг/ч |
| Расход плазмообразующего газа (воздуха) | 15-20 | м3/ч |
| Объем газов. выходящих из установки | 3800 | м3/ч |
| Камера дожигания синтез-газа |  |  |
| Температура очищенного синтез-газа на выходе камеры дожигании. | 1300 | °C |
| Температура очищенного синтез-газа после быстрого охлаждения | 70 | °C |
| Эффективность экофильтра по взвешенным веществам | 100% | % |
| Эффективность скруббера по очистке газов | 60% | % |
| Время работы установки | 7800 | часов |

| Дымовые газы |  | Ступень | пылегазоо чистки |  | 1 | Примечание: | Твх=60 0 оС. Твых=2 00 оС | Ступень | пылегазоочи стки | 2 | Примечание: | Твх=20 0 оС. Твых=1 80 оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экофильтр |  |  |  |  |  | Скруббер |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем ГВС на входе. нм3/ч | Концентра ция на входе до очистки, г/c | Концентра ция на входе до очистки, т/г | Эффект ивность очистки . КПД. % | Концентраци я на выходе. г/с | Объем ГВС на выходе. нм3/ч | Объем ГВС на входе. нм3/ч | Концентраци я на входе. г/c | Эффект ивность очистки . КПД. % | Концентраци я на выходе. г/с | Объем ГВС на выходе. нм3/ч | Валовый выброс,т/г |
| Код ЗВ | Всего |  | 10,92 | 306,5109 |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 0,04 |  |  |
| 0330 | Ангидрид сернистый (SO2) | 24679 | 2,1076 | 59,1803 | 99% | 0,0210756 | 4774 | 4774 | 0,0210756 | 60% | 0,0084302 | 4774 | 0,2367211 |
| 3620 | Диоксины (C12H14Cl4 O4) | 24679 | 1,09E-10 | 3,07E-09 | 99% | 1,32E-12 | 4774 | 4774 | 1,319E-12 | 60% | 5,276E-13 | 4774 | 1,4815E-11 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 24679 | 1,3191 | 37,0413 | 99% | 0,01319136 | 4774 | 4774 | 0,0131914 | 60% | 0,0052765 | 4774 | 0,1481654 |
| 0316 | Водород хлористый (HCl) | 24679 | 1,0560 | 29,6515 | 99% | 0,01055964 | 4774 | 4774 | 0,0105596 | 60% | 0,0042239 | 4774 | 0,1186059 |
| 0337 | Окись углерода (CO) | 24679 | 5,2787 | 148,2267 | 99% | 0,05278728 | 4774 | 4774 | 0,0527873 | 60% | 0,0211149 | 4774 | 0,5929067 |
| 0342 | Водород фтористый (HF) | 24679 | 0,0983 | 2,7597 | 99% | 0,0009828 | 4774 | 4774 | 0,0009828 | 60% | 0,0003931 | 4774 | 0,0110388 |
| 0328 | Сажа | 24679 | 1,0560 | 29,6515 | 99% | 0,01055964 | 4774 | 4774 | 0,0105596 | 60% | 0,0042239 | 4774 | 0,1186059 |
|  |  |  |  |  |  | 0,10915632 |  |  | 0,1091563 |  | 0,0436625 |  | 1,2260438 |

Источник №0015, Установка для слива и нагрева битума в бочках

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 3600

Расчет выбросов при сжигания топлива Вид топлива: газ

Зольность топлива, %(Прил. 2.1), AR = 0

Сернистость топлива, %(Прил. 2.1), SR = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1), H2S = 0 Низшая теплота сгорания, МДж/м3(Прил. 2.1), QR = 27.84 Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 0.4

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5 Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0 Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, R = 0.5

Выход оксида углерода, кг/тыс.м3 (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6.96 · 0.4 · (1-0 / 100)

= 0.002784

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.002784 · 106 / (3600 · 3600) = 0.000215

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.4 ·

27.84 · 0.047 · (1-0) = 0.000523

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.000523 · 106 / (3600 · 3600) = 0.00004035

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8 Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.000523 = 0.000418 Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.00004035 = 0.0000323

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.000523 = 0.000068

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.00004035 = 0.00000525

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0000323 | 0.000418 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.00000525 | 0.000068 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.000215 | 0.002784 |

Источник №0016, Котлоагрегат

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 32.33

Расход топлива, л/с, BG = 2.49

Месторождение, M = Тенгизское месторождение

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 9055

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9055 · 0.004187 = 37.91

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 1290

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1290

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0927

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0927 · (1290 / 1290)0.25 = 0.0927

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 32.33 ·

37.91 · 0.0927 · (1-0) = 0.1136

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.49 · 37.91 · 0.0927 · (1-0) = 0.00875

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1136 = 0.0909

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00875 = 0.007

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1136 = 0.01477

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00875 = 0.001138

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0007

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02

· 32.33 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 32.33 = 0.0004255

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 ·

2.49 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0007 · 2.49 = 0.0000328

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 37.91 = 9.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 32.33 ·

9.48 · (1-0 / 100) = 0.3065

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2.49 · 9.48 · (1-0 / 100) = 0.0236

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.007 | 0.0909 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.001138 | 0.01477 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0000328 | 0.0004255 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0236 | 0.3065 |

Источник №0017, Битумоплавильное отделение

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 3600

Примесь: 2754 Алканы С12-19

Об'ем производства битума, т/год, MY = 1152

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 1152) / 1000 = 1.152 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 1.152 · 106 / (3600 · 3600) = 0.0889

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0889 | 1.152 |

Источник №0018, Пескоструйная установка

| Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу от источников выполнены по: "Методике определения эмиссий вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий» Таблица 22 машиностроения", Приложение №5 к приказу Министра ООС РК, от 18.04.2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ очистки | Тип установки | Кол. ИВ | Наимено ван ие ИВ | Тип абраз и ва | Время работы |  |  |
|  |  |  |  |  | ч/год |  | ч/сут |
| Дробеструйная очистка | Камера тупиковая, Ø сопла 6-8мм | 1 |  | карье рн ый песок | 8640 |  | 24 |
| Итого по ИЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ИВ |  |  |  |  | 1 |  | шт. |
| Количество ИВ, работающих одновременно |  |  |  |  | 1 |  | шт. |
| Время работы ИЗА |  |  |  |  | 8640 |  | ч/год |
|  |  |  |  |  | 24 |  | ч/сут |
| Коэффициент гравитационного оседания |  |  |  |  | 0,2 |  | k |
| Расчет эмиссий по ИЗА соггласно Таблице 22. Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими снаружи, диаметр сопла 6-8 мм:выделение пыли при очистке 5,028г/с. тупиковые |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | Уд. выбр ос ы, г/с | Эффекти вно сть пылеочис тки (%) | Выбросы ЗВ |  |  |  |
|  |  |  |  | макс., г/с |  | валовые, т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20- 70% | 5,028 | 99% | 0,05028 |  | 1,564 |  |
| Тип источника | Высота Н, м | Диам ет р D, м | Объём г.в.с. Q, м3/с | Скорос ть г.в.с., м/с |  | Темпе- ратура, С° |  |
| Труба системы очистки | 5 | 0,5 | 1,1 | 5,6051 |  | 35,2 |  |

Источник 0019, Дизельный генератор (WS330-PS 240кВт основной) – Аннулирован

Источник 0020, Дизельный генератор (WS330-PS 264кВт резервный) - Аннулирован

Источник 0021, Дизельный генератор (AtlasCopco 105кВт основной) - Аннулирован

Источник 0022, Дизельный генератор (AtlasCopco48кВт резервный) – Аннулирован

Источник 0023, Дизельный генератор - Аннулирован

Источник № 0024, Инсинератор ИНСИ С-350

Исходные данные.

| Количество сжигаемого природного газа: |  | 125 | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество сжигаемых отходов: |  | 350 | кг/ч |
| Время работы: | t= | 24 | ч/сут |
|  | В= | 7200 | ч/год |

Сравнительная характеристика дымовых газов инсинератора

| Код вещества | Наименование вещества | V, объем ГВС | Т, время работы оборудования | Смакс, макс. концентрация вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/с | час/год | мг/м3 |
| 0101 | Алюминий оксид | 2,572 | 7200 | 0,997 |
| 0123 | Железа оксид | 2,572 | 7200 | 3,011 |
| 0133 | Кадмий оксид | 2,572 | 7200 | 0,05 |
| 0146 | Медь оксид | 2,572 | 7200 | 0,052 |
| 0164 | Никель оксид | 2,572 | 7200 | 0,056 |
| 0183 | Ртуть | 2,572 | 7200 | 0,001 |
| 0184 | Свинец и его неорг. соединения | 2,572 | 7200 | 0,158 |
| 0203 | Хром шестивалентный | 2,572 | 7200 | 0,234 |
| 0207 | Цинк оксид | 2,572 | 7200 | 0,164 |
| 0301 | Азота диоксид | 2,572 | 7200 | 24 |
| 0304 | Азота оксид | 2,572 | 7200 | 3,9 |
| 0316 | Гидрохлорид | 2,572 | 7200 | 8 |
| 0330 | Сера диоксид | 2,572 | 7200 | 10 |
| 0337 | Оксид углерода | 2,572 | 7200 | 50 |
| 0342 | Фтористый водород | 2,572 | 7200 | 5 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 2,572 | 7200 | 25,3 |

Расчет выбросов вредных веществ от инсинератора без учета очистки

| Код вещества |  | Наименование вещества | V, объем ГВС | Смакс, макс. концентрация вещества | Максималь но-разовый выброс | Валовый выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/с | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 0101 |  | Алюминий оксид | 2,572 | 0,997 | 0,00256 | 0,0664 |  |
| 0123 |  | Железа оксид | 2,572 | 3,011 | 0,00774 | 0,2006 |  |
| 0133 |  | Кадмий оксид | 2,572 | 0,05 | 0,00013 | 0,0034 |  |
| 0146 |  | Медь оксид | 2,572 | 0,052 | 0,00013 | 0,0034 |  |
| 0164 |  | Никель оксид | 2,572 | 0,056 | 0,00014 | 0,0036 |  |
| 0183 |  | Ртуть (ртуть металлическая) | 2,572 | 0,001 | 0,000003 | 0,00008 |  |
| 0184 |  | Свинец и его неорг. соединения | 2,572 | 0,158 | 0,00041 | 0,011 |  |
| 0203 |  | Хром шестивалентный | 2,572 | 0,234 | 0,00060 | 0,0156 |  |
|  | 0207 | Цинк оксид | 2,572 | 0,164 | 0,00042 | 0,0109 |  |
| 0301 |  | Азота диоксид | 2,572 | 24 | 0,06173 | 1,6000 |  |
| 0304 |  | Азота оксид | 2,572 | 3,9 | 0,01003 | 0,260 |  |
| 0316 |  | Гидрохлорид | 2,572 | 8 | 0,02058 | 0,5334 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид | 2,572 | 10 | 0,02572 | 0,667 |  |
| 0337 |  | Оксид углерода | 2,572 | 50 | 0,12860 | 3,3333 |  |
| 0342 |  | Фтористый водород | 2,572 | 5 | 0,01286 | 0,3333 |  |
| 2902 |  | Взвешенные частицы | 2,572 | 25,3 | 0,06507 | 1,6866 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,33672 | 8,72828 |  |

Итого с учетом очистки: M = _M_ * (1-_KPD_ / 100)

| Код вещест ва | Наименование вещества | КПД, % | Максимально- разовый выброс (М) | Валовый выброс (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| 101 | Алюминий оксид | 90,0 | 0.000256 | 0,00664 |
| 123 | Железа оксид | 90,0 | 0.000774 | 0,02006 |
| 133 | Кадмий оксид | 90,0 | 0.000013 | 0,00034 |
| 146 | Медь оксид | 90,0 | 0.000013 | 0,00034 |
| 164 | Никель оксид | 90,0 | 0.000014 | 0,00036 |
| 183 | Ртуть (ртуть металлическая) | 90,0 | 0.0000003 | 0,000008 |
| 184 | Свинец и его неорг. соединения | 90,0 | 0.000041 | 0,0011 |
| 203 | Хром шестивалентный | 90,0 | 0.00006 | 0,00156 |
| 207 | Цинк оксид | 90,0 | 0.000042 | 0,00109 |
| 301 | Азота диоксид | 90,0 | 0.006173 | 0,16000 |
| 304 | Азота оксид | 90,0 | 0.001003 | 0,0260 |
| 316 | Гидрохлорид | 90,0 | 0.002058 | 0,05334 |
| 330 | Сера диоксид | 90,0 | 0.002572 | 0,0667 |
| 337 | Оксид углерода | 90,0 | 0.01286 | 0,33333 |
| 342 | Фтористый водород | 90,0 | 0.001286 | 0,03333 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 90,0 | 0.006507 | 0,16866 |
| ИТОГО: |  |  | 0,0336723 | 0,872828 |

Источник №0025, Компрессор Atlass Copco XAHS 350

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 39 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 93

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 194.14 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 194.14 * 93 = 0.157439774	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.157439774 / 0.494647303 = 0.318286936	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 93 / 3600 = 0.080083333

Wi = qмi * Bгод = 13 * 39 / 1000 = 0.507

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 93 / 3600) * 0.8 = 0.07936

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 39 / 1000) * 0.8 = 0.4992

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 93 / 3600 = 0.021404725

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 39 / 1000 = 0.13371423

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 93 / 3600 = 0.00369055

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 39 / 1000 = 0.02228577

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 93 / 3600 = 0.031

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 39 / 1000 = 0.195

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 93 / 3600 = 0.000885825

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 39 / 1000 = 0.00557154

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 93 / 3600 = 0.000000088

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 39 / 1000 = 0.00000078

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 93 / 3600) * 0.13 = 0.012896

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 39 / 1000) * 0.13 = 0.08112

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.07936 | 0.4992 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.012896 | 0.08112 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0036905 | 0.0222858 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.031 | 0.195 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0800833 | 0.507 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 8.8350E-8 | 0.0000008 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0008858 | 0.0055715 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0214047 | 0.1337142 |

Источник 0026, ППУ на дизельном топливе

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 36 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 83 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 83 * 200 = 0.144752	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.144752 / 0.494647303 = 0.292636792	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Талица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 200 / 3600 = 0.172222222

Wi = qмi * Bгод = 13 * 36 / 1000 = 0.468

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 200 / 3600) * 0.8 = 0.170666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 36 / 1000) * 0.8 = 0.4608

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 200 / 3600 = 0.046031667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 36 / 1000 = 0.12342852

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 200 / 3600 = 0.007936667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 36 / 1000 = 0.02057148

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 200 / 3600 = 0.066666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 36 / 1000 = 0.18

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 200 / 3600 = 0.001905

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 36 / 1000 = 0.00514296

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 200 / 3600 = 0.00000019

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 36 / 1000 = 0.00000072

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 200 / 3600) * 0.13 = 0.027733333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 36 / 1000) * 0.13 = 0.07488

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.1706667 | 0.4608 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.0277333 | 0.07488 |
| 0328 | Углерод | 0.0079367 | 0.0205715 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0666667 | 0.18 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1722222 | 0.468 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 1325 | Формальдегид | 0.001905 | 0.005143 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0460317 | 0.1234285 |

Источник 0027, Дизельный привод насоса (мотопомпы) «Заря» МОДН 120/70

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.65 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 7.4 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 168.9 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 168.9 * 7.4 = 0.010898779	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.010898779 / 0.494647303 = 0.022033435	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 7.4 / 3600 = 0.0074

Wi = qмi * Bгод = 15 * 3.65 / 1000 = 0.05475

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 7.4 / 3600) * 0.8 = 0.006775111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 3.65 / 1000) * 0.8 = 0.050224

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 7.4 / 3600 = 0.002114283

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 3.65 / 1000 = 0.015642842

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 7.4 / 3600 = 0.000411111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 3.65 / 1000 = 0.003128561

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 7.4 / 3600 = 0.002261111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 3.65 / 1000 = 0.016425

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 7.4 / 3600 = 0.000088101

Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 3.65 / 1000 = 0.00062572

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 7.4 / 3600 = 0.000000008

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 3.65 / 1000 = 0.000000073

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 7.4 / 3600) * 0.13 = 0.001100956

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 3.65 / 1000) * 0.13 = 0.0081614

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0067751 | 0.050224 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.001101 | 0.0081614 |
| 0328 | Углерод | 0.0004111 | 0.0031286 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0022611 | 0.016425 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0074 | 0.05475 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 7.6261E-9 | 7.3000E-8 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0000881 | 0.0006257 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0021143 | 0.0156428 |

Источник 0028, Мотопомпа

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.65 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 7.4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 171.3 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 171.3 * 7.4 = 0.011053646	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.011053646 / 0.494647303 = 0.022346521	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 7.4 / 3600 = 0.0148

Wi = qмi * Bгод = 30 * 3.65 / 1000 = 0.1095

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 7.4 / 3600) * 0.8 = 0.016937778

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 3.65 / 1000) * 0.8 = 0.12556

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 7.4 / 3600 = 0.0074

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 3.65 / 1000 = 0.05475

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 7.4 / 3600 = 0.001438889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 3.65 / 1000 = 0.01095

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 7.4 / 3600 = 0.002261111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 3.65 / 1000 = 0.016425

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 7.4 / 3600 = 0.000308333

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 3.65 / 1000 = 0.00219

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 7.4 / 3600 = 0.000000027

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 3.65 / 1000 = 0.000000201

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 7.4 / 3600) * 0.13 = 0.002752389

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 3.65 / 1000) * 0.13 = 0.0204035

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0169378 | 0.12556 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.0027524 | 0.0204035 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0014389 | 0.01095 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0022611 | 0.016425 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0148 | 0.1095 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2.6722E-8 | 0.0000002 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0003083 | 0.00219 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0074 | 0.05475 |

Источник 0029-0033, Жидко-топливная подушка DESA BV290E  - Анулированы

Источник 0034-0035, ДК-45П «Профтепло» - - Анулировано

Источник 0036, Дизельный привод насоса «Ganerac»

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 7 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 23

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 190.2 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 190.2 * 23 = 0.038146512	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.038146512 / 0.494647303 = 0.077118609	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8

- для NO2 и 0.13 - для NO Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0526444 | 0.2408 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.0085547 | 0.03913 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0044722 | 0.021 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0070278 | 0.0315 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.046 | 0.21 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 8.3055E-8 | 0.0000004 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0009583 | 0.0042 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.023 | 0.105 |

Источник 0037, Тепловая пушка Master BV 290 – Анулировано

Источник 0038, Тепловая пушка Ресанта ТДП-50000

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.228

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 50

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 61.52 Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 61.52 * 50 = 0.02682272	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.02682272 / 0.494647303 = 0.05422595	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0457778 | 0.1269773 | 0 | 0.0457778 | 0.1269773 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0074389 | 0.0206338 | 0 | 0.0074389 | 0.0206338 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0027778 | 0.0079097 | 0 | 0.0027778 | 0.0079097 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0152778 | 0.041526 | 0 | 0.0152778 | 0.041526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05 | 0.13842 | 0 | 0.05 | 0.13842 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 5.1527E-8 | 0.0000002 | 0 | 5.1527E-8 | 0.0000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0005953 | 0.001582 | 0 | 0.0005953 | 0.001582 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.0142857 | 0.0395485 | 0 | 0.0142857 | 0.0395485 |

Источник 0039, Мотопомпа 150WР

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 46

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 20

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 253.77

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 253.77 * 20 = 0.044257488	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.044257488 / 0.494647303 = 0.089472818	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0183111 | 0.63296 | 0 | 0.0183111 | 0.63296 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0029756 | 0.102856 | 0 | 0.0029756 | 0.102856 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0011111 | 0.03942844 | 0 | 0.0011111 | 0.03942844 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0061111 | 0.207 | 0 | 0.0061111 | 0.207 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.02 | 0.69 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 2.0611E-8 | 0.00000092 | 0 | 2.0611E-8 | 0.00000092 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0002381 | 0.00788578 | 0 | 0.0002381 | 0.00788578 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.0057143 | 0.19714266 | 0 | 0.0057143 | 0.19714266 |

Источник 0040, Мотопомпа R150 WP

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 40

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 20

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.56

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.56 * 19 = 0.036211021	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.036211021 / 0.494647303 = 0.073205738	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0183111 | 0,63296 | 0 | 0.0183111 | 0,63296 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0029756 | 0,102856 | 0 | 0.0029756 | 0,102856 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0011111 | 0,03942844 | 0 | 0.0011111 | 0,03942844 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0061111 | 0,207 | 0 | 0.0061111 | 0,207 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02 | 0,69 | 0 | 0.02 | 0,69 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 2.0611E-8 | 0,00000092 | 0 | 2.0611E-8 | 0,00000092 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0002381 | 0,00788578 | 0 | 0.0002381 | 0,00788578 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.0057143 | 0,19714266 | 0 | 0.0057143 | 0,19714266 |

Источник 0041, Компрессор Atlass Copco XAНS 400 PACE

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 53,4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 95

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156.84

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156.84 * 152 = 0.20788201	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.20788201 / 0.494647303 = 0.420263101	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.08107 | 0.68352 | 0 | 0.08107 | 0.68352 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01317 | 0.111072 | 0 | 0.01317 | 0.111072 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.00376992 | 0.03051436 | 0 | 0.00376992 | 0.03051436 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.03166667 | 0.267 | 0 | 0.03166667 | 0.267 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.34305556 | 0.6942 | 0 | 0.34305556 | 0.6942 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 9.025E-08 | 1.068E-06 | 0 | 9.025E-08 | 1.068E-06 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00090488 | 0.00762872 | 0 | 0.00090488 | 0.00762872 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.02186504 | 0.18308564 | 0 | 0.02186504 | 0.18308564 |

Источник 0042, Компрессор Atlass Copco XAVS 600 PACE – аннулирован

Источник 0043. Пиролизное оборудование Т-ПУ1

Установка является экологически улучшенной версией сжигания отходов. Так как

сжигание происходит в замкнутом цикле и для поддержания процесса горения используется только газ, образованный в процессе сжигания отходов. Методик расчетов выбросов для данных установок нет. Расчет валовых выбросов ЗВ проведен по результатам инструментального замера и времени работы оборудования, опираясь на Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. применение пункта 1 невозможно в виду того, что неизвестны объем сожженного газа, так как это замкнутый процесс.

Список литературы:

1. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

2. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов Приложение №12 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100 -п

Время работы установки – 8760 ч/год

Высота трубы – 5,6 метров

Диаметр трубы – 0,1 м

Данные лабораторных замеров при сжигании углеродосодержащих промышленных отходов, отходов резины, б/у шины, мазутов, отходов при добыче нефти и газа, масел, каучука, шламов нефти и нефтепродуктов, отход1о1в ЛКМ, загрязненный маслами обтирочный материал, полиэтиленовая тара, пленка и пр.

Скорость газовоздушного потока – 1,0м/сек

| Наименование вещества | Нефти (нефтешлам) мг/м3 максимальное | Полиэтилен (полимер) мг/м3 максимальное | РТИ мг/м3 максимальное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 1,45±0,3 | 0,01±0,002 | 0,05±0,01 | 1,822 |
| Бен/а/пирен | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | 0,000003 |
| Фенол | 0,90±0,23 | 0,050±0,001 | 0,100±0,025 | 1,306 |
| Оксид углерода | 140,0±14 | 1,0±0,1 | 2,0±0,2 | 157,3 |
| Диоксид азота | <1 | <1 | 2,0±0,2 | 4,2 |
| Оксид азота | 9,0±0,9 | <1 | <1 | 11,9 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | 150±30 | 10±2,0 | 15±3,0 | 210 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 250±50 | 100±20 | 210±42 | 672 |
| Диоксид серы | 6,0±0,6 | <1 | <1 | 8,6 |
| Взвешанные вещества | 12,0±1,2 | 1,0±0,1 | 9,0±0,9 | 24,2 |

Выбросы концентраций загрязняющего вещества определяется по формуле С = М*1000/V, (мг/м3)

где:

С – концетрация загрязняющего вещества мг/м3

М – максимально-разовый выброс г/сек

V - объем газов на выходе из домовой трубы м3/сек определяется по формуле V = W/4*F, (м3/сек)

где:

W - скорость газов на выходе из дымовой трубы м/сек

F - площадь сечения трубы м2, определяется по формуле F = d*d*π = 0.1*0.1*3.14 = 0.0314 м2

На основании формул имея натуральные измерения высчитываем V = 1,0/4*0,0314 = 0,008 м3/сек

М = С/1000*V

Формальдегид

М = 1,822/1000*0,008 = 0,000015 г/сек *8760*3600/1000000 = 0,00047 тн/год

Бен/а/пирен

М = 0,000003/1000*0,008 = 0,00000000002 г/сек*8760*3600 /1000000 =0,0000000006 тн/год

Фенол

М = 1,306 /1000*0,008 = 0,00001 г/сек *8760*3600/1000000 = 0,00032 тн/год

Оксид углерода

М = 157,3/1000*0,008 = 0,001258 г/сек *8760*3600/1000000 =0,03967 тн/год

Диоксид азота

М = 4,2/1000*0,008 = 0,000034 г/сек *8760*3600/1000000 =0,00107 тн/год

Оксид азота

11,9/1000*0,008=0,000095 г/сек*8760*3600/1000000=0,003 тн/год

Углеводороды предельные С6-С10

М = 210/1000*0,008 = 0,00168 г/сек *8760*3600/1000000 =0,05298 тн/год

Углеводороды предельные С12-С19

М = 672/1000*0,008 = 0,005376 г/сек *8760*3600/1000000=0,16954 тн/год

Диоксид серы

М = 8,6/1000*0,008 = 0,000069 г/сек *8760*3600/1000000 =0,00218 тн/год

Взвешенные вещества

М = 24,2/1000*0,008 = 0,000194 г/сек *8760*3600/1000000 =0,00612 тн/год

| Примесь | код | мг/м3 | Выброс, г/сек | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 1325 | 1,822 | 0,000015 | 0,00047 |
| Бен/а/пирен | 0703 | 0,000003 | 2E-11 | 6E-10 |
| Фенол | 1071 | 1,306 | 0,00001 | 0,00032 |
| Оксид углерода | 0337 | 157,3 | 0,001548 | 0,04019 |
| Диоксид азота | 0301 | 4,2 | 0,000098 | 0,001182 |  |
| Оксид азота | 0304 | 11,9 | 0,0001054 | 0,0030182 |  |
| Углеводороды предельные С6- С10 | 0416 | 210 | 0,00168 | 0,05298 |  |
| Углеводороды предельные С12- С19 | 2754 | 672 | 0,005376 | 0,16954 |  |
| Диоксид серы | 0330 | 8,6 | 0,000269 | 0,00268 |  |
| Взвешанные вещества | 2902 | 24,2 | 0,000194 | 0,00612 |  |
| Сажа | 0328 |  | 0,000022 | 0,000039 |  |
| Мазутная зола | 2904 |  | 0,0000046 | 0,0000082 |  |

Источник 0044. Печь FSWFL-1500WN – перенесен в источник 0002 так как является его составной частью.

Источник 0045 Установка для дистилляции промстоков

Источник выделения 001 Жидкотопливный котел для парогенератора «VIESSMANN»

Источник загрязнения: 0045

Источник выделения: 0045 01, Установка для дистиляции промстоков

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 2190

Расход топлива, г/с, BG = 69.4

Марка топлива, M = Моторное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9909

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9909 · 0.004187 = 41.49

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.05

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.05

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.4

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.4

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 2.3

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 2.3

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0897

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0897 · (2.3 / 2.3) = 0.0897

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2190 · 41.49 · 0.0897 · (1-0) = 8.15

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 69.4 · 41.49 · 0.0897 · (1-0) = 0.2583

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 8.15 = 6.52

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.2583 = 0.20664

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 8.15 = 1.0595

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.2583 = 0.033579

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2190 · 0.4 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 2190 = 17.1696

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 69.4 · 0.4 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 69.4 = 0.544096

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 41.49 = 13.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2190 · 13.48 · (1-0 / 100) = 29.5212

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 69.4 · 13.48 · (1-0 / 100) = 0.935512

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 2190 · 0.05 · 0.01 = 1.095

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 69.4 · 0.05 · 0.01 = 0.0347

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.20664 | 6.52 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.033579 | 1.0595 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0347 | 1.095 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.544096 | 17.1696 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.935512 | 29.5212 |

Источник 0046-0047, Компрессоры – новые и замененные

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 45

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 90

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156.84

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156.84 * 90 = 0.12308803	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.12308803 / 0.494647303 = 0.24883999	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0768 | 0.468 | 0 | 0.0768 | 0.468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01248 | 0.0936 | 0 | 0.01248 | 0.0936 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0035715 | 0.02571435 | 0 | 0.0035715 | 0.02571435 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.03 | 0.225 | 0 | 0.03 | 0.225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0775 | 0.585 | 0 | 0.0775 | 0.585 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 8.55E-08 | 0.0000009 | 0 | 8.55E-08 | 0.0000009 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00085725 | 0.0064287 | 0 | 0.00085725 | 0.0064287 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); РастворительРПК- 265П) (10) | 0.02071425 | 0.15428565 | 0 | 0.02071425 | 0.15428565 |

Источник 0048-0049, Тепловые пушки - новые и замененные

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156.84

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156.84 * 60 = 0.082059	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.082059 / 0.494647303 = 0.165893	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.042857 | 0.00000429 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 15 | 17.2 | 4.2857 | 0.85714 | 4.5 | 0.171428 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05493333 | 0.42 | 0 | 0.05493333 | 0.42 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00892667 | 0.07826 | 0 | 0.00892667 | 0.07826 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.00333333 | 0.0299999 | 0 | 0.00333333 | 0.0299999 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01833333 | 0.1575 | 0 | 0.01833333 | 0.1575 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06 | 0.525 | 0 | 0.06 | 0.525 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 7.15E-08 | 0.0000007 | 0 | 7.15E-08 | 0.0000007 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00071428 | 0.00599998 | 0 | 0.00071428 | 0.00599998 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); РастворительРПК- 265П) (10) | 0.01714283 | 0.1499995 | 0 | 0.01714283 | 0.1499995 |

Источник 0050, Тепловая пушка - новые и замененные

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156.84

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156.84 * 30 = 0.041029	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.041029 / 0.494647303 = 0.08295	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.042857 | 0.00000429 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 15 | 17.2 | 4.2857 | 0.85714 | 4.5 | 0.171428 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02746667 | 0.24 | 0 | 0.02746667 | 0.24 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00446333 | 0.04472 | 0 | 0.00446333 | 0.04472 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.00166667 | 0.0171428 | 0 | 0.00166667 | 0.0171428 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00916667 | 0.09 | 0 | 0.00916667 | 0.09 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 3.575E-08 | 0.0000004 | 0 | 3.575E-08 | 0.0000004 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00035714 | 0.00342856 | 0 | 0.00035714 | 0.00342856 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); РастворительРПК- 265П) (10) | 0.00857142 | 0.085714 | 0 | 0.00857142 | 0.085714 |

Источник 0051-0054, Тепловые пушки новые и замененные

Список литературы:

"Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в

2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 33

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156.84

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156.84 * 33 = 0.045132	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.045132 / 0.494647303 = 0.091241	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.042857 | 0.00000429 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 15 | 17.2 | 4.2857 | 0.85714 | 4.5 | 0.171428 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03021333 | 0,18 | 0 | 0,03021333 | 0,18 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00490967 | 0,03354 | 0 | 0,00490967 | 0,03354 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0,00183333 | 0,0128571 | 0 | 0,00183333 | 0,0128571 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01008333 | 0,0675 | 0 | 0,01008333 | 0,0675 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,033 | 0,225 | 0 | 0,033 | 0,225 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 3,9325E-08 | 0,0000003 | 0 | 3,9325E-08 | 0,0000003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00039286 | 0,00257142 | 0 | 0,00039286 | 0,00257142 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); РастворительРПК- 265П) (10) | 0,00942856 | 0,0642855 | 0 | 0,00942856 | 0,0642855 |

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Источник 6001, Насос переносной «Заря» МОДН 120/70

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Этиленгликоль

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2880

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 2 · 2880) / 1000 = 0.4608

Примесь: 1078 Этиленгликоль

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.4608 / 100 = 0.4608

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.0222 | 0.4608 |

Нефтепродукт: Диэтаноламин

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2880

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 2 · 2880) / 1000 = 0.4608 Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.4608 / 100 = 0.4608

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0222 | 0.4608 |

Источник 6002, Насос погружной Tsurumi KRS2-100

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Этиленгликоль

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2880

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 2 · 2880) / 1000 = 0.4608

Примесь: 1078 Этиленгликоль

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.4608 / 100 = 0.4608

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.0222 | 0.4608 |

Нефтепродукт: Диэтаноламин

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2880

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 2 · 2880) / 1000 = 0.4608 Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.4608 / 100 = 0.4608

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.02222 / 100 = 0.0222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0222 | 0.4608 |

Источник 6003, Переносной насос SDMO - Источник аннулирован

Источник 6004, Мобильная насосная установка МНУ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Нефтепродукты

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения

>300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1) , Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 2920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1) , G = Q * NN1 / 3.6 = 0.03 * 1 / 3.6 = 0.00833

Валовый выброс, т/год (8.2) , M = (Q * N1 * _T_) / 1000 = (0.03 * 1 * 2920) / 1000 = 0.0876

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.52 * 0.0876 / 100 = 0.0872

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.52 * 0.00833 / 100 = 0.00829

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.48 * 0.0876 / 100 = 0.0004205

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.48 * 0.00833 / 100 = 0.00004

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.00004 | 0.0004205 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00829 | 0.0872 |

Источник 6005, Накопительные резервуары для приема жидких производственных отходов

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

начение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 900

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 10000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 10000 / (1.114 · 900) = 9.974

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.004585

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 2.5 · 10000 = 20041.2

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 20041.2 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.003145

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.003145

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.003145 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 900

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 10000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 10000 / (1.09 · 900) = 10.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.335

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 · 2.5

· 10000 = 1665417.6

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 1245066.2 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.2671

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.2671

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.003145 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.2671 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 70

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 90

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.0116

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 900 Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 70 / 3600

= 0.0127

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 5000 + 4.96 * 5000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0116 = 0.01656

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.01656 / 100 = 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0127 / 100 = 0.00127

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.003145 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.2671 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00127 | 0.001656 |

Источник 6006, Контейнеры для индустриальных отходов, закрытые усиленной модели SRIVLF

Этиленгликоль

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30 Количество резервуаров данного типа, NR = 10 Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1 Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1 Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 300

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 5000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 5000 / (1.114 · 300) = 14.961

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · (273 + 26)) = 0.001965

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 2.5 · 5000 = 10020.6

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 10020.6 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00157

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00157

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001965 | 0.00157 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 300

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 5000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 5000 / (1.09 · 300) = 15.3

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · (273 + 26)) = 0.1436

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 · 2.5

· 5000 = 832708.8

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 832708.8 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.13356

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.13356

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001965 | 0.00157 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.1436 | 0.13356 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 2500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 2500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 30

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 30

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.0116

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 300 Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 30 / 3600

= 0.00544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 2500 + 4.96 * 2500) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0116 = 0.01408

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.01408 / 100 = 0.001408

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.00544 / 100 = 0.000544

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001965 | 0.00157 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.1436 | 0.13356 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.000544 | 0.001408 |

Источник 6007, Контейнеры для индустриальных отходов, открытые усиленной модели SRIVLF

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 34

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 340

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 5000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 5000 / (1.114 · 340) = 13.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 34

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 34) / (102 · (273 + 26)) = 0.002227

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 2.5 · 5000 = 10020.6

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 10020.6 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.001573

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.001573

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.002227 | 0.001573 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 34

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 340

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 5000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 5000 / (1.09 · 340) = 13.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 34

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 34) / (102 · (273 + 26)) = 0.1628

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 · 2.5

· 5000 = 832708.8

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 832708.8 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.13356

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.13356

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.002227 | 0.001573 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.1628 | 0.13356 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 3000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 3000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 34

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 34

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.0116

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 340 Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 34 / 3600

= 0.00617

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 3000 + 4.96 * 3000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0116 = 0.014576

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10,0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0 * 0.014576 / 100 = 0.0014576

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.00617 / 100 = 0.000617

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.002227 | 0.001573 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.1628 | 0.13356 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0,000617 | 0,0014576 |

Источник 6008, Карта №1 для приема жидких и шламовых отходов

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Площадь испарения поверхности, м2 , F = 150.0

Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3) , N1OZ = 2.16

Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3) , N2VL = 2.88

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45) , _G_ = N2VL * F / 2592 = 2.88 * 150.0 / 2592 = 0.167

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46) , G = (N1OZ + N2VL) * 6 * F * 0.001 = (2.16 + 2.88) * 6 * 150.0*

0.001 = 4.536

Валовый выброс, т/год , _M_ = G = 4.536

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0,167 | 4,536 |

Площадь ячейки – 150 м2

Время работы – 8760 час

Количество выбросов углеводорода от объекта шламонакопителя рассчитываются поформуле:

Fшн          К11 ом

Пшн = Пвал * --------- *----------* К12; - 0,951кг/ч; 0,264г/с  8,329 т/г

Fпи            К11 нл

где,

Пвал - валовые выбросы вредных веществ от нефтеловушек открытого типа (кг/ч), рассчитанные по уравнению: Пвал = (4+0,4*V)*(0,7518*Ps(38)*K5)К10 *(С/Fнл)0,1 * Fнл*К11*0,01;	4,134	кг/ч

V - среднегодовая скорость ветра (м/с); V = 5 м/с

Ps(38) - давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 380С, сбрасываемые в шламонакопитель (гПа);

Значение давления насыщенных паров принимается по таблице П.4.1 в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв) определяемой по формуле

tкк- tнк

tэкв = tнк + --------------------------	, 51,25°С

8,8

Конец испарения, tкк- 100

Начало испарения, tнк-45

Соответственно Ps(38). таб.П.4.1. - 2гПа

С - концентрация нефтепродуктов в шламонакопителе (мг/л), принимается по ориентировочным данным;  0,1 мг/л

Fнл - площадь поверхности жидкости, Fнл = 32*63 =150 м2

К5 - коэффициент принимается в зависимости от значения давления насыщенных паров Ps(38) гПа -

продукта по таблице П.1.6, 100С. раздела 4. К5 (0,1) = 1

К10 – коэффициент, который при поступлении в шламонакопитель нефтепродуктов с давлением насыщенных паров Ps(38) больше 1,5 гПа, К10 (0,2) = 5

К11 - коэффициент, принимается по таблице 5.5 и равняется К11 =1

К12 - коэффициент, принимается по таблице 5.8 и составляет К12 (0,2) =3

Fшн - площадь одного из объектов сооружений. 150 м2

Fпи - площадь испарения шламонакопителей – 150 м2

Сог..."Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными

производствами"- Алматы, 1996 г.

| Наименование ЗВ | % масс. в доле углеводородов | Код ЗВ | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | 0,06% | 333 | 0,00016 | 0,00500 |
| Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46% | 415 | 0,19137 | 6,03501 |
| Бензол | 0,35% | 602 | 0,00092 | 0,02915 |
| Деметилбензол (Ксилол) | 0,11% | 616 | 0,00029 | 0,00916 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,22% | 621 | 0,00058 | 0,01832 |
| Смесь углеводородов С6-С10 | 26,80% | 416 | 0,07078 | 2,23210 |
| ИТОГО | 100,00% |  | 0,26410 | 8,32875 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: загрязненный грунт, абразивный песок, зольный остаток и т.д.

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 150

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 ·

0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 150 = 0.019575

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 150 · 8760 · 0.0036 = 0.246927

Максимальный разовый выброс, г/сек, G = 0.019575

Валовый выброс , т/год , M = 0.246927

Итого выбросы от источника выделения: 001 Карта №1 для приема жидких и шламовых отходов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.00016 | 0.005 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.19137 | 6.03501 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.07078 | 2.2321 |
| 0602 | Бензол | 0.00092 | 0.02915 |
| 0616 | Диметилбензол (ксилол) | 0.00029 | 0.00916 |
| 0621 | Метилбензол (толуол) | 0.00058 | 0.01832 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.167 | 4.536 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.019575 | 0.246927 |

Источник 6009, Карта №2 для приема жидких и шламовых отходов -источник Аннулирован

Источник 6010,  Карта №3 для приема загрязненных грунтов - источник Аннулирован

Источник 6011, Карта №4 для приема загрязненных грунтов  востановлен

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Термогрунт

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 2-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.2

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 11.8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2

Влажность материала, % , VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2 , S = 90

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 30

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 80

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 80 / 24 = 6.67

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 2 * 0.2 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 90 * (1-0) = 0.0418

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1.2 * 0.2 * 0.8 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 90 * (365-(30 + 6.67)) * (1-0) = 0.711

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.0418 = 0.0418

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.711 = 0.711

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502) | 0,0418 | 0,711 |

Источник 6012, Ванна для сбора проливов жидких отходов (отработанные масла, шламы и т.п.)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = 6 · 6 = 36 Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N1OZ = 2.16 Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N2VL = 2.88

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 2.88 · 36 / 2592 = 0.04

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = (2.16 + 2.88) · 6 · 36 · 0.001

= 1.08864

Валовый выброс, т/год, _M_ = 1.08864

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.04 | 1.08864 |

Источник 6013, Блок подготовки щелочного раствора для очистки дымовых газов (щелочные бассейны)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Бассейн 1

Применяемое вещество: Щелочь

Площадь бассейна, м2, S = 6

Время работы, час/год, T = 8760

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00073

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00073 · 6 = 0.00438

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00073 · 6 · 8760 · 3600 · 10-6 = 0.138

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.00438 | 0.138 |

Бассейн 2

Применяемое вещество: Щелочь Площадь бассейна, м2, S = 6 Время работы, час/год, T = 8760

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00073

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00073 · 6 = 0.00438

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00073 · 6 · 8760 · 3600 · 10-6 = 0.138

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.00438 | 0.138 |

Бассейн 3

Применяемое вещество: Щелочь Площадь бассейна, м2, S = 6 Время работы, час/год, T = 8760

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00073

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00073 · 6 = 0.00438

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00073 · 6 · 8760 · 3600 · 10-6 = 0.138

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.00438 | 0.138 |

Источник 6014, Склад очищенного грунта

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Термогрунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 676

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 676 = 0.070574

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 676 · 8760 · 0.0036 = 0,890254

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.070574

Валовый выброс , т/год , M = 0,890254

Итого выбросы от источника выделения: 001 Склад очищенного грунта

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.070574 | 0,890254 |

Источник 6015, ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности.

Через неплотности запорной арматуры в атмосферу выделяются метан, сероводород и смесь природных меркаптанов. Результаты расчётов выбросов ЗВ в атмосферу через уплотнения, потерявшие герметичность, приводится в таблице.

Расчет выбросов ЗВ через неплотности запорной арматуры.

| Оборудование | Расчет- ная вели- чина утечки | Доля упло- тнений, η | Кол. ед | Выбросы ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/с |  | m | мг/с | г/с | т/год |
| Запорная | 5,83 | 0,293 | 2 | 3,411638 | 0,003416 | 0,10774 |
| арматура |  |  |  |  |  |  |
| Фланцевые соединения | 0,02 | 0,03 | 12 | 0,0072 | 0,0000072 | 0,00023 |
| Углеводороды (метан) |  |  |  | 3,418838 | 0,00342 | 0,10797 |

Источник 6016, ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ.

В процессе эксплуатации регуляторного пункта возникает необходимость проведения ремонтных и профилактических работ, связанных с разгерметизацией оборудования и приборов технологической системы ГРПШ.

Время стравливания газа произходит через свечу высотой 2м, диаметром 20мм. В год происходит 2 ремонта стравливание газа по 5 минут.

Время стравливания 600 секунд в год

Количество выбросов природного газа (СН4), сбрасываемого при этом, определяется по формуле (12):

ПГРП = (VГРП * КI *ρпг) * n, кг/τр

Где

VГРП – геометрический объем системы газопроводов и оборудования ГРП, м3;

ρпг – плотность природного газа СН4 при нормальных условиях, кг/м3;

КI – коэффициент перевода к нормальным условиям объемов по таблице 2.4

τр – расчетный период времени.

| Количество ремонтнов на ГРП, шт. | Объем системы газопроводов и оборудования, ГРПШ, м3, VГРПШ | Коэффициент приведения КI | Плотность газа (СН4) при нормальных условиях, кг/м3 ρпг | Выброс природного газа (СН4) при ремонте оборудования ГРП, кг/ τр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,578 | 3,557 | 0,789 | 8,9 |

Выброс углеводородов составит:

M= 8,9: 1000 = 0,0089 т/год

G = 8,9 x 1000 : 600 = 14,833 г/с

Источник 6017, ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта.

После ремонта оборудование ГРПШ продувается газом до вытеснения всего воздуха.

Количество газа СН4, необходимого для продувки оборудования ГРПШ определяется по формуле (12):

П = (VГРПШ х ρпг х KII) х n; кг/ τр

Где	VГРП – геометрический объем системы газопроводов и оборудования ГРП, м3; ρпг – плотность природного газа СН4 при нормальных условиях, кг/м3;

КII – поправочныйкоэффициент, принимаемый равным 1.25. τр – расчетный период времени.

n - количество продувок газопроводов и оборудования ГРПШ.

| Количество ремонтнов на ГРП, шт. | Объем системы газопроводов и оборудования, ГРПШ, м3, VГРПШ | Поправочный коэффициент приведения КII | Плотность газа (СН4) при нормальных условиях, кг/м3 ρпг | Выброс природного газа (СН4) при ремонте оборудования ГРП, кг/ τр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,578 | 1,25 | 0,789 | 3,1126 |

Выброс углеводородов составит:

М = 3,1126: 1000 = 0,0031126 т/год

G = 3,1126 х 1000 :600 = 5,1877 г/с

Источник 6018, ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках, предохранительно-сбросных клапанов

В составе основной технологической схемы каждого ГРПШ входит предохранительно- сбросной клапан (ПСК), который вступает в работу при повышшении давления газа за регулятором, сбрасывает при этом «лишнее» количество газа из сети в атмосферу через специальные свечи и снижает тем самым давление газа в системе.

Выбросы природного газа (СН4) при сбросе его в атмосферу определяется по формуле

(12):

Пп = G x τc x ρпo, кг/ τр Где:

G – пропускная способность ПСК при среднем давлении перед клапаном, м3/ч;

ρпo – плотность природного газа (СН4) при нормальных условиях; кг/м3;

τc – время сброса газа, час.

τр – время расчетного периода;

Давление газа перед ПСК – 175мм вод. Ст.

Проверку предохранительных производят раз в месяц.

Продолжительность работы клапана 2 секунды.

Время работы предохранительных клапанов составит: 24 сек или 0,4 часа.

| Тип предохранительного устройства | Пропускная способность ПСК, м3/час | Время сброса газа, час | Плотность природного газа (СН4) при нормальных условиях, кг/м3, п.г. | Выброс природного газа (СН4) при проверке ПСК, кг/ τр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСК | 18,8 | 0,4 | 0,789 | 5,93 |
| Сбросной клапан КПС-Н | 0,9 | 0,4 | 0,789 | 0,28404 |
| Всего |  |  |  | 6,21404 |

Выброс углеводородов составит:

M = 6,21404:1000 = 0,00621404 т/год

G = 6,21404х 1000 : (0,4 х 3600) = 4,3153 г/с

Источник 6019, Еврокубы с химическими отходами

Масло нефтяное

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 5 группа Нефтепродукт: Масло нефтяное

Производительность закачки, м3/час, V0 = 1

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 1 / 3600 = 0.000278

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 0.39

Тип: Резервуары наземные Емкость резервуаров до 700 м3

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 100

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 100

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.03

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.03 Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ ·

0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100 · 0.001 = 0.003

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL ·

0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100 · 0.001 = 0.003

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 0.003 + 0.003 = 0.006

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.000278 · 0.39 = 0.0001084

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.006

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0001084 | 0.012 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 150

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1.114 · 150) = 2.99

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.000655

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.7 · 2.5 · 500 = 7014.4

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 7014.4 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.0011

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000655 | 0.0011 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 150

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1.09 · 150) = 3.06

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.0479

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.7 · 2.5

· 500 = 582896.2

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 582896.2 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.0935

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0935

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000655 | 0.0011 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0479 | 0.0935 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0001084 | 0.012 |

Источник 6020, Бочки с химическими отходами

Масло нефтяное

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 5 группа Нефтепродукт: Масло нефтяное

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.2

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.2 / 3600 = 0.0000556

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 0.39

Тип: Резервуары наземные Емкость резервуаров до 700 м3

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 100

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 100

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.03

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.03 Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ ·

0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100 · 0.001 = 0.003

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL ·

0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100 · 0.001 = 0.003

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 0.003 + 0.003 = 0.006

Примесь: 2754 Алканы С12-19

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.0000556 · 0.39 = 0.0000217

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.006

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0000217 | 0.006 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0 Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 0.2

Количество резервуаров данного типа, NR = 300

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 300

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 300 / (1.114 · 60) = 4.49

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 0.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 1 · 1 · 0.2) / (102 · (273 + 26)) = 0.000131

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.7 · 2.5 · 300 = 4208.6

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 4208.6 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00066

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00066

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000131 | 0.00066 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 0.2

Количество резервуаров данного типа, NR = 300

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 300

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 300 / (1.09 · 60) = 4.59

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 0.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) /

(102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 1 · 1 · 0.2) / (102 · (273 + 26)) = 0.00958

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.7 · 2.5

· 300 = 349737.7

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 349737.7 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.0561

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0561

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000131 | 0.00066 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.00958 | 0.0561 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.0000217 | 0.006 |

Источник 6021, Пересыпка отходов с контейнеров модели MVLF

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Нефтезагрязненные отходы, загрязненный грунт

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 16

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4205

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 3 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 16 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.32

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 4205 · (1-0) = 0.121

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.32 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.121 = 0.121 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.32 | 0.121 |

Источник 6022, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.9 · 400 / 10 = 0.00556

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 2 / 3600 = 0.00772222222

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.09 · 400 / 10 = 0.000436

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 2 / 3600 = 0.00060555556

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1 · 400 / 10 = 0.0004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.00055555556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1 · 400 / 10 = 0.0004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.00055555556

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.93 · 400 / 10 = 0.000372

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 2 / 3600 = 0.00051666667

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 = 0.8 · 2.7 · 400 / 10 = 0.000864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 2 / 3600 = 0.0012

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 = 0.13 · 2.7 · 400 / 10 = 0.0001404

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 2 / 3600 = 0.000195

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.3 · 400 / 10 = 0.00532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 2 / 3600 = 0.00738888889

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.77 · 400 / 10 = 0.003908

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 2 / 3600 = 0.00542777778

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.73 · 400 / 10 = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 2 / 3600 = 0.00096111111

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.4 · 400 / 10 = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 2 / 3600 = 0.00022222222

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): НЖ-13 (АНО-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 15.73 · 300 / 10 = 0.004719

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 2 / 3600 = 0.00873888889

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.66 · 300 / 10 = 0.000498

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 2 / 3600 = 0.00092222222

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.41 · 300 / 10 = 0.000123

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 2 / 3600 = 0.00022777778

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЦЛ-11 (ЦЛ-17)

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.2

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.2 · 400 / 10 = 0.00368

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.2 · 2 / 3600 = 0.00511111111

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.63

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.63 · 400 / 10 = 0.000252

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.63 · 2 / 3600 = 0.00035

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.17

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.17 · 400 / 10 = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.17 · 2 / 3600 = 0.00009444444

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.13

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.13 · 400 / 10 = 0.000452

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.13 · 2 / 3600 = 0.00062777778

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): KOBELCO LB-52U (УОНИ-13/45)

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 10.69 · 400 / 10 = 0.004276

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 2 / 3600 = 0.00593888889

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.92 · 400 / 10 = 0.000368

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 2 / 3600 = 0.00051111111

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.4 · 400 / 10 = 0.00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 2 / 3600 = 0.00077777778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 3.3 · 400 / 10 = 0.00132

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 2 / 3600 = 0.00183333333

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.75 · 400 / 10 = 0.0003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 2 / 3600 = 0.00041666667

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 = 0.8 · 1.5 · 400 / 10 = 0.00048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 2 / 3600 = 0.00066666667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 = 0.13 · 1.5 · 400 / 10 = 0.000078

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 2 / 3600 = 0.00010833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.3 · 400 / 10 = 0.00532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 2 / 3600 = 0.00738888889

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ESAB OK (АНО-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 15.73 · 200 / 10 = 0.003146

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 2 / 3600 = 0.00873888889

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.66 · 200 / 10 = 0.000332

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 2 / 3600 = 0.00092222222

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.41 · 200 / 10 = 0.000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 2 / 3600 = 0.00022777778

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Риметал медный (ОЗЛ-5)

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.9

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.06

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 3.06 · 100 / 10 = 0.000306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.06 · 2 / 3600 = 0.0017

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.37

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.37 · 100 / 10 = 0.000037

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.37 · 2 / 3600 = 0.00020555556

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.47

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.47 · 100 / 10 = 0.000047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.47 · 2 / 3600 = 0.00026111111

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.42

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.42 · 100 / 10 = 0.000042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.42 · 2 / 3600 = 0.00023333333

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00873888889 | 0.025595 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00096111111 | 0.002615 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00026111111 | 0.000115 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0012 | 0.001344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000195 | 0.0002184 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00738888889 | 0.01064 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00062777778 | 0.001326 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00183333333 | 0.00172 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00077777778 | 0.001165 |

Источник №6023, Пескоструйная работа

Гидропескоструйная машина Optiblast

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тех. процесс: Пескоструйная очистка деталей Применяемые вещества и материалы: Песок

"Чистое" время работы оборудования, час/год., T = 7200

Общее количество однотипного оборудования, шт., N = 1 Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1 Уд. количество до очистки, г/с(табл.4.12), Q = 0.072

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = Q · N1 = 0.072 · 1 = 0.072

Валовый выброс, т/год (4.41), _M_ = Q · T · 3600 · N · 10-6 = 0.072 · 7200 · 3600 · 1 · 10-6 = 1.866

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0.072 | 1.866 |

Источник № 6024, Дробление отходов на роторных измельчителях. Шредер SS400

Материал измельчения: пластик, дерево, бумага

Максимально розовый выброс в процессе переработки пластмасс рассчитывается по формуле:

qi* M* 103

Qi =---------------------------	, г/с

T*3600

где:

qi - показатели удельных выбросов i-того загрязняющего вещества на единицу  перерабатываемой пластмассы, г/кг; – 0,7

М- количество перерабатываемого материала, т/год; - 2000

Т - время работы оборудования в год, часов – 4000

Валовый выброс i-того загрязняющего вещества рассчитывается по формуле:

Мi= Qi *10-6 * T * 3600, т/год

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от производства изделий из пластмасс на различных технологических операциях, приведены в таблице 1.

| Итого: | г/с | т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль поливинилхлорида | 0,0972 | 1.39968 |  |

| № ИВ |  | 001 |  | Наименование источника выделения |  |  |  | Загрузочный бункер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы от измельчения древесины определены согласно методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| измельчение древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  | 200 |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1) |  |  |  |  |  |  |  | k1 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) |  |  |  |  |  |  |  | k2 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), с учетом пункта 2.6 |  |  |  |  |  |  |  | k3 ср |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | k3 мах |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3) |  |  |  |  |  |  |  | k4 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4). |  |  |  |  |  |  |  | k5 |  |  |  | 1 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5) |  |  |  |  |  |  |  | k7 |  |  |  | 0,6 |  |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1 |  |  |  |  |  |  |  | k8 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 |  |  |  |  |  |  |  | k9 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | В' |  |  |  | 0,7 |  |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | η |  |  |  | 0 |  |
| Расчетные формулы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  | Мсек=(k1·k2·k3·k4·k5·k7·k8·k9·B'·Gчас·106)/3600 х (1-η), г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  | Мгод=k1·k2·k3·k4·k5·k7·k8·k9·B'·Gгод х (1-η), т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | Код ЗВ |  |  | г/с |  |  |  | т/год |  |
| Пыль древесная |  |  |  |  |  | 2936 |  |  | 0,008400 |  |  |  | 0,008064 |  |
| измельчение пластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ИВ |  |  | 002 |  | Наименование источника выделения |  |  |  | Пыление при работе линии измелчения отходов |  |  |  |  |  |
| Выбросы от измельчению пластика определены согласно "методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами" Приложение № 7 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г №100 -п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  | 250 |  |  |
| Показатель удельных выбросов, г/кг (табл. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | qi |  |  |  | 0,7 |  |  |
| Время работы оборудования в год, часов |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2440 |  |  |
| Расчетные | формулы: |  |  |  |  |  |  |  | Q |  | q M 103 i |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  | , | г/с |  |  | i | T 3600 |  |  |  |  |
| Валовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  | Мi = Qi*10-6*Т*3600, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | Код ЗВ |  |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |
| Пыль поливинилхлорида |  |  |  |  |  | 2921 |  |  | 0,019923 |  |  |  | 0,175000 |  |  |

Источник № 6025, Дробление отходов на роторных измельчителях. Шредер SG4045

Материал измельчения: пластик, дерево, бумага

Максимально розовый выброс в процессе переработки пластмасс рассчитывается по формуле:

qi* M* 103

Qi =---------------------------	, г/с

T*3600

где:

qi - показатели удельных выбросов i-того загрязняющего вещества на единицу перерабатываемой пластмассы, г/кг; - 0,7

М- количество перерабатываемого материала, т/год; - 1000

Т - время работы оборудования в год, часов - 4000

Валовый выброс i-того загрязняющего вещества рассчитывается по формуле:

Мi= Qi *10-6 * T * 3600, т/год

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от производства изделий из пластмасс на различных технологических операциях, приведены в таблице 1.

| Итого по источнику №6025 | г/с | т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль поливинилхлорида | 0,04861 | 0,7 |  |

| № ИВ |  | 001 | Наименование источника выделения |  |  |  | Загрузочный бункер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы от измельчения древесины определены согласно методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятий по производству строительных материалов Приложение №11к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| измельчение древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1) |  |  |  |  |  |  | k1 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) |  |  |  |  |  |  | k2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), с учетом пункта 2.6 |  |  |  |  |  |  | k3 ср |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | k3 мах |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  | k4 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4). |  |  |  |  |  |  | k5 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5) |  |  |  |  |  |  | k7 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1 |  |  |  |  |  |  | k8 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1 |  |  |  |  |  |  | k9 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7) |  |  |  |  |  |  | В' |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8) |  |  |  |  |  |  | η |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Расчетные формулы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  | Мсек=(k1·k2·k3·k4·k5·k7·k8·k9·B'·Gчас·106)/3600 х (1-η), г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  | Мгод=k1·k2·k3·k4·k5·k7·k8·k9·B'·Gгод х (1-η), т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  | Код ЗВ |  |  | г/с |  |  |  |  |  | т/год |  |
| Пыль древесная |  |  |  | 2936 |  |  | 0,008400 |  |  |  |  |  | 0,008064 |  |
| измельчение пластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ИВ |  | 002 | Наименование источника выделения |  |  |  | Пыление при работе линии измелчения отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы от измельчению пластика определены согласно "методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами" Приложение № 7 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г №100 -п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/год |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  | 250 |  |
| Показатель удельных выбросов, г/кг (табл. 1) |  |  |  |  |  |  | qi |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| Время работы оборудования в год, часов |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2440 |  |
| Расчетные | формулы: |  |  |  |  | q | M | 103 | Q |  | i |  |  |  |
| Максимально разовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  | , | г/с |  |  |  |  | i |  | T 3600 |  |  |
| Валовый выброс расчитывается по формуле: |  |  |  | Мi = Qi*10-6*Т*3600, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  | Код ЗВ |  |  | г/с |  |  |  |  |  | т/год |  |
| Пыль поливинилхлорида |  |  |  | 2921 |  |  | 0,019923 |  |  |  |  |  | 0,175000 |  |

Источник № 6026, Резервуары с нефтешламом

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Жидкая часть нефтешлама

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 70

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0043 · 2 = 0.00232

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 180

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00232	 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 70 / 3600 = 0.0127

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 ·

500 + 4.96 · 500) · 0.1 · 10-6 + 0.00232 = 0.002816

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.002816 / 100 = 0.002802 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0127 / 100 = 0.01264

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.002816 / 100 = 0.0000135

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0127 / 100 = 0.000061

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.000061 | 0.0000135 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.01264 | 0.002802 |

Источник № 6027, Испарение углеводородов при хранении с открытой поверхности Аннулирован

Источник № 6028, Пыление загрязненного грунта при хранении с открытой поверхности Аннулирован

Источник № 6029, Установка ШРЕДЕР SS400 Аннулирован

Источник № 6030, Измельчитель SG4045 Аннулирован

Источник №6031 , Приямок для НСО Аннулирован

Источник №6032, Карта № 4. Полузаглубленный железобетонный резервуар.

Площадь ячейки - 600 м2

Время работы - 8760 час

Нефтешлам, углеводороды, жидкая химия

Количество выбросов углеводорода от объекта шламонакопителя рассчитываются поформуле:

Fшн          К11 ом

Пшн = Пвал * --------- *----------* К12; - 0,828кг/ч; 0,230 г/с  7,251 т/г

Fпи            К11 нл

где,

Пвал - валовые выбросы вредных веществ от нефтеловушек открытого типа (кг/ч), рассчитанные по уравнению:

Пвал = (4+0,4*V)*(0,7518*Ps(38)*K5)К10 *(С/Fнл)0,1 * Fнл*К11*0,01;	 -           3,599 	кг/ч

V - среднегодовая скорость ветра (м/с); V = 5 м/с

Ps(38) - давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 380С, сбрасываемые в шламонакопитель (гПа);

Значение давления насыщенных паров принимается по таблице П.4.1 в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв) определяемой по формуле

tкк- tнк

tэкв = tнк + --------------------------	, 51,25°С

8,8

Конец испарения, tкк- 100

Начало испарения, tнк-45

Соответственно Ps(38). таб.П.4.1. - 2гПа

С - концентрация нефтепродуктов в шламонакопителе (мг/л), принимается по ориентировочным данным;  0,1 мг/л

Fнл - площадь поверхности жидкости, Fнл = 600 м2

К5 - коэффициент принимается в зависимости от значения давления насыщенных паров Ps(38) гПа -

продукта по таблице П.1.6, 100С. раздела 4. К5 =0,11

К10 – коэффициент, который при поступлении в шламонакопитель нефтепродуктов с давлением насыщенных паров Ps(38) больше 1,5 гПа, К10 =0,25

К11 - коэффициент, принимается по таблице 5.5 и равняется К11 =1

К12 - коэффициент, принимается по таблице 5.8 и составляет К12 =0,23

Fшн - площадь одного из объектов сооружений. 600 м2

Fпи - площадь испарения шламонакопителей – 600 м2

Сог..."Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными

производствами"- Алматы, 1996 г.

| Наименование ЗВ | % масс. в доле углеводородов | Код ЗВ | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | 0,06% | 333 | 0,00014 | 0,00435 |
| Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46% | 415 | 0,16660 | 5,25378 |
| Бензол | 0,35% | 602 | 0,00080 | 0,02538 |
| Деметилбензол (Ксилол) | 0,11% | 616 | 0,00025 | 0,00798 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,22% | 621 | 0,00051 | 0,01595 |
| Смесь углеводородов С6-С10 | 26,80% | 416 | 0,06162 | 1,94316 |
| ИТОГО | 100,00% |  | 0,22991 | 7,25060 |

Источник №6033, Карта № 5. Бетонированная площадка с барьером

Площадь ячейки – 676 м2

Время работы - 8760 час

Количество выбросов углеводорода от объекта шламонакопителя рассчитываются поформуле:

Fшн          К11 ом

Пшн = Пвал * --------- *----------* К12; - 0,818кг/ч; 0,227г/с  7,165 т/г

Fпи            К11 нл

где,

Пвал - валовые выбросы вредных веществ от нефтеловушек открытого типа (кг/ч), рассчитанные по уравнению:

Пвал = (4+0,4*V)*(0,7518*Ps(38)*K5)К10 *(С/Fнл)0,1 * Fнл*К11*0,01;	 - 3,556 	кг/ч

V - среднегодовая скорость ветра (м/с); V = 5 м/с

Ps(38) - давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 380С, сбрасываемые в шламонакопитель (гПа);

Значение давления насыщенных паров принимается по таблице П.4.1 в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв) определяемой по формуле

tкк- tнк

tэкв = tнк + --------------------------	, 51,25°С

8,8

Конец испарения, tкк- 100

Начало испарения, tнк-45

Соответственно Ps(38). таб.П.4.1. - 2гПа

С - концентрация нефтепродуктов в шламонакопителе (мг/л), принимается по ориентировочным данным;  0,1 мг/л

Fнл - площадь поверхности жидкости, Fнл = 676 м2

К5 - коэффициент принимается в зависимости от значения давления насыщенных паров Ps(38) гПа -

продукта по таблице П.1.6, 100С. раздела 4. К5 =0,11

К10 – коэффициент, который при поступлении в шламонакопитель нефтепродуктов с давлением насыщенных паров Ps(38) больше 1,5 гПа, К10 =0,25

К11 - коэффициент, принимается по таблице 5.5 и равняется К11 =1

К12 - коэффициент, принимается по таблице 5.8 и составляет К12 =0,23

Fшн - площадь одного из объектов сооружений. 676 м2

Fпи - площадь испарения шламонакопителей – 676 м2

Сог..."Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными

производствами"- Алматы, 1996 г.

| Наименование ЗВ | % масс. в доле углеводородов | Код ЗВ | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | 0,06% | 333 | 0,00014 | 0,00430 |
| Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46% | 415 | 0,16462 | 5,19150 |
| Бензол | 0,35% | 602 | 0,00080 | 0,02508 |
| Деметилбензол (Ксилол) | 0,11% | 616 | 0,00025 | 0,00788 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,22% | 621 | 0,00050 | 0,01576 |
| Смесь углеводородов С6-С10 | 26,80% | 416 | 0,06089 | 1,92012 |
| ИТОГО | 100,00% |  | 0,22719 | 7,16464 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Песок абразивный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 0.005

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, F = 676

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 ·

0.005 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 676 = 0.000515

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 0.005 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 676 · 8760 · 0.0036 = 0.0065

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.000515

Валовый выброс , т/год , M = 0.0065

Итого выбросы от источника

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0,00014 | 0,00430 |
| 0415 | Смесь углеводородов С1-С5 | 0,16462 | 5,19150 |
| 0602 | Бензол | 0,00080 | 0,02508 |
| 0616 | Деметилбензол (Ксилол) | 0,00025 | 0,00788 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,00050 | 0,01576 |
| 0416 | Смесь углеводородов С6-С10 | 0,06089 | 1,92012 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.000515 | 0.0065 |

Источник №6034, Резервуары

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 560

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4000 / (1.114 · 560) = 6.41

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.004585

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 2.5 · 4000 = 8016.5

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 8016.5 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.001258

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.001258

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.001258 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин

мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 560

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4000 / (1.09 · 560) = 6.55

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.335

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 · 2.5

· 4000 = 666167.04

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 666167.04 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.10685

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.10685

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.10685 |

Нефтесодержащая вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Нефтесодержащая вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 70

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0043 · 8 = 0.00929

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 560

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00929

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 70 / 3600 = 0.0127

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 2000 + 4.96 · 2000) · 0.1 · 10-6 + 0.00929 = 0.011274

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.001258 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.10685 |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0.0127 | 0.011274 |

Источник №6035, Резервуары

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0 Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Таблица:	отсутствует в исходных данных

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 15

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1350

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 8100

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 8100 / (1.114 · 1350) = 5.39

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый

из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.004585

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 2.5 · 8100 = 16233.3

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 16233.3 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00255

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00255

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.00255 |

Диэтаноламин

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 15

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1350

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 8100

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 8100 / (1.09 · 1350) = 5.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 70

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 0.1 · 1 · 70) / (102 · (273 + 26)) = 0.335

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.1 · 2.5

· 8100 = 1348988.3

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 1348988.3 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.2164

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.2164

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.2164 |

Нефтесодержащая вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Нефтесодержащая вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4050

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4050

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 70

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 90

Количество резервуаров данного типа, NR = 15

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0043 · 15 = 0.0174

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1350

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0174

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 70 / 3600 = 0.0127

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 4050 + 4.96 · 4050) · 0.1 · 10-6 + 0.0174 = 0.0214

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.004585 | 0.00255 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.335 | 0.2164 |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0.0127 | 0.0214 |

Источник №6036 , Резервуары - Аннулирован

Источник №6037, Склад химикатов

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 100

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1.114 · 100) = 4.49

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.000655

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.7 · 2.5 · 500 = 7014.4

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 7014.4 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.0011

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) | 0.000655 | 0.0011 |

Источник №6038, Склад химикатов

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 50

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1.09 · 50) = 5.26

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.0479

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.7 · 2.5

· 500 = 582896.16

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 582896.16 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.0935

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0935

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0479 | 0.0935 |

Источник №6039, Склад химикатов

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 50

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 200

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 200 / (1.114 · 50) = 3.6

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.000655

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.7 · 2.5 · 200 = 2805.76

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 2805.76 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00044

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000655 | 0.00044 |

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Диэтаноламин

Примесь: 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 0)) = 9

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 9 · 1 = 9

, PTMIN = 9

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 6.31794-(1267.557 / (236.329 + 26)) = 30.6

Давление насыщенных паров вещества: Диэтаноламин мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 30.6 · 1 = 30.6

, PTMAX = 30.6

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 50

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 200

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 105.14

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.09

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 200 / (1.09 · 50) = 3.67

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 30.6 · 105.14 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.0479

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (30.6 · 1 + 9) · 105.14 · 0.7 · 2.5

· 200 = 233158.464

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 233158.464 / (104 · 1.09 · (546 + 26 + 0)) = 0.0374

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0374

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000655 | 0.00044 |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 0.0479 | 0.0374 |

Источник №6040, Склад химикатов

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 200

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 200

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 200

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 200 / (1.114 · 200) = 0.898

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час, VCMAX = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 1 · 1 · 1) / (102 · (273 + 26)) = 0.000655

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.7 · 2.5 · 200 = 2805.8

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 2805.8 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00044

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.000655 | 0.00044 |

Источник №6041 Площадка для хранения золы

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8

Поверхность пыления в плане, м2, F = 65.55

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 65.55 = 0.004562

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 65.55 · 8760 · 0.0036 = 0.05755

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.004562

Валовый выброс , т/год , M = 0.05755

Итого выбросы от источника выделения: 019 Площадка для хранения золы

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.004562 | 0.05755 |

Источник №6042 Площадка для хранения ТМО

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: ТМО

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 65.55

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 65.55 = 0.00855

Время работы склада в году, часов, RT = 2000

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 65.55 · 2000 · 0.0036 = 0.024634

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00855

Валовый выброс , т/год , M = 0.024634

Итого выбросы от источника

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.00855 | 0.024634 |

Источник №6043 Загрузка извести и отходов в Установку КРОТ 5

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Известь молотая

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.07

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.05

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.07 · 0.05 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.0051

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0051 · 1 · 60 / 1200 = 0.000255

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.07 · 0.05 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 5000 · (1-0) = 0.018375

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000255

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.018375 = 0.018375

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Отходы

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.001215

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.001215 · 1 · 60 / 1200 = 0.0000608

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.05 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 5000 · (1-0) = 0.004375

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000255

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.018375 + 0.004375 = 0.02275

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.000255 | 0.02275 |

Источник №6044 Приготовление бетона (бетономешалка)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 20

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.02 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.0000096

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0000096 · 1 · 60 / 1200 = 0.00000048

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 20 · (1-0) = 0.00003456

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00000048

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00003456 = 0.00003456

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 25

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.03 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.0000015

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0000015 · 1 · 60 / 1200 = 0.000000075

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 25 · (1-0) = 0.0000045

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00000048

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00003456 + 0.0000045 = 0.00003906

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 15

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0)

= 0.0000001875

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0000001875 · 1 · 60 / 1200 = 0.00000000938

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 15 · (1-0) = 0.000001013

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00000048

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00003906 + 0.000001013 = 0.0000401

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.00000048 | 0.0000401 |

Источник №6045 Зарядка аккумуляторов – аннулирован

Источник №6046 ГТО (мех. участок-станки, шлиф.машинки и т.п)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Шлифовальные машинка

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.017 · 2100 · 3 / 106 =

0.3856

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.026 · 2100 · 3 / 106 =

0.59

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0052 | 0.59 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.3856 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.013 · 2100 · 1 / 106 =

0.0983

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.013 · 1 = 0.0026

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.02

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.02 · 2100 · 1 / 106 =

0.1512

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.02 · 1 = 0.004

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0052 | 0.7412 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.4839 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельныхвыбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 2100 · 1 / 106 = 0.001663

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0052 | 0.742863 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.4839 |

Источник №6047 Шкаф для хранения бензина

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные высокооктановые (90 и выше)

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 1176.12

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 967.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 0.6

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 1331

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 0.6

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 0.02 Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: В - Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива и др. при T превышающей 30 гр.С по сравнению с окр. воздухом

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 1 · 6 = 1.62

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 0.12

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 1.62

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 1176.12 · 1 · 1 / 3600 = 0.327

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (967.2

· 0.6 + 1331 · 0.6) · 1 · 10-6 + 1.62 = 1.62

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 1.62 / 100 = 1.096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.327 / 100 = 0.2213

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 1.62 / 100 = 0.405

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.327 / 100 = 0.0818

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 1.62 / 100 = 0.0405

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.327 / 100 = 0.00818

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 1.62 / 100 = 0.03726

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.327 / 100 = 0.00752

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 1.62 / 100 = 0.03515

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.327 / 100 = 0.0071

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 1.62 / 100 = 0.0047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.327 / 100 = 0.000948

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 1.62 / 100 = 0.000972

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.327 / 100 = 0.0001962

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.2213 | 1.096 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.0818 | 0.405 |
| 0501 | Пентилены | 0.00818 | 0.0405 |
| 0602 | Бензол | 0.00752 | 0.03726 |
| 0616 | Диметилбензол | 0.000948 | 0.0047 |
| 0621 | Метилбензол | 0.0071 | 0.03515 |
| 0627 | Этилбензол | 0.0001962 | 0.000972 |

Источник №6048, Насосы

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и

средств перекачки

Нефтепродукт: Жидкая химия, нефтезагрязненная вода и т.д. Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(Прил.Б2), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 19

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 2 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 19 · 8000) / 1000 = 3.04

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 54.33

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 54.33 · 3.04 / 100 = 1.65

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 54.33 · 0.01111 / 100 = 0.00604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 41.57

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 41.57 · 3.04 / 100 = 1.264

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 41.57 · 0.01111 / 100 = 0.00462

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 2.09

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 2.09 · 3.04 / 100 = 0.0635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 2.09 · 0.01111 / 100 = 0.000232

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 2.01

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 2.01 · 3.04 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 2.01 · 0.01111 / 100 = 0.0002233

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.00604 | 1.65 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.00462 | 1.264 |
| 0616 | Диметилбензол | 0.0002233 | 0.0611 |
| 0621 | Метилбензол | 0.000232 | 0.0635 |

Источник №6049, Погрузка-разгрузка золы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.34

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.34 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.02448

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.06 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 1500 · (1-0) = 0.1555

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.02448

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1555 = 0.1555

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B

= 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,

GMAX = 0.34

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.34 · 106 / 3600

· (1-0) =

0.02448

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)

= 0.06 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 1500 · (1-0) = 0.1555

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.02448 Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1555 + 0.1555 = 0.311 Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.02448 | 0.311 |

Источник 6050, Переносной насос "Generac"

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту Выбросы при работе теплообменной аппаратуры и средств перекачки (табл. 5.4) Вид нефтепродукта или средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Удельный выброс, кг/час(табл. 5.4), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1600

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год, _M_ = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 1600) /

1000 = 0.064 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.0111 | 0.064 |

Источник 6051, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.23

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1.5 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.3375

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.014375

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1.5 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.3375

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.014375

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10 = 1 · 1.5 · (100-45) · 30 · 10 = 0.2475

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10) = 1 · 0.23 · (100-45) · 30 / (3.6 · 10) = 0.01054166667

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10 = 0.36059

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.12 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00600983333

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10 = 0.350746

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.12 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00584576667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10 = 0.052002

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.12 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0008667

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10 = 0.306662

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.12 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00511103333

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10 = 1 · 2 · (100-53.5) · 30 · 10 = 0.279

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10) = 1 · 0.12 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 10) = 0.00465

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.33

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1.1 · 45 · 100 · 100 · 10 = 0.495

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.33 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.04125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10 = 1 · 1.1 · (100-45) · 30 · 10 = 0.1815

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10) = 1 · 0.33 · (100-45) · 30 / (3.6 · 10) = 0.015125

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.23

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 7 · 100 · 10 = 0.07

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00447222222

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 15 · 100 · 10 = 0.15

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00958333333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 10 · 100 · 10 = 0.1

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00638888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 50 · 100 · 10 = 0.5

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.03194444444

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 10 · 100 · 10 = 0.1

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00638888889

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 8 · 100 · 10 = 0.08

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00511111111

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.23

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 1 · 100 · 100 · 100 · 10 = 1

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.23 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.06388888889

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.04125 | 1.633246 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03194444444 | 0.552002 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00958333333 | 0.15 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00638888889 | 0.1 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00511111111 | 0.386662 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00638888889 | 0.1 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00600983333 | 0.43059 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.06388888889 | 1.7875 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.015125 | 1.038 |

Источник 6052, Карта для приема жидких и твердых отходов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: загрязненный грунт, абразивный песок, зольный остаток и т.д.

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 23.055

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 23.055 = 0.003009

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 =

1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 23.055 · 8760 · 0.0036 = 0.037953

Максимальный разовый выброс, г/сек, G = 0.003009

Валовый выброс, т/год, M = 0.037953

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.003009 | 0.037953 |

Источник 6053,  Резервуары

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтешлам

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 10

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 500

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.01161

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 12000 + 4.96 · 12000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.023514

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.023514 / 100 = 0.023352

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.0000901

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.023514 / 100 = 0.0001129

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.000000435

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000000435 | 0,0001129 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0000901 | 0,023352 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 24000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 24000/ (1.114 · 1) = 21543.99

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 24000 = 25973.34

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 25973.34 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00408

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00408

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00408 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 12000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 12000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 70

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 50

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.0116

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 500

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 70 / 3600

= 0.0127

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 12000 + 4.96 * 12000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0116 = 0.023504

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.023504 / 100 = 0.0023504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0127 / 100 = 0.00127

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00127 | 0.0023504 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 12000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 12000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 12000 * 0.001 = 1.44

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 12000 * 0.001 = 1.44

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.44 + 1.44 = 2.88

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 2.88

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 2.88 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000000435 | 0,0001129 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00408 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0026161 | 2,9057024 |

Источник 6054, Резервуары

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтешлам

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 14

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 14 = 0.01625

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 840

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 14000 + 4.96 · 14000) · 0.1 · 10-6 + 0.01625 = 0.03014

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.03014 / 100 = 0.03

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.03014 / 100 = 0.000145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.000145 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.03 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 14

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 28000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 28000/ (1.114 · 1) = 21543.99

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 28000 = 30302.24

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 30302.24 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.0048

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.0048 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 14000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 14000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 70

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 60

Количество резервуаров данного типа , NR = 14

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 14 = 0.016254

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 840

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.016254

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 14000 + 4.96 * 14000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.016254 = 0.030142

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.030142 / 100 = 0.0030142

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.0030142 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 14000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 14000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 14000 * 0.001 = 1.68

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 14000 * 0.001 = 1.68

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.68 + 1.68 = 3.36

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 3.36

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 3.36 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.000145 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.0048 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002436 | 3.3930142 |

Источник 6055, Утечки через неплотности оборудования

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011

№196

Выбросы от неподвижных уплотнений Нефтепродукт: Масла

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY =

0.006588 · 7 · 0.07 = 0.00323

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00323 / 3.6 = 0.000897

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00323 · 8760) / 1000 = 0.0283

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000897 / 100 = 0.000897

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0283 / 100 = 0.0283

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000897 | 0,0283 |

Источник 6056 ГРПШ

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов при проверке предохранительных клапанов

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Число продувок всех клапанов данного типа, за час, N = 1

Площадь проходного сечения ПК при продувке, м2, F = 0.000706

Абсолютное рабочее давление в аппарате, на котором установлен ПК, кг/см2, P = 25.49

Длительность одной продувки ПК, сек, T1 = 120

Молекулярная масса потока, пропускаемого через ПК при продувке, кг/моль, M = 18.1

Рабочая температура потока, пропускаемого через ПК при продувке (в Кельвинах), T = 353

Время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 1

Величина утечки через ПК при одной продувке, кг (6.6), G1 = 0.061 · F · P · T1 · √М / Т  = 0.061 · 0.000706 ·25.49 · 120 · 0.2264394 = 0.0298

Максимальный разовый выброс, г/с (6.5), G = 0.2778 · G1 · N = 0.2778 · 0.0298 · 1 = 0.00828

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00828 · 100 / 100 = 0.00828

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00828 · 1 · 3600 / 106 = 0.0000298

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00828 | 0.0000298 |

Источник 6057. Резервуар для приема жидких отходов

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17) Концентрация паров в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 100000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 100000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 100000 + 4.96 · 100000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.10036

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.10036 / 100 = 0.099668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.10036 / 100 = 0.000482

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0,000482 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0,099668 |

Источник 6058,  Резервуары РГС-60

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтешлам

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 6 = 0.00697

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 360

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 12000 + 4.96

· 12000) · 0.1 · 10-6 + 0.00697 = 0.01887

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01887 / 100 = 0.0187

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01887 / 100 = 0.000091

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.000091 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды | 0.000054 | 0.0187 |
|  | предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль

мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 24000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 24000/ (1.114 · 1) = 21543.99

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 24000 = 25973.34

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 25973.34 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00408

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00408

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00408 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 12000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 12000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 60

Количество резервуаров данного типа , NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 6 = 0.006966

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 360

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.006966

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 12000 + 4.96 * 12000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.006966 = 0.01887

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.01887 / 100 = 0.001887

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.001887 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 12000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 12000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 12000 * 0.001 = 1.44

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 12000 * 0.001 = 1.44

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.44 + 1.44 = 2.88

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 2.88

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 2.88 |

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Промышленные стоки

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 6 = 0.006966

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 360

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.01161

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 12000 + 4.96 · 12000) · 0.1 · 10-6 + 0.006966 = 0.01887

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01887 / 100 = 0.01874

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.0000901

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01887 / 100 = 0.00009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.000039

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000039 | 0,00009 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0000901 | 0,01874 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00003926 | 0,000181 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00408 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0024901 | 2,915553 |

Источник 6059 Резервуары РГС-70

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 8 = 0.00929

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 560

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 14000 + 4.96

· 14000) · 0.1 · 10-6 + 0.00929 = 0.0232

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.0232 / 100 = 0.023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.0232 / 100 = 0.0001114

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001114 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.023 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 28000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 28000/ (1.114 · 1) = 21543.99

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 28000 = 30302.24

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 30302.24 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.0048

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.0048 |

Нефтешлам

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 8 = 0.009288

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 560

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 14000 + 4.96 · 14000) · 0.1 · 10-6 + 0.009288 = 0.023176

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.023176 / 100 = 0.023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.023176 / 100 = 0.000111

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.000111 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.023 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 14000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 14000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI =70

Количество резервуаров данного типа , NR = 8

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 8 = 0.009288

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 560

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.009288

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 14000 + 4.96 * 14000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.009288 = 0.023176

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.023176 / 100 = 0.0023176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.0023176 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 14000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 14000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 14000 * 0.001 = 1.68

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 14000 * 0.001 = 1.68

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.68 + 1.68 = 3.36

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 3.36

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 3.36 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000007 | 0,0002224 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.0048 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00249 | 3,4083176 |

Источник 6060 Покрасочный пост – перенесен в источник 6051

Источник 6061, Емкость для нейтрализованных стоков

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 11000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 11000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI =30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальная

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 11000 + 4.96

· 11000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.01207

Примесь: Примесь: 0150 Натрий гидроксид

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.01207 / 100 = 0.01201

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0000544 / 100 = 0.0000541

Примесь: 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01207 / 100 = 0.0000579

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.000000261

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.0000541 | 0.01201 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0.000000261 | 0.0000579 |

Источник 6062, Емкость аппарата контактного

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 11000 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 11000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальная

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 11000 + 4.96

· 11000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.01207

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01207 / 100 = 0.012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.012 |

Источник 6063 Емкость сбора очищенных стоков

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 11000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 11000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 11000 + 4.96

· 11000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.01207

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01207 / 100 = 0.012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.012 |

Источник 6064, Резервуар РГС60

Техническая вода

Список литературы

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17) Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 15000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 15000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 11

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 11 = 0.01277

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 660

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 15000 + 4.96

· 15000) · 0.1 · 10-6 + 0.01277 = 0.02765

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02765 / 100 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02765 / 100 = 0.0001327

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001327 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0275 |

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 15000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 15000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 11

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 11 = 0.01277

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 660

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 15000 + 4.96 · 15000) · 0.1 · 10-6 + 0.01277 = 0.02765

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02765 / 100 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02765 / 100 = 0.0002765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0002765 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0275 |

Нефтешлам

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 15000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 15000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 11

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 11 = 0.01277

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 660

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 15000 + 4.96 · 15000) · 0.1 · 10-6 + 0.01277 = 0.02765

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02765 / 100 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02765 / 100 = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.000133 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.0275 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 11

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 30000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 30000/ (1.114 · 1) = 26929.98

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 30000 = 32466.68

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 32466.68 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.05095

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.05095

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.05095 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 15000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 15000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 15000 * 0.001 = 1.8

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 15000 * 0.001 = 1.8

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.8 + 1.8 = 3.6

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 3.36

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 3.6 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 15000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 15000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI =60

Количество резервуаров данного типа , NR = 11

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 11 = 0.01277

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 660

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.01277

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 15000 + 4.96 * 15000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.01277 = 0.02765

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.02765 / 100 = 0.02765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.02765 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000096 | 0,0005422 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.05095 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,002544 | 3,71015 |

Источник 6065. Карта приема отходов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.1

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 20

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 600

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.004

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 70

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 60

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 60 / 24 = 5

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 ·0.004 · 600 · (1-0.8) = 0.1044

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 ·1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 · 0.004 · 600 · (365-(70 + 5)) · (1-0.8) = 1,04634

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1044 = 0.1044

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1,04634 = 1,04634

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, G = KOC · G = 0.4 · 1.04634 = 0.418536

Максимальный разовый выброс, M = KOC · M = 0.4 · 0.1044 = 0.0522

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04176 | 0,418536 |

Источник 6066. Дробилка шредерного типа PROGLOT 4220

Расчет выбросов пыли неорганической: 70-20 % SiO2 в атмосферу от дробильно-сортировочных процессов производится согласно п. 2 "Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами" (Приложение №5 к приказу Министра ОСиВР РК №221-о от 12.06.2014 г.) по формуле:

Мсек = q × М ×103/ (Т × 3600), г/сек Мгод = Мсек × Т × 3600 × 10-6, т/год

q - удельный выброс ЗВ на ед. перерабатываемого материала, г/кг - 0,7

Т - время работы оборудования в год, часов - 8760

М - количество перерабатываемого материала, т/год 17520

Мсек = 0,7 × 17520×103 / (8760*3600) = 0,389 г/сек Мгод = 0,389 × 8760 × 3600 × 10-6= 12,2675 т/год

Учитывая, что дроблению подвергаются различные смешанные отходы, содержащие в своем составе древесину, поэтому общий выброс пыли от дробилки дополнительно идентифицируется по видам пылей в зависимости от содержания этих элементов в отходах.

Выбросыпыли идентифицируются по видам по формулам:

Мi = Мсек × Сi / 100, г/сек М'i = Мгод × Сi / 100, т/год Идентификация состава выбросов пылей:

| Определяемый параметр | Пыль |
| --- | --- |
|  | Дерево |
| Код вещества | 2936 |
| Сi, мас.% | 5,0 |
| М'i, г/сек | 0,01945 |
| Мi, т/год | 0,613375 |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2936 | Пыль древесная | 0,01945 | 0,613375 |

Источник 6067,  Резервуар для приема отходов на дистилляцию

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 100000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 100000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 100000 + 4.96 · 100000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.10036

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.10036 / 100 = 0.099668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _М_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.10036 / 100 = 0.000482

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0,000482 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0,099668 |

Источник 6068. Резервуар для сбора дистиллята

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу 4 (южная) климатическая зона Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская) Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.5

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.5 / 3600 = 0.000139

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 0.3

Тип: Резервуары наземные

Принято в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 100000

Принято в весенне-летний период, тонн, GNVL = 100000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.03

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.03

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 3 + 3 = 6

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.000139 · 0.3 = 0.0000417

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.3

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0000417 | 6 |

Источник 6069. Резервуар для сбора дистиллята

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу 4 (южная) климатическая зона Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская) Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.5

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.5 / 3600 = 0.000139

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 0.3

Тип: Резервуары наземные

Принято в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 100000

Принято в весенне-летний период, тонн, GNVL = 100000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.03

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.03

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 3 + 3 = 6

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.000139 · 0.3 = 0.0000417

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.3

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0000417 | 6 |

Источник 6070. Резервуар для сбора кубового остатка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу 4 (южная) климатическая зона Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская) Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.5

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.5 / 3600 = 0.000139

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 0.3

Тип: Резервуары наземные

Принято в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 100000

Принято в весенне-летний период, тонн, GNVL = 100000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.03

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.03

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL · 0.001 = (0.03 + 0 · (0-1)) · 100000 · 0.001 = 3

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 3 + 3 = 6

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.000139 · 0.3 = 0.0000417

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.54

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0000417 | 6 |

Источник 6071 Резервуар для хранения топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 100000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 100000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3 Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент, KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000327 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 100000 + 3.15 · 100000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.05626

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.57· 0.05626 / 100 = 0.056018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _М_ = CI · G / 100 = 99.57 · 0.0000327 / 100 = 0.0000326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.05626 / 100 = 0.000158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0000327 / 100 = 0.0000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000001 | 0,000158 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0000326 | 0,056018 |

Источник загрязнения 6072,  Насосы

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(Прил.Б2), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 10

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 10

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 10 / 3.6 = 0.083

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 10 · 8000) / 1000 = 2.4

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 2.4 / 100 = 2,38344

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.083 / 100 = 0.082427

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 2.4 / 100 = 0.01152

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.083 / 100 = 0.0004

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0004 | 0,01152 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,082427 | 2,38344 |

Источник 6073. Склад опасных отходов

Расчет выбросов неорганической пыли проводим по формуле:

q3=P1 * P2 * P3 * P4 * q*106/3600, г/с;

где P1 – доля пылевой фракции в породе, P1 = 0,04

P2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, P2 = 0,02

P3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора, P3 = 1,4

P4 - коэффициент, учитывающий влажность материала, P4 = 0,01

q – количество перерабатываемого материала, 10т/час

q3 грунт = 0,04 *0,02 * 1,4 * 0,01 * 10 * 106/3600 = 0,03 г/с

Валовый выброс пыли:

М = Мм.р. * Т * 3600 * 10-6 т/год, =,где

Т – время работы, час/год

Мгрунт = 0,03 * 1816ч * 3600 * 10-6 = 0,19 т/год.

Расчет количества выбрасываемых углеводородов выполнен согласно «Методических указаний по оценке влияния на ОС, размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытом небом продуктов и материалов» РНД 03.1.03.02-95.

Количество углеводородов испаряющихся, с 1м2 открытой поверхности при температуре воздуха до 340С – 5,603 г/(м2 * ч), при средней температуре за теплый период года 310С – 4,333 г/(м2 * ч). Теплый период в данной местности проходит в течение 7-ми месяцев или 210 дней в год. Содержание

нефтепродуктов в грунте 25% (0,25). Поверхность испарения: 50 м2

Максимально-разовый выброс углеводородов составит:=0,081 г/с Годовой выброс углеводородов составит:

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Ко л- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Площадь поверхности бункера системы | F | м2 | 2,0 |
| 1.2. | Время работы в год | Т | час | 8760 |
| 1.3. | Удельные выбросы вредных веществ (суммарно) с поверхности нефтемассы в бункере, таблица 2.3.1 | qiкп | кг/ч*м2 | 0,10 |
| 1.4. | Коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей или другим материалом, принимается по таблице 2.3.2. | К1 |  | 0,2100 |
| 1.5. | Коэффициент, учитывающий степень укрытия с боков | К2 |  | 0,7000 |
| 2 Расчет: |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от нефтеловушек (кг/ч) рассчитывается по уравнению: |  |  |  |
|  |  | Пi | кг/ч | 0,029 |
| 2.2. | Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу по компонентам (кг/ч) с объектов очистных сооружений проводится по равнению: |  |  |  |
|  | Выбросы вредных веществ в атмосферу с -го объекта |  | кг/ч |  |
|  | Весовая концентрация i-го компонента в парах нефтепродукта с i-го объекта, % масс |  | табл 2.3.4. |  |

В=0,081г/с*8760ч*3600/106=2,55 ИТОГО:

| Наименование веществ | Сi, мас% | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мi, г/с | Сi, т/год |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,52 | 0,08 | 2,5 |
| Сероводород | 0,48 | 0,001 | 0,012 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  | 0,03 | 2,512 |

Источник 6074. Временное хранение сыпучих отходов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

п.3.2.Статическое хранение материала

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 0.8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 0.1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2, S = 1755

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.004

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 70

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 60

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 60 / 24 = 5

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1 · 0.005 · 0.9 · 1.45 · 1 ·0.004 · 1755 · (1-0.8) = 0.00916

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.9 · 1.45 · 1 · 0.004 · 1755 · (365-(70 + 5)) · (1-0.8) = 0.2295

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.00916 = 0.00916

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.2295 = 0.2295

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.2295 = 0.0918

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00916 = 0.003664

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,003664 | 0,0918 |

Источник 6075 Конвейер

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих вещее атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 - п.

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

где: m – количество конвейеров;

nj – наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;

q – удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2

bj – ширина ленты j-того конвейера, м; lj – длина ленты j-того конвейера, м;

k4 – коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

С5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4).

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

– эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

Мсек= 1*0,003*0,8*10*1*1*0,2*(1-0) = 0,0048 г/с

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

где Тj – количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

Мгод= 3,6*0,003*0,8*10*2920*0,2*1*1*(1-0)*10-3=0,0505 т/год

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0048 | 0.0505 |

Источник 6076 , Площадка временного хранения и предварительной подготовки, сегрегации отходов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 0.8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 1050

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.004

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 70

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 60

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 60 / 24 = 5

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1 · 0.005 · 0.9 · 1.45 · 0.5

· 0.004 · 1050 · (1-0.8) = 0.00274

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.9 · 1.45 · 0.5 · 0.004 · 1050 · (365-(70 + 5)) · (1-0.8) = 0.0687

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.00274 = 0.00274

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0687 = 0.0687

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0687 = 0.02748

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00274 = 0.001096

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001096 | 0.02748 |

Источник 6077 Емкость приема жидких отходов

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 11000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 11000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 11000 + 4.96

· 11000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.01207

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01207 / 100 = 0.012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _М_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01207 / 100 = 0.0000579

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0000579 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.012 |

Источник 6078 Бак нейтрализации жидких отходов

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 11000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 11000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00116

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 11000 + 4.96 · 11000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.01207

Примесь: Примесь: 0150 Натрий гидроксид

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.01207 / 100 = 0.01201

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0000544 / 100 = 0.0000541

Примесь: 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01207 / 100 = 0.0000579

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.000000261

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.0000541 | 0.01201 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0.000000261 | 0.0000579 |

Источник 6079,  Бак щелочного раствора для нейтрализации

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.1 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 0.1 / 3600 = 0.000001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 5000 + 0.25 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000323

Примесь: 0150 Натрий гидроксид

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000323 / 100 = 0.000323

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000001083 / 100 = 0.000001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.000001083 | 0.000323 |

Источник 6080 Бак кислотного раствора для нейтрализации

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.1 Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR =0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 0.1 / 3600 = 0.000001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 5000 + 0.25 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000323

0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000323 / 100 = 0.000323

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000001083 / 100 = 0.000001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0.000001083 | 0.000323 |

Источник загрязнения 6081 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B Приемная емкость нефтешлама

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI =

0.081

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.081 · 0.0043 · 1 = 0.000348

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.000348 = 0.02614

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02614 / 100 = 0.026

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02614 / 100 = 0.0001255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.026 |

Источник загрязнения 6082 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость подготовки Модуля 1

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.02695

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02695 / 100 = 0.0268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02695 / 100 = 0.0001294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0268 |

Источник загрязнения 6083 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость подготовки Модуля 2

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.02695

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02695 / 100 = 0.0268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02695 / 100 = 0.0001294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0268 |

Источник загрязнения 6084 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость подготовки Модуля 3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI =14

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 14

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.02695

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02695 / 100 = 0.0268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02695 / 100 = 0.0001294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0268 |

Источник загрязнения 6085 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость для технической воды после сепарации нефтешлама

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.02695

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02695 / 100 = 0.0268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02695 / 100 = 0.0001294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0268 |

Источник загрязнения 6086 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость для технической воды после сепарации нефтешлама

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 26000 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 26000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 1 = 0.00116

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 26000 + 4.96

· 26000) · 0.1 · 10-6 + 0.00116 = 0.02695

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.02695 / 100 = 0.0268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.02695 / 100 = 0.0001294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0001294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.0268 |

Источник загрязнения 6087 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Емкость для сбора осадка (кек) после сепарации нефтешлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская) Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = 0 · 0 = 6.4

Нормы убыли в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N1OZ = 2.16

Нормы убыли в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N2VL = 2.88

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 2.88 · 6.4 / 2592 = 0.00711 Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = (2.16 + 2.88) · 6 · 6.4 · 0.001 = 0.1935 Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.1935

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00711 | 0.1935 |

Источник загрязнения 6088 Линия по сепарации промстоков GNOST-05B

Насосы

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(Прил.Б2), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 10

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 9

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 9 / 3.6 = 0.075

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 9 · 8000) / 1000 = 2.16

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 2.16 / 100 = 2.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.075 / 100 = 0.0745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 2.16 / 100 = 0.01037

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.075 / 100 = 0.00036

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00036 | 0.01037 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0745 | 2.15 |

Источник 6089, Резервуар РГС60  - на перспективу

Техническая вода

Список литературы

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

п.5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17) Концентрация паров жидкости в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 74

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров жидкости при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13),

GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 740

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 5000 + 4.96· 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01657 / 100 = 0.01646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01657 / 100 = 0.0000795

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0000795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.01645 |

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 74

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 740

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 5000 + 4.96 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01657 / 100 = 0.01646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01657 / 100 = 0.0000795

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0000795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.01646 |

Нефтешлам

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 74

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 740

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 5000 + 4.96 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01657 / 100 = 0.01646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01657 / 100 = 0.0000795

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.0000795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.01646 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 10000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 10000/ (1.114 · 1) = 11140

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 10000 = 10822.23

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 10822.23 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00169

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00169

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00169 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 5000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 5000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 5000 * 0.001 = 0.6

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 5000 * 0.001 = 0.6

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 0.6 + 0.6 = 1.2

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 1.2

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 1.2 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI =74

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.01161

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 740

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.01277

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 5000 + 4.96 * 5000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.01657 / 100 = 0.001657

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.001657 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000096 | 0,0002385 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00169 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,002544 | 1,251027 |

Источник 6090, Резервуар Holding tank  - на перспективу

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 78

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 780

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 5000 + 4.96 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01657 / 100 = 0.01646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01657 / 100 = 0.0000795

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.0000795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.01646 |

Нефтешлам

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 78

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 10 = 0.01161

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 780

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 5000 + 4.96 · 5000) · 0.1 · 10-6 + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.01657 / 100 = 0.01646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.01657 / 100 = 0.0000795

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.0000795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.01646 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 10000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 10000/ (1.114 · 1) = 11140

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 10000 = 10822.23

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 10822.23 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.00169

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.00169

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00169 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 5000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 5000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 5000 * 0.001 = 0.6

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 5000 * 0.001 = 0.6

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 0.6 + 0.6 = 1.2

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 1.2

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 1.2 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI =78

Количество резервуаров данного типа , NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 10 = 0.01161

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 740

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.01277

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 5000 + 4.96 * 5000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.01161 = 0.01657

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.01657 / 100 = 0.001657

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.001657 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000007 | 0.000159 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.00169 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00249 | 1.234577 |

Источник 6091, Мягкий резервуар - на перспективу

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 10000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 10000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 500

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 6 = 0.006966

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 3000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 10000 + 4.96 · 10000) · 0.1 · 10-6 + 0.006966 = 0.016886

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.016886 / 100 = 0.01677

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.016886 / 100 = 0.000081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.000081 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.01677 |

Нефтешлам

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 10000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 10000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 500

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 6 = 0.006966

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 3000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.5 / 3600 = 0.0000907

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 10000 + 4.96 · 10000) · 0.1 · 10-6 + 0.006966 = 0.016886

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.016886 / 100 = 0.01677

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000907 / 100 = 0.00009

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.016886 / 100 = 0.000081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000907 / 100 = 0.00000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000044 | 0.000081 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00009 | 0.01677 |

Этиленгликоль

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров индивидуальных веществ

Загрязняющее вещество:, ZV22 = Этиленгликоль

Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = 0

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMAX = 26

Расчет давления паров при Tmin

TG = 0

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 0)) = 0.0982

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.0982 · 1 = 0.0982

, PTMIN = 0.0982

Расчет давления паров при Tmax

TG = 26

Cогласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = 10 A-(B1 / (C + TG)) = 10 8.863-(2694.7 / (273 + 26)) = 0.709

Давление насыщенных паров вещества: Этиленгликоль мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0.709 · 1 = 0.709

, PTMAX = 0.709

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В З

начение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Коэффициент, KB = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 20000

Молярная масса вещества, кг/кмоль(Прил.2), MR = 62.07

Плотность вещества, т/м3(Прил.2), RO = 1.114

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 20000/ (1.114 · 1) = 22280

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, м3/час,

VCMAX = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1), G = (0.445 · PTMAX · MR · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · (273 + TMAX)) = (0.445 · 0.709 · 62.07 · 0.1 · 1 · 16) / (102 · (273 + 26)) = 0.001048

M = 0.160 · (PTMAX · KB + PTMIN) · MR · KPSR · KOB · B = 0.160 · (0.709 · 1 + 0.0982) · 62.07 ·

0.1 · 1.35 · 20000 = 21644.45

M = M / (104 · RO · (546 + TMAX + TMIN)) = 21644.45 / (104 · 1.114 · (546 + 26 + 0)) = 0.003397

Среднегодовые выбросы, т/год (5.3.2)

_M_ = 0.160*(Ptmax*Kb+Ptmin)*Mr*Ktsr*Kob*B/(104*Ro*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.003397

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.003397 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 10000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 10000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.2 + 1.2 = 2.4

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 2.4

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 2.4 |

Нефтезагрязненная вода

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Нефтезагрязненная вода

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 10000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 10000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 60

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI =500

Количество резервуаров данного типа , NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 6 = 0.006966

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 3000

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.006966

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.53 * 0.1 * 60 / 3600

= 0.0109

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR

= (4.96 * 10000 + 4.96 * 10000) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.006966 = 0.016886

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 10.0

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 10.0* 0.016886 / 100 = 0.0016886

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 10.0 * 0.0109 / 100 = 0.00109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.00109 | 0.0016886 |

Итого по источнику

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000007 | 0,000162 |
| 1078 | Этан-1,2-диол | 0.001048 | 0.003397 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00249 | 2,4352286 |

Источник 6092 Емкость для очистки жидких отходов от механических примесей

Промышленные стоки

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 10000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 10000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.3

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHRI · KNP · NR = 0.27 · 0.0043 · 3 = 0.003483

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 24

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000544

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4.96 · 10000 + 4.96 · 10000) · 0.1 · 10-6 + 0.006966 = 0.016886

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.31

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.31 · 0.016886 / 100 = 0.01677

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.31 · 0.0000544 / 100 = 0.000054

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.016886 / 100 = 0.000081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0000544 / 100 = 0.00000026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000026 | 0.000081 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000054 | 0.01677 |

Жидкая химия

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов 4 (южная) климатическая зона

Южная зона, области РК: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, юг Карагадинской (ранее Жезказганская)

Группа нефтепродуктов: 6 группа Нефтепродукт: Жидкая химия

Производительность закачки, м3/час, V0 = 0.452

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 0.452 / 3600 = 0.0001256

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 10000

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 10000

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т (табл. 5.15), N4OZ =

0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т (табл. 5.15), N4VL =

0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL *

0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 10000 * 0.001 = 1.2

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 1.2 + 1.2 = 2.4

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ * C = 0.0001256 * 10 = 0.001256

Валовый выброс, т/год, _M_ = G = 2.4

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.001256 | 2.4 |