| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ на бурение бокового ствола в скважине ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовил | Согласовали | Утвердили |
|  |  | Старший инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Заместитель директора филиала по производству | Генеральный директор ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
|  |  |  | Директор департамента проектирования бурения | Директор по производству |
|  | Договор № 141/35/2025 АТ от 26.02.2025г. | Аманғалиев А.Қ. | Шагильбаев А.Ж. | Умиров А.С. |
|  |  |  | Губашев С.А. | Исмагулов М.Б. |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | ФИО | Подпись | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель службы проектирования бурения и ремонта скважин | Блгалиев Р.Н. |  | Общее руководство |
| 2 | Ст. инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Амангалиев А.К. |  | Раздел 1. Текст, главы 1.5- 1.9 |
| 3 | Ведущий инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Сабиров Б.Ф. |  | Раздел 1. Текст, главы 1.5- 1.9 |
| 4 | Инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Ергалиев Ж.Б. |  | Раздел 1. Текст, глава 1.4 |
| 5 | Ведущий инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Лепенова Ж.Ж. |  | Раздел 1.12, 1.14, 1.16 Приложения П-1; П-2; П-3; П-4 |
| 6 | Инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Рамазанова Р.Б. |  | Раздел 4. Текст Подготовка исходных данных и оформление проекта. |
| 7 | Инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин | Джайсманова М.Д. |  | Раздел 2,3. |
| 8 | Ст. инженер ЛИТБС | Сисенгалиев А.С. |  | Раздел 1. Текст, глава 1.7, 1.9 |

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ

| № | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный геолог ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Рахымберди Р. |  |
| 2 | Начальник отдела бурения и внутрискважинным работам ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Абубакиров Н.Р. |  |
| 3 | Начальник службы геологии и разработки ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Макешев Н.Т. |  |
| 4 | Начальник ООТ, ТБ и ООС ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Ауданбаев Н.Т. |  |
| 5 | Начальник отдела Отдел механики и энергетики ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Актаев Р.К. |  |
| 6 | Ведущий инженер по бурению ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Сапаров А.М. |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

Губашев С.А., Блгалиев Р.Н. и др.

«Индивидуальный технический проект на бурение бокового ствола в скважине ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау».

Проект состоит из 4-х разделов и 1-ой папки графических приложений.

Проект содержит 242 стр., в т.ч. 6 рисунков

Папка. Графические приложения - 8 гр.пр.

Компакт диск - 1 шт.

РЕФЕРАТ: Месторождение Восточный Урихтау расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан в 280 км к югу от города Актобе.

В проекте рассмотрены вопросы бурения бокового ствола в скважине ВУ-5, на месторождении Восточный Урихтау. Приведены все расчеты, необходимые при строительстве скважин. Расчеты применяемых технологий строительства скважин произведены с использованием программного обеспечения Приведены мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и недр.

Ключевые слова: скважина, конструкция скважин, бурильный инструмент, буровые растворы, буровые долота, режим бурения, обсадные трубы, цементирование скважин, заканчивание скважин.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	7

1.	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	9

1.1.	Сводные технико-экономические данные	9

1.2.	Основание для проектирования	15

1.3.	Общие сведения	16

1.4.	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	21

1.4.1.	Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины	22

1.4.2.	Нефтегазоводоносность по разрезу скважины	29

1.4.3.	Возможные ослонения	33

1.4.4.	Исследовательские работы	38

1.4.5	Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения об эксплуатации	44

1.5.	Конструкция скважин	51

1.6.	Профиль ствола скважины	62

1.7.	Буровые растворы	66

1.8.	Углубление скважины	73

1.9.	Крепление скважин	82

1.9.1	Обсадные колонны	82

1.9.2	Цементирование обсадных колон	89

1.9.3	Оборудование устья скважины	96

1.10	Освоение скважин	97

1.10.1	Освоение пластов в процессе бурения	97

1.10.2	Освоение горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне	99

1.11	Дефектоскопия и опрессовка	104

1.12	Строительные и монтажные работы	106

1.12.1	Выбор и обоснование бурового оборудования	106

1.12.2	Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)	107

1.12.3	Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины	109

1.12.4	Дополнительные сведения	118

1.13	Продолжительность строительства скважины	119

1.14	Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации	121

1.15	Техника безопасности, промышленная санитария и	126

1.15.1	Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов	126

1.15.2	Защита от шума и вибрации	138

1.15.3	Освещение оборудования  рабочих мест	139

1.15.4	Средства индивидуальной защиты	140

1.15.5	Обустройство временных объектов при проведении работ	151

1.15.6	Средства контроля воздушной среды	153

1.15.7	Мероприятия по промышленной санитарии	154

1.15.8	Первичные средства пожаротушения	161

1.16	Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при в бурении скважин	163

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1.1. Схема расположения месторождений в районе работ	17

Рис. 1.2. План района работ	18

Рис. 1.3. График совмещенных давлений	52

Рис. 1.4. Профиль ствола скважины	65

Рис. 1.5. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø114,3мм	83

Рис. 1.6.  График строительства скважины	120

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| АВПД | Аномально высокое пластовое давление |
| АНПД | Аномально низкое пластовое давление |
| ГНВП | Газоводопроявление |
| АО | Акционерное общество |
| АСС | Аварийно-спасательная служба |
| БУ | Буровая установка |
| БК | Башмак обсадной колонны |
| ВСП | Верхний силовой привод |
| ГК | Гамма-каротаж |
| ГНВП | Газонефтеводопроявление |
| ГСД | График совмещеных давлений |
| ГИС | Геофизическое исследование скважины |
| ГТН | Геолого-технический наряд |
| КНБК | Компоновка низа бурильной колонны |
| РООС | Раздел охраны окружающей среды |
| МДТ | Модульный динамический испытатель пластов MDT |
| ОЗЦ | Ожидание затвердения цемента |
| ПВО | Противовыбросовое оборудование |
| ПВР | Прострелочно-взрывные работы |
| РФЗ | Расчет по фактическим замерам в скважинах |
| СНС | Статическое напряжение сдвига |
| СБТ | Стальная бурильная труба |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СФН | Сульфатно-натриевый |
| ГКН | Гидрокарбонатно-натриевый |
| ХЛМ | Хлоридно-магниевый |
| ХЛК | Хлоридно кальциевый |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТБТ | Толстостенная бурильная труба |
| ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| УБТ | Утяжеленная бурильная труба |
| ФА | Фонтанная арматура |
| ЦС | Циркуляционная система |
| ЦЦ | Центратор обсадных клонн |

РАЗДЕЛ 1

- ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Сводные технико-экономические данные

«Индивидуальный технический проект на бурение бокового ствола в скважине ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Астана, от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

Бурение бокового ствола в скважине ВУ-5 будет осуществляться с помощью буровой установки грузоподъемностью не менее 225тн (типа БУ ZJ-40 или ее аналога) с ВСП. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие:

Целью бурения проектируемой скважины является эксплуатация под добычу углеводородного сырья (нефть и газ).

Средняя проектная глубина скважины по вертикали - 4200 м.

Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1075 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 134,19 сут, с учетом бурения, крепления, освоения и т.д.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважин, применение эффективных передовых технологий, применение качественного полимерного бурового раствора.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважин:

Эксплуатационный хвостовик 114,3мм х 3000-4673,33м по стволу.

Бурильная колонна укомплектована трубами 88,9мм, марки S-135, с толщиной стенок 9,35мм, что позволит без риска работать на верхних пределах рекомендуемых режимов.

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважин при возможных ГНВП.

Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти сертификацию согласно СТ РК 3.4-2017 и других нормативных документов Республики Казахстан.

Перед началом работ по зарезке и бурению бокового ствола (БС) провести ГИС по определению состояния крепи скважины(АКЦ, ЛМ,  толщинометрию), при необходимости произвести работы по ликвидации негерметичности эксколонны и изоляцию интервалов перфорации путем установки цементного моста с проверкой герметичности эксколонны путем опрессовки на давление не превышающей 80% давления опрессовки эксколонны при строительства скважины.

Таблица 1.1.1. Основные проектные данные

| №№ пп | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Номер района строительства скважин (или морской район) | - |
| 2. | Номера скважин, строящихся по данному проекту | ВУ-5 |
| 3. | Месторождение, площадь (участок) | Восточный Урихтау |
| 4. | Расположение (суша, море) | Суша |
| 5. | Глубина моря на точке бурения, м | 0 |
| 6. | Цель бурения и назначение скважин | Добыча УВС |
| 7. | Проектный горизонт | КТ-I, КТ-II |
| 8. | Проектная глубина, м - по вертикали - по стволу | 4200,0м 4673,33м (±150м) |
| 9. | Число объектов освоения: - в колонне - в открытом стволе | 1 - |
| 10. | Вид скважины | Наклонно-направленная |
| 11. | Тип профиля | Наклонно-направленная |
| 12. | Азимут бурения, градус | 296,74 |
| 13. | Максимальный зенитный угол, градус | 49,56 |
| 14. | Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/30м | 3,0 |
| 15. | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 3800 |
| 16. | Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта, м | 628,5 |
| 17. | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиуса круга допуска), м | Не более 25 |
| 18. | Категория скважин | Третья |
| 19. | Металлоемкость конструкции, кг/м | 19,87 |
| 20. | Способ бурения | Роторный/ВЗД/РУС |
| 21. | Вид привода | Дизельный |
| 22. | Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный/повторный |

Продолжение табл.1.1.1

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. |  | Тип буровой установки |  | Грузоподъемностью не менее 225 тонн (типа БУ ZJ-40 или ее аналога с ВСП (Top Drive) |
| 24. | Тип вышки |  | А – образный |  |
| 25. | Наличие механизмов АСП (да, нет) |  | нет |  |
| 26. | Номер основного комплекта бурового оборудования |  | - |  |
| 27. | Максимальная масса колонны, тн - обсадной колонны - бурильной колонны - суммарной (при спуске секциями) |  | 35,24 114,83 - |  |
| 28. | Тип установки для испытаний (освоения) |  | Грузоподъемностью не менее – 120 тн |  |
| 29. | Продолжительность цикла строительства скважины, сут. в том числе: строительно-монтажные работы (мобилизация, монтаж), подготовительные работы к бурению подготовительные работы по ЗБС бурение и крепление освоение, в том числе: в процессе бурения в эксплуатационной колонне |  | 134,19 10 6 7,52 46,7 - 63,97 |  |
| 30. | Проектная коммерческая скорость, м/ст. месяц |  | 1075 |  |
| 31. | Сметная стоимость, в том числе возврат |  | договорная |  |
| 32. | Дежурство на буровой геологической и технологической служб(Заказчика и Подрядчика ) |  | постоянно |  |
| 33. | Дежурство на буровой автомашины, бульдозера и крана |  | постоянно |  |
| 34. | Вахтовый поселок на буровой для проживания персонала (Заказчика и Подрядчика) |  | Жилые вагоны |  |
| 35. | Дежурство на буровой ЦА-700 |  | При бурении экс. хвостовик |  |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
| 36. | Стоимость работ Обязательно финансирование затрат на охрану природы и недр, а также на безопасные условия труда. |  | договорная |  |
| 37. | Координаты устья скважины |  | X-531090,00 Y- 5363134,51 |  |

Примечание: 1. При составлении настоящего проекта использованы таблицы из рекомендуемого макета технического проекта строительства разведочных скважин. РД 39-0148052-537-87.

2. Решения «Индивидуальный технический проект на бурение бокового ствола в скважине ВУ-5, на месторождении Восточный Урихтау» соответствуют требованиям норм, стандартов, правил безопасности и другим нормативно-техническим документам на строительство скважин, действующим в РК.

Таблица 1.1.2. Общие сведения о конструкции скважины (фактические данные)

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-400,3 | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200,79 | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2932,83 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-4283,64 | До устья |

Табл. 1.1.2.1 Проектная конструкция скважины

| Название колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Экс. хвостовик | 114,3 (4” 1/2) | 2900 | 4200 | 2900 | 4673,33 |

Примечание: Глубины спуска обсадных колонн будут корректироваться по результатам данных бурения.

Таблица 1.1.3. Дополнительные сведения для составления сметы

| Продолжительность содержания лаборатории по контролю буровых и тампонажных растворов, м |  |  |  | Дополнительные рабочие для приготовления утяжелителей и обработки бурового раствора |  |  |  | Дополнительные рабочие |  |  | Объем повторно используемого раствора, м3 | Отходы бурения (отработанный раствор, шлам, сточные воды, нефтепродукты другие отходы) | Объем отходов, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  | Число смен в сутки |  |  | всего | в том числе подлежит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | слесарей | Электро-монтеров |  |  |  |  | вывозу | захоронению | сбросу |
| При бурении (по стволу) |  | при испытании |  | интервал глубины, м |  | количество | число смен в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | до | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3000 | 4673,33 | - | - | - | - | нет | нет | 1 | 1 | 2 | - | Шлам | 41,444 | 41,444 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработанный буровой раствор | 321,6 | 321,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровые сточные воды | 643,2 | 643,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкие отходы при освоении | 209,91 | 209,91 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкие отходы при цементировании | 10,0 | 10,0 | - | - |

  - Основание для проектирования

Таблица 1.2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Договор №141/35/2025 АТ от 26.02.2025г. между Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» и ТОО «Урихтау Оперейтинг». |
| 2 | Техническая спецификация ТОО «Урихтау Оперейтинг» на разработку «Индивидуального технического проекта на бурение бокового ствола в скважине ВУ-5, на месторождении Восточный Урихтау». |
| 3 | Дополнение к проекту разработки месторождения Восточный Урихтау. |
| 4 | «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87). |
| 5 | СН РК 1.02-03-2022. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство». |
| 6 | Государственная лицензия №24014522 от 28.03.2024г., выданная ТОО «КМГ Инжиниринг» на работы и услуги в сфере углеводородов. |

  - Общие сведения

Таблица 1.3.1 Сведения о районе буровых работ

| Название, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Плoщaдь, месторождение (участок) | Восточный Урихтау |
| Блок (или номер и название), скважин | ВУ-5 |
| Aдминиcтpaтивнoe расположение Республика Область (край) район | Казахстан Актюбинская Мугалжарский |
| Тeмпepaтуpa воздуха: |  |
| - среднегодовая, С | +15 |
| - наибольшая летняя, С | +43 |
| - наименьшая зимняя, С | -43 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 180 |
| Влажность воздуха | - |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1,5 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сутки | 176 |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут | 126 |
| Азимут преобладающего направления ветра, градус | 135 |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 18 |
| Характерная скорость ветра (средняя), м/с | - |
| Максимальная скорость ветра, м/с | - |
| Сейсмичность района работ, в баллах по шкале МСК-94 | Не более 5 |

Рис. 1.1. Схема расположения месторождений в районе работ

Рис. 1.2. План района работ

Таблица 1.3.2 Сведения о транспортировке вахт

| Пункты |  | Расстояние до буровой, км | Вид траспорта | Периодичность смены вахт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отправле- ния | назначе-ния |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Актобе | Восточный Урихтау | 215 | Ж/д+автобус | 14 дней |

Таблица 1.3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Нaзнaчeниe отводимого участка | Paзмep отводимого участка, га | Иcтoчник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники | 3,5 | Норма отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74 п.3 |

Таблица 1.3.4 Источники и характеристики водоснабжения и  энергоснабжения,

связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения (водоснабжение: для бурения, для дизелей, питьевая вода для бытовых нужд). Энергоснабжение, связь, местные стройматериалы и.т.д. | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км. | Характеристика водопровода, энергопровода, связи и стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение для технических нужд | Привозная | 30 | Водопровод или автоцистерна |
| Питьевая вода и водоснабжение для бытовых нужд | Привозная с вахтового п.Жанажол | 30 | Привозная, бутилированная |
| Энергоснабжение | ДЭС | На буровой | Автономное |
| Связь | Радиостанция, Радиотелефон, Сотовая связь | На буровой | Связь с офисом |
| Местные стройматериалы: | Местный карьер | - | Автосамосвал |
| Материалы, трубы, реагенты, тампонажные цементы, ГСМ | База | - | Автотранспорт |

Таблица 1.3.5 Данные по электростанции

| Количество одновременно работающих электростанций | Тип электростанции | Мощность электростанции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 (1 в резерве) | G12V190PZL-3/В – 3 шт | 810 кВт |

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

разреза скважины ВУ-5

    - Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

Таблица 1.4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

| Глубина залегания, м (по вертикали/ по стволу) |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент каверноз-ности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От (верх) | До (низ) | Название | Индекс | Угол, град | Азимут, град |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 402 | Четвертичный + Мел | Q+K | 1 | 210 | 1,20 |
| 402 | 515 | Юра | J | 1 | 210 | 1,20 |
| 515 | 1214 | Триас | Т | 7 | 210 | 1,15 |
| 1214 | 2000 | Верхняя пермь | Р2 | 5-10 | 210 | 1,15 |
| 2000 | 2727 | Кунгурский ярус нижней перми | Р1kg | 5-10 | 210 | 1,15 |
| 2727 | 2930 | Нижняя пермь | Р1s+аs | 5-10 | 210 | 1,15 |
| 2930 | 3442/ 3504,74 | Верхний карбон, верхняя карбонатная толща(КТ-I) | С3g | 5-10 | 210 | 1,15 |
| 3442/ 3504,74 | 3596/ 3742,15 | Средний карбон. межкарбонатная (МКТ) | С2m2 | 5-10 | 210 | 1,17 |
| 3596/ 3742,15 | 4200/ 4673,33 | Средний карбон, нижняя карбонатная толща (КТ-II) | С2m1 | 5-10 | 210 | 1,20 |

Таблица 1.4.2. Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратигра-фического подразде-ления | Интервал, м по вертикали/ по стволу |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | Краткое название | # Процент в интервале |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q+K | 0 | 402 | Глины | 60 | Глины, пески, супеси, суглинки. Глины серые, зелено-серые, мягкие, вязкие, от субблочных до блочных, чистые, некальцинированные. |
|  |  |  | Пески | 10 |  |
|  |  |  | Суглинки | 15 |  |
|  |  |  | Супеси | 15 |  |
| J | 402 | 515 | Алевролиты | 37 | Алевролиты серые, аморфные, мягкие, вязкие, участками алевритистые. Глины серые, мягкие, вязкие, от субблочныхдо блочных, чистые, некальцинированные. Песчаники от прозрачных до полупрозрачных, мало светло-серые рыхлые, видны угли, Пески кварцевые, светло-серые, белые, крупнозернистые с примесью слюды. Галька разноцветная (красная, коричневая, черная) размером менее 2 см, окаттаной и угловатой формы.Уголь бурый. |
|  |  |  | Глины | 27 |  |
|  |  |  | Песчаники | 27 |  |
|  |  |  | Пески | 5 |  |
|  |  |  | Галька | 2 |  |
|  |  |  | Угли | 2 |  |
| Т | 515 | 1214 | Песчаники | 65 | Песчаники средне-мелкозернистые, желтовато-серые, кварцево-полевошпатовые, с редкими включениями углефицированных растительных остатков. Алевролиты глинистые, красновато-коричневые, кварцево-полевошпатовые, с точечными включениями углефицированных ратительных остатков, с редкой примесью слюд. Глины красновато-коричневые, мягкие, изредка среднетвердые, аморфные, от блочных до мало субблочных, слегка известковистые. Гипс белого цвета. |
|  |  |  | Алевролиты | 20 |  |
|  |  |  | Глины | 10 |  |
|  |  |  | Гипс | 2 |  |

Продолжение таблицы 1.4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уголь | 1 | Уголь бурый. Известняк белый, тонкозернистый. Галька разноцветная (красная, коричневая, черная) размером менее 2 см, окаттаной и угловатой формы. |
|  |  |  | Известняк | 1 |  |
|  |  |  | Гальки | 1 |  |
| Р2 | 1214 | 2000 | Алевролиты | 58 | Алевролиты глинистые, красновато-коричневые, участками с точечными включениями углефицированных растительных остатков, с примесью слюды виде чешуек . Песчаники красновато-коричневые, мелкозернистые, кварцево-полевошпатовые, с примесью примесью слюдистых образований. Уголь бурый. Гипсы серо-белые, изредка белые, мягкие. Кремний черного цвета. |
|  |  |  | Песчаники | 34 |  |
|  |  |  | Глины | 5 |  |
|  |  |  | Угли | 1 |  |
|  |  |  | Гипс | 1 |  |
|  |  |  | Кремний | 1 |  |
| Р1kg | 2000 | 2727 | Глины | 50 | Глины светло-коричневые, участками алевритистые, с примесью слюд. Алевролиты глинистые, темно-серые, полимиктовые, с примесью углефицированных растительных остатков. Ангидриты белые, светло-серые, тонкокристаллические. Песчаники мелкозернистые, серые, кварцево-полевошпатовые, с незначительной примесью слюды в виде чешуек. аргиллиты темно-серые, слюдистые, с единичными точечными включениями углефицрованных растительных остатков, уплотненные. Галиты белые, кристаллические. Единичные бурые угли. |
|  |  |  | Алевролиты | 32 |  |
|  |  |  | Ангидриты | 10 |  |
|  |  |  | Песчаники | 2 |  |
|  |  |  | Аргиллиты | 2 |  |
|  |  |  | Галиты | 4 |  |
| Р1s+аs | 2727 | 2930 | Глины | 40 | Глины светло-коричневые, Ангидриты тонкокристаллические, участками мелкокристал-лические, серого, светло-серого цвета. Известняки светло-серые, криптокристаллическая структура, от субблочных до слоистых, от средне твёрдых до твёрдых, плотные. Доломиты мелкокристаллические, коричнево-серые, известковистые Единичные алевролиты глинистые, темно-серого, серого цвета Aргилитовые известняки серые, светло-серые, средне твердые, аморфные, от субблочных до блочных. Аргиллиты серые, от средне твердых до твердых, аморфные, слегка алевритистые, от субблочных до блочных, слабокальцинированные. |
|  |  |  | Ангидриты | 40 |  |
|  |  |  | Известняки | 17 |  |
|  |  |  | Доломиты | 3 |  |

Продолжение таблицы 1.4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3g+ С3k+ С2m2 (КТ-I) | 2930 | 3442/ 3504,74 | Известняки | 100 | Известняки тонкозернистые, светло-серые, опора которых сложена однородным тонкозернистым кальцитом, непористые, плотные, Известняки микрозернистые (типа мадстоуна) светло-серые, опора которых сложена тонкозернистым кальцитом (микритом), непористые, участками встречаются полностью окремненные разности. Единичные доломиты мелкокристаллические, серые, известковистые. |
| С 2 (MKT) | 3442/ 3504,74 | 3596/ 3742,15 | Аргиллиты | 72 | Аргиллиты серые, темно-серые, плотные, слюдистые, слабокарбонатные. Известняки микрозернистые (типа пакстоуна) коричнево-серые, непористые, плотные. Известняки микрозернистые (типа мадстоуна) светло-серые, непористые, плотные разности. Доломиты мелкокристаллические, серые, слабоизвестковистые, непористые. Единичные песчаники тонко-мелкозернистые, темно-серого цвета, кварц-полевошпатового состава, угловатой формы, непористые. |
|  |  |  | Известняки | 20 |  |
|  |  |  | Доломиты | 8 |  |
| С 2 (КТ-II) | 3596/ 3742,15 | 4200/ 4673,33 | Известняки | 98 | Известняки: светло-серые, крипто кристаллическая структура, от субблочных до слоистых, средне твёрдые, плотные. Доломиты мелкокристаллические, серые, известковистые. |
|  |  |  | Доломиты | 2 |  |

Таблица 1.4.3. Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Краткое название горной породы | Плотность, кг/м3 | Пористость, % | Проницаемость, мдарси | Глинистость, % | Карбонатность, % | Соленость, % | Сплошность породы | Твердость, кгс/мм2 | Расслоенность породы |  | Абразивность | Категория породы по промысловой классификации (мягкая, средняя ит.п.) | Коэффициент Пуассона | Модуль Юнга, кгс/мм2 | Гидратационное разуплотнение (набухание)породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Q+K | 0 | 402 | Глины | 750-1800 | 5-30 | 0,01-2,5 | 10-95 | 0-10 | 0-5 | 1,0-4 | 10-15 | 1-3 |  | II-III | Средняя | 0,17-0,45 | 0,1-3,9 | Нет данных |
|  |  |  | Пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Супеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | 402 | 515 | Глины | 2300 | 5-15 | 0,001-0,5 | 10-90 | 2-90 | 0-20 | 1,5-4 | 28-125 |  | 3-4 | V-VI | Мягкая, средняя | 0,25-0,5 | 0,1-4,2 | То же |
|  |  |  | Песчаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алевролиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Галька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | 515 | 1214 | Глины | 2400 | 5-15 | 0,001-0,5 | 10-95 | 2-80 | 10-50 | 1,8-4 | 50-125 |  | 3-4 | V-VI | Средняя | 0,25-0,5 | 0,1-4,6 | То же |
|  |  |  | Песчаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алевролиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Известняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гипс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Галька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2 | 1214 | 2000 | Глины | 2400 | 5-15 | 0,001-0,5 | 10-95 | 2-80 | 10-90 | 1,8-4 | 50-125 | 3-4 | V-VI | Средняя | 0,25-0,5 | 0,1-4,6 | То же |
|  |  |  | Песчаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алевролиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гипс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кремний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1kg | 2000 | 2727 | Галиты | 2200 | 13 | 0,1 | 10-20 | 2-80 | 90 | 1-4 | 30-110 | 1-4 | III-VI | Средняя, твердая | 0,25-0,5 |  | То же |
|  |  |  | Ангидриты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алевролиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песчаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аргиллиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1s+аs | 2727 | 2930 | Глины | 2500 | 10-15 | 0,001-0,5 | 10-90 | 2-90 | 10-80 | 1,5-4 | 30-110 | 1-4 | III-VI | Мягкая, средняя | 0,25-0,5 |  | То же |
|  |  |  | Известняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ангидриты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доломиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 (КТ-I) | 2930 | 3442/ 3504,74 | Известняки | 2600 | 10-15 | 0,001-0,5 |  | 2-90 | 10-50 | 1,5-4 | 80-240 | 1-4 | III-VI | Средняя, твердая | 0,25-0,5 |  | то же |
| С 2 (МКТ) | 3442/ 3504,74 | 3596/ 3742,15 | Аргиллиты | 2600 | 10-15 | 0,001-0,5 | 0-10 | 2-90 | 10- 30 | 1,5-4 | 80-240 | 1-4 | III-VI | Средняя, твердая | 0,25-0,5 |  | то же |
|  |  |  | Известняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доломиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С 2 (КТ-II) | 3596/ 3742,15 | 4200/ 4673,33 | Известняки | 2500 | 5-20 | 100 | 0-10 | 50-80 | 10-30 | 1-2 | 90-200 | 3 | II-III | Средняя | 0,25-0,28 | 4,4 – 4,8 | то же |
|  |  |  | Доломиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.4 Геокриологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфи-ческого подразделения | Интepвaл залeгaния мнoгoлeтне-мepзлыx пopoд, м |  | Тип мнoгo-летнемерзлых пopoд: основная, рeликтовая | Льдистocть пopoд, % | Нaличиe (дa, нeт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | избытoчной льдистости в породе в виде линз, пропластков, прослоев и т.д. | тaликов | мeжмepз-лoтныx нaпopных (зaщeм-лeнныx) вoд | пpoплacткoв гaзoгидpaтoв |
|  | oт (вepx) | дo (низ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ММП отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Нефтегазоводоносность по разрезу скважины

Таблица 1.4.5 Нефтеносность

| Индекс стратигра- фического подраз- деления | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Дебит, тн/сут. | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | В пластовых условиях | После дегазации |  |  |  | Газосодержание, м3/т | Содержание H2S,% | СодержаниеСО2 , % | Относительная по воздуху плотность газа | Коэффициент сжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С3 (КТ-I) | 3000 | 3300/ 3315,7 | Порово-трещин. | 0,636 | 0,819 | 0,63 | 5,4 | до 73 | 430,1 | 3,87 | 0,91 | 0,781 | 0,808 | 27,52 |
| С2 (КТ-II) | 3800/ 4056,6 | 4200/ 4673,3 | Порово- трещин. | 0,692 | 0,838 | 0,77 | 2,96 | до 133 | 248,1 | 3,9 | 2,2 | 0,834 | 0,0032 | 22 |

Примечание: Интервалы нефтеносности будут уточняться по данным по результатам заключения интерпретации ГИС.

Таблица 1.4.6 Газоносность

| Индекс страти-графи-ческого подраз-деления | Интервал, м по вертикали |  | Тип коллектора | Состояние (газ. конденсат) | Содержание сероводорода, % по объему | Содержание углекислого газа, % по объему | Относительная по воздуху плотность газа % по объему | Коэф-т сжимаемости газа в пластовых условиях | Свободный дебит газа тысяч .м3/сут | Плотность газоконденсата, г/см3 |  | Фазовая проница-емость, мдарси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в пласто-вых усло-виях | на устье скв. |  |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Таблица не содержит информацию отсутствует информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.7 Водоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Тип коллек- тора | Плотность, г/см3 | Свободный дебит, м3/сут | Фазовая проницаемость, мдарси | Химический состав воды в мг-эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Общая минерализация, г/дм3 | Тип воды по Сулину: СФН- ГКН – ХЛМ – ХЛК - | Относится к источнику питьевого водоснабжения (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | Анионы |  |  | Катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cl– | SO4- | HCO3– | Na++K+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С3 (КТ-I) | 3200/ 3204,3 | 3250/ 3258,7 | Порово-трещин. | 1,071 | 20 |  | 1732,9 | 28,5 | 2,6 | 1389,4 | 57,5 | 318,2 | 102 | ХЛК | НЕТ |
| С2 (КТ-II) | 3845/ 4126,0 | 3900/ 4210,8 | Порово-трещин. | 1,027 | 20 |  | 1386,7 | 11 | 19,2 | 775,1 | 49 | 191 | 73,1 | ХЛК | НЕТ |

Таблица 1.4.8  Давление и температура по разрезу скважины

(в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника получения градиентов;

ПСР – прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ – прогноз по геофизическим исследованиям;

РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах)

| Индекс страти- графи- ческого подраз- деления | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Пластового |  |  | Порового |  |  | Гидроразрыва пород |  |  | Горного |  |  |  |  |
|  |  |  | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | Градус | Источник получения |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Q+К | 0 | 402 | - | 0,09 | РФЗ | - | 0,09 | РФЗ | - | 0,160 | РФЗ | - | 0,230 | РФЗ | 29 | РФЗ |
| J | 402 | 515 | 0,100 | 0,103 | РФЗ | 0,100 | 0,101 | РФЗ | 0,175 | 0,178 | РФЗ | 0,232 | 0,234 | РФЗ | 30 | РФЗ |
| Т | 515 | 1214 | 0,101 | 0,111 | РФЗ | 0,101 | 0,111 | РФЗ | 0,178 | 0,182 | РФЗ | 0,234 | 0,236 | РФЗ | 37 | РФЗ |
| Р2 | 1214 | 2000 | 0,111 | 0,113 | РФЗ | 0,111 | 0,113 | РФЗ | 0,182 | 0,195 | РФЗ | 0,236 | 0,238 | РФЗ | 46 | РФЗ |
| Р1kg | 2000 | 2727 | 0,120 | 0,126 | РФЗ | 0,120 | 0,126 | РФЗ | 0,208 | 0,210 | РФЗ | 0,245 | 0,245 | РФЗ | 55 | РФЗ |
| Р1s+аs | 2727 | 2930 | 0,117 | 0,114 | РФЗ | 0,117 | 0,114 | РФЗ | 0,208 | 0,210 | РФЗ | 0,245 | 0,246 | РФЗ | 58 | РФЗ |
| С3g (КТ-I) | 2930 | 3442/ 3504,74 | 0,114 | 0,116 | РФЗ | 0,114 | 0,116 | РФЗ | 0,210 | 0,209 | РФЗ | 0,246 | 0,249 | РФЗ | 66 | РФЗ |
| С2m2 (МКТ) | 3442/ 3504,74 | 3596/ 3742,15 | 0,116 | 0,115 | РФЗ | 0,116 | 0,115 | РФЗ | 0,209 | 0,210 | РФЗ | 0,249 | 0,248 | РФЗ | 68 | РФЗ |
| С2m1 (КТ-II) | 3596/ 3742,15 | 4200/ 4673,33 | 0,115 | 0,116 | РФЗ | 0,115 | 0,116 | РФЗ | 0,210 | 0,210 | РФЗ | 0,248 | 0,248 | РФЗ | 80 | РФЗ |

    - Возможные осложнения

Таблица 1.4.9 Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим.снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2на м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q+K | 0 | 402 | частичное | не замерялся | Нет |  | Нет данных | При несоблюдении параметров раствора |
| С3 (КТ-I) | 2930 | 3442 | частичное | не замерялся | Нет |  | Нет данных | При несоблюдении параметров раствора |

Таблица 1.4.10. Oсыпи и обвалы стенок скважины

| Индекс стратиграфи-ческого подразделения | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Параметры бурового раствора, применявшегося ранее |  |  | Время до начала осложнения, сут |  | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) | Тип раствора | Плот- ность, г/см3 | Дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Q+K, J, Т | 0 | 1200 | Бентонитовый / полимерный | 1,12-1,18 | В ≥ 6-9 см3/30мин | 10 |  | Проработка, промывка |
| P1k, P1s+a, C3 | 2000 | 3442/ 3504,74 | Соленасыщенный полимерный/ Ингибирующий полимерный | 1,22-1,40 | В ≥ 5-6 см3/30мин | 10 | Обработка с промывкой, проработка, промывка перед подъемом инструмента |  |
| C2 | 3442/ 3504,74 | 4200/ 4673,33 | Ингибирующий полимерный | 1,26-1,28 | В ≥ 4-5 см3/30мин | 10 |  |  |

Таблица 1.4.11. Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелива воды, увеличения водоотдачи и.т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С3 | 3000 | 3200/ 3204,3 | Газ+конденсат | 3000 | 0,7110 | При превышении пластового давления на 5% над забойным | Разгазирование раствора, фонтан нефти и газа с водой |
| С3 | 3200/ 3204,3 | 3250/ 3258,7 | Вода | - | 1,071 |  |  |
| С2 | 3800/ 4056,6 | 4200/ 4673,33 | Нефть+газ | - | 0,7222 |  |  |

Таблица 1.4.12. Прихватоопасные зоны

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования) | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничения на оставление инструмента без движения (да, нет) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Плотность, г/см3 | Водоотдача, см3/30 мин | Смазы-вающие добавки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р2 | 1214 | 2000 | Затяжка, посадки, сальнико-образования | Нет данных | н/д | >6-8 | HY203 \или SMP-II | Да | Сужение ствола скважины вследствие набухания глинистых частиц при воздействии фильтрата бурового раствора, а также образование глинистых корок против проницаемых пород |
| P1k | 2000 | 2727 | Затяжка, посадки, |  | н/д | >6-8 |  | Да | Превышение водоотдачи, недостаточное ингибирование буровогораствора, низкая производительность буровых насосов |
| С3 | 2930 | 3442/ 3504,74 | Сальнико-образования |  | н/д | >6-8 |  | Да | Превышение фильтрации, недостаточная гидромониторная очистка забоя |
| С2 | 3442/ 3504,74 | 4200/ 4673,33 | Сальнико-образования |  | н/д | >5-6 |  | Да |  |

Примечание: В интервале 3000-4200м (±150м) возможны дифференциальные прихваты, АВПД в интервале 3000-4200м (±150м).

Таблица 1.4.13. Текучие породы

| Индекс стратигра- фического подразделения | Интервал, м |  | Краткое название пород | Минимальная плотность бурового раствора, предотвращающая течение пород, г/см3 | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P1k | 2000 | 2727 | Соль | 1380 | Несоблюдение параметров бурового раствора |

Таблица 1.4.14 Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование. | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q+K, J, T | 0 | 1214 | Сужение ствола скважины | Набухание глинистых частиц под воздействием фильтрата бур. раствора или образование толстых глинистых корок против проницаемых пород. При несоблюдении параметров бурового раствора согласно ГТН |
| J, Т, Р2 | 515 | 2000 | Кавернообразование, желобообразование | При несоблюдении параметров бурового раствора и за счет размыва пород |
| Р2, Р1kg | 1214 | 2727 | Искривление ствола скважины | При несоблюдении параметров бурения согласно ГТН |
| Т, P1kg | 515 | 2727 | Кавернообразование, желобообразование | За счет размыва солей, при несоблюдении параметров бурового раствора |

    - Исследовательские работы

Таблица 1.4.15. Отбор керна, шлама и грунтов

| Индекс стратигра фического подразде- ления. | Параметры отбора керна |  | Интервал, м |  | Метраж отбора керна, м | Индекс страти-графи-ческого подраз- деления | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Частота отбора шлама через м. | Индекс стратиграфического подразделения | Глубина отбора грунта, м | Тип бокового грунтоноса | Количество образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | миним. диаметр, мм | максим. проходка за долбление, м | от (верх) | до (низ) |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Отбор керна не предусматривается |  |  |  |  |  | K - С2m1 (КТ-II) | 3000 | 4200/ 4673,3 | 5-10 | Не предусмотрено |  |  |  |

Примечание: 1. Интервалы отбора керна и шлама будут корректироваться геологической службой Заказчика во время выполнения  буровых работ.

2. В случае появления признаков углеводородов отбор шлама производится через каждые 1метр.

Таблица 1.4.16. Геофизические исследования

| Наименование исследований | Масштаб записи | Исследования и отборы производятся |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В интервале, м |  |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПС, Кавернометрия, Профилеметрия, ГК-С НГК/2ННК (нейтронный гамма-каротаж или нейтрон-нейтронный каротаж) (в единицах пористости / водосодержания / на матрицу известняка) ГГК-ЛП (гамма-гамма каротаж литоплотностной с кривой фотоэффекта) БК-Многозондовый боковой каротаж, МБК АК компенсированный (акустический каротажкомпенсированный с определением продольной и поперечной волны) Электрический микроимиджер (FMI), опробование открытого ствола MTD, Широкополосный акустический каротаж (DSI) Интерпретация (ELAN, etc) Термометрия Инклинометрия Резистивиметрия Ядерно-магнитный каротаж Диэлектрический каротаж Замер пластового давления на бурильных трубах – 30 точек КТ-I и 30 точек КТ-II ОЦК (термометрия для определения высоты подъема цемента) АКЦс (акустическая цементометрия секторная) Сканирующий гамма-гамма дефектомер-толщиномер (СГДТ) | 1:500 1:200 | 2900 | 4200/ 4673,33 | Детальный комплекс ГИС (под 114,3 мм эксплатационный хвостовик) |
| Геолого – технологические исследования, ГК |  | 3000 | 4200/ 4673,33 | Станция ГТИ |
| После 72 часов ОЗЦ, ультрозвуковая акустическая цементометрия |  | 2900 | 4200/ 4673,33 |  |

Примечание: Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологической службой Заказчика в процессе строительства скважин с учётом фактического разреза скважины и только с разрешения  Заказчика.

Таблица 1.4.17 Виды исследований глубинной пробы

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Подготовка нефти к анализу (обезвоживание и обессоливание) |
| 2 | Определение плотности |
| 3 | Определение хлористых солей |
| 4 | Определение воды по Дину-Старку |
| 5 | Определение механических примесей |
| 6 | Определение серы |
| 7 | Определение молекулярной массы нефти |
| 8 | Определение массового содержания парафинов |
| 9 | Определение температуры плавления парафинов |
| 10 | Определение температуры начала кристаллизации парафинов |
| 11 | Определение температуры застывания нефти |
| 12 | Определение температуры вспышки |
| 13 | Определение зольности |
| 14 | Определение коксуемости |
| 15 | Определение кислотного числа |
| 16 | Определение кинематической вязкости при различных температурах (10С, 20С, 30С, 40С, и 50С). |
| 17 | Определение физико- химических характеристик фракций: от н.к.- 85С до 350С (Мольная масса, плотность, коэффициент преломления, содержание серы, вязкость). |
| 18 | Коэффициент изотермической сжимаемости нефти |
| 19 | Температурный коэффициент объемного расширения |
| 20 | Стандартная сепарация (газосодержание, объемный коэффициент, усадка, компонентные составы выделившегося газа, сепарированной и пластовой нефти) |
| 21 | Дифференциальное разгазирование при пластовой температуре (газосодержание, объемный коэффициент нефти, состав газа, плотность нефти и относительная плотность газа, сжимаемость газа по ступеням сепарации, состав разгазированной нефти) |

Продолжение таблицы 1.4.17

Примечание:1. Комплекс исследований предусмотрен в процессе освоений скважин, при котором предусматривается ГДИС и отбор проб пластового флюида (глубинных, поверхностных) с последующим проведением полного коплекса лабораторных иследований.

- Комплекс исследований образецов может корректироваться по усмотрению Заказчика.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 22 | Ступенчатое разгазирование при условиях моделирующих промысловую сепарацию (газосодержание, объемный коэффициент нефти, состав газа, плотность нефти и относительная плотность газа, сжимаемость газа по ступеням сепарации, состав разгазированной нефти) |
| 23 | PVТ- соотношение пластовой нефти при Тпл., плотность газожидкостной смеси в однофазной и двухфазной областях, относительный объем смеси при разных давлениях |
| 24 | Определение асфальто-смолистых веществ: асфальтены, смолы силикагелевые |
| 25 | Определение сероводорода |
| 26 | Определение меркаптановой серы и индивидуальных меркаптанов (С1-С4) |
| 27 | Определение тяжелых металлов в нефти: свинца, цинка, никеля, железа, марганца, ванадия |
| 28 | Определение содержания фенолов |
| 29 | Измерение мощности радиоактивного излучения |
| 30 | Обработка материалов исследования |

Таблица 1.4.18 Геолого-технологические исследования и газового каротажа

(регистрация и обработка геолого-технической информации, оказание геологического сервиса и газовый анализ)

| Наименование исследований | Регистрация и обработка геолого-технической информации |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По стволу |  | По вертикали |  |  |
|  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметры бурового раствора: плотность бурового раствора на входе и выходе; температура бурового раствора на входе и выходе; величина рН бурового раствора; поток бурового раствора на выходе; расход бурового раствора на входе; электропроводимость раствора; уровень раствора на всех емкостях. Технические параметры бурения: нагрузка на долото; вес на крюке; число ходов насоса (на всех насосах); давление на стояке; скорость проходки (мех. скорость и ДМК); число оборотов ротора, при необходимасти иметь возможность подключения к ВСП; датчик оборотов лебедки (ДОЛ); вращающий момент на роторе, при необходимости иметь возможность подключения к ВСП; временная запись. Содержание газов: углеводороды (С1 – С5); кислород (О2); азот (N2); водород (Н2); сероводород (Н2S) – с датчики, установленные на буровой, устьевой шахте и вибрационной сите; двуокись углерода (СО2); окись углерода (СО); активный дегазатор (380 V); видимой флуоресценции шлама под ультрафиолетовыми лучами; описания бурового шлама, анализ на ЛБА, МБА; Дополнительные параметры: направление и скорость ветра; температура воздуха; установка камер видеонаблюдения с возможностью ночной видеосъемки на роторной площадке и поключением на монитор в вагончике супервайзера. | 3000 | 4673,33 | 3000 | 4200 | Расположение станции ГТИ на расстоянии не ближе чем высота вышки + 10м от устья скважины. Станцию ГТИ включить в схему расположения БУ. |

Продолжение таблицы 1.4.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геологический сервис: литология и интерпретация литологии, а также распечатка в цветном варианте (бумажный лоток); подготовка суточной сводки на русском и английском языке; представление диаграммы газового каротажа в масштабе 1:500; временной файл (регистрация процесса бурения); отбор шлама начинается с глубины башмака направления и продолжается через каждые 5 м проходки, а в случае проявления и признаков углеводородов - отбор шлама необходимо производить через каждый один метр проходки скважины, отобранный шлам должен быть изучен на месте под микроскопом, ЛБА и описан; при отборе керна и шлама иметь фотоаппарат, при завершении процесса бурения предоставить фотоотчет керна и шлама. |  |  |  |  |  |

    - Работы по освоению скважины, сведения об эксплуатации

Таблица 1.4.19. Освоение продуктивных горизонтов в эксплуатационной колонне

| Индекс стратиграфического подразделения | Количество объектов | Интервал освоения, м (по вертикали/ по стволу) |  | Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна | Тип установки для освоения (освоения): передвижная, стационарная | Пласт фонтанирующий (да, нет) | Количество режимов (штуцеров) освоения | Диаметр штуцеров, мм | Последовательный перечень операций вызова притока или освоения скважины | Опорожнение колонны при освоении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальное снижение уровня, м | Плотность жидкости, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| С2 (KT-II) | 1 | 3970/ 4318,73 | 4200/ 4673,33 | Цемент, колонна | Передвижная | Да | 2 | 3,5,7 | Раствор-вода-нефть | - | - |

Примечание: Глубина спуска эксплуатационного хвостовика, интервалы и количество объектов освоения определяются по результатам

скважинных исследований.

Таблица 1.4.20. Работы по перфорации эксплуатационной колонны при освоении

| Горизонт (всего количество объектов) | Перфорационная среда |  | Диаметр колонны, мм | Глубинность проникновения зарядов, м | Вид перфорации: кумулятивная пулевая, снарядная, гидропеско-струйная, гидроструйная | Тип и размер перфоратора | Количество отверстий на 1 пог.м., шт. | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт | Количество спусков перфоратора | Предусмотрен ли спуск перфоратора на НКТ? (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид: раствор, нефть, вода | Плот-ность г/см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КТ-II | Техничес-кая вода | 1,01-1,03 | 114,3 | до 1.2-1.5 | Кумулятивная с зарядами типа «PowerJet Omega, HMX» (Schlumberger) или «Predator ZX /XP» (Baker Hughes) | Одноразовый перфоратор с фазой 45 и более градусов (High Shot Density Perforating Systems) | 14-22 | 320 | 3-4 | Да |

Примечание: 1. Тип и параметры перфоратора могут быть изменены по желанию Заказчика.

Мощность интервала перфорации будут уточняться по результатам заключения интерпретации ГИС.

Таблица 1.4.21. Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта в нагнетательной скважине

| Номер объекта | Название процесса: солянокислотная обработка, установка кислотной ванны, добавление кумулят. перфор., гидроразрыв пласта гидропескоструйной перфорацией, обработка, закачка изотопов и другие операции, выполняемые по местным нормам | Количество операций, установок, импульсов, спусков перфоратора, шт. | Плот- ность жид- кости в ко- лонне, г/см3 | Дав- ление на устье, МПа | Темпе- ратура закачи- ваемой жид- кости, С0 | Глуби- на уста- новки пакера, м | Мощ- ность перфо- рации, м | Типо- размер перфо- рора | Коли- чество отверс- тий на 1 м, шт. | Коли- чество одно- временно спуска- емых зарядов, шт. | Мест- ные нормы време- ни, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Решение принимается Заказчиком по результатам освоения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.22. Дополнительные работы при освоении

| Номер объекта | Название работ: промывка песчаной пробки; повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией, температурный прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объекта; частичное разбуривание цементного моста; другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам | Единица измерения | Коли-чество | Местные нормы времени, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не предусматриваются |  |  |  |  |

Таблица 1.4.23. Данные по освоению пластов пластоиспытателями спускаемых на трубах

| Номер объекта (см.табл.4.19) | Плотность жидкости в колонне, г/см3 |  | Пластовое давление на период поздней эксплуатации, кгс/см2 | Максимальный динамический уровень при эксплуатации, м | Установившаяся температура при эксплуатации, 0С |  | Данные по объекту, содержащему свободный газ |  | Заданный коэффициент запаса прочности на смятие в фильтровой зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На период ввода в эксплуатацию | На период поздней эксплуатации |  |  | В колонне на устье скважины | В эксплуата-ционном объекте | Длина столба газа по вертикали, м | Коэффици-ент сжима-емости газа в стволе скважины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Таблица не содержит информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Интервалы могут быть изменены, для освоения будет использоваться подземное оборудование КИИ или аналог.

Таблица 1.4.24. Дополнительные данные для определения продолжительности освоения скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Относится ли объектам, которые (да, нет) |  | Предусмотрено ли (да, нет) |  |  | Для эксплуатационных скважин требуется ли исключить из состава основных работ (да, нет) |  |  | Работы по освоению проводятся в 1, 1.5, 2 или 3 смены | Требуется ли двукратное применение работ после интенсификации притока (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шаблони-рование обсадной колонны | Для эксплуатационных скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | При мощности до 5 м представлены пропласт ками | При мощности до 6м имеют подошвен ную воду |  |  |  | Вызов притока в нагнетательной скважине | Гидрогазодинмические исследования в эксплуатационной скважине | Освоение, очистку и гидрогазодинамические исследования |  |  |
|  |  |  |  | Задавка скважи ны через НКТ | Использо-вание норм по ССНВ для разведоч- ных скважин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С2 (KT-II) | Нет | Нет | Да | - | - | - | - | - | 2 | Да |

Примечание: Решение по проведению работ будет приниматься по результатам бурения.

Таблица 1.4.25. Данные по нагнетательной скважине

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта (снизу-вверх) | Интервал залегания объекта нагнетания, м |  | Название (тип) нагнетаемого агента: вода, нефть, газ, пар и т.д. | Режим нагнетания |  |  |  |  | Пакер |  | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность жидкости, кг/м3 | относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента | интенсивность нагнетания, м3/сут. | давление на устье, Мпа | температура нагнетаемого агента, 0С | шифр | глубина установки | тип | плотность, кг/м3 |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Перевод скважин в нагнетательный фонд не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.26. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам-аналогам

| Номер скважины | Площадь | Интервал осложнения, м |  | Индекс стратиграфического подразделения | Виды осложнений | Условия возникновения (тип и параметры бурового раствора, глубина спуска предыдущей колонны, диаметр ствола скважины и т.д. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВУ-1, ВУ-2 | Урихтау Восточный | 2500 | 3125 | С3+С2 | Нефтегазопроявления | При превышении пластового давления на 5% над забойным |
|  |  | 2785 | 2865 | Р1s+a | Осыпания |  |

  - Конструкция скважины

Таблица 1.5.1. Характеристика и устройство шахтового направления

| Хapaктepиcтикa тpубы |  |  |  |  |  | Пoдгoтoвкa шaxты или cтвoлa, cпуcк и кpeплeниe нaпpaвлeния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нapужный диaмeтp, мм | длина, м | мapкa (гpуппa пpoчнocти) мaтepиaла | тoлщинa cтeнки, мм | мacca, т | ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ, МУ и т. д. нa изгoтoвлeниe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По факту |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.3. График совмещенных давлений

Таблица 1.5.2. Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны или открытый ствол | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Номинальный диаметр ствола скважины (долота) в интервале, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема ампонаж. раствора за колонной, м | Количество раздельно спускаемых частей колонны | Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Глубина забоя при повороте секции, установке надставки или заменяющей, м | Необходимость спуска колонны в один прием или секциями, установки надставки, смены или поворота секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 – 4283,64м по фактическим данным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Эксплуатационный хвостовик 114,3мм (4 1/2) | 2900 | 4200/ 4673,33 | 149,2 | 2900 | 1 | 1 | 2900 | 4200/ 4673,33 | - | Освоение продуктивных горизонтов карбонатных отложений КТ-I и КТ-II. |

Примечание: Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам бурения.

Таблица 1.5.3. Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска (табл. 5.2, гр.1) | Раздельно спускаемые части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска (табл. 5.2, гр.8) | Количество частей | Номер одноразмерной части в порядке спуска | Наружный диаметр, мм | Интервал установки одноразмерной части, м (по вертикали/ по стволу) |  | Ограничение на толщину стенки не более, мм | Соединение обсадных труб в каждой одноразмерной части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество типов соединений, шт | Номер в порядке спуска | Условный код типа соединения (табл. 16.2) | Максимальный наружный диаметр соединения, мм | Интервал установки труб с заданным типом соединения, м |  |
|  |  |  |  |  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |  | От (верх) | До (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 114,3 | 2900 | 4200/ 4673,33 | 7,37 | 1 | 1 | Premium | 127,0 | 2900 | 4200/ 4673,33 |

Таблица 1.5.4. Tехнико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции

| п/п | Нaимeнoвaниe мepoпpиятия или краткое описание | Пpичинa пpoвeдeния мepoпpиятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка действий буровой бригады в случае возможных газонефтеводо-проявлений |
| 2 | Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка работоспособности ПВО |
| 3 | Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций в скважине: - запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции; - не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений (см. табл. 1.9.8); - строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента при соблюдении параметров бурового раствора (см. табл. 1.7.1); - с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления. В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах согласно табл. 1.7.1. На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт). В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла. В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах (см. табл. 1.7.1). | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо руководствоваться следующими документами: [1],. При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия: - Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН. - Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, магнитный фрезер. Ловильный инструмент должен быть исправным, смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый тип ловильного инструмента необходимо иметь эскизы с указанием размеров. - Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек. - Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом. - Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15–20 минут бурения. - Запрещается крепление долот ротором - В случае возникновения затяжек инструмента в момент подъема необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота. - Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется технологической службой подрядчика). - Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах. - Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, не допуская превышения установленной величины с помощью моментомера. В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы. - При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при возникновении посадок обязательно. | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой. - При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений производить проработку. - Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами. - Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при бурении до глубины 3000 м и через 50 ч при бурении свыше 3000 м. - Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до практически необходимой. - Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, ее негерметичности или разрушения долота, колонна бурильных труб должна быть поднята. - В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки. - Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено: - применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО. — контроль параметров — кривизны и азимута с помощью интегрированной анализирующей системы для бурения MWD; | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |
| 5 | Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководствоваться: [1]. Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах являются: | Предупреждение газонефтеводопроявлений |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизменной производительности буровых насосов; - выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины; - увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях при циркуляции; - перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции; - увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных труб; - уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб. В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении скважины; - плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического давления в скважине, превышающего пластовое, и соответствовать проекту; - условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из требований проекта; - на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, равном двум объемам скважины; - буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом растворе. Выделившийся газ в последующем отводится на сжигание. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправном дегазаторе запрещается; - устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой. Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного инструмента. Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива. При подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 20–25 м3 под буровой раствор, используемый для долива скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии сифона или поршневания. | Предупреждение газонефтеводопроявлений |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины. При длительных простоях бурящейся скважины (более 15 суток) вскрытые продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить руководству буровой организации. В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано превентором. При этом необходимо периодически производить промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяется технологической службой бурового предприятия. В проекте предусмотрено: - организовать службу супервайзера на буровой; - службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового раствора; - обеспечить буровую газокаротажной станцией. Предусмотреть наличие на буровой запас кольматанта разной фракции и типа, на случай поглощения бурового раствора при бурении в интервале 0 – 4200м. При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину КНБК до минимального значения, обеспечивающего углубление скважины. |  |
| 6 | Контроль плотности бурового раствора в циркуляции – вход/выход. - Необходимо своевременно заполнять журнал контроля параметров бурового раствора на емкостях. Своевременно информировать бурильщика о каких либо изменениях. |  |
| 7 | Требования и рекомендации: - Иметь в наличии (подрядными организациями) модуль по проведению контроля качества по замерам MWD; - Иметь в наличии (подрядными организациями) 2 полных комплекта оборудования MWD (с пакетом документов на русском или казахском языке с печатью контролирующих государственных органов РК) во избежание простоя и потери времени из-за ремонта инструментов; |  |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - Предоставить (подрядными организациями) план работ по бурению с пошаговой инструкцией действий при различных осложнениях или авариях; - Иметь в наличии оборудование для проведения двухступенчатого цементирования; - Иметь в наличии (подрядными организациями) сертификаты и необходимые документы на материалы и оборудование на русском или казахском языке с печатью контролирующих государственных органов РК; - Завести на скважину весь объем химических реагентов, включая запас на ЛВА; - Иметь в налич ии схему действий и использования материалов для предупреждения поглощении; - Иметь необходимое количество хим. реагентов для борьбы с сероводородом; |  |

Таблица 1.5.5. Максимально допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважины

при выполнении технологических операций

| Интервал, м |  | Допустимая гидродинамическая составляющая репрессии на границе интервала, кгс/см2 |  | Допустимая гидродинамическая составляющая репрессии на границе интервала, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |
|  |  | Верхней | Нижней | Верхней | Нижней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2900 | 4200 | 207,3 | 300,3 | Недопустимо снижение плотности бурового раствора более -0,02г/см3 от установленного по ГТН. |  |
|  |  |  |  | В процессе освоения |  |
|  |  |  |  | 50-100 |  |

  - Профиль ствола скважины

Таблица 1.6.1. Входные данные по профилю скважины

| Интервал установки погружных насосов по вертикали, м |  | Mаксимально допустимые параметры профиля в интервале установки погружных насосов |  | Зенитный угол, град. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимально допустимый на интервале его увеличения | при входе в продуктивный пласт |  |
|  |  | зенитный угол, град. | интенсивность изменения зенитного угла, град./10м |  |  |  |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | минимально допустимый | максимально допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица не несет информации |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6.2. Профиль ствола скважины

| Глубина по стволу [m] | Зенитный угол [град.] | Азимут [град.] | Глубина по вертикали [m] | Север [m] | Восток [m] | Интенсивность искривления [град./30m] | Горизонтальное отклонение [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00N | 0,00E |  | 0,00 |
| 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00С | 0,00В | ==> | 0,00 |
| 3030,00 | 3,00 | 296,74 | 3029,99 | 0,35С | 0,70З | 3,00 | 0,79 |
| 3060,00 | 6,00 | 296,74 | 3059,89 | 1,41С | 2,80З | 3,00 | 3,14 |
| 3090,00 | 9,00 | 296,74 | 3089,63 | 3,17С | 6,30З | 3,00 | 7,05 |
| 3120,00 | 12,00 | 296,74 | 3119,12 | 5,63С | 11,18З | 3,00 | 12,52 |
| 3150,00 | 15,00 | 296,74 | 3148,29 | 8,78С | 17,44З | 3,00 | 19,52 |
| 3180,00 | 18,00 | 296,74 | 3177,05 | 12,62С | 25,04З | 3,00 | 28,04 |
| 3210,00 | 21,00 | 296,74 | 3205,33 | 17,12С | 33,99З | 3,00 | 38,06 |
| 3240,00 | 24,00 | 296,74 | 3233,04 | 22,29С | 44,24З | 3,00 | 49,53 |
| 3270,00 | 27,00 | 296,74 | 3260,12 | 28,10С | 55,77З | 3,00 | 62,45 |
| 3300,00 | 30,00 | 296,74 | 3286,48 | 34,54С | 68,55З | 3,00 | 76,76 |
| 3330,00 | 33,00 | 296,74 | 3312,06 | 41,59С | 82,55З | 3,00 | 92,43 |
| 3360,00 | 36,00 | 296,74 | 3336,78 | 49,24С | 97,72З | 3,00 | 109,43 |
| 3390,00 | 39,00 | 296,74 | 3360,57 | 57,45С | 114,03З | 3,00 | 127,69 |
| 3420,00 | 42,00 | 296,74 | 3383,38 | 66,22С | 131,43З | 3,00 | 147,17 |
| 3450,00 | 45,00 | 296,74 | 3405,14 | 75,51С | 149,87З | 3,00 | 167,82 |
| 3480,00 | 48,00 | 296,74 | 3425,79 | 85,30С | 169,30З | 3,00 | 189,57 |
| 3495,57 | 49,56 | 296,74 | 3436,05 | 90,57С | 179,76З | 3,00 | 201,28 |
| 3510,00 | 49,56 | 296,74 | 3445,41 | 95,51С | 189,57З | ==> | 212,27 |
| 3540,00 | 49,56 | 296,74 | 3464,87 | 105,78С | 209,96З | ==> | 235,10 |
| 3570,00 | 49,56 | 296,74 | 3484,33 | 116,05С | 230,35З | ==> | 257,93 |
| 3600,00 | 49,56 | 296,74 | 3503,79 | 126,33С | 250,74З | ==> | 280,76 |
| 3630,00 | 49,56 | 296,74 | 3523,25 | 136,60С | 271,13З | ==> | 303,59 |
| 3660,00 | 49,56 | 296,74 | 3542,71 | 146,87С | 291,52З | ==> | 326,43 |
| 3690,00 | 49,56 | 296,74 | 3562,17 | 157,14С | 311,91З | ==> | 349,26 |
| 3720,00 | 49,56 | 296,74 | 3581,63 | 167,42С | 332,30З | ==> | 372,09 |
| 3750,00 | 49,56 | 296,74 | 3601,09 | 177,69С | 352,69З | ==> | 394,92 |
| 3780,00 | 49,56 | 296,74 | 3620,55 | 187,96С | 373,08З | ==> | 417,75 |
| 3810,00 | 49,56 | 296,74 | 3640,01 | 198,24С | 393,47З | ==> | 440,59 |
| 3840,00 | 49,56 | 296,74 | 3659,47 | 208,51С | 413,86З | ==> | 463,42 |
| 3870,00 | 49,56 | 296,74 | 3678,93 | 218,78С | 434,25З | ==> | 486,25 |
| 3900,00 | 49,56 | 296,74 | 3698,39 | 229,05С | 454,64З | ==> | 509,08 |
| 3930,00 | 49,56 | 296,74 | 3717,85 | 239,33С | 475,03З | ==> | 531,92 |
| 3960,00 | 49,56 | 296,74 | 3737,31 | 249,60С | 495,43З | ==> | 554,75 |
| 3990,00 | 49,56 | 296,74 | 3756,77 | 259,87С | 515,82З | ==> | 577,58 |
| 4015,67 | 49,56 | 296,74 | 3773,42 | 268,66С | 533,26З | ==> | 597,12 |
| 4020,00 | 49,56 | 296,74 | 3776,23 | 270,14С | 536,21З | ==> | 600,41 |
| 4050,00 | 49,56 | 296,74 | 3795,69 | 280,42С | 556,60З | ==> | 623,25 |
| 4080,00 | 49,56 | 296,74 | 3815,15 | 290,69С | 576,99З | ==> | 646,08 |
| 4110,00 | 49,56 | 296,74 | 3834,61 | 300,96С | 597,38З | ==> | 668,91 |
| 4140,00 | 49,56 | 296,74 | 3854,07 | 311,23С | 617,77З | ==> | 691,74 |
| 4170,00 | 49,56 | 296,74 | 3873,53 | 321,51С | 638,17З | ==> | 714,58 |
| 4200,00 | 49,56 | 296,74 | 3892,99 | 331,78С | 658,56З | ==> | 737,41 |
| 4230,00 | 49,56 | 296,74 | 3912,45 | 342,05С | 678,95З | ==> | 760,24 |
| 4260,00 | 49,56 | 296,74 | 3931,90 | 352,32С | 699,34З | ==> | 783,08 |
| 4290,00 | 49,56 | 296,74 | 3951,36 | 362,59С | 719,73З | ==> | 805,91 |
| 4306,71 | 49,56 | 296,74 | 3962,20 | 368,32С | 731,09З | ==> | 818,63 |
| 4320,00 | 49,56 | 296,74 | 3970,82 | 372,87С | 740,13З | ==> | 828,74 |
| 4350,00 | 49,56 | 296,74 | 3990,28 | 383,14С | 760,52З | ==> | 851,58 |
| 4380,00 | 49,56 | 296,74 | 4009,74 | 393,41С | 780,91З | ==> | 874,41 |
| 4410,00 | 49,56 | 296,74 | 4029,20 | 403,68С | 801,30З | ==> | 897,24 |
| 4440,00 | 49,56 | 296,74 | 4048,66 | 413,96С | 821,70З | ==> | 920,08 |
| 4470,00 | 49,56 | 296,74 | 4068,11 | 424,23С | 842,09З | ==> | 942,91 |
| 4500,00 | 49,56 | 296,74 | 4087,57 | 434,50С | 862,48З | ==> | 965,74 |
| 4530,00 | 49,56 | 296,74 | 4107,03 | 444,77С | 882,87З | ==> | 988,58 |
| 4560,00 | 49,56 | 296,74 | 4126,49 | 455,04С | 903,26З | ==> | 1011,41 |
| 4590,00 | 49,56 | 296,74 | 4145,95 | 465,32С | 923,66З | ==> | 1034,24 |
| 4620,00 | 49,56 | 296,74 | 4165,41 | 475,59С | 944,05З | ==> | 1057,08 |
| 4650,00 | 49,56 | 296,74 | 4184,87 | 485,86С | 964,44З | ==> | 1079,91 |
| 4673,33 | 49,56 | 296,74 | 4200,00 | 493,85С | 980,30З | ==> | 1097,67 |

Рисунок 1.4 Профиль ствола скважины

  - Буровые растворы

Таблица 1.7.1. Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плотность, г/см3 | условная вязкость, сек/кварта | Водоотдача, см3/30 мин | СНС, фунт/ 100фут2 |  | Содержание твердой фазы, % |  | рН | Общая жесткость мг/л, не более | Пластическая вязкость, сПз | Динамическое напряжение сдвига, фунт/ 100фут2 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | 1 | 10 | Коллоидной (активной) части | Песка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ингибирующий полимерный | 3000 | 4200/ 4673,33 | 1,22-1,28 | 45-50 | 3-4 | 6-8 | 12-15 | ≤ 3,0 | ≤ 0,5 | 9-9,5 | 400 | 12-14 | 16-20 |

Таблица 1.7.2. Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов

| Номер интервала с одинаковым составом бурового раствора | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Название (тип) раствора | Плотность раствора, г/см3 | Смена раствора для бурения интервала (да, нет) | Название компонента | Плотность, г/см3 | Сорт | Содержание компонента в буровом растворе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 3000 | 4200/ 4673,33 | Ингибирующий полимерный | 1,22-1,28 | Нет | Каустическая сода | 2000 | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Кальцинированная сода | 2500 | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Органический ингибитор глин |  | 1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Полианионная целлюлоза НВ | 1070 | 1 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Полианионная целлюлоза ВВ |  | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разжижитель | 1000 | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Хлористый Калий (КCL) |  | 1 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ксантановая смола |  | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Пеногаситель |  | 1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бактерицид |  | 1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Смазывающая добавка |  | 1 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Карбонат кальция (CaCO3) |  | 1 | 356,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бентонит |  | 1 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтен |  | 1 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Карбонат цинка | 2400 | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тех.вода |  | 1 | 747,4 |

Примечание: 1. При бурении под экс. хвостовик при поглощении использовать кислотно-растворимые материалы типа хлопьевидного карбоната кальция.

2. При бурении иметь запас утижелителя не менее 250т.

3. При бурении иметь дополнительно противоприхватные добавки.

Таблица 1.7.3. Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления

| Интервал, м (по стволу) |  | Коэфф. запаса раствора на поверх-ности | Название (тип) бурового раствора и его компонентов | Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3 |  |  | Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | вели-чина | источ-ник нормы | поправочный коэффициент | объем сква-жины, м3 | запас на поверх-ности | на исход-ный объем | на бурение интервала | на интер- вале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3000 | 4673,3 | 2 | Ингибирующий полимерный | 0,23 | СЭСН | 0,5 | - | 175 | 133 | 193 | 501 |
|  |  |  | Каустическая сода | 2 | местные | - " - | - | 349 | 267 | 385 | 1001 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 2 | - " - | - " - | - | 349 | 267 | 385 | 1001 |
|  |  |  | Органический ингибитор глин | 10 | - " - | - " - |  | 1747 | 1334 | 1925 | 5006 |
|  |  |  | Полианионная целлюлоза НВ | 6 | - " - | - " - | - | 1048 | 800 | 1155 | 3004 |
|  |  |  | Полианионная целлюлоза ВВ | 3 | - " - | - " - | - | 524 | 400 | 578 | 1502 |
|  |  |  | Разжижитель | 3 | - " - | - " - |  | 524 | 400 | 578 | 1502 |
|  |  |  | Хлористый Калий | 50 | - " - | - " - |  | 8737 | 6669 | 9626 | 25032 |
|  |  |  | Ксантановая смола | 2 | - " - | - " - |  | 349 | 267 | 385 | 1001 |
|  |  |  | Пеногаситель | 0,3 | - " - | - " - |  | 52 | 40 | 58 | 150 |
|  |  |  | Бактерицид | 0,3 | - " - | - " - |  | 52 | 40 | 58 | 150 |
|  |  |  | Смазывающая добавка | 30 | - " - | - " - |  | 5242 | 4001 | 5775 | 15019 |
|  |  |  | Карбонат кальция | 356 | - " - | 0,75 |  | 62211 | 47480 | 51400 | 161091 |
|  |  |  | Бентонит | 50 | - " - | 0,5 |  | 8737 | 6669 | 4813 | 20219 |
|  |  |  | Карбонат цинка | 3 | - " - | - " - |  | 524 | 400 | 578 | 1502 |
|  |  |  | Асфальтен | 15 | - " - | - " - |  | 2621 | 2001 | 2888 | 7509 |
|  |  |  | Тех.вода | 747,4 | - " - | - " - |  | 130660 | 99722 | 143940 | 374322 |

Примечание «назначение химических реагентов»:

Каустическая сода - регулятор щелочности;

Кальцинированная сода - для связывания ионов кальция;

Бентонит - структурообразователь, регулятор вязкости;

Неферментирующийся крахмал - понизитель фильтрации;

Полианионная целлюлоза низкой вязкости, контроль водоотдачи при незначительном увеличении вязкости раствора;

Полианионная целлюлоза высокой вязкости, применяется для контроля водоотдачи и дополнительного повышения вязкости;

Разжижитель, для контроля реологических характеристик;

Ксантановая смола - биополимер, структурообразователь;

Бактерицид - для борьбы с ростом бактерии;

Смазывающая добавка, смесь поверхностно-активных и смазочных веществ специально разработана как эффективная альтернатива смазывающим веществам на углеводородной основе;

Карбонат кальция - кислоторастворимый утяжелитель, кольматант;

Органический ингибитор глин –предназначен для повышения устойчивости глинистых минералов к гидратации и диспергируемости, предотвращение сальникообразования;

Хлористый Калий - ингибитор диспергации глин;

Хлористый Натрий – применяются для искусственной минерализации растворов при бурении соляных отложений и минерализованных пород.

ЧГПАА - Частично гидролизованный полиакриламид с низкоймолекулярной массой, предназначен для ингибирования глин и глинистых сланцев путем инкапсуляции глинистых частиц.

Асфальтены - вулканизующие агенты, ингибиторы коррозии и радикальных р-ций, наполнители композиционных полимерных материалов.

Карбонат Цинка - используется в качестве поглотителя сероводорода из-за его высокой удельной поверхности. Его содержание определяется методом Гаррета.

Противосальниковая добавка- для предотвращения сальникообразования и очистки инструмента от налипания выбуренной породы на бурильный инструмент.

Таблица 1.7.4. Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Название компонентов для обработки раствора | Плотность, кг/м3 | Влажность, % | Содержание вещества в товарном продукте, % | Сорт | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, кг/м3 | Количество кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Экс. хвостовик | Смазывающая добавка | 0,98 | 5 | 95 | 1 | 10 | 1300 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |

Таблица 1.7.5. Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер ступени цементи-рования | Название компонентов для обработки раствора | Характеристика компонентов |  |  |  | Норма расхода на обработку 1м3 раствора, кг/м3 | Количес-тво, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плот- ность, кг/м3 | Влаж-ность, % | Содержание вещества в товарном продукте, % | Сорт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Экс. хвостовик | 1 | 1 | Кальц. сода | 2500 | - | 95 | Б, II | 2,0 | 220 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |

Таблица 1.7.6. Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Наименование компонента бур. раствора | ГОСТ,ОСТ,ТУ,МРТУ,МУ и т.д. на изготовление | Потребность компонентов бурового раствора на интервале, тн | Суммарная,тн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000-4673,33 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каустическая сода | ГОСТ 2263-79 | 1.00 | 1.00 |
| Кальцинированная сода | ГОСТ 5100-85 | 1.22 | 1.22 |
| Органический ингибитор глин | API 13A | 5.01 | 5.01 |
| Полианионная целлюлоза низкой вязкости | API 13A | 3.00 | 3.00 |
| Полианионная целлюлоза высокой вязкости | API 13A | 1.50 | 1.50 |
| Разжижитель | ОСТ 13-183-83 | 1.50 | 1.50 |
| Хлористый калий | API 13A | 25.03 | 25.03 |
| Ксантановая смола | ТУ 39-01-08-658-81 | 1.00 | 1.00 |
| Пеногаситель | OCMA-1980 | 0.15 | 0.15 |
| Бактерицид | импорт | 0.15 | 0.15 |
| Смазывающая добавка | импорт | 16.32 | 16.32 |
| Карбонат кальция | ТУ 2111-035-00203938-97 | 161.09 | 161.09 |
| Бентонит | ТУ 39-0147001-105-93 | 20.22 | 20.22 |
| Асфальтен | ГОСТ 39-981-84 | 7.51 | 7.51 |
| Карбонат цинка | импорт | 1.50 | 1.50 |
| Вода техническая | местные | 374.32 | 374.32 |

Примечание: Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину содержит итоговые данные таблиц 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5.

Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.

Перед вскрытием продуктивных горизонтов на буровой иметь запас х/р и утяжелителя.

Таблица 1.7.7. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| Название | Типоразмер, шифр или характеристика | Кол-во, шт. | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Пропускная способность средств очистки | Интервал применения, м (по стволу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Циркуляционная система | ЦC | 1 к-т | ТУ 26-02-853-79 с изм. |  |  |  |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| — Блок приготовления раствора (Q = 40 м3) | БПО-7 | 1 | ТУ-26-02-898-81 |  | 3000 | 4673,33 |
| — Перемешиватель гидравлический | 4УПГ | 2 | ТУ 26-02-555-84 |  | 3000 | 4673,33 |
| — Воронка гидросмеситель | SIDEWIN TER 800 | 2 | Импорт |  | 3000 | 4673,33 |
| — Емкость для воды (Q = 50 м3) | — | 1 |  |  | 3000 | 4673,33 |
| — Блок приемных емкостей (Qобщ – 400 м3) |  | 8 |  |  | 3000 | 4673,33 |
| Количество ступеней 4-х ступенчатой очистки: |  |  |  |  |  |  |
| — Емкость (Q = 40 м3) |  |  |  |  | 3000 | 4673,33 |
| — Вибросито, дм3/с | ZPTS | 3 | API | 60 | 3000 | 4673,33 |
| — Пескоотделитель, дм3/с | ZQJ300х2 | 1 | API | 60 | 3000 | 4673,33 |
| — Илоотделитель, дм3/с | ZQJ100х12 | 1 | API | 60 | 3000 | 4673,33 |
| — Дегазатор, дм3/с | ZCQ-240 | 2 | API | 60 | 3000 | 4673,33 |
| — Центрифуга | LW600x1000-N | 2 | API |  | 3000 | 4673,33 |

Примечание: Возможно использование аналогов или оборудования с лучшими характеристиками не ниже приведенных в таблице.

  - Углубление скважины

Таблица 1.8.1. Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Способ бурения | Условный номер КНБК | Режим бурения |  |  | Скорость выполнения технологической операции, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | Осевая нагрузка, тс | Скорость вращения ротора, об/мин | Расход раствора, л/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 4283,6 | по фактическим данным |  |  |  |  |  |  |
| 2980 | 3000 | Зарезка окна | Роторный | 1 | 1-5 | 70-90 | 8-16 | 0,25-2 |
| 3000 | 4673,3 | Бурение | РУС | 2 | 6-10 | 100-150/ 50-80 | 7-11 | 1-4 |
| 3000 | 4673,3 | Проработка | Роторный | 3 | 4-8 | 80-100 | 10-16 | 15-25 |

Примечание: При бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость проходки ограничивается до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора.

Таблица 1.8.2. Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

| Ус-лов-ный но-мер | Элементы КНБК (до бурильных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №№ п/п | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Расстоя-ние от забоя до места установ-ки, м |  | Техническая характеристика |  |  |  |  | Суммар-ная длина КНБК, м | Сум-марная масса КНБК, тн | Примечание |
|  |  |  |  |  | Наруж-ный диаметр, мм | Диаметр проход-ного сечения, мм | Длина, м | Масса, кг | Угол пере-коса осей отклони-теля,град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Якорь механический-168/178 | 0 | 135,0 |  | - | 1,45 | 102,0 |  | 246,21 | 12,04 | Якорь |
|  | 2 | КО-135мм (клин-отклонитель) | 1,45 | 135,0 |  | - | 3,35 | 222,0 |  |  |  | Отклонение |
|  | 3 | ФСО-138 (фреза стартово-оконная) | 4,8 | 138,0 |  | - | 0,45 | 30,0 |  |  |  | Зарезка окна |
|  | 4 | Фрезер-райбер-144мм | 5,25 | 144,0 |  | - | 1,64 | 105,0 |  |  |  | Расширение окна |
|  | 5 | Фрезер-райбер-151мм | 6,89 | 151,0 |  | - | 1,28 | 75,0 |  |  |  | Расширение окна |
|  | 6 | СБТ-127,0мм | 8,17 | 127,0 |  | 108,61 | 9,14 | 313,78 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 7 | Ориентационный переводник | 17,31 | 127,0 |  | - | 0,27 | 20,0 |  |  |  | В случае ориентирования клина-откланителя |
|  | 8 | СУБТ-120,65мм | 17,58 | 120,65 |  | 57,15 | 73,12 | 5089,88 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 9 | ТБТ-88,9мм | 90,7 | 88,90 |  | 52,43 | 91,4 | 3488,74 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 10 | Ясс-120,65мм | 182,1 | 120,65 |  | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Для ликв.прихвата |
|  | 11 | ТБТ-88,9мм | 191,37 | 88,90 |  | 52,43 | 54,84 | 2093,24 |  |  |  | Нагрузка |

Продолжение таблицы 1.8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 149,2 мм PDC | 0,0 | 149,2 | - | 0,22 | 20,67 |  | 197,27 | 12,46 | Разрушение |
|  | 2 | РУС 120,65мм | 0,22 | 120,65 | 57,15 | 4,56 | 342,01 |  |  |  | РУС |
|  | 3 | Стабилизатор 146,7 мм | 4,78 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 4 | Приемник | 6,3 | 120,65 | 50,8 | 1,5 | 104,07 |  |  |  | Антенна РУС |
|  | 5 | Предохранительный переводник | 7,8 | 120,65 | 54,0 | 0,72 | 50,25 |  |  |  | Соединение |
|  | 6 | Забойная телесистема (MWD) | 8,52 | 120,65 | 57,2 | 9,86 | 741,97 |  |  |  | Замеры |
|  | 7 | Предохранительный переводник | 18,38 | 120,65 | 63,5 | 0,46 | 32,34 |  |  |  | Соединение |
|  | 8 | Каротажный прибор (LWD) | 18,84 | 120,65 | 57,2 | 8,0 | 602,0 |  |  |  | Каротаж |
|  | 9 | Предохранительный переводник | 26,84 | 120,65 | 63,5 | 0,46 | 32,34 |  |  |  | Соединение |
|  | 10 | НМ стабилизатор 146,7мм | 27,3 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 11 | Переводник с обратным клапаном | 28,82 | 120,65 | 57,15 | 0,65 | 45,25 |  |  |  | Перев. с обр. клап. |
|  | 12 | Фильтр-переводник | 29,47 | 120,65 | 69,85 | 1,8 | 116,8 |  |  |  | Перев. с фильтром |
|  | 13 | Циркуляционный переводник | 31,27 | 120,65 | 57,15 | 1,4 | 125,01 |  |  |  | Ликвидация поглощений |
|  | 14 | CУБТ-120,65мм | 32,67 | 120,65 | 57,15 | 63,98 | 4453,65 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 15 | Ясс гидромеханический 120,65мм | 96,65 | 120,65 | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Ликв. прихватов |
|  | 16 | CУБТ-120,65мм | 105,92 | 120,65 | 57,15 | 27,42 | 1908,71 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 17 | Усилитель Яса | 133,34 | 120,65 | 57,15 | 9,09 | 476,0 |  |  |  | Усилитель Яса |
|  | 18 | CУБТ-120,65мм | 142,43 | 120,65 | 57,15 | 18,28 | 1272,47 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 19 | ТБТИ-88,9мм | 160,71 | 88,9 | 52,43 | 36,56 | 1395,49 |  |  |  | Нагрузка |

Продолжение таблицы 1.8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 149,2 мм PDC | 0,0 | 149,2 | - | 0,22 | 20,67 |  | 194,56 | 12,09 | Разрушение |
|  | 2 | Переводник | 0,22 | 125,41 | 57,15 | 0,80 | 34,53 |  |  |  | Соединение |
|  | 3 | CУБТ-120,65мм | 1,02 | 120,65 | 57,15 | 18,28 | 1272,47 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 4 | Стабилизатор 146,7мм | 19,3 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 5 | CУБТ-120,65мм | 20,82 | 120,65 | 57,15 | 73,12 | 5089,88 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 6 | Ясс гидромеханический 120,65мм | 93,94 | 120,65 | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Ликв. прихватов |
|  | 7 | CУБТ-120,65мм | 103,21 | 120,65 | 57,15 | 27,42 | 1908,71 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 8 | Усилитель Яса | 130,63 | 120,65 | 57,15 | 9,09 | 476,0 |  |  |  | Усилитель Яса |
|  | 9 | CУБТ-120,65мм | 139,72 | 120,65 | 57,15 | 18,28 | 1272,47 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 10 | ТБТИ-88,9мм | 158,0 | 88,9 | 52,43 | 36,56 | 1395,49 |  |  |  | Нагрузка |

Примечание:

1. Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика.

2. Перед подъемом инструмента, необходимо вымыть забойную пачку, параметры раствора довести до указанных в ГТН и расхаживать инструмент;

3. СПО производить с ограничением скорости инструмента, предусмотреть автодолив скважины раствором при подъеме инструмента.

4. Допускается возможность использования ВЗД в случае неспособности бурения РУС, а также для увеличения МСП, для уменьшения трения стенок скважины при бурении или по иным причинам.

Таблица 1.8.3. Потребное количество элементов КНБК

| Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Вид технологической операции | Интервал работы по стволу, м |  | Норма проходки |  | Потребное количество на интервале, шт (для УБТ комплектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | Величина, м | Источник нормы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 149,2мм PDC | Бурение | 3000 | 4673,3 | 500 | Временные нормы на мех. бурение | 3,35 |
| Стабилизатор 146,7 мм | Бурение | 3000 | 4673,3 | 700 |  | 2,39 |
| 149,2мм PDC | Проработка | 3000 | 4673,3 | 1000 |  | 1,67 |
| Стабилизатор 146,7 мм | Проработка | 3000 | 4673,3 | 1500 |  | 1,11 |

Примечание: Допускается использование долот других фирм-производителей.

Таблица 1.8.4. Суммарное количество и масса КНБК

| Название обсадной колонны | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ, и т. п. на изготовление | Суммарная величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество элементов КНБК, шт (м) |  |  | масса по типоразмеру или шифру, кг |
|  |  |  | для проработки ствола | для бурения, проработки и отбора керна | по типоразмеру или шифру |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Экс. хвостовик | 149,2 мм PDC | Импортные | - | 3,35 | 6 шт | 124,02 |
|  | РУС 120,65мм | - | - | - | 2 шт | 342,01 |
|  | Стабилизатор 146,7 мм | - | - | - | 5 шт | 587,0 |
|  | СУБТ-120,65мм | Стан. API RP 7G | - | 137,1 м | 1 к-т | 9543,53 |
|  | Толстостенные бур.трубы (HWDP 3-1/2″) | Импортные | - | 36,56 м | 1 к-т | 1395,49 |

Таблица 1.8.5. Рекомендуемые бурильные трубы

| Обозначение бурильной колонны | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности материала) | Тип замкового соединения | Наружный диаметр замка, мм | Количество труб, шт. | Наличие труб (есть, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СБТ | 88,9 | 9,35 | S-135 | NC-38 (3-1/2”IF) | 127,0 | 500 | есть |

Таблица 1.8.6. Конструкция бурильных колонн

| Вид технологической операции | Интервал по стволу, м |  | Допустимая глубина спуска на клиньях, м | Номер секции бурильной колонны снизу вверх без КНБК | Характеристика бурильной трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса, т |  | Коэффициент запаса прочности трубы на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип (шифр) | наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, мм | тип замкового соединения |  | секции | нарастающая с учетом КНБК | статическую прочность |  | Выносливость |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический | Нормативный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бурение | 3000 | 4673,3 | 4673,3 | 1 | СБТ | 88,9 | S-135 | 9,35 | NC-38 | 4476,06 | 102,37 | 114,83 | >1,5 | 1,45 | 1,5 |
| Проработка | 3000 | 4673,3 | 4673,3 | 1 | СБТ | 88,9 | S-135 | 9,35 | NC-38 | 4478,77 | 102,43 | 114,52 | >1,5 | 1,45 | 1,51 |

Таблица 1.8.7. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб

| Название обсадной колонны | Интервал по стволу, м |  | Характеристика бурильных труб, УБТ |  |  |  |  | Дефицит длины труб на интервале, м | Масса труб, тн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Тип (шифр) | Наружный диаметр, мм | Марка (группа прочн.) материала | Толщина стенки, мм | Тип замкового соединения (присоединения резьбы) |  | Теоретическая | С плюсовым допуском | С нормативным запасом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Эксплуатационный хвостовик 114,3мм (4 1/2) | 0 | 4673,33 | СБТ СУБТ-120,65мм ТБТ-88,9мм | 88,9 120,65 88,9 | S -135 САЕ 4145Н - | 9,35 31,75 18,23 | NC-38 NC-38 NC-38 | 4478,77 137,1 36,56 | 102,43 9,54 1,39 | 107,55 10,02 1,46 | 112,93 10,52 1,53 |

Таблица 1.8.8. Крутящие моменты для свинчивания соединений бурильных труб и УБТ

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип соединения | Наружный диаметр замка, мм | Крутящий момент, кН х м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальный | оптимальный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бурильные трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,9 | 9,35 | S-135 | NC 38 | 127,0 |  | 15 |  |
| СУБТИ (спиральные утяжеленные бурильные трубы импортные): |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,65 | 31,75 | САЕ 4145Н | NC 38 |  |  | 35,8 |  |

Таблица 1.8.9.	Оснастка талевой системы

| Интервал по стволу |  | Название технологической операции (бурение, спуск обсадной колонны) | Тип оснастки М х К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | М | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 4673,33 | Бурение, расширка, спуск обсадных колонн | 4 | 5 |

Таблица 1.8.10. Режим работы буровых насосов

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологи-ческой операции (бурение, проработка, промывка) | Тип буро-вых насосов | Количество насосов, шт. | Режим работы бурового насоса |  |  |  |  |  | Суммарная производи-тельность насосов на интервале, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | Коэффи циент исполь зования гидрав лической мощности | Диаметр цилинд ровых втулок, мм | Допусти мое давление, кгс/см2 | Коэффи циент напол нения | Число двой-ных ходов в минуту | Произво дитель ность, л/сек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3000 | 4673,3 | Бурение и проработка | F-1300 | 1 | 0,43 | 130 | 345,0 | 0,9 | 90 | 17,28 | 17,28 |

Таблица 1.8.11. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологической операции | Давление на стояке в конце интервала, кгс/см2 | Потери давлений (кгс/см2) для конца интервала в: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Элементах КНБК: |  | бурильной колонне | кольцевом пространстве | обвязке буровой установки |
| от (верх) | до (низ) |  |  | долоте (насадках) | РУС+ MWD/LWD |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | 4673,3 | Бурение, проработка, промывка | 212,05 | 9,49 | 68,84 | 132,16 | 1,25 | 0,31 |

Таблица 1.8.12. Гидравлические показатели промывки

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологической операции | Наименьшая скорость восходящего потока в открытом стволе, м/с | Удельный расход, л/с х см2 | Схема промывки долота | Диаметр сопла на центральном отверстии, мм | Гидромониторные насадки |  | Скорость истечения, м/с | Мощность, срабатываемая на долоте, квт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | кол-во, шт | диаметр, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3000 | 4673,3 | Бурение, проработка, промывка | 1,82 | 0,063 | Перифе-рийная | - | 5 | 8,73 | 36,74 | 10,44 |

  - Крепление скважин

    - Обсадные колонны

Таблица 1.9.1. Способы расчета наружных давлений и опрессовки колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Номер раздельно- спускаемой части части колонны в порядке спуска | Признаки ДА, НЕТ |  |  | Опрессовочный агент |  | Рекомендуемая глубина установки пакеров для опрессовки (сверху вниз), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустима ли поэтап- ная опрес- совка | рекомендуется ли вести |  | краткое название, тип, шифр (буровой раствор, вода, воздух и т.д) | плотность (для газобразного агента относительно воздуха,) кг/м3 |  |
|  |  |  | расчет наружного давления по: |  |  |  |  |
|  |  |  | пластовому давлению | составному столбу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 1 | нет | нет | нет | Буровой раствор | 1280 | - |

Рисунок 1.5. Эпюры избыточных давлении для колонны Ø114,3мм

Таблица 1.9.2. Распределение давлений по длине колонны

| Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.1) | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.8) | Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой части колонны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина (по вертикали), м |  | наружное, МПа |  | внутреннее, МПа |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Эксплуатационный хвостовик | 1 | 2900 | 4200 | 19,62 | 0 | 26,76 | 27,74 |

Примечание: Давление опрессовки эксплуатационного хвостовика на устье 22,7 МПа.

Таблица 1.9.3. Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб

| Характеристики обсадных труб |  |  |  |  |  | Рекомендуется к использованию: да, нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм (см. табл. 1.5.3, гр.5) | производство: отечественное, импортное | условный код типа соединения (см. табл. 1.5.3, гр.11) | Марка (группа прочности) труб, | толщина стенки, мм | масса, кг/м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114,3 | Импортное | Premium | L-80 тип 1 с допол-нительными требованиями на СКРН | 7,37 | 19,87 | Да |

Таблица 1.9.4. Параметры обсадных труб

| Номер колон-ны в поря дке спуска | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер равно-прочной секции труб в раздельно спускаемой части колонны (снизу-вверх) | Интервал установки равнопрочной секции, м |  | Длина сек ции, м | Масса секции (в воздухе), тн | Нарас-тающая масса (в воздухе), тн | Характеристика обсадной трубы |  |  |  | Коэффициенты запаса прочности на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | Код типа соединения | Марка (группа прочности) материала труб | Толщина стенки, мм | Избыточное давление |  | Растяжение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наружное | Внутренее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | 1 | 1 | 2900 | 4200/ 4673,3 | 1773,3 | 35,24 | 35,24 | 114,3 | Premium | L-80 тип 1 с допол-нительными требованиями на СКРН | 7,37 | 3,0 | 2,24 | 3,95 |

Примечание: Согласно руководству по выбору материалов для данной скважины наиболее подходящими являются легированные марки стали типа 25Cr35Ni.

Таблица 1.9.5. Суммарная масса обсадных труб

| Характеристика трубы |  | Масса труб с заданной характеристикой, тн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код типа соединения | Условное обозначение трубы Условное обозначение муфты | Теоретическая | С плюсовым допуском 5% (4% при толщине стенки менее 7 мм) | С нормативным запасом 5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Premium | Premium – 114,3*7,37 - L-80 тип 1 с дополнительными требованиями на СКРН; стандарт API | 35,24 | 37,0 | 38,85 |

Таблица 1.9.6. Технологическая оснастка обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Элементы технологической оснастки колонны |  |  |  |  |  | Суммарная на колонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование, шифр, типоразмер | Стандартна изготовле-ние | Масса элемента, кг | Интервал установки, м |  | Количество элементов на интервале, шт | Количество, шт. | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Экс. хвостовик | 1 | Направляющий башмак БК-114 | Стандарт API | 16 | 4673,0 | 4673,3 | 1 | 1 | 16 |
|  |  |  | Муфта с обратным клапаном |  | 13 | 4672,6 | 4673,0 | 1 | 1 | 13 |
|  |  |  | Стоп-патрубок |  | 24,7 | 4671,8 | 4672,6 | 1 | 1 | 24,7 |
|  |  |  | Центратор пружинный ПЦ-114/146 |  | 2,9 | 3000 | 4671,8 | 35 | 35 | 101,5 |
|  |  |  | Центратор-турбулизатор |  | 2,1 | 3000 | 4671,8 | 18 | 18 | 37,8 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,3мм |  | 181,6 | 2900 | 4671,8 | 195 | 195 | 35412 |
|  |  |  | Подвеска для хвостовика 114/178 |  | 197 | 2895,9 | 2900 | 1 | 1 | 197 |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Интервалы установки центраторов будут определены после проведения геофизических исследований в скважине.

2. Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей: Halliburton, Baker и др. при условии соответствия требованиям стандартов API.

Таблица 1.9.7. Режим спуска обсадных труб

| Обсадная колонна |  |  | Тип, шифр инструмента для спуска | Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений |  | Расход смазки, кг | Интервал глубин с одинаковой скоростью спуска труб, м |  | Допустимая скорость спуска труб, м/сек | Допустимая глубина спуска труб на клиньях, м | Периодичность долива колонны, м | Промежуточные промывки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер в порядке спуска | Название колонны | №части колонны в порядке спуска |  | Шифр или название | Стан-дарт на изготовление |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | Глубина, м | Продолжительность, мин | Расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Экс. хвостовик | 1 | Спайдер- элеватор | Р-2МВП или постав-щика труб | ТУ 38-101708-78 | 22 | 2900 | 4673,3 | 0,3-0,5 | - | Контроль за уровнем | 2900 3500 4200 4673,3 | до выравн. параметров б/р | 8-12 |

Примечание: Промежуточные промывки осуществлять до полного выхода объема затрубного пространства, если параметры бурового раствора не соответствуют требованиям т 1.7.1. (и ГТН) - промывка не менее одного цикла до полного выравнивания параметров.

Таблица 1.9.8. Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны

| № колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Натяжение эксплуатационной колонны, тн | Плотность жидкости для опрессовки, г/см3 |  | Давление на устье скважины при опрессовке, МПа |  |  | Глубина установки пакера, м | Давление на устье скважины при опрессовке труб ниже пакера, кгс/см2 | Номер равнопроч-ной секции труб в раздельно спускаемой части (снизу вверх) | Давление опрессовки труб равнопроч-ной секции на поверх-ности, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздель-но спускае-мой части | цемент-ного кольца газообраз-ный агент | раз-дельно спус-каемой части | це-мент-ного коль-ца | части колонны ниже муфты для 2-х ступен-чатого цементирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Экс. хвостовик | 1 |  | 1,28 | - | 22,7 |  |  |  |  | 1 | * |

Примечание:

*Импортные обсадные трубы по гарантии Поставщика на поверхности не опрессовываются.

1.9.2. Цементирование обсадных колонн

Таблица 1.9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Способ цементирования (прямой, ступенчатый, обратный) | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные о каждой ступени Цементирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Интервал установки, м |  | Глубина установки муфты для ступен-чатого цементи-рования, м | Номер ступени цементирования | Высота цементного стакана, м | Название порции тампонажного раствора | Интервал глубины цементи- рования (по стволу), м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Экс. хвостовик | Прямой | 1 | 2900 | 4673,3 | Нет | 1 | 20 | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный | 2900 | 4673,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 4653,3 |

Примечание: Способ цементирования будет определен по фактическим данным бурения и ГИС.

Таблица 1.9.10. Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 5.2, гр. 2) | Номер части колонны в порядке спуска (см. табл. 5.2, гр. 8) | Номер ступени (снизу-вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип или название | Объем порции, м3 | Плотность, г/см3 | Пластическая вязкость, сПз | Водоотдача, см3/30мин | Динамическое напряжение сдвига, фунт/100фут2 | Время начала схватывания, мин. | Время ОЗЦ, час | Предел прочности цементного камня, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Экс. хвостовик | 1 | 1 | Буферный | 10,0 | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный | 26,03 | 1,89 | 25-30 | <50 | 10-15 | 105 | 72,0 | - |
|  |  |  |  | Продавочный | 24,8 | 1,28 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.9.11. Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу-вверх) | Тип или название жидкости для цементиро-вания | Название компонента | Плотность, г/см3 | Влажность,% | Сорт | Стандарт на изготовление | Норма расхода компонента, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Экс. хвостовик | 1 | 1 | Буферная | Тех. вода+моющая добавка | 1,40 |  |  | Местная | 1400,0 |
|  |  |  |  | Тампонажная | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | Гост 1581-96 | 926,2 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 36,38 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | 0,22 |
|  |  |  |  |  | Расширяющая добавка ЕХ 100 | 3,1 | - | - | - | 396,8 |
|  |  |  |  |  | Крепь-1 | - | - | - | - | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,02 | - | - | Местная | 727,6 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,28 | - | - | - | 1280 |

Примечание:

- Количественный и качественный (рецептура) состав добавок определяется по фактическому состоянию ствола скважины перед цементированием по результатам лабораторных исследований сервисной компании;

- Допускается использование других добавок (типа ПБК-extra), обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных труб, а также разделение бурового и тампонажного растворов.

- Допускается использование противопоглощающих добавок при наличии поглощения.

- Допускается использование химических добавок иных производителей.

- Допускается увеличение объема буферной жидкости, в целях эффективной очистки ствола скважины перед цементированием.

Таблица 1.9.12. Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов)

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны в порядке спуска, (см. таб. 5.2, гр.8) | Номер ступени цементирования (снизу-вверх) | Наименованиетехнологической операции | Типили название жидкости | Тип (шифр) агрегата или бурового насоса | Назначение агрегата или бурового насоса | Количество агрегатов (буровых насосов), работающих на одном режиме | Режим работы агрегатов (буровых) насосов |  |  |  |  |  | Время выполнения технологичес-кой операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр цилиндровых втулок, мм | Скорость агрегата или число двойных ходов бурового насоса | Суммарная производительность агрегатов (бурового насосов), л/с | Давление, кгс/см2 |  | Объем порции на данном режиме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое для агрегатов (буровых насосов) | На устье скважины в конце операции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вданном режиме | Нарастающее от начала затворения до момента «стоп» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 1 | 1 | Закачка | Буферная | НТ-400 | Закачка | 1 | 127,0 | I-V | 12,0 | - | - | 10,0 | 13,89 | 13,89 |
|  |  |  | Затворение | Тампонажный | RCM IIe | Затворение | 2 | 127,0 | I-V | 15,1 | - | - | 26,03 | 14,36 | 28,25 |
|  |  |  | Закачка | Тампонажный | НТ-400 | Закачка | 2 | 127,0 | I-V | 12,0 | - | - | 26,03 | 18,07 | 46,32 |
|  |  |  | Сброс пробки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 51,32 |
|  |  |  | Промывка линии |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 61,32 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | НТ-400 | Продавка | 2 | 127,0 | I-V | 10,0 | - | 298,8 | 23,8 | 19,83 | 81,15 |
|  |  |  |  |  |  | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 6,27 | - | 313,8 | 1,0 | 2,66 | 83,81 |

Таблица 1.9.13. Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования | Интервал цементиро-вания |  | Номер схемы обвязки цементировочной техники | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основные ЦА |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные ЦА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Всего | в том числе на: |  |  |  |  |  | Тип | Всего | Резерв |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | Затворение | Переме-шивание | Закачка | Продавка | Амбар | Резерв |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 1 | 1 | 2900 | 4673,3 | 1 | НТ-400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |

Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей, обеспечивающих требуемые режимы цементирования.

Таблица 1.9.14. Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования | Интервал, м |  | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Смесительные машины |  |  |  |  | Цементовозы |  |  |  | Автоцистерны |  |  |  |  |
|  |  |  | От (верх) | До (низ) | Тип | Всего | В том числе |  |  | Тип | Всего | В том числе |  | Тип | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-1 | Тампонаж-2 | Тампонаж-3 |  |  | Тампонаж-1 | Тампонаж-2 |  |  | Буферная | Затворение | Продавочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 1 | 1 | 2900 | 4673,3 | Смесительная система RCM IIe | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.9.15. Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонн

| Номер по порядку | Название или шифр | Потребное количество, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера колонн (см. таблицу5.2., графа 1) |  |  |  |  | Суммарное на скважину |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | НТ-400 | - | - | - | - | 4 | 4 вызовов |
| 2 | RCM IIe | - | - | - | - | 2 | 2 вызовов |

Примечание: Осреднительная емкость объемом 20м3 доставляется на буровую за 24 часа до начала цементирования.

Таблица 1.9.16. Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн

| Номер по порядку | Название или шифр | Стандарт на изготовление | Единица измерения | Потребное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера колонн | Суммарное на скважину |
|  |  |  |  | 2900-4673,33 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПЦТ I-G-CC-1 | ГОСТ 1581-96 | тн | 24,11 | 24,11 |
| 2 | Расширяющая добавка ЕХ-100 | - | тн | 10,33 | 10,33 |
| 3 | Пеногаситель Wo-Defoam | Импортная | л | 5,21 | 5,21 |
| 4 | Понизитель фильтрации BXF-200L | Импортная | кг | 947 | 947 |
| 5 | Замедлитель BXR-200L | Импортная | кг | 5,68 | 5,68 |
| 6 | Моющая добавка ПБК-extra | - | кг | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Структурообразова-тель Крепь-1 | - | кг | 520,6 | 520,6 |
| 8 | Вода техническая для затворения | Местная | м3 | 18,94 | 18,94 |
| 9 | Вода техническая для буфера | Местная | м3 | 10,0 | 10,0 |

    - Оборудование устья скважины

Таблица 1.9.17. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвяз-ки ПВО | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа |  | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | Стандарт на изготовление | Количество, шт. | Допустимое рабочее давление, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Название |  | После установ-ки | Перед вскры-тием напорного горизонта |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Направление |  |  |  | ППГ – 540 х 14 | ГОСТ 13862 -2003 | 1 | 14,0 |
| 2 | Кондуктор | 4/5 | 7,5 | - | ОП 45-350х21 ПУГ - 350 х 21 ППГ – 350 х 21 ОКК2 - 70-178х245340 К2 | ГОСТ 13862 - 2003 | 1 2 1 | 21,0 21,0 21,0 70,0 |
| 3 | Промежуточная | 5/6 | 26,3 | - | ОП 56-280х70 К2 ПУГ 280 х 35 К2 ППГ 280 х 70 К2 | ГОСТ 13862 – 2003 | 1 3 | 70,0 35,0 70,0 |
| 4 | Эксплуатацион-ная | 6 | 33,7 | - | АФК6Д–80 х 70 К2 | ГОСТ 13862 - 2003 | 1 | 70,0 |
| Примечание: 1. Возможно применение ПВО других фирм-изготовителей, соответствующих выбранной схеме. 2. Типовые схемы монтажа и спецификация противовыбросовых оборудований выбраны согласно ГОСТ 13862-2003; 3. Фактические схемы монтажа и спецификация противовыбросового оборудования согласовываются Буровым подрядчиком с АСС; 4. Комплект ПВО до установки на устье опрессовывается на рабочее давление, после монтажа на давление опрессовки обсадной колонны. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Освоение скважин

    - Освоение пластов в процессе бурения

Таблица 1.10.1. Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах

| Объект |  | Вид операции (опробование, испытание, испытание с геофизическими исследованиями) | Затраты времени на освоение |  |  |  |  |  |  | Суммарное время по всем объектам, ч. (сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытания |  |  | для буровой организации |  |  |  | для геофизической организации |  |  |  |  |
| № | глубина нижней границы, м. |  | нормативное время, ч. |  |  | всего на объект, ч. (сут.) | нормативное время, ч. |  | всего на объект, ч. (сут.) |  |  |
|  |  |  | проработка по нормам ЕНВ | промывка по табл. 5 СНВ | испытание (опробование) по табл. 1 СНВ |  | ожидание притока по т. 2.1 СНВ на ПГИ | Испытание (опробование) по т.2, 21 СНВ на ПГИ |  | для буровой организации | Для геофизической организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освоение в процессе бурения не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.2. Характеристики КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах

| № объекта испытания | Количество одновременно испытываемых объектов | Характеристика КИИ |  |  |  |  | Количество отбираемых проб, шт. | Режим работы пакера |  | Режим испытания объекта |  |  | Длина зумпфа, м | Диаметр долота для бурения под зумпф, мм | Хвостовик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип испытателя пластов | количество, шт. |  | шифр пакера | тип пробо- отбор- ника |  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм | длина по стволу, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | осевая нагрузка, т | Перепад давления, МПа | Депрессия, передаваемая на пласт, МПа | Количество циклов исследования, шт. | Время ожидания притока, ч |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытателей пластов | пакеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Опробование в процессе бурения не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. Компоновка и технологические режим работы пластоиспытателя уточняются после интерпретации ГИИ;

2. Допускается использование других типов испытателей и пакеров с аналогичными характеристиками.

Таблица 1.10.3 Продолжительность работы опробователя пластов, спускаемого на кабеле

| Номер объекта | Интервал залегания объекта |  | Тип опробователя | Освоение объекта |  |  | Источник норм времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  | количество отбираемых проб, шт | продолжитель- ность работы, сут | Количество выездов отряда, шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица информации не несет |  |  |  |  |  |  |  |

    - Освоение горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне

Таблица 1.10.4. Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

| Номер лифто- вой ко- лонны НКТ | Номер секции труб в лифто- вой ко- лонне (снизу- вверх) | Интервал установки секции, м |  | Характеристика трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса секции, т |  |  | Коэффициент запаса прочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | тип соединения | Марка (группа прочности) стали | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 п.м, кг/м |  | теоретическая | с учетом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плюсового допуска k=1.036 | запаса при спуске при наличии в скважине H2S | На растяжение | на избыточное давление |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наружное | внутренее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 0 | 2800 | 88,9 | Premium | L-80 тип 1 с дополни- тельными требова-ниями на СКРН | 7,34 | 15,18 | 2800 | 42,5 | 44,03 | - | >1,45 | >1,15 | >1,3 |
|  | 1 | 2800 | 4653,3 | 60,32 |  |  | 6,45 | 8,63 | 1853,3 | 16,0 | 16,57 | - | >1,45 | >1,15 | >1,3 |

Примечание:

- Глубина спуска НКТ будет корректироваться в зависимости от глубины скважины и по результатам интерпретации данных ГИС.

- Доспуск подвески НКТ до искусственного забоя для смены перфорационной жидкости на тех.воду производится с применением технологических НКТ с последующим их подъемом и установкой подвески НКТ выше верхней границы интервала перфорации на 5-10м.

Таблица 1.10.5. Крутящие моменты для свинчивания соединений насосно-компрессорных труб

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип соединения | Крутящий момент, Н х м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальный | оптимальный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 88,9 | 7,34 | L-80 тип 1 с дополнительными требованиями на СКРН | Premium | 3900 | 4300 | 4700 |
| 60,32 | 6,45 |  |  | 1600 | 1800 | 2000 |

Таблица 1.10.6. Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов

| №№ п/п | Наименование или шриф | ГОСТ,ОСТ,ТУ и т.д на изготовление | Единица измерения | Потребное количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера объектов |  | Суммарное на скважину |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установка цементных мостов по отдельному плану работ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.7. Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов

| Название или шифр материала или цементировочной техники | Вид технологической операции (установление цементного моста, освоение) | Единица измерения | Потребное количество по объектам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номера объектов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Согласно программы по цементированию |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.8. Продолжительность освоения объектов в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название процесса, операции по освоению и интенсификации | Номера таблиц по ССНВ на освоение или местные нормы | Продолжительность процесса, операции, сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 обьект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительные работы перед освоением | “ССНВ” | 2,5 |
|  | Шаблонирование эксплуатационной колонны | “ССНВ” | 1,4 |
|  | Перфорация обсадной колонны | “ССНВ” | 3,47 |
|  | Вызов притока и очистка ПЗП после СКО при помощи ГНКТ с азотом | “ССНВ” | 3,2 |
|  | Освоение объекта, газогидродинамические исследования в 3-х режимах | “ССНВ” | 19,1 |
|  | Соляно-кислотная обработка призабойной зоны пласта | “ССНВ” | 6,5 |
|  | Установка разделительного цементного моста | “ССНВ” | 4,8 |
|  | Демонтаж станка ZJ-40, демобилизация | Местные нормы | 7 |
|  | Мобилизация, монтаж станка для освоения, грузоподъемностью не менее 120тн | Местные нормы | 13 |
|  | Подготовительно-заключительные работы | Местные нормы | 3 |
|  | Всего по объекту: |  | 63,97 |

Таблица 1.10.9. Продолжительность работы агрегатов при освоении скважины в эксплуатационной колонне

| Название работ | Источник норм времени | Используемые агрегаты при выполнении работ |  | Продолжительность работ для одного объекта, ч | Продолжи-тельность работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Опрессовка ФА на устье скважины. | "ЕНВИ" § 17 | 3ЦА-400 | 1 | 1,74 | 1,74 |
| Опрессовка НКТ | § 7, 8 | 3ЦА-400 | 1 | 0,62 | 29,8 |
| Опрессовка устья скважины после установки противовыбросовой задвижки | § 26 | 3ЦА-400 | 1 | 1,4 | 1,4 |
| Смена тех. воды на перфорационную жидкость | § 30 | 3ЦА-400 | 1 | 6,76 | 6,76 |
| Подготовительные работы перед освоением | т. 3 | 3ЦА-400 | 1 | 60,0 | 60,0 |
| Перфорация | т. 3 | 3ЦА-400 | 1 | 83,28 | 83,28 |
| Вызов притока и очистка ПЗП после СКО при помощи ГНКТ с азотом | т. 3 | АКС-200 | 1 | 76,8 | 76,8 |
| Смена перфорационной жидкости на техническую воду | § 31 | 3ЦА-400 | 1 | 6,32 | 6,32 |
| Промывка скважины после перфорации для очистки забоя, ожидание притока | § 39 | 3ЦА-400 | 1 | 8,0 | 8,0 |
| Итого на работу: |  |  |  |  | 274,1 |

Примечание: Допускается применение аналогичных агрегатов.

Таблица 1.10.10. Потребное количество воды для освоения скважины в эксплуатационой колонне

| Номер объекта | Название или шифр | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Единица измерения | Потребное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тех. вода | местные | м3 | 209,91 |

  - Дефектоскопия и опрессовка

Бурение эксплуатационных скважин начинают проверенным инструментом и спуско-подъемным оборудованием. Неразрушающий контроль производится по единому графику, составленному буровым подрядчиком.

После аварии с буровым инструментом или спуско-подъемным оборудованием и перед проведением ответственных работ производится внеочередной контроль. Контроль бурильных труб проводится также перед ответственными операциями.

Сроки проведения дефектоскопии устанавливаются по РД 39-13-90, то есть бурильных труб и УБТ через 450 часов, бурового оборудования 1 раз в год.

Толщинометрию бурильных труб проводить через 1200 час.

Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники, УБТ и ведущая труба проходят дефектоскопию на трубной базе бурового Подрядчика.

Таблица 1.11.1. Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ

| Название обсадной колонны | Номер по порядку проведения дефек-тоскопии бурильного инструмента | Глубина скважины при проведении операции, м | Время механического бурения между очередными проверками, час | Тип контролируемых труб и УБТ | Количество контролируемых концов,шт (свечи) | Вид операции дефектоскопии: СБТ, зона сварного шва, УБТ, переводники, толщинометрия ЛБТ | Норма времени на контроль одной трубы (свечи), мин | Продолжительность дефектоскопии, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эксплуата-ционный хвостовик Ø114,3 |  | 4673 | 1440 | СУБТ-120,6 СБТ-88,9 квадрат | 30 491 1 | Трубные резьбы. Замковые резьбы, зона сварного шва | 4,8 7,2х1,13=8,14 | 1,2 66,6 |

Примечание: Периодичность проверки дефектоскопией элементов бурильной колонны принята по таблице 4.1 РД 39-13-90[77]

Таблица 1.11.2. Опрессовка оборудования и используемая техника

| Название обсадной колонны | Название контролируемого объекта | Глубина скважины при проведении операции, м | Используемая для выполнения операции техника |  | Максимальное давление создаваемое агрегатами при опрессовке, кгс/см2 | Источник норм времени | Количество труб, шт. | Продолжительность проведения операции, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип (шифр) | Количество, шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перед началом бурения | Обвязка буровых насосов, нагнет. линия, блок задвижек, шланг | 0 | НТ-400 | 1 | На раб. давле-ние | ЕНВ |  | 1,5 |
| Экс. хвостовик | Обсадная колонна и устьевое обору-дование | 4673,3 | НТ-400 | 1 | 227 | ЕНВ |  | 1,5 |

Примечание:  на глубине установки башмака обсадных колонн проводить замеры градиентов гидроразрыва пород методом гидравлических испытаний (LOT) согласно программе по бурению Заказчика 
1.12. Строительные и монтажные работы

    - Выбор и обоснование бурового оборудования

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для бурения бокового ствола в скважине ВУ-5 принята буровая установка  грузоподъемностью не менее 225тн (ZJ-40 или ее аналог) с ВСП на дизельном приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Система приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора исключает загрязнение земли раствором и химическими реагентами, используемыми для его обработки, позволяет максимально очистить раствор от выбуренной породы.

Сбор отходов бурения предусматривается в шламосборники с последующим  вывозом к месту захоронения.

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» - выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40%.

Расчёт.

G б.к. или G о.к. < [G

Вес экс. хвостовика:

G п.= L п. * q п

G п1 = 1773,3*19,87= 0,35МН

Вес бурильной колонны с УБТ

где L э. - глубина спуска промежуточной колонны, м; q э.- вес 1м, Н/м

G б.к. = G б.т. + G у. = L б.*q б.+L у.*q у.

где L б. и L у.- длина бурильных труб и УБТ, м; q б. и q у. – вес бурильной колонны и УБТ.

G = 1,15МН

Из преведенного расчёта следует, что наибольшую нагрузку БУ будет испытывать при спуске промежуточной колонны.

Максимальные нагрузки с учётом расхаживания:

от веса бурильной колонны

G = 1,15 *1,4 = 1,61МН

от веса наиболее тяжелой обсадной колонны

G = 0,35*1,15 = 0,402МН

Максимальная грузоподъёмность  БУ ZJ-40 равна 2,25 МН или 225 т.

Для данной скважины более рациональным будет использование буровой установки  ZJ-40 или ее аналог, поскольку нагрузка (в МН) от наиболее тяжёлой бурильной колонны, меньше максимальной грузоподъемности.

1,61<2,25

Таблица 1.12.1. Сочетание вариантов подготовительных и строительно-монтажных работ

| Номера вариантов работ |  |  |  |  |  | Номера или количество скважин, строящихся по заданному сочетанию вариантов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительных | Топографо-геодезических | Строительно-монтажных | По теплофикационной установке | По освоениям | По транспортировке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | ВУ-5 |

    - Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)

Таблица 1.12.2. Объемы подготовительных работ к строительству скважины (скважин)

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта подготовитель-ных работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 49-4347 | Транспортировка строительных машин и механизмов с базы на буровую и обратно |  | 1 | 600 |
| 2 | 49-123 | Устройство насыпи под полотно дороги механизированным способом, расстояние перемещения грунта 100м | 100м3 | -//- | 6 |
| 3 | 49-92 | Строительство гравийной дороги шириной 6м, высота насыпи 0,2м (6м х 500м)=3000м2 |  | 1 | 3 |
| 4 | 49-1 49-1 | Планировка площадки под буровую механизированная - при монтаже - при демонтаже | 1000м31000м3 | 1 | 1 |
| 5 | 49-11 49-11 | Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением - при монтаже - при демонтаже | 100м3 100м3 | --//-- | 5 15 5 1 |
| 6 | 49-2753 | Сооружение амбара 4м х 6м х 1.5м на отводах ПВО с обратной засыпкой для установки емкостей для сбора пл. флюида в случае НГВП или на вертикальный факельный стояк | амбар | -//- | 2 |
| 7 | 49-11 | Обваловка площадки ГСМ (20м х 2+ 15м х 2) х 1,25 |  |  | 0,86 |

Продолжение таблицы 1.12.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 49-11 | Обваловка площадки ГСМ (20м х 2+ 15м х 2) х 1,25 |  |  | 0,86 |
| Строительство водопровода на поверхности : |  |  |  |  |  |
| 8 | 49-158 | - прокладка труб Ǿ 100мм | 100м |  | 1,8 |
| 9 | 49-158 | - прокладка труб Ǿ 50мм | 100м |  | 0,6 |
| 10 | 49-176 | - установка задвижек Ǿ 100мм | шт |  | 2 |
| 11 | 49-181 | - установка задвижек на пожарных гидрантах | шт |  | 3 |
| 12 | 49-186 | - устройство пожарных гидрантов | шт |  | 3 |
| 13 | 49-174 | - установка вентилей Ǿ 50мм | шт |  | 7 |
| 14 | 49-193 49-192 | Устройство противокоррозионной и утепл. изоляцииводопровода, гидр-тов и задвижек - Ǿ 100мм - Ǿ 50мм | 100м 100м |  | 1 1,8 0,6 |
| 15 | 49-205 49-204 | Устройство термоизоляции водопровода: - Ǿ 73мм - Ǿ 50мм | 100м 100м |  | 1,2 0,4 |
| Монтаж топливопровода и линии химреагентов: |  |  |  |  |  |
| 16 | 49-158 | - прокладка труб Ǿ 73мм | 100м |  | 0,8 |
| 17 | 49-158 | - прокладка труб Ǿ 25мм | 100м |  | 0,8 |
| 18 | 49-176 | - установка задвижек Ǿ 73мм | шт |  | 2 |
| 19 | 49-176 | - установка вентилей Ǿ 25мм | шт |  | 6 |
| 20 | 49-193 49-192 | Устройство противокоррозионной изоляции водопровода - Ǿ 100мм - Ǿ 100мм | 100м 100м |  | 0,8 0,8 |
| 21 | 49-205 | Устройство термоизоляции водопровода: - Ǿ 73мм | 100м |  | 0,8 |
| Устройство паропровода (с учетом обратной линии) |  |  |  |  |  |
| 22 | 49-158 | - прокладка труб Ǿ 50мм | 100м |  | 2,4 |
| 23 | 49-174 | - установка вентилей Ǿ 50мм | шт |  | 7 |
| 24 | 49-231 | Строительство низковольтной силовой и осветительной линии электропередач с алюминиевым проводом, сечением 3,5мм2 | 100м |  | 4,5 |
| 25 | 49-233 | -количество проводов - 6шт. | 100м |  | 4,5 |
| 26 | 49-256 | Строительство кабельной линии сечением от 2,5мм2до 70мм2 на деревянных опорах | 100м |  | 3,5 |
| 27 |  | Установка металлических опор | шт |  | 10 |
| 28 |  | Пожарные стояки (гидранты) | шт |  | 2 |
| 29 | 49-2726 | Работа НТ-400, RCM IIe | час |  | 6,0 |
| 30 | 49-2750 | Пробег НТ-400, RCM IIe | км |  | - |

1.12.3. Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины

Таблица 1.12.3. Перечень топографо-геодезических работ

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определение планово-высотного положения устья скважины, определение азимута) | Номер скважины | Количество скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Сборник основных расходов при производстве топографо- геодезических работ | Перенесение в натуру местоположения скважин | ВУ-5 | 1 |
| 2 |  | Определение планово-высотного положе-ния устья скважин |  |  |
| 2 |  | Проезд топографо-геодезической бригады |  |  |
| 4 |  | Контроль закрепления разбивочных осей |  |  |
| 5 |  | Плановая и высотная выверка фундаментов |  |  |
| 6 |  | Плановая и высотная выверка опорных конструкций (фундаментных балок, рам и др.) |  |  |
| 7 |  | Плановая и высотная выверка оборудования |  |  |
| 8 |  | Камеральная обработка материалов |  |  |
| 9 |  | Ведение полевой документации |  |  |

Таблица 1.12.4. Варианты строительных и монтажных работ

| Номер варианта строитель-но-мон- тажных работ | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Номер комплекта бурового и силового оборудования | Вид привода (электричес-кий, ДВС) | Вид строительства (первичное, повторное, передвижка до 5м, на 15-20м, на 40-50м, демонтаж первичный, повторный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | ZJ-40 или аналог (грузоподъемностью не менее 225т) | Дизель-электрический | Первичное строительство |

Таблица 1.12.5. Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер вариа-нта строи-тель-номон-тажных работ | Количество | Способ и вид Транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Монтаж комплекта ZJ-40 или ее аналога с ВСП (Top Drive) |  |  |  |  |
| 1 | 49-1064 (Приме-нительно) 259 | Вышка буровая | к-т | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 2 |  | Лебедка буровая | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 3 |  | Привод ротора: коробка передач, карданный вал и инерционный (центробежный) тормоз. | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 4 |  | Насос буровой F-1300 | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 5 |  | Силовые приводы G12V190PZL-3/0 | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 6 |  | Электростанция | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 7 |  | Электрокомпрессор | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 8 |  | Механический компрессор | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 9 |  | Распределительное управление | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 10 |  | КПП ВСХ-40 LDB | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 11 |  | Блок управления | к-т |  | 1 | - - // - - |
| Талевая система |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кронблок (в комплекте с вышкой) | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 14 |  | Талевый блок | блок | 02 | 1 | - - // - - |
| 15 |  | вертлюг с вращателем | к-т | 02 | 1 | - - // - - |
| 16 |  | электрокатушка | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 17 |  | Лебедка вспомогательная | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 18 |  | Лебедка у приемного моста | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 19 |  | Лебедка пневматическая | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 20 |  | Подвеска машинных ключей | блок |  |  |  |
| 21 |  | Приспособление для расстановки УБТ | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 22 |  | Механизм крепления каната | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 23 |  | Мост приемный | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 24 |  | Система долива скважины | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 25 |  | Площадка для обслуживания превенторов | к-т |  | 1 | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | Крепление неподвижного конца каната | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 27 |  | Площадка для спуска обсадных труб | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 28 |  | Обвязка топливопровода | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 29 |  | Обвязка водопровода | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 30 |  | Блок запасных частей | шт |  |  |  |
| 31 |  | Регистратор и индикаторы параметров бурения | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 32 |  | Контрольно-измерительные приборы | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 33 |  | Электрооборудование: |  |  |  |  |
| 35 |  | - освещение | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 36 |  | - заземление | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 37 |  | Ограждение оборудования | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 38 |  | Узлы агрегатов буровой установки | к-т |  | 1 | - - // - - |

Таблица 1.12.6. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту

| № по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта | Количество | Способ и вид транспорти- ровки (волоком, на тягачах, автотранспор-том, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-815 | Монтаж инструментальной площадки | шт | 1 | 1 | - - // - - |
| 2 | 49-526 | Устройство шурфа из обсадных труб (245мм х 10мм х 18м) для квадрата, (245мм х 10мм х 15м) для одиночки | 10м | 1 | 3,3 | - - // - - |
| 3 | 49-460 | Обшивка рабочей площадки метал-лическими щитами или синтетичес-кой тканью | пл. | 1 | 30 | - - // - - |

Таблица 1.12.7. Объем работ по фундаментам под комплект (и вышку)

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта строительно-монтажных работ | Количество | Способ и вид Транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | Фундамент из железобетонных плит 3м х 1,5м х 0,2м под: | - | - | - | Автотранспорт |
| 1.1 |  | вышечное основание | плита | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.2 |  | автоплатформу | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.3 |  | емкости циркуляцион-ной системы | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.4 |  | БОР | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.5 |  | буровой насос | - // - | 1 | 2 | - - // - - |
| 1.6 |  | энергоблок | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.7 |  | Склад ГСМ | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 2 |  | Металлические стойки через 10м, забетониро-ванные в земле, для крепления линий ПВО 100:10 | - // - | 1 | 10 | - - // - - |
| 3 |  | - разбивка бетона | м3 | 1 | 10 | - - // - - |

Таблица 1.12.8. Объемы работ по дополнительному оборудованию

| Номер по порядку | Но-мер рас-ценки по ЕРЕР или разо-вая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) |  | Единица измерения | Номер варианта | Количество | Способ и вид транспорти-ровки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Монтаж дополнительного оборудования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49-828 |  | Емкость для тех/воды 55m3 | емкость |  | 2 | Автотранспорт |
| 2 | 49-828 |  | Емкость для отработанного масла 6m3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 3 | 49-828 |  | Емкость для диз. топлива 34m3 | емкость |  | 2 | - - // - - |
| 4 | 49-828 |  | Емкость для бурового раствора и химреагентов | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 5 | 49-795 |  | Общий объем емкостей 100m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Приемные емкости 40 m3 | емкость | 1 | 2 | - - // - - |
|  |  |  | Емкость для бурового раствора 40 m3 | емкость | 2 | 2 | - - // - - |
|  |  |  | Емкость для бурового раствора 40 m3 | емкость | 3 | 1 | - - // - - |
| 6 | 49-725 |  | Блок приготовления бурового раствора | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 7 | 49-524 |  | Вагон-лаборатория буровых растворов | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 8 | 49-882 |  | Электромонтаж блоков очистки и приготовления бурового раствора | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 9 | 49-764 |  | Вибросито, G12V190PZL | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 10 | 49-756 |  | Вакуумный дегазатор | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 11 | 49-756 |  | Атмосферный дегазатор | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 12 | 49-767 |  | Пескоотделитель ZCSQ250*2 | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 13 | 49-763 |  | Илоотделитель ZCNQ100X12 | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 14 | 49-762 |  | Мешалка для каждый емкость | к-т | 1 | 8 | - - // - - |
| 15 | 49-757 |  | Центрифуга LW450-842NA | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 16 | 49-759 |  | Буровые воронки | шт. | 1 | 10 | - - // - - |
| 17 | - |  | Шахтный насос | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 18 | - |  | Водяной насос, модели | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 19 | - |  | Сварочное оборудование | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 20 | 49-2748 |  | Опрессовка обвязки буровых насосов цементировочным агрегатом ЦА-320М, расстояние переезда ЦА-320М в один конец | Опера-ция | 1 | 1 | - - // - - |
| 21 | 49-815 |  | Инструментальная площадка для долот | шт | 1 | 1 | - - // - - |
| 22 | 49-4347 |  | Транспортировка вагон-домиков для строительно-монтажной и буровой бригад большегрузными автомаши-нами на расстояние 400 км, в том числе: |  |  |  | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.8

| 23 |  | Вагончик на буровой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -жилые вагоны Подрядчика |  |  | 6 |  |
|  |  | -мастерская сварщика/электрика, |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -культбудка |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -инструментальная мастерская |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -лаборатория буровых растворов |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -противопожарное здание |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -кухня и склад |  |  | 2 | - - // - - |
|  |  | -ванная комната |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -вагон мастера |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -вагон 2-х секционный для работы и проживания супервайзеров Заказчика |  |  | 1 | - - // - - |
| 24 | 49-524 | Электромонтаж комплекса бытовых помещений для строительно-монтажной и буровой бригад |  |  | 24:5=4,8 | - |
| 25 | 49-2443 | Содержание средств контроля, диспетчеризации и управления | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 26 | 49-1011 | средство двухсторонней связи | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 27 | 49-2714 | Эксплуатация электростанции при СМР (1шт.) | смена | 1 | 24 | - - // - - |
| 28 | 49-1015 | Электроналадочные работы | буровая |  |  | - - // - - |
|  | Противовыбросовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 29 | 49-821 | Типовая схема ПВО; в комплекте (превентор плашечный - 2шт. Превентор универсальный, манифольд, блок управления) после спуска колонн Ǿ 244,5мм; | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 30 |  | Крестовина | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 31 |  | Блок управления ПВО | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 32 |  | Блок дросселирования | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 33 |  | Блок глушения | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 34 |  | Линия дросселирования | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 35 |  | Линия глушения | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 36 |  | Колонная головка | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 37 |  | Фонтанная арматура | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 38 |  | Шаровой кран, (один устанавливается между рабочей трубой и бурильной колонной, второй запасной) | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 39 |  | Обратный клапан с приспособлением для установки в открытом положении; (один рабочий, второй запасной) | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 40 |  | Аварийная труба под инструмент 114,3мм, с шаровым краном | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 41 |  | Компрессорный блок | к-т | 1 | 2 | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.8

| 41 | 49-1017 | Окраска бурового оборудования |  | т | 1 | 0,5 | - - // - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 49-1016 | Окраска металлоконструкций |  | т | 1 | 0,3 | - - // - - |
| 43 | - | диспергатор гидравлический ДГ-2 |  | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
|  |  | Аварийные инструменты |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Овершоты | к-т |  | 1 | 2 | - - // - - |
| 45 |  | Метчики | к-т |  | 1 | 2 | - - // - - |
| 46 |  | Торцевой фрез | к-т |  | 1 | 2 | - - // - - |
| 47 |  | Ловильный ясс | к-т |  | 1 | 1 | - - // - - |

Таблица 1.12.9. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений для дополнительного оборудования

| № по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта строительно-монтажных работ | Количество | Способ и вид транспорти- ровки (волоком, на тягачах, автотранспор-том, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-549 | ПЗР к транспортированию БУ | к-т | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 2 | 49-595 | Разворачивание блока до 180 градусов | разв. | 1 | 1 | - - // - - |
| 3 | 49-544 | Центрирование вышки | Опер. | 1 | 10 | - - // - - |
| 4 | 49-446 | Электромонтаж помещения. (вагончиков) | Шт. | 1 | 4 | - - // - - |
| 5 | - | Обшивка основания вышки металлическими щитами | шт. | 1 | 1 | - - // - - |
| 6 |  | Лестницы на буровой установке согласно схеме: |  |  |  |  |
| 7 7.1 7.2 7.3 | - | для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста | шт. | 1 | 1 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с рабочей площадки на циркуляционную систему | шт. | 1 | 1 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с циркуляционной системы на поверхность земли | шт. | 1 | 4 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с рабочей площадки на платформу | шт. | 1 | 2 | Автотранспорт |
| 8 | - | Сарай электростанции; | 20 м2 | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 9 | - | помещение для инструментов | сарай. | 01 | 5 | Автотранспорт |

Таблица 1.12.10. Объемы работ по теплофикационной котельной установке

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта теплофикационной установки | Количество | Способ и вид транспортиров-ки (волоком, на тягачах, автотранспор-том, трактором и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица не несет информации |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.12.11. Объемы работ при использовании специальной установки для освоения скважины

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики | Единица измере-ния | Номер варианта теплофикационной установки | Количество | Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | Грузоподъемностью не менее 120т (XJ-450 или ее аналог) | к-т | 1 | 1 | - |

Таблица 1.12.12.	Объемы работ по теплофикационной котельной установке

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта теплофикационной установки | Количество | Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-899 | Монтаж паровой котельной установки | котельная | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 2 | 49-893 | Электромонтаж | к-т | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 3 | 49-895 | Контур заземления | контур | 1 | 1 | Автотранспорт |

1.12.4. Дополнительные сведения

Таблица 1.12.13. Объемы работ по перечню оборудования, исключаемого при освоении первого и последующих объектов

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики | Единица измере-ния | Номер варианта теплофи-кационной установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Таблица информации не несет |  |  |  |  |  |

Таблица 1.12.14. Материалы и технические средства для выполнения природоохранных мероприятий с использованием «безамбарного» способа бурения

| Номер порядку | Наименование материалов и технических средств | ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д. | Единица измерения | Количество | Шифр источника расценок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Контейнеры (прямоугольные) 1,5-2м3 для сбора ТБО |  | шт. | 5-6 | 455 к=0,75 |
| 1. | Амортизация емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора |  | шт. | 1 | 2513 |
| 2. | Амортизация емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора |  | шт. | 1 | 2513 |
| 3. | Наливная машина для вывоза ОБР и БШ |  | км | - | Тарифы |
| 4. | Шламовой насос для откачки отработанного бурового раствора из шахты |  | шт. | 1 | 300 |
| 5. | Экологические емкости под отводы ПВО |  | шт. | 2 | - |
| 6 | Экологический емкость для сбора бурового шлама и отработанного раствора, V = 20-25м3 |  | шт | 1-3 | - |

Примечание: Иметь достаточного количества герметичные емкости для хранения и вывоза буровых отходов.

  - Продолжительность строительства скважины

Таблица 1.13.1. Продолжительность строительства скважины

| Строительно- монтажные работы для перевозки ВМ бригады, сут. | Продолжительность цикла строительства скважины, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Строительно- монтажные работы | Подготовит. работы к бурению | Подготовительные работы по ЗБС | Бурение и крепление | Освоение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В открытом стволе | В эксплуатационной колонне |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | 134,19 | 10 | 6 | 7,52 | 46,7 | 63,97 | - | 63,97 |

Примечание: Подготовительные работы по зарезке бокового ствола включает себя: оборудование устья скважины и опрессовка, приготовление бурового раствора, установка клин-отклонителя, зарезка окна.

Таблица 1.13.2. Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин

| Номер обсадной колонны | Название колонны | Продолжительность крепления, сут. | Интервал бурения |  | Продолжительность бурения, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | роторным способом | совмещенным способом | ГИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 5 | Экс. хвостовик | 7,87 | 3000 | 4673,3 | - | 36,67 | 2,16 |
| Итого: |  | 7,87 |  |  | 38,83 |  |  |

Примечание: Продолжительность оборудования устья скважины учтено в составе продолжительности крепления.

Рис. 1.6. График строительства скважины

  - Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации

Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины    должны соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины средствами, повышающими безопасность труда в соответствии с «Правилой обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности №355 от 30.12.2014г.»  по следующему перечню:

Таблица 1.14.1. Средства механизации и автоматизации

| № п/п | Наименование средст безопасности | Наимено-вание объекта | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лебедка вспомогательная или безопасная шпилевая катушка с направляющим роликом | БУ | 1 шт. |
| 2 | Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) с комплектом тарированных грузозахватных приспособлений | приемный мост | 1 комплект |
| 3 | Тали ручные для ремонта гидравлической части буровых насосов и замены дизелей | БУ | 1 шт. |
| 4 | Притовозатаскиватель талевого блока (ограничитель переподъема) и ограничитель нагрузки талевой системы ОБЛ и др. | БУ | по 1 комплекту |
| 5 | Якорь или крюк для вспомогательных работ. | БУ | 1 шт. |
| 6 | Механизм для крепления и перепуска неподвижной ветви талевого каната | БУ | 1 комплект |
| 7 | Приспособление для правильной навивки талевого каната на барабан лебедки (успокоитель типа УТК-1 и др.) | БУ | 1шт. |
| 8 | Приспособление для безопасной рубки стальных канатов | БУ | 1 шт. |
| 9 | Приспособление для безопасного бурения шурфа под ведущую трубу | БУ | 1 шт. |
| 10 | Приспособление для установки ведущей трубы в шурф | БУ | 1 комплект |
| 11 | Устройство для безопасного выброса бурильных труб (желоб и т.п.) | БУ | 1 комплект |
| 12 | Инструмент для замера износа замковых соединений бурильных труб | БУ | 1 комплект |
| 13 | Приспособление для очистки от глинистого раствора труб при подъеме их из скважины | БУ | 1 комплект |
| 14 | Предохранительное устройство против падения бурильных свечей в направлении привышечного сарая и приемного моста | БА | 2 комплекта |
| 15 | Система обогрева в зимнее время (паровой котел, эл. калорифер, и т.п.) подсвечника, подставки для бурильщика, ПВО | БУ | 1 комплект |
| 16 | Крючок для подвески штропов | БУ | 1 шт. |
| 17 | Пневматический раскрепитель бурильных труб | БУ | 1 комплект |
| 18 | Автоматический ключ буровой (АКБ) или пневматический буровой ключ (ПБК) в комплекте с ПКР | БУ | 1 комплект |
| 19 | Приспособление для завинчивания и отвинчивания долот | БУ | 1 шт. |
| 20 | Блокирующие устройства ротора при поднятых клиньях ПКР, а также произвольное открывание дверей кожуха лебедки с ее приводом | БУ | по 1 комплекту |
| 21 | Моментомер для замера крутящего момента на роторе | БУ | 1 шт. |

Продолжение таблицы 1.14.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Сигнальное или переговорное устройство между постом бурильщика, люлькой верхового рабочего и насосным отделением | БУ | 1 шт. |
| 23 | Патрубки подъемные по диаметрам УБТ | БУ | 2 комплекта |
| 24 | Обратный клапан и шаровой кран для бурильных труб с ключом и комплектом переводников по размерам труб | БУ | 2 комплекта (по 2 переводника на типоразмер труб) |
| 25 | 3 - фазная розетка для подключения промыслово-геофизической аппаратуры | БУ | 1 шт. на всех типах буровых |
| 26 | Вилка для захвата вкладышей ротора | БУ | 1 шт. |
| 27 | Устройство против разбрызгивания бурового раствора при СПО | БУ | 1 шт. |
| 28 | Устройство для долива скважины при подъеме бурильных свечей (доливочная емкость с уровнемером и др.) | БУ | 1 комплект |
| 29 | Струбцины (стяжки) и зажимы («невольки») для растяжек вышек и мачт | БУ | по 1 стяжке и по 3 зажима на канатную растяжку |
| 30 | Шаблон для обсадных труб по диаметрам | БУ | по 1 шт. на каждый диаметр |
| 31 | Колпачок для безопасного перемещения долот | БУ | 1 комплект |
| 32 | Комплект приборов для измерения параметров бурового раствора | БУ | 1 комплект (полевая лаборатория) |
| 33 | Устройство для перемешивания бурового раствора в резервуарах | БУ | 1 комплект |
| 34 | Комплект механизмов для очистки бурового раствора от твердых частиц и газонасыщения (вибросита, пескоилоотделители и др.) | БУ | 1 комплект |
| 35 | Защитные очки и др. СИЗ для приготовления бурового раствора с химреагентами | БУ | по 1 шт. на рабочего |
| 36 | Страховочный канат для подвески и защиты нагнетательного шланга | БУ | 1 шт. |
| 37 | Приспособление для быстроразъемного соединения и разъединения нагнетательного шланга со стояком (фланцевое соединение и пр.) | БУ | 1 шт. |
| 38 | Устьевое противовыбросовое оборудование | БУ | 1 комплект |
| 39 | Запас сжатого азота для заправки гидроаккумуляторов превенторных установок | БУ | не < 2 заправки |
| 40 | Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для фланцевых соединений превенторной установки | БУ | 1 комплект |
| 41 | Указатель “Открыто”, «Закрыто” к задвижке высокого давления | БУ | 1 шт. |
| 42 | Демпфер (предохранитель) к манометру буровых насосо. | БУ | по 1 шт. на манометр |
| 43 | Пусковая задвижка с дистанционным управлением | БУ | 1 шт. |
| 44 | Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов и выемки втулок | БУ | 1 комплект |
| 45 | Устройство для безопасной замены резинового разделителя для блока воздушных колпаков буровых насосов | БУ | 1 шт. |
| 46 | Гидравлический съемник для выпрессовки седел клапанов буровых насосов | БУ | 1 шт. |
| 47 | Автоматический сигнализатор уровня промышленной жидкости в емкости | емк. | 1 шт. на насос |
| 48 | Устройство по предупреждению перегрузки бурового насоса | насос | 1 шт. |

Продолжение таблицы 1.14.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Ключ патронный для загибания втулочно-роликовых цепей | БУ | 1 шт. |
| 50 | Машинка для стягивания втулочно-роликовых цепей | БУ | 1 шт. |
| 51 | Отводные крючки | БУ | 4-5 шт. |
| 52 | Устройство, предупреждающее падение посторонних предметов в скважину | устье скв. | 1 шт. |
| 53 | Комплект аварийного ловильного инструмента | БУ | 1 комплект |
| 54 | Пояс предохранительный для верхового рабочего | БУ | 2-3 шт. |
| 55 | Влагоотделитель для пневмосистемы | БУ | 1 комплект |
| 56 | Автоматическое устройство по отключению компрессоров | компр. | 1 комплект |
| 57 | Искрогаситель выхлопных газов с выводом его в емкость с водой (гидрозатвор) | ДВС | по 1 шт. на выхлопную трубу |
| 58 | Стеллажи для хранения баллонов с газов высокого давления | БУ | 1 комплект |
| 59 | Приспособление против скатывания труб со стеллажей (съемные упоры и др.) | БУ | 1 комплект |
| 60 | Верстак столярный с тисками и набором слесарных инструментов | БУ | 1 комплект |
| 61 | Ограничитель напряжения холостого хода эл/сварочного трансформатора | эл/свар. трансф. | 1 шт. |
| 62 | Газоанализатор (переносной или его аналог) для своевременного контроля ПДК вредных веществ при вскрытии горизонта: на устье, виброситах, емкостях и территории (сероводород, окись углерода, окись азота и др.) | БУ | 3 шт. (2 рабочих и 1 резервный). |
| 63 | Светильник переносной во взрывозащищенном исполнении напряжением 12 В. | БУ | 2 шт. |
| 64 | Диэлектрические средства защиты от поражения эл/током (перчатки, подставки, коврики, боты) | БУ | 1 комплект |
| 65 | Защитные каски с подшлемниками | БУ | 1 на работающего |
| 66 | Вкладыши противошумные “Беруши” или противошумные наушники | БУ | 1 на работающего |
| 67 | Средства связи с базой (рация, телефон) | БУ | 1 комплект |
| 68 | Контрольно-измерительные приборы | БУ | 1 комплект |

Примечание: Допускается работа буровой или отдельного ее оборудования при замене перечисленных в настоящих «Нормативах» средств защиты их аналогами, нее снижающими уровни безопасности труда.

Таблица 1.14.2. Средства контроля

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и тт.д. на из-готовление | Коли-чество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 1 | Гидравлический индикатор веса | # - | # 1 |
| # 2 | Индикаторы давления, показывающие (манометры) | # - | # 2 |
| # 3 | Роторный моментомер | # - | # 1 |
| # 4 | Шаблоны для контроля за износом центраторов и калибраторов | # - | # 2 |
| # 5 | Мерные скобы для контроля диаметров бурильных труб и УБТ | # - | # 2 |
| # 6 | # Уровнемер в доливной емкости | # - | # 1 |
| # 7 | # Лаборатория буровых растворов | # - | # 1 |
| # 7.1 | # Прибор для определения удельного веса |  | 1 |
| # 7.2 | # Прибор для определения условной вязкости |  | 1 |
| # 7.3 | # Ротационный вискозиметр (6 или 8 скоростной) |  | 1 |
| # 7.4 | # Прибор для определения содержания песка |  | 1 |
| # 7.5 | # Секундомер |  | 1 |
| # 7.6 | # Фильтр пресс |  | 1 |
| # 7.7 | # Прибор для определения стабильности БР |  | 1 |
| # 7.8 | Прибор для определения липкости глинистой корки ПА-1 |  | 1 |
| # 7.9 | Прибор для определения газа (воздуха) в растворе |  | 1 |
| # 7.10 | Установка для измерения компонентного состава раствора (реторта) |  | 1 |
| # 7.11 | Комплект для химического анализа фильтрата |  | 1 |
| # 7.12 | Комплект для определения катионнообменной емкости |  | 1 |
| # 7.13 | Прибор рН-метр, индикаторная бумага |  | 1 |
| # 7.14 | Лабораторная мешалка многоскоростная |  | 1 |
| # 7.15 | Лабораторные электронные весы |  | 1 |
| # 7.16 | Термометр |  | 3 |
| # 7.17 | Газоанализатор (для определения содержания водорастворимых сульфидов) |  | 1 |
| # 8 | # Станция геолого-технологического контроля | # - | # 1 |

Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами. Станция оборудована мониторами, графичными и цифровыми самописцами для контроля параметров бурения описанных в таблице, а также дополнительных параметров, таких как: объем бурового раствора в каждой из емкостей, общего и пофракционного содержания газа в буровом растворе, выходящего из скважины, полжения долота относительно забоя и др.

Таблица 1.14.3. Cредства диспетчеризации

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и тт.д. на изготовление | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система связи со станциями, расположенными: у представителя Компании, бурового мастера, инженера по буровым растворам, у пульта бурильщика, у пульта ПВО, на виброситах, на буровых насосах, объекте перемешивания бурового насоса | - | Один стационарный блок |
| 2 | Средства двусторонной связи с лагерем (радиоустройство с антенной и блоком питания). | - | 2 |
| 3 | Радиосвязь (THURAYA) Сотовая связь | - | 1 8 |

  - Техника безопасности, промышленная санитария и

противопожарная техника

    - Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов

Проектируемые эксплуатационные скважины, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.

С целью обеспечения безопасного строительства и эксплуатации эксплуатационной скважины, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе строительства  и эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также:

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

- проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

- информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

- механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств окрашиваются в сигнальные цвета.

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

- декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

- должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе, а программы обучения работников утверждаются организацией, аттестованной на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, имеющей аттестат, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их руководителями в соответствии с утвержденными графиками. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации. Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных комиссий иных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года комиссии учебной организации или учебного центра опасного производственного объекта по окончании курса обучения с соблюдением принципа независимости.

Не допускается проверка знаний экзаменационной комиссией в составе менее трех человек.

Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации  аварий предприятием разрабатывается план ликвидации аварий с учетом мероприятий по спасению людей, действия людей и аварийно-спасательных служб. На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, письменно информирует территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности не позднее десяти рабочих дней до даты их проведения..

План ликвидации аварий утверждается руководителем предприятия и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон «О гражданской защите».

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (№ 355 от 30 декабря 2014 года). Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим.

К техническому руководству работами по строительству и эксплуатации скважин на опасных объектах должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое образование.

Рабочие, занятые на работах по строительству и эксплуатации скважин должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

- проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

- информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

- механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств окрашиваются в сигнальные цвета.

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

- декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

- должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе, а программы обучения работников утверждаются организацией, аттестованной на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ согласно утвержденным нормам.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на строительстве и эксплуатации опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период строительства скважин должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты, полежат обучению с последующей проверки знаний в области промышленной безопасности согласно статьи 78 ЗРК «О гражданской защите» от 11.04.2014г.№188-V;

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки  опасности и рисков  на каждом рабочем месте и объекте в целом.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски,  в т.ч. на газоопасные, огневые работы.

Нарядом - допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Передвижение людей по территории опасного объекта допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта.

Запрещается:

- находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны возможного поражения  и в непосредственной близости от источников поражения, травмирования.

В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ.

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины, технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно - измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту.

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены и окрашены в сигнальные цвета.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ технических устройств, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;

1.15.1.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предприятие обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», в т.ч.:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

- осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по пром.безопасности и в территориальное подразделение  уполномоченного органа декларацию безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной  Правительством Республики Казахстан;

- разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и  защитные мероприятия);

- не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

- заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

- проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций.

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  организациями проводятся:

- разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации;

- комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных ситуациях;

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения;

- планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений;

- создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях;

- организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих субъектов о техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других опасных экзогенных явлениях;

- создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.

Мероприятия Гражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые  организациями по обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций, включают:

- научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды;

- планирование строительства и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур;

- организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий Гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования создаются:

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи.

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, промсанитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь Трудовым Кодексом «Инструкции по безопасности и охране труда», законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан» и действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают:

- при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказа исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»;

- рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

- на все производственные профессии будут разработаны «Инструкции по безопасности и охране труда»;

- ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на Подрядчика.

Санитарные нормы и правила.

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

− Строительно-монтажные работы

− Бурение скважины

− Испытание скважины

− Тампонажные работы

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности и надежности оборудования, применяемого при строительстве скважин и в целом объекта работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.), строгое соблюдение требований и мероприятий следующих нормативно-технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности Республики Казахстан.

Таблица 1.15.1. Санитарные нормы и правила

| № п/п | Наименование нормативного документа | Объект применения и вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.). | Все виды работ на объекте Цикл строительства скважины (монтаж, бурение, испытание) |
| 2 | Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (утвержденного совместным приказом №200 Министра энергетики РК от 22.05.2018г.) | Ликвидация и консервация скважин |
| 3 | ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы». Классификация. | Оборудование, процессы, инструкции |
| 4 | Допустимые уровни звука «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 | Оборудование, процессы, инструкции |
| 5 | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к воздуху производственных помещений» от 14.07.2005 г. №355 | -------- « ------- |
| 6 | Приложение 5 (Допустимые уровни вибрации) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». | -------- « ------- |
| 7 | ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое» Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции | Комитет по техрегу-лированию и метро-логии МИиТ РК |
| 8 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». | Все виды работ на объекте |
| 9 | Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» от 03.12.04г. № 841. | Оборудование, процессы, инструкции |

Таблица 1.15.1. Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда

| № п/п | Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности. |
| 2. | Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано «Отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты». Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. |
| 3. | Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000мг/м3 (по бензолу). |
| 4. | Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями «Гигиенических нормативов уровней шума на рабочих местах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы с источниками вибрации» по ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации. |
| 5. | Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться а также соблюдать «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», «Инструкции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприятий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-86)», «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». |

Продолжение таблицы 1.15.2

| 6. | Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей. Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы. Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не- отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок). |
| --- | --- |
| 7. | Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год. |
| 8. | В соответствии с СНиП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями. |

    - Защита от шума и вибрации

Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового давления согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».

Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизель-генераторы, подъемные механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности».

С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по воздействию вредных факторов высоких уровней шума.

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

- уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

- систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

- широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

- оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

- изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

- уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

- применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (беруши, наушники, шлемы).

Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на расстоянии 100м равен 56дБ, 150м - 50,12дБ, и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ).

Таблица 1.15.2. Средства коллективной защиты от шума и вибрации

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Место установки на буровой |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кожух | Вертлюжки-разрядники шинно-пневма-тических муфт пневмосистемы |
| 2 | Деревянные маты | Под основанием буровой |
| 3 | Виброизолирующая площадка или резиновые коврики | У пульта бурильшика и дизелистов |
| 4 | Наушники СОМ3-1 или каска с наушниками типа СОМ3-2К | Все работающие |
| 5 | Антивибрационные рукавицы | Бурильщики, помощники бурильщиков |

Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не выше 80дБ (согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ–13, приложение 4,. «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

    - Освещение оборудования рабочих мест

Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования рабочих мест, территории, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», следующего значения

Таблица 1.15.3. Нормы освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок в нефтедобывающей промышленности

| № п/п | Наименование объекта | Разряд работ | Освещенность при общем освещении лампами накаливания, люкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На буровых установках: |  |  |  |
| 1 | рабочая площадка | 9 | 30 |
| 2 | роторный стол |  | 100 |
| 3 | пульт и щит управления без измерительной аппаратуры (рычаги, рукоятки) | 6 | 75 |
| 4 | пульт и щит управления с измерительной аппаратурой | 4в | 150 |

Продолжение таблицы 1.15.4

| 5 | дизельное помещение | 6 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | компенсаторы буровых насосов | 6 | 75 |
| 7 | люлька верхового рабочего, полати | 9 | 50 |
| 8 | механизмы захвата и подъема труб АСП и МСП | 9 | 50 |
| 9 | редуктор (силовое помещение) | 8 | 30 |
| 10 | желобная система | 11 | 10 |
| 11 | приемный мост, стеллажи | 11 | 10 |
| 12 | глиномешалка, сито, сепаратор | 8в | 30 |
| 13 | маршевые лестницы, переходы вдоль желобной системы | 11 | 10 |

    - Средства индивидуальной защиты

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943.

Настоящая инструкция определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые используются для защиты от вредных факторов, воздействие которых на организм человека нельзя предотвратить иными способами, а также в случаях, когда по соображениям практичности невозможно использовать иной вид защиты.

Помимо СИЗ данная инструкция рассматривает также стандартизированное защитное оборудование, используемое буровой организацией.

Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование СИЗ, а также описаны методы ухода за ними. В инструкции также предлагается список защитного оборудования, одобренного буровой организацией для закупки.

Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников буровой организации, подрядчиков и посетителей, находящихся с визитом на объектах.

Определение терминов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - оборудование или одежда, которые разработаны таким образом, чтобы предохранять организм человека от воздействия вредных факторов в процессе выполнения работ, когда невозможно применить методы инженерного контроля.

Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

Защитное оборудование – оборудование, используемое для защиты персонала от вредного воздействия на рабочем месте или в случае аварийной ситуации.

Роли и обязанности

Все сотрудники:

- Соблюдают требования настоящей инструкции и рекомендации изготовителя.

- Проводят визуальные проверки СИЗ ежедневно или непосредственно перед их использованием.

- Заменяют порванные или поврежденные СИЗ.

- Обеспечивают надлежащий уход и условия хранения для используемых СИЗ.

- По всем вопросам, связанным с использованием СИЗ, обращаются к своему непосредственному руководителю.

Руководители:

- Обеспечивают наличие необходимых СИЗ и отвечают за их правильное использование персоналом.

- Принимают решение о замене или чистке СИЗ, которые были подвержены воздействию химических веществ.

Отдел закупок:

- Приобретает защитное оборудование, утвержденное Менеджером по технике безопасности. Вопросы по типу перчаток, приобретаемых для отдельных видов работ, следует решать со специалистами по технике безопасности. Служба материального обеспечения ведет учет запасов СИЗ и защитного оборудования.

Общие требования

Подбор СИЗ и оборудования:

Руководитель обеспечивает правильный подбор наиболее подходящих СИЗ и защитного оборудования, при условии невозможности применения методов инженерного контроля. При подборе СИЗ и оборудования следует опираться на следующие критерии:

- Уровень защиты каждого отдельного наименования СИЗ должен соответствовать реальным условиям работы;

- СИЗ должны быть просты в обращении, но не в ущерб эффективности защиты.

Обязательное использование СИЗ:

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей:

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз,  обязательно ношение следующих видов СИЗ:

а)	каска

б)	защитные очки

в)	защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Утвержденный список защитного оборудования

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны  быть разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным стандартам.

Соответствие СИЗ определенным видам опасных факторов

СИЗ должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов, выявленных для определенного вида работ.

Требования, предъявляемые к посетителям

Требования к посетителям производственной зоны идентичны требованиям, изложенным в пункте 7.2 настоящей инструкции.

Невыполнение данных положений может быть санкционировано менеджером того отдела, к кому прибыл посетитель, или его/её уполномоченным представителем.

Замена СИЗ

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации.

Средства защиты головы

Общие положения

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токонепроводящего материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских стандартов.

Общие требования по использованию касок:

Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое пространство меж  корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет, берушей и т.д. Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая лента смягчила силу удара.

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски.

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры может повлиять на срок эксплуатации каски.

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-изготовителя.

Утепляющие подшлемники

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать.

Средства защиты глаз и лица

Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных признанных казахстанских стандартов.

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно предписывающему знаку.

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх оптических очков, когда это необходимо.

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается использовать вместо очков сварщика.

Защитные лицевые щитки

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ.

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.

Очки сварщика

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ.

Шлем сварщика

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов.

Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов.

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и шлемами сварщиков

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение.

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань.

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу.

Замена оборудования

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

Средства защиты рук

Общие положения

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень высоких или же очень низких температур.

Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток:

Перчатки с кожаными накладками

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами.

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

а)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию используемого в работе вещества.

б)	защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо использовать при возможном образовании брызг.

в)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резинообразного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват.

Латексные перчатки

Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска.

Одноразовые перчатки

Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук.

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз.

Различные типы защитных перчаток

К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально:

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом.

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением.

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи.

1. Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В.

2. Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

Проверка состояния защитных перчаток

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 должны ежегодно проверяться независимым ведомством.

Чистка и уход

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.

Защитная одежда

Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду.

Непроницаемая защитная одежда

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую.

Одноразовые комбинезоны и костюмы

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов.

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами.

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей.

Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов.

Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать.

Защитная обувь

Общие положения

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой организации  должны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организации должны носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте.

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы ног.

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, который они посещают.

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается ношение следующей обуви:

а)	теннисные и тряпичные туфли

б)	ботинки с глубоким протектором

в)	ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной подошвой

г)	туфли на высоком каблуке

д)	сандалии и босоножки

е)	обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой.

Не допускается работать и находиться во взрывопожароопасных помещениях и на площадках в обуви со стальными гвоздями или подковками.

Требования, предъявляемые к защитной обуви

Защитная обувь должна соответствовать требованиям  казахстанских  стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и не поддается эффективной чистке.

Право на получение защитной обуви

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью не обеспечиваются.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги.

Аварийные души и пункты для промывания глаз

Общие положения

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз.

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны обеспечиваться аварийными переносными душами.

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного оборудования»).

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды в минуту (30 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз.

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой).

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна быть примерно 24C (75F) но могут быть отклонения +/- 5,5C (10F).

Ответственность за исправное техническое состояние

Руководитель объекта или специально назначенное лицо, должны регулярно (по крайней мере, еженедельно) следить за исправным состоянием аварийного душа и пунктом для промывания глаз, обеспечивая своевременное техническое обслуживание или, при необходимости, их замену.

Требования к пересмотру инструкции

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчика  является владельцем данной инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений.

Инструкция должна пересматриваться через каждые 5 лет и при введении в применений новых правил.

Таблица 1.15.4. Средства индивидуальной защиты, спецодежда

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Потребное количество для бригады буровой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спецодежда: |  |  |
| 1 | Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкиваю- щей пропиткой на утепленной прокладке, зимний. | Европейский стандарт EN-531 | Всем работающим |
| 2 | Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой, летний | То же | То же |
| 3 | Сапоги кирзовые | ГОСТ 5394-89 | То же |
|  | сапоги кожаные утепленные (зимой); | - | То же |
|  | сапоги резиновые | ТУ 38.306004-95 | То же |
| 4 | Перчатки защитные с полимерным покрытием и крагами | EN-531 | То же |
| 5 | Рукавицы нефтеморозостойкие | EN-531 | То же |
| 6 | Каска защитная с подшлемником | ТУ 13-983-93 | То же |
| 7 | Очки защитные ЗН56 | ТУ 92.0480.565-002-90 | Для работающих с хим.реагентами(4шт.) |
| 8 | Фартук прорезиненный |  | то же (2шт) |
| 9 | Наушники противошумные СОМ3-1 | ТУ 25-1924-003-88 | Машинистам бур.уст. |
| 10 | Пояс предохранительный для верхового рабочего | ТУ 39-1400-89 | 4 |
| 11 | Респиратор противопылевой У-2К |  | Всем работающим |
| 12 | Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с коробками В; КД |  | То же |
| 13 | Портативные анализаторы H2S |  | 12 |
| 14 | Дыхательные аппараты с комбинезоном | Импортное | 6 |
| 15 | Шкаф-аптечка |  | 1 |
| 16 | Модульная система жизнеобеспечения с набором средств автономной и неавтономной защиты дыхания, комплект: | MATISEC | 1 |
| 16.1 | - контейнер размером 6,05 х 2,44 х 2,6м | то же | 1 |
| 16.2 | - воздушный компрессор производительностью 190 л/мин. | то же | 1 |
| 16.3 | - портативный анализатор H2S и СО2 | Solotox H2S | 1 |
| 16.4 | - портативный индикатор взрываемости H2S на батареях | Solo 200 | 1 |
| 16.5 | - портативный индикатор взрываемости H2S на батареях с электрическим насосом, звуковой и световой сигнализацией | Solo 200 | 1 |
| 16.6 | - автоспасатель Н2S с панорамной маской и патроном А2В2250сс для концентрации H2S в воздухе до 3% | MATISEC | 4 |
| 16.7 | - антенна скорой помощи | MATISEC | 1 |
| 16.8 | - реанимационный мешок с двумя баллонами кислорода (по 2л каждый), с редуктором, расходомером, маской | MATISEC | 1 |
| 17 | Средства защиты от поражения электрическим током | Количество и виды определяются в соответствии с ПТЭ и ПТБ электрических установок потребителей |  |

    - Обустройство временных объектов при проведении работ

Проектом предусматривается обустройство временных объектов: вахтового поселка и промышленной зоны.

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным методикам и соответствии с классификации производственных объектов и сооружений. Согласно этому документу размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведки нефти составляет не менее 1000 м.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 70 человек на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

- Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г. Актобе 280км или г.Кандыагаш 190км. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 70 человек.

- Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из двух дизельных (1 запасной) генераторов мощностью 810 кВт.

- Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники:

  - Гидравлический подъемник (автокран 25тн);

  - Бульдозер

  - Автоцистерна для воды (Камаз или Урал);

  - Вахтовая (Урал 4320);

  - Цементировочный агрегат НТ-400;

  - Цементно-смесительная машина RCM IIe;

  - Полноприводный легковой автомобиль;

  - Грузовые машины полуприцепы ЧМЗАП (20тн) и УРАЛ (16)

  - ППУ

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

- Буровой установки ZJ-40;

- Система энергоснабжения;

- Склада ГСМ для дизтоплива;

- Емкостей для технической воды;

- Блоков для приготовления бурового раствора;

- Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

- Площадки ремонтно-мастерской;

- Насоса перекачки топлива;

- Насосной установки буровой;

- Пожарного устройства;

- Платформ и площадок промышленной зоны.

- Склад для хим/реагентов, буровых оборудовании и т.д.

- Вагон-домики для рабочего персонала

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе строительства скважины по действующим СНиП, проектом предусматривается:

- Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа «Титан») для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений;

    - Средства контроля воздушной среды

В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (типа АМ-5, МУЛЬТИВАРН, РИКЕН-КЕЙКИ - не менее 2 комплектов) при обнаружении признаков ГНВП (поступление пластового флюида в скважину).

Порядок контроля определяется «Отраслевой инструкцией по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности» (РД 08-45-94). Для контроля иметь на объекте не менее 2 переносных газоанализаторов.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы).

Предусматривается также контроль газопоказаний бурового раствора методами ГИС.

Таблица 1.15.5. Средства контроля воздушной среды

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Коли-чество, шт | Место установки датчиков стационарного газоанализатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автоматический сигнализатор газа от станции ГТК | 1 комплект | БУ |
| 2 | Автоматическая стационарная система обнаружения горючих и токсичных (H2S) газов со световой и звуковой сигнализацией у поста бурильщика, в будке бурового мастера, в насосном отделении типа DHS фирмы Геосервис (или их аналогов) | комплект | У ротора – 1; в начале желобной системе – 1; у вибросит – 1; в насосном помещении-2; у приемных емкостей -2; в помещении отдыха персонала -1; в служебном помещении – 1; в шахте – 1. |
| 3 | Датчики стационарных газосигнализаторов | 2 комплекта | в насосной - 2, у приемных емкостей - 2 |
| 4 | Переносные портативные электронные определители H2S типа ПЭК 11 фирмы Дрегер для работающих у ротора, в насосной, у приемных емкостей | 12 | БУ |
| 5 | Бумажные индикаторы, пропитанные ацетатом свинца | Для всех работающих | БУ |

Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными аналогами, не снижающими уровня безопасности труда.

    - Мероприятия по промышленной санитарии

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные  помещения должны иметь:

- удобные и безопасные входы и выходы;

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

- устройства для естественного освещения и проветривания;

- искусственное освещение по нормам «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 70 человек (в одну смену – 35 человек).

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки +10 м) размещается вагон бурового мастера, культбудка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000м от буровой установки, в его состав входит: жилые вагоны для персонала обслуживающие буровые работы общей вместимостью 70 человек (в одну смену -  35 человек), душевая/прачечная, туалет. Для 1 рабочей смены (35 человек) - 6 душевых сеток, 6 умывальника согласно табл. 1.15.9 (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»., продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 35 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 1 отделения.

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений в емкостях.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

1. Водоснабжение

Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY), вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Расчет расхода воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (см. раздел 2 «Организация строительства»).

2. Вентиляция

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9 из проекта, что площадь вагончика 14м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

3. Отопление.

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4. «Санитарно-эпидемиологические осуществляющим нефтяные операции».

На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые помещения в соответствии с санитарным правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16.

Таблица 1.15.6. Санитарно-бытовые помещения

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для буровой бригады: Вахтовый поселок в том числе: | на 50 мест |
|  | вагон-столовая | 2 |
|  | вагон-сушилка | 1 |
|  | вагон-прачечная | 1 |
|  | вагон-гостинница | 1 |
|  | вагон-медпункт | 1 |
|  | вагон-склад | 2 |
|  | вагон-раздевалка | 1 |
|  | вагон-дом (жилье) | 6 |
| 2 | Мастерская (обогрев, освещение) | 1 |
| 3 | Лаборатория (обогрев, освещение) | 1 |
| 4 | Генераторная установка для лагеря | 2 |

Примечание: Допускается замена типов и количества санитарно-бытовых помещений   зарубежными аналогами.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется  из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ,-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл.1.15.8.

Таблица 1.15.7. Минимальный расход наружного воздуха

| Помещение с естественным проветриванием | Без естественного проветривания |  |  | Приточные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расход в м3/ч на человек | Расход |  |  |  |
|  | м3/ч на человек | об/ч | % общего воздухообмена, не более |  |
| 30* 20** | 60 | 1 | - | Без рециркуляции или с рециркуля-цией при кратнос-ти воздухообмена 10 обменов в час и менее |
|  | 60 90 120 | - - - | 20 15 10 | С рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час |

*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3

**  При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

Примечание:

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещений.

Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 30% предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны.

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.

В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать (градусов Цельсия):

- для полов с постоянными рабочими местами - 26С

- для полов с временным пребыванием людей - 3С

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28С

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 30С

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33С

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36С

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38С

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).

Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, должно быть предусмотрена:

- в системах кондиционирования;

- в системах воздушного душирования;

- в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.);

- в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 30% допустимых концентраций пыли или когда это требуется по технологическим требованиям.

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года.

Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:

- 14С при легкой физической работе;

- 12С при работе средней тяжести;

- 8С при тяжелой работе.

При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6 м), дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их открывании до 5 0С, если это не противоречит технологическим требованиям.

Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или пожароопасных веществ,  предусматривается  в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными документами.

Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и установок очистки вентиляционных выбросов.

Таблица 1.15.8. Классификация производственных процессов

| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов (признаки загрязнения тела и спецодежды) | Расчетное количество человек на: |  | Тип гардеробных количество отделений (открытых или в шкафу) на 1 человека | Специальная обработка спецодежды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 душевую сетку | 1 кран |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спец-одежды веществами 3 и 4 классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | Вызывающие загрязнение только рук | 25 | 7 | общие, 1 отделение |  |
| 1б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды, удаля-емое без применения специ-альных моющих средств | 15 | 10 | общие, 1 отделение |  |
| 1в | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды особо загрязняющими веществами, удаляемых с применением моющих средств | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | химчистка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеоро-логических условиях (выхо-дящих за пределы сани-тарных норм): |  |  |  |  |
| 2а | При избытке явного конвекционного тепла | 7 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения |
| 2б | При избытке явного лучистого тепла | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения, полудуши |

Продолжение таблицы 1.15.8

| 2в |  | Связанные с воздействием влаги, вызывающие намо-кание спецодежды и обуви |  | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | сушка спецодежды и обуви |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2г |  | При температуре воздуха +10С и ниже, включая работы на открытом воздухе |  | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для обогревания, сушка спец-одежды и обуви |  |
| 3 |  | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами I и II классов опасности, а |  |  |  |  |  |  |
| 3а | также вызывающие загрязнение, как правило, только рук |  | 7 |  | 10 | общие, 2 отделения |  | химчистка |  |
| 3б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды |  | 3 |  | 10 | раздельные, 2 отделения |  | обезвреживание (в необходимых случаях, дезодорация, искусственная вентиляция местохранения спецодежды) должны устанавливаться в ведомственных нормах |  |
| 4 | При производственных процессах с особыми санитарными или технологическими требованиями к качеству продукции, требованиями к организации хранения спецодежды, а также к обработке спецодежды и тела перед началом работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а спецбытовые и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать.

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться помещения и устройства для их обеспыливания.

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток до 60%.

    - Первичные средства пожаротушения

Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок предусматривается под основанием вышки, насосами и их приводами, дизельными эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП устанавливаются накопительные емкости  в конце выкидных линий с ограждением (обозначением). Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности. Для пожарного водоснабжения используется  напорная емкость объемом не менее 50 м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными рукавами длиной  по 20 м, вблизи вышечно-силового блока и насосного блока. На объекте устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе (культбудке). Места установки должны иметь свободный доступ.

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1 щите устанавливается БПП РК от 21 февраля 2022 года №55 и должна быть следующей:

Таблица 1.15.9. Первичные средства пожаротушения

| №№ п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Емкость для запаса воды | стальная | 2 | 2 х 80 = 160 м3 |
| 2 | Передвижная пенная установка | Combat AF120 | 1 | 470 л/мин. |
| 3 | Водяная мотопомпа | Е 200 А | 1 | 1890 л/мин.,10,5 атм. |
| 4 | Огнетушители ручные | ТУ 22-4720-80 | 10 | вес 13,5 кг |
| 5 | Огнетушители ручные | то же | 10 | вес 9 кг |
| 6 | Огнетушители передвижные на колесах |  | 2 | вес 68 кг |
| 7 | Ящики с песком |  | 4 | V = 0,5 м3 |
| 8 | Лопаты | ГОСТ 19596-87 | 4 |  |
| 9 | Лом пожарный легкий | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 10 | Топор пожарный поясной | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 11 | Багор пожарный БМП | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 12 | Ведро пожарное ВП | ТУ 220 РСФСР | 4 |  |
| 13 | Щит пожарный деревянный ЩПД | ТУ 220 РСФСР | 2 |  |
| 14 | Кошма 2 х 2м (или асбестовое полотно) |  | 2 | для склада ГСМ |
| 15 | Набор для личной защиты людей |  | 2 | Бутсы, куртка, брю-ки,шлемы,перчатки, противогазы,накид-ки |

В насосном блоке должен находиться переносной огнетушитель.

-	При выполнении огневых и сварочных работ на объекте в обязательном порядке должны выполняться требования “Инструкции по газоопасным работам”, отраслевых инструкций РД 08-02-94, РД-08-08-94.

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

- запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, под основанием буровой;

- отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой;

- наличие на объекте «Табеля боевого расчета» и тренировки вахт, инструктаж по ППБ;

- запрещение использования пожарного оборудования, инвентаря для всех работ, кроме прямого назначения.

  - Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений при бурении скважин

Таблица 1.16.1

| № п/п | Наименование | Издание (утверждение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кодексы и Законы |  |  |
| 1 | Экологический кодекс Республики Казахстан | №400-VI от 02.01.2021 г. (с изменениями и дополнениями от 09.09.2024 г.) |
| 2 | Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" | N 360-VI от 07.07.2020 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2024 г.) |
| 3 | Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" | №125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.) |
| 4 | Земельный Кодекс Республики Казахстан | №442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.09.2024 г.) |
| 5 | Водный кодекс Республики Казахстан | От 09.07.2003 г. №481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) |
| 6 | Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" | №188-V от 11.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) |
| 7 | Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» | №219-I от 23.04.1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) |
| 8 | Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» | Астана, 16 мая 2014, №202-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.10.2024 г.) |
| Нормативные документы |  |  |
| 9 | Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 (с изменениями и дополнениями от 13.10.2024 г.) |
| 10 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности | Приказ МИР РК от 30.12.2014 №355 (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023 г.) |
| 11 | Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200 (с изменениями от 28.02.2024 г.) |
| 12 | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов | Приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №359 |
| 13 | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением | Приказ Министра по ЧС РК от 06.05.2022 г. №148 |
| 14 | Правила идентификации опасных производственных объектов | Приказ МИР РК от 30.12.2014 №353 |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" | Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.08.2021 г. №405 |
| 16 | Правила пожарной безопасности | Приказ МЧС РК от 21.02.2022г. №55 |
| 17 | РД-39-0148052-537-87. Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» | Руководящий документ |
| 18 | РД 39-0148052-518-86. Временная инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ | Руководящий документ |
| 19 | Правила осуществления государственного мониторинга недр | Приказ Министра по инвестициям и развитиюРК от 05.05.2018 г. №312 |
| 20 | Методические рекомендации по приготовлению, утяжелению и химической обработке бурового раствора | Приказ Комитета по ЧС и промбезопасности РК от 22.10.2010 г. №34 |
| 21 | Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов | СП РК 2.04-109-2013 |
| 22 | СТ РК ISO 10416-2012 Промышленность нефтяная и газовая. Растворы буровые. Лабораторные испытания. | Стандарт РК |
| 23 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы | Приказ Министра по инвестициям РК от 30.12.2014 г. №352 (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023 г.) |
| 24 | Отдельные методические документы в области охраны окружающей среды | Приказ Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. №221-Ө. |
| 25 | СН РК 1.02-03-2022. Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство | Нур-Султан, 2022 |
| Санитарные правила |  |  |
| 26 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» | Приказ Министра Здравоохранения РК от 15.12.2020г. № ҚР ДСМ -275/2020 |
| 27 | Гигиенические нормативы «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности» | Приказ Министра Здравоохранения РК от 02.08.2022г. № ҚР ДСМ-71 |
| 28 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» | Приказ МинЗдравоохранения РК от 03.08.2021г. № ҚР ДСМ - 72 |
| 29 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.02.2022 года №ҚР ДСМ -13. |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 30 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» | Приказ Министра здравоохранения 20.02.2023 года №26 |
| 31 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» | Приказ и.о.Министра здравоохранения от 25.12 2020 года № ҚР ДСМ - 331/2020 |
| 32 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» | Приказ МинЗдравоохранения РК от 16.06.2022г. № ҚР ДСМ - 49 |
| 33 | Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. | Приказ МинЗдравоохранения РК от 16.02.2022г. № ҚР ДСМ - 15 |
| ГОСТы |  |  |
| 34 | ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры». | Международный стандарт |
| 35 | ГОСТ 33696-2015 Растворы буровые. Лабораторные испытания. | Международный стандарт. Введен в РК с 01.07.2017 г. |
| 36 | ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» | Международный стандарт |
| 37 | ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности | Международный стандарт. Введен в РК с 01.01.2016 г. |
| 38 | ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия | Москва, 1982г. |
| 39 | ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требованиями контроль за качеством». | Москва 1982г. |
| 40 | СТ РК 1150-2002 Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля | Государственный стандарт РК |
| 41 | СТ РК 1151-2002 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению контроля | Государственный стандарт РК |
| 42 | «Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин». Р.А. Ганджумян, А.Г. Калинин, Б.А. Никитин. | Москва, Недра, 2000г. |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Справочная литература |  |  |
| 43 | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ по проведению изоляционно – ликвидационных и консервационных работ в скважинах различного назначения на контрактной территории ТШО, ОУРМ - 214-01 | г. Атырау – 2012 г |
| 44 | РД 39-00147001-767-2000. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин | Москва, 2000г. |
| 45 | Спутник буровика. Справочник. Том 1, 2. А.И.Булатов, С.В.Долгов. | Москва, Недра, 2006г. |
| 46 | Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые | Москва, ЦБНТ Москвы, 2000г. |
| 47 | Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин. | Москва, НИИтруда, 1987г. |
| 48 | РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважины на нефть и газ на суше | НПО Буровая техника, Москва, 1994г. |
| 49 | РД 39-3 819-82. Методические указания по определению объемов отработанных буровых растворов и шлама при строительстве скважин | Краснодар, ВНИИКРнефть, 1983г. |
| 50 | РД (39-7/10001-89). Инструкция по расчету бурильных труб для нефтяных и газовых скважин | Москва, 1999г. |
| 51 | Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность | Москва, 1999г. |
| 52 | РД 39-0147014-217-86. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб | Москва, 1999г. |
| 53 | РД (39-013-90). Инструкция по эксплуатации бурильных труб | Куйбышев, ВНИИТнефть, 1990г. |
| 54 | РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважины на нефть и газ на суше | НПО Буровая техника, Москва, 1994г. |
| 55 | РД 39-3 819-82. Методические указания по определению объемов отработанных буровых растворов и шлама при строительстве скважин | Краснодар, ВНИИКР нефть, 1983г. |
| 56 | РД (39-7/10001-89). Инструкция по расчету бурильных труб для нефтяных и газовых скважин | Москва, 1999г. |
| 57 | Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность | Москва, 1999г. |
| 58 | РД 39-0147014-217-86. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб | Москва, 1999г. |
| 59 | РД (39-013-90). Инструкция по эксплуатации бурильных труб | Куйбышев, ВНИИТ нефть, 1990г. |