НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

к проекту Модернизация перехода газопровода ДНС Урихтау – УКПГ

Кожасай через р. Атжаксы

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау расположено на территории Мугалжарского района, Актюбинской области, Республики Казахстан, в 215 км к югу от г. Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12 км восточнее), Кенкияк (50 км северо- западнее), Алибекмола (20 км севернее) и Кожасай (10 км юго-западнее). Месторождение Кожасай расположено на территории Мугалжарского и Байганинского района, Актюбинской области.

В административном отношении территория работ расположена в Мугалжарском и Байганинском районе Актюбинской области Казахстана, в 215 км к югу от города Актобе. Месторождение Урихтау непосредственно граничит с разрабатываемым месторождением Жанажол и месторождением Кожасай. Относится к Восточно-Эмбинской нефтегазоносной области. Ближайший населенный пункт к площадке, существующей ДНС - с. Сага расположен на расстоянии более 12 км. В 5,0 км на север от района работ расположен вахтовый поселок «Жанажол».

Ближайший к существующей площадке КУУН м.р. Кожасай - населенный пункт с. Кожасай находится на расстоянии 6 км. По всей трассе трубопровода попутного газа ДНС-УКПГ Кожасай с КУУГ и трубопровода топливного газа с АГРС населенных пунктов не наблюдается. Главной водной артерией района является р. Жем. Она протекает в субмеридиальном направлении по отношению к району работ. Река Жем не многоводная, местами пересыхающая в засушливое время года. Расстояние от ДНС до р.Жем составляет 2,2 км., до водоохранной зоны 1,8 км. Наименьшее расстояние от участков строительства до реки Эмба 1,4 км, до водоохранной зоны 0,9 км.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные- ТОО «Урихтау Оперейтинг» Юридические адреса: 030006, г. Актобе  пр. Абилкайыр хана 10, тел: (7132) 74 41 14 факс: (7132) 74 41 71

Краткое описание намечаемой деятельности. Проектируемые работы по строительству 300 м подземной байпасной линии на переходе газопровода через реку Атжаксы будут проводиться на сухом русле. Рабочий проект включает следующие объекты:

• площадки запорной арматуры на основном газопроводе на правом и левом

берегах р. Атжаксы;

• площадки запорной арматуры байпасной линии на правом и левом берегах р.

Атжаксы;

• подземный байпасный газопровод Ø219х8 длиной 300 м, со сборными

железобетонными утяжелителями через русло р. Атжаксы.

Это связано с подъемом уровня воды в реке Атжаксы в марте-апреле 2024г. в период весеннего паводка, который превысил максимальный принятый уровень предыдущего на р. Атжасы на 93 см.

Строительство байпасной линии газопровода Ду200 протяженностью 300 м через русло реки Атжаксы выполняется подземным траншейным способом без использования горизонтально-наклонного бурения с глубиной заложения газопровода не менее - 1,0 м до верхней образующей трубы.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при проведении строительных работ будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при

строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине. Необходимое количество ГСМ (дизельное топливо) при строительстве – 2,20 т., бензин 1,16 т. При сварочных работах будет израсходовано 184,1 кг электродов. При покраске металлических конструкций будет израсходовано лакокрасочного материала 15,2 кг.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49).

Для расчета потребности в воде использованы следующие показатели:

- только для питьевых целей используется привозная вода в бутылках;

- норма водопотребления на хоз-питьевые нужды – 25 литров на человека в

смену. *Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к даниям и сооружениям производственного назначения»

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174 раздел 3. Санитарно-эпидемиологические требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям, к условиям труда, бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания работающих. - количество смен 1 по 12 часов.

Качество воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Источники выделения неорганизованных выбросов в период строительно-монтажных работ:

• экскаватор, номер источника 6001; время работы – 85,9 маш./час;

• станки, номер источника 6002; время работы – 17,0 маш./час;

• газовая резка стали, номер источника 6003; время работы – 0,3 ч.;

• газосварочные работы, номер источника 6004; время работы – 1,1 ч.;

• сварочные работы, номер источника 6005; время работы – 122,8 ч.;

• транспортировка пылящих материалов, номер источника 6006; время работы

4,4 маш./час;

• разгрузка пылящих материалов, номер источника 6007; время работы 0,3

маш./час;

• покрасочные работы, номер источника 6008; время работы – 16,1 ч.;

• гидроизоляционные работы, номер источника 6009; время работы – 0,7 ч.;

• машина бурильно-крановая с гл. бурения 3,5 м, номер источника 6010; время

работы – 2,6 ч.;

• бульдозер, номер источника 6011; время работы – 30,7 маш./час;

• узел пересыпки глинопорошок, номер источника 6012; время работы 0,8

маш./час;

• паяльные работы, номер источника 6013; время работы – 49,84 маш./час;

• ДВС машин и механизмов – номер источника 6014; время работы – 616

маш.час. В соответствии с п. 17 ст. 202 Экологического Кодекса РК нормативы

допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период

строительно-монтажных работ составляет 18 ед. в том числе: неорганизованных – 14 ед., организованных – 4 ед.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит: от стационарных источников 4,4917446 г/сек или 0,3252366 т/за период строительных работ.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду. В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

Смешанные металлы (металлолом) - инертные отходы, остающиеся при демонтаже и строительстве – куски металла, обрезки труб, арматура и т.д. – твердые, не пожароопасные, IV-й класс опасности, в количестве – 0,5 т.

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) – класс опасности IV-й, количество сварочных электродов в период строительно-монтажных работ составит: 0.2981 тонн.

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) - III класс опасности-0,002 т.

Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - образуются при протирке спецтехники и оборудования – пожароопасные, III класс опасности- 0,0004 т.

Твердо-бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры и вывозятся по договору на утилизацию, класс опасности IV-й- 0,03т.

Анализ возможных аварийных ситуаций. При проведении проектных работ возможно возникновение аварийных ситуаций природного и антропогенного характера. К природным относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Землетрясения, возникающие от подземных толчков и колебаний земной

поверхности вследствие тектонический процессов, являются наиболее опасными и

разрушительными стихийными бедствиями. Образующаяся при землетрясении энергия большой разрушительной силы распространяется от очага землетрясения в виде сейсмических волн, воздействие которых на здание и сооружения приводят к их повреждению или разрушению. Ранение и гибель людей, оказавшихся в районе

землетрясения, происходит в результате повреждения или разрушения зданий,

пожаров, затопления и других причин.

Пожары – это стихийные бедствия, возникающие в результате самовозгорания, разряда молнии, производственных аварий, при нарушении правил техники безопасности и других причин. Пожары уничтожают здания, сооружения, оборудования и другие материальные ценности. При невозможности вывода из зоны пожара от ожогов различной степени или от отравления продуктами горения происходят поражение и гибель людей.

Наводнения – затопление значительных территорий, возникающее в результате разлива рек, ливневых дождей и других причин. При наводнении происходит разрушение зданий, сооружений, размыв участка дорог, повреждение

гидротехнических и дорожных сооружений.

О  возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений.

При строительстве в случае наводнения, землетрясения возможно опрокидывание техники, с разливом ГСМ. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая. Ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир. Учитывая тот факт, что работы в месте пересечения реки Атжаксы будут проводиться на сухом русле, вероятность паводка в этот период крайне низкая. В случае нарушения правил дорожного движения возможно дорожно- транспортное происшествие с разливом ГСМ. Вероятность нарушения техники безопасности, правил ведения работ и правил дорожного движения низкая. В результате ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.

При эксплуатации проектируемого оборудования в случае землетрясения

возможен разрыв трубопровода, выброс газа, пожар. Вероятность возникновения

землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к разрушению трубопроводов, крайне низкая. Вероятность наводнения для данного участка оценивается как случайная. Проектом предусмотрены специальные мероприятия,

предназначенные для предотвращения возникновения таких ситуаций. Ожидается

воздействие на атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные воды,

растительный и животный мир. При проведении проектных работ экологический риск оценивается как низкий – приемлемый риск/воздействие.

О  мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций во время строительно-монтажных работ.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту

окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются:

− Движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся

и отведенным дорогам;

− Сохранение растительности в местах, не занятых производственным

оборудованием;

− Четкое соблюдение границ рабочих участков;

− При строительстве во время производства земляных работ использовать

орошение уплотняемых грунтов;

− Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

− Постоянный контроль за технологическим оборудованием, наличие исправных

приборов;

− Постоянная профилактика исправности и ремонт оборудования.

− Тщательное выполнение работ по строительству с соблюдением правил техники

безопасности;

− Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для

этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору;

− Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники,

исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

Мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду. Проектируемые работы исключают возможность развития почвенной и водной эрозии. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются: контроль за исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ. Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного

воздействия на окружающую среду. В случае возникновения аварийной ситуации с проливом ГСМ необходимо устранить утечку, локализовать разлив, засыпать грунтом и вывезти на утилизацию.

Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при

осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы:

- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных

материалов и других отходов с последующей их утилизацией;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным

слоем;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- планировка и укатка катком поверхности рекультивируемой площади;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов.

Перечень нормативных документов

− Экологический кодекс РК Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021

года № 400-VI ЗРК.

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

− Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов

накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

− Правил разработки программы производственного экологического контроля

объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

− Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное

воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки

программы управления отходами».

− «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин»,

Астана.

− Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников

Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

− Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 г.

− Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД

211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

− Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

− Методическим указаниям расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п.

− Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу на объектах транспорта и

хранения газа", 2014 г.

− Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды

Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.