НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ к

ПРОЕКТУ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

ВОСТОЧНЫЙ УРИХТАУ

Месторождение Восточный Урихтау расположено в восточной прибортовой зоне Прикаспийской впадины; в административном отношении - на территории

Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Ближайшим населенным пунктом является поселок Сага, расстояние от поселка до месторождения составляет более 10 км. В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа: Жанажол (3-5 км восточнее), Кенкияк (55 км северо-западнее), Кожасай (15 км юго-западнее) и Алибекмола (25 м севернее). В данном районе активно формируется инфраструктура нефтегазовой промышленности, обустроены нефтяные промыслы Жанажол и Кенкияк, построены новые автомобильные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков и строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. На месторождении Жанажол построен базисный поселок нефтедобытчиков. Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол – Актобе, протяженностью 280 км и автодорогой Жем – Актобе, протяженностью 200км.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные- ТОО «Урихтау Оперейтинг» Юридические адреса: 030006, г. Актобе  пр. Абилкайыр хана 10, тел: (7132) 74 41 14 факс: (7132) 74 41 71

Краткое описание намечаемой деятельности:

Ликвидация последствий деятельности предприятия подразумевает восстановление структуры территории и окружающей среды до первоначального состояния, которое было определено на момент начала работ. Таким образом, в разряд работ по ликвидации последствий

недропользования подпадают все действия по:

-ликвидации 15 скважин, находящихся на период составления отчета в

консервации;

-демонтажу всех наземных производственных и вспомогательных зданий,

сооружений, оборудования (перечень объектов см. в подразделе 9.3 настоящего

отчета);

-очистке территории от мусора, металлолома.

К наземным производственным и вспомогательным зданиям, сооружениям, оборудованию, подлежащим ликвидации относятся все здания, сооружения, агрегаты и конструкции парка сбора и промысловой транспортировки скважинной

продукции. К ним относятся: АГЗУ, трубопроводы выкидных линий, технологические трубопроводы на площадках скважин и АГЗУ и др. оборудование.

Вывоз поднятого со скважин подземного и устьевого оборудования, а также демонтированных технологических объектов осуществляется на производственную базу или специальное место, указанное Заказчиком. Выполняемые работы при ликвидации скважины:

- определить наличия избыточного давления на устье скважины. При наличии избыточного давления произвести глушение скважины жидкостью глушения с плотностью в соответствии с требованиями промышленной безопасности;

- провести монтаж подъемного агрегата и выполнение подготовительных

работ к ликвидации скважины;

- перед началом работ по ликвидации скважины устьевую арматуру

оборудовать превентором, имеющим необходимые технические характеристики;

- после монтажа превентора на устье, испытать на герметичность способом

опрессовки на давление не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны

в соответствии с проектом на строительство скважины. Указанные давления в зависимости от степени изношенности колонны и характера ликвидируемой скважины, по данным геофизических исследований, толщинометрии могут быть

изменены по усмотрению геологической службы. Все эти данные должны быть

показаны в «Плане организации работ». Опрессовку противовыбросового оборудования проводят в присутствии представителя АСС;

- спустить колонну НКТ + печать до искусственного забоя;

- определить техническое состояние обсадной колонны, промыть скважину

1,5-2 цикла, полный подъем инструмента;

- спуск и установить цементные мосты в интервалах, рекомендованных в [2],

для чего последовательно закачать в колонну НКТ: буферную жидкость V6I (м3),

тампонажный раствор плотностью 1,80-1,85 г/см3 в объеме Vu (м3), продавочную

жидкость расчетной плотности в объеме Vn (м3);

- поднять колонну НКТ на 5 м выше кровли цементного моста;

- произвести промывку скважины обратной циркуляцией (вымыть излишки

тампонажного раствора);

- приподнять колонну НКТ на 100 м от кровли цементного моста, оставить

скважину на период ОЗЦ (на время от 24 до 72 ч в зависимости от времени

затвердевания отобранной пробы цементного раствора). В период ОЗЦ

производить расхаживание колонны НКТ;

- спустить колонну НКТ до «головы» цементного моста и разгрузкой колонны

НКТ на 6-10 т или гидравлической опрессовке испытать цементный мост на

прочность. Составить акт о наличии и прочности цементного моста в присутствии

представителя АСС;

- поднять бурильной колонны НКТ с выбросом на приемные мостки с

заполнением скважины тех. водой, обработанной ингибитором коррозии и

нейтрализатором сероводорода;

- произвести демонтаж ПВО и устьевой арматуры.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового

водопользования и безопасности водных объектов". На месторождении Восточный Урихтау для питьевых нужд будет использоваться бутилированная вода (подрядчик будет определен по результатам тендера). Водопотребление для технических нужд планируется осуществлять из водозаборных скважин.

Атмосферный воздух. На территории месторождения Восточный Урихтау планируется ликвидация 15 скважин, работы по установке бетонных тумб с реперами, требуется установить 5 тумб с реперами, а также демонтаж всех наземных производственных и вспомогательных объектов, зданий, сооружений, оборудования, аппаратов и др. Для оценки воздействия на атмосферный воздух от ликвидации последствий проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при

проведении работ по ликвидации одной скважины являются:

Организованные источники:

 Источник №0001 Буровая установка XJ-450;

 Источник №0002 Цементировочный агрегат;

 Источник №0003 Дизельная электростанция;

Неорганизованные источники:

 Источник №6001 Сварочный пост;

 Источник №6002 Смесительная установка;

 Источник №6003 Емкость для хранения ДТ;

 Источник №6004 Блок приготовления цементного раствора;

 Источник №6005 Блок приготовления бурового раствора;

 Источник №6006 Склад цемента.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при

установке железобетонных тумб являются:

Организованные источники:

 Источник №0004 Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем;

 Источник №0005 Компрессор передвижной с двигателем внутреннего

сгорания;

Неорганизованные источники:

 Источник №6007 Покрасочный пост;

 Источник №6008 Сварочный пост;

 Источник №6009 Разгрузка пылящих материалов (песок);

 Источник №6010 Разгрузка пылящих материалов (щебень);

 Источник №6011 При транспортировке пылящих материалов

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при

тех.рекультивации после ликвидации одной скважины является:

 Источник №6012 Планировка грунта;

 Источник №6013 Выемочно-погрузочные работы.

По завершению ликвидации скважины на территории будет проводиться

тех.рекультивация земель в течении 24 часов.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при

ликвидации объектов является:

Организованный источник:

Источник №0006 Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем;

Неорганизованный источник:

Источник №6014 Расчет выбросов пыли при перемещении грунта

бульдозером;

Источник №6015 Расчет выбросов пыли при работе экскаватора;

Источник №6016 Сварочный пост.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при

тех.рекультивации после ликвидации объектов является:

Источник №6017 Подготовка площадки;

Источник №6018 Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

рекультивационных работ.

В целом, при проведении ликвидации последствий недропользования

выявлено 22 стационарных источников загрязнения, из них

организованных – 6, неорганизованных – 16, из них:

 при ликвидации скважин – 9 стационарных источников загрязнения, из

них организованных – 3, неорганизованных – 6;

 при установке железобетонных тумб – 7 стационарных источников

загрязнения, из них организованных – 2, неорганизованных – 5;

 при тех.рекультивации после ликвидации скважины – 2 стационарных

источников загрязнения, из них организованных – 2;

 при ликвидации объектов – 4 стационарных источников загрязнения, из

них организованных – 1, неорганизованных – 3.

 при тех.рекультивации после ликвидации объектов – 2 стационарных

источников загрязнения, из них организованных – 2;

Всего выбросов вредных веществ при ликвидации последствий

недропользования при проведении добычи углеводородов на

месторождении Восточный Урихтау – 68,97167 т загрязняющих веществ.

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах

проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ

являются буровая установка и дизельная электростанция.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 2, 3 и 4 классов опасности:

•	высокоопасные – диоксид азота, формальдегид, сероводород, оксиды марганца, пропеналь, бензол.

•	опасные – оксид азота, диоксид серы, сажа, оксид железа, толуол, ксилол, пыль, этилбензол;

•	малоопасные – углеводороды, оксид углерода.

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.

Отходы.

Количество коммунальных отходов составляет – 0,96 т/год. Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера. Количество промасленной ветоши составляет – 2,286 т/год. Металлолом собирается на площадке для временного складирования металлолома.  По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера. Количество составляет – 5,688 т/год. Огарки сварочных электродов – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.  Количество огарки сварочных электродов при бурении 1 скважины составляет – 0,0225 т/год. Отработанные масла – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.  Количество отработанных масел составляет – 7,0815т/год.

О вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления.

Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:

•	случайные технические отказы элементов;

•	техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;

•	неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;

•	преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизиче¬скими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возник¬новении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окру¬жающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

•	землетрясения;

•	ураганные ветры;

•	повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования тер¬ритория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с си¬лой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.

Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окру¬жающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нару¬шения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового про¬цесса.

Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:

•	аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;

•	аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);

•	аварийные ситуации при проведении работ.

О возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений. При строительстве в случае наводнения, землетрясения возможно опрокидывание техники, с разливом ГСМ. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая. Ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир. Учитывая тот факт, что работы в месте пересечения реки Атжаксы будут проводиться на сухом русле, вероятность паводка в этот период крайне низкая. В случае нарушения правил дорожного движения возможно дорожно- транспортное происшествие с разливом ГСМ. Вероятность нарушения техники безопасности, правил ведения работ и правил дорожного движения низкая. В результате ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.

О мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций во время строительно-монтажных работ.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.  Проектируемые работы исключают возможность развития почвенной и водной эрозии. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются: контроль за исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ. Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного

воздействия на окружающую среду. В случае возникновения аварийной ситуации с проливом ГСМ необходимо устранить утечку, локализовать разлив, засыпать грунтом и вывезти на утилизацию.

Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при

осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы:

- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных

материалов и других отходов с последующей их утилизацией;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным

слоем;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- планировка и укатка катком поверхности рекультивируемой площади;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г;

Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г.

Атырау 1997г;

Прогноз и контроль геодинамической и экологической обстановок в регионе

Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового комплекса, г. Москва 2000г.

Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г;

Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г;

Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г;

Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г;

Классификатор отходов. Приказ Министра геологии и природных ресурсов

№314 от 06.08.2021г;

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от

18.09.2009г;

Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

Приказ МНЭРК от 16.03.2015г №209 об утверждении санитарных правил

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам

водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому

водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности

водных объектов»;

СанПиН №261 от 27.03.2015г. Санитарно-гигиенические требования по

обеспечению радиационной безопасности;

Методические указаний и методики:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных

дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики

Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г;

РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана,

2004г.