НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ (НДВ) ОТ ОБЪЕКТОВ ТОО «УРИХТАУ ОПЕРЕЙТИНГ» МЕСТОРОЖДЕНИИ УРИХТАУ (ГОРИЗОНТ КТ-1) НА 2025Г

Урихтау - нефтегазоконденсатное месторождение, расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана, в 215 км к югу от города Актобе. Непосредственно граничит с разрабатываемым месторождением Жанажол и месторождением Кожасай. Относится к Восточно-Эмбинской нефтегазоносной области.

В административном отношении территория работ расположена в Мугалжарском и Байганинском районе Актюбинской области Казахстана, в 215 км к югу от города Актобе. Месторождение Урихтау непосредственно граничит с разрабатываемым месторождением Жанажол и месторождением Кожасай. Относится к Восточно-Эмбинской нефтегазоносной области. Ближайший населенный пункт к площадке, существующей ДНС - с. Сага расположен на расстоянии более 12 км. В 5,0 км на север от района работ расположен вахтовый поселок «Жанажол».

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные- ТОО «Урихтау Оперейтинг» Юридические адреса: 030006, г. Актобе  пр. Абилкайыр хана 10, тел: (7132) 74 41 14 факс: (7132) 74 41 71

Краткое описание намечаемой деятельности:  Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) от объектов ТОО «Урихтау Оперейтинг» месторождении Урихтау (горизонт КТ-1) на 2025гв Актюбинской области, включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области, эксплуатацию которого проводит ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Целью настоящей работы Проекта НДВ является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

При освоении скважины на месторождении Урихтау Оперейтинг источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

• Организованные источники: буровая установка; факельная установка; резервуар.

• Неорганизованные источники: скважина; нефтегазосепаратор; насосная установка для перекачки нефти; емкость для топлива.

Соответственно на 2025г. на месторождении Урихтау количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 29 источников, из них: 17 организованных источников; 12 неорганизованных источников.

Всего стационарными источниками при испытании газовых скважин на 2025 г. от 1 скважины будут выбрасываться 672,98349697–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 651,27420597т/год, твердых веществ – 21,709291т/год. соответственно от 2 скважин будут выбрасываться 1345,966994–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 1302,548412т/год, твердых веществ – 43,418582т/год.

Всего стационарными источниками при освоении нефтяных скважин на 2025 г. от 1 скважины будут выбрасываться 27,11808025–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 26,32875425т/год, твердых веществ – 0,789326т/год. соответственно от 5 скважин будут выбрасываться 135,5904013–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 131,6437713т/год, твердых веществ – 3,94663т/год.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.

По программному комплексу «ЭРА.v2.0», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), разработаны санитарно-защитные зоны (СЗЗ), при максимально возможных за рассматриваемый период выбросах; проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами источников объектов.

Атмосферный воздух. Источникам организованных выбросов присвоены четырех разрядные номера, начиная с 0001, а неорганизованных выбросов - с 6001.

На месторождения Урихтау на период освоения расположено на 2025г - 29 источников, из них: 17 организованных источников; 12 неорганизованных источников. В процессе работы данных источников выбросов в атмосферу выделяются следующие компоненты: оксид углерода, углеводороды С12-19, сажа, сернистый ангидрид, формальдегид, проп-2-ен-1-аль, диоксид азота, оксид азота, сероводород, уайт-спирит, углеводороды С1-5, углеводороды С6-10, бензол, толуол, ксилол, пентилены, этилбензол, серная кислота, азотная кислота, взвешенные частицы, натрий хлорид, метан, бензин.

При освоении скважины на месторождении Урихтау Оперейтинг источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

Объем работ при испытании газовой скважины №№59Г,61Г составляет на каждую скв 78,0 суток, из них:

• мобилизация БУ – 13,0 суток;

• подготовительные работы– 8,0 суток;

• испытание – 50,0 суток.

• время демонтажа-7,0 суток.

Объем работ при освоении нефтяной скважины №№50Н,51Н,52Н,54Н,55Н составляет 40,0 суток, из них:

• подготовительные работы, мобилизация БУ – 13,0 суток;

• освоение – 20,0 суток (в том числе факел 7,0 суток);

• время демонтажа-7,0 суток.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при испытании газовых скважин на месторождении

Организованные источники:

• Источник №0001 Электрогенератор с дизельным приводом (при освоении скв №№59Г,61Г);

• Источник №0002 Буровой насос с дизельным приводом (при освоении скв №№59Г,61Г);

• Источник №0003 Буровой насос с дизельным приводом (при освоении скв №№59Г,61Г);

• Источник №0004 Осветительная мачта с дизельным приводом (при освоении скв №№59Г,61Г);

• Источник №0005-0006 факельная установка;

• Источник №0007-001- резервуар.

Неорганизованные источники:

• Источник №6001-6002 скважина;

• Источник №6003-001 нефтегазосепаратор;

• Источник №6004-001 насосная установка для перекачки нефти;

• Источник №6005-001 емкость для топлива.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время демонтажа и монтажа буровой установки являются:

Организованные источники:

• Источник №0008-001 дизель генератор;

Неорганизованные источники:

• Источник №6006-001 сварочный пост;

• Источник №6007-001 пост газорезки.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при освоении нефтяных скважины на месторождении

Организованные источники:

• Источник №0009 Электрогенератор с дизельным приводом (при освоении скв №№50Н,51Н,52Н,54Н,55Н);

• Источник №0010 Буровой насос с дизельным приводом (при освоении скв №№50Н,51Н,52Н,54Н,55Н);

• Источник №0011 Буровой насос с дизельным приводом (при освоении скв №№50Н,51Н,52Н,54Н,55Н);

• Источник №0012 Осветительная мачта с дизельным приводом (при освоении скв №№50Н,51Н,52Н,54Н,55Н);

• Источник №0013-0017 факельная установка;

• Источник №0007-002 резервуар.

Неорганизованные источники:

• Источник №6008-6012 скважина;

Источник №6003-002 нефтегазосепаратор;

Источник №6004-002 насосная установка для перекачки нефти;

Источник №6005-002 емкость для топлива.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время демонтажа и монтажа буровой установки являются:

Организованные источники:

• Источник №0008-002 дизель генератор;

Неорганизованные источники:

• Источник №6006-002 сварочный пост;

• Источник №6007-002 пост газорезки.

Отходы.

Количество коммунальных отходов составляют – 5,0918 т/год. Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера. Количество промасленной ветоши составляет – 1,0668 т/год.  Огарки сварочных электродов – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.  Количество огарки сварочных электродов при бурении 1 скважины составляет – 0,0105т/год.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Перечень нормативных документов

− Экологический кодекс РК Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021

года № 400-VI ЗРК.

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

− Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов

накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

− Правил разработки программы производственного экологического контроля

объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

− Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное

воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки

программы управления отходами».

− «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин»,

Астана.

− Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников

Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

− Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 г.

− Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД

211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

− Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

− Методическим указаниям расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п.

− Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу на объектах транспорта и

хранения газа", 2014 г.

− Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды

Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.