«Перевод добывающих скважин под нагнетание, а также перевод нагнетательных линий скважин в добывающий фонд скважин по программе 2025г. на месторождении Каракудук»

В данном рабочем проекте предусматривается строительство следующих проектируемых объектов:

1-ая очередь строительства (перевод под добычу)

- Перевод нагнетательной скв. №20 под добычу. Выкидная линия от скв №20 до Куст №14 – проектируемая;

- Перевод нагнетательной скв. №114 под добычу. Выкидная линия от скв №114 до ГУ №3 – существующая;

- Перевод нагнетательной скв. №149 под добычу. Выкидная линия от скв №149 до Куст №4 – проектируемая;

- Перевод нагнетательной скв. №196 под добычу. Выкидная линия от скв №196 до ГУ №2 – существующая;

2-ая очередь строительства (перевод под нагнетание)

- Перевод добывающей скв. №131 под нагнетание. Установка на устье скважины расходомера высокого давления ЭМИС-Вихрь 200-ППД. Нагнетательная линия от скв. №121Н до скв №131 - существующая;

- Перевод добывающей скв. №189 под нагнетание. Установка на устье скважины расходомера высокого давления ЭМИС-Вихрь 200-ППД. Нагнетательная линия от ВРП №9 до скв №189 - проектируемая;

- Перевод добывающей скв. №260 под нагнетание. Установка на устье скважины расходомера высокого давления ЭМИС-Вихрь 200-ППД. Нагнетательная линия от скв. №280Н до скв №260 - существующая;

- Перевод добывающей скв. №282-1 под нагнетание. Установка на устье скважины расходомера высокого давления ЭМИС-Вихрь 200-ППД. Нагнетательная линия от БГ №13А до скв №282-1 - существующая;

- Перевод добывающей скв. №408 под нагнетание. Установка на устье скважины расходомера высокого давления ЭМИС-Вихрь 200-ППД. Нагнетательная линия от ВРП №2 до скв №408 - проектируемая;

- Реконструкция существующего колодца магистрального Волжского водовода.

Проектная организация – ТОО «KJS Project & Consulting».

Вид строительства – реконструкция.

Общая продолжительность строительства объекта составляет 3 месяца.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в период СМР составит 6,37277 г/сек или 0,99862 т/год,

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в период эксплуатации составит: 0,02126 г/сек или 0,6704 т/год,

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР.

Промасленная ветошь – 0,0381т (Код отхода 15 02 02), образуется при обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта

Тара из-под ЛКМ – 0,118т (Код отхода 08 01 11), образуется при проведении покрасочных работ

Металлолом – 5,0т (Код отхода 17 04 07), образуется в результате износа машин, оборудования, отдельных металлических конструкций и деталей,  от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, Огарки электродов – 0,003 т (Код отхода 120113), образуются при проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах

Строительные отходы – 4,0т (Код отхода 17 09 04), образуется при проведении строительных работ

Коммунальные отходы – 0,488 т (Код отхода 20 03 01) образуется в процессе жизнедеятельности человека

Всего 9,7366 т.

Согласно Заданию на проектирование, выданному ТОО «Каракудукмунай», в рабочем проекте «Подключение трубопровода нефтедобывающей компании ТОО «Каракудукмунай» к системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»» предусматривается строительство проектируемого нефтепровода, предназначенного для транспорта товарной нефти от Коммерческого узла учета нефти (КУУН) ТОО «Каракудукмунай» до узла подключения к магистральному нефтепроводу (МН) «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм АО «КазТрансОйл».

Технико-экономические показатели проектируемого нефтепровода:

- Пропускная способность по нефти – 250 000 т/год.

- Температура нефти - +50- +60 0С.

- Рабочее давление – 0,5-2,5 МПа.

- Расчетное давление – 5,5 МПа;

- Протяженность трубопровода – 97,55м.

Нефтепровод выполнен из стальных труб (ст.20) Ø159х8мм по ГОСТ 8732-78, в подземном исполнении. Глубина заложения - 1,5 м до верха трубы.

Проектируемый нефтепровод подключается к существующему арматурному узлу на выходе из блочной установки КУУН. Далее прокладка нефтепровода осуществляется подземно. Согласно выданным Техническим условиям на участке подхода проектируемого нефтепровода к МН «Узень-Атырау-Самара» Ø1020 мм АО «КазТрансОйл» предусматривается отсечная электроприводная задвижка Ду150, Ру6,3МПа, управление которой обеспечивается АО «КазТрансОйл», и обратный клапан Ду150, Ру6,3МПа.

Для размещения электроприводной задвижки и обратного клапана предусматривается строительство железобетонного колодца К-1, размещенного на расстоянии 5,5 м от существующего Линейного узла КТО. Подключение нефтепровода к системе МН АО «КазТрансОйл» осуществляется к существующей «корневой» задвижке Ду150, Ру6,3МПа, расположенной в существующем колодце КТО на Линейном узле 195 км, ПК 59+83 магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара».

На надземном участке проектируемого нефтепровода на территории КУУН при переходе на подземный участок и в проектируемом колодце К-1, где предусматривается граница раздела ответственности между АО «КазТрансОйл» и ТОО «Каракудук» согласно выданным Техническим условиям, устанавливаются электроизолирующие вставки Ду150 для защиты трубопровода от электрохимической коррозии.

Подземный участок нефтепровода от КУУН до точки подключения к МН КТО относится к магистральным трубопроводам, выполнен из трубы Ø159х6 по ГОСТ 8732-78. Марка стали – сталь 20, глубина заложения 1,5 м до верха трубы.

Генпроектировщиком является ТОО «KJS Project & Consulting».

Вид строительства – модернизация существующих объектов.

Сроки строительства: начало строительства запланировано на 2025 г., срок строительства – 1 месяц.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в период СМР составит: 5,05022 г/сек или 0,23276 т/год,

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в период эксплуатации составит: 0,75606 г/сек или 23,95405 т/год,

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР.

Промасленная ветошь – 0,0381т (Код отхода 15 02 02), образуется при обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта

Тара из-под ЛКМ – 0,029т (Код отхода 08 01 11), образуется при проведении покрасочных работ

Металлолом – 2,0т (Код отхода 17 04 07), образуется в результате износа машин, оборудования, отдельных металлических конструкций и деталей,  от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, Огарки электродов – 0,006 т (Код отхода 120113), образуются при проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах

Строительные отходы – 2,0т (Код отхода 17 09 04), образуется при проведении строительных работ

Коммунальные отходы – 0,1625 т (Код отхода 20 03 01) образуется в процессе жизнедеятельности человека

Всего 4,2716 т.