ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»

Утверждаю

Заказчик

Генеральный директор

ТОО «Central Asia Mining Co»

Сейітжан Б.С.

_____________ 2024 год

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДУ» (РООС)

к Проект ликвидации нарушенных земель в том числе отвалов № 1,6,7 и карьера № 9 месторождения Алтынтаусай

Исполнитель:

Директор ТОО ПБ «Экологические решения»                                 Орининская В.П.

г. Астана, 2024 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

| Полное наименование предприятия | Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектное Бюро Экологические решения" |
| --- | --- |
| Краткое наименование предприятия | ТОО "ПБ Экологические решения" |
| БИН | 231040011561 |
| Регистрирующий орган | Управление регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан |
| Дата регистрации | 09 октября 2023 года |
| Юридический адрес | Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Кабанбай батыра, 6/1, почтовый индекс 010000 |
| Фактический адрес | Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Кабанбай батыра, 6/1, офис 31, почтовый индекс 010000, |
| Телефон | +7 747 108 9744 |
| Е-mail | pbecoresheniya@mail.ru |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                          6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................. 7

1.1. Реквизиты заказчика намечаемой деятельности ..................................................................... 7

1.2. Месторасположение объекта намечаемой деятельности ........................................................ 7

1.3. Основные проектные решения .................................................................................................. 7

1.4. Ожидаемые результаты проведения запроектированных работ ............................................ 8

1.5. Работы, связанные с выбранными мероприятиями по ликвидации ...................................... 8

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ............................................. 10

2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия на окружающую среду ......................................................................................................................... 10

2.2. Характеристика современного состояния воздушной среды ............................................... 11

2.3. Компонентно-качественная характеристика выбросов на период работ ............................ 12

2.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ........................................ 12

2.5. Воздействие на атмосферу ....................................................................................................... 12

2.6. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ....................................................... 16

2.7. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Оценка последствий загрязнения. .................................................................................................................................... 18

2.8. Описание мер, предусмотренных для предотвращения, снижения воздействия на окружающую среду, включая предложения по экологическому мониторингу ......................... 18

2.9. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны .................................................................... 18

2.10. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия ...................................................................................................................................... 18

2.11. Обоснование плана мероприятий по охране окружающей среды .................................... 19

3. ВОДНАЯ СРЕДА ........................................................................................................................ 20

3.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды .......................................................... 20

3.2. Водоотведение .................................................................................................................. ....... 21

3.3. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод ............................................................................................................ 21

3.4. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика ........................................................................ 21

3.5. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения ................................................................................................ 22

3.6. Поверхностные воды ................................................................................................................ 22

3.7. Мониторинг качества поверхностных вод ............................................................................. 23

3.8. Оценка воздействия на поверхностные воды ......................................................................... 23

3.9. Подземные воды ....................................................................................................................... 24

3.10. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения .................... 24

3.11. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ ........................ 25

3.12. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии .......................................................................................... 25

4. НЕДРА .......................................................................................................................................... 25

4.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) .......................................................................................................................... 25

4.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации ................................................................................................................................... 26

4.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы .............................................................. 26

4.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий ..................................................................................... 27

4.5. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое) ........................................................................................... 27

4.6. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных - способ их захоронения ............................................ 27

4.7. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов) ..................... 27

4.8. Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи .............................................................................................................................................. 28

4.9. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра .... 28

5. ОТХОДЫ ...................................................................................................................................... 28

5.1. Виды и объемы образования отходов ..................................................................................... 28

5.2. Обоснование лимитов накопления отходов ........................................................................... 29

5.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) ................................................................................... 29

5.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций ................................................................................................ 30

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТИЯ ................................................................................................. 33

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий .................................................................................. 33

6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения ................................................................ 33

7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ ........................................................................................ 35

7.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей ......................................................... 35

7.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта .................................................................................................................... 35

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта                                                                                                                                               35

7.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация) ................................................................................................................................ 37

7.5. Организация экологического мониторинга почв ................................................................... 37

8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................................... 39

8.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта .................... 39

8.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние ........... 40

8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории .................................................................................................................. 41

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов ............................................ 41

8.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность ...................... 41

8.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания ........................................................................................................................................... 42

8.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие ............ 42

9. ЖИВОТНЫЙ МИР ...................................................................................................................... 44

9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны .................................................................... 44

9.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных .............. 45

9.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации

животных ......................................................................................................................................... 45

9.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий

размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных ...................... 46

9.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их

компенсации                                                                                                                                      47

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ........................................................................ 49

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности ................................................................................. 49

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения .....................................                 ................................ 49

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) ................................................................................................ 50

10.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности ............................................................................................ 50

10.5. Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование, прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта ..................................................................................... 50

10.6. Учет общественного мнения ................................................................................................ 51

10.7. Историко-культурная значимость территории ................................................................... 51

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ ..................................................................................................... 52

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты) ........................................................................................................................................... 52

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта ................................................................................. 52

11.3. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий 12. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ .................................................................................. 57

12.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций ......................................... 57

13. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ...... 58

13.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду, здоровье населения и социально-экономические условия .......................................................................... 58

13.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду ......................................................................................................................... 58

13.3. Влияние на здоровье человека ............................................................................................. 58

14. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХНИКЕ И

ОБОРУДОВАНИЮ                                                                                                                          59

14.1. Информация об альтернативных вариантах и указание на основные причины выбора проектного варианта ....................................................................................................................... 59

15. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК) .......................................................................................................................... 60

15.1. Объекты производственного экологического контроля .................................................... 60

15.2. Порядок проведения производственного экологического контроля ............................... 60

16. УКАЗАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ........................... 60

17. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ..................................................................................................... 61

СПИСОК НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .......................................... 62

Приложение 1 Результаты расчета рассеивания ........................................................................... 64

Приложение 2 Лицензия на выполнение работ ............................................................................. 70

ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

- стратегической экологической оценки;

- оценки воздействия на окружающую среду;

- оценки трансграничных воздействий;

- экологической оценки по упрощенному порядку.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом, при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Представленный материал разработан на основе действующих на территории Республики Казахстан нормативно-правовых и инструктивно- методических документов, регламентирующих выполнение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую среду, базовыми из которых являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400- VI.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Реквизиты заказчика намечаемой деятельности

| Наименование предприятия | ТОО «Central Asia Mining Co» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | РК, 160713, Туркестанская область, Отырарский район, сельский округ Шиликский, село Жана Шилик, ул. Кажымукана Мунайтпасова, дом 21. |
| Фактический адрес | РК, 160000, г. Шымкент, ул. Толе би, дом 25 |
| Реквизиты | БИН: 130640000384 ИИК KZ228562203103706838 в АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX e-mail: info@camaltyn.com тел 8 7252 551314, 551315 |
| Директор | Сейітжан Б.С. |

  - Месторасположение объекта намечаемой деятельности

Месторождение россыпного золота Алтынтаусай находится на территории Сузакского района Туркестанской области Республики Казахстан, в долине р. Алтынтаусай северо-восточного склона Северо- Западного Каратау. Расположен в 70 км к северо-востоку от ж/д станции Жанакорган.

Нарушенная земельная площадь (9 отработанных карьеров) на момент завершения горных работ представляют собой выполаженные выемки, предназначенные для водохранилище. В настоящее время по целевому назначению используется только карьер 9. Используется до отработки месторождения россыпного золота Мыншукур Нижний расположенный в 15 км к северо-востоку от карьера 9. Нарушаемые земли (карьер 9) после проведения рекультивации предусматривается использовать в качестве водохранилища для местного населения. Остальные карьеры будут оставлены под самозарастание. Отвалы с наклоном борта равным или менее 400 не предусматривается выполаживать. Отвалы 1,6 и 7 имеют наклон борта более 400 и в них предусматривается выполаживание.

Рис 1 Обзорная карта района расположения Месторождения Алтынтаусай

В плане горный отвод месторождения Алтынтаусай представляет собой участок общей площадью 3,797 км2, ограниченный точками с географическими координатами, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Координаты угловых точек горного отвода

| № точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 440 10’42,21” | 680 02’20,30” |
| 2 | 440 10’19,19” | 680 02’22,98” |
| 3 | 440 09’56,70” | 680 01’25,74” |
| 4 | 440 09’45,30” | 680 01’14,11” |
| 5 | 440 09’39,44” | 680 00’57,07” |
| 6 | 440 09’33,74” | 680 00’58,49” |
| 7 | 440 09’21,50” | 680 00’56,85” |
| 8 | 440 09’08,49” | 680 00’54,74” |
| 9 | 440 09’02,62” | 680 00’54,87” |
| 10 | 440 08’56,28” | 680 00’50,76” |
| 11 | 440 08’51,40” | 680 00’49,26” |
| 12 | 440 08’44,21” | 680 00’40,46” |
| 13 | 440 08’37,43” | 680 00’26,37” |
| 14 | 440 08’30,43” | 680 00’23,19” |
| 15 | 440 08’21,41” | 680 00’36,79” |
| 16 | 440 08’14,70” | 680 00’39,64” |
| 17 | 440 08’07,43” | 680 00’38,15” |
| 18 | 440 07’57,81” | 680 00’38,86” |
| 19 | 440 07’55,88” | 680 00’50,29” |
| 20 | 440 07’36,16” | 680 00’53,37” |
| 21 | 440 07’35,23” | 680 00’51,83” |
| 22 | 440 07’44,51” | 680 00’46,19” |
| 23 | 440 07’31,80” | 680 00’36,22” |
| 24 | 440 07’17,78” | 680 00’22,61” |
| 25 | 440 07’09,35” | 680 00’10,93” |
| 26 | 440 07’08,29” | 680 00’05,60” |
| 27 | 440 07’09,69” | 680 00’03,88” |
| 28 | 440 07’10,71” | 680 00’08,29” |
| 29 | 440 07’33,10” | 680 00’34,13” |
| 30 | 440 07’45,15” | 680 00’41,69” |
| 31 | 440 07’48,50” | 680 00’36,38” |
| 32 | 440 07’57,03” | 680 00’30,37” |
| 33 | 440 08’07,33” | 680 00’31,25” |
| 34 | 440 08’18,11” | 680 00’29,41” |
| 35 | 440 08’29,59” | 680 00’19,00” |
| 36 | 440 08’37,34” | 680 00’16,58” |
| 37 | 440 08’41,16” | 680 00’24,19” |
| 38 | 440 08’47,91” | 680 00’33,84” |
| 39 | 440 08’59,10” | 680 00’43,53” |
| 40 | 440 09’08,96” | 680 00’47,74” |
| 41 | 440 09’17,94” | 680 00’40,49” |
| 42 | 440 09’23,21” | 680 00’39,57” |
| 43 | 440 09’28,01” | 680 00’42,68” |
| 44 | 440 09’34,33” | 680 00’49,03” |
| 45 | 440 09’51,78” | 680 00’51,07” |
| 46 | 440 10’08,21” | 680 00’49,35” |
| 47 | 440 10’18,22” | 680 00’58,01” |
| 48 | 440 10’39,34” | 680 01’10,58” |
| 49 | 440 10’51,99” | 680 01’31,59” |
| 50 | 440 10’59,95” | 680 01’33,10” |

  - Основные проектные решения

Технический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ:

  - снятие и возвращение ПСП;

  - устройство ограждении по периметру карьера 9;

  - выполаживание откосов отвалов;

планировка поверхности.

Рис 3 Технологическая схема выполаживания откосов бульдозером

Технологические схемы производства работ при выполнении технического этапа рекультивации отвалов и карьера месторождения

«Алтынтаусай» выбирались с учетом факторов, влияющих на производительность имеющегося парка специализированной техники, обеспечивающих высокую интенсивность, качество, оптимальные объемы и сроки производства рекультивационных работ. Угол наклона откосов в 30о определяется целевым назначением рекультивируемого отвала — это формирование безопасного для людей и животных, пригодного по геометрическим параметрам и качеству форм техногенного рельефа, максимально приближенного к естественному, что позволит создать условия для нормализации поверхностного стока с площади земельного отвода предприятия и предотвратить отрицательные воздействия на окружающую среду.

Данный проект ликвидации рассчитан на ближайшие два года. По истечению данного срока будет разработан новый проект ликвидации.

Так как месторождение находится в стадии завершение добычных работ, прогрессивная ликвидация данным проектом не предусматривается.

Согласно инструкции по составлению плана ликвидации в целях проверки соответствия выполняемых мероприятия по окончательной ликвидации графику мероприятий, ТОО «Central Asia Mining Co», в 2026 году не позднее первого марта должно представить уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых отчет о прогрессе окончательной ликвидации и о завершенных мероприятиях в предыдущем календарном году.

Работы по рекультивации планируется начать в 2024 году и будут продолжатся 2 месяца (50 дней).

  - Ожидаемые результаты проведения запроектированных работ

Целью очередного пересмотра плана ликвидации будет являться выявление неопределенных вопросов в вариантах ликвидации и определение направления исследований по ликвидации.

Целью ликвидации в общем, является возврат объекта недропользования, а также затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

Составленный План является первичным и разработан с целью обработки и анализа проведенных горных работ на месторождении для предоставления достоверной и исчерпывающей информации о планировании мероприятий по ликвидации последствий недропользования, учитывающей технические, экологические и социальные факторы в целях защиты интересов заинтересованных сторон от опасных последствий, которые могут наступить в результате прекращения горных операций.

В результате проведения рекультивационных работ нарушенные земли и окружающие их территории должны представлять оптимально организованные и устойчивые природно-техногенные комплексы. Согласно характеристике нарушенных земель по формам рельефа, а также, учитывая техногенные факторы, обуславливающие формирование морфологической характеристики рельефа, направление рекультивации в проекте ликвидации принят по внешним породным отвалам №1,6,7 общей площадью – 79 220 м2.

  - Работы, связанные с выбранными мероприятиями по ликвидации

План ликвидации содержит описание запланированной ликвидации последствий недропользования по каждому объекту участка недр. За период отработки месторождения земная поверхность будет нарушена открытой горной выработкой (карьером), отвалом вскрышных пород, площадкой рудного склада и склада забалансовой руды, внутриплощадочными дорогами.

Задачи и критерии по каждому объекту приведены в соответствующих подразделах и носят обобщенный характер. По мере приближения к периоду ликвидации будут разработаны и описаны более детальные решения и параметры ликвидации по каждому из объектов.

Выполаживание откосов бортов отвала на момент завершения горных работ, предусматривается бульдозером с созданием плавных сопряженных плоскостей откосов с естественной поверхностью земли.    Выполаживание и планировка будет производиться по нулевому балансу, то есть объем срезки равен объему подсыпки.

Срезамемый объем вскрышных пород при выполаживании откосов отвала составляет 259 980 м3. Объем подсыпаемой массы вскрышных пород составляет 259 980 м3.

Площадь планировки, породных отвалов и складов составит – 79 220 м2.

Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать устройства пастбищ сельскохозяйственного назначения, согласно ГОСТу 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе рекультивации

| № пп | Наименование работ | Наименование машин и механизмов | Участок работ | Объем работ, м3/ м2 | Потребное число машин- см | Потребное кол-во машин, механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие и перемещение ПСП | Бульдозер | Склад ПСП | 7 943 | 1 | 1 |
| 2 | Нанесение ПСП на отвал | Бульдозер | Отвал | 7 943 | 1 | 1 |
| 3 | Засыпка шурфов | Бульдозер | Шурфы | 29 | 1 | 1 |
| 4 | Планировка поверхности | Бульдозер | Отвалы | 79 220 | 3 | 1 |
| 5 | Выполаживание откосов карьера | Бульдозер | Карьер | 40 120 | 13 | 1 |
| 6 | Планировка поверхности | Бульдозер | Карьер | 40 120 | 2 | 1 |
| 7 | Выполаживание откосов отвалов | Бульдозер | Отвал | 259 980 | 84 | 1 |
| 8 | Перемещение ППП | Бульдозер | Склад ППП | 7 922 | 1 | 1 |
| 9 | Укладка ппп планировка поверхности | Бульдозер | отвалы | 79 220 | 3 | 1 |

Биологическим этапом рекультивации принимается самозарастание естественными слоями почвенного покрова. На самозарастание останутся карьеры 1,2,3,4,5,6,7,8 не используемые в качестве водохранилища и оставшиеся отвалы не затронутыми выполаживанием.

Продолжительность мелиоративного периода улучшения качества рекультивируемых земель составит не менее 1 года, с даты реализации вышеуказанных агротехнических мероприятий. По истечение мелиоративного периода, дополнительных мероприятий для улучшения качества рекультивируемых земель не потребуется.

Работы по рекультивации должны проводиться в теплое время года. Работы по добыче на месторождении в настоящее время завершены.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия на окружающую среду

Информация об атмосферных условиях.

Климат района резкоконтинентальный с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков (150- 180мм за год). Зима - мягкая (+3-16о, до – 34оС), с оттепелями и туманами. Толщина снежного покрова до 30 см. Лето сухое и жаркое (до + 44о), с ясной солнечной погодой. Видимость в жаркие дни ограничивается маревом и пылью. Весна и осень теплые, с неустойчивой погодой, нередкими осадками в виде дождя, иногда снега.

В районе дуют частые ветра преимущественно северо-западных направлений, которые летом несут массы горячего иссушающего воздуха, а зимой являются причинами затяжных холодных буранов, из-за чего снег сдувается с открытых повышенных участков и накапливается в понижениях. Средняя высота снежного покрова за три месяца года (декабрь - февраль) составляет 120мм.

Сухость климата, выражающаяся в высоких температурах воздуха, и большой дефицит влажности (незначительное количество атмосферных осадков ливневого характера) создает в целом неблагоприятные условия для питания подземных вод. Засушливые периоды длятся иногда порядка 3 – 4 года, что заставляет с особой осторожностью относиться к прогнозу эксплуатации поверхностных и подземных вод.

Район относится к зоне недостаточного увлажнения. Основной объем атмосферных осадков выпадает поздней осенью и весной.

Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 2. Район не сейсмоопасен.

Таблица 2. Основные метеорологические характеристики

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,2 |
| Среднегодовая температура воздуха | 12,1 градуса тепла |
| Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) | 5,1 градуса мороза |
| Средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) | 28,4 градуса тепла |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11 |
| СВ | 16 |
| В | 26 |
| ЮВ | 8 |
| Ю | 5 |
| ЮЗ | 6 |
| З | 15 |
| СЗ | 12 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5,5 |

Рис 2 Роза ветров по Сузакскому району

Таблица 3.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. темп | - 5 | -2 | 6 | 14 | 21 | 26 | 29 | 26 | 20 | 11 | 4 | - 1 |

Таблица 3.  Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДК м.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДК с.с | мг/м3 | Кратность ПДК м.р | % | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0 | 0 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ – 2,5 | 0,0317 | 0,53 | 0,275 | 1,7213 | 3,65 | 163 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ - 10 | 0,0421 | 1,20 | 0,545 | 1,8157 | 0,36 | 16 |  |  |
| Диоксид азота (NO2) | 0,0716 | 1,79 | 0,524 | 2,6215 | 9,59 | 641 |  |  |
| Диоксид серы (SO2) | 0,0068 | 0,14 | 0,423 | 0,8460 | 0,11 | 7 |  |  |
| Оксид азота (NO) | 0,0010 | 0,02 | 0,005 | 0,0133 | 0,00 | 0 |  |  |
| Сероводород | 0,0096 |  | 0,006 | 0,7000 | 0,00 | 0 |  |  |
| Оксид углерода (СО) | 1,2751 | 0,43 | 8,299 | 1,6598 | 0,93 | 0,62 |  |  |
| Озон (О3) | 0,0277 | 0,92 | 0,054 | 0,3356 | 0,00 | 0 |  |  |

Выбросы от автотранспорта при ликвидационных работах, а также выбросы пыли с карьера не окажут особого влияния на локальные и региональные показатели качества воздуха, так как продолжительность технического этапа ликвидационных работ не велика и составляет 2 месяц (50 дней).

Информация о физической среде.

Район работ представляет собой часть площади Кумыстинского рудного района, который располагается в пределах северо-западной части хребта Большой Каратау. Хребет Большой Каратау – сложное антиклинальное сооружение, в строении которого выделяются структурно- формационные и они же металлогенические зоны Большого и Осевого Каратау. Важнейшая роль в их размещении и развитии принадлежит главному Каратаускому разлому – долгоживущему глубинному линеаменту земной коры, предопределившему особенности геологического строения и металлогении всего региона Каратау. Месторождение Алтынтаусай расположено по долине одноименной речки, которая пересекает частично обе зоны. Зоны сложены древнейшими в регионе метаморфическими образованиями позднего протерозоя, филлитами и вулканогенно – осадочными образованиями рифея. Все породы сложно дислоцированные, интенсивно кливажированные, местами милионитизированные, прожилково- окварцованные, насыщенные малыми интрузивными телами, силлами и дайками основного среднего и кислого состава и обладают значительным минерагеническим потенциалом. В орографическом отношении – это глубоко расчлененное низкогорье с максимальными отметками до 850м и минимальными 450-475м. размах рельефа до 400м. Относительные превышения в верховьях долины достигает 300-400м, при выходе на предгорную равнину уменьшается до 20-40м, на предгорной равнине составляют 10-20м. Для приводораздельной части характерны скалистые вершины и крутые обрывы; вблизи предгорной равнины рельеф имеет более мягкие очертания со склонами крутизной 15-25о.

Гидрографическая сеть района работ – это горные ручьи, истоки которых чаще всего находятся у водораздельной части хребта Каратау. Долины имеют северо-восточное направление. Основные водотоки проектной площади с северо-запада на юго-восток: Шован, Кумысты, Ранг, Алтынтаусай, Актобе, последний является нижним притоком р. Алтынтаусай. Питаются ручьи родниками и атмосферными осадками. Практически все водотоки доносят свои воды только до конусов выноса на предгорной равнине. Гидрографические наблюдения проводились только в бассейне р. Ранг. Средний слой стока по бассейну составляет 64,9 мм, из них на весну приходится 48,1 мм, на лето 9,6 мм, на осень и зиму 7,13 мм. Среднемесячный расход 0,037 м3/с. Половодье, на основе наблюдений предшественников начинается в сроки с 14 февраля по 10 марта. Окончание половодья 30 апреля – 13 июня. Продолжительность половодья 75-120 суток.

2.3. Компонентно-качественная характеристика выбросов на период работ

При нормальном режиме работы состав и объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период ликвидационных работ представлен в таблице 2.2.

2.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период горнодобывающих работ представлен в таблице 4.

2.5. Воздействие на атмосферу

В период ликвидационных работ источниками выделения загрязняющих веществ будет являться бульдозер и экскаватор.

На рассматриваемом объекте на период работ предусматривается максимально 2 источника выбросов (все неорганизованные), выбрасывающие в общей сложности 1 наименование загрязняющих веществ.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источник загрязнения 6001. Работа погрузчика (выемочно-погрузочные работы)

При работе экскаватора в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Время работы – 97 смен по 11 часов.

Источник загрязнения 6002. Работа бульдозера при планировочных работах

При работе экскаватора в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Время работы – 97 смен по 11 часов.

При проведении всех земляных работ применяется орошение водой.

Источник 6003. Выбросы от топливозаправщика

Заправка топливом производится автоцистерной на базе КАМАЗ. При заправке карьерного автотранспорта в атмосферный воздух выделяются сероводород и углеводороды предельные

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период работ представлены в таблице 5. Необходимость расчета приземных концентраций загрязняющих веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных веществ, в атмосферном воздухе от выбросов предприятий.

Расчет рассеивания выполнен без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по причине отсутствия замеров фоновых концентраций на данном участке.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в количестве 0,4 ПДК по пыли, находятся непосредственно у источников выбросов загрязняющих веществ.

Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что превышений ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ в период ликвидационных работ не будет.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в приложении 1.

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестанская область, РООС к Проекту ликвидации отвалов 1,6,7 и карьера №9 месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00003965 | 0.00000918 | 0 |  | 0.0011475 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.01412 | 0.00327 | 0 |  | 0.00327 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.06789 | 0.13445 | 1.3445 |  | 1.3445 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.08204965 | 0.13772918 | 1.3 |  | 1.3489175 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестанская область, РООС к Проекту ликвидации отвалов 1,6,7 и карьера №9 месторождения Алтынтаусай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Работа | 1 | 1067 | Неорганизованный | 6001 | 1 |  |  |  |  | 250 | 100 | 1 |
|  |  | погрузчика |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Работа | 1 | 1067 | Неорганизованный | 6002 | 1 |  |  |  |  | 250 | 110 | 1 |
|  |  | бульдозера |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Топливозаправщи | 1 |  | Неорганизованный | 6003 | 1 |  |  |  |  | 240 | 100 | 1 |
|  |  | к |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ля расчета нормативов ПДВ на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00139 |  | 0.00275 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0665 |  | 0.1317 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00003965 |  | 0.00000918 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.01412 |  | 0.00327 |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестанская область, РООС к Проекту ликвидации отвалов 1,6,7 и карьера №9 месторождения Алтынтаусай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ля расчета нормативов ПДВ на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

2.6. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Город  N 015,Туркестанская область

Объект N 0001,Вариант 3 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6001 01, Работа погрузчика

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 3.1

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 14.4

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 7922

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 3.1 · 14.4 · 1.4 · 0.4 · (1-0.8) / 3600 = 0.00139

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 =  3.1 · 7922 · 1.4 · 0.4 · (1-0.8) · 10-6 =  0.00275

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0013900 | 0.0027500 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 015,Туркестанская область

Объект N 0001,Вариант 3 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6002 01, Работа бульдозера

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 3.1

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 689.67

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 379320

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 3.1 · 689.67 · 1.4 · 0.4 · (1-0.8) / 3600 = 0.0665

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 =  3.1 · 379320 · 1.4 · 0.4 · (1-0.8) · 10-6 =  0.1317

| Код | Примесь |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0.0665 |  | 0.1317 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 015,Туркестанская область

Объект N 0001,Вариант 3 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6003 01, Топливозаправщик

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от ТРК

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 60

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 60

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 13

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих нефтепродукт, шт., NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (7.1.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 13 / 3600 = 0.01416

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (7.1.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 =  (1.98 · 60 + 2.66 · 60) · 10-6 =  0.0002784

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (7.1.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 =  0.5 · 50 · (60 + 60) · 10-6 =  0.003

Валовый выброс, т/год (7.1.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0002784 + 0.003 = 0.00328

Полагаем, G = 0.01416

Полагаем, M = 0.00328

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00328 / 100 = 0.00327

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01416 / 100 = 0.01412

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00328 / 100 = 0.00000918

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01416 / 100 = 0.00003965

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00003965 | 0.00000918 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0141200 | 0.0032700 |

2.7. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Оценка последствий загрязнения.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

- систематическое водяное орошение планируемых поверхностей;

- предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпок горной массы;

- снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально- минимальной.

Необходимости в дополнительных мерах и/или внедрении малоотходных и безотходных технологий нет.

2.8 Описание мер, предусмотренных для предотвращения, снижения воздействия на окружающую среду, включая предложения по экологическому мониторингу

Неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду при производстве горнодобывающих работ ликвидируются организациями, производящими эти работы.

С целью охраны окружающей среды на участке предусматривается:

- обеспечить сохранность поверхностного слоя почв участка от загрязнения ГСМ, бытовыми отходами и др.;

- обеспечить прокладывание проездов для автотранспорта и буровой техники по участку с максимальным использованием существующей дорожной сети;

- восстановить участки почвенно-растительного слоя, нарушенных при производстве горнодобывающих работ.

Заложенные в проекте мероприятия позволят значительно снизить влияние на состояние подземных вод.

2.9. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны

Согласно «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года № КР ДСМ-2 санитарно-защитная зона для производств по добыче горных пород открытой разработкой составляет не менее 1000м.

2.10. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воздух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом нормативного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.

При детальном рассмотрении технологии ведения работ установлено, что основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух является экскаватор и бульдозер. На основании оценки воздействия на атмосферу был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.

При количественном анализе выявлено, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ликвидационных работ, составляют: 0,7 т.

Основную долю вклада в загрязнение атмосферного воздуха при ликвидационных работах вносят выбросы пыли неорганической.

Выполненные расчеты рассеивания показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основное воздействие на атмосферу будет происходить в пределах нормативной санитарно-защитной зоны.

Таким образом, проведение намечаемых работ, не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается следующим образом: в пространственном масштабе - местное (3 балла),

во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Вывод. При среднем воздействии изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

2.11. Обоснование плана мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества. К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

- направленные на обеспечение экологической безопасности;

- улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

- способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

- предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

- совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Принимая во внимание незначительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, проектом предлагается проведение на предприятии мероприятий по охране атмосферного воздуха, носящих профилактический характер.

  - выполнение работ, согласно технологическому регламенту;

  - своевременная рекультивация нарушенных земель;

  - пылеподавление на рабочих площадках.

3. ВОДНАЯ СРЕДА

В задачи охраны окружающей среды на период осуществление работ в целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения вод поверхностного водоема реки, а также в пределах водоохранных зон:

- запрещается размещения и строительство пунктов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин и строительной техники;

- осуществление работ в границах отвода земельного участка;

- движение транспорта и техники по отсыпанным дорогам;

- заправка автотранспорта и строительной техники на специально оборудованных передвижных пунктах;

- оперативная локализация и ликвидация пролива углеводородов и других загрязняющих веществ, если они возникнут;

-для сбора твердо-бытовых отходов необходимо устройство контейнерной площадки;

- организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех видов отходов и стоков, исключающей попадание их на земную и водную поверхность.

Технические средства и транспорт не должны допускать утечки топлива и масла. Ежедневно руководящим персоналом участка работ должна проводиться проверка тех.средств и транспорта на предмет наличия топлива и масла. При выявлении подобных фактов необходимо отстранять технические средства от работы, до полного устранения неисправности. Водоснабжение площадки питьевой будет осуществляться привозной бутилированной водой, вода технического назначения будет доставляться на участки поливомоечной машиной по договору со специализированной организацией.

Водоотведение - биотуалет, стоки из которого по мере необходимости будут вывозиться специализированными организациями на очистные сооружения по договору. Воздействие на качество подземных вод исключено, вероятность их загрязнения отсутствует.

3.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

На всех этапах ведения работ предусматривается использовать привозную воду как для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала. Питьевая вода – бутилированная.

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи, должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды зависит от количества персонала и продолжительности работ на рассматриваемой участке. При расчете суточной численности персонала учтены как работники, непосредственно участвующие в производственном процессе, так управленческий и обслуживающий персонал и технические работники, обеспечивающие функционирование бытового комплекса (временного лагеря).

Требования к качеству воды

Показатели качества воды, используемой для технологических целей и обеспечения жизнедеятельности персонала, должны соответствовать для хозяйственно-питьевые нужды ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости»

Вода на питьевые нужды должна соответствовать ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости». Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с «Законом «Об энергоснабжении»», «Положением о государственном учете вод и их использовании», нормами водопотребления, установленными «Строительными нормами и правилами». Нормы водопотребления и водоотведения для нужд бригады рассчитаны в соответ- ствии с отраслевыми методическими указаниями и включает основные вспомогательные операции.

Расчет потребления воды для хозяйственно-бытовых нужд целей может быть произведен, исходя из норм потребления воды согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых цел й, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Утвержденный приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 в размере 130 л\сут на 1 человека (в том числе 20 л воды питьевого назначения и 110 л - для бытовых целей).

Питьевая вода (бутилированная) будет выдаваться работникам при выходе на смену.

На территории объекта планируется лишь установка самодельных рукомойников для сотрудников. Вода для рукомойников ежесменно будет привозиться в 5 литровых емкостях.

Назначение технической воды - использование при пылеподавлении, пожарные нужды. Вода технического назначения будет доставляться на участки поливомоечной машиной по договору с коммунальными службами ближайших населенных пунктов.

На площадке при проведении ликвидационных работ будут находиться 2 человека в течении 98 рабочих дней.

3.2. Водоотведение

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, будут направляться на колодец сбора стоков, где далее вода направится в очистные, либо по договору с лицензируемой компанией вывозятся на ближайший полигон.

Стоки от душевых и столовой отсутствуют.

Отходы жизнедеятельности в биотуалете накапливаются в специальном баке. Скопившуюся в баке жидкость откачивают диафрагменным насосом, компост удаляют шнековым насосом, следовательно, устройство выгребной ямы не требуется. По мере накопления фекалий с биотуалета, они вывозятся ассенизационной машиной специализированной организации на основе договора

Расчет потребления воды для хозяйственно-бытовых нужд целей может быть произведен, исходя из норм потребления воды согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых цел й, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Утвержденный приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 в размере 130 л\сут на 1 человека (в том числе 20 л воды питьевого назначения и 110 л - для бытовых целей).

Питьевая вода (бутилированная) будет выдаваться работникам при выезде на смену. Назначение технической воды - пылеподавление, пожарные нужды.

Потребность в хозпитьевой и технической воде приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Потребность в хозпитьевой и технической воде

| Водопотребление | Кол-во | Потребность м3/сут | Кол-во сут/год | Расход, м3/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое | 2 | 0,13 | 98 | 25,48 |
| Техническое | 1 | 10 | 98 | 980 |
| Всего: |  |  |  | 1005,48 |

3.3. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод

Учитывая небольшой объем сточных вод, организация систем оборотного водоснабжения, а также повторного использования сточных вод на период ликвидации не представляется возможным по причине отсутствия экономической эффективности.

3.4. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Источники водоснабжения:

для технических нужд вода будет доставляться на участки поливомоечной машиной по договору с коммунальными службами ближайших населенных пунктов.

- для питьевых целей - привозная бутилированная.

3.5. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Проведенный расчет водопотребления и водоотведения показывает, что при проведении ликвидационных работ объемы водопользования составят:

- водопотребление - 1005,48 м3/период;

- водоотведение - 1005,48 м3/период;

- безвозвратное потребление - 1005,48 м3/период.

3.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района работ – это горные ручьи, истоки которых чаще всего находятся у водораздельной части хребта Каратау. Долины имеют северо-восточное направление. Основные водотоки проектной площади с северо-запада на юго-восток: Шован, Кумысты, Ранг, Алтынтаусай, Актобе, последний является нижним притоком р. Алтынтаусай. Питаются ручьи родниками и атмосферными осадками. Практически все водотоки доносят свои воды только до конусов выноса на предгорной равнине. Гидрографические наблюдения проводились только в бассейне р. Ранг. Средний слой стока по бассейну составляет 64,9 мм, из них на весну приходится 48,1 мм, на лето 9,6 мм, на осень и зиму 7,13 мм. Среднемесячный расход 0,037 м3/с. Половодье, на основе наблюдений предшественников начинается в сроки с 14 февраля по 10 марта. Окончание половодья 30 апреля – 13 июня. Продолжительность половодья 75-120 суток.

3.7. Мониторинг качества поверхностных вод

Организация мониторинга качества поверхностных вод нецелесообразна в связи с отсутствием водных объектов.

3.8. Оценка воздействия на поверхностные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод.

В целом воздействие на поверхностные и подземные воды в процессе ликвидационных работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

пространственный масштаб воздействия - местное (3 балла); временной масштаб - многолетнее (4 балла);

интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка выражается 8 баллами - воздействие низкое.

Вывод. При низком воздействии изменения не превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года после завершения работ.

3.9. Подземные воды

Согласно интерактивной карте комитета геологии и недропользования, разведанные месторождения подземных вод питьевого качества на данном участке отсутствуют.

Гидрогеологические условия месторождений характеризуются наличием не большого постоянного притока воды, который берет начало в летне-осенний период из родников, а осеннее-зимнее и весенний периоды дополнительно прибавляются талые воды и весной речка становится полноводной. Бассейн этой реки и обусловил небольшую обводненность долины и образованию россыпей по всей длине и дальше россыпи по всей длине и дальше россыпи тянутся около 17 км по равнинной части по урочище Мыншукур. Широкое развитие дизъюнктивных нарушений способствовало образованию отдельных родников на площади.

3.10. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных воздействий:

- прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их предотвращению;

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период работ предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения объектов полевого лагеря;

- рациональное использование воды;

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

предупреждение грубых нарушений технологии проведения буровых работ

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте и на рельеф местности.

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления.

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на подземную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения подземных вод.

В целом на период при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый при разработке месторождения в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - местное (3 балла);

- временной масштаб - многолетнее (4 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка выражается 8 баллами - воздействие низкое.

Вывод. При низком воздействии изменения в среды не превышают цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года после завершения работ.

3.11. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями при проведении ликвидационных работ не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

3.12. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

4. НЕДРА

4.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Подсчет запасов по месторождению Алтынтаусай проводился методом геологических блоков для раздельной добычи. Среднее содержание золота, линейные запасы торфов, песков и золота по отдельной выработке рассчитывались по отдельной методике

Таблица 7 Запасы утвержденные ТКЗ протоколом № 426 от 22.05.1981г.

| Запасы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Балансовые, С1 |
| Песков | тыс.м3 | 811,93 |
| Торфов | тыс.м3 | 2358,3 |
| Золота | кг | 569,15 |
| Средние содержания золота | мг/ м3 | 701 |

Таблица 8 Эксплуатационные запасы по месторождению Алтынтаусай на начало разработки

| Запасы | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Объем тыс.м3 | Масса золота, кг |
| Балансовые запасы золота |  |  | 294 |
| Запасы золота в контуре проектируемых карьеров |  |  | 293,7 |
| Эксплуатационные запасы золота |  |  | 278,99 |
| Запасы извлекаемые |  |  | 271,17 |
| Разубоживание | 38,7 |  |  |
| Потери | 7,8 |  |  |
| Торфа |  | 1506,1 |  |
| Пески |  | 516,3 |  |
| Конффициент вскрыши м3/м3 |  | 2,92 |  |

4.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации

Необходимость в дополнительном изъятии земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

4.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Воздействия на окружающую среду реализации проектных решений могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные.

Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов:

    - Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

    - Возможны аварийные сбросы на почво-грунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются нефтепродукты, ГСМ, химреагенты;

    - Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных источников Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы от неорганизованных и организованных источников в силу ограниченной интенсивности выбросов не создают высоких приземных концентраций;

    - На площадках работ происходит накопление промышленных и твердо-бытовых отходов. Все отходы производства и потребления собираются в специализированные контейнеры и по мере накопления вывозятся по договору со сторонней организацией на места согласованного хранения или утилизации;

    - Шумовой эффект, возникающий при работе спецтехники, оказывает воздействие на людей, животный и растительный мир, но носит кратковременный характер.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в процессе работы в штатных ситуациях и при авариях. Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог, неконтролируемым расширением зон землеотвода и непроектными воздействиями на окружающую среду.

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений данного проекта надо классифицировать величину воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя такие критерии, как пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и интенсивность воздействия:

Воздействие на атмосферный воздух может быть оценено как ограниченное, продолжительное и умеренная интенсивность воздействия;

Воздействие на поверхностные и подземные воды - ограниченное, продолжительное и умеренная интенсивность воздействия;

Воздействие на недра - ограниченное, продолжительное и умеренная интенсивность воздействия;

Воздействие на почвенный покров - локальное, продолжительное и слабое интенсивность воздействия;

Воздействие ожидаемого объема образования отходов производства и потребления ограниченное, продолжительное и слабая интенсивность воздействия;

Воздействие на растительный и животный мир - локальное, продолжительное и слабое интенсивность воздействия;

Таким образом, реализация проектных решений при соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды.

4.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

4.5. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)

Россыпное месторождение Алтынтаусай расположена в осевой части хребта Большой Каратау и в геологическом строении района месторождения принимают участие терригенно-метаморфические отложения рифея и нижнего палеозоя.

Урстатинская свита верхнего рифея представлена песчаниками, алевролитами, аргиллитами темно-серого, до черного цвета. Породы свиты в различной степени метаморфизованы и часто представлены сланцами. На месторождении золоторудные кварцевые жилы приурочены к перечисленным породам урстатинской свиты. Мощность свиты около 1000 м. В северной части свиты тектоническим контактом залегают породы нижнего палеозоя, представленные двумя свитами курумсакская и кокбулакская.

Курумсакская свита нижнего-среднего кембрия сложена кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланцами темно-серого, пепельно-серого цвета. Мощность свиты на месторождении не полная и не превышает 10-15м.

Кокбулакская свита средне-верхнего кембрия представлена известняками, доломитами, глинистыми сланцами. Мощность свиты 100-120 м.

В строении самого месторождения участвуют четвертичные отложения, представленные в основном речными отложениями от среднечетвертичных до современных осадков нерасчлененных. Мощность отложений от первых сантиметров до первых десятков метров. Они представлены галечниками, песками и их слабосцементированными разностями, перекрытыми местами суглинками. Эти отложения являются пролювиально-аллювиальными, аллювиальными и занимают в рельефе поймы и первую и вторую невысокую террасу.

В районе месторождения картируются несколько мелкие дайки габбро- диабазов, диабазовых порфиритов зеленого цвета. В формировании структуры хребта Каратау принимали участие докаледонская, каледонская, варисская и альпийская фазы складчатости, которые широко и этажно дислоцировали все отложения и в сочетании с разрывными структурами сформировали облик Каратау.

4.6. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных - способ их захоронения

Вредные и токсичные компоненты отсутствуют.

4.7. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов)

Во время разведочных работ на месторождении проводились радиологические исследования и изучение радиационно-гигиенических характеристик. По значению суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов из зон, затронутых выветриванием и свежих гранитов, Аэфф до 370 Бк/кг и может использоваться для всех видов гражданского и промышленного строительства без ограничений. Мероприятия по мелиорации токсичных пород проведены.

4.8. Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи

Данный план рассматривает исключительно ликвидационные работы, в связи с чем внесение предложений по максимально возможному извлечению полезных ископаемых не рассматривается.

4.9. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра

Согласно проектным решениям захоронения вредных веществ и отходов производства при проведении ликвидационных работ в недра не предусматривается.

5. ОТХОДЫ

5.1. Виды и объемы образования отходов

По опыту аналогичных предприятий можно отметить, что основными отходами при ликвидационных работах будет являться строительный мусор, тем не менее в связи с тем, что на данный момент отсутствует проектно-сметная документация по части ликвидации зданий и сооружений, расчет образования количества строительных мусор будет проведен при дальнейших корректировках проекта ликвидации.

Объёмы других отходов незначительны, а значит и воздействие на окружающую среду будет слабое. К этим отходам относятся твердо-бытовые отходы, промасленная ветошь.

Замена аккумуляторов, масла, фильтров проводится в сервисных центрах или на производственной базе, соответственно на данной площадке такие отходы как отработанные аккумуляторы, отработанные масла, отработанные фильтра, не образуются.

Отходы хранятся в специальных емкостях и на специально оборудованных площадках. Твердые бытовые отходы подвергают организованному сбору с последующей отправкой на полигон ТБО. Промасленная ветошь временно хранится в специально организованных местах на территории предприятия в емкостях для сбора данного вида отходов с последующей отправкой на полигон ТБО. Все эти меры позволяют снизить воздействие отходов на окружающую среду.

Расчет объемов образования смешанных коммунальных отходов

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования бытовых отходов (М, т/год) определяется с учетом удельных са- нитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0.3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.

Годовое количество коммунальных отходов, образующихся на предприятии составит: N = 0.3*2* 0.25 = 0.15 т/год.

Где: 0.3 - удельные санитарные нормы образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0.3 м3/год на человека,

2- кол-во рабочих

0.25 - средняя плотность отходов, т\м3.

Расчет объемов образования промасленной ветоши

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. В процессе эксплуатации технологического оборудования и механизмов образуется промасленная обтирочная ветошь

Количество промасленной ветоши составляет:

М = 0.12*0.1 = 0.012 W = 0.15*0.1 = 0.015

N = 0.1 + 0.012 + 0.015 = 0.13 т/год

Таблица 9. Перечень отходов, образующихся в период проведения работ по ликвидации

| № | Наименование отхода | Код | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 0,15 |
| 2. | Промасленная ветошь | 15 02 02 | 0,13 |
| ИТОГО |  |  | 0,28 |

5.2. Обоснование лимитов накопления отходов

Обоснование лимитов накопления отходов выполнено согласно «Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчётности об управлении отходами».

Таблица 10. Объем образования и накопления отходов

| № п/п | Наименование отхода | Масса образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: |  | 0,28 |
| Отходов производства |  | 0,13 |
| Отходов потребления |  | 0,15 |
| Опасные отходы |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 0,13 |
| Неопасные отходы |  |  |
| 2 | Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) | 0,15 |

5.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Основные виды отходов, образующихся при рассматриваемых работах:

Твердо-бытовые отходы (ТБО) - отходы потребления, образующиеся в результате непроизводственной сферы деятельности человека. Твердо-бытовые отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.

Промасленная ветошь - образуется в результате использования тряпья для протирки механизмов, деталей машин и оборудования. По своим свойствам пожароопасная, нерастворима в воде. Проектом предусматривается ее временное хранение с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

На производственных объектах сбор и временное хранение (до 6 месяцев) отходов производства и потребления проводится на специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности). Сбор, временное хранение, транспортировка и прочие процессы, связанные с обращением с отходами производства и потребления, будет осуществляться согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года

№ КР ДСМ-331/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления".

5.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (статья 329 Экологического кодекса РК):

- предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);

- утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);

- безопасное размещение отходов;

- приоритет утилизации нал их размещением;

- исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);

размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

- этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

- этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

- этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной

- этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

- этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

- этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

- этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

- этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

- этап - утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

- сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

- заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, храпения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТИЯ

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловое, электромагнитное воздействие на участке зафиксировано не будет.

Основными источниками шума на промплощадке в период горнодобывающих работ является спецтехника: бульдозер, экскаватор, погрузчик, автосамосвалы.

Шумовыми характеристиками оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности L, дБ, в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5 - 8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности Ьэкв, дБ. Производственные шумы представляют собой совокупность звуковых волн различных частот и амплитуд, распространяющихся в воздухе и достигающих уха человека. При распространении звука возникает звуковое давление, по которому можно судить об интенсивности звука. Органы слуха человека неодинаково чувствительны к звукам различных частот. Высокочастотные шумы являются более вредными для человека, чем такой же интенсивности низкочастотные.

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5. 63. 125. 250. 500. 1000. 2000. 4000. 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука ЬАЭКВ, дБА, и максимальные уровни звука ЬАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

Допустимые уровни звукового давления L, дБ, (эквивалентные уровни звукового давления) и допустимые эквивалентные уровни звука на границе СЗЗ и на границе жилой зоны приняты в соответствии с таблицей 1 санитарных правил и норм Республики Казахстан (ГН № 841 от 3.12.2004 г.).

Следовательно, при работах на рассматриваемом объекте каких-либо мероприятий по защите окружающей среды от воздействия шума не требуется.

6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (мили- зиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 1\Р ДСМ-275/2020) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Современная радиационная ситуация на участке месторождения

Во время разведочных работ на месторождении проводились радиологические исследования и изучение радиационно-гигиенических характеристик.

Производственный объект – не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. Значение эффективной удельной активности естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг. По данным показателям грунты данного месторождения соответствуют первому классу радиационной безопасности, отвечают требованиям «Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.02.2015 года №155 грунты месторождения соответствуют первому классу и могут использоваться без ограничений.

7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

7.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

В плане горный отвод месторождения Алтынтаусай представляет собой участок общей площадью 3,797 км2. Граница участка добычи по глубине принята по нижней границе контура отработанных карьеров.

Ликвидации последствий операций по добыче подлежит участок, нарушенный горными работами, а также площадь, занимаемая складом ПРС (если имеется), отвалом вскрыши (при наличии) и промплощадка. Площадь участка, нарушенного горными работами на конец 2023 года составит, 79 022 м2.

7.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Несмотря на однообразные климатические условия и рельеф, состав природных нетрансформированных растительных сообществ достаточно  неоднороден. Это связано в первую очередь с мощностью мелкоземистой почвенной толщи, механического состава почв, а также с глубиной залегания легкорастворимых солей. В южной части территории, прилегающей к хр. Каратау, широкое распространение получили полынно-кейреуковые и кейреуково-полынные сообщества (Artemisia turanica, Salsola orientalis). На относительно пониженных территориях формируются те же полынно- кейреуковые сообщества, но с участием биюргуна (Anabasis salsa), которая может образовывать отдельные пятна. На прилегающей к пескам части подгорной равнины на почвах легкого механического состава преобладают кейреуково-полынные сообщества с участием саксаула (Haloxylon aphyllum), иногда терескена (Eurotia ceratoides). По неглубоким депрессиям и руслообразным понижениям в составе вышеописанных сообществ встречаются однолетние солянки. Растительность песков дифференцирована по элементам рельефа. На вершинах гряд и бугров преобладают кустарниковые (терескеново-саксауловые) ассоциации, по склонам - кустарниково-полынные (Artemisia arenaria). Понижения и котловины выдувания заняты аристидой перистой (Aristida pennata), джузгуном (Calligonum sp.), граниновей (Horaninovia). Всюду в составе сообществ встречается осочка вздутоплодная (Сагех physodes). Весной вегетируют эфемеры - бурачок пустынный (Alyssum desertorum), мортук (Eremopyrum bonaepartis) и др. Растительность довольно однообразная и представлена в основном полыннобоялычевыми (Salsola arbusculiforaiis, Artemisia terrae- albae, A. turanica) и боялычевыми сообществами, иногда с участием кейреука (Salsola orientalis) среди которых нередки пятна биюргуна (Anabasis salsa). На засоленных почвах распространены однолетне-солянковые сообщества, среди которых доминируют солянка шерстистая (Salsola lanata), солянка супротивнолистая (Salsola brachiata), шведка линейнолистая (Suaeda linifolia) и др. Сорные эбелековые ассоциации (Ceratocarpus arenarius, С. Turkestanicus) приурочены к местам, связанным с антропогенным происхождением, в основном выпасом.

Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве. В современной динамике экосистем и растительности антропогенно - природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами.

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно- растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв. Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого объекта должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы месторождения и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью. На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с обязательным подсевом трав, кустарников.

В целом воздействие в процессе испытания скважин на почву, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Вывод. При воздействии средней значимости изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

7.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

Ликвидация – комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение окружающей среды в соответствии с интересами общества объектов производственной деятельности предприятия при добыче на месторождении.

Ликвидация горного предприятия будет осуществлена путем полного и окончательного прекращения горных работ, связанных с добычей полезного ископаемого.

Ликвидация месторождения предполагается, после выемки всех запасов, предусмотренных к отработке в пределах срока действия лицензии.

Принятие технических решений по ликвидации карьера нарушенных земель основывается на: планах производства горных работ на рассматриваемый планом горных работ период, качественной характеристике нарушаемых земель по техногенному рельефу, географических условиях и социальных факторах.

Завершающим этапом восстановления плодородия всех нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающие в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению развития ветровой и водной эрозии. Учитывая природно-климатические условия района рекультивации, для залужения рекомендуется полевая газонная трава, которая обладает хорошей устойчивостью и может держаться в полевых условиях 3-5 лет.

Планом предусматривается проведение основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом.

7.5. Организация экологического мониторинга почв

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Целями экологического мониторинга являются:

- выявление масштабов изменения качества компонентов ОС в районе источника загрязнения;

- определение размеров области загрязнения, интенсивности загрязнения, скорости миграции загрязняющих веществ.

Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздействии производственной деятельности предприятия на почву, изменения в ней как во время штатной, так и в результате нештатной (аварийной) ситуаций.

Основным направлением производственного мониторинга загрязнения почв предусматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв.

Основные задачи обследования заключаются в следующем:

- всесторонний анализ состояния почв и его тенденция на будущее;

- оценка отрицательного воздействия антропогенных факторов на фоне естественных природных процессов;

- выявление основных источников и факторов, оказывающих воздействие на почву района обследования;

- выявление приоритетных загрязняющих веществ, а также составляющих окружающей природной среды, наиболее подверженных отрицательному воздействию;

- исследования причин загрязнения ОС.

Планом ликвидации предусматриваются мероприятия по выполнению ликвидационного мониторинга ликвидации последствий недропользования.

Рекомендации по проведению ликвидационного мониторинга приведены в таблице 11

Таблица 11. Рекомендации по проведению ликвидационного мониторинга

| Наименование исследования | Цель исследования | Метод исследования | Сроки исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| В отношении воздуха |  |  |  |
| Исследования воздушного бассейна | Соблюдение предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе | Полевой мониторинг: замеры автоматическим газоанализатором физико-химических показателей газовой смеси воздушного бассейна на определение концентрации загрязняющих веществ | 1 раз в квартал в течение 3 лет после проведения работ по ликвидации объекта в 4 противоположных точках на границе СЗЗ |
| В отношении почв |  |  |  |
| Исследования почв | Проверки потенциала образования кислых стоков | Полевой мониторинг в местах наиболее вероятного образования кислых стоков в 4 точках (С,Ю,З,В) по периметру отвала | 2 раза в год (весной и осенью) в течение трех лет после проведения работ по ликвидации объекта |
|  | Определение наличия и концентрации загрязняющих веществ в почвах | Лабораторный химический анализ почвы с отбором проб в 4 точках (С,Ю,З,В) по периметру ликвидированных объектов | 1 раз в год в течение 3 лет после проведения работ по ликвидации объекта в 4 противоположных точках на границе СЗЗ |
| В отношении вод |  |  |  |
| Исследования вод | Определение наличия и концентрации загрязняющих веществ в воде | Лабораторный химический анализ с отбором проб воды в карьере и шахте | 2 раза в год (весной и осенью) в течение трех лет после проведения работ по ликвидации объекта |

8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительность горностепная, полупустынная, по ручьям и саям отмечаются редкие деревья, кустарники. Поймы крупных ручьев и склоны сопок используются местными населением для пастбищ.

Флора. Согласно ботанико-географическому районированию  территория Туркестанской области Сузакского района входит в состав Сахаро-Гобийской пустынной области, Ирано-Туранской подобласти, Джунгаро- Северотяныпаньской и Горносредне-азиатской провинций, включая горные подпровинции: Присеверотяныпаньскую, Заилийскую, Кюнгей-Терскей- Кетмень-Южноджунгарскую, Киргизскую, Призападнотяньшаньско- Памироалайскую и Каратаускую и лежит в пределах средних (настоящих) пустынь. Небольшими территориальными эпизодами встречаются северные пустыни. На данной территории выделяются основные типы растительности - степной, пустынно-степной, полупустынный и пустынный. Кроме того, отмечается растительность интразональных почв (низинных речных долин, западин) растительность солончаков. Флора и фауна природных ландшафтов обширна и разнообразна. Растительный мир области насчитывает более 3 тыс. видов.

Среди степного и пустынно-степного типа растительности основными формациями являются ковыльно-типчаковая, калтыково-полынная, зкодольчатополынно-злаковая, каратаускополынно-разнотравная.

В среднегорье на отметке 1300-2000 м над уровнем моря по мезофильным склонам на горных коричневых почвах господствуют злаки - лисохвост джунгарский, костер безостый, ежа сборная, пырей ползучий и волосоносный, мятлики луговой и степной, овсяница бороздчатая, ячмень луковичный (Alopecurussoongohcus, Bromustectorum, Dactylisglomerata, Agropyronrepens, A. trichophorum,Poapratensis, P.bulbosa, Festucasulcata, Hordeumbulbosum)и разноторавье - герань холмовая, горцы дубильный и волнистый, тысячелистник обыкновенный.

В низкогорном поясе на высоте 1000-1300мнад уровнем моря на горных темно-каштановых почвах степное разнотравье представлено зверобоем продырявленным и шероховатым, лапчакой восточной и азиатской, зизифорой Бунговской (Hypericumperforatum, Н. scabrum, Potentillaasiatica, Р. Orientalis,Ziziphorabungeana, Geraniumcollinum, Polygonumundulatum)и злаками

Мелкоземистые крутые склоны северных экспозиций и понижения на пологих участках водоразделов хребтов заняты разнотравно-злаковыми вариантами суходольных лугов из вышеперечисленного разнотравья и злаков.

Характерной особенностью растительного покрова среднегорья и низкогорья на горных темно-каштановых и горных светло-каштановых почвах исследуемой территории являются саванноидные степи с доминированием крупных зонтичных растений. Вместе с ними встречаются как луговые злаки (костры безостый, острозубый, мятлики), так и степные (типчак, бородач), в нижнем поясе гор обычны саванноидные злаки.

В речных долинах широко распространены пойменные луговые почвы, часто опустынивающиеся. В растительности долин преобладают ассоциации из различных злаков - пырея, свинороя, волоснеца, вейника, тростника.

Для пойм рек Талас и Сарыкемер характерно развитие древесно- кустарниковой (тугайной) растительности. Тугаи представлены фрагментарно, узкой полосой вдоль русла или небольшими редколесьями,перемежаясь с луговой растительностью. Древесный ярус состоит из тополя разнолистного (туранга), ив (Salixalba, S.wilhelmsiana, S.turanica)и лоха (Elaeagnusoxycarpa).В кустарниковом ярусе преобладают гребенщик, чингил, терескен (Tamarixramosissima, Elalimodendronhalodendron, Krascheninnikoviaceratoides).

Разнотравно-злаковые сообщества представлены вейником - (Calamagrostisepigeios), пыреем ползучим (Elytrigiarepens),донником (Melilotusalbus),солодкойуральской (Glycyrrhizauralensis).

Фауна. Согласно зоогеографическому районированию территория относится к Центрально-Азиатской подобласти Нагорно-Азиатской провинции. Для района характерны как представители пустынной и степной зоны.

Насекомые – не только самая многочисленная группа животных, но и одна из самых важных для круговорота веществ в природе и для жизни человека. Насекомые обитают в самых различных биотопах, но преимущественно в наземных.

Паукообразные – пауки способны чутко реагировать на ухудшение экологической обстановки вследствие загрязнение среды промышленными отходами и с успехом могут быть использованы как биоиндикаторы. Список пауков этого региона насчитывает более 300 видов, относящихся к 134 родам из 32 семейств.

Рептилии. По встречаемости в Сузакском районе Туркестанской области из рептилии наиболее многочисленными видами являются разноцветная ящурка, такырная кругоголовка, при средней плотности населения до 4-5 особей/км маршрута. Змеи встречаются реже.

Орнитофауна исследуемого района представлена 369 из 55 семейств 18 отрядов. Среди них: оседлые – 13, перелетные – 144, зимуют – 67, на пролете

- 145; 45 видов являются объектами любительской и промысловой охоты. Большинство крупных млекопитающих, в основном парнокопытные и хищные, приспособлены ко всем типам пустынь. На участке отработки отсутствуют животные занесенные в красную книгу.

Рис 3 Физико-географическая карта района

8.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, работа спецтехники и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех компонентов: растительности, почвы и влаги. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность и удельный вес этих компонентов.

Основная часть территории издавна и в настоящее время используется под пастбища.

Выпасаются мелкий рогатый скот, овцы, козы, в меньшей мере - крупнорогатый скот, а также лошади и верблюды. Пастбищное использование территории предопределяется характером растительного покрова. Кормовое значение имеют большинство произрастающих на территории видов.

Мелким рогатым скотом хорошо поедаются полукустарнички, особенно виды полыней.

Полынные пастбища используются в весенне-раннелетний и осенне-зимний периоды, что обусловлено сезонным развитием большинства видов полыней. В весенний период у полыней активно развиваются однолетние побеги, летом наблюдается период покоя, а осенью происходит формирование укороченных побегов, цветение и плодоношение.

Кроме хозяйственного и ресурсного значения растительный покров выполняет такие важные функции как водоохранную, противоэрозионную и ландшафтостабилизирующую.

Любое нарушение растительности в пустынной зоне стимулирует процессы эрозии, дефляции и в конечном итоге приводит к опустыниванию на больших площадях.

Все перечисленные факторы деградации растительного покрова приводят к утрате его функциональной биосферной роли, а также, потере биоразнообразия, упрощению состава и структуры, снижению продуктивности, потере экологической и ресурсной значимости.

8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность.

Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению скважин.

В целом с учетом специфики отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

8.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При проведении работ воздействие будет оказано не только на почвы, но и на растительность. Источники воздействия на растительность аналогичны источникам воздействия на почвы.

По виду воздействия подразделяются на две категории:

- непосредственные, осуществляемые при прямом контакте источников воздействия с почвами или растительным покровом;

- опосредованные, когда осуществляется косвенная передача воздействия через сопредельные среды.

Физическое воздействие на почвенно-растительный покров сводится в основном к механическим повреждениям, при которых наиболее ранимыми видами оказываются однолетние растения. Они погибают при самом поверхностном нарушении почвенного слоя.

На участках с легкими почвами механические нарушения почвенно-растительного покрова инициируют развитие дефляционных процессов с образованием незакрепленных растительностью, эоловых форм рельефа.

Тонкодисперсный, пылеватый материал выносится с оголенных (нарушенных) участков наверх, образуя «язвы дефляции», и осаждается в окружающем ландшафте в виде песчаного чехла. Отложение пылеватых частиц, в том числе солей, на поверхности растений затрудняет транспирацию, фотосинтез, а также ведет к снижению содержания хлорофилла в клетках, отмиранию их тканей и отдельных органов.

Степень трансформации растительных сообществ в различных частях исследуемой территории неодинаковая. Ее максимальные значения наблюдается лишь на локальных участках, где под воздействием технологических процессов растительный покров уничтожен полностью.

В целом воздействие в период реализации проектируемых работ на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований можно оценить:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Вывод. При воздействии «среднее» изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий, растительность не утратит способность к самовосстановлению.

8.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения, и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- отверждение, вывоз и захоронение отходов в специальных местах;

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировку производить в закрытой таре, хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

8.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем, и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается уничтожение растительного покрова.

9. ЖИВОТНЫЙ МИР

9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Согласно зоогеографическому районированию территория относится к Центрально-Азиатской подобласти Нагорно-Азиатской провинции. Для района характерны как представители пустынной и степной зоны.

Насекомые – не только самая многочисленная группа животных, но и одна из самых важных для круговорота веществ в природе и для жизни человека. Насекомые обитают в самых различных биотопах, но преимущественно в наземных.

Паукообразные – пауки способны чутко реагировать на ухудшение экологической обстановки вследствие загрязнение среды промышленными отходами и с успехом могут быть использованы как биоиндикаторы. Список пауков этого региона насчитывает более 300 видов, относящихся к 134 родам из 32 семейств.

Рептилии. По встречаемости в Сузакском районе Туркестанской области из рептилии наиболее многочисленными видами являются разноцветная ящурка, такырная кругоголовка, при средней плотности населения до 4-5 особей/км маршрута. Змеи встречаются реже.

Орнитофауна исследуемого района представлена 369 из 55 семейств 18 отрядов. Среди них: оседлые – 13, перелетные – 144, зимуют – 67, на пролете

- 145; 45 видов являются объектами любительской и промысловой охоты. Большинство крупных млекопитающих, в основном парнокопытные и хищные, приспособлены ко всем типам пустынь. На участке отработки отсутствуют животные, занесенные в красную книгу.

Рис 4 Физико-географическая карта района

9.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению численности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания.

Редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных, в непосредственной близости к рассматриваемой территории нет

9.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами. К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.

Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;

- изменение численности и видового состава;

- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;

- земляные и прочие работы на объекте строительства;

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);

- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади временных работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе месторождения, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.

На основной части территории месторождения воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир планируемого проекта, то ввиду его специфики, связанной с полевыми работами и короткими сроками, некоторое негативное воздействие будет отмечаться лишь на ограниченных участках, где непосредственно будут проводиться работ. На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений.

В целом воздействие на животный мир, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Вывод. При воздействии «среднее» изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

9.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных

При оценке последствий техногенных воздействий (по И.А. Шилову, 2003 г.) на окружающую среду, учитывались:

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные объекты (организмы, экосистемы и пр.);

- нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, выражающиеся в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью организмов к слабым (информационным) воздействиям;

- синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, которое нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные действия;

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к действию факторов среды и в сопротивляемости неблагоприятным изменениям.

В результате изъятия земель для строительства объектов и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Проведение земляных работ, снятие верхнего слоя грунта, устройство насыпи, с одной стороны разрушает почвы и растительный покров, сокращая стации одних групп животных, с другой стороны открывает новые ниши для устройства убежищ других (песчанки, беспозвоночные).

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Причем гибель одних видов животных привлекает на дороги хищников и насекомоядных (лисица, корсак, ежи, хищные птицы), которые в свою очередь становятся жертвами. Воздействие незначительное.

Антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и пр.) оказывает наиболее существенное влияние на основные группы животных на стадии строительства.

Фактор беспокойства обусловлен движением автотранспорта, прокладкой дорог, линий связи и электропередачи, а также различными строительно-монтажными работами: карьерными выемками, траншеями и ямами, свалками строительного мусора, металлолома.

Антропогенное загрязнение условно подразделяют на эвтрофирующее и токсичное. В результате воздействия токсического фактора сменяются доминирующие виды, изменяются трофические связи, упрощается структура сообщества и пр. При сокращении общего числа видов в сообществе может возрастать число особей отдельных видов. Воздействие незначительное.

Таким образом, в результате работ будет незначительное изменение, в рамках общего техногенного воздействия, ареалов распространения млекопитающих в результате общего антропогенного прессинга на территории месторождения. Возможно, сокращение численности одних видов при одновременном увеличении численности и расширении ареала распространения преимущественно синантропных видов. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение трофических и других связей в зооценозах.

9.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно - технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв. Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории месторождения запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- проектные решения по обустройству месторождения принять с учетом требований РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической рекультивации после окончания работ.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины, исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе месторождения намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории месторождения;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефтепродуктов, своевременная их ликвидация;

- рассмотрение возможности организации и проведения мониторинговых работ.

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Сузакский район - административно-территориальная часть на севере Туркестанской области. Площадь территории составляет 41,0 тыс. км². Его центром является поселок Шолаккорган, район был создан в январе 1928 года. Район граничит с Сауранским и Байдибекским районами на юге, Улытауским и Жанааркинским районами Улытауской области на севере, Сарысуским районом Жамбылской области на востоке, Сырдарьинским, Шиелийским, Жанакорганским районами Кызылординской области на западе. Большую часть территории района занимают каменистые и песчаные пустынные равнины (Бетпакдала, Мойынкум). Хребет Каратау расположен на юге и юго-западе. Самая высокая точка Созакского района гора Бессаз (Мынжылкы) высота 2176 метров над уровнем моря.

В районе ведётся добыча огромных запасов урана (Инкай), золота и серебра, а также есть каменный уголь и соль. Ведущими отраслями сельскохозяйственного производства района является производство мяса и молока.

Численность населения Туркестанской области на 1 июля 2024г. составила 2150,8 тыс. человек, в том числе 533,3 тыс. человек (24,8%) – городских, 1617,5 тыс. человек (75,2%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-июне 2024г. составил 21506 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 22031 человек).

За январь-июнь 2024г. число родившихся составило 26499 человек (на 1,6% меньше, чем в январе-июне 2023г.), число умерших составило 4993 человека (на 1,8% больше, чем в январе-июне 2023г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило – 12882 человека (в январе-июне 2023г. – 7698 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо - 276 человек (178 человек), во внутренней миграции отрицательное сальдо– 13158 человек (-7876 человек).

Численность безработных во II квартале 2024г. составила 40,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 августа 2024г. составила 41216 человек, или 4,8% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), во II квартале 2024г. составила 324470 тенге, прирост ко IІ кварталу 2023г. составил 8,5%. Индекс реальной заработной платы во II квартале 2024г. составил 101,7%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2024г. составили 109628 тенге, что на 18,4% выше, чем в I квартале 2023г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период – 8,8%.

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Воздействие производственных объектов, вызовет в основном, благоприятные последствия (изменения) в различных компонентах социально-экономической среды, которые являются реципиентами (субъектами) этого воздействия. Ниже рассматриваются возможные последствия реализации проекта по различным компонентам социально-экономической среды.

Рынок труда и занятость экономически активного населения

Работы, связанные с проведением горнодобывающих работ, вызывают потребность в рабочей силе. Несмотря на интенсивное освоение месторождений региона, безработица среди местного населения представляет одну из основных социальных проблем в регионе.

Значительную часть рабочих мест в дальнейшем, в случае начала ведения добычных на объекте могут занять специалисты из числа местного населения, по привлечению местного населения на полевые работы.

Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов рассматриваемой области.

Таким образом, реализация проекта и связанное с ним увеличение трудовой занятости следует рассматривать как потенциально благоприятное воздействие.

Финансово-бюджетная сфера

Капиталовложения являются прямым источником пополнения поступлений в финансово- бюджетную сферу.

Доходы и уровень жизни населения

Получение потенциальной работы, положительно воздействует на доходы и уровень благосостояния населения. Кроме того, источником косвенного воздействия являются расширение сопутствующих и обслуживающих производств, что также способствует росту доходов населения.

Таким образом, увеличение числа занятых в регионе повышает уровень жизни населения. Тем не менее необходимо учитывать, что весь спектр положительного воздействия относится непосредственно к периоду горнодобывающих работ, тогда как ликвидация является завершающим этапом.

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области.

Закупка оборудования оказывает положительное воздействие на предприятия, поставляющих это оборудование и на их работников оказывает воздействие, поддерживая цепь поставок для добывающей промышленности.

Так же положительно влияет на увеличенные продаж в пределах региона из-за затрат доходов в секторах, поддерживающих рассматриваемые работы.

Однако, следует понимать, что все вышесказанное возможно только в случае начала ведения эксплуатации месторождения.

Вывод: Проведение работ окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

10.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города.

10.5. Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование, прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта

Негативное влияние рассматриваемого объекта на регионально - территориальное природопользование будет находиться в пределах допустимых норм.

В дальнейшем будут созданы дополнительные рабочие места, что положительно отразиться на экономическом положении местного населения.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально- бытовую сферу.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.6. Учет общественного мнения

Проведение общественных слушаний является обязательным в процессе осуществления государственной экологической экспертизы (п.1, ст. 96 ЭК РК), а также общественные слушания проводятся при разработке отчета о возможных воздействиях (п.1, ст. 73 ЭК РК).

Для плана ликвидации разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды». Проект будет проходить государственную экологическую экспертизу.

При проведении государственной экологической экспертизы будут проводится общественные слушания.

10.7. Историко-культурная значимость территории

В непосредственной близости к территории ведения работ исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда природоохранных учреждений осуществляется государственными инспекторами служб охраны, входящими в их штат.

Руководители природоохранных учреждений и их заместители являются по должности одновременно главными государственными инспекторами и заместителями главных государственных инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий.

Руководители структурных подразделений природоохранных учреждений являются по должности старшими государственными инспекторами, специалисты этих подразделений, включая научных сотрудников, являются по должности государственными инспекторами природоохранных учреждений.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель - государственными инспекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира.

Закрепление государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решениями ведомства уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их компетенции, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Закрепление государственных природных заказников республиканского значения, расположенных на землях государственного лесного фонда, находящихся в ведении местных исполнительных органов, производится решением ведомства уполномоченного органа по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения.

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы: незначительная (1) - изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций; слабая (2) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

сильная (4) - изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

Пространственный масштаб воздействия.

Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

локальный (1) - площадь воздействия 0,01-1 км 2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (2) - площадь воздействия 1 -10 км 2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км 2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км 2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия.

Данная категория оценки имеет пять градаций: кратковременный (1) - от 10 суток до 3-х месяцев;

средней (2) - от 3-х месяцев до 1 года;

продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;

многолетний (4) - продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.

Выводы

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды. Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ: в пространственном масштабе - ограниченное (2 балла),

во временном - продолжительное (3 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами - воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года после завершения работ.

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Отходы производства и потребления:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие на живые организмы оценивается как:

в пространственном масштабе - местное (3 балла), во временном - многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия - умеренное (3 балла).

Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие средней значимости.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное местное (3 балла), многолетнее (4 балла), умеренное (3 балла). Интегральная оценка выражается 10 баллами - воздействие среднее.

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии произошедшими событиями в системе экспертных оценок.

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации месторождений и объектов инфраструктуры принят в системе следующих оценок «практически невероятные аварии - редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки - частые неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звеньев технологической цепи.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений: потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события; - потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения горнодобывающих работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно- климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность.

Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой. Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м 2 или 0,01 т/м2.

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

10.3. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ на месторождении играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

    - Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.

    - Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.

    - Исправность оборудования и средств пожаротушения.

    - Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.

    - Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.

    - Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.

    - Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.

    - Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.

    - Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.

    - Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

12. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Запланированные работы призваны улучшить экологическую обстановку в районе, технологический процесс горнодобывающих работ полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

12.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

    - Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.

    - Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.

    - Исправность оборудования и средств пожаротушения.

    - Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.

    - Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.

    - Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.

    - Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.

    - Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.

    - Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.

    - Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

13. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

13.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду, здоровье населения и социально-экономические условия

После реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.

Ликвидационные работы не обусловят создание дополнительных источников сбросов, что исключает негативное воздействие на водную среду и почву.

Новые источники сбросов и накопители отходов не создаются.

Таким образом, реализация проекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и социально- экономические условия.

13.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

При выполнении настоящего РООС, неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены.

13.3. Влияние на здоровье человека

Влияние на здоровье человека может осуществляться через две среды: гидросферу и атмосферу. Загрязнение гидросферы происходить не будет, так как сбросы на рассматриваемом объекте не предусмотрены.

После реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.

Общая концентрация загрязняющих веществ на период работ, не превысит допустимых норм, следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать.

14. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ

Наилучшие доступные технологии - используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.

Технические удельные нормативы эмиссий - величины эмиссий в окружающую среду на единицу выпускаемой продукции, определяемые исходя из возможности их обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых для экономики предприятия затратах.

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются в технических регламентах и являются основой комплексных экологических разрешений.

Применяемые в данном проекте технологии, техника и оборудование полностью соответствуют техническим регламентам и экологическим требованиям.

Таким образом, исходя из возможности обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых затратах, применяемая технология соответствует существующему мировому уровню.

14.1. Информация об альтернативных вариантах и указание на основные причины выбора проектного варианта

Для данного проектного решения альтернативные варианты не разрабатывались.

15. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

15.1. Объекты производственного экологического контроля

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан, операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

-получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

-обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

-сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

-повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

-оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

-формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

-информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

-повышение эффективности системы экологического менеджмента.

15.2. Порядок проведения производственного экологического контроля

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

16. УКАЗАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В рамках написания данного раздела никаких сложностей при разработке проекта обнаружено не было.

17. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Результатом данной работы является качественная и количественная оценка воздействия на окружающую среду, оказываемая в ходе ликвидационных работ на рассматриваемом участке.

На основании приведенных в данной работе материалов можно сделать следующие выводы:

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосферного воздуха;

- влияния на подземные и поверхностные воды не произойдет;

- воздействие на почвы и грунты не приведет к ощутимому загрязнению и изменению их свойств;

- существенного негативного влияния на биологическую систему (растительный и животный мир, население) объект не окажет.

Деятельность рассматриваемого объекта не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения работ, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление проекта не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.

СПИСОК НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 16 марта 2015 года № 209.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года № 100-п.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

- Руководство по методам оценки и прогноза обеспечения экологической безопасности и устойчивости природной среды. Астана, 2004.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. №221-

- СП РК 4.01-101-2012; СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI с изм. и дополнениями по состоянию на 01.01.2021г.

- СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СП РК 3.02-142-2014 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

- СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

- СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 110-П, с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.06.2016 года).

- Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологических условий. Москва, Недра, 1989.

- Крайнов С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. Москва, Недра, 1980.

- Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов, РНД 03.3.0.4.01-95.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2010.

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы, 1996.

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

- Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение 16) к приказу № 100-п Министра окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года.

- Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003.

25 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Результаты расчета рассеивания

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название Туркестанская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 7.0 м/с

Средняя скорость ветра=   5.5 м/с

Температура летняя = 28.4 град.C

Температура зимняя =   5.1 град.C

Коэффициент рельефа = 1.20

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6003 П1    1.0                       0.0   240.0   100.0     1.0     1.0   0 1.0 1.20 0 0.0000396

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6003| 0.00003965|  П |    0.212 |   0.50  |    10.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq = 0.00003965 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.212424 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2607x2370 с шагом 237

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     249  Y=     100

размеры: Длина(по Х)=   2607, Ширина(по Y)=   2370

шаг сетки =   237.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1285 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=175)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1048 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=173)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   811 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=171)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   574 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=167)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   337 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=155)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  6  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 90)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.020: 0.017: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -137 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 25)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -374 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 13)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -611 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  9)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -848 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  7)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1085 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  5)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   130.5 м    Y=   100.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02006 доли ПДК  |

|       0.00016 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    90 град.

и скорости ветра  4.37 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6003| П | 0.00003965|   0.020064 | 100.0  | 100.0 | 506.0320129  |

|                        В сумме =   0.020064   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    249 м;  Y=    100 м   |

|  Длина и ширина     : L=   2607 м;  B=   2370 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    237 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |- 1

|                                                                         |

2-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 2

|                                                                         |

3-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 3

|                                                                         |

4-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 4

|                                                                         |

5-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.006 0.006 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.020 0.017 0.004 0.001 0.001 0.001 0.000 C- 6

|                                ^                                        |

7-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.006 0.006 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 7

|                                                                         |

8-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 8

|                                                                         |

9-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 9

|                                                                         |

10-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |-10

|                                                                         |

11-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.02006 долей ПДК

=0.00016 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   130.5м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   100.0 м

При опасном направлении ветра  :      90 град.

и "опасной" скорости ветра    :  4.37 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    859:   897:   933:   959:   996:  1019:  1046:  1059:  1081:  1089:  1103:  1103:  1111:  1111:  1109:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -414:  -359:  -318:  -268:  -215:  -155:  -104:   -48:    10:    72:   130:   189:   250:   251:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1103:  1103:  1087:  1080:  1062:  1046:  1014:   995:   965:   933:   889:   858:   817:   774:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    302:   371:   438:   490:   539:   605:   666:   715:   759:   819:   869:   914:   950:   999:  1037:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    678:   628:   575:   515:   464:   408:   350:   288:   230:   220:   171:   111:   110:   110:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1073:  1099:  1136:  1159:  1186:  1199:  1221:  1229:  1243:  1243:  1243:  1251:  1251:  1249:  1251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    100:   100:    48:   -11:   -21:   -88:  -140:  -189:  -255:  -316:  -365:  -409:  -469:  -519:  -564:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1251:  1249:  1243:  1243:  1243:  1227:  1220:  1202:  1186:  1154:  1135:  1105:  1073:  1029:   998:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -600:  -649:  -687:  -723:  -749:  -786:  -809:  -836:  -849:  -871:  -879:  -893:  -893:  -893:  -901:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    957:   914:   859:   818:   768:   715:   655:   604:   548:   490:   428:   370:   360:   311:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -901:  -899:  -901:  -901:  -899:  -893:  -893:  -893:  -877:  -870:  -852:  -836:  -804:  -785:  -755:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    250:   250:   241:   240:   240:   188:   129:   119:    52:     0:   -49:  -115:  -176:  -225:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -723:  -679:  -648:  -607:  -564:  -509:  -468:  -418:  -365:  -305:  -254:  -198:  -140:   -78:   -20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -329:  -379:  -424:  -460:  -509:  -547:  -583:  -609:  -646:  -669:  -696:  -709:  -731:  -739:  -753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     39:   100:   101:   101:   152:   221:   288:   340:   389:   455:   516:   565:   609:   669:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -753:  -761:  -761:  -759:  -753:  -753:  -737:  -730:  -712:  -696:  -664:  -645:  -615:  -583:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=    764:   771:   774:   805:   849:   851:   859:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -508:  -500:  -498:  -463:  -424:  -421:  -414:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   188.0 м    Y=  -893.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00068 доли ПДК  |

|     5.4132E-6 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6003| П | 0.00003965|   0.000677 | 100.0  | 100.0 |  17.0655499  |

|                        В сумме =   0.000677   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6003 П1    1.0                       0.0   240.0   100.0     1.0     1.0   0 1.0 1.20 0 0.0141200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6003|    0.01412|  П |    0.605 |   0.50  |    10.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.01412 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.605181 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2607x2370 с шагом 237

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     249  Y=     100

размеры: Длина(по Х)=   2607, Ширина(по Y)=   2370

шаг сетки =   237.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1285 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=175)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1048 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=173)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   811 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=171)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   574 : Y-строка  4  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=167)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   337 : Y-строка  5  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=155)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.018: 0.017: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.018: 0.017: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  6  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 90)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.011: 0.057: 0.047: 0.011: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.011: 0.057: 0.047: 0.011: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.73 : 7.00 : 7.00 : 4.37 : 5.32 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.72 : 0.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -137 : Y-строка  7  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 25)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.018: 0.017: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.018: 0.017: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -374 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра= 13)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -611 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  9)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -848 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  7)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1085 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  5)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   130.5 м    Y=   100.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05716 доли ПДК  |

|       0.05716 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    90 град.

и скорости ветра  4.37 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6003| П |     0.0141|   0.057161 | 100.0  | 100.0 |   4.0482559  |

|                        В сумме =   0.057161   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    249 м;  Y=    100 м   |

|  Длина и ширина     : L=   2607 м;  B=   2370 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    237 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.018 0.017 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.002 0.002 0.004 0.011 0.057 0.047 0.011 0.004 0.002 0.002 0.001 C- 6

|                                ^                                        |

7-| 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.018 0.017 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 |- 7

|                                                                         |

8-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                         |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.05716 долей ПДК

=0.05716 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   130.5м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   100.0 м

При опасном направлении ветра  :      90 град.

и "опасной" скорости ветра    :  4.37 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    859:   897:   933:   959:   996:  1019:  1046:  1059:  1081:  1089:  1103:  1103:  1111:  1111:  1109:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -414:  -359:  -318:  -268:  -215:  -155:  -104:   -48:    10:    72:   130:   189:   250:   251:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1103:  1103:  1087:  1080:  1062:  1046:  1014:   995:   965:   933:   889:   858:   817:   774:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    302:   371:   438:   490:   539:   605:   666:   715:   759:   819:   869:   914:   950:   999:  1037:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    678:   628:   575:   515:   464:   408:   350:   288:   230:   220:   171:   111:   110:   110:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1073:  1099:  1136:  1159:  1186:  1199:  1221:  1229:  1243:  1243:  1243:  1251:  1251:  1249:  1251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    100:   100:    48:   -11:   -21:   -88:  -140:  -189:  -255:  -316:  -365:  -409:  -469:  -519:  -564:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1251:  1249:  1243:  1243:  1243:  1227:  1220:  1202:  1186:  1154:  1135:  1105:  1073:  1029:   998:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -600:  -649:  -687:  -723:  -749:  -786:  -809:  -836:  -849:  -871:  -879:  -893:  -893:  -893:  -901:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    957:   914:   859:   818:   768:   715:   655:   604:   548:   490:   428:   370:   360:   311:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -901:  -899:  -901:  -901:  -899:  -893:  -893:  -893:  -877:  -870:  -852:  -836:  -804:  -785:  -755:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    250:   250:   241:   240:   240:   188:   129:   119:    52:     0:   -49:  -115:  -176:  -225:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -723:  -679:  -648:  -607:  -564:  -509:  -468:  -418:  -365:  -305:  -254:  -198:  -140:   -78:   -20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -329:  -379:  -424:  -460:  -509:  -547:  -583:  -609:  -646:  -669:  -696:  -709:  -731:  -739:  -753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     39:   100:   101:   101:   152:   221:   288:   340:   389:   455:   516:   565:   609:   669:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -753:  -761:  -761:  -759:  -753:  -753:  -737:  -730:  -712:  -696:  -664:  -645:  -615:  -583:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=    764:   771:   774:   805:   849:   851:   859:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -508:  -500:  -498:  -463:  -424:  -421:  -414:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   188.0 м    Y=  -893.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00193 доли ПДК  |

|       0.00193 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6003| П |     0.0141|   0.001928 | 100.0  | 100.0 | 0.136524394  |

|                        В сумме =   0.001928   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6001 П1    1.0                       0.0   250.0   100.0     1.0     1.0   0 3.0 1.20 0 0.0007160

000101 6002 П1    1.0                       0.0   250.0   110.0     1.0     1.0   0 3.0 1.20 0 0.0306600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6001|    0.00072|  П |    0.307 |   0.50  |     5.3  |

|   2 |000101 6002|    0.03066|  П |   13.141 |   0.50  |     5.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03138 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     13.447699 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2607x2370 с шагом 237

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     249  Y=     100

размеры: Длина(по Х)=   2607, Ширина(по Y)=   2370

шаг сетки =   237.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1285 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=174)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  1048 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=187)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   811 : Y-строка  3  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=170)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   574 : Y-строка  4  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=194)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.017: 0.025: 0.025: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   337 : Y-строка  5  Cmax=  0.110 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=207)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.032: 0.109: 0.110: 0.032: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.033: 0.033: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп:  100 :  102 :  105 :  111 :  123 :  152 :  207 :  237 :  249 :  255 :  258 :  260 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.031: 0.107: 0.108: 0.032: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   100 : Y-строка  6  Cmax=  0.450 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=275)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.017: 0.046: 0.439: 0.450: 0.047: 0.017: 0.009: 0.006: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.014: 0.132: 0.135: 0.014: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп:   90 :   89 :   89 :   89 :   88 :   85 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.017: 0.045: 0.432: 0.443: 0.046: 0.017: 0.009: 0.006: 0.004:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.007: 0.007: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -137 : Y-строка  7  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=335)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.031: 0.089: 0.090: 0.031: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.009: 0.027: 0.027: 0.009: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп:   79 :   77 :   73 :   67 :   55 :   26 :  335 :  305 :  293 :  287 :  283 :  281 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.030: 0.087: 0.087: 0.030: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -374 : Y-строка  8  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=346)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.017: 0.023: 0.023: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -611 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=351)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -848 : Y-строка 10  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   367.5; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y= -1085 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   130.5; напр.ветра=  6)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -1055 :  -818:  -581:  -344:  -107:   131:   368:   605:   842:  1079:  1316:  1553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   367.5 м    Y=   100.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.44964 доли ПДК  |

|       0.13489 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   275 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6002| П |     0.0307|   0.442523 |  98.4  |  98.4 |  14.4332237  |

|                        В сумме =   0.442523    98.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.007118     1.6                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    249 м;  Y=    100 м   |

|  Длина и ширина     : L=   2607 м;  B=   2370 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    237 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.012 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.017 0.025 0.025 0.017 0.011 0.007 0.005 0.004 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.004 0.006 0.009 0.015 0.032 0.109 0.110 0.032 0.015 0.009 0.006 0.004 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.004 0.006 0.009 0.017 0.046 0.439 0.450 0.047 0.017 0.009 0.006 0.004 C- 6

|                                      ^                                  |

7-| 0.004 0.006 0.009 0.015 0.031 0.089 0.090 0.031 0.015 0.009 0.006 0.004 |- 7

|                                                                         |

8-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.017 0.023 0.023 0.017 0.011 0.007 0.005 0.004 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.012 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-10

|                                                                         |

11-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.44964 долей ПДК

=0.13489 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   367.5м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   100.0 м

При опасном направлении ветра  :     275 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :015  Туркестанская область.

Объект    :0001 РООС к Плану ликвидации месторождения Алтынтаусай.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 29.08.2024 12:20

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    859:   897:   933:   959:   996:  1019:  1046:  1059:  1081:  1089:  1103:  1103:  1111:  1111:  1109:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -414:  -359:  -318:  -268:  -215:  -155:  -104:   -48:    10:    72:   130:   189:   250:   251:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1103:  1103:  1087:  1080:  1062:  1046:  1014:   995:   965:   933:   889:   858:   817:   774:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    302:   371:   438:   490:   539:   605:   666:   715:   759:   819:   869:   914:   950:   999:  1037:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    678:   628:   575:   515:   464:   408:   350:   288:   230:   220:   171:   111:   110:   110:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1073:  1099:  1136:  1159:  1186:  1199:  1221:  1229:  1243:  1243:  1243:  1251:  1251:  1249:  1251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    100:   100:    48:   -11:   -21:   -88:  -140:  -189:  -255:  -316:  -365:  -409:  -469:  -519:  -564:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1251:  1249:  1243:  1243:  1243:  1227:  1220:  1202:  1186:  1154:  1135:  1105:  1073:  1029:   998:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -600:  -649:  -687:  -723:  -749:  -786:  -809:  -836:  -849:  -871:  -879:  -893:  -893:  -893:  -901:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    957:   914:   859:   818:   768:   715:   655:   604:   548:   490:   428:   370:   360:   311:   251:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -901:  -899:  -901:  -901:  -899:  -893:  -893:  -893:  -877:  -870:  -852:  -836:  -804:  -785:  -755:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    250:   250:   241:   240:   240:   188:   129:   119:    52:     0:   -49:  -115:  -176:  -225:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -723:  -679:  -648:  -607:  -564:  -509:  -468:  -418:  -365:  -305:  -254:  -198:  -140:   -78:   -20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -329:  -379:  -424:  -460:  -509:  -547:  -583:  -609:  -646:  -669:  -696:  -709:  -731:  -739:  -753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     39:   100:   101:   101:   152:   221:   288:   340:   389:   455:   516:   565:   609:   669:   719:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -753:  -761:  -761:  -759:  -753:  -753:  -737:  -730:  -712:  -696:  -664:  -645:  -615:  -583:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=    764:   771:   774:   805:   849:   851:   859:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -508:  -500:  -498:  -463:  -424:  -421:  -414:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   302.0 м    Y=  1103.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00688 доли ПДК  |

|       0.00206 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   183 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6002| П |     0.0307|   0.006724 |  97.8  |  97.8 | 0.219307378  |

|                        В сумме =   0.006724    97.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000154     2.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приложение 2 Лицензия на выполнение работ