РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ГОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗХРОМ»

РУДОУПРАВЛЕНИЕ «КАЗМАРГАНЕЦ»

ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ РУДНИКА ТУР РУ «КАЗМАРГАНЕЦ» В НУРИНСКОМ РАЙОНЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(КОРРЕКТИРОВКА)

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Нетехническое резюме

г. Алматы 2025

Оператором намечаемой деятельности является Рудоуправление "Казмарганец"-филиал АО "Транснациональная компания "Казхром", 100019, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Саранское шоссе, д. 8.

Место расположения проектируемого объекта – Карагандинская область, Нуринский район, месторождение Тур, в 70 км от п. Шубарколь.

Данным проектом работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в период 2025-2030гг.

Отчет о возможных воздействиях к Проекту ликвидации рудника Тур РУ «Казмарганец» в Нуринском районе Карагандинской области (корректировка) разработан ТОО «Проектно-изыскательский центр по горному производству».

Ранее было получено Разрешение №: KZ53VCZ01126092 от 30.06.21 г. к проекту ликвидации рудника Тур РУКМ Нуринском районе Карагандинской области с проектом ОВОС (2021 г). Корректировка Проекта ликвидации произведена в виду изменения графика ликвидации и объемов работ по ликвидации по следующим объектам: карьер, внутренний отвал, отвал Южный, склад забалансовых руд.

Проект ликвидации месторождения марганцевых руд рудника Тур основан на технических и технологических решениях Плана ликвидации рудника Тур, Проекта рекультивации и ликвидации рудника Тур, Плана горных работ месторождения марганцевых руд рудника Тур, данных Отчета КарагандаНПЦзем.

По аналитическим данным исследованы состав имеющихся отвалов для целей рекультивации, выбраны оптимальные растения для данного региона с приминением работ по данному направлению ТОО «Карагандинского научно-исследовательского института» растениеводства и селекции и др.

Проект ликвидации составлен с учетом актаульного состояния горных работ, окружающей среды, применяемой в ликвидации горнотранспортной техники на момент составления и потенциально применяемой в процессе ликвидационных работ всех объектов, находящихся на месторождении.

Оператором было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (№KZ62RYS00956548 от 13.01.2025 г.), в рамках которого, в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности и выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ52VWF00293908 от 11.02.2025 г. Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды сделан вывод о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями пункта 25 Инструкции.

Разработка Отчета о возможных воздействиях выполнена с целью получения информации о влиянии намеченной деятельности на окружающую среду.

При выполнении Отчета о возможных воздействиях определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности (выбросы, режим водопотребления и водоотведения, отходы производства и потребления, площади земель, отводимые во временное и постоянное пользование и т.д.).

Проектом предполагается ликвидация последствия недропользования. Ликвидация производится после полного и окончательного прекращения работ, связанных с горными работами. Земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Принятие технических решений по ликвидации нарушенных земель основывается на: предусмотренных утвержденным проектом ликвидации рудника Тур и вариантах ликвидации; качественной характеристике нарушаемых земель по техногенному рельефу, географических условиях и социальных факторах. Площадь нарушенных земель подлежащих рекультивации составляет 566,63 га.

В разработанном Проекте ликвидации последствий горной деятельности на месторождении Тур предусматривается демонтаж всех зданий и сооружений, находящихся на промплощадке месторождения, в вахтовом поселке со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Предусматривается вывоз своим ходом горнотранспортной, автомобильной техники, вывоз передвижных вагончиков, контейнеров на специальной технике, оборудования. Вывозятся бетонные, железобетонные, и прочие материалы, полученные в результате демонтажных работ, в определенные Договорами с акиматами места  (полигоны) захоронения. Вывозится металлолом в места их реализации.

Техническим этапом рекультивации предусмотрены работы по выполаживанию ярусов отвалов, дамб, также части автомобильных дорог, приведение площадей под различными складами и прочими объектами в состояние наиболее близкое к окружающей среды; нанесение на объекты ППС (почвенно-плодородного слоя), ППП (потенциально-плодородными породами). Часть объектов: шламонакопитель, склады забалансовых железных руд, склады отсевов пылевидной фракцией будут подвергнуты экранизации с последующим нанесением ППС (ППП).

Завершающий этап работ – биологическая рекультивация, которая предусматривает агромелиоративные мероприятия и посев трав на подготовленные технической этапом рекультивации поверхности.

Настоящим проектом рассматривается только период ликвидации. Эксплуатация не предусматривается.

Согласно календарному графику ликвидация будет производиться в 2025-2030 годы, работы по техническому этапу рекультивации планируется проводить круглогодично, биологический – в теплое время.

Атмосферный воздух

В процессе работ на месторождении, в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества такие как: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, железо (2) оксид, марганец и его соединения, алканы, пыль неорганическая (70-20%). и др.

На период разработки проекта 2025-2030 гг, количество стационарных источников выбросов составляет – 247 источников из них: 3 организованных и 244 неорганизованных. Согласно календарному графику, в 2027 году планируется проводить только биологическую рекультивацию. В связи с этим в 2027 году отсутствют источники загрязнения по работам технического этапа, выбросы будут осуществляться только от работы дизельгенератора, топливозаправщика и резки металла.

Строительство не предусмотрено, работы являются временными, эксплуатация не предусмотрена.

Электроэнергия от дизельгенератора, расход дизельного топлива – 3,6 т/год.  Заправка спец. техники будет осуществляться топливозаправщиком. Дизельное топливо доставляется с поселка Кызыл-Жар расположенный 85 км.

В качестве транспорта принимается автомобильный транспорт, основными преимуществами которого являются: независимость от внешних источников питания энергии, мобильность.

Будет использоваться ППС в объеме 1015651 м3 с собственных существующих складов месторождения Тур. Глина 95,55 т с карьера месторождения Тур.

Семена в объеме 24067,2 кг и цемент 46,953 т будет доставляться в герметичных мешках из специализированных торговых точек.

Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу

| № п/п | Годы | Нормативы, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 93,83990642 |
| 2 | 2026 | 5,02331262 |
| 3 | 2027 | 0,337347031 |
| 4 | 2028 | 5,15547272 |
| 5 | 2029 | 9,57414872 |
| 6 | 2030 | 7,03661272 |

Наибольшие выбросы ЗВ в атмосферу отмечаются в 2025 году.

Результаты расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе показали, что на границе СЗЗ максимальная концентрация ЗВ не превышают значения 1 ПДК.

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при проведении работ.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности.

Водопотребление и водоотведение

На период производства работ водоснабжение предусматривается:

- для питьевых нужд - бутилированная вода;

- для производственных нужд – очищенные сточные воды.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалеты, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами.

После отработки карьер планируется затопить до отметки 540 м. Объем затапливаемой части карьера составит 23,875 млн м3. Время затопления карьера составит 3 года. Откачка карьерных вод остановлена в связи с ликвидацией месторождения и прекращением горных работ. Ввиду отсутствия сброса карьерных вод разрешение на спецводопользование не требуется

Расчет водопотребления и водоотведения

| Показатели | Расход воды по годам, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 31,5 | 36 | 22,5 | 27 | 36 | 94,5 |
| Пылеподавление, полив | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Объем хозфекальных стоков, м3/год | 31,5 | 36 | 22,5 | 27 | 36 | 94,5 |
| Безвозвратное потребление | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |

Отходы

К производственным отходам и отходам потребления, образующихся на период проведения работ относятся:

- Мешкотара из-под семян (Тканевая упаковка) 15 01 09 (неопасный)

- Строительный мусор 17 09 04 (неопасный)

- Твердо-бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) 20 03 01 (неопасный)

Объемы образования по  проекту ликвидации рудника Тур составляет в 2025 году образуются отходы в объеме  – 0,2589  т/г. в том числе:

- коммунальные (ТБО) - 0,2589 т/г, которые образуются результате жизнедеятельности работников предприятия.

В 2026 году образуется отходы в объеме 6416,8459 т/год, в том числе:

- коммунальные  (ТБО)  образуются в объеме 0,2959 т/год,

- строительные отходы, которые образуются в результате демонтажа зданий и сооружений в объеме  6416,05 т/год,

- мешкотара образуется результате опорожнения мешков в объеме 0,5 т/г.

В 2027 году образуется отходы в объеме  0,2079 т/год. в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,1879 т/год,

- мешкотара 0,02 т/г.

В 2028 году образуются отходы в объеме  0,2219 т/год, в том числе:

- коммунальные  (ТБО) - 0,2219 т/год.

В 2029 году образуются отходы в объеме – 0,3059 т/год, в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,2959 т/год,

- мешкотара 0,01 т/г.

В 2030 году образуются отходы в объеме 24518,0667 т/год, в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,7767 т/год,

- строительные отходы - 24517,23 т/год,

- мешкотара 0,06 т/г.

СЗЗ на период рекультивации не устанавливается.

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют. Приземные концентрации на границе расчетных точек по всем загрязняющим веществам для производственных площадок предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах).

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

В административном отношении марганцевое месторождение Тур находится на территории Нуринского района Карагандинской области Республики Казахстан в 200 км к северо-востоку от г. Жезказган и в 450 км к юго-западу от областного центра г. Караганда. Ближайшим населенным пунктом к месторождению является поселок Шубарколь, расположенный на расстоянии 70 км.

Месторождение расположено в Центральной части Сарысу-Тенизского поднятия. Территория района по характеру рельефа представляет собой мелкосопочную поверхность с абсолютными высотами 420-629 м. Максимальную абсолютную отметку в районе имеет гора Керейсай (629,2 м). Сопки в пределах района месторождения вытянуты в протяженные гряды с хорошо развитой сетью временных водотоков (овраги, балки, распадки). Абсолютные высотные отметки на месторождении колеблются от 530 м до 580 м. Углы склонов сопок, обычно, пологие, менее 10-15 градусов. Район месторождения асейсмичный.

Место выбора обосновано существующим местоположением объекта, а также горным отводом для добычи руд месторождении Тур в Карагандинской области Республики Казахстан. Ниже приведены карта-схема месторождения, топографические карты с расположением ближайших поверхностных водных объектов, а также карта с расположением ближайшего поселка.

- 1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета

- 1.2.1. Климатическая характеристика района проведения работ

Климатическая справка (метеостанция г.Кызылорда).

Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура +3,3ºС, средняя минимальная температура января -20ºС, средняя максимальная температура июля – +27,9ºС. Максимальная температура +38ºС отмечается в июле, минимальная до -37,6ºС – в январе месяце.

Годовая сумма осадков не превышает 200-250 мм, причем большая их часть выпадает зимой. Продолжительность залегания снежного покрова 140 и более дней в году. Средняя высота снежного покрова составляет 20-30 см, в оврагах до 1,5 м и более. Сила ветра колеблется от 3-4 до 17-20 м/с.

Стационарные посты наблюдений фоновой концентрации по району проведения работ отсутствуют.

Тур 1

5

3

2

1

Тур

Рисунок Обзорная карта месторождения Тур

- 1.4 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

- 1.4.1 Краткая характеристика намечаемой деятельности

Целью разработки данного проекта в части рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимальными затратами: установление объемов, способов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

Задачи ликвидации месторождения Тур:

1.	Приведение отработаных территории в вид, совместимой с окружающей природной средой.

2.	Ограничение доступа к отработанным карьерам населения и представителям фауны для их безопасности.

Рекультивация земель проводится, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств вскрышных пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района разработки месторождения.

Проект разработан в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» и условий контракта, а также всем нормативным требованиям, действующим на территории РК норативно-правовыми документами, применяемыми при проектировани ликвидации и рекультивации объектов недропользования, в том числе: в соответствии с требованиями СТ РК 17.0.0.05-2002 «Охрана природы. Открытые горные работы. Земли. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования», ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

После завершения добычных работ на месторождении Тур подлежат ликвидации:

‒	Карьер Тур 1, так как отработка карьера в настоящее время завершена, там будет производиться прогрессивная ликвидация. Уступы будут выположены до 18°, горизонтальные площадки в том числе и дно карьера распланированы и покрыты покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Также подвергнется прогрессивной ликвидации породный отвал карьера Тур 1. Откосы отвала будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет распланирована, покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Карьер Тур. Будет производиться рекультивация. Метод водохозяйственный. После демонтажа, извлечения труб, насосов, системы электроснабжения, карьер будет постепенно заполняться прилегающими подземными водами. Борта до горизонта +540 м будут выположены до 18°, горизонтальные площадки до горизонта +540 м распланированы, покрыты слоем ППП с последующим проведением биологического этапа. По периметру карьера, для ограничения доступа машин, механизмов, людей и животных, в местах открытого доступа, предусматривается устройство ограничивающего породного вала.

‒	Отвал вскрышных пород (Южный) – рекультивация. После завершения укладки вскрышных пород и изъятия 327 тыс. м3 глинистых пород для экранизации других объектов, откосы отвала будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет распланирована, покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склады марганцевых руд – рекультивация. К моменту ликвидации вся руда будет вывезена со складов. После использования руды, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППС.

‒	Склады ППС. На этапе биологической рекультивации все склады ППС будут использованы для восстановления плодородного слоя почвы на территориях, нарушенных другими объектами недропользования.

‒	Склады забалансовой железной руды, склады отсева марганцевой руды класса 0,1-10 мм и 0-10 мм, склад хвостов отсадки класса 10-40 мм – рекультивация. Откосы складов будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет покрыта глиной и распланирована.

‒	Внутренний отвал вскрышных пород – рекультивация. После завершения укладки вскрышных пород, откосы отвала до горизонта +540 м будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склад промпродукта класса 10-40 мм, склад концентрата класса 40-150 мм, скад концентрата класса 10-40 мм, временный склад промпродукта класса 10-40 мм – рекультивация. После использования готовой продукции, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склад щебня – рекультивация. После использования щебня, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Пандус промывочной установки – рекультивация. Откосы пандуса будут выположены до 18°. Вся поверхность будет распланирована покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа. Площадка под складами концентрата кл. 10-40 ПУ подвергнется тем же процедурам, но с нанесением ППС.

‒	Шламохранилище – рекультивация. Поверхность карт будет распланирована, покрыта слоем глины и ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Ограждающие дамбы – рекультивация. Откосы дамб будут выположены до 18°. Вся поверхность будет распланирована.

‒	Площадки дробильно-сортировочной установки (ДСУ), сортировочного комплекса (СК), промывочной установки (ПУ), вахтового поселка с зоной консервации и с зоной складирования б/у механизмов, промышленной площадки (модуль, РММ и т.д.) – рекультивация. После демонтажа зданий и сооружений, поверхность будет распланирована с засыпкой грунта и покрыта слоем ППС/ППП.

‒	Внутренние автомобильные дороги – рекультивация. Поверхность дорог будет распланирована и покрыта слоем ППП.

‒	Автомобильная дорога Тур-Шұбаркөл – рекультивация. Будут демонтированы и вывезены на металлолом 69 точек виадуков, служащих для перетекания воды во время паводков, представляющих собой в основном металлические трубы Д-1,0м, и 0,5м. Поверхность дороги будет распланирована и оставлена на самозарастание.

‒	Ликвидации (демонтажу) подлежат ДСУ, СК, ПУ и все остальные сооружения находящиеся на промплощадке рудника.

Параллельно, будут производится демонтажные работы по вахтовому поселку  со всеми коммуникациями и инфраструктурой. При этом ликвидация части зданий и сооружений вахтового поселка Тур, где будут проживать персонал, занятый этими работами, будет произведен в последнюю очередь, с последующей планировкой и рекультивацией освобождаемой территории.

Технологические схемы производства работ технического этапа рекультивации выбираются с учетом факторов, влияющих на производительность имеющегося парка строительных машин и механизмов, обеспечивающих высокую интенсивность, качество, оптимальные объемы и сроки производства культивационных.

Таблица - Сводная ведомость объёмов работ и расхода материалов на ликвидацию скважин

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Откачка эрлифтом | сут | 13,05 | 1 ст.см = 7 часов |
| Засыпка фильтров песком | п.м | 2203,33 |  |
| Установка цементных мостов | п.м | 217 |  |
| ОЗЦ | сут | 45 |  |
| Тампонирование глиной | п.м | 1685,49 |  |
| Срезка фильтровой колонны и заваривания крышки | шт. | 45 |  |
| Выполнение сокращённых химических анализов воды | анализ | 45 | Рыночная стоимость анализов |
| Проходка шурфов | п.м | 45 |  |
| Бетонирование шурфов | м3 | 45 |  |
| Песчано-гравийная смесь | тн | 34,65 | Замена: щебень и дресва |
| Песок крупнозернистый | тн | 89,04 | Замена: щебень и дресва |
| Цемент | тн | 46,953 |  |
| Глина | тн | 95,55 |  |
| Затраты времени на ликвидационные работы всего | ст.см | 750,1 |  |

Календарный график работ по рекультивации и ликвидации

Данным проектом работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в период 2025-2030гг. Режим работы: 7-и дневная рабочая неделя с 12-часовым рабочим днем. Производство работ предлагается в теплое время года.

Проведение работ по рекультивации, консервации и ликвидации по настоящему проекту предпологается проводить силами подрядных организаций.

Работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в соответствии с графиком мероприятий по ликвидации, приведенном в таблице ниже.

Таблица - Календарный график проведения работ по горно-технической и биологической рекультивации

| Дополнительные характеристики | Наименование объекта | Годы проведения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Карьер Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний отвал вскрышных пород |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвал вскрышных пород (Южный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Карьер Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Породный отвал карьера Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ППС Тур1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Карьер Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний отвал вскрышных пород |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвал вскрышных пород (Южный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Карьер Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Породный отвал карьера Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ППС Тур1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Отвал вскрышных пород (Северный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающий вал |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Склад забалансовых железных руд №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад забалансовых железных руд №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад промпродукта кл. 10-40 мм на ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева кл.0-5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка СК |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация сооружений вахтового поселка | Демонтаж общежития на 120 мест №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарное помещение Энергоцеха |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гаража спец/хоз транспорта с воротами №3-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж склада ЭМС |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гаража спец/хоз транспорта с воротами №1-2 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация зданий промплощадки | Демонтаж бокса Белазов |  |  |  |  |  |  |
|  | Аспирация СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Сортировочный комплекс проект 0001-403.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы с лотками |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП 100кВА, 250кВА, 400кВА, 630кВА), ВЛ6кВ, Ф№5, Ф6, Ф7; провода 7425м |  |  |  |  |  |  |
| Водопонижающие скважины | Скважина 8ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 22ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 23ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 26ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 24ВП |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдательные скважины | Скважина 24Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 25Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 1Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 2Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 3Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 15Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 5Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 11Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 12Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 13Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 13(4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 14Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 17Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 18Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 19Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 20Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 21Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 22Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 23Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 26Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 28Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 29Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 30Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 31Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6 |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогеологические скважины | Скважина ГГ5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина ГГ6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина ГГ7 |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные скважины | Скважина 3н-20(6э 2020) |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Отвал вскрышных пород (Северный) |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Склад забалансовых железных руд №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад забалансовых железных руд №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад промпродукта кл. 10-40 мм на ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева кл.0-5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка СК |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Карта №1 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №2 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №3 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №4 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамбы шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Карта №1 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №2 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №3 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №4 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамбы шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Пандус ДСУ и СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады марганцевой руды |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды класса 0-10 мм (Юг) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды кл. 0-10 мм (Восток) |  |  |  |  |  |  |
|  | Временный склад промпродукта кл. 10-40 мм на ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 40-150 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад щебня |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады ППС участка Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Складе отсева марганцевой руды кл. 0,1-10мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад хвостов отсадки кл. 10-40мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 10-40 мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка вахтового поселка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ПУ и прилегающая территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающие дамбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамба водохранилища Бас-Актума |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур-Шубарколь |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Пандус ДСУ и СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады марганцевой руды |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды класса 0-10 мм (Юг) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды кл. 0-10 мм (Восток) |  |  |  |  |  |  |
|  | Временный склад промпродукта кл. 10-40 мм на ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 40-150 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад щебня |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады ППС участка Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Складе отсева марганцевой руды кл. 0,1-10мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад хвостов отсадки кл. 10-40мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 10-40 мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка вахтового поселка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ПУ и прилегающая территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающие дамбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамба водохранилища Бас-Актума |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация сооружений вахтового поселка | Демонтаж котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Операторской на автозаправочной станции |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Бытового корпуса с сауной |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Аналитической лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Пробоподготовительного отделения |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Столовой на 80 мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Общежития на 48 мест №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Общежития на 48 мест №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Энергоцеха с гаражами -2шт в 1 здании |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые вагончики 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Контейнеров разной кубатуры -6шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж вагона на раме и на шасси |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ГСМ. Автозаправочная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Гаража для машин №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Водонапорных башен-2шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания ВГСО |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Караульного помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания мобильного на шассии |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж септика на 200 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение зоны консервации |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Коттеджа-Гостиница |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Нарядной |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчерская |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Коттеджа-Офис |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Материального склада |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ЭМС коттедж |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад кислородных баллонов-1шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Туалетов уличных |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарка ХБУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Павильон над скважиной 6Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергохозяйство (КТП-250, КТП-100, ВЛ-6кВ, провода) |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация зданий промплощадки | Аспирация ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дробильно сортировочный комплекс проект-0001-403.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП 630кВа 6/0,4 ДСУ, ВЛ 6кВ №4- 15 опор, провода 838м |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Ремонтно-механических мастерских в 2029г |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 20DS00001513-3ед |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 33,9м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 67,7м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания с воротами -2ед |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Гаража -1ед |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводная трасса из пластиковых труб |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывочная установка |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПУ проект 1523 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрохозяйство (КТП 1000кВа 6/0,4, КТП 400кВа 6/0,4, КТП 200 кВА 6/0,4-РММ, ВЛ 6кВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Котельной возле РММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Автовесовой электронной |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Автовесовой механической |  |  |  |  |  |  |
|  | Операторская |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрохозяйство (Подстанция ПС 35/6кВ, ВЛ 35кВ Шубаркуль-ТУР, КТП 400кВа, КТП 100 6/0,4, ВЛ 6кВ Ф№5, провода 75160м) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные скважины | Скважина 6Э-1997 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6Э-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 1Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 18(10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 27ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 3э-16(8а) |  |  |  |  |  |  |

- 1.5. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения строительных работ

В разработанном Проекте ликвидации последствий горной деятельности на месторождении Тур предусматривается демонтаж всех зданий и сооружений, находящихся на промплощадке месторождения, в вахтовом поселке со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Предусматривается вывоз своим ходом горнотранспортной, автомобильной техники, вывоз передвижных вагончиков, контейнеров на специальной технике, оборудования. Вывозятся бетонные, железобетонные, и прочие материалы, полученные в результате демонтажных работ, определенные Договорами с акиматами места (полигоны) захоронения. Вывозится металлолом в места их реализации.

- 1.6. Информация об ожидаемых видах, характетистиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

- 1.6.1. Воздействие на водные объекты.

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы обычно определяется оценкой рационального использования водных ресурсов.

Водоохранных зон и полос на участке намечаемой деятельности не имеется, ввиду того что на участке намечаемой деятельности не имеется поверхностных водных объектов, поэтому нет необходимости в их установлении. Ближайший водный объект находится на расстоянии 5,5 км (р. Керей).

Источник хоз-питьевого водоснабжения промышленной площадки на период ликвидации вода привозная бутилированная. Для производственного водоснабжения используется очищенные хозбытовые сточные воды.

Изъятие вод из поверхностных водных объектов для потребностей производства ликвидации не предусматривается.

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.

В проекте приняты технологические решения, исключающие:

− нерациональное и неэкономное использование водных ресурсов;

− попадание загрязненных хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные и подземные воды на период строительства.

- 1.6.2. Водоснабжение и водоотведение.

Работы по ликвидации будут проводить собственнами силами предприятия. Проживание и питание рабочих предусматривается в вахтовом поселке до 2030 года, после ликвидации вахтового поселка проживание будет в жилых вагончиках.

На период производства работ водоснабжение предусматривается:

- для питьевых нужд - бутилированная вода;

- для производственных нужд – очищенные сточные воды.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалеты, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами в места, предусмотренные СЭС.

После отработки карьер планируется затопить до отметки 540 м. Объем затапливаемой части карьера составит 23,875 млн м3. Время затопления карьера составит 3 года. Откачка карьерных вод остановлена в связи с ликвидацией месторождения и прекращением горных работ. Ввиду отсутствия сброса карьерных вод разрешение на спецводопользование не требуется

Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.

Водопотребление определялось из фактической численности работающих. Режим работы в 180 дней в году

Расчет производится  по СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Норма расхода воды на питьевые нужды 25 л/сут – на 1 человека

2025 Qв.п. = 25л/сут *7 чел =175 л/сут=0,175 м3/сут

Qв.п. =0,175 *180 дн.= 31,5 м3/сезон

2026 Qв.п. = 25л/сут *8 чел =200 л/сут=0,2 м3/сут

Qв.п. =0,2 *180 дн.= 36 м3/сезон

2027 Qв.п. = 25л/сут *5 чел =125 л/сут=0,125 м3/сут

Qв.п. =0,125 *180 дн.= 22,5 м3/сезон

2028 Qв.п. = 25л/сут *6 чел =150 л/сут=0,150 м3/сут

Qв.п. =0,150 *180 дн.= 27 м3/сезон

2029 Qв.п. = 25л/сут *8 чел =200 л/сут=0,2 м3/сут

Qв.п. =0,2 *180 дн.= 36 м3/сезон

2030 Qв.п. = 25л/сут *21 чел =525 л/сут=0,525м3/сут

Qв.п. =0,525 *180 дн.= 94,5 м3/сезон

Технические нужды (пылеподавление, полив). Согласно проектным данным расход технической воды равен 7000 м3/год.

Водоотведение.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков будет будет производиться в биотуалет, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами в места, предусмотренные СЭС.

- 1.6.3. Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых работ проведена на основе пояснительной записки к проекту, на основе принятых технических и технологических решений.

Работы будут сопровождаться выбросами вредных веществ в атмосферу. Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться вследствие транспортировки, погрузки и разгрузки материалов, планировочных работ, при работе двигателей дизельных генераторов, земляные работы.

При проведении работ залповые выбросы ЗВ отсутствуют. Выбросы на период ликвидации являются временными, краткосрочными.

В процессе работ на месторождении, в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества такие как: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, железо (2) оксид, марганец и его соединения, алканы, пыль неорганическая (70-20%). и др.

На период разработки проекта 2025-2030 гг, количество стационарных источников выбросов составляет – 247 источников из них: 3 организованных и 244 неорганизованных.

- 1.6.3.2. Качественная и количественная характеристика источников выброса ЗВ на период строительства

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ атмосферу от источников выбросов определен расчетным методом в соответствии с нормативно - правовой и методической документацией, действующей в РК. Расчеты выбросов проводились с учетом технических характеристик оборудования мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, по максимальному расходу материалов и времени работы.

Достоверность и полнота исходных данных обоснована и достаточна для проведения расчетов и нормирования ПДВ для каждого источника выбросов загрязняющих веществ и всего объекта в целом.

По результатам проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлено, что суммарный выброс загрязняющих веществ составит (т/год):

| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93,83990642 | 5,02331262 | 0,337347031 | 5,15547272 | 9,57414872 | 7,03661272 |

Всего в атмосферу выбрасывается: 2025-2026, 2028-2030 гг – 12 наименований загрязняющих веществ, 2027 году – 11 наименований загрязняющих веществ.

- 1.6.4 Оценка уровня загрязнения атмосферы и анализ величин приземных концентраций  загрязняющих веществ

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выполнены программным комплексом ЭРА, версия 4.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет показал, что концентрации загрязняющих веществ, отходящих от источников вредных  выбросов проектируемого объекта на период работ, составляет менее 1 ПДК.

При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

В связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет» в районе расположения объекта, расчет рассеивания проведен без учета фоновых концентраций.

Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведен для следующих условий:

        - с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов;

        - с учетом метеорологических характеристик рассматриваемого региона

        - без учета фонового загрязнения (посты наблюдений РГП «Казгидромет» в районе расположения объекта отсутствуют);

        - рассеивание проводилось по веществам, целесообразность расчета рассеивания по которым определена программным комплексом.

        - максимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходятся на 2025 год, в связи с этим расчет рассеивания произведен по данным выбросов за 2025 год.

Расчет приземных концентраций производился в расчетном прямоугольнике  1000х11000 м количество расчетных точек (23х23) м с шагом расчетной сетки 500 м.

Проведенный расчет рассеивания программным комплексом «Эра», версия 3.0 показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК. По результатам проведения расчетов рассеивания, можно сделать вывод, что на период проведения работ оказывается незначительное воздействие на окружающую среду. Загрязнение воздушного бассейна происходит лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного  района не оказывают.

На основании проведенных расчетов установленные настоящим проектом значения выбросов вредных веществ принимаются как ожидаемые нормативы эмиссий на проектируемый период 2025-2030 гг..

- 1.6.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение Тур относится к объектам 1 класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (гл. 3, п. 11, пп.5 «Производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд»).  Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют. Так как нормативный размер СЗЗ выдержан и приземные концентрации на границе нормативной СЗЗ по всем загрязняющим веществам для всех производственных площадок предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах), следовательно, уточнение нормативного размера СЗЗ не требуется. Предлагается оставить нормативные размеры СЗЗ.

- 1.6.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов

При соблюдении технологии ведения работ, вероятность аварийных и залповых выбросов исключается.

- 1.7 Воздействие на почвы

Факторы воздействия на почвы объединяются в две группы: физические и химические.

Физических факторы в большей степени характеризуются механическим воздействием на почвенный  покров.

К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в  почвенный покров с выбросами в атмосферу, со сточными водами, бытовыми и производственными  отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Основное негативное воздействие на почвенный покров будет оказано на этапе технической рекультивации.

Воздействие на земельные ресурсы при осуществлении намечаемой деятельности носит локальный характер и ограничено периодом проведения работ, а также работы направлены на восстановление почвенного покрова.

При соблюдении норм и правил проведения строительных работ, использовании исправной техники, соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном использовании и вывозе отходов потребления с территории площадки не произойдет нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

- 1.8. Воздействие на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

 необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная).

 инерционность, т.е. способность в течении определённого времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.

 разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.

 низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие её свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

В связи с завершением производственной деятельности территория месторождения будет рекультивирована на основании проекта, почвенный слой будет восстановлен. Все оставшиеся от деятельности буровой бригады отходы будут утилизированы. В целом воздействие проектируемых работ на почвенный покров и недра при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как незначительное, воздействие временное.

- 1.9. Физические воздействия

Оценка воздействия физических факторов разработана согласно требованиям санитарным правилам «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года  № 169.

К вредным физическим воздействиям относятся:

- производственный  шум;

- вибрация;

- электромагнитные излучения;

- инфразвуковые и световые поля и пр.

- 1.10. Радиационные воздействия

Основные требования радиационной безопасности предусматривают: исключение всякого необоснованного облучения производственного персонала предприятий; непревышения установленных предельных доз радиоактивного облучения; снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.  С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют.

## 1.11. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

### 1.11.1. Виды и объемы образования отходов

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза производится в соответствии с нормативными документами и с учетом технологических условий образования отходов, наличия свободных специально подготовленных мест для временного хранения, их объема, токсикологической совместимости размещения отходов.

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных местах и площадках с твердым покрытием, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики,  бочки, мешки.

Основными отходами в процессе выполнения работ являются:

- Строительный мусор;

- Мешкотара;

- Твердо-бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы).

При ликвидации необходимо постоянно содержать место под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза.

Таблица – Объемы образования отходов производства

| Наименование объекта | Кол-во, т | примечание |
| --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |
| Отсутствуют |  | Предусмотрен только технический этап ликвидации |
| 2026 |  |  |
| Демонтаж - Вахтовый поселок, промплощадка | 6416,05 | строительный мусор |
| Биологический этап | 0,5 | мешкотара из под семян |
| 2027 |  |  |
| Биологический этап | 0,02 | мешкотара из под семян |
| 2028 |  |  |
|  | отсутствуют | Предусмотрен только технический этап ликвидации |
| 2029 |  |  |
| Биологический этап | 0,01 | мешкотара из под семян |
| 2030 |  |  |
| Вахтовый поселок | 15774,52 | строительный мусор |
| Биологический этап | 0,06 | мешкотара из под семян |
| Промплощадка | 8742,71 | строительный мусор |

РАЗДЕЛ 2. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой  деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на  окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором  намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора,  описание других возможных рациональных вариантов, в том числе  рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения  охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

В имеющихся условиях разработки месторождения были рассмотрены два варианта рекультивации карьера: выполаживание верхних уступов и планировка горизонтальных поверхностей выше отметки 540м и постепенное естественное затопление до уровня грунтовых вод; засыпка карьера вскрышными породами, находящимися в отвалах. В связи с трудоемкостью, большими финансовыми, рабочими и временными затратами, а также негативного влияния на окружающую среду второго варианта, был выбран первый вариант. Также для предотвращения падения людей и животных в карьерную выемку верхние уступы карьера выполаживаются до угла откоса в 18° и устраивается оградительный породный вал.

- 2.1 Варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и  возможного воздействия на окружающую среду

В качестве вариантов рекультивации отвалов вскрышных пород рассмотрены варианты: переформирование (выполаживание откосов ярусов) отвала вскрышных пород в стабильные формы ландшафта, планировка поверхности ППП и ПСП; и перемещение вскрышных пород в выемку отработанного карьера. Был выбран первый вариант ликвидации данныого объекта.

По линейным сооружениям и зданиям рассматривались варианты: передачи имеющихся структур заинтересованным сторонам; демонтаж сооружений и зданий. Так как договоренностей о передаче имеющихся структур у предприятия нет, был выбран второй вариант ликвидации.

Также в отношении выбора техники и оборудования при рекультивационных работах предусматривается применение специализированных машин и механизмов, в том числе использование машин с низким давлением на грунт во избежание переуплотнения поверхностного слоя почвы.

Место расположение объекта альтернативных не имеет, обусловлено уже существующим объектом.

Таким образом, учитывая вышесказанное, принят оптимальный вариант проектирования и  технологических решений организации производственного процесса.

РАЗДЕЛ 3. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных,  краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных)  намечаемой деятельности на объекты

- 3.1 Воздействие на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности.

На основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе ССЗ объекта и за ее пределами не превышает допустимых норм. Кроме того, ближайший населенный пункты п. Шубарколь находятся на расстоянии 70 км от месторождения.

Посёлок расположен в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Шубаркольской поселковой администрации.

Проектируемые раобты по ликвидации не будет оказывать отрицательного влияния на регионально-территориальное природопользование и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территории, связанное с рекультивационными работами, не прогнозируется. Негативного воздействия не предполагается. Напротив, ликвидация будет способствовать улучшению экологической обстановки в районе.

- 3.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

По природно-климатическим условиям региона растительность исследуемой территории отличается слабой устойчивостью (динамичностью) к природным, а также антропогенным воздействиям. Сильная деградация растительного покрова будет наблюдаться при механическом воздействии, связанная с выемочными работами.

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов злаков и полыней. На участках полного уничтожения растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в результате строительства территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью растительности и неустойчивой ее структурой.

После прекращения механических воздействий будет происходить самовосстановление растительности в исходное состояние. Скорость восстановления будет неодинаковой. Скорость восстановления растительности зависит как от климатических условий в период восстановления, так и от почвенных разностей.

- 3.3 Земли, (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);

Факторы воздействия на почвы объединяются в две группы: физические и химические.

Физические факторы в большей степени характеризуются механическим воздействием на почвенный  покров (строительство зданий, прокладка дорог и инженерных коммуникаций).

К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в  почвенный покров с выбросами в атмосферу, бытовыми и производственными отходами, при аварийных  (случайных) разливах ГСМ.

- 3.4 Поверхностные и подземные воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Территория района месторождения по условиям формирования подземных вод характеризуется как область местного питания и транзита. Трещиноватые породы карбонатной формации (фаменский, турнейский ярусы), слагающие месторождение и прилегающие к нему территории, являются активными коллекторами подземных вод.

Подземные воды формируются за счет атмосферных осадков, в основном, в период весеннего снеготаяния на площадях выхода палеозойских пород на поверхность. Разгрузка подземных вод осуществляется родниковым стоком, подземным оттоком и выклиниванием в руслах рек. Разрывные нарушения, выявленные на месторождении Тур и по его периферии, также являются существенным фактором формирования подземных вод участка. Они аккумулируют подземные воды из окружающих трещин. К разрывным нарушениям в карбонатной толще был приурочен крупный родник Бас-Ақтума, расположенный в 2,5 км северо-западнее месторождения Тур в русле речки Бас-Ақтума, высохший в настоящее время.

В непосредственной близости месторождения какие-либо поверхностные водотоки отсутствуют. Имеются лишь пересохшее русла р. Бас Ақтума и Керей.

Территория размещения планируемых работ расположена вне водоохранных зон и полос.   Изъятие вод из поверхностных водных объектов для потребностей строительства и эксплуатации  не предусматривается. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.

- 3.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него);

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние  здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на  атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и  нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при выполнении технологических  процессов, связанных с техническим этапом рекультивации.

Этапы проектируемого объекта будут сопровождаться выбросами вредных веществ  в атмосферу. При ликвидации воздействие на атмосферный воздух будет оказываться вследствие  транспортировки, погрузки и разгрузки строительных материалов, подготовке площадок, при работе двигателей дизельных  генераторов, земляные работы. Выбросы на период работ  являются временными, краткосрочными. При проведении работ залповых выбросов ЗВ  не будет.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,  проектируемого объекта подтверждают соблюдение установленных гигиенических нормативов  качества атмосферного воздуха.

- 3.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, на их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, непосредственно в районе расположения намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как высокая.

Изменение климата, района расположения намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

- 3.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия, ландшафты

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10). «Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми ландшафтными объектами.

На основании изучения результатов предшествующих археологических изысканий, в районе размещения предприятия не отмечаются объекты археологического и этнографического характера.

Вблизи, от участков расположения намечаемой деятельности, и непосредственно на их территории, объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия) отсутствуют.

- 3.8 Использование природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и  места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования  невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов).

Для реализации намечаемой деятельности не предусматривается изъятие и использование земель  под строительство сооружений.

Использование объектов растительного и животного мира, а так же генетических ресурсов  проектом не предусматривается.

Использование невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов не предусматривается.

Раздел 4. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду.

Прямым воздействием на объекты являются те воздействия, которые оказывают непосредственное влияние.

  - Описание возможных существенных воздействий строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности

    - Возможные существенные воздействия на атмосферный воздух

Прямое воздействие

Прямое воздействие на атмосферный воздух будет связано с непосредственным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Прямое воздействие также будет связано с возможностью трансформации некоторых загрязняющих веществ за счет образования групп суммации.

В настоящем Отчете в качестве наихудшего случая применялись максимальные значения из возможных показателей по выбросам. Количественные параметры выбросов, полученные в результате оценки, являются обоснованием для утверждения в качестве нормативов-допустимых выбросов (НДВ).

Рассматриваемая территория находится на значительном расстоянии от крупных промышленных центров. Источники загрязнения, расположенные в пределах площади работ, ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

Основные виды работ, сопровождаемые выбросами загрязняющих веществ в атмосферу:

-	земляные работы;

-	резка металла;

- 	работа ДЭС;

- 	заправка транспорта.

Анализ принятых в проекте решений, подтвержденных расчетами, показал, что реализация намеченного проектируемых объектов не повлечет за собой существенного ухудшения состояния окружающей природной среды.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на атмосферный воздух объектов отсутствует.

    - 4.1.2. Возможные существенные воздействия шума, вибрации

Прямое воздействия

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении всех видов работ, связанных с проведением работ по подготовке площадки и строительству объектов.

Проектными работами предполагается использование техники и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Уровни вибрации при проведении работ, согласно ГОСТ 12.1.012-2004, принятым проектным решениям по выбору оборудования и архитектурно-планировочным решениям не будут превышать на рабочих местах 100 дБ по корректированному уровню виброускорения. Это не окажет влияния на работающий персонал.

Вблизи строящихся объектов жилых зон нет.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие физических факторов при строительстве и эксплуатации объектов отсутствует.

    - 4.1.3. Возможные существенные воздействия на поверхностные и подземные воды

К прямым воздействиям на поверхностные и подземные воды относятся те воздействия, которые оказывают непосредственное влияние на режим и качество поверхностных и подземных вод. Прямое воздействие - когда техногенная деятельность приводит к изменениям в водоносных горизонтах, которые используются или могут быть использованы в будущем для добычи подземных вод в указанных выше целях, а также гидравлически связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается комплекс мероприятий и технических решений:

•	исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников;

•	исключить мойку транспортных средств на реке, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водного объекта;

•	исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.

•	использовать исправную технику;

•	в период временного хранения отходов необходимо предусмотреть специально выгороженные площадки с водонепроницаемым покрытием;

•	вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на подземные воды при строительстве и ПСВ отсутствует.

    - 4.1.4. Возможные существенные воздействия на недра

Поступление загрязняющих веществ в водоносные комплексы может привести к их загрязнению и невозможности использования в целях питьевого и технического водоснабжения в будущем. В связи с этим необходимо предусмотреть производство работ при ликвидации и ремонте согласно техническому регламенту, нормам и правилам.

Воздействие на другие компоненты недр будет очень незначительным ввиду того, что завершены работы по добыче..

В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ оценивается как значительное по отношению к продуктивным горизонтам, и незначительное по отношению к другим компонентам геологической среды.

Таким образом, существенного воздействия на недра и развития экзогенных геологических процессов не ожидается.

    - 4.1.5. Возможные существенные воздействия на земельные ресурсы

Изменения статуса земель, изменения условий землепользования местного населения не будет. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения для нужд промышленности производиться не будет, поскольку территория является промышленно освоенной территорией. Данным проектом предусматривается восстановление поверхности, нарушенной горными работами, в состояние пригодное для их дальнейшего использования. Общая площадь возвращаемых земель составляет 1066,6665 га. Общая площадь нарушенной земной поверхности составляет 745,95 га.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что существенных воздействий на земельные ресурсы в результате намечаемой деятельности, не предвидится.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на земли при планируемых работах отсутствует.

    - 4.1.6. Возможные существенные воздействия на почвенный покров

Прямое воздействие на почвенный покров:

- механическое воздействие на почвенный покров

- Химическое воздействие на почвенный покров (привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы со сточными водами, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ).

Косвенное воздействие на почвенный покров:

- загрязнение производственными и твердыми бытовыми отходами.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на почвы отсутствует.

    - 4.1.7. Возможные существенные воздействия на животный и растительный мир

Растительный покров является одним из важнейших компонентов ландшафтов. Нарушение естественного растительного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов, что активно проявляется в районе производственных объектов.

Запланированные работы не окажут влияния на растительный мир и представителей животного мира, так как участок ведения работ расположен на освоенной территории. Работы направлены на восстановление растительного и почвенного покрова территории.

Анализ всех производственных факторов влияния на окружающую среду с применением данной оценочной шкалы позволяет сделать следующие выводы:

•	Общее воздействие при реализации проектных решений на компоненты окружающей природной среды с учетом проведения природоохранных мероприятий оценивается как незначительное.

•	Нарушения экологического равновесия не произойдет. Возможно формирование отдельных участков экосистемы с более низкой биологической продуктивностью.

•	Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к значительному ухудшению существующего состояния природной среды при условии соблюдения технологических дисциплин и соблюдения нормативных документов и природоохранного законодательства Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 5. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами

- 5.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий в  атмосферный воздух

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы  проектные ведомости объемов работ, с учетом технических  характеристик оборудования по максимальному расходу материалов и времени работы оборудования и  участков.

Определение количественных и качественных показателей эмиссий осуществлялись расчетным  путем в соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методикам, утвержденным  уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Нормативы эмиссий в окружающую среду определены согласно «Методики определения  нормативов эмиссий в окружающую среду» утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и  природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- 5.2 Обоснование предельных количественных и качественных показателей физических воздействий на окружающую среду

По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами.

Основными факторами шума на производственной площадке будет являться дизельные генераторы, автотранспорт.

Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала и будет носить кратковременный характер.

Жилых застроек, прилегающих к территории проектируемого участка работ нет, поэтому нет необходимости рассчитывать ожидаемые уровни шума вне помещений.

Электромагнитные излучения.

Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей).

Уровни электромагнитного излучения при эксплуатации оборудования не будут превышать допустимых значений, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям непрерывных магнитных полей частотой 50 Гц, устанавливаются нормативным документом СТ РК 1150-2002.

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Радиационные воздействия. Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения производственного персонала предприятий; непревышения установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют.

- 5.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Для получения достоверной информации о воздействии производственной

На период проведения работ контроль за выбросами будет осуществляться в рамках мониторинга техногенного воздействия специализированными службами в соответствии с утвержденным регламентом в рамках авторского надзора.

В связи с тем, что работы носят кратковременный характер, план-график контроля на источниках выбросов не разрабатывался. При необходимости контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами.

На предприятии разработана и утверждена Программа экологического контроля, в соответствии с которой проводится ежеквартальный мониторинг атмосферного воздуха, подземных вод, почвы.

На проектируемом участке в процессе ликвидации мониторинг эмиссий на участке предусматривается на границе СЗЗ.

РАЗДЕЛ 6. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

На период ликвидации предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

Опасные отходы - отсутствуют,

Неопасные отходы:

- Строительный мусор;

- Мешкотара;

- Твердо-бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы).

Зеркальные отходы - отсутствуют.

Расчет объема образования отходов производства и  потребления произведен согласно Приложению №16 к приказу МООС РК от «18» апреля 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

РАЗДЕЛ 7. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их  видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой  деятельности

Захоронение отходов, которые образуются на период ликвидации и рекультивации не предусматривается, в  связи с чем, данный раздел к описанию не подлежит.

РАЗДЕЛ 8. Информация об определении вероятности возникновения аварий  и опасных природных явлений, характерных соот-ветственно для  намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на  окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения  мероприятий по их предотвращению и ликвидации

- 8.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой  деятельности

Осуществление производственной программы проведения работ требует оценки  экологического риска как функции вероятного события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ могут возникнуть в результате  воздействия, как природных, так и антропогенных факторов.

На предприятии действует план ликвидации аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб. План ликвидации аварий утвержден первым руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

- 8.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте  осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления  намечаемой деятельности и вокруг него обусловлена воздействием природных факторов.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-  климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной  чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и  управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном  представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- -землетрясения;

- -неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).

Важнейшую роль в обеспечении охраны окружающей природной среды и безопасности рабочего  персонала при участии в производственном процессе предприятия играет система правил, нормативов,  инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками  предприятия.

Для предотвращения и защиты от негативных последствий планируемой деятельности  необходимо:

- Разработать для сотрудников Инструкцию по соблюдению экологической безопасности при  производстве планируемых работ;

- Разработать и довести до работников План действий при возникновении аварийных ситуаций  как природного, так и техногенного характера;

- Провести инструктаж персонала на случай возникновения аварий;

- Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и выполнение мероприятий;

- Своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования – все операции по  ремонту существующего оборудования проводить под контролем ответственного лица.

- Контроль за наличием спасательного, защитного оборудования и умением персонала им  пользоваться.

РАЗДЕЛ 9. Описание предусматриваемых для периодов строительства и  эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению,  смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой  деятельности на окружающую среду

## 9.1. Природоохранные мероприятия

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

За основу при разработке рекомендаций по мероприятиям, направленным на снижение и ограничение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно принять Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды, согласно Приложению 4 ЭК РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК.

Для того чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды этапов строительства и эксплуатации, должны быть предприняты, по крайней мере, нижеуказанные мероприятия.

Атмосферный воздух

Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы и их воздействия должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- потенциальные источники загрязнения воздуха необходимо располагать на местности с учетом  розы ветров;

- строгое соблюдение технологического регламента работы техники;

- постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание техники;

- применение технологических установок и оборудования, исключающих создание аварийных  ситуаций;

- минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;

- пылеподавление посредством орошения территории;

- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации сооружений;

Охрана недр

- Соблюдение всех применимых стандартов и норм для ограничения выбросов и загрязнений.

- Проведение обучения персонала по соблюдению экологических мер безопасности и правил работы, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду

Почвенно-растительный покров

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова  необходимо предусмотреть:

- рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории;

- регламентацию передвижения транспорта, движение транспорта только по отводимым  дорогам;

- использование современной и надежной системы сбора сточных, дождевых и талых вод;

- пылеподавление посредством орошения территории;

- по мере накопления вывоз всех отходов необходимо производить специализированной организацию по договору;

- оборудование специальных площадок, согласно действующих СНиП в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при строительных работах;

- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в места, согласованные СЭС после завершения строительных работ.

Животный мир

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства и эксплуатации площадных объектов и подъездных автодорог должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление всех производственных процессов на промплощадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких

Поверхностные и подземные воды

В целях охраны поземных вод от загрязнения рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки  транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ;

- оборудование мест для складирования ГСМ на бетонированных и обвалованных площадках с  замкнутой системой сбора сточных вод и канализации;

- предотвращение утечек из подземных водонесущих коммуникаций и резервуаров;

- предотвращение инфильтрации из септиков, прудов, очистных сооружений путем  использования гидроизоляционных материалов;

- обязательный сбор сточных вод от промывки технического оборудования и автомашин.

- все работы по строительству должны выполняться строго в границах участка землеотвода;

Обращение с отходами

- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных;

- реконструкция, модернизация оборудования и технологических процессов, направленных на минимизацию объемов образования отходов;

- проведение мероприятий по ликвидации бесхозяйных отходов;

- обеспечение надежную и безаварийную работу технологического оборудования, транспорта и спецтехники;

РАЗДЕЛ 10. Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия

Ликвидация объекта не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей природной среде и не окажет недопустимого отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние.

Анализ возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающие эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах в рамках данного отчета не предусматривается.

Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района размещения объектов, в рамках намечаемой деятельности, не установлено.

Форм возможных необратимых воздействий, в ходе реализации намечаемой деятельности не выявлено

- 10.1 Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее - ППА) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях  подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных  воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую  среду.

Согласно пункта 4 главы 2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа проводится при  выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных  существенных воздействий на окружающую среду.

Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных  воздействий, руководствуясь пунктом 4 главы 2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа в рамках  рассматриваемой намечаемой деятельности не требуется.

РАЗДЕЛ 11. Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, и на улучшение условий окружающей среды.

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат.

РАЗДЕЛ 12. Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

В настоящем проекте были учтены все требования и меры, направленные на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 13. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях

Для подготовки проекта отчета о возможных воздействиях использованы нормативно-  правовые  и методические документы действующие в РК.

РАЗДЕЛ 14. Описание трудностей, возникших при проведении исследований

Требования к разработке и содержанию отчета о возможных воздействиях прописаны в статье 72  Экологического кодекса РК и Инструкции по проведению экологической оценки от 2021 г. Однако содержание  ряда пунктов, и глубина их проработки не всегда четко регламентированы соответствующими методическими  документами.

При подготовке проекта трудностей связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний нет.