Реферат

Работа содержит 296 страниц, в т.ч. 108 таблиц, 47 рисунков, 37 табличных приложений, 37 графическое приложение.

Ключевые слова: НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, НЕФТЬ, ВОДА, ОТЛОЖЕНИЯ, ПЛАСТ, ПАЧКА, ГОРИЗОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ, БАЛАНСОВЫЕ, ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ, КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ, ТЕМП ОТБОРА, СКВАЖИНА, СЕТКА СКВАЖИН, ДОБЫЧА НЕФТИ, ДЕБИТ НЕФТИ И ЖИДКОСТИ, ЗАВОДНЕНИЕ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Целью составления проекта является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на основе новых утвержденных запасов в рамках отчета «Пересчет запасов ...» 2024г.

В рамках «Пересчета запасов…» 2024г на месторождении выделено 14 продуктивных горизонтов, из них  в пределах горного отвода 13 горизонтов: в нижнем мелу – 2 (II неокомский 1 пласт, II неокомский 2 пласт), в средней юре - 11 (Ю-I, Ю-II 1 пласт, Ю-II 2 пласт, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X) и один триасовый горизонт (Т), находящийся за пределами горного отвода, в связи с чем не будет рассматриваться.

Все нефтяные залежи по типу природного резервуара пластовые, сводовые, тектонически и литологически экранированные, идентичны по строению и форме, в плане повторяют друг друга. Литологически отложения представлены переслаиванием алевролитов, песчаников, песков и глин. Границами нефтеносности для всех горизонтов являются контурные воды и тектонические нарушения.

Проектные технологические показатели разработки вариантов рассчитаны и представлены согласно Методическим рекомендациям по составлению проектов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений. На основе анализа технико-экономических показателей выбран рекомендуемый к утверждению II вариант разработки месторождения.

Для рекомендуемого варианта разработки рассмотрены вопросы техники и технологии добычи нефти и попутного газа, бурения и освоения скважин, мероприятия по контролю за разработкой, охране недр и окружающей среды.

Область применения – месторождение Уаз.