10. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глава «Охрана окружающей и природной среды» к проекту «Дополнение к проекту разработки месторождения Уаз» выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг», имеющим Государственную лицензию №02177Р от 18 марта 2020 года на основании следующих документов:

- Экологический Кодекс РК №400-VI ЗРК от 02.01.2021г.;

Климатические условия расположения месторождения

Климат района резко континентальный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль): плюс 33,5°С. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь): минус 12,6°С.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождения Уаз представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Сагиз за 2023 год.

Таблица 10.1 - Общая климатическая характеристика

| Наименование | МС Сагиз |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +34 С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | - 13,20 С |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 15 дней |

Таблица 10.2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Сагиз | -8,9 | -7,0 | 6,1 | 13,8 | 20,4 | 24,7 | 27,3 | 25,4 | 16,8 | 9,2 | 4,6 | -3,7 | 10,7 |

Таблица 10.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Сагиз | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 4,6 |

Таблица 10.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 11 | 12 | 17 | 16 | 10 | 12 | 11 | 11 | 4 |

Рис. 10.1 – Роза ветров

Организация контроля над выбросами

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух месторождения Уаз проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 10.4.

#### Таблица 10.4 - Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны за 2023г.

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК м.р. мг/м3 | Фактическая концентрация, мг/ м3 |  |  |  | Наличие превышения ПДК | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| граница СЗЗ Ка-5-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | - | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | - | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | - | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | - | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 1,14 | 1,02 | 1,36 | 1,18 | - | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,207 | 0,083 | 0,357 | 0,168 | - | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | <0,05 | 0,014 | 0,018 | 0,012 | - | Не требуется |
| граница СЗЗ Ка-5-02 | Диоксид азота | 0,2 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | - | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | - | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | - | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | - | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 0,85 | 1,17 | 1,07 | 1,44 | - | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,405 | 0,113 | 0,306 | 0,186 | - | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | <0,05 | 0,014 | 0,015 | 0,013 | - | Не требуется |

Вывод: Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождении Уаз показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений

### Для уменьшения выбросов в атмосферу должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- применение устьевого и промыслового технологического оборудования, обеспечивающего минимальное поступление углеводородов в атмосферу;

- автоматизация работы печей, котлов и парогенератора, с установлением контроля параметров в целях достижения оптимального режима горения;

- применение герметизированной системы подачи горючего газа и отвода дымовых газов со 100 % контролем горения;

- герметизация системы сбора нефти;

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- усиление мер контроля работы основного технологического оборудования;

- ежеквартальное проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Обоснование размеров СЗЗ (санитарно-защитной зоны)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1.0 ПДК.

Для группы производственных объектов, расположенной на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 г.

АО «Эмбамунайгаз» имеет «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны для НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» согласно заключению (№ E.05.X.KZ09VBZ00037526). Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области по вышеназванному проектному документу для НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» было установлено СЗЗ не менее 1000м.

Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для предприятия определена 1-категория.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Средне-многолетний пик паводка приходится на середину мая.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

## Характеристика современного состояния водных ресурсов

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».

Анализ проб подземных вод был выполнен аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с методиками и ГОСТами, утвержденными в РК. Результаты анализов приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5 – Результаты анализов проб подземных вод

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация, (мг/дм3) 2 квартал 2023г | Фактическая концентрация, (мг/дм3) 4 квартал 2023г | Норма предельно допустимых концентрации (мг/дм3) | Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Месторождение «УАЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Для канализационных септиков общежития и столовой |  |  |  |  |  |  |
| Скв. №1Ф 47°55'06,6" 53°46'19,3" | рН | 7,3 | 7,3 | не регламент-ся | - | - |
|  | Сухой остаток | 14604,26 | 11 901,58 | не регламент-ся | - | - |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,16 | 0,14 | не регламент-ся | - | - |
|  | Фенол | 0,002 | 0,006 | не регламент-ся | - | - |
|  | АПАВ | 0,422 | 0,387 | не регламент-ся | - | - |
|  | ХПК | 620,5 | 426,3 | не регламент-ся | - | - |
|  | Железо | 0,053 | 0,423 | не регламент-ся | - | - |
|  | Азот аммонийный | 0,354 | 0,270 | не регламент-ся | - | - |
|  | Нитриты | 0,022 | 0,030 | не регламент-ся | - | - |
|  | Нитраты | 21,103 | 17,684 | не регламент-ся | - | - |
|  | Медь | 0,020 | <0,0005 | не регламент-ся | - | - |
|  | Цинк | <0,1 | 0,045 | не регламент-ся | - | - |
|  | Свинец | 0,027 | <0,002 | не регламент-ся | - | - |
|  | Никель | 0,030 | 0,023 | не регламент-ся | - | - |
| Скв. №1ф/1 47°55'06,6" 53°46'19,3" | Вода в скважинах отсутствует |  |  |  |  |  |
| Скв. №1Н 47°55'04,4" 53°46'18,7" | рН | 6,7 | 7,2 | не регламент-ся | - | - |
|  | Сухой остаток | 26963,81 | 20 909,73 | не регламент-ся | - | - |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,24 | 0,20 | не регламент-ся | - | - |
|  | Фенол | 0,005 | 0,011 | не регламент-ся | - | - |
|  | АПАВ | 0,574 | 0,475 | не регламент-ся | - | - |
|  | ХПК | 576,0 | 451,8 | не регламент-ся | - | - |
|  | Железо | 2,667 | 1,990 | не регламент-ся | - | - |
|  | Азот аммонийный | 0,632 | 0,532 | не регламент-ся | - | - |
|  | Нитриты | 0,539 | 0,453 | не регламент-ся | - | - |
|  | Нитраты | 16,618 | 13,861 | не регламент-ся | - | - |
|  | Медь | 0,005 | 0,145 | не регламент-ся | - | - |
|  | Цинк | 0,007 | <0,1 | не регламент-ся | - | - |
|  | Свинец | <0,002 | 0,083 | не регламент-ся | - | - |
|  | Никель | 0,168 | <0,005 | не регламент-ся | - | - |

Результаты мониторинговых наблюдений показали, что за 2023 год по всем анализируемым показателям не наблюдалось превышения установленных норм ПДК.

Водопотребление и водоотведение

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

На месторождении Уаз вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субподрядной организации, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно - питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор с специализированным организациям определяется путем тендера).

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

- обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением водоизмерительной аппаратуры;

- на всех технологических площадках оборудование системы ливневого сброса;

- создание системы сбора, очистки и утилизации сточных вод и промстоков, включая сточные хоз-бытовые воды, технические, пластовые;

- проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Вся подтоварная вода после очистки должна быть полностью использована для закачки в пласт нагнетательных скважин.

Производственные отходы предприятия

- В процессе строительства и эксплуатации скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. Бурение скважин осуществляется безамбарным методом. Все производственные и коммунальные отходы месторождения собираются в специальных емкостях и вывозятся на полигон согласно договору со специализированной организацией.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважин;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- буровой шлам;

- отработанный буровой раствор;

- металлолом;

- коммунальные отходы;

- промасленная ветошь;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

При эксплуатации месторождения являются:

- металлолом;

- коммунальные отходы;

- промасленная ветошь;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

Охрана недр

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоянии и качестве поверхностных и подземных вод, почвы, растительности и так далее. Становится очевидным, что основной объем наиболее опасных сточных вод и других отходов приходится на долю нефтегазодобывающих предприятий.

Основными требованиями к обеспечению экологической устойчивости геологической среды при проектировании, строительстве и эксплуатации нефтегазового месторождения являются разработка и выполнение профилактических и организационных мероприятий, направленных на охрану недр.

Факторами воздействия на геологическую среду при осуществлении проекта являются следующие виды работ:

- строительство и обустройство скважин;

- движение транспорта;

- проявление пластовых флюидов в межколонных пространствах.

Влияние движения автотранспорта при производстве планируемых работ состоит в нарушении почвообразующего субстрата, воздействии на рельеф, загрязнении почв при аварийных разливах ГСМ и другими нефтепродуктами.

Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия. Рассмотрим влияние передвижения автотранспорта по территории работ на геологическую среду. Воздействие автотранспорта на геологическую среду преимущественно затрагивает почвенно-растительный слой и почвообразующий субстрат. Интенсивность воздействия зависит от особенностей ландшафта. Степень устойчивости почвообразующего субстрата обуславливает интенсивность проявлений процессов дефляции и водной эрозии.

Обследование аналогичных территории, показало, что в пределах равнинных массивов более легкого состава глубина вреза колеи достигает 40 см, по обе стороны дороги наблюдается нарушение растительного покрова в радиусе 0,5-1,0 м.

Движение автотранспорта при проведении планируемых работ не вызовет необратимых последствий, так как проектируемые работы не усилят развития естественного процесса водной эрозии и дефляции.

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов при строительстве нефтяных и газовых скважин, разработке и эксплуатации месторождения.

Общие меры по охране недр должны включать:

- комплекс мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования,

грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного                  оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

- для предупреждения биогенной сульфатредукция необходима обработка           закачиваемой воды реагентами, предотвращающими ее образование;

- введение замкнутой системы водоснабжения, с максимальным использованием           для заводнения промысловых сточных вод;

- работу скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих            сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения           скважин;

- обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти;

- стравливание давления для борьбы с межколонным давлением.

Организационные мероприятия включают тщательное планирование размещения различных сооружений, контроль за транспортными путями, составление детальных инженерно-геологических карт территории с учетом карт подземного пространства, смягчение последствий стихийных бедствий.

Радиационная обстановка

Согласно Закону Республики Казахстан от 23 апреля 1998г. №219-1 «О радиационной безопасности населения» основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются;

- принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;

- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра национальной экономики в производственных условиях для защиты от природного облучения предусмотрены следующие нормы:

Эффективная доза облучения, природными источниками излучения всех работников, включая персонал, в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв в год. Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 час/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/час, составляют:

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/час;

- удельная активность в производственной пыли урана – 238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда – 40/f, кБк/кг, где f – среднегодовая общая запыленность в зоне дыхания, мг/м3;

- удельная активность в производственной пыли тория – 232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда – 27/f, кБк/кг.