11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОРАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождение Уаз разрабатывается с 2006г и находится на III стадии разработки.

На Госбаланс РК (Протокол ГКЗ РК от 17 сентября 2024г №2699-24-У) поставлены начальные геологические/извлекаемые запасы нефти по категориям В+С1 в количестве 4369/1336 тыс. т, по категории С2 - в количестве 439/58 тыс. т, по категориям В+С1+С2 в количестве 4808/1394 тыс. т.

При дальнейшей работе на месторождении рекомендуется:

- продолжить по горизонтам Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X отбор и изучение глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов;

- провести на II неокомском 2 пласте мероприятия с целью перевода запасов категории С2 в С1;

- отобрать керн при бурении новых скважин и провести комплекс специальных и стандартных исследований;

- провести исследования в закрытом стволе (при вводе скважин из консервации или при переводе эксплуатации на другой горизонт) по определению текущей нефтенасыщенности импульсными нейтронными методами;

- проводить исследования «PLT» по определению работающих интервалов при опробовании;

- доизучить опробованием части залежей, запасы которых оценены по категории С2 для получения промышленных притоков нефти и дальнейшего перевода их в более высокие категории;

- по состоянию на 01.01.2024г, согласно ПР-2022г, было пробурено оценочная скважина №103. В дальнейшем, по результатам этой скважины рассмотреть возможность бурение зависимой оценочной скважины №104 в зоне грабена с отбором керна для проведения специальных исследовании керна и определения граничных значении и уточнения петрофизической модели;

- в рамках ПЗ-2024г года запасы триасового продуктивного горизонта остались без изменения на уровне утвержденных запасов 2020г. Для дальнейшего доизучения рекомендуется увеличить глубину Горного отвода до подошвы триасовых отложений.