13. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Скрининг объектов месторождения на возможность применения МУН

Для предварительной оценки применимости МУН на объектах месторождения были применены два инструмента: диаграмма применимости различных видов МУН – зависимость вязкости нефти от глубины залегания пласта, скрининг по критериям применимости технологий МУН в зависимости геолого-физических характеристик объектов. Стоит отметить, что данные инструменты являются лишь вспомогательными при оценке состояния разработки месторождений (или объектов разработки) и нужны для понимания общей картины и ориентира для поиска МУН для каждого конкретного месторождения (объекта разработки).

Инструментом для первичного скрининга месторождений для оценки применимости МУН является построение зависимости вязкости нефти от глубины залегания пласта. Данная диаграмма применяется при скрининге третичных МУН в компании Royal Dutch Shell (рисунок 13.1).

Рисунок 13.1 – Диаграмма зависимости вязкости нефти от глубины залегания пласта

Как видно из данных диаграммы газовые МУН чаще применимы при небольшой вязкости нефти. При относительно небольшой глубине залегания нефтяных пластов (до 1500 м) и вязкости нефти до 20 сП возможна закачка несмешивающегося (с пластовой нефтью) газа. Закачка смешивающегося газа (углекислого CO2 или углеводородных НС) применима при глубине от 750 до 3000 м, закачка смешивающего азота N2 возможна при больших глубинах от 2250 до 3200 м.

Химические МУН (закачка щелочи, поверхностно-активных веществ и полимеров) возможна при вязкости нефти до 500 сП и при глубине залегания пласта до 1600 м. Однако примеры из практики по всему миру доказывают, что эти границы можно существенно подвинуть в сторону нефти с большей вязкостью и при большей глубине залегания залежи.

Тепловые (термические) МУН применяются чаще всего при большой вязкости пластовой нефти для обеспечения ее мобильности в пласте. Диапазон вязкости нефти от 100 до 100 000 сП при глубине залегания залежи до 1000 м.

Залежи юрских горизонтов I и II объекта месторождения Уаз расположены на глубине в среднем от 450 до 600 м, вязкость нефти в пластовых условиях составляет от 54 до 130 сП, таким образом, исходя из первичного скрининга, горизонты объекта I могут быть рассмотрены на возможность применения химических МУН (полимерное заводнение, ПАВ-заводнение и др.), объект II на применение тепловых МУН, путем скрининга по критериям применимости технологий МУН в зависимости геолого-физических характеристик целевых горизонтов.

В таблице 13.1 и 13.2 приведены критерии применимости технологий химических и тепловых МУН. В таблицах 13.3 и 13.4 приводятся геолого-физические характеристики целевых горизонтов в соответствии с критериями применимости технологий МУН.

Скрининг на применение полимерного заводнения

По результатам скрининга горизонтов объекта I по критериям для применения полимерного заводнения выходит, что среди горизонтов Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV, только горизонт Ю-III проходит по критерию минимальной эффективной нефтенасыщенной мощности (не менее 7 м).

Другим немаловажным критерием является минерализация пластовых вод, от величины которой зависит эффективность воздействия закачки полимеров, т.к. высокая минерализация негативно влияет на реологические и фильтрационные характеристики полимерного раствора, приводя к высокому расходу полимера при приготовлении раствора нужной консистенции и к химической деструкции полимерного раствора при его движении в пласте, что в свою очередь негативно влияет на технологическую и экономическую эффективность применения технологии.

Минерализация пластовых вод горизонтов объекта I составляет от 194 до 229 г/л, что превышает критерий на уровне не более 175 г/л.

Таким образом, по предварительной оценке, в связи малой эффективной нефтенасыщенной мощностью залежей, а также высокой минерализацией пластовых вод, применение полимерного заводнения на объекте I месторождении Уаз не рекомендуется.

Скрининг на применение паротепловых методов

По результатам скрининга горизонтов объекта II по критериям для применения тепловых МУН выходит, что целевой горизонт Ю-V подходит по основным критериям по эффективной мощности залежи, вязкости нефти, проницаемости, однако важным критерием применения тепловых методов, связанных с закачкой пара, является наличие источника пресной или низкоминерализованной воды, т.к. использование пластовых минерализованных вод может приводить к осложнениям при использовании установок подготовки пара, а также источник газа в качестве топлива для печей нагрева и генераторов пара.

Паротепловое (ПТВ) и пароциклическое (ПЦОС) воздействие

Согласно предварительному скринингу для добычи высоковязкой нефти объекта II месторождения Уаз возможно возможно проведение работ по тепловому воздействию на продуктивные пласты путем закачки перегретого пара (ПТВ) и пароциклической обработки скважин (ПЦОС).

При ПТВ закачка пара осуществляется в постоянном режиме в нагнетательные скважины в целях уменьшении вязкости нефти, увеличении ее подвижности и вытеснения рабочим агентом к реагирующим добывающим скважинам. При ПЦОС закачка пара производится в добывающие скважины в периодическом режиме с циклами остановки добычи для закачки пара, выдержка на реакцию и период эксплуатации скважины после обработки. Целью данного метода является прогрев пласта и нефти в призабойных зонах добывающих скважин, снижение вязкости и подвижности нефти, увеличение ее притока к скважинам.

Важным фактором применения технологий закачки пара является требование по строительству скважин для воздействия термостойким устьевым и подземным оборудованием и сальниками нагнетания пара. Применение термостойкого оборудования необходимо для надежной работы насоса при температурных расширениях.

Основным оборудованием для паротепловых методов является парогенератор. Ключевые расчетные характеристики и параметры работы рассчитываются исходя из данных выбранного участка работ, скважин для воздействия, технологического плана работ, количества необходимого пара.

Для повышения срока службы котлов необходимо проводить смягчение воды используемой в котле. Для этого потребуется автоматическая установка для подготовки мягкой воды. Подготовка и смягчение воды – в вакууме производится деаэрация и обескислороживание химическим методом – котел высокого давления – камера парораспределитель – устье паронагнетательных скважин.

Деаэрация используемой в котле воды является необходимым мероприятием уменьшения коррозии и продления срока службы котла. Применяется вакуумная и химическая технология деаэрации.

При пароциклической обработке скважин температура на устье скважин предусматривается до 300 °С, сухость пара – 0,8-0,9 д.ед.

При проведении ПЦОС предполагаются следующие технологические операции:

- Закачка теплоносителя в течение 30 суток.

- Выдержка скважины в течение 10 суток до полной конденсации пара и стабилизации давления на устье

- Запуск скважины в работу. Средний период эксплуатации скважины после ПЦОС – 50 дней.

Таким образом, в связи с технологическими особенностями и требованиями по подготовке рабочих агентов, необходимостью остановки добычи добывающих скважин при ПЦОС, необходимостью строительства специальных скважин с термостойкой конструкцией, проекты тепловых МУН являются высокотрудоемкими и капиталозатратными. Для снижения неопределенностей в прогнозной эффективности и окупаемости проектов необходимо проведение следующих видов работ:

- расчеты теплопотерь на специализированных ПО

- моделирование прогнозной эффективности на специализированных ПО для тепловых МУН

- проведение лабораторных исследований по влиянию закачки пара: изменение проницаемости при набухаемости глин, снижение вязкости нефти, фильтрационные исследования на керне, дополнительные исследования для термодинамической модели

- проведение геомеханического моделирования на специализированных ПО для определения целостности покрывающих пород для создания паровой камеры, целостности скважинного и наземного оборудования и предотвращения прорывов закачиваемого агента на поверхность с последующими техногенными авариями и экологическими последствиями

- проведение комплексной оценки технической осуществимости наземного и подземного обустройства для реализации тепловых методов, вероятных осложнений и последствий для недропользования

- ТЭО окупаемости проектов теплового воздействия

Выводы и рекомендации:

- Для предварительной оценки применимости МУН на объектах месторождения были применены два инструмента: диаграмма применимости различных видов МУН – зависимость вязкости нефти от глубины залегания пласта, скрининг по критериям применимости технологий МУН в зависимости геолого-физических характеристик объектов.

- Залежи юрских горизонтов I и II объекта месторождения Уаз расположены на глубине в среднем от 450 до 600 м, вязкость нефти в пластовых условиях составляет от 54 до 130 сП, таким образом, исходя из первичного скрининга, горизонты объекта I рассмотрены на возможность применения химических МУН (полимерное заводнение, ПАВ-заводнение и др.), объект II на применение тепловых МУН.

- В связи малой эффективной нефтенасыщенной мощностью залежей, а также высокой минерализацией пластовых вод, применение полимерного заводнения на объекте I месторождении Уаз не рекомендуется.

- Горизонт Ю-V объекта II по основным критериям подходит для применения тепловых МУН, таких как паротепловое (ПТВ) и пароциклическое (ПЦОС) воздействие.

- В связи с технологическими особенностями и требованиями по подготовке рабочих агентов, необходимостью остановки добычи добывающих скважин при ПЦОС, необходимостью строительства специальных скважин с термостойкой конструкцией, проекты тепловых МУН являются высокотрудоемкими и капиталозатратными.

- Необходимо дальнейшее изучение вопроса целесообразности применения тепловых МУН на месторождении Уаз, для чего рекомедуется проведение аналитических работ по расчетам и моделированию прогнозной эффективности и окупаемости технологий.

Таблица 13.1 – Критерии для скрининга химических методов увеличения нефтеотдачи

| Технология | Критерии ГФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологические критерии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип коллектора | Глубина залег ания | Эфф. нефт. толщина | Проницаемость | Нефтена сыщенно сть | Вязкость нефти в пластовы х усл. | Пластовая температура | Минерализация пласт. воды | Наличие свободного газа (газовой шапки) | Наличие трещин | Подошвенная вода | Пористость | Плотность пласт.нефти, г/см3 | Выработанность, % | Кол-во нагн. скв, ед. | Текущая обводнен нность | Приемистость скважин (естестве нная), м3/сут |
| Ед.изм. |  | м | м | мД | доли ед. | мПа*с/с П | °С | мг/л | - | - |  | % | г/см3 | % | ед. | % | м3/сут |
| Полимерное заводнение | терригенн ый | ≤4400 | 7 | ≥100 | ≥0,5 | ≤500 ≤2500 ( ПЗ+ГС) | ≤100 | ≤175000 | отсутств ие | отсутсвие | отсутсвие | ≥10 | ≤0,979 | ≤90 | ≥2 | ≤97 | ≥50 |
| ПАВ-заводнение | терригенн ый, карбонатн ый | ≤4400 | 7-15 | 10-2000 | ≥0,5 | ≤50 | ≤90 | ≤150000 | отсутствие | неблагоприятно | отсутсвие | терр≥10 карб≥6 | ≤0,95 | ≤90 | ≥2 | ≤97 | ≥50 |
| Щелочь- заводнение | терригенн ый, карбонатн ый |  |  | ≥10 | ≥0,5 | ≤200 | ≤150 | ≤50000 | отсутстви е | отсуствие | отсутсвие | терр≥10 карб≥6 |  | ≤90 | ≥2 | ≤97 | ≥50 |
| ASP заводнение | терригенн ый | ≤4400 | ≥ 7 | ≥100 | ≥0,43 | ≤150 | ≤90 | ≤50000 | отсутстви е | отсуствие | отсутсвие | ≥10 | ≤0,95 | ≤90 | ≥2 | ≤97 | ≥50 |

Таблица 13.2 – Критерии для скрининга тепловых методов увеличения нефтеотдачи

| Технологии тепловых МУН | Критерии ГФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологические критерии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип коллектора | Глубина залегания | Эффективная нефтенасыщенная толщина | Проницаемость | Нефтенасыщенность | Вязкость нефти в пластовых усл. | Пластовая Т/Начальная пластовая Т | Наличие свободного газа (газовой шапки) | Наличие трещин | Подошвенн ая вода | Пористость | Плотность (пластовой нефти), г/см3 | Текущая обводненнн ость | Источник пресной воды или низкомин. Воды |
| Ед. изм. |  | м | м | мД | доли ед. | мПа*с/сП | °С | - | - |  | % | г/см3 | % |  |
| Закачка пара | терригенный, карбонатный | ≤1200 | ≥6 | терр≥200 карб≥5 | ≥0,5 | ≥50 |  | отсутствие | отсутствие | отсутствие | ≥15 | ≥0,8 |  | да |
| Закачка горячей воды | терригенный, карбонатный | ≤1500 | ≥3 | терр≥100 карб≥1 | ≥0,5 | ≥5 | ≤57 | отсутствие | неблагопр иятно | отсутствие | терр'≥10 карб≥6 | ≥0,8 |  |  |
| Внутрипластовое горение | терригенный | ≤3000 | ≥3 | ≥50 | ≥0,5 | ≥10 | ≤110 | отсутствие | неблагопр иятно | отсутствие | терр ≥20 | 0,8-1,0 | ≤95 |  |
| SAGD | терригенный, карбонатный | ≤1200 | ≥12 | ≥200 | ≥0,5 | ≥600 |  | отсутствие | отсутствие | отсутствие | терр'≥15 карб≥6 |  |  | да |
| VAPEX |  | 750 | ≥12 | ≥200 |  | ≥600 |  |  |  |  | ≥30 |  |  | да |

Таблица 13.3 – Скрининг горизонтов объекта I по критериям для применения полимерного заводнения

| Скрининг ГФХ | Критерии ГФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологические критерии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина залегания | Нэф, м | Проницаемость | Нефтенасыщенность | Вязкость нефти в пластовых усл. | Тпл | Минерализация (пластовой воды) | Наличие свободного газа (газовой шапки) | Наличие трещин | Подошвенная вода | Пористость | Плотность (пластовой нефти), г/см3 | Текущая обводненнность | Приемистость скважин (естественная), м3/сут | Выработаннось, % | Кол-во нагн. скв, ед. |
|  | м | м | мД | доли ед. | мПа*с/сП | °С | мг/л | - | - |  | % | г/см3 | % | м3/сут | % | ед. |
| Полимерное заводнение | ≤4400 | ≥7 | ≥100 | ≥0,5 | ≤500 | ≤100 | ≤175000 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | ≥10 | ≤0,979 | ≤97 | ≥50 | ≤90 | ≥2 |
| Ю-II 1 пласт | 452 | 3,2 | 365 | 0,62 | 54,0 | 25,0 | 194000 | Н | нет | НВ | 32 | 0,88 | 85 | 70 | 65 | 5 |
| Ю-III | 513 | 15,4 | 365 | 0,62 | 54,0 | 25,0 | 218000 | Н | нет | НВ | 32 | 0,88 | 85 | 70 | 65 |  |
| Ю-IV | 528 | 3,7 | 365 | 0,62 | 54,0 | 25,0 | 229000 | ГН | нет | НВ | 32 | 0,88 | 85 | 70 | 65 |  |

Таблица 13.4 – Скрининг горизонтов объекта II по критериям для применения закачки пара

|  | Критерии ГФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологические критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скрининг ГФХ | Глубина залегания | Эффективная нефтенасыщенная толщина | Проницаемость | Нефтенасыщенность | Вязкость нефти в пластовых усл. | Наличие свободного газа (газовой шапки) | Наличие трещин | Подошвенная вода | Пористость | Плотность (пластовой нефти), г/см3 | Источник пресной воды или низкомин. Воды |
|  | м | м | мД | доли ед. | мПа*с/сП | - | - |  | % | г/см3 |  |
| Закачка пара | ≤1200 | ≥6 | терр≥200 карб≥5 | ≥0,5 | ≥50 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | ≥15 | ≥0,8 | да |
| Ю-V | 586 | 8,2 | 310 | 0,56 | 130,0 | н | нет | нв | 32 | 0,9 |  |

|  | Проходит по критерию |
| --- | --- |
|  | Не проходит по критерию |