2.2 Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности

Для определения характеристики коллекторских свойств продуктивных горизонтов были использованы имеющиеся материалы общепринятого комплекса электрокаротажа, данные лабораторного изучения образцов керна и гидродинамических исследований скважин.

На дату данного проекта из 57 скважин, пробуренных на месторождении, керн отобран в 15 скважинах – 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 101, 102 и 103.

После ПЗ-2020 г на месторождении керн отобран в скважине 103. Пройдено 45 м, вынесено 42,18 м керна или 93,73% от проходки. Пройдено 45 м, вынесено 42,18 м керна или 93,73% от проходки. Отобрано и исследовано 16 цилиндрических образцов керна.

Всего по отложениям мела и юры пройдено 926 м с линейным выносом керна 527,56 м или 56,97% от проходки. Количество проанализированных образцов 379 ед.

По меловым отложениям проходка с отбором керна составляет 239,6 м, вынос керна 89,93 м или 37,53% от проходки. Изучено 13 образцов из скважин 9, 15, 102, из них 6 образцов - кондиционные.

Основной отбор приходится на юрские отложения, проходка составила 686,4 м и вынос керна 437,63 м или 63,76% от проходки. На анализ отобрано 366 образцов, из них 298 являются кондиционными.

Отбор керна на месторождении производился колонковыми бурами типа СДК-1, КТД, SQX 172-101. Интервал долбления керна по месторождению варьирует от 2 до 18 м. Диапазон выноса керна при этом меняется от 0 до 18 м.

Исследования керна выполнены по скважинам 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в Центральной научно-исследовательской лаборатории ОАО «Казахойл-Эмба», по скважинам 15, 16, 17, 18, 19, 20 в ТОО «Компания Жахан» г. Атырау, по скважинам 101, 102 и 103 в лаборатории Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг».

Петрофизические зависимости параметра пористости от пористости Рп=f(Кп) и параметра насыщения от коэффициента водонасыщенности Рн=f(Кв) для отложений мела анализы по определению удельных электрических сопротивлений определялись только на 7 образцах (77 определений) керна из скважины №102. В связи с этим для построения зависимостей Рп=f(Kп), Рн=f(Kв), были привлечены данные соседних месторождений Уаз Восточный и Матин. Зависимости описываются уравнениями: Рп=0,94Кп-1,7; Рн=Кв-2

Для юрских отложений зависимости Рп=f(Kп), Рн=f(Kв) построены по данным скважин №№101, 102 и новой скважины №103, корреляционные зависимости имеют вид: Рп=Кп-1,86; Рн=Кв-1,8

Полученные параметры «m» и «n» использованы при определении нефтегазонасыщенности коллекторов.

Определение граничных значений коллекторов. Граничное значение проницаемости определено по сопоставлению Кпр с динамической пористостью. В результате данного сопоставления граничное значение Кпр для мела составило 4 мД, для юры– 1,8 мД.

Граничное значение пористости определено по пересечению линии граничного значения проницаемости с трендом зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента пористости. Для меловых отложений граничная пористость составила 18,3%, для юрских отложений – 16%.

Литологическая характеристика коллекторов.

Меловые отложения в пределах продуктивной толщи представлены неравномерно переслаивающимися песками, песчаниками, алевролитами, глинами, углями, изредка встречаются тонкие прослойки известковых пород. Описание псаммитовых разностей из-за низкого выноса выполнено на ограниченном количестве кернового материала. В скважинах 16, 19 отобраны песчаники с признаками нефти.

Юрские отложения. В разрезе продуктивных отложений юры выделены те же основные литотипы пород, что и в мелу. Некоторым отличием является присутствие в керне конгломерата. Позитивным моментом можно считать наряду с увеличением выноса, увеличение в керне псаммитовых разностей, что позволяет получить более полную и объективную характеристику отложений.

Таким образом, по данным керна получены граничные значения проницаемости, пористости, глинистости, коэффициенты цементации «m» и насыщения «n» необходимые при интерпретации ГИС.

Анализ оценки ГИС.

За отчетный период было пробурено четыре скважины №№ 72, 73, 74, 103.  Комплекс промыслово-геофизических исследований в новых скважинах месторождения Уаз проводились сервисными компаниями: ОАО «Казпромгеофизика», ТОО «Анега-Казахстан», ГК «Каспий». Комплекс ГИС проводился в открытом и в закрытом стволе скважин.

Виды и объемы ГИС. Вне обсаженном стволе проведен комплекс промыслово-геофизических исследований, включающий в себя методы: КВ, БК, МБК, ИК, МКЗ, БКЗ, ГК, НК, АК, ГГК-п, термометрия, инклинометрия. Во всех новых скважинах проведена запись СГК – спектральный гамма каротаж с регистрацией одной интегральной (SGR) и трех спектральных кривых (K, U, Th). Также проведены исследования многозондовой аппаратурой индукционного каротажа (ВИКИЗ). Данные методы позволили провести литологическое расчленение разреза, выделить продуктивные пласты и оценить их коллекторские свойства (коэффициенты глинистости, пористости, насыщения). Качество материалов ГИС хорошее.

В обсаженных частях ствола скважины (в колонне): для оценки определения качества цементирования колонн проводился АКЦ, методы ГК и ЛМ служили для привязки по глубине к разрезу ствола скважины.

Контакт цемента с колонной по данным интерпретации в основном преобладают сплошной с частичным.

Так, на момент составления данного отчета проведено определение профиля притока в одной скважине №102 прибором Кедр-М-ГКТ-38К, выполненной компанией ТОО «БатысГеоЗерттеу», включающие запись методов: ГК, ЛМ, резистивиметрия, термометрия, манометрия, влагометрия, расходометрия, запись термоиндикатором притока (СТИ). Данные исследования позволили определить работоспособность перфорированных интервалов, профиль притока и характер поступающего флюида.

Методами ГИС-контроля в 13 скважинах (№№11, 20н, 32, 39, 47, 48, 52, 55, 57, 61, 65, 67, 68) было проведено исследования    для контроля текущего состояния пластов-коллекторов, а также выявления возможных интервалов заколонных перетоков пластовой воды прибором ИГН-43, выполненной компанией ТОО «БатысГеоЗерттеу» и ТОО «Атыраугеоконтроль».

В дальнейшем рекомендуется продолжить исследования методами ГИС-контроля в эксплуатационных скважинах для контроля текущего состояния пластов-коллекторов, а также выявления возможных интервалов заколонных перетоков пластовой воды.

Интерпретация ГИС. Интерпретация геофизических исследований открытого ствола проводилась при помощи программного обеспечения “Interactive Petrophysics”. Перед обработкой данных осуществлялся контроль качества полученных геофизических замеров и ввод данных по температуре, сопротивление пластовой воды, минеральные значения скелетов

Определение глинистости коллекторов осуществлялось по методу ГК, в случае не информативности метода (когда кривая ГК имеет повышенную радиоактивность в связи с полимиктовостью песчаных пород, или слабо дифференцирована), определение глинистости коллекторов осуществлялось по методам КС и НГК в комплексе с ГК.

Для оценки расчета пористости по скважинам использовались кривые ГГК-П, W и АК. Пористость в скважине рассчитывалась и принималась по тому методу, который наиболее достоверно отображал литологию разреза, также принимались во внимание полнота комплекса (наличие метода), проведенного в исследуемой скважине, и его качество.

Коэффициент нефтегазонасыщенности определен по формуле Арчи.

Выделение эффективных толщин проводилось с учетом граничного значения Кп –18,3% - для меловых, 16% - для юрских. При оценке эффективных толщин из общей толщины выделенных коллекторов исключались глинистые, плотные и углистые прослои.

Все материалы по новым скважинам добавлены в существующую базу данных по ГИС.

Для определения характера поведения коллекторов в разрезе продуктивной толщи был проведен статистический анализ. Характеристика толщин пластов продуктивных горизонтов представлена в таблице 2.2.1; статистические показатели характеристик неоднородности пласта представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1 - Характеристика толщин пластов

| Толщина | Наименование | Горизонты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II-ne 1 пл | II-ne 2 пл | Ю-I | Ю-II 1 пл | Ю-II 2 пл | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII | Ю-VIII | Ю-IX | Ю-X |
| Общая | Средняя, м | 12,1 | 10,8 | 5,83 | 3,24 | 3,31 | 40,99 | 8,7 | 49,8 | 11,4 | 10 | 16,1 | 6,95 | 9,1 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,2-32,2 | 1,8-18,7 | 0,2-23,2 | 0,3-7,5 | 0,6-8,5 | 1,4-67,1 | 1,0-24,4 | 9,8-72,7 | 1,6-31,4 | 1,2-30,2 | 2,2-34 | 0,9-14,2 | 3-25,9 |
|  | Коэффициент вариации | 0,794 | 0,479 | 1,006 | 0,585 | 0,666 | 0,393 | 0,562 | 0,313 | 0,836 | 0,901 | 0,592 | 0,692 | 0,876 |
| газонасыщенная | Средняя, м | - | - | - | - | 6,2 | - | 3,4 | - | - | - | - | 1,8 | 4,6 |
|  | Интервалы изменения, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нефтенасыщенная | Средняя, м | 5,8 | 1,95 | 5,83 | 2,1 | 2,3 | 15,4 | 3,7 | 8,2 | 3,7 | 1,8 | 8,4 | 1,4 | 3,5 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,2-20,2 | 0,6-2,9 | 0,2-8,5 | 0,3-4,1 | 1,0-3,3 | 1,4-29,9 | 1,3-7,4 | 1,2-26,0 | 2,0-8,0 | 1,7-1,8 | 4,8-10,3 | 0,9-2,3 | 3-3,9 |
|  | Коэффициент вариации | 0,697 | 0,448 | 0,626 | 0,577 | 0,329 | 0,541 | 0,615 | 0,739 | 0,585 | 0,029 | 0,303 | 0,483 | 0,130 |
| водонасыщенная | Средняя, м | 2,3 | 5,4 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 20,0 | 6,1 | 24,7 | 5,3 | 5,31 | 7,4 | 5,8 | 10,2 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,4-4,1 | 1,7-11,0 | 1,0-8,8 | 0,8-4,8 | 0,6-6,0 | 1,7-55,2 | 1,0-21,0 | 4,6-50,6 | 1,6-17,1 | 1,2-12,6 | 2,8-16 | 1,2-9,8 | 3,2-25,9 |
|  | Коэффициент вариации | 0,426 | 0,486 | 0,859 | 0,494 | 0,544 | 0,643 | 0,602 | 0,480 | 0,690 | 0,519 | 0,421 | 0,484 | 0,897 |
| эффективная | Средняя, м | 5,78 | 5,3 | 3,0 | 2,4 | 2,92 | 29,2 | 5,9 | 30,4 | 5,40 | 4,7 | 7,6 | 4,45 | 8,7 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,2-20,2 | 1,7-11,0 | 1,0-8,8 | 0,3-5,0 | 0,6-10,5 | 1,4-60,8 | 1,0-21,0 | 5,9-50,6 | 1,6-17,1 | 1,2-12,6 | 2,8-16 | 0,9-9,8 | 3-25,9 |
|  | Коэффициент вариации | 0,692 | 0,508 | 0,705 | 0,538 | 0,207 | 0,543 | 0,599 | 0,380 | 0,699 | 0,676 | 0,423 | 0,685 | 0,909 |

Таблица 2.2.2 - Статистические показатели характеристик неоднородности горизонта

| Горизонт | Кол-во скважин | Коэффициент песчанистости |  |  | Коэффициент расчлененности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение | Коэффициент вариации | Интервал изменения | Среднее значение | Коэффициент вариации | Интервал изменения |
| II-ne 1 пл | 36 | 0,20 | 0,709 | 0,04-0,7 | 2,89 | 0,620 | 1-7 |
| II-ne 2 пл | 45 | 0,27 | 0,514 | 0,1-0,6 | 2,58 | 0,413 | 1-5 |
| Ю-I | 26 | 0,13 | 0,724 | 0,02-0,4 | 2 | 0,679 | 1-7 |
| Ю-II 1 пл | 23 | 0,40 | 0,569 | 0,1-1,0 | 1,48 | 0,440 | 1-3 |
| Ю-II 2 пл | 29 | 0,44 | 0,718 | 0,0-1,0 | 1,38 | 0,508 | 1-4 |
| Ю-III | 55 | 0,58 | 0,456 | 0,03-1,0 | 5,42 | 0,432 | 1-13 |
| Ю-IV | 46 | 0,43 | 0,448 | 0,1-0,9 | 2,24 | 0,418 | 1-4 |
| Ю-V | 48 | 0,57 | 0,232 | 0,3-0,9 | 7,42 | 0,386 | 2-14 |
| Ю-VI | 30 | 0,19 | 0,693 | 0,1-0,6 | 2,43 | 0,597 | 1-6 |
| Ю-VII | 12 | 0,15 | 0,729 | 0,04-0,4 | 2,08 | 0,535 | 1-5 |
| Ю-VIII | 19 | 0,25 | 0,378 | 0,1-0,5 | 3,42 | 0,513 | 1-8 |
| Ю-IX | 13 | 0,31 | 0,616 | 0,1-0,6 | 2,08 | 0,875 | 1-8 |
| Ю-X | 6 | 0,46 | 0,404 | 0,2-0,7 | 2,0 | 0,764 | 1-5 |

При определении коллекторских свойств и параметров вариаций по результатам лабораторного исследования керна использовалась совокупность их значений, равных или превышающих принятые величины нижних пределов пористости и проницаемости. Результаты оценки коллекторских свойств продуктивных отложений и их насыщенности, определенных по ГИС, по керну и по гидродинамике приведены в таблице 2.2.3

Таблица 2.2.3- Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности

| Метод определения | Наименование | Проницаемость в газовой части, мкм2*10-3 | Проницаемость в нефтяной части, мкм2* 10-3 | Пористость в газовой части, доли ед. | Пористость в нефтяной части, доли ед. | Газонасыщенность, доли ед. | Нефтенасыщенность, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II-неоком 1 пласт |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | 2 | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | 0,326 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | 0,06 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | 0,309-0,344 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 33 | - | 34 | - | 33 |
|  | Количество определений | - | 89 | - | 98 | - | 89 |
|  | Среднее значение | - | 425,17 | - | 0,31 | - | 0,59 |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,17 | - | 0,11 | - | 0,16 |
|  | Интервал изменения | - | 45,81-3314,14 | - | 0,23-0,38 | - | 0,40-0,83 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
| II-неоком 2 пласт |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | - | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 3037,5 | - | 0,397 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,288 | - | 0,048 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 2060-4400 | - | 0,378-0,424 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
|  | Количество определений | - | 5 | - | 7 | - | 5 |
|  | Среднее значение | - | 271,0 | - | 0,29 | - | 0,55 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,63 | - | 0,21 | - | 0,10 |
|  | Интервал изменения | - | 44,1-569,77 | - | 0,19-0,36 | - | 0,45-0,61 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
| Ю-I |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | - | 17 | - | 26 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 256,23 | - | 0,317 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,02 | - | 0,17 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 2,05-956,37 | - | 0,167-0,40 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
|  | Количество определений | - | 31 | - | 36 | - | 31 |
|  | Среднее значение | - | 216,61 | - | 0,32 | - | 0,58 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,68 | - | 0,14 | - | 0,13 |
|  | Интервал изменения | - | 63,64-882.04 | - | 0,19-0,38 | - | 0,44-0,70 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-II 1 пласт |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
|  | Количество определений | - | 11 | - | 12 | - | 11 |
|  | Среднее значение | - | 277,3 | - | 0,31 | - | 0,54 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,46 | - | 0,07 | - | 0,107 |
|  | Интервал изменения | - | 143,5-557,1 | - | 0,28-0,34 | - | 0,46-0,67 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-II 2 пласт |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | - | 3 | - | 13 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 502,04 | - | 0,349 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,20 | - | 0,11 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 21,81-1351,7 | - | 0,27-0,40 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
|  | Количество определений | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 |
|  | Среднее значение | 416,6 | 296,25 | 0,31 | 0,32 | 0,65 | 0,59 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,71 | - | 0,09 | - | 0,16 |
|  | Интервал изменения | - | 56,5-1064,2 | - | 0,26-0,36 | - | 0,40-0,73 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-III |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 9 | - | 12 | - | - |
|  | Количество определений | - | 181 | - | 203 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 2825,05 | - | 0,35 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,33 | - | 0,14 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 9,09-11405 | - | 0,21-0,44 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 51 | - | 54 | - | 51 |
|  | Количество определений | - | 168 | - | 183 | - | 168 |
|  | Среднее значение | - | 852,8 | - | 0,33 | - | 0,70 |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,39 | - | 0,13 | - | 0,18 |
|  | Интервал изменения | - | 26,1-7291,8 | - | 0,19-0,39 | - | 0,40-0,88 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | 8 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | 16 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | 885,3 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,264 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 12,4-3303,5 | - | - | - | - |
| Ю-IV |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | - | 3 | - | 5 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 170,1 | - | 0,304 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,52 | - | 0,14 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 77,6-249,2 | - | 0,24-0,356 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 |
|  | Количество определений | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 |
|  | Среднее значение | 1538,86 | 606,3 | 0,34 | 0,33 | 0,78 | 0,63 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,61 | - | 0,08 | - | 0,09 |
|  | Интервал изменения | - | 212,1-1654,9 | - | 0,29-0,37 | - | 0,55-0,75 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | 1537,9 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,695 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 453,3-2622,5 | - | - | - | - |
| Ю-V |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 2 | - | 4 | - | - |
|  | Количество определений | - | 24 | - | 30 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 3221,7 | - | 0,29 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,61 | - | 0,24 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 5,12-17850 | - | 0,19-0,408 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 31 | - | 33 | - | 31 |
|  | Количество определений | - | 89 | - | 100 | - | 89 |
|  | Среднее значение | - | 526,4 | - | 0,32 | - | 0,59 |
|  | Коэффициент вариации | - | 2,04 | - | 0,12 | - | 0,18 |
|  | Интервал изменения | - | 32,6-7152,6 | - | 0,22-0,39 | - | 0,42-0,86 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | 4 | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | 4 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | 894,4 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,975 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 244,1-2300,2 | - | - | - | - |
| Ю-VI |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
|  | Количество определений | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
|  | Среднее значение | - | 417,8 | - | 0,33 | - | 0,58 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,61 | - | 0,1 | - | 0,14 |
|  | Интервал изменения | - | 81,4-826,3 | - | 0,26-0,35 | - | 0,48-0,68 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-VII |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | 2 | - | 3 | - | - |
|  | Количество определений | - | 18 | - | 21 | - | - |
|  | Среднее значение | - | 581,9 | - | 0,286 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | 1,7 | - | 0,18 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | 3,08-2771,6 | - | 0,18-0,375 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | Количество определений | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | Среднее значение | - | 600 | - | 0,32 | - | 0,70 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,08 | - | - |  | 0,007 |
|  | Интервал изменения | - | 593,57-633,8 | - | - | - | 0,69-0,70 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Количество определений | - | 10 | - | 11 | - | 10 |
|  | Среднее значение | - | 231,0 | - | 0,27 | - | 0,63 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,60 | - | 0,10 | - | 0,14 |
|  | Интервал изменения | - | 71,2-547,2 | - | 0,20-0,31 | - | 0,48-0,74 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | 317,0 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-IX |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | Количество определений | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | Среднее значение | 309,55 | 283,3 | 0,28 | 0,28 | 0,68 | 0,69 |
|  | Коэффициент вариации | - | 0,33 | - | 0,03 | - | 0,11 |
|  | Интервал изменения | - | 118,2-329,8 | - | 0,26-0,28 | - | 0,56-0,73 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Ю-X |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Количество определений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Среднее значение | 350 | 86,7 | 0,28 | 0,25 | 0,66 | 0,59 |
|  | Коэффициент вариации | 0,85 | 0,51 | 0,14 | 0,04 | 0,15 | 0,08 |
|  | Интервал изменения | 187,1-471,8 | 76,02-186,76 | 0,27-0,30 | 0,24-0,26 | 0,62-0,72 | 0,54-0,65 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - | - |
|  | Кол-во определений | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - |

Ниже приводятся ёмкостно-фильтрационные характеристики продуктивных пластов согласно выше указанной таблице.

Горизонт II-неоком І пласт по макроописанию керна и описание шлифов, представлены, в основном, песчаником, алевролитом с редкими прослоями аргиллита, и глиной. Песчаник: зеленовато-серый, мелко-, тонкозернистый, массивный, плотный твердый, полимиктовый, зерна преимущественно кварцевого состава, на глинистом цементе порово-базального типа, пористость умеренная. Глина: темно-серая, рыхлая, мягкая. Алевролит: серый, темно-серый, среднезернистый, массивный, плотный, твердый, зерна хорошо сцементированы, преимущественно кварцевого состава. Прослои песчаников зеленовато-серый, мелко-, тонкозернистый, массивный, плотный, твердый, полимиктовый, зерна преимущественно кварцевого состава, на глинистом цементе порово-базального типа, пористость умеренная.

Лабораторные исследования керна, проведенные по 2 определениям пористости меняется от 0,309 до 0,344 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,326 доли ед., коэффициент вариации равен 0,06.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 98 определениям 34 скважин меняются от 0,23 до 0,38 доли ед., среднее значение по горизонту 0,31 доли ед., коэффициент вариации равен 0,11. Нефтенасыщенность по 89 определениям меняется от 0,40 до 0,83 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,59 доли ед., коэффициент вариации равен 0,16.

Проницаемость по гидродинамическим исследованиям не определялась.

Горизонт II-неоком ІІ пласт по макроописанию керна, горизонт представлен, в основном, песчаниками, мелко-, среднезернистыми, серыми с зеленоватом оттенком, алевролитами зеленовато-серыми, серыми, с горизонтальной слоистостью.

Лабораторные исследования керна, проведенных по 4 определениям значения проницаемости варьируют от 2060 до 4400 мкм2*10-3, в среднем по горизонту составляют 3037,5 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 0,288. Пористость по 4 определениям меняется от 0,378 до 0,424 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,397 доли ед., коэффициент вариации равен 0,048.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 7 определениям 4 скважин меняется от 0,19 до 0,36 доли ед. среднее значение по горизонту 0,29 доли ед., коэффициент вариации равен 0,21. Нефтенасыщенность по 5 определениям меняется от 0,45 до 0,61 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,55 доли ед., коэффициент вариации равен 0,10.

Проницаемость по гидродинамическим исследованиям не определялась.

Горизонт Ю-I по макроописанию керна и описание шлифов, отобранного в скважинах №№15, 16, представлены в основном песчаником, глиной и углем. Глина: серая, однородная, очень плотная, разлом ровный, темно-серая, плотная, неизвестковистая, слабослюдистая, включениями мелких единичных обломков раковин, буровато-серая, плотная, слюдистая с прослойками бурого угля, с многочисленными включениями растительных остатков, излом ровный. Песчаник: светло-серый тонко-мелкозернистый, кварц-полевошпатового состава, зёрна угловатой формы, пористый. Песок: зеленовато-серого цвета, уплотненный, мелкозернистый, с включениями мелких ОРО, вся толща пропитана нефтью. Уголь: коричневый, темно-коричневый, черный, участками с единичными включениями зерен сульфидов железа, прямоугольной формы, с единичными прослойками глины серой, некарбонатной.

Лабораторные исследования керна, проведенные по 17 определениям, значения проницаемости составляет 256,23 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 1,02. Пористость по 26 определениям составляет 0,317 доли ед., коэффициент вариации равен 0,17.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 36 определениям составляет 0,32 доли ед., коэффициент вариации равен 0,14. Нефтенасыщенность по 31 определениям меняется от 0,440 до 0,70 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,58 доли ед., коэффициент вариации равен 0,13.

Гидродинамические исследования не проводились.

Горизонт Ю-II (1 и 2 пласты) представлен по описанию керна, отобранного в скважинах №№ 10, 15, 16, 17н, 18, 19, 20н и 102 песчаником, алевролитом, конгломератом и глиной.

Песчаник: мелко-, среднезернистый гравийно-галечный, серый с зеленоватым оттенком, форма в основном угловатая, удлиненно-окатанная, ориентировка литокластов по длинной стороне к оси керна хаотичная, цемент предположительно глинистый, некарбонатный, от слабоуплотненного до среднеуплотненного, пористый, нефтенасыщенный. Песок темно-зеленый, рыхлый, слюдистый, однородный, без признаков УВ. Алевролит: глинистый серый, сложен зернами размером менее 0,05 мм, полимиктового состава, угловатой формы, цемент глинистый. Контакт неясен, разрушен в процессе бурения. Глина: зеленовато-серая, среднеуплотненная, серая, плотная, разлом неровный. Конгломерат: галечный, темно-серый, с коричнево-серыми прослойками, опору (на 90%) конгломерата составляют литокласты глины алевритистой серой, темно-серой, некарбонатной, слоистость ориентирована к оси керна хаотично. Литокласты глины алевритистой сцементированы песчаным материалом полимиктового состава, угловатой, угловато-окатанной. Контакт неясен, разрушен в процессе бурения.

Лабораторные исследования керна по 3 определениям (2 пласт) значения проницаемости варьируют от 21,81 до 1351,7 мкм2*10-3, в среднем по горизонту составляют 502,04 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 1,20. Пористость по 13 определениям меняется от 0,27 до 0,40 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,349 доли ед., коэффициент вариации равен 0,15.

По данным промыслово-геофизических исследований 1 пласта, значения пористости по 12 определениям 8 скважин меняется от 0,28 до 0,34 доли ед. среднее значение по горизонту 0,31 доли ед., коэффициент вариации равен 0,07. Нефтенасыщенность по 11 определениям меняется от 0,46 до 0,67 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,54 доли ед., коэффициент вариации равен 0,107. По 2 пласту значения пористости по 13 определениям 9 скважин меняется от 0,26 до 0,36 доли ед. среднее значение по горизонту 0,32 доли ед., коэффициент вариации равен 0,09. Нефтенасыщенность по 12 определениям меняется от 0,40 до 0,73 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,59 доли ед., коэффициент вариации равен 0,16.

Гидродинамические исследования не проводились.

Горизонт Ю-III представлен по описанию керна 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17н, 18, 19, 20н, 101, 102 и 103 песчаником и глиной. Песчаник: тонко-, мелкозернистый, светло-серый, серый, некарбонатный, участками с единичными литокластами угля черного, рыхлого, размером до 3 см, цемент глинистый, пористый, нефтенасыщенный (серо-коричневое, серое свечение при ультрафиолетовом освещении), с единичными прослойками (толщиной до 20 см) алевролита глинистого, темно-серого, полимиктового состава, угловатой формы, некарбонатного, с глинистым цементом (примесь глинистого материала до 30%). Песок: зеленовато-серый, слабоглинистый, уплотненный, мелкозернистый, слюдистый, однородный без признаков УВ. Глина: серая, местами черная, слабослюдистая, неизвестковистая, средней плотности, темно-серая, слаболитифицированная, непористая. Глина имеет горизонтальную слоистость, которая ориентирована под углом 90 градусов к оси керна. Контакт четкий, резкий.

Лабораторные исследования керна, проведенных по 181 определениям 9 скважин значения проницаемости варьируют от 9,09 до 11405 мкм2*10-3, в среднем по горизонту составляют 2825,05 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 1,33. Пористость по 203 определениям меняется от 0,21 до 0,44 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,35 доли ед., коэффициент вариации равен 0,14.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 183 определениям 54 скважин меняется от 0,190 до 0,39 доли ед., коэффициент вариации равен 0,13. Нефтенасыщенность по 168 определениям меняется от 0,40 до 0,88 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,70 доли ед., коэффициент вариации равен 0,18.

По данным гидродинамических исследований по горизонтам значения проницаемости по 16 определениям в среднем составляет 885,3 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 1,264.

Горизонт Ю-IV вскрыт с отбором керна в скважинах 14, 15, 16, 101, 103  и согласно описанию керна сложен из песка зеленовато-серого, рыхлого, среднезернистого, слюдистого и глины бурой, плотной, неизвестковистой, с гнездами алевритистого песка серого цвета.

Лабораторные исследования керна по 3 определениям значения проницаемости варьируют от 77,6 до 249,2 мкм2*10-3, в среднем по горизонту составляют 170,1 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 0,52. Пористость по 5 определениям меняется от 0,24 до 0,356 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,304 доли ед., коэффициент вариации равен 0,14.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 9 определениям меняется от 0,29 до 0,37 доли ед., коэффициент вариации равен 0,08. Нефтенасыщенность по 8 определениям меняется от 0,55 до 0,75 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,63 доли ед., коэффициент вариации равен 0,09.

По данным гидродинамических исследований по горизонтам значения проницаемости по 2 определениям меняется от 453,3 до 2622,5 мкм2*10-3, среднее значение составляет 1537,9 мкм2*10-3.

Горизонт Ю-V. Керн изучался в скважинах 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20н и 102. По макроописанию керна, горизонт представлен, в основном, песчаниками, мелко-, среднезернистыми, серыми с коричневым оттенком, конгломератом галечным серым с коричневым оттенком, основа которого состоит из гальки (70-80%) уплотненной, удлиненно-окатанной формы размером 1-2 х (2-5) см, алевролитами темно-серыми, серыми, участками с коричневатым оттенком, глинистыми, сильноглинистыми, некарбонатными.

Лабораторные исследования керна, проведенные по 30 определениям пористости меняется от 0,19 до 0,408 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,29 доли ед., коэффициент вариации равен 0,24.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 100 определениям 33 скважин меняются от 0,22 до 0,390 доли ед., среднее значение по горизонту 0,32 доли ед., коэффициент вариации равен 0,120. Нефтенасыщенность по 89 определениям меняется от 0,420 до 0,86 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,59 доли ед., коэффициент вариации равен 0,18.

По данным гидродинамических исследований по горизонтам значения проницаемости по 4 определениям меняется от 244,1 до 2300,2 мкм2*10-3, в среднем составляя 894,4 мкм2*10-3, коэффициент вариации равен 0,975.

Горизонт Ю-VI охарактеризован керном из скважины 4 и по макроописанию керна представлен песчаником серо-зеленым среднезернистым рыхлым и глиной бурой плотной неизвестковой.

В пределах горизонтах анализ керна не проводился.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 9 определениям меняются от 0,26 до 0,350 доли ед., среднее значение по горизонту 0,33 доли ед., коэффициент вариации равен 0,1. Нефтенасыщенность по 9 определениям меняется от 0,480 до 0,680 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,58 доли ед., коэффициент вариации равен 0,14.

Гидродинамические исследования не проводились.

Горизонт Ю-VII охарактеризован керном из скважин 4, 15, 16 и 103 и по макроописанию керна представлен песчаником светло-серым, мелкозернистым, на глинистом цементе, так же алевролитом серым, светло-серым, полимиктового состава.

Лабораторные исследования керна, проведенные по 21 определениям пористости меняется от 0,18 до 0,375 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,286 доли ед., коэффициент вариации равен 0,18.

По данным промыслово-геофизических исследований среднее значение пористости по 2 определениям составляет 0,32 доли ед.

Проницаемость по гидродинамическим исследованиям не определялась.

Горизонт Ю-VIII. В пределах горизонтах анализ керна не проводился.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 11 определениям в трех скважинах меняется от 0,20 до 0,31 доли ед., коэффициент вариации равен 0,10. Нефтенасыщенность по 10 определениям меняется от 0,48 до 0,74 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,63 доли ед., коэффициент вариации равен 0,14.

По данным гидродинамических исследований значение проницаемости равен 317 мкм2*10-3.

Горизонт Ю-IX. В пределах горизонтах анализ керна не проводился.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости по 3 определениям в трех скважинах меняется от 0,26 до 0,28 доли ед., коэффициент вариации равен 0,03. Нефтенасыщенность по 3 определениям меняется от 0,56 до 0,73 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,69 доли ед., коэффициент вариации равен 0,11.

Гидродинамические исследования не проводились.

Горизонт Ю-X. В пределах горизонтах анализ керна не проводился.

По данным промыслово-геофизических исследований, значения пористости нефти по трем определениям в двух скважинах составляет 0,25 доли ед., значения пористости газа по трем определениям в одной скважине меняется от 0,27 до 0,30 доли ед., коэффициент вариации равен 0,04. Нефтенасыщенность по 3 определениям меняется от 0,54 до 0,65 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,59 доли ед., коэффициент вариации равен 0,08. Газонасыщенность по 3 определениям меняется от 0,62 до 0,72 доли ед., среднее значение по горизонту составляет 0,66 доли ед., коэффициент вариации равен 0,15. Гидродинамические исследования не проводились.

В таблице 2.2.4 приведены статистические ряды распределения проницаемости.

Таблица 2.2.4– Статистические ряды распределения проницаемости горизонта

| Интервалы изменения, мкм2*10-3 | По данным ГИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным лабораторного изучения керна |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число случаев |  |  |  |  |  |  |
|  | II-ne 1 пл | II-ne 2 пл | Ю-I | Ю-II 1 пл | Ю-II 2 пл | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII | Ю-VIII | Ю-IX | Ю-X | II-ne 2 пл | Ю-I | Ю-II 2 пл | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VII |
| 1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 |
| 10-100 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 14 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 28 | 1 | 6 | 7 |
| 100-200 | 18 | 1 | 6 | 4 | 3 | 24 | - | 24 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 3 |
| 200-300 | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 | 1 | 19 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | - | 1 |
| 300-400 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 400-500 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 |
| 500-600 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 600-700 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 700-800 | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 800-900 | 2 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
| 900-1000 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 1000-2000 | 3 | - | - | - | 1 | 23 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | - | 1 |
| 2000-3000 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3000-4000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - |
| 4000-5000 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| 5000-6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 6000-7000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - |
| 7000-8000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 8000-9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 9000-10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - |
| 10000-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - |

Таким образом, несмотря на то, что пористость по ГИС и керну примерно одного порядка, для гидродинамических расчётов принимается пористость по ГИС, в связи с большей достоверностью величин пористости коллекторов именно по данным ГИС, т.к. количество определений и количество скважин, охваченных исследованиями ГИС намного больше.

Проницаемость по керну и ГДИС определена не по всем горизонтам. Для характеристики проницаемости продуктивного разреза более достоверное представление даёт проницаемость, определённая по гидродинамическим исследованиям. Она характеризует проницаемость всего перфорированного интервала, а не отдельных его частей, как по анализам керна.