2.3. Физико-химическая характеристика нефти и газа

За рассматриваемый период «ПР-2022 г.» по «ДПР-2024 г.» по месторождению Уаз был произведен отбор и исследование 2 проб по скважине № 74 1 рекомбинированная из совмещенных горизонтов (Ю-VIII+X) и 1 глубииная проба из горизонта (Т).

Результаты лабораторных исследований по скважинам приведены в табличных приложениях П.2.3.1, П.2.3.1 и П.2.3.3.

Лабораторные исследования пластовой нефти проводились в лаборатории исследования пластовых флюидов на установке «FLUID-EVAL» (Франция), в соответствии с существующим МВИ 2 №02-2017 «Методика выполнения измерений. Методы исследования пластовых флюидов и сепарированной нефти». Пробы пластовой нефти отбирались представителями компании «Schlumberger» глубинными пробоотборниками (серийный №30589). Данные по скважине приведены в таблице ОПК (Приложение 1). Отобранные глубинные пробы нефти были доставлены в лабораторию исследования пластовых флюидов филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз».

Компонентный состав выделившегося газа определен на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл – 5000» (ГОСТ 31371.3-2008). Настоящий стандарт устанавливает метод определения компонентного состава нефтяного газа, содержащего углеводороды, а также неуглеводородные компоненты. Компонентный состав разгазированной нефти определен на газожидкостном хроматографе «Хроматэк-Кристалл – 5000», согласно стандарту «ASTM D2887-2008».

Состав и свойства нефти в пластовых условиях

В целом для характеристики физико-химических свойств нефти в пластовых условиях были использованы 47 глубинных и 9 рекомбинированных проб из:

| В пластовых условиях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонт | Вид пробы | Количество проб | № скважин(ы) |
| II-ne | глуб. | 3 | 4, 102; |
| Ю- I | глуб. | 2 | 4 |
| Ю-III | глуб. | 15 | 4, 14, 15, 16, 18, 19, 30, 47, 64; |
|  | реком. | 6 | 34, 35, 64, 71, 72, 101; |
| Ю-IV | глуб. | 2 | 31 |
| Ю-V | глуб. | 12 | 4, 16, 32, 43, 54, 101. |
|  | реком. | 1 | 101; |
| Ю-VI | глуб. | 3 | 58, 102. |
| Ю-VII | глуб. | 3 | 101; |
| Ю-VIII | реком. | 1 | 70; |
| Т | глуб. | 6 | 74, 101 |
| из совмещенных горизонтов |  | 2 | 74, 101. |
| общее количество |  | 56 | 21 |

Полученные параметры пластовой нефти по новым пробам были сопоставлены с данными ранее отобранных проб, а также проверены по критериям отбраковки.

Также для более полного анализа физико-химических свойств нефти в пластовых условиях и определения некондиционных значений построены зависимости давления насыщения, объемного коэффициента, плотности пластовой нефти от газосодержания, вязкости от газосодержания экспериментальных и расчетных данных по модели, которые представлены на рисунках 2.3.1-2.3.8.

Результаты физико-химических свойств нефти в пластовых условиях их средние значения по продуктивным горизонтам приведены в таблице 2.3.1.

Меловые горизонты

Горизонт Ne-II 1 пласт охарактеризован 2 пробами из скважины№ 4.

Плотность нефти в пластовых условиях в среднем составляет 882,0 кг/м3, давление насыщения (Рнас) при температуре (Т°С) - 19,8°С и при давлении исследовании (Рисл) – 3,0 МПа составляет 1,4 МПа. Газосодержание в среднем по двум пробам составляет 10,6 м3/т. Объемный коэффициент 1,055. Вязкость пластовый нефти 283,9 мПа*с.

Горизонт Ne-II 2 пласт исследована 1 пробой из скважины№ 102 отобранная 15.08.2020г. полученные параметры, следующие, плотность пластовой нефти определено на уровне 908,0 кг/м3, давление насыщения (Рнас) при температуре (Т°С) 25,7 и при давлении исследовании (Рисл) – 3,3 МПа определено на уровне – 3,3 МПа. Газосодержание определено на уровне – 13,3 м3/т. Объемный коэффициент составляет 1,007. Вязксть пластовой нефти 80,1 мПа*с.

Юрские горизонты

Горизонт Ю-I исследован 2-мя параллельно отобранными глубинными пробами из скважины №4 (инт. 421-428м, 2009г), которые не были учтены из-за аномально низких значений газосодержания, предположительно при отборе проб возникли проблемы или произошло разгазирование при транспортировке. В связи с отсутствием достоверных исследований флюидальные параметры приняты по аналогии с Ю-III-горизонтом.

Далее на рис. 2.3.1-2.3.4 подробное описание флюидальной системы юрских отложений, где детально описана устойчивая связь свойств, которая позволяет нам принять параметры с аналогией Ю-III горизонта.

Пластовая нефть горизонта Ю-III охарактеризована 15 глубинными и 6 рекомбинированным пробами. Плотность нефти в пластовых условиях в среднем составляет 881,6 кг/м3, давление насыщения (Рнас) при температуре (Т°С) – 25,0°С и при давлении исследовании (Рисл) – 5,2 МПа составляет 2,1 МПа. Газосодержание в среднем по пробам составляет 9,9 м3/т. Объемный коэффициент 1,025. Вязкость пластовый нефти 58,1 мПа*с.

Горизонт Ю-IV исследован 2-мя параллельно отобранными глубинными пробами из скважины №31 (инт. 498-500м г.о. 300м, 2009г). Плотность нефти в пластовых условиях в среднем составляет 873,0 кг/м3, давление насыщения (Рнас) при температуре (Т°С) – 25,9°С и при давлении исследовании (Рисл) – 5,1 МПа составляет 1,2 МПа. Газосодержание в среднем по двум пробам составляет 6,5 м3/т. Объемный коэффициент 1,040. Вязкость пластовый нефти 64,0 мПа*с.

Горизонт Ю-V исследован 13 пробами. Плотность пластовой нефти в среднем 885,3 кг/м3, давление насыщения при Т- 24,9°С и давлении исследовании 5,2 МПа составляет 2,2 МПа, газосодержание в среднем 9,9 м3/т, объемный коэффициент составляет 1,022. Вязкость нефти составляет 93,3 мПа*с.

Горизонт Ю-VI исследован 3 пробами из скважин № 58 и 102, проба из скважины 58 были отбракована. Параметры, принятые по горизонту следующие. Плотность пластовой нефти в среднем 898,4 кг/м3, давление насыщения при Т- 30,5°С и давлении исследовании 6,0 МПа составляет 2,9 МПа, газосодержание в среднем 11,9 м3/т, объемный коэффициент составляет 1,013. Вязкость нефти составляет 74,4 мПа*с.

Горизонт Ю-VII исследован 3 пробами из скважины № 101. Плотность пластовой нефти в среднем 876,3 кг/м3, давление насыщения при Т- 29,1°С и давлении исследовании 5,7 МПа составляет 3,9 МПа, газосодержание в среднем 16,2 м3/т, объемный коэффициент составляет 1,030. Вязкость нефти составляет 39,7 мПа*с.

Горизонт Ю-VIII исследован 1-ой пробой из скважины № 70. Плотность пластовой нефти составляет 864 кг/м3, давление насыщения при Т- 28,5°С и давлении исследовании 6,5 МПа составляет 6,1 МПа, газосодержание в среднем 26,5 м3/т, объемный коэффициент составляет 1,044. Вязкость нефти составляет 17,0 мПа*с.

На рисунке 2.3.2 представлена зависимость объёмного коэффициента от газосодержания пластовой нефти юрских отложений. Коэффициент корреляции этих свойств на графике не очень высок, хотя свойства дегазированной нефти, а также коэффициент растворимости газа в нефти (рис. 2.3.1) единые по юрским пластам. Следовательно, хаотичность замеров объёмного коэффициента на рис.2.3.2 связана с низким качеством лабораторных исследований.

Опираясь на выводы о корреляционной связи свойств пластовой нефти, сделанные по пластам юрского возраста, можно провести анализ результатов исследований пластового флюида мелового возраста. Пластовая нефть пласта II-ne немного тяжелее (плотность дегазированной нефти 922 кг/м3), чем нефть юрских отложений (897 кг/м3). Газосодержание II-ne нефти находится на уровне 10,6 м3/т, а давление насыщения – 1,38 МПа - данное соотношение близко линии растворимости на рис. 2.3.1 для юрских отложений, в пределах погрешностей определения. Следовательно, объёмный коэффициент пластовой нефти горизонта II-ne также будет сопоставим со значениями объёмного коэффициента юрских отложений. Однако объёмный коэффициент для пластовой нефти мелового возраста определённый в лаборатории (1,055) резко отличается от соответствующего значения по доли ед.), что указывает на проблемы в экспериментальной линии на рис. 2.3.2 (1,031 оценке этого параметра, т.к. значение должно быть скорее ниже кривой, чем выше, для более тяжелой нефти. Состав пластовой нефти мелового возраста также не подтверждает высокие значения объёмного коэффициента, согласно расчётам по уравнению состояния.

Ошибки в лаборатории при оценке объёмного коэффициента встречаются очень часто для тяжелой и вязкой нефти, коими являются нефти рассматриваемого месторождения. Это связано с низкой скоростью выделения газа из нефти у данного типа флюида.

| Рис.2.3.1. Зависимость давления насыщения и газосодержания | 2.3.2. Зависимость объёмного коэффициента и газосодержания |
| --- | --- |
| Рис.2.3.3. Зависимость плотности пластовой нефти и газосодержания | 2.3.4. Зависимость вязкости от газосодержания |

| Рис.2.3.5. Зависимость давления насыщения и газосодержания | 2.3.6. Зависимость объёмного коэффициента и газосодержания |
| --- | --- |
| Рис.2.3.7. Зависимость вязкости пластовой нефти и газосодержания | 2.3.8. Зависимость вязкости от плотности |

Таблица 2.3.1. – Состав и свойства нефти в пластовых условиях

| Горизонты | II-ne 1-пл* |  |  |  |  | II-ne 2-пл |  |  |  |  | Ю-III |  |  |  |  | Ю-IV |  |  |  |  | Ю-V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение |
|  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  |
| Температура исследования проб ¦ оС | 1 | 2 | - | - | 19.8 | 1 | 1 | - | - | 25.7 | 11 | 17 | 22.9 | 29.0 | 25.0 | 1 | 2 | - | - | 25.9 | 5 | 8 | 23.2 | 28.6 | 24.9 |
| Давление исследования ¦ МПа | 1 | 2 | - | - | 3.0 | 1 | 1 | - | - | 3.9 | 11 | 17 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | 1 | 2 | - | - | 5.1 | 5 | 8 | 4.5 | 5.7 | 5.2 |
| Давление насыщения газом ¦ МПа | 1 | 2 | - | - | 1.4 | 1 | 1 | - | - | 3.3 | 11 | 17 | 0.8 | 4.0 | 2.1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 5 | 8 | 1.7 | 4.2 | 2.2 |
| Газосодержание ¦ м3/т | 1 | 2 | 10.3 | 11.0 | 10.6 | 1 | 1 | - | - | 13.3 | 11 | 17 | 5.2 | 16.3 | 9.9 | 1 | 2 | 5.7 | 7.2 | 6.5 | 5 | 8 | 7.8 | 16.5 | 9.9 |
| Объемный коэффициент | 1 | 2 | 1.054 | 1.055 | 1.055 | 1 | 1 | - | - | 1.007 | 11 | 17 | 1.012 | 1.047 | 1.025 | 1 | 2 | 1.038 | 1.041 | 1.040 | 5 | 8 | 1.015 | 1.030 | 1.022 |
| Плотность ¦ кг/м3 | 1 | 2 | - | - | 882.0 | 1 | 1 | - | - | 908.0 | 11 | 17 | 862.0 | 893.0 | 881.6 | 1 | 2 | 871.0 | 875.0 | 873.0 | 5 | 8 | 875.0 | 897.0 | 885.3 |
| Вязкость ¦ мПа*с | 1 | 2 | - | - | 283.9 | 1 | 1 | - | - | 80.1 | 11 | 17 | 37.4 | 11.7 | 58.1 | 1 | 2 | - | - | 64.0 | 5 | 8 | 51.0 | 130.5 | 93.3 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| Горизонты | Ю-VI |  |  |  |  | Ю-VII |  |  |  |  | Ю-VIII |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Средее значение | Кол-во иссл-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссл-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  |
| Температура исследования проб ¦ оС | 1 | 2 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 1 | 3 | 27.0 | 29.8 | 29.1 | 1 | 1 | - | - | 28.5 | 2 | 6 | 30.1 | 35.0 | 33.5 |
| Давление исследования ¦ МПа | 1 | 2 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 1 | 3 | 5.3 | 6.4 | 5.7 | 1 | 1 | - | - | 6.5 | 2 | 6 | 8.5 | 9.5 | 9.0 |
| Давление насыщения газом ¦ МПа | 1 | 2 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 1 | 3 | 3.0 | 5.7 | 3.9 | 1 | 1 | - | - | 6.1 | 2 | 6 | 7.7 | 8.9 | 8.3 |
| Газосодержание ¦ м3/т | 1 | 2 | 9.2 | 14.6 | 11.9 | 1 | 3 | 12.3 | 22.9 | 16.2 | 1 | 1 | - | - | 26.5 | 2 | 6 | 49.9 | 63.9 | 56.8 |
| Объемный коэффициент | 1 | 2 | 1.011 | 1.015 | 1.013 | 1 | 3 | 1.024 | 1.039 | 1.030 | 1 | 1 | - | - | 1.044 | 2 | 6 | 1.109 | 1.119 | 1.115 |
| Плотность ¦ кг/м3 | 1 | 2 | 898.0 | 898.7 | 898.4 | 1 | 3 | 870.0 | 880.0 | 876.3 | 1 | 1 | - | - | 864.0 | 2 | 6 | 773.4 | 780.0 | 776.4 |
| Вязкость ¦ мПа*с | 1 | 2 | 74.3 | 74.4 | 74.4 | 1 | 3 | 38.1 | 40.9 | 39.7 | 1 | 1 | - | - | 17.0 | 2 | 6 | 1.5 | 2.5 | 2.1 |

Состав и свойства нефти в поверхностных условиях

В целом для характеристики физико-химических свойств нефти в стандартных условиях были использованы 71 поверхностных проб по горизонтам:

| В поверхностных условиях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горизонт | Количество проб | № скважин(ы) |
| II-ne | 3 | 4, 11, 102 |
| Ю- I | 1 | 4 |
| Ю-III | 35 | 4, 11, 15, 16, 18, 19, 30, 35, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 54, 55, 60, 64, 67, 68, 71, 72, 101. |
| Ю-IV | 1 | 31 |
| Ю-V | 15 | 4, 16, 31, 32, 34, 43, 52, 53, 54, 62, 66, 101. |
| Ю-VI | 3 | 58, 102. |
| Ю-VII | 2 | 70, 101. |
| Т | 8 | 74, 101, 102. |
| из совмещенных горизонтов | 3 | 74, 101. |
| общее количество | 71 | 33 |

Свойства дегазированной нефти их средние значения по продуктивным горизонтам приведены в таблице 2.3.2.

Продуктивный II-ne горизонт охарактеризован 3-мя пробами, которые отобраны из скважин №4, 11, 102. Плотность нефти составляет 920 г/м3, кинематическая вязкость при температуре 20⁰С – 513,9 мм2/с, при 50⁰С – 70,9 мм2/с.; малопарафинистая - 0,19%. Содержание асфальтенов – 1,32%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300 ˚С – 19,0%.

По продуктивному горизонту Ю-I исследована одна проба из скважины №4 (инт. 421-423 м, 426-428м). Нефть тяжелая, плотность нефти составляет 0,913 кг/м3, кинематическая вязкость при 20⁰С – 397,2 мм2/с, при 50⁰С – 60,0 мм2/с. Нефть горизонта малосмолистая, содержание смол- силикагелевых – 12,15%, малосернистая - 0,26% и малопарафинистая 0,20%. Содержание асфальтенов – 1,24%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300⁰С – 16,0%.

Продуктивный горизонт Ю-III охарактеризован 35 пробами. Плотность нефти изменяется от 894 до 903 кг/м3 в среднем составляя 896 кг/м3, кинематическая вязкость при температуре 20⁰С изменяется в пределах от 110,5 до 197,9 мм2/с и в среднем составляет 117,4  мм2/с, при 50⁰С – 26,6 мм2/с. Нефть тяжелая, малосмолистая, содержание смол-силикагелевых в среднем – 11,6%; малосернистая - 0,3%; малопарафинистая 0,7%, асфальтены – 0,2%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300⁰С достигает в среднем – 22,2%.

Продуктивный горизонт Ю-IV охарактеризован 1 пробой из скважины №31. Плотность нефти составляет 903 кг/м3, кинематическая вязкость при температуре 20⁰С составляет 110,5 мм2/с, при 50⁰С – 29,6 мм2/с. Нефть тяжелая, малосмолистая, содержание смол-силикагелевых в среднем – 14,8%; малосернистая - 0,37%; малопарафинистая 0,96%. Содержание асфальтенов отсутствует. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300⁰С достигает в среднем – 17,0%.

Продуктивный горизонт Ю-V охарактеризован 15 пробами. Нефть тяжелая, плотность нефти при в среднем равна 898 кг/м3, кинематическая вязкость при 20⁰С – 188,4 мм2/с, при 50ºС – 38,3 мм2/с. Малосмолистая, содержание смол-силикагелевых – 13,6%, малосернистая – 0,4%, малопарафинистая – 0,5%. Асфальтены присутствуют в количестве 0,7%. Выход светлых фракций при температуре 300⁰С достигает 17,3%.

По продуктивному горизонту Ю-VI исследовано 3 пробы. Нефть тяжелая, плотность нефти равна 900 кг/м3, кинематическая вязкость при 20⁰С – 190,1 мм2/с, при 50⁰С – 47,9 мм2/с. Нефть горизонта малосмолистая, содержание смол- силикагелевых – 14,7%, малосернистая - 0,4% и малопарафинистая 0,3%. Асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300˚С – 17,0%.

По продуктивному горизонту Ю-VII исследовано 2 пробы. Нефть тяжелая, плотность нефти составляет 889 кг/м3, кинематическая вязкость при 20⁰С –107,6 мм2/с, при 50⁰С – 26,2 мм2/с. Нефть горизонта малосмолистая, содержание смол- силикагелевых – 10,5%, малосернистая – 0,3 % и малопарафинистая 1,1. Асфальтены присутствуют в количестве 0,1%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300˚С – 17,5%.

По продуктивному горизонту Ю-VIII исследована 1 проба из скважины№ 70. Нефть тяжелая, плотность нефти составляет 885кг/м3, кинематическая вязкость при 20⁰С – 62,4 мм2/с, при 50⁰С – 16,9 мм2/с. Нефть горизонта малосмолистая, содержание смол- силикагелевых – 11,4%, малосернистая – 0,2% и малопарафинистая 1,3%. Асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300˚С – 21,0%.

Нефть продуктивного T горизонта исследована по 4 пробам. Плотность их изменяется в пределах от 0,824 до 0,831 г/см3, составляя в среднем по горизонту 0,827 г/см3. По показателю плотности нефть относится к особо легкой нефти. Нефть малосмолистая, суммарное содержание смол колеблется в пределах 5,0-5,2%, в среднем составляя 5,3%. По содержанию серы нефть относится к малосернистым. Величина концентрации серы в нефти в среднем составляет 0,12% масс. По содержанию парафина, нефть парафинистая. Величина парафина составляет 1,5%. Вязкость кинематическая при 20°С в среднем – 8,1 мм2/с, при 50ºС –3,4 мм2/с.

Таблица 2.3.2 – Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти

| Горизонт |  | II-ne |  |  |  |  | Ю-I |  |  |  |  | Ю-III |  |  |  |  | Ю-IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ |  | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  |
| Плотность нефти. кг/м3 |  | 3 | 3 | 910.0 | 927.0 | 920.0 | 1 | 1 |  |  | 913.0 | 25 | 34 | 881.0 | 903.0 | 896.0 | 1 | 1 | - |  | 903.0 |
| Кинематическая вязкость. мм2/с при | 20°С | 3 | 3 | 250.8 | 614.3 | 459,7 | 1 | 1 |  |  | 397.2 | 25 | 34 | 67.5 | 240.5 | 117.4 | 1 | 1 | - |  | 110.5 |
|  | 50°С | 3 | 3 | 48.4 | 82.8 | 67,4 | 1 | 1 |  |  | 60.0 | 25 | 34 | 17.4 | 45.2 | 26.6 | 1 | 1 | - |  | 29.6 |
| Температура застывания. оС |  | 3 | 3 | -45.0 | -20.0 | -33,7 | 1 | 1 |  |  | -20.0 | 25 | 34 | -63.0 | -16.0 | -33.1 | 1 | 1 | - |  | -20.0 |
| Температура вспышки. оС |  | 3 | 3 | 77.0 | 92.0 | 83,3 | 1 | 1 |  |  | 80.0 | 25 | 34 | 30.0 | 103.0 | 80.5 | 1 | 1 | - |  | 94.0 |
| Содержание. % | Смолы | 3 | 3 | 13.2 | 15.4 | 14,4 | 1 | 1 |  |  | 12.2 | 25 | 34 | 5.5 | 19.0 | 11.6 | 1 | 1 | - |  | 14.8 |
|  | Асфальтенов | 3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0,8 | 1 | 1 |  |  | 1.2 | 25 | 34 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |  | - |
|  | Серы | 3 | 3 | - | - | 0.3 | 1 | 1 |  |  | 0.3 | 25 | 34 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | - |  | 0.4 |
|  | Парафинов | 3 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0,4 | 1 | 1 |  |  | 0.2 | 25 | 34 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | - |  | 1.0 |
| Фракционный состав.% | НК | 3 | 3 | 210.0 | 240.0 | 225,0 | 1 | 1 |  |  | 247.0 | 25 | 34 | 105.0 | 240.0 | 208.4 | 1 | 1 | - |  | 238.0 |
|  | до 100 оС | 3 | 3 |  |  | - | - | - |  |  | - | 25 | 34 |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | до 150 оС | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 34 | 2.5 | 4.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | до 200 оС | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.0 | 25 | 34 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 1 | 1 | - |  | 9.0 |
|  | до 300 оС | 3 | 3 | 17.0 | 19.0 | 18,0 | 1 | 1 |  |  | 16.0 | 25 | 34 | 11.0 | 32.0 | 22.4 | 1 | 1 | - |  | 17.0 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Горизонт |  | Ю-V |  |  |  |  | Ю-VI |  |  |  |  | Ю-VII |  |  |  |  | Ю-VIII |  |  |  |  | T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ |  | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  | скв | проб |  |  |  |
| Плотность нефти. кг/м3 |  | 11 | 15 | 894.0 | 905.0 | 898.0 | 2 | 3 | 895.0 | 902.0 | 900.0 | 2 | 2 | - | - | 889.0 | 1 | 1 | - | - | 885.0 | 2 | 6 | 820.0 | 831.0 | 826.0 |
| Кинематическая вязкость. мм2/с при | 20°С | 11 | 15 | 124.3 | 283.6 | 188.4 | 2 | 3 | 157.9 | 230.0 | 190.1 | 2 | 2 | 107.2 | 108.1 | 107.6 | 1 | 1 | - | - | 62.4 | 2 | 6 | 6.5 | 10.4 | 7.8 |
|  | 50°С | 11 | 15 | 27.1 | 51.3 | 38.3 | 2 | 3 | 43.3 | 52.6 | 47.9 | 2 | 2 | - | - | 26.2 | 1 | 1 | - | - | 16.9 | 2 | 6 | 2.7 | 3.8 | 3.3 |
| Температура застывания. оС |  | 11 | 15 | -54.0 | -14.0 | -34.7 | 2 | 3 | -54.0 | 37.0 | -45.5 | 2 | 2 | -48.0 | -45.0 | -46.5 | 1 | 1 | - | - | -54.0 | 2 | 6 | -63.0 | -24.0 | -37.0 |
| Температура вспышки. оС |  | 11 | 15 | 69.0 | 104.0 | 89.0 | 2 | 3 | 67.0 | 93.0 | 80.0 | 2 | 2 | 9.3 | 2 | 64.0 | 1 | 1 | - | - | 51.0 | 2 | 6 | -7.0 | -5.0 | -6.3 |
| Содержание. % | Смолы | 11 | 15 | 10.2 | 15.3 | 13.6 | 2 | 3 | 14.3 | 15.2 | 14.7 | 2 | 2 | 9.3 | 11.7 | 10.5 | 1 | 1 | - | - | 11.4 | 2 | 6 | 5.0 | 6.3 | 5.3 |
|  | Асфальтенов | 11 | 15 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 2 | 3 |  |  | - | 2 | 2 | - | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Серы | 11 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | - | - | 0.2 | 2 | 6 | - | - | 0.1 |
|  | Парафинов | 11 | 15 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2 | 3 |  |  | 0.3 | 2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | - | - | 1.3 | 2 | 6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |
| Фракционный состав.% | НК | 11 | 15 | 200.0 | 248.0 | 220.6 | 2 | 3 | 210.0 | 230.0 | 220.0 | 2 | 2 | 160.0 | 205.0 | 182.5 | 1 | 1 | - | - | 210.0 | 2 | 6 | 70.0 | 100.0 | 85.8 |
|  | до 100 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  | 2 | 6 | - | - | 3.0 |
|  | до 150 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  | 2 | 6 | - | - | 9.0 |
|  | до 200 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  | 2 | 6 | - | - | 17.0 |
|  | до 300 оС | 11 | 15 | 13.0 | 22.0 | 17.3 | 2 | 3 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 2 | 2 | 16.0 | 19.0 | 17.5 | 1 | 1 | - | - | 21.0 | 2 | 6 | 33.0 | 54.0 | 43.5 |

Компонентный состав и свойства растворенного газа

Исследование компонентного состава растворенного газа охарактеризовано 51 пробой из 20 скважин, отобранные из:

| после разгазировани |  |  |
| --- | --- | --- |
| горизонт | количество проб | № скважин(ы) |
| II-ne | 3 | 4, 102; |
| Ю- I | 2 | 4 |
| Ю-III | 19 | 15, 16, 18, 19, 30, 34, 35, 47, 64, 71, 72, 101. |
| Ю-IV | 2 | 31 |
| Ю-V | 10 | 16, 43, 54, 101, 102; |
| Ю-VI | 3 | 58, 102. |
| Ю-VII | 3 | 101; |
| Ю-VIII | 1 | 70; |
| Т | 6 | 74, 101 |
| из совмещенных горизонтов | 2 | 74, 101. |
| общее количество | 51 | 20 |

В разрезе месторождения выявлены только нефтяные горизонты, не содержащие газовых шапок. Всего по месторождению анализированы 45 пробы газа разгазирования. Содержание компонентов в газе и их средние значения по продуктивным горизонтам приведены в таблице 2.3.7.

Компонентный состав растворенного в нефти газа и физические свойства продуктивного горизонта II-ne изучен по 3-м анализам из скважины №4, 102. Основными компонентами газа являются метан – 96,3%, этан – 2,02% и пропан – 0,17%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (2,38%). Углекислый газ и азот присутствуют в среднем – 0,16 и 1,15% соответственно. Относительная плотность газа по воздуху 0,695доли ед.

Компонентный состав продуктивного горизонта Ю-I растворенного в нефти газа и физические свойства изучены по анализам двух проб из скважины №4. Основным компонентом газа является метан, содержание которого составляет 94,7%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (1,6%).  Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 3,5 и 0,2%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,585 доли ед.

Продуктивный горизонты Ю-III характеризуются содержанием метана в среднем – 93,45%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (0,96%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 4,79 и 0,27%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,593 доли ед.

Продуктивный горизонты Ю-IV характеризуются содержанием метана – 96,2%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (0,5%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 3,0 и 0,2%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,578 доли ед.

Компонентный продуктивного горизонта Ю-V характеризуется содержанием метана 95,68%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (1,38%).  Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 2,4 и 0,12%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,579 доли ед.

Содержание метана по продуктивному горизонту Ю-VI составляет 96,79%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (0,9%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 2,15 и 0,14%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,572 доли ед.

Содержание метана по продуктивному горизонту Ю-VII составляет 97,27%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (1,45%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 1,1 и 0,17%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,573 доли ед.

Содержание метана по продуктивному горизонту Ю-VIII составляет 92,94%. Растворенный газ является сухой, содержание С2+высшие ниже <5% (4,18%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 2,55 и 0,32%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,593 доли ед.

Содержание метана по продуктивному горизонту Т составляет 83,01%. Растворенный газ является полужирный, содержание С2+высшие больше >15% (15,8%). Из неуглеводородных компонентов присутствует азот и углекислый газ – 0,86 и 0,27%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху составляет 0,706 доли ед.

Выводы

Нефти продуктивных горизонтов месторождения согласно ГОСТ Р 51858 “Нефть. Общие технические условия” классифицируются следующим образом:

Класс нефти. По содержанию серы нефти всех продуктивных горизонтов относятся ко 1 классу с концентрацией 0,21-0,45%масс и являются малосернистыми.

Тип нефти по плотности. По показателю плотности нефти меловых и юрских продуктивных горизонтов относятся к тяжелой нефти. Среднее значение по горизонтам изменяется в пределах 0,894-0,923 г/см3 (тип 4). Нефть продуктивного горизонта Т относится к особо легкой нефти. Среднее значение плотности нефти по горизонту составляет 0,828 г/см3 (тип 1). По содержанию парафина нефти всех продуктивных горизонтов являются малопарафинистыми. Среднее значение парафина по горизонтам колеблется в пределах 0,20-1,49% масс. По содержанию смол нефти всех продуктивных горизонтов относятся к малосмолистым. Среднее значение содержание смол по горизонтам в пределах 5,7-15,4% масс.

В целом по меловым и юрским горизонтам растворенный газ согласно классификации газов, является «сухим», содержание С2 + высшие <5%, а содержание метана >94%. Растворенный газ горизонта Т является полужирным, содержание С2+высшие ниже <15% (14,3%).

Продуктивные горизонты Ю-I, Ю-II, Ю-IV, как и прежде остаются слабоизученными, исследования пластовой нефти (PVT) не проводились. Необходимо по данным горизонтам произвести отбор и лабораторный анализ глубинных проб, согласно требованиям по контролю за процессом разработки, предусмотреть комплексный лабораторный анализ. В дальнейшем следует отбирать поверхностные пробы для прослеживания изменения свойств флюида в поверхностных условиях, в частности следует отобрать пробы из продуктивных горизонтов: II-ne, Ю-I, Ю-VI.

Таблицы 2.3.3. – Компонентный состав нефтяного газа, разгазированной и пластовой нефти (мольное содержание, %)

| горизонт | II-ne |  |  | Ю-I |  |  | Ю-III |  |  | Ю-IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ Наиминование | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая |
|  | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь |
| Сероводород | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Углекислый газ | 0.16 |  | 0.02 | 0.19 |  |  | 0.27 |  | 0.08 | 0.17 |  |  |
| Азот+редкие | 1.15 |  | 0.27 | 3.50 |  |  | 4.79 |  | 0.18 | 2.97 |  |  |
| метан | 96.29 |  | 16.18 | 94.67 |  |  | 93.45 |  | 9.67 | 96.23 |  |  |
| этан | 2.02 |  | 0.06 | 1.02 |  |  | 0.53 |  | 0.70 | 0.49 |  |  |
| пропан | 0.17 |  | 0.02 | 0.34 |  |  | 0.13 | 0.00 | 0.43 | 0.08 |  |  |
| изобутан | 0.01 |  | 0.00 | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |  |  |
| н. бутай | 0.03 |  | 0.00 | 0.05 |  |  | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.02 |  |  |
| изопентая | 0.03 |  | 0.00 | 0.23 |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |  |  |
| н. пентан | 0.15 |  | 0.00 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.03 |  |  |  |
| гексаны | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.25 | 0.01 | 0.04 |  |  |  |
| гептаны | 0.01 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0.17 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |
| остаток (C8+высшие) | 0.38 | 99.9 | 83.40 |  |  |  |  | 99.9 | 88.67 |  |  |  |
| Содержание меркаптанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная масса | 16.4 | 363.0 |  | 16.9 |  |  | 17.2 | 324.0 |  | 16.6 |  |  |
| Молекулярная масса остатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа относительная (по воздуху) | 0.577 |  |  | 0.585 |  |  | 0.593 |  |  | 0.578 |  |  |
| Плотность газа, кг/м3 | 0.695 |  |  | 0.704 |  |  | 0.715 |  |  | 0.696 |  |  |
| нефти, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.3.3.

| горизонт | Ю-V |  |  | Ю-VI |  |  | Ю-VII |  |  | Ю-VIII |  |  | T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ Наиминование | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | пластовая |
|  | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь | газ | нефть | смесь |
| Сероводород | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| Углекислый газ | 0.12 |  | 0.01 | 0.14 |  |  | 0.17 |  |  | 0.32 |  | 0.08 | 0.3 |  | 0.1 |
| Азот+редкие | 2.40 |  | 0.10 | 2.15 |  |  | 1.11 |  |  | 2.55 |  | 0.60 | 0.9 |  | 0.2 |
| метан | 95.68 |  | 4.79 | 96.79 |  |  | 97.27 |  |  | 92.94 |  | 21.83 | 83.0 |  | 26.4 |
| этан | 0.94 |  | 0.06 | 0.66 |  |  | 1.00 |  |  | 3.52 |  | 0.83 | 8.7 |  | 4.1 |
| пропан | 0.19 |  | 0.01 | 0.15 |  |  | 0.12 |  |  | 0.44 |  | 0.10 | 2.7 | 0.1 | 1.1 |
| изобутан | 0.04 |  | 0.00 | 0.01 |  |  | 0.06 |  |  | 0.16 |  | 0.04 | 2.4 | 0.4 | 1.1 |
| н. бутай | 0.08 |  | 0.00 | 0.02 | 0.02 |  | 0.12 |  |  | 0.02 |  | 0.00 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| изопентая | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |  | 0.16 |  |  | 0.04 |  | 0.01 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |
| н. пентан | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.2 | 0.2 |
| гексаны | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.00 |  | 2.1 | 1.6 |
| гептаны | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3.5 | 2.6 |
| остаток (C8+высшие) |  | 99.9 | 95.00 |  | 66.6 |  |  |  |  | 0.00 | 100.0 | 76.51 |  | 92.3 | 60.6 |
| Содержание меркаптанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная масса | 16.7 | 330.0 |  | 16.5 | 333.0 |  | 16.4 |  |  | 16.4 | 278.0 |  | 20.3 | 200.0 |  |
| Молекулярная масса остатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа относительная (по воздуху) | 0.579 |  |  | 0.572 |  |  | 0.573 |  |  | 0.593 |  |  | 0.706 |  |  |
| Плотность газа, кг/м3 | 0.697 |  |  | 0.689 |  |  | 0.691 |  |  | 0.714 |  |  | 0.850 |  |  |
| нефти, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Физические свойства и химический состав подземных вод

Физико-химический состав пластовых вод среднеюрских горизонтов месторождения Уаз изучены по анализам 20 представительных проб воды, из которых основная масса отобрана из горизонтов Ю-III и Ю-V.

В таблице 2.3.4 приведены результаты проведенных лабораторных исследований проб воды, даны диапазоны изменения и средние значения содержания основных ионов в пластовых водах, плотность воды, общая минерализация, рН и т.д. Исследования проводились в лаборатории ТОО «КМГ Инжиниринг» г. Атырау.

По классификации В.А. Сулина воды среднеюрских отложении хлоркальциевого типа, хлоридной группы, натриевой подгруппы.

Характеристика пластовых вод среднеюрского горизонта Ю-II приводится по результату одной пробы воды. Величина общей минерализации воды равна 194,4 г/дм3 при удельном плотности воды 1129 кг/м3. Среда вод кислая, pH равен 6,1, общая жесткость воды равна 362,4 мг-экв/дм3. Микрокомпонентный состав вод представлен бромом – 136,2 мг/л, йод – 4,2 мг/л.

Пластовые воды среднеюрского горизонта Ю-III изучены по 13 пробам. Общая минерализация вод меняется от 209,7 до 229,6 г/дм3, в среднем составляя 217,6 г/дм3. Удельная плотность воды меняется от 1126,5 до 1152,7 кг/м3, в среднем составляя 1147,6 кг/м3. Среда вод кислая, pH воды равна 5,6 - 6,3, общая жесткость воды достигает до 409,9 мг-экв/дм3. Микрокомпонентный состав вод представлен бромом – 1,14-180,7 мг/л, йод – 0,5-4,2 мг/л.

Пластовые воды среднеюрского горизонта Ю-V изучены по результатам анализа 6 проб воды. Вода хлоркальциевого типа, общая минерализация вод в среднем составляет 229,2 г/дм3 при диапазоне изменения от 222 до 242,2 г/дм3. Удельный вес воды в среднем составил 1155,4 кг/м3. рН среда вод кислая равная 5,8 - 6,4, общая жесткость воды достигает до 324,9 мг-экв/дм3. Микрокомпонентный состав вод представлен бромом – 182,7 мг/л, йод – 4,7 мг/л.

Таблица 2.3.4 - Содержание ионов и примесей в пластовой воде

| Характеристика и содержание |  | Ю-II |  |  | Ю-III |  |  |  | Ю-V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссл-х |  | Значение | Кол-во иссл-х |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во иссл-х |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
|  |  | скв | проб |  | скв | проб |  |  | скв | проб |  |  |
| Содержание ионов, мг/дм3 | Cl- | 1 | 1 | 119371,5 | 13 | 13 | 116679-140281 | 133332,2 | 6 | 6 | 135800-148146 | 140212,8 |
|  | SO42- | 1 | 1 | - | 13 | 13 | - | - | 6 | 6 | - | - |
|  | HCO3- | 1 | 1 | 42,7 | 13 | 13 | 18-67,1 | 41,3 | 6 | 6 | 18-67,1 | 40,0 |
|  | Ca2+ | 1 | 1 | 3707,4 | 13 | 13 | 3006-3807,6 | 3499,3 | 6 | 6 | 2906-3507 | 3373,5 |
|  | Mg2+ | 1 | 1 | 2158,4 | 13 | 13 | 1338-2918 | 1964,3 | 6 | 6 | 1520-1854 | 1742,8 |
|  | Na++K+ | 1 | 1 | 69127,0 | 13 | 13 | 68932-84448 | 78780,6 | 6 | 6 | 81537-88764 | 83804,5 |
| Содержание металлов, мг/дм3 | Барий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Стронций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Марганец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кобальт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Медь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Никель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Цинк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Литий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержание, мг/100г: | бора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | йода | 1 | 1 | 4,23 | 13 | 13 | 0,5-4,2 | 2,9 | 1 | 1 | 4,7 | 4,7 |
|  | брома | 1 | 1 | 136,2 | 13 | 13 | 1,14-180,7 | 130,6 | 1 | 1 | 182,7 | 182,7 |
|  | оксида кремния | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержание сероводорода, мг/дм3 |  | - | - | - | 1 | 1 | 6,8 | 6,8 | 1 | 1 | 3,62 | 3,62 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 |  | 1 | 1 | 362,4 | 13 | 13 | 285-409,9 | 336,1 | 6 | 6 | 284,9-324,9 | 311,6 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 |  | 1 | 1 | 194,4 | 13 | 13 | 209,7-229,6 | 217,6 | 6 | 6 | 222-242,2 | 229,2 |
| Плотность, кг/м3 |  | 1 | 1 | 1129,2 | 13 | 13 | 1126,5-1152,7 | 1147,6 | 6 | 6 | 1151,8-1161,8 | 1155,4 |
| Вязкость, мПа·с |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип воды |  | 1 | 1 | ХК | 13 | 13 | ХК | ХК | 6 | 6 | ХК | ХК |
| Примеси, мг/дм3 |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pH |  | 1 | 1 | 6,1 | 13 | 13 | 5,6-6,3 | 6,0 | 6 | 6 | 5,8-6,4 | 6,1 |