2.4 Физико-гидродинамические характеристики

В целях понимания механизма миграции флюида в коллекторе на физических моделях продуктивного пласта проводятся экспериментальные исследования по определению коэффициента вытеснения нефти водой, относительной фазовой проницаемости, капиллярного давления, смачиваемости пород.

В данном разделе анализируются исследования по определению относительной проницаемости в системах вода-нефть, коэффициента вытеснения нефти водой, капиллярного давления с определением остаточной водонасыщенности. Все специальные исследования выполнены в лаборатории Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» на образцах керна из скважин 101, 102 и 103.

Оценка остаточной водонасыщенности методом капилляриметрии.

Для измерения электрических свойств породы с определением кривой капиллярного давления использовали систему PLS-200 с четырьмя гидростатическими кернодержателями. Исследования выполнены на 7 образцах из меловых отложений, на 43 образцах из юрских отложений.

По меловым отложениям, которые имеют пористость от 37,9 до 42,4% и проницаемость от 1180 до 4400 мД, получена остаточная водонасыщенность с интервалом изменения 0,17-0,318 доли ед. и средним значением 0,238 доли ед.

По образцам из юрских отложений с пористостью от 11,6 до 43,7% и проницаемостью от 9,09 до 17850 мД остаточная водонасыщенность изменяется от 0,113 до 0,385 доли ед., в среднем составляя 0,269 доли ед.

На рисунке 2.4.1 приведены графики зависимости капиллярного давления от водонасыщенности.

Рис. 2.4.1.  График зависимости капиллярного давления от водонасыщенности (мел, юра)

Также величина остаточной водонасыщенности определена в процессе подготовки к определению ОФП и Квыт, близка к той, которая получена при определении Рн.  По результатам всех перечисленных выше исследованиям получена зависимость остаточной водонасыщенности от пористости:

Ков=63,886×Кп-0,126, R2=0,624 (рис.2.4.2).

Рис.2.4.2. Зависимость остаточной водонасыщенности от проницаемости

По графику можно сделать следующий вывод: что остаточная водонасыщенность, приближаясь к граничному значению проницаемости (Кпргр~1,8 мД) не превышает 60%, то есть принятая величина Кнггр=40% (при интерпретации ГИС) не идет вразрез с керновыми данными.

Определение относительной проницаемости (ОФП) для системы вода-нефть при установившемся режиме в атмосферных условиях.

Лабораторией Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» измерение относительных фазовых проницаемостей с вытеснением нефти водой проведен на образцах керна скважины 101, 102 и 103. Всего было использовано 32 образца керна из меловых и юрских отложений.

Для определения относительных фазовых проницаемостей использовалась двухфазная вертикальная фильтрационная установка (LXRT-400T), предназначенная для исследования профилей насыщения при фильтрации двухфазных потоков в пластовых условиях в режиме реального времени, представляя средние насыщенности в виде функции длины керна и дискретные точки вдоль керна в виде функции времени.

В процессе подготовки к экспериментам для образцов были определены пористость, проницаемость для воды, остаточная водонасыщенность (начальная в экспериментах) и проницаемость для нефти при остаточной водонасыщенности.

По результатам данного эксперимента по 7 образцам керна из мелового отложения пористость меняется от 0,379 до 0,424 доли ед. и проницаемость от 1180 до 4400 мД, при этом остаточная водонасыщенность меняется в диапазоне 0,149-0,32 доли ед., в среднем составляя 0,25 доли ед., также получена остаточная нефтенасыщенность с интервалом изменения 0,199-0,317 доли ед., и средним значением 0,264 доли ед.

По юрским отложениям исследовано 25 образцов при пористости, изменяющейся от 0,282 до 0,437 доли ед. и проницаемости от 9,09 до 8500 мД получены следующие данные:

- остаточная водонасыщенность образцов изменяется в пределах 0,155-0,50, в среднем – 0,318 доли ед;

- остаточная нефтенасыщенность составила от 0,17 до 0,317 доли ед., в среднем – 0,235 доли ед.;

Окончательные результаты остаточной водонасыщенности, остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения представлены в таблице 2.4.1.

Пересечение кривых относительной проницаемости (рис. 2.4.3) и результаты исследования смачиваемости методом Амотта проведенные на 32 образцах характеризуют породу как гидрофильные (табл.2.4.2).

Рис. 2.4.3. Кривые относительной проницаемости в системе нефть-вода (скв. 101, 102, 103)

Определение коэффициента вытеснения нефти водой было выполнено на 32 образцах керна меловых и юрских отложений.

По результатам анализа коэффициент вытеснения нефти водой для меловых отложений варьируется в пределах от 0,621 до 0,708 доли ед., составляя в среднем 0,648 доли ед.

Для образцов юрских отложений коэффициент вытеснения нефти водой изменяется от 0,529 до 0,732 доли ед., в среднем составляя 0,645 доли ед. В таблице 2.4.3 приведены параметры использованных для эксперимента образцов и полученные результаты.

Характеристики вытеснения нефти водой по зонам продуктивных горизонтов представлены в таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.1 – Относительная проницаемость в системе вода-нефть

| № скважины | № образца | Глубина (привязанная), м | Горизонт | Проницаемость для газа, мД | Пористость, доли ед. | Проницаемость по воде, мД | Кпр по нефти при остаточной водонасыщенности | Остаточная водонасыщенность, доли ед. | Остат. нефтенасыщенность, доли ед. | Котн. воды, доли ед. | Котн. нефти, доли ед. | Коэфф. вытеснения, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 010416001К01H | 452.1 | Ю-III | 16 | 0,323 | 8,3 | 11,1 | 0,46 | 0,2 | 0,27 | 1 | 0,63 |
| 101 | 010416002К01H | 453.23 | Ю-III | 9,09 | 0,2834 | 4,2 | 6,01 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | 1 | 0,56 |
| 101 | 010416012К02H | 479.52 | Ю-III | 1050 | 0,4098 | 520 | 754 | 0,37 | 0,23 | 0,239 | 1 | 0,635 |
| 101 | 010416013К01H | 479.8 | Ю-III | 1020 | 0,4082 | 512 | 675 | 0,36 | 0,23 | 0,225 | 1 | 0,641 |
| 101 | 010416016К03H | 482.4 | Ю-III | 373,8 | 0,3365 | 188 | 253 | 0,3 | 0,21 | 0,257 | 1 | 0,7 |
| 101 | 010416017К01H | 482.62 | Ю-III | 165,2 | 0,3421 | 83 | 110 | 0,39 | 0,2 | 0,264 | 1 | 0,672 |
| 101 | 010416020К01H | 486.5 | Ю-III | 621,7 | 0,3872 | 328 | 414 | 0,34 | 0,23 | 0,242 | 1 | 0,652 |
| 101 | 010416025К02H | 493.15 | Ю-III | 133,6 | 0,36 | 70,2 | 91,2 | 0,38 | 0,26 | 0,219 | 1 | 0,581 |
| 101 | 010416026К03H | 493.92 | Ю-III | 714 | 0,3434 | 345 | 479 | 0,32 | 0,22 | 0,292 | 1 | 0,676 |
| 101 | 010416027К03H | 494.8 | юра | 291,2 | 0,365 | 153 | 194 | 0,33 | 0,21 | 0,361 | 1 | 0,687 |
| 101 | 010416036J02H | 747.45 | юра | 169,4 | 0,2821 | 89 | 115 | 0,43 | 0,17 | 0,209 | 1 | 0,702 |
| 101 | 010416036J05H | 748 | юра | 996,4 | 0,3331 | 521 | 663 | 0,29 | 0,26 | 0,332 | 1 | 0,634 |
| 102 | 010417005К01H | 361,75 | мел | 1690 | 0,398 | 650 | 910 | 0,30 | 0,26 | 0,254 | 1 | 0,63 |
| 102 | 010417005К02H | 361,95 | мел | 2150 | 0,392 | 825 | 1320 | 0,31 | 0,22 | 0,265 | 1 | 0,677 |
| 102 | 010417005К03H | 362,15 | мел | 1180 | 0,3893 | 470 | 687 | 0,32 | 0,20 | 0,218 | 1 | 0,708 |
| 102 | 010417009К01H | 365,75 | II неоком 2 | 2880 | 0,4012 | 1152 | 1520 | 0,15 | 0,32 | 0,414 | 1 | 0,628 |
| 102 | 010417009К02H | 365,95 | II неоком 2 | 4400 | 0,4242 | 1750 | 2540 | 0,18 | 0,29 | 0,472 | 1 | 0,646 |
| 102 | 010417009К03H | 366,15 | II неоком 2 | 2060 | 0,3789 | 865 | 1130 | 0,26 | 0,28 | 0,265 | 1 | 0,626 |
| 102 | 010417016К01H | 373,15 | II неоком 2 | 2810 | 0,3852 | 1033 | 1520 | 0,26 | 0,28 | 0,296 | 1 | 0,621 |
| 102 | 010417025К01H | 460,2 | Ю-III | 1140 | 0,3466 | 420 | 654 | 0,26 | 0,32 | 0,245 | 1 | 0,574 |
| 102 | 010417025К02H | 460,95 | Ю-III | 8500 | 0,4371 | 3825 | 4850 | 0,17 | 0,23 | 0,299 | 1 | 0,723 |
| 102 | 010417027К01H | 462,45 | Ю-III | 841,4 | 0,3205 | 352 | 475 | 0,31 | 0,29 | 0,274 | 1 | 0,577 |
| 102 | 010417028К01H | 463,6 | Ю-III | 326 | 0,3285 | 124 | 185 | 0,33 | 0,23 | 0,27 | 1 | 0,655 |
| 102 | 010417035К02H | 516 | Ю-V | 4100 | 0,3352 | 1624 | 2260 | 0,16 | 0,31 | 0,292 | 1 | 0,636 |
| 102 | 010417035К03H | 516,4 | Ю-V | 4750 | 0,362 | 1820 | 2740 | 0,25 | 0,28 | 0,255 | 1 | 0,629 |
| 102 | 010417036К03H | 517,45 | Ю-V | 4000 | 0,3772 | 1370 | 2340 | 0,25 | 0,28 | 0,235 | 1 | 0,629 |
| 102 | 010417037К02H | 518 | Ю-V | 6800 | 0,3818 | 2452 | 3780 | 0,22 | 0,21 | 0,212 | 1 | 0,732 |
| 103 | 08/30516022К02H | 533,1 | Ю-III | 49,24 | 0,3257 | 20,68 | 27,01 | 0,34 | 0,22 | 0,333 | 1 | 0,671 |
| 103 | 08/30516023К02H | 533,93 | Ю-III | 41,38 | 0,3394 | 15,21 | 22,38 | 0,32 | 0,25 | 0,282 | 1 | 0,632 |
| 103 | 08/30516024К02H | 535,11 | Ю-III | 175,97 | 0,3933 | 64,83 | 101 | 0,29 | 0,21 | 0,396 | 1 | 0,529 |
| 103 | 08/30516024К03H | 535,23 | Ю-III | 582,76 | 0,3756 | 244 | 319 | 0,29 | 0,20 | 0,316 | 1 | 0,725 |
| 103 | 08/30516043К03H | 628,6 | Ю-VII | 172,1 | 0,3209 | 66,19 | 93 | 0,30 | 0,21 | 0,323 | 1 | 0,693 |

Таблица 2.4.2 – Результаты анализа смачиваемости по Амотт

| № п/п | № скважины | № образца | Интервал, м | Вытеснение водой |  | Вытеснение нефтью |  | Показатель смачиваемости Амотта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самопроизвольное | Принудительное | Самопроизвольное | Принудительное |  |  |
|  |  |  |  | выход нефти, мл | выход нефти, мл | выход воды, мл | выход воды, мл |  |  |
| 1 | 101 | 010416001К01H | 450,05 | 1,93 | 6,94 | 1,32 | 11,85 | 0,17 | гидрофильная |
| 2 | 101 | 010416002К01H | 451,18 | 1,60 | 5,54 | 1,11 | 9,92 | 0,18 | гидрофильная |
| 3 | 101 | 010416006К02H | 455,93 | 2,23 | 7,40 | 1,27 | 11,42 | 0,19 | гидрофильная |
| 4 | 101 | 010416012К02H | 478,92 | 4,11 | 13,02 | 2,12 | 18,88 | 0,20 | гидрофильная |
| 5 | 101 | 010416013К01H | 479,20 | 3,43 | 12,81 | 1,98 | 17,69 | 0,16 | гидрофильная |
| 6 | 101 | 010416013К03H | 479,88 | 0,72 | 2,26 | 0,45 | 4,00 | 0,21 | гидрофильная |
| 7 | 101 | 010416017К01H | 483,20 | 2,56 | 8,89 | 1,51 | 13,56 | 0,18 | гидрофильная |
| 8 | 101 | 010416020К01H | 485,80 | 3,49 | 12,18 | 1,82 | 16,38 | 0,18 | гидрофильная |
| 9 | 101 | 010416025К02H | 491,55 | 2,77 | 10,42 | 1,58 | 14,09 | 0,15 | гидрофильная |
| 10 | 101 | 010416026К02H | 492,07 | 3,29 | 12,93 | 1,71 | 15,30 | 0,14 | гидрофильная |
| 11 | 101 | 010416026К03H | 492,32 | 3,40 | 10,79 | 1,64 | 14,66 | 0,20 | гидрофильная |
| 12 | 101 | 010416027К03H | 493,20 | 2,96 | 11,54 | 1,72 | 15,40 | 0,14 | гидрофильная |
| 13 | 102 | 010417005К01H | 362,15 | 3,35 | 11,28 | 1,55 | 13,83 | 0,18 | гидрофильная |
| 14 | 102 | 010417005К02H | 362,35 | 3,34 | 11,6 | 1,69 | 15,15 | 0,18 | гидрофильная |
| 15 | 102 | 010417005К03H | 362,55 | 2,98 | 10,46 | 1,6 | 14,24 | 0,17 | гидрофильная |
| 16 | 102 | 010417009К01H | 366,15 | 3,84 | 15,14 | 1,53 | 13,72 | 0,14 | гидрофильная |
| 17 | 102 | 010417009К02H | 366,35 | 4,2 | 16,51 | 1,8 | 16,12 | 0,14 | гидрофильная |
| 18 | 102 | 010417009К03H | 366,55 | 3,01 | 10,97 | 1,38 | 12,35 | 0,16 | гидрофильная |
| 19 | 102 | 010417016К01H | 373,55 | 3,97 | 11,98 | 1,54 | 13,87 | 0,22 | гидрофильная |
| 20 | 102 | 010417025К01H | 460,7 | 2,82 | 10,51 | 1,23 | 10,99 | 0,16 | гидрофильная |
| 21 | 102 | 010417025К02H | 461,45 | 5,27 | 15,89 | 1,98 | 17,65 | 0,22 | гидрофильная |
| 22 | 102 | 010417027К01H | 462,95 | 2,49 | 8,74 | 1,16 | 10,42 | 0,17 | гидрофильная |
| 23 | 102 | 010417028К01H | 464,1 | 3,14 | 9,59 | 1,45 | 13,02 | 0,22 | гидрофильная |
| 24 | 102 | 010417035К02H | 516 | 3,03 | 11,54 | 1,2 | 10,75 | 0,15 | гидрофильная |
| 25 | 102 | 010417035К03H | 516,4 | 3,38 | 11,08 | 1,41 | 12,62 | 0,19 | гидрофильная |
| 26 | 102 | 010417036К03H | 517,45 | 3,42 | 12,09 | 1,5 | 13,4 | 0,17 | гидрофильная |
| 27 | 102 | 010417037К02H | 518 | 4,12 | 14 | 1,85 | 16,58 | 0,18 | гидрофильная |
| 28 | 103 | 08/30516022К02H | 532,80 | 2,19 | 8,58 | 1,27 | 11,40 | 0,14 | гидрофильная |
| 29 | 103 | 08/30516023К02H | 533,63 | 2,63 | 8,96 | 1,28 | 11,43 | 0,18 | гидрофильная |
| 30 | 103 | 08/30516024К02H | 534,81 | 2,98 | 10,85 | 1,54 | 13,71 | 0,16 | гидрофильная |
| 31 | 103 | 08/30516024К03H | 534,93 | 3,18 | 9,90 | 1,48 | 13,31 | 0,21 | гидрофильная |
| 32 | 103 | 08/30516043К03H | 627,60 | 2,30 | 8,75 | 1,25 | 11,21 | 0,15 | гидрофильная |

Таблица 2.4.3 – Результаты определения коэффициента вытеснения нефти водой

| № скважины | № образца | Глубина (привязанная), м | Горизонт | Проницаемость для газа, мД | Пористость, доли ед. | Проницаемость по воде, мД | Кпр по нефти при остаточной водонасыщенности | Остаточная водонасыщенность, доли ед. | Остат. нефте-насыщенность, доли ед. | Коэфф. вытеснения, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 010416001К02H | 452.4 | Ю-III | 36,7 | 0,3258 | 18,2 | 24,2 | 0,466 | 0,18 | 0,663 |
| 101 | 010416001К03H | 452.6 | Ю-III | 51,7 | 0,3207 | 25,6 | 33,45 | 0,403 | 0,215 | 0,641 |
| 101 | 010416006К01H | 458.3 | Ю-III | 146,5 | 0,3309 | 67,6 | 97,8 | 0,397 | 0,206 | 0,658 |
| 101 | 010416006К02H | 458.4 | Ю-III | 30,8 | 0,3256 | 14,3 | 21,5 | 0,42 | 0,236 | 0,594 |
| 101 | 010416012К01H | 479.3 | Ю-III | 89,4 | 0,2162 | 44,3 | 62,3 | 0,438 | 0,199 | 0,646 |
| 101 | 010416013К03H | 480.48 | Ю-III | 10,2 | 0,1158 | 4,72 | 6,8 | 0,481 | 0,225 | 0,565 |
| 101 | 010416017К02H | 482.9 | Ю-III | 201,3 | 0,2748 | 95 | 134 | 0,362 | 0,219 | 0,657 |
| 101 | 010416020К02H | 489.3 | Ю-III | 683,7 | 0,4113 | 345 | 456 | 0,386 | 0,193 | 0,686 |
| 101 | 010416025К01H | 492.75 | Ю-III | 1270 | 0,3772 | 653 | 842 | 0,304 | 0,25 | 0,641 |
| 101 | 010416026К02H | 493.67 | Ю-III | 1740 | 0,3926 | 893 | 1145 | 0,301 | 0,266 | 0,619 |
| 101 | 010416027К01H | 494.6 | Ю-III | 986,8 | 0,3922 | 501 | 659 | 0,358 | 0,218 | 0,66 |
| 101 | 010416027К02H | 494.7 | Ю-III | 819,6 | 0,3793 | 431 | 546 | 0,335 | 0,212 | 0,682 |
| 102 | 010417005К01H | 361,75 | Мел | 1690,00 | 0,398 | 650 | 910 | 0,297 | 0,26 | 0,63 |
| 102 | 010417005К02H | 361,95 | Мел | 2150,00 | 0,392 | 825 | 1320 | 0,310 | 0,223 | 0,677 |
| 102 | 010417005К03H | 362,15 | Мел | 1180,00 | 0,3893 | 470 | 687 | 0,320 | 0,199 | 0,708 |
| 102 | 010417009К01H | 365,75 | II неоком 2 | 2880,00 | 0,4012 | 1152 | 1520 | 0,149 | 0,317 | 0,628 |
| 102 | 010417009К02H | 365,95 | II неоком 2 | 4400,00 | 0,4242 | 1750 | 2540 | 0,180 | 0,290 | 0,646 |
| 102 | 010417009К03H | 366,15 | II неоком 2 | 2060,00 | 0,3789 | 865 | 1130 | 0,262 | 0,276 | 0,626 |
| 102 | 010417016К01H | 373,15 | II неоком 2 | 2810,00 | 0,3852 | 1033 | 1520 | 0,257 | 0,282 | 0,621 |
| 102 | 010417025К01H | 460,2 | Ю-III | 1140,00 | 0,3466 | 420 | 654 | 0,255 | 0,317 | 0,574 |
| 102 | 010417025К02H | 460,95 | Ю-III | 8500,00 | 0,4371 | 3825 | 4850 | 0,170 | 0,230 | 0,723 |
| 102 | 010417027К01H | 462,45 | Ю-III | 841,40 | 0,3205 | 352 | 475 | 0,312 | 0,291 | 0,577 |
| 102 | 010417028К01H | 463,6 | Ю-III | 326,00 | 0,3285 | 124 | 185 | 0,325 | 0,233 | 0,655 |
| 102 | 010417035К02H | 516 | Ю-V | 4100,00 | 0,3352 | 1624 | 2260 | 0,155 | 0,307 | 0,636 |
| 102 | 010417035К03H | 516,4 | Ю-V | 4750,00 | 0,362 | 1820 | 2740 | 0,254 | 0,276 | 0,629 |
| 102 | 010417036К03H | 517,45 | Ю-V | 4000,00 | 0,3772 | 1370 | 2340 | 0,249 | 0,279 | 0,629 |
| 102 | 010417037К02H | 518 | Ю-V | 6800,00 | 0,3818 | 2452 | 3780 | 0,222 | 0,208 | 0,732 |
| 103 | 08/30516022К02H | 533,1 | Ю-III | 49,24 | 0,3257 | 20,68 | 27,01 | 0,34 | 0,22 | 0,671 |
| 103 | 08/30516023К02H | 533,93 | Ю-III | 41,38 | 0,3394 | 15,21 | 22,38 | 0,32 | 0,25 | 0,632 |
| 103 | 08/30516024К02H | 535,11 | Ю-III | 175,97 | 0,3933 | 64,83 | 101 | 0,29 | 0,21 | 0,529 |
| 103 | 08/30516024К03H | 535,23 | Ю-III | 582,76 | 0,3756 | 244 | 319 | 0,29 | 0,20 | 0,725 |
| 103 | 08/30516043К03H | 628,6 | Ю-VII | 172,1 | 0,3209 | 66,19 | 93 | 0,30 | 0,21 | 0,693 |

Таблица 2.4.4 – Характеристики вытеснения нефти водой по зонам продуктивных горизонтов

| Горизонты | Наименование величин | Проницаемость, 10-3 мкм2 | Содержание связанной воды, доли ед. | Начальная нефтеасыщенность, доли ед. | Остаточная нефтенасыщенность при вытеснении нефти рабочим агентом, доли ед. | Коэффициент вытеснения, доли ед. | Значения относительных проницаемостей, доли ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | для воды при остаточной нефтенасыщенности | для нефти при насыщенности связанной водой |
| II неоком 2 | Количество определений, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|  | Среднее значение | 3037,5 | 0,21 | 0,79 | 0,29 | 0,630 | 0,362 | 1 |
|  | Интервал изменения | 2060-4400 | 0,149-0,262 | 0,738-0,851 | 0,276-0,32 | 0,621-0,646 | 0,265-0,472 | - |
| Ю-III | Количество определений, шт. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 17 | 17 |
|  | Среднее значение | 687,2 | 0,34 | 0,66 | 0,23 | 0,639 | 0,275 | 1 |
|  | Интервал изменения | 9,09-8500 | 0,17-0,5 | 0,5-0,83 | 0,18-0,32 | 0,529-0,725 | 0,219-0,396 | - |
| Ю-V | Количество определений, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|  | Среднее значение | 4912,5 | 0,22 | 0,78 | 0,27 | 0,657 | 0,249 | 1 |
|  | Интервал изменения | 4000-6800 | 0,155-0,254 | 0,746-0,845 | 0,208-0,31 | 0,629-0,732 | 0,212-0,292 | - |
| Ю-VII | Количество определений, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Среднее значение | 172,1 | 0,30 | 0,70 | 0,21 | 0,693 | 0,323 | 1 |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - | - | - |