2.5. Запасы нефти и газа

Впервые в 2006 году выполнен «Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа» по продуктивным горизонтам нижнего мела и средней юры по результатам бурения 7 поисково-разведочных скважин. Утвержденные в ГКЗ (протокол №532-06-П от 27.09.2006г.) начальные геологические запасы нефти по категории С1 составляют 1020,7 тыс.т., по категории С2 – 237 тыс.т. Начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составляют 306,2 тыс.т., по категории С2  - 71,1 тыс.т. Начальные запасы растворенного в нефти газа по категории С1 подсчитаны в количестве 3,7 млн.м3 геологических и 1,1 млн.м3 извлекаемых, по категории С2 – 0,9 и 0,2 млн.м3 соответственно.

В 2008 году ТОО «Онгар КМ» был выполнен оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа по состоянию на 01.01.2008г по результатам бурения 12 скважин (Протокол ГКЗ №765-08-П от 20.11.2008г). Начальные геологические/ извлекаемые запасы нефти по категории С1 составили 2744тыс.т/823тыс.т; по категории С2 – 491тыс.т/147тыс.т. Начальные геологические/извлекаемые запасы растворенного газа по категории С1 составили 16млн.м3/5млн.м3; по категории С2 – 3млн.м3/1млн.м3. [8]

В 2009 году ТОО НЭКФ «Optimum» по результатам бурения 16 скважин составлен «Подсчет запасов нефти и газа» по состоянию на 01.01.2009г. (Протокол ГКЗ РК №941-10-У от 24.06.2010г). Начальные геологические/ извлекаемые запасы нефти по категории С1 составили 2960тыс.т/838тыс.т; по категории С2 – 336тыс.т/89тыс.т. Начальные геологические/извлекаемые запасы растворенного газа по категории С1 составили 26,8млн.м3/7,6млн.м3; по категории С2 – 3,2млн.м3/0,9млн.м3. [9]

В 2015 году ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» выполнил «Пересчет запасов нефти и растворенного в нефти газа» (Протокол ГКЗ РК №1557-15-У от 21 мая 2015г) для уточнения геологического строения западного поля Южного крыла и грабена по данным сейсморазведки 3Д МОГТ и бурения 40 скважин. Начальные геологические/извлекаемые запасы нефти по категории В+С1 составили 3334тыс.т/1036,1тыс.т; по категории С2 – 775тыс.т/157,3тыс.т. Начальные геологические/извлекаемые запасы растворенного газа по категории В+С1 составили 29,9млн.м3/9,2млн.м3; по категории С2 – 7,7млн.м3/1,6млн.м3.

В 2020 году выполнен «Пересчет запасов нефти и газа по состоянию изученности на 01.05.2020г» (Протокол ГКЗ РК №2233-20-У 25.11.2020г). Подсчитанные геологические/извлекаемые запасы нефти по промышленным категориям В+С1 составили 3826/1219 тыс. т, по категории С2 геологические/извлекаемые запасы составили 541/105 тыс. т, а в сумме по категориям В+С1+С2 запасы составили 4367/1324 тыс. т.

Геологические/извлекаемые запасы растворенного в нефти газа по категориям В+С1 составили 37,5/11,9 млн. м3, запасы категорий С2 составили 5,5/1,1 млн. м3, а в сумме по категориям В+С1+С2 составили 43,0/13,0 млн. м3.

В таблице 2.5.1 и 2.5.2 приведены подсчитанные запасы нефти и газа.

Таблица 2.5.1 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа месторождения Уаз (Протокол ГКЗ РК №2699-24-У 17.09.2024г)

| Горизонт | Блок | Зона | Категория | Площадь нефтеносности, тыс.м2 | Средневзвешанная нефтенасыщенная толщина, м | Объем нефтенасыщенных пород, тыс.м3 | Коэффициенты, д.ед |  |  | Плотность нефти, г/см3 | Геологические запасы нефти, тыс. т | КИН, д.ед. | Извлекаемые запасы нефти, тыс.т | Газосодержание, м3/т | Геологические запасы растворенного газа, млн.м3 | Извлекаемые запасы растворенного газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | открытой пористости | нефтенасыщен-ности | пересчетный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II неокомский 1пласт | западное поле | Н | С1 | 390 | 4.4 | 1728 | 0.31 | 0.57 | 0.978 | 0.923 | 276 | 0.156 | 43 | 10.6 | 2.9 | 0.5 |
|  |  | ВН | С1 | 67 | 2.3 | 153 | 0.28 | 0.51 | 0.978 | 0.923 | 20 | 0.156 | 3 | 10.6 | 0.2 | 0.03 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 457 | 4.1 | 1881 |  |  |  |  | 296 |  | 46 |  | 3 | 0.53 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 49 | 5.3 | 263 | 0.32 | 0.61 | 0.978 | 0.923 | 46 | 0.156 | 7 | 10.6 | 0.5 | 0.1 |
|  |  | ВН | С1 | 24 | 2.0 | 48 | 0.30 | 0.76 | 0.978 | 0.923 | 10 | 0.156 | 2 | 10.6 | 0.1 | 0.02 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 73 | 4.2 | 310 |  |  |  |  | 56 |  | 9 |  | 1 | 0.12 |
|  | грабен II блок | ВН | С2 | 67 | 2.6 | 176 | 0.36 | 0.83 | 0.978 | 0.923 | 47 | 0.078 | 4 | 10.6 | 0.5 | 0.04 |
|  | итого по грабен II блоку |  | С2 | 67 | 2.6 | 176 |  |  |  |  | 47 |  | 4 |  | 0.5 | 0.04 |
|  | грабен III блок | Н | С2 | 17 | 5.7 | 98 | 0.33 | 0.55 | 0.978 | 0.923 | 16 | 0.078 | 1.2 | 10.6 | 0.17 | 0.01 |
|  | итого по грабен III блоку |  | С2 | 17 | 5.7 | 98 |  |  |  |  | 16 |  | 1.2 |  | 0.17 | 0.01 |
| Всего по II неокомскому горизонту 1 пласт в пределах горного отвода |  |  | С1 | 530 | 4.1 | 2191 |  |  |  |  | 352 |  | 55 |  | 4 | 1 |
|  |  |  | С2 | 84 | 3.2 | 273 |  |  |  |  | 63 |  | 5 |  | 1 | 0.1 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II неокомский 2пласт | западное поле | ВН | С2 | 21 | 0.9 | 18 | 0.23 | 0.45 | 0.978 | 0.923 | 1.7 | 0.078 | 0.1 | 10.6 | 0.02 | 0.001 |
|  | итого по западному полю |  | С2 | 21 | 0.9 | 18 |  |  |  |  | 1.7 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.001 |
|  | грабен II блок | Н | С2 | 130 | 2.8 | 367 | 0.30 | 0.59 | 0.978 | 0.923 | 59 | 0.078 | 5 | 10.6 | 0.6 | 0.1 |
|  |  | ВН | С2 | 65 | 1.7 | 109 | 0.33 | 0.52 | 0.978 | 0.923 | 17 | 0.078 | 1 | 10.6 | 0.2 | 0.01 |
|  | итого по грабен II блоку |  | С2 | 195 | 2.4 | 476 |  |  |  |  | 76 |  | 6 |  | 0.8 | 0.1 |
| Всего по II неокомскому горизонту 2 пласт в пределах горного отвода |  |  | С2 | 216 | 2.3 | 494 |  |  |  |  | 78 |  | 6 |  | 0.8 | 0.1 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-I | западное поле | Н | С1 | 135 | 3.0 | 405 | 0.32 | 0.58 | 0.975 | 0.896 | 66 | 0.273 | 18 | 9.9 | 0.7 | 0.2 |
|  |  |  | С2 | 42 | 2.0 | 86 | 0.32 | 0.58 | 0.975 | 0.896 | 14 | 0.136 | 2 | 9.9 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | ВН | С1 | 55 | 1.6 | 90 | 0.32 | 0.58 | 0.975 | 0.896 | 15 | 0.273 | 4 | 9.9 | 0.1 | 0.04 |
|  |  |  | С2 | 39 | 1.0 | 39 | 0.32 | 0.58 | 0.975 | 0.896 | 6 | 0.136 | 1 | 9.9 | 0.06 | 0.01 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 190 | 2.6 | 495 |  |  |  |  | 81 |  | 22 |  | 0.8 | 0.24 |
|  |  |  | С2 | 81 | 1.5 | 125 |  |  |  |  | 20 |  | 3 |  | 0.2 | 0.03 |
|  | грабен III блок | Н | С2 | 78 | 0.9 | 70 | 0.31 | 0.56 | 0.975 | 0.896 | 11 | 0.136 | 1 | 9.9 | 0.1 | 0.01 |
|  |  | ВН | С2 | 46 | 0.9 | 42 | 0.31 | 0.56 | 0.975 | 0.896 | 6.4 | 0.136 | 0.9 | 9.9 | 0.06 | 0.009 |
|  | итого по грабен III блоку |  | С2 | 124 | 0.9 | 112 |  |  |  |  | 17.4 |  | 2 |  | 0.2 | 0.02 |
| Всего по Ю-I горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 190 | 2.6 | 495 |  |  |  |  | 81 |  | 22 |  | 0.8 | 0.2 |
|  |  |  | С2 | 205 | 1.2 | 237 |  |  |  |  | 37 |  | 5 |  | 0.3 | 0.0 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II 1 пласт | западное поле | Н | С2 | 80 | 1.3 | 101 | 0.31 | 0.53 | 0.975 | 0.896 | 14 | 0.164 | 2 | 9.9 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | ВН | С1 | 22 | 1.5 | 33 | 0.29 | 0.56 | 0.975 | 0.896 | 5 | 0.329 | 2 | 9.9 | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | С2 | 20 | 1.2 | 23 | 0.29 | 0.56 | 0.975 | 0.896 | 3 | 0.164 | 1 | 9.9 | 0.0 | 0.00 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 22 | 1.5 | 33 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | С2 | 100 | 1.2 | 124 |  |  |  |  | 17 |  | 3 |  | 0.1 | 0.02 |
| Всего по Ю-II горизонту 1 пласт в пределах горного отвода |  |  | С1 | 22 | 1.5 | 33 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | С2 | 100 | 1.2 | 124 |  |  |  |  | 17 |  | 3 |  | 0.14 | 0.02 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II 2 пласт | западное поле | ГН | С2 | 12 | 1.1 | 13 | 0.31 | 0.65 | 0.975 | 0.896 | 2 | 0.164 | 0.3 | 9.9 | 0.02 | 0.003 |
|  |  | Н | С2 | 77 | 1.8 | 138 | 0.32 | 0.59 | 0.975 | 0.896 | 23 | 0.164 | 4 | 9.9 | 0.2 | 0.04 |
|  |  | ВН | С2 | 31 | 1.1 | 34 | 0.32 | 0.59 | 0.975 | 0.896 | 6 | 0.164 | 1 | 9.9 | 0.06 | 0.01 |
|  | итого по западному полю |  | С2 | 120 | 1.5 | 185 |  |  |  |  | 31 |  | 5 |  | 0.28 | 0.05 |
| Всего по Ю-II горизонту 2 пласт в пределах горного отвода |  |  | С2 | 120 | 1.5 | 185 |  |  |  |  | 31 |  | 5 |  | 0.28 | 0.05 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-III | западное поле | Н | В | 92 | 21.7 | 2001 | 0.34 | 0.68 | 0.9754 | 0.896 | 412 | 0.327 | 135 | 9.9 | 4 | 1 |
|  |  | ВН | В | 756 | 13.7 | 10340 | 0.33 | 0.71 | 0.9754 | 0.896 | 2122 | 0.327 | 694 | 9.9 | 21 | 7 |
|  | итого по западному полю |  | В | 848 | 14.5 | 12342 |  |  |  |  | 2534 |  | 829 |  | 25 | 8 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 128 | 3.4 | 435 | 0.34 | 0.61 | 0.9754 | 0.896 | 79 | 0.327 | 26 | 9.9 | 1 | 0.3 |
|  |  | ВН | С1 | 47 | 9.4 | 441 | 0.34 | 0.61 | 0.9754 | 0.896 | 81 | 0.327 | 27 | 9.9 | 0.8 | 0.3 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 175 | 5.0 | 876 |  |  |  |  | 160 |  | 52 |  | 1.6 | 0.6 |
|  | грабен II блок | Н | С2 | 159 | 2.9 | 457 | 0.33 | 0.64 | 0.975 | 0.896 | 84 | 0.164 | 14 | 9.9 | 1 | 0.1 |
|  | итого по грабен II блоку |  | С2 | 159 | 2.9 | 457 |  |  |  |  | 84 |  | 14 |  | 1 | 0.1 |
|  | грабен IV блок | Н | С2 | 22 | 2.0 | 45 | 0.31 | 0.55 | 0.975 | 0.896 | 7 | 0.164 | 1 | 9.9 | 0 | 0.01 |
|  |  | ВН | С2 | 54 | 2.0 | 109 | 0.31 | 0.55 | 0.975 | 0.896 | 16 | 0.164 | 3 | 9.9 | 0.2 | 0.03 |
|  | итого по грабен IV блоку |  | С2 | 77 | 2.0 | 153 |  |  |  |  | 23 |  | 4 |  | 0 | 0.04 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Ю-III горизонту в пределах горного отвода |  |  | В | 848 | 14.5 | 12342 |  |  |  |  | 2534 |  | 829 |  | 25 | 8 |
|  |  |  | С1 | 175 | 5.0 | 876 |  |  |  |  | 160 |  | 52 |  | 2 | 0.6 |
|  |  |  | В+С1 | 1024 | 12.9 | 13217 |  |  |  |  | 2694 |  | 881 |  | 27 | 9 |
|  |  |  | С2 | 236 | 2.6 | 610 |  |  |  |  | 107 |  | 18 |  | 1 | 0.2 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-IV | западное поле | Н | С1 | 18 | 3.3 | 59 | 0.32 | 0.57 | 0.975 | 0.896 | 9 | 0.329 | 3 | 9.9 | 0.1 | 0.03 |
|  |  | ВН | С1 | 64 | 2.3 | 148 | 0.32 | 0.67 | 0.975 | 0.896 | 28 | 0.329 | 9 | 9.9 | 0.3 | 0.09 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 82 | 2.5 | 207 |  |  |  |  | 37 |  | 12 |  | 0.4 | 0.12 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 53 | 2.8 | 147 | 0.34 | 0.66 | 0.975 | 0.896 | 29 | 0.329 | 10 | 9.9 | 0.3 | 0.03 |
|  |  | ВН | С1 | 15 | 1.8 | 27 | 0.34 | 0.66 | 0.975 | 0.896 | 5 | 0.329 | 2 | 9.9 | 0.05 | 0.02 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 68 | 2.6 | 174 |  |  |  |  | 34 |  | 11 |  | 0.3 | 0.05 |
| Всего по Ю-IV горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 150 | 2.5 | 381 |  |  |  |  | 71 |  | 23 |  | 0.7 | 0.2 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-V | западное поле "а" блок | ВН | В | 44 | 5.3 | 233 | 0.32 | 0.54 | 0.980 | 0.898 | 35 | 0.299 | 11 | 9.9 | 0.3 | 0.1 |
|  | западное поле "б" блок | ВН | В | 372 | 7.7 | 2870 | 0.31 | 0.59 | 0.980 | 0.898 | 464 | 0.299 | 139 | 9.9 | 4.6 | 1.4 |
|  | итого по западному полю |  | В | 416 | 7.5 | 3103 |  |  |  |  | 499 |  | 149 |  | 5 | 2 |
|  | грабен I блок | ВН | С1 | 39 | 15.1 | 585 | 0.33 | 0.62 | 0.980 | 0.898 | 105 | 0.299 | 31 | 9.9 | 1.0 | 0.3 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 39 | 15.1 | 585 |  |  |  |  | 105 |  | 31 |  | 1.0 | 0.3 |
|  | грабен II блок | ВН | С1 | 109 | 10.9 | 1192 | 0.33 | 0.62 | 0.980 | 0.898 | 220 | 0.299 | 66 | 9.9 | 2.2 | 0.7 |
|  | итого по грабен II блоку |  | С1 | 109 | 10.9 | 1192 |  |  |  |  | 220 |  | 66 |  | 2.2 | 0.7 |
|  | грабен III блок | ВН | В | 13 | 6.9 | 92 | 0.35 | 0.70 | 0.980 | 0.898 | 20 | 0.299 | 6 | 9.9 | 0.2 | 0.06 |
|  |  |  | С1 | 21 | 15.5 | 330 | 0.35 | 0.70 | 0.980 | 0.89849 | 73 | 0.299 | 22 | 9.9 | 0.7 | 0.22 |
|  | итого по грабен III блоку |  | В | 13 | 6.9 | 92 |  |  |  |  | 20 |  | 6 |  | 0.2 | 0.06 |
|  |  |  | С1 | 21 | 15.5 | 330 |  |  |  |  | 73 |  | 22 |  | 0.7 | 0.22 |
|  | грабен IV блок | ГН | С2 | 145 | 3.3 | 474 | 0.28 | 0.59 | 0.980 | 0.898 | 69 | 0.150 | 10 | 9.9 | 0.7 | 0.1 |
|  |  | ВН | С2 | 16 | 2.0 | 32 | 0.32 | 0.50 | 0.980 | 0.898 | 5 | 0.150 | 1 | 9.9 | 0.0 | 0.01 |
|  | итого по грабен IV блоку |  | С2 | 161 | 3.1 | 506 |  |  |  |  | 74 |  | 11 |  | 1 | 0.1 |
| Всего по Ю-V горизонту в пределах горного отвода |  |  | В | 429 | 7.4 | 3195 |  |  |  |  | 519 |  | 155 |  | 5 | 2 |
|  |  |  | С1 | 169 | 12.5 | 2107 |  |  |  |  | 398 |  | 119 |  | 4 | 1 |
|  |  |  | В+С1 | 598 | 8.9 | 5301 |  |  |  |  | 917 |  | 274 |  | 9 | 3 |
|  |  |  | С2 | 161 | 3.1 | 506 |  |  |  |  | 74 |  | 11 |  | 1 | 0.1 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VI | грабен I блок | Н | С2 | 42 | 2.2 | 93 | 0.31 | 0.59 | 0.980 | 0.900 | 15 | 0.159 | 2 | 11.9 | 0.2 | 0.02 |
|  |  | ВН | С2 | 13 | 1.2 | 15 | 0.31 | 0.59 | 0.980 | 0.900 | 2 | 0.159 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | 0.00 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С2 | 55 | 2.0 | 108 |  |  |  |  | 17 |  | 2 |  | 0.2 | 0.02 |
|  | грабен II блок | ВН | С1 | 125 | 2.4 | 300 | 0.32 | 0.61 | 0.980 | 0.900 | 52 | 0.318 | 17 | 11.9 | 0.6 | 0.2 |
|  | итого по грабен II блоку |  | С1 | 125 | 2.4 | 300 |  |  |  |  | 52 |  | 17 |  | 0.6 | 0.2 |
|  | грабен III блок | Н | С1 | 55 | 3.6 | 199 | 0.33 | 0.56 | 0.980 | 0.900 | 32 | 0.318 | 10 | 11.9 | 0.4 | 0.1 |
|  |  | ВН | С1 | 48 | 1.8 | 85 | 0.35 | 0.57 | 0.980 | 0.900 | 15 | 0.318 | 5 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
|  | итого по грабен III блоку |  | С1 | 103 | 2.8 | 284 |  |  |  |  | 47 |  | 15 |  | 0.6 | 0.2 |
| Всего по Ю-VI горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 228 | 2.6 | 584 |  |  |  |  | 99 |  | 32 |  | 1 | 0.4 |
|  |  |  | С2 | 55 | 2.0 | 108 |  |  |  |  | 17 |  | 2 |  | 0.2 | 0.02 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VII | западное поле | Н | С1 | 16 | 1.8 | 29 | 0.32 | 0.70 | 0.959 | 0.889 | 6 | 0.318 | 2 | 22.9 | 0.1 | 0.04 |
|  |  | ВН | С1 | 31 | 1.2 | 38 | 0.32 | 0.70 | 0.959 | 0.889 | 7 | 0.318 | 2 | 22.9 | 0.2 | 0.1 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 47 | 1.4 | 67 |  |  |  |  | 13 |  | 4 |  | 0.3 | 0.1 |
|  | грабен I блок | Н | С2 | 33 | 0.9 | 30 | 0.32 | 0.69 | 0.959 | 0.889 | 6 | 0.159 | 1 | 22.9 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | ВН | С2 | 4 | 0.9 | 3 | 0.32 | 0.69 | 0.959 | 0.889 | 1 | 0.159 | 0.2 | 22.9 | 0.02 | 0.00 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С2 | 37 | 0.9 | 33 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 0.2 | 0.02 |
| Всего по Ю-VII горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 47 | 1.4 | 67 |  |  |  |  | 13 |  | 4 |  | 0.3 | 0.1 |
|  |  |  | С2 | 37 | 0.9 | 33 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 0.2 | 0.0 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VIII | западное поле | Н | С1 | 13 | 10.6 | 132 | 0.26 | 0.55 | 0.959 | 0.889 | 16 | 0.318 | 5 | 22.9 | 0 | 0.1 |
|  |  | ВН | С1 | 61 | 3.9 | 237 | 0.28 | 0.70 | 0.959 | 0.889 | 40 | 0.318 | 13 | 22.9 | 1 | 0.3 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 73 | 5.1 | 369 |  |  |  |  | 56 |  | 18 |  | 1 | 0.4 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 25 | 6.4 | 161 | 0.28 | 0.61 | 0.959 | 0.889 | 23 | 0.318 | 7 | 22.9 | 0.5 | 0.1 |
|  |  | ВН | С1 | 74 | 2.6 | 189 | 0.28 | 0.61 | 0.959 | 0.889 | 27 | 0.318 | 9 | 22.9 | 1 | 0.2 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 99 | 3.5 | 349 |  |  |  |  | 50 |  | 16 |  | 1 | 0.3 |
| Всего по Ю-VIII горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 172 | 4.2 | 719 |  |  |  |  | 106 |  | 34 |  | 2 | 1 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-IX | западное поле | Н | С1 | 32 | 1.3 | 41 | 0.26 | 0.55 | 0.959 | 0.889 | 5 | 0.318 | 2 | 22.9 | 0.1 | 0.04 |
|  |  | ВН | С1 | 17 | 1.2 | 19 | 0.28 | 0.70 | 0.959 | 0.889 | 3 | 0.318 | 1 | 22.9 | 0.1 | 0.02 |
|  | итого по западному полю |  | С1 | 49 | 1.2 | 60 |  |  |  |  | 8 |  | 3 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 19 | 0.5 | 9 | 0.28 | 0.68 | 0.959 | 0.889 | 1 | 0.318 | 0.3 | 22.9 | 0.0 | 0.01 |
|  |  | ВН | С1 | 7 | 0.5 | 3 | 0.28 | 0.68 | 0.959 | 0.889 | 0 | 0.318 | 0 | 22.9 | 0.0 | 0.00 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 26 | 0.5 | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.0 | 0.01 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Ю-IX горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 74 | 1.0 | 71 |  |  |  |  | 9 |  | 3 |  | 0 | 0 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-X | западное поле | ГН | С2 | 7 | 2.9 | 21 | 0.28 | 0.66 | 0.959 | 0.889 | 3 | 0.159 | 1 | 22.9 | 0.1 | 0.01 |
|  |  | Н | С2 | 3 | 5.0 | 16 | 0.24 | 0.55 | 0.959 | 0.889 | 2 | 0.159 | 0.3 | 22.9 | 0.05 | 0.01 |
|  |  | ВН | С2 | 13 | 2.3 | 31 | 0.24 | 0.55 | 0.959 | 0.889 | 3 | 0.159 | 0.5 | 22.9 | 0.07 | 0.01 |
|  | итого по западному полю |  | С2 | 24 | 2.9 | 68 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 0.2 | 0.03 |
|  | грабен I блок | Н | С1 | 28 | 5.0 | 138 | 0.26 | 0.65 | 0.959 | 0.889 | 20 | 0.318 | 6 | 22.9 | 0.46 | 0.15 |
|  |  | ВН | С1 | 7 | 1.8 | 12 | 0.26 | 0.65 | 0.959 | 0.889 | 2 | 0.318 | 0.6 | 22.9 | 0.05 | 0.01 |
|  | итого по грабен I блоку |  | С1 | 34 | 4.4 | 150 |  |  |  |  | 22 |  | 7 |  | 0.5 | 0.16 |
| Всего по Ю-X горизонту в пределах горного отвода |  |  | С1 | 34 | 4.4 | 150 |  |  |  |  | 22 |  | 7 |  | 0.5 | 0.16 |
|  |  |  | С2 | 24 | 2.9 | 68 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 0.2 | 0.03 |
| Всего по месторождению в пределах горного отвода |  |  | В | 1278 |  | 15536 |  |  |  |  | 3053 |  | 984 |  | 30 | 10 |
|  |  |  | С1 | 1791 |  | 7674 |  |  |  |  | 1316 |  | 353 |  | 15 | 4 |
|  |  |  | В+С1 | 3069 |  | 23210 |  |  |  |  | 4369 |  | 1336 |  | 46 | 14 |
|  |  |  | С2 | 1237 |  | 2638 |  |  |  |  | 439 |  | 58 |  | 5 | 1 |
| Итого по месторождению |  |  | В | 1278 |  | 15536 |  |  |  |  | 3053 |  | 984 |  | 30 | 10 |
|  |  |  | С1 | 1791 |  | 7674 |  |  |  |  | 1316 |  | 353 |  | 15 | 4 |
|  |  |  | В+С1 | 3069 |  | 23210 |  |  |  |  | 4369 |  | 1336 |  | 46 | 14 |
|  |  |  | С2 | 1237 |  | 2638 |  |  |  |  | 439 |  | 58 |  | 5 | 1 |

*- Запасы триасового продуктивного горизонта остались без изменения на уровне утвержденных запасов 2020 года (протокола ГКЗ РК от 25.11.2020 г. № 2233-20-У)

Таблица 2.5.2 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов газа газовых шапок месторождения Уаз (Протокол ГКЗ РК №2699-24-У 17.09.2024г)

| Горизонт, пласт | Блок | Зона | Категория | Вид газа | Площадь газоносности, тыс. м2 | Средневзвешенная газонасыщенная толщина, м | Объем газонасыщенных пород, тыс. м3 | Коэффициенты |  | Пластовое давление, Мпа |  | Поправка за отклонение от закона Бойля-Мариотта |  | Поправка за температуру | Коэффициент перевода технических атмосфер в физические | Начальные геологические запасы газа, млн.м3 | Коэффициент извлечения газа | Начальные извлекаемые запасы газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пористости | газонасыщен- ности | начальное | конечное | начальное | конечное |  |  |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II 2 пл | западное поле | Г | С2 | ГШ | 9 | 2.9 | 25 | 0.31 | 0.65 | 5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
|  |  | ГН | С2 | ГШ | 12 | 2.3 | 28 | 0.31 | 0.65 | 5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-IV | грабен II блок | Г | С2 | СГ | 42 | 1.6 | 67 | 0.34 | 0.78 | 5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.983 | 9.7 | 2.2 | 0.6 | 1.3 |
|  |  | ГВ | С2 | СГ | 3 | 1.1 | 3 | 0.34 | 0.78 | 5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-V | грабен IV блок | ГН | С2 | ГШ | 124 | 1.5 | 185 | 0.28 | 0.59 | 5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.983 | 9.7 | 3.8 | 0.6 | 2.3 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-IX | грабен III блок | Г | С2 | СГ | 10 | 0.9 | 9 | 0.28 | 0.68 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
|  |  | ГВ | С2 | СГ | 2 | 0.9 | 2 | 0.28 | 0.68 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-X | западное поле | ГН | С2 | ГШ | 7 | 2.1 | 16 | 0.28 | 0.66 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.983 | 9.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| Всего по горизонтам газа газовой шапки в пределах горного отвода |  |  | С2 | ГШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  | 3.3 |
| Всего по горизонтам свободного газа в пределах горного отвода |  |  | С2 | СГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 1.5 |
| Итого по горизонтам газа газовой шапки+свободного газа |  |  | С2 | ГШ+СГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  | 4.8 |