3 ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ

3.1 Анализ гидродинамических исследований скважин и энергетического состояния залежей

Анализ результатов гидродинамических исследований скважин (ГДИС) проведен на основе данных, предоставленных НГДУ «Кайнармунайгаз». Информация по ГДИС может использоваться для оценки эффективности применяемой системы разработки, оценки энергетического состояния залежи, подбора оптимального режима и способа эксплуатации скважин.

На месторождении Уаз с целью уточнения данных о гидродинамических свойствах разрабатываемых объектов, необходимых для дальнейшего проектирования и получения информации о динамике процесса разработки и для его регулирования проводится комплекс гидродинамических исследований, включающий:

•	Исследования методом кривой восстановления уровня (КВУ);

•	Исследования методом кривой падения давления (КПД);

•	Исследование методом установившихся отборов (МУО);

В период 2019-2023гг на месторождении проведено 9 исследований МУО по 9 скважинам, 16 исследований КПД по 11 скважинам, 1 исследование КВУ, 4 исследований КВД и 1 совместное исследование МУО+КВД.

В целом за период 2019-2023гг всего было проведено 32 исследований.

Количество проведенных гидродинамических исследований по объектам приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Количество и виды проведенных гидродинамических исследований за 2019-2023гг.

| Объект | Вид исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУО |  | КПД |  | КВУ |  | КВД |  | МУО+КВД |  |  |
|  | скв. | иссл. | скв. | иссл. | скв. | иссл. | скв. | иссл. | скв. | иссл. |  |
| I | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| II | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| II возвр. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |

По результатам исследований была построена индикаторная кривая, по наклону которой определен коэффициент продуктивности.

В большинстве случаях при построении индикаторных диаграмм режимные точки ложатся на одной прямой линии, то есть аппроксимирующая прямая, проходящая через начало координат, хорошо коррелируется с данными. Наглядным примером может служить, индикаторная кривая по скважине №68 (рис. 3.1.1).

В результате исследований на неустановившихся режимах определяются фильтрационные параметры пласта, состояния призабойной зоны. Обработка данных исследований проводились с помощью специализированного программного продукта «Saphir». По результатам интерпретации в специализированных программных обеспечениях были определены следующие параметры: модель течения, проницаемость, скин-фактор, пластовое давление, пьезопроводность и гидропроводность пласта.

Рис. 3.1.1 – Индикаторная диаграмма по скважине №68

Проведенные исследования глубинными манометрами показывают высокую достоверность результатов, которую можно наглядно оценить по диагностическим графикам исследований, указанные ниже на рисунках 3.1.2 и 3.1.3.

Рис. 3.1.2 – Диагностический график исследования КВД по скважине №70

Рис. 3.1.3 – Диагностический график исследования КПД по скважине №20

Результаты ГДИС по объектам представлены в таблице 3.1.2.

В I объект входят горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III. Данный объект является наиболее изученным гидродинамическими исследованиями. За период 2019-2023гг по данному объекту было проведено 6 исследований МУО, 12 исследований КПД, 1 исследование КВУ, 1 исследование КВД и 1 совместное исследование МУО+КВД. По результатам проведенных исследований в целом по данному объекту среднее значение проницаемости в районах добывающих скважин составило 364,8*10-3 мкм2, при интервале изменения 24,1*2360-3 мкм2. Такой широкий интервал изменения проницаемости указывает на определенную неоднородность свойств пластов. Значения коэффициента продуктивности скважин изменяется в интервале от 11,2 до 100,6 м3/(сут*МПа), составляя в среднем 51,3 м3/(сут*МПа), среднее значение гидропроводности на уровне 1,13*10-12 м3/мПа*с, а значение пъезопроводности составило 0,54 м2/с.

Ко II объекту приурочен горизонт Ю-V. За последние 5 лет на объекте были проведены 3 исследований МУО, 4 исследования КПД, 1 исследование КВУ и 2 исследования КВД. По данному объекту значение продуктивности по нефти изменяется в интервале 9,4-45,3 м3/(сут*МПа), составляя в среднем 22,7 м3/(сут*МПа). Рассчитанные значения проницаемости по скважинам варьируются в диапазонах от 102 до 678*10-3 мкм2, составляя в среднем 310,2*10-3 мкм2.

Ко II возвратному объекту относятся среднеюрские горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX. Фильтрационные параметры определены по результатам одной скважины №70. Значение коэффициента продуктивности скважин составляет 7,1 м3/(сут*МПа), значение проницаемости составляет 317*10-3 мкм2, гидропроводность на уровне 0,08*10-12 м3/мПа*с, а значение пъезопроводности составило 0,043 м2/с.

Таким образом, анализ проводимых на месторождения ГДИС показал, что скважины I объекта обладают относительно высокой продуктивностью по сравнению с остальными объектами.

Таблица 3.1.2 – Результаты гидродинамических исследований скважин по объектам

| Наименование | Количество |  | Интервал изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. | изм. |  |  |
| I объект |  |  |  |  |
| Начальное пластовое давление, МПа | - | - | 4,89-5,25 | 5,12 |
| Пластовая температура, 0С | - | - | 24,1-32,6 | 27,93 |
| Коэффициент продуктивности по жидкости, м3/(сут*МПа) | 7 | 7 | 11,2-100,6 | 51,3 |
| Коэффициент приемистости, м3/сут·МПа | 7 | 10 | 7,8-34,3 | 20,9 |
| Гидропроводность, 10-12 м3/мПа*с | 9 | 12 | 0,05-8,73 | 1,13 |
| Пьезопроводность, м2/с | 9 | 12 | 0,024-3,0 | 0,54 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 9 | 12 | 24,1-2360 | 364,8 |
| II объект |  |  |  |  |
| Начальное пластовое давление, МПа | - | - | 5,17-5,71 | 5,42 |
| Пластовая температура, 0С | - | - | 23,1-28,6 | 25,6 |
| Коэффициент продуктивности по жидкости, м3/(сут*МПа) | 3 | 3 | 9,4-45,3 | 22,7 |
| Коэффициент приемистости, м3/сут·МПа | 3 | 4 | 12,3-79,2 | 31,6 |
| Гидропроводность, 10-12 м3/мПа*с | 4 | 5 | 0,08-3,22 | 1,28 |
| Пьезопроводность, м2/с | 4 | 5 | 0,02-1,25 | 0,58 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 4 | 5 | 102,0-678,0 | 310,2 |
| II Возвратный объект |  |  |  |  |
| Начальное пластовое давление, МПа | - | - | - | 5,0 |
| Пластовая температура, 0С | - | - | - | 31,3 |
| Коэффициент продуктивности по жидкости, м3/(сут*МПа) | 1 | 1 | - | 7,1 |
| Коэффициент приемистости, м3/сут·МПа | - | - | - | - |
| Гидропроводность, 10-12 м3/мПа*с | 1 | 1 | - | 0,08 |
| Пьезопроводность, м2/с | 1 | 1 | - | 0,043 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 1 | 1 | - | 317 |

Характеристика энергетического состояния залежи

Месторождение характеризуется активными законтурными водами, залежи I и II объекта разрабатываются на активном водонапорном режиме с искусственным поддержанием пластового давления. Несмотря на то, что при осуществлении по I объекту приконтурного заводнения с компенсацией отборов около 60% пластовое давление по объекту практически не снизилось относительного начального. В то же время по II объекту даже при высокой компенсации отборов более 100%, также не наблюдается роста пластового давления, что говорит о большей роли в поддержании пластового давления именно активной законтурной и подошвенной воды.

На месторождении в целях контроля за разработкой и определения характеристики энергетического состояния залежей проводятся замеры уровней. Для анализа взяты результаты замеров статических и динамических уровней жидкости, а также результаты гидродинамических исследований скважин (КВУ, КПД, КВД, МУО). Количество проведенных замеров за анализируемый период (2019-2023гг) составляют:

– статических уровней жидкости – 56 замеров по 9 скважинам;

– динамических уровней жидкости – 1522 замеров по 45 скважинам;

– 32 гидродинамических исследований.

Пластовые и забойные давления при пересчете статических и динамических уровней приведены на отметку ВНК.

Расчет производится следующим образом:

Рприв=Рзам+ 0,1*ρж*(Нприв–Нзам)             (1)

ρж= ρв*W/100% + ρн*(1-W/100%) – плотность жидкости, г/см3      (2)

где,

Рприв – пластовое давление, приведенное на ВНК, МПа;

Рзам – замеренное пластовое давление, МПа;

ρв – плотность воды, г/см3;

ρн – плотность нефти, г/см3;

W – обводненность продукции (весовая), %;

Нзам – глубина замера, м;

Нприв – глубина приведения на ВНК, м.

0,1 – градиент давления воды, атм/м;

При определении пластового давления погрешности допускаются при учете плотности жидкости. Как видно из второй формулы, плотность жидкости напрямую зависит от обводненности. Из этого следует, что, чем больше обводненность продукции, тем больше плотность жидкости, соответственно расчетные давления имеют большие значения. Учитывая вышеизложенное, полученные результаты необходимо использовать для обобщенного анализа. Ниже приводится описание текущего энергетического состояния эксплуатационных объектов.

Значения начальных и текущих пластовых давлений по объектам приведены в таблице 3.1.3. Следует отметить, что в таблице представлено количество замеров и исследований, проведенных за последние 5 лет, при этом текущие пластовые и забойные давление рассчитывались по замерам, проведенным в течение последних 6 месяцев (при малом количестве замеров – за последний год), а следовательно, имеют оценочный расчетный характер, т.к. не отражают показатели работы все эксплуатационного фонда полностью.

Таблица 3.1.3 – Распределение начального и текущего пластового давления по объектам

| Объекты | Начальное пластовое давление, МПа | Текущее пластовое давление, МПа | Забойное давление, МПа | Давление насыщения, МПа | Снижение от начального, МПа | Текущая компенсация отборов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5,12 | 4,9 | 3,9 | 1,8 | 0,22 | 62,7 |
| II | 5,63 | 5,1 | 4,0 | 2,5 | 0,55 | 169,1 |
| II возвр | 6,83 | 6,4 | 5,21 | 1,8 | 0,41 | - |

I объект

На дату анализа на объекте работают 34 добывающих и 5 нагнетательных скважин. Принятое начальное пластовое давление составляет 5,12 МПа. Текущее пластовое давление изменяется в интервале от 4,1 МПа по скважине №69 до 5,7 МПа по скважине №71, в среднем составляя 4,9 МПа. В среднем по I объекту забойное давление составляет 3,9 МПа. Давление насыщения по I объекту составляет 1,8 МПа. Текущее пластовое давление по нагнетательным скважинам составляет 5,2 МПа.

Снижения пластового давления в районе добывающих скважин не наблюдается, что связано с эффективностью системы ППД и активностью приконтурных вод. Как видно из рисунков 3.1.4-3.1.6 все скважины работают с забойным давлением выше давления насыщения, динамика пластового давления приведена 2019-2023гг, карты изобар также были построены по последним имеющимся данным замеров пластового давления и исследований ГДИС.

Рис. 3.1.4 – Динамика пластового и забойного давления по I объекту

II объект

На данном объекте работают 9 добывающих и 4 нагнетательных скважин. Начальное пластовое давление составило 5,63 МПа. Значение текущего пластового давления определено по 7 скважинам и изменяется от 4,1 до 5,7 МПа, составляя в среднем 5,1 МПа. По сравнению с начальным пластовым давлением уменьшилось на 0,55 МПа. Давление насыщения по объекту составляет 2,5 МПа. В среднем забойное давление составляет 4,0 МПа.

Согласно результатам проведенных замеров пластового давления и статических уровней, значительного снижения пластового давления по II объекту не наблюдается, что обеспечивается работой залежи на активном упруговодонапорном режиме.

Рис. 3.1.5 – Динамика пластового давления по II объекту

II возвратный объект

На данном объекте работает 1 добывающая скважина №70. Начальное пластовое давление составило 6,83 МПа. Текущее пластовое давление составляет 6,4 МПа, забойное давление на уровне 5,21 МПа.

Рис. 3.1.6 – Динамика пластового давления по II возвратному объекту