3.2.2 Анализ состояния выработки запасов нефти из пластов и участков

В рамках Пересчета запасов...2024г по результатам испытания ранее пробуренных скважин №№4, 11, 16, 35, 48 был опробован II неокомский горизонт 1 пласта, который ранее имел запасы категории С2, запасы данного горизонта были переведены на промышленную категорию С1, которые составили: геологические - 352 тыс.т., извлекаемые - 55 тыс.т. В настоящей работе рекомендуется II неокомский горизонт 1 пласта выделить как отдельный возвратный объект, в связи с низкими значениями по запасам нефти.

В продуктивных горизонтах I объекта сосредоточено 70% геологических и 74% извлекаемых запасов нефти всего месторождения. На дату составления анализа выработки запасов накопленная добыча нефти по объекту составляет 580,8 тыс.т, отбор от НИЗ оценивается на уровне 65,8%, при этом обводненность добываемой продукции находится на уровне 84,5%, дебит по нефти 3,5 т/сут. Значение текущего КИН составляет 0,216 доли ед., при утвержденном значении 0,329 доли ед., остаточные извлекаемые запасы нефти на уровне 319 тыс.т.

По состоянию на 01.01.2024г на II объекте накопленная добыча нефти составила 156,6 тыс.т, что составляет 21% от общей накопленной добычи нефти по месторождению в целом. Отбор от НИЗ оценивается на уровне 65,3%, обводненность добываемой продукции находится на уровне 84,6%, дебит по нефти 3,8 т/сут. Значение текущего КИН составляет 0,212 доли ед.

Сопоставление утвержденных и достигнутых на 01.01.2024г значений КИН представлено на рисунке 3.2.12. На рисунке 3.2.13 представлено распределение начальных и остаточных запасов нефти между объектами. На долю I объекта 70% начальных извлекаемых запасов нефти, что вполне соответствует характеристике данного объекта как основного эксплуатационного.

Рис. 3.2.12 - Сопоставление утвержденных и достигнутых на 01.01.2024г значений КИН по объектам

Рис.3.2.13 – Распределение начальных и остаточных запасов нефти по эксплуатационным объектам

В рамках анализа выработки запасов по объектам, проработавшим продолжительное время, с целью прогноза потенциальных извлекаемых запасов нефти, на которые можно рассчитывать при сохранении существующей системы разработки, построены характеристики вытеснения по определению вовлеченных в разработку запасов нефти. Определение потенциальных вовлеченных в разработку запасов именно при сохранении существующей системы разработки является важным аспектом по той причине, что на сегодня месторождение в пределах основного поля разбурено по достаточно плотной сетке скважин и в дальнейшем внесения значительных изменений в имеющуюся систему разработки не предусматривается. Для определения вовлеченных в разработку извлекаемых запасов нефти по основным объектам, при сформировавшейся на данный момент системе разработки и применяемой технологии добычи продукции а конкретно по основной его части (западное поле), построена зависимость удельного месячного отбора нефти на одну добывающую скважину от накопленных показателей к середине рассматриваемого периода, а также характеристики вытеснения по методам Назарова С.Н. и Сипачева Н.В., Максимова М.И., Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С. (рис 3.2.14-3.2.15).

По основному I объекту в результаты построения характеристик вытеснения вовлеченные запасы практически соответствуют извлекаемым запасам, что говорит о том, что при сложившейся системе разработки возможно достижение утвержденных значений КИН. В дальнейшем следует продолжить такие мероприятия как дополнительные прострелы, ограничения водопритоков, переводы на другие горизонты.

По II объекту результаты построения характеристик вытеснения (по западному полю) также показывают, что вовлеченные запасы равны извлекаемым что говорит нам о том, что при сложившейся системе разработки возможно достижение утвержденного значения КИН.

В таблице 3.2.13 представлены основные характеристики выработки запасов по I и II объектов, и вовлеченные в разработку запасы, рассчитанные по 6-ти различным методикам. Из используемых методик 5, кроме зависимости удельной добычи нефти от накопленной, базируются на характеристике вытеснения нефти водой при водонапорном режиме разработки с применением заводнения (или же с активным аквифером). Практически по всем используемым методам коэффициенты аппроксимации превышают значение в 0,9 доли ед., что также позволяет учитывать полученные результаты как достоверные.

Таблица 3.2.13 – Прогнозные вовлеченные запасы нефти и коэффициенты извлечения по объектам

| Показатели |  | Объекты |  |  |  | Горизонт | В целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | I возв | II возв | II ne 1 пл |  |
| Утвержденные НГЗ, тыс.т |  | 2770 | 917 | 81 | 249 | 352 | 4 369 |
| Утвержденные НИЗ, тыс.т |  | 906 | 274 | 22 | 79 | 55 | 1 336 |
| Утвержденный КИН, д.ед. |  | 0,327 | 0,299 | 0,273 | 0,318 | 0,156 | 0,306 |
| Накопленная добыча, тыс.т |  | 580,8 | 156,6 | 0 | 7,4 | 0 | 744,8 |
| Текущий КИН, д.ед. |  | 0,210 | 0,171 | 0 | 0,030 | 0 | 0,170 |
| Отбор от НИЗ, % |  | 64,1 | 57,1 | 0 | 9,3 | 0 | 55,7 |
| ОИЗ, тыс.т |  | 319 | 117 | 22 | 72 | 55 | 592 |
| Вовлеченные запасы, тыс.т |  | 818 | 232 | - | - | - | 1 051 |
| Потенциальный КИН, д.ед. |  | 0,295 | 0,253 | - | - | - | 0,262 |
| Потенциальные ОИЗ, тыс.т |  | 238 | 76 | - | - | - | 313 |
| Зависимость накопленной добычи от Ln(ВНФ) | запасы | 860 | 241 | - | - | - | 1 101 |
|  | КИН | 0,311 | 0,263 | - | - | - | 0,274 |
| Методика Назарова С.Н. и Сипачева Н.В. | запасы | 903 | 238 | - | - | - | 1 141 |
|  | КИН | 0,326 | 0,260 | - | - | - | 0,284 |
| Зависимость удельной добычи от накопленной | запасы | 682 | 237 | - | - | - | 919 |
|  | КИН | 0,246 | 0,258 | - | - | - | 0,229 |
| Методика Максимова М.И. | запасы | 870 | 225 | - | - | - | 1 094 |
|  | КИН | 0,314 | 0,245 | - | - | - | 0,272 |
| Методика Сазонова Б.Ф. | запасы | 862 | 241 | - | - | - | 1 103 |
|  | КИН | 0,311 | 0,263 | - | - | - | 0,275 |
| Методика Камбарова Г.С. | запасы | 733 | 212 | - | - | - | 946 |
|  | КИН | 0,265 | 0,232 | - | - | - | 0,235 |

Рис. 3.2.14 – Характеристики вытеснения по I объекту

Рис. 3.2.15 – Характеристики вытеснения по II объекту

Таблица 3.2.14 - Выработки запасов нефти по горизонтам

| Горизонт | Блок | НГЗ, тыс.т. | КИН, д.ед. | НИЗ, тыс.т. | Накопленная добыча нефти, тыс.т. | Текущий КИН, д.ед. | Отбор от НИЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II неокомский горизонт 1 пласт | итого по западному полю | 296 | 0,156 | 46 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| II неокомский горизонт 1 пласт | итого по грабен I блоку | 56 | 0,156 | 9 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Итого по II неокомскому горизонту 1 пласт |  | 352 | 0,156 | 55 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-I | итого по западному полю | 81 | 0,273 | 22 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-I горизонту в пределах горного отвода |  | 81 | 0,273 | 22 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-II | итого по западному полю | 5 | 0,329 | 2 | 0,5 | 0,100 | 25,0 |
| Всего по Ю-II горизонту 1 пласт в пределах горного отвода |  | 5 | 0,329 | 2 | 0,5 | 0,100 | 25,0 |
| Ю-III | итого по западному полю | 2534 | 0,327 | 829 | 560,6 | 0,221 | 67,6 |
| Ю-III | итого по грабен I блоку | 160 | 0,327 | 52 | 5,8 | 0,036 | 11,2 |
| Итого по Ю-III горизонту |  | 2694 | 0,327 | 881 | 566,4 | 0,210 | 64,3 |
| Ю-IV | итого по западному полю | 37 | 0,329 | 12 | 8,9 | 0,241 | 74,2 |
| Ю-IV | итого по грабен I блоку | 34 | 0,329 | 11 | 5,1 | 0,150 | 46,4 |
| Всего по Ю-IV горизонту в пределах горного отвода |  | 71 | 0,329 | 23 | 14 | 0,197 | 60,9 |
| Ю-V | западное поле "а" блок | 35 | 0,299 | 11 | 8,9 | 0,254 | 80,7 |
| Ю-V | западное поле "б" блок | 464 | 0,299 | 139 | 131,0 | 0,282 | 94,2 |
| Ю-V | итого по западному полю | 499 | 0,299 | 149 | 139,9 | 0,280 | 93,9 |
| Ю-V | итого по грабен I блоку | 105 | 0,299 | 31 | 1,952 | 0,019 | 6,3 |
| Ю-V | итого по грабен II блоку | 220 | 0,299 | 66 | 5,681 | 0,026 | 8,6 |
| Ю-V | итого по грабен III блоку | 93 | 0,299 | 28 | 9,043 | 0,097 | 32,3 |
| Итого по Ю-V горизонту |  | 917 | 0,299 | 274 | 156,6 | 0,171 | 57,1 |
| Ю-VI | итого по грабен II блоку | 52 | 0,318 | 17 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-VI | итого по грабен III блоку | 47 | 0,318 | 15 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-VI горизонту в пределах горного отвода |  | 99 | 0,318 | 32 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-VII | итого по западному полю | 13 | 0,318 | 4 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-VII горизонту в пределах горного отвода |  | 13 | 0,318 | 4 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-VIII | итого по западному полю | 56 | 0,318 | 18 | 7,4 | 0,132 | 41,1 |
| Ю-VIII | итого по грабен I блоку | 50 | 0,318 | 16 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-VIII горизонту в пределах горного отвода |  | 106 | 0,318 | 34 | 7,4 | 0,070 | 21,8 |
| Ю-IX | итого по западному полю | 8 | 0,318 | 3 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-IX | итого по грабен I блоку | 1 | 0,318 | 0,3 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-IX горизонту в пределах горного отвода |  | 9 | 0,318 | 3 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Ю-X | итого по грабен I блоку | 22 | 0,318 | 7 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по Ю-X горизонту в пределах горного отвода |  | 22 | 0,318 | 7 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Итого по месторождению в пределах горного отвода |  | 4369 | 0,306 | 1336 | 745 | 0,170 | 55,8 |

Как видно из таблицы 6.3, основным по юрским горизонтам является Ю-III горизонт, на долю которого приходится 2694 тыс.т геологических и 881 тыс.т. извлекаемых запасов нефти, на долю Ю-V горизонта – 917 тыс.т. геологических и 274 тыс.т. извлекаемых запасов нефти всего месторождения. По отношению к вышеперечисленным горизонтам, горизонт Ю-II обладает гораздо меньшими извлекаемыми запасами 0,6 тыс.т.