3.2.3 Анализ эффективности реализуемой системы разработки

Анализ эффективности реализуемой системы разработки представляет собой обобщение и систематизацию представленного в предыдущих разделах аналитического материала с точки зрения оптимальности работы двух составляющих систем: системы скважин и системы методов воздействия. Далее представлена краткая характеристика и сделана оценка эффективности каждой из данных систем.

Месторождение вступило в промышленную разработку в 2011г согласно «Технологической схеме разработки…» (2011г).

В настоящее время действующим проектным документом является «Проект разработки…» 2022г (утвержденный ЦКРР РК МЭРК (Протокол №31/12 от 22.09.2022г), выполненный Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» в 2022г с выделением двух основных эксплуатационных и двух возвратных объектов разработки:

•	I объект – горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV;

•	II объект – горизонты Ю-V;

•	I Возвратный объект – горизонт Ю-I;

•	II Возвратный объект – горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX; Ю-X.

На дату отчета в разработке находятся I, II  основные и I, II возвратные объекты, разработка I возвратного объекта на данный момент не осуществляется.

В 2024г был составлен «Пересчет запасов нефти и газа месторождения Уаз…» (Протокол ГКЗ РК №2699-24-У от 17.09.2024г) по результатам которого геологические запасы нефти увеличились на 551 тыс.т (+14%) а извлекаемые 119 тыс.т (+10%).

По результатам испытания ранее пробуренных скважин №№4, 11, 16, 35, 48 был опробован II неокомский горизонт 1 пласта, который ранее имел запасы категории С2, запасы данного горизонта были переведены на промышленную категорию С1. В связи с низкими значениями по запасам нефти, в настоящей работе рекомендуется выделить его как отдельный возвратный объект.

На момент составления Настоящего проекта:

- Реализация проектного фонда в утвержденный период 2022-2023гг выполнена в полном объеме, на дату анализа были пробурены 3 новые скважины (№73,74,103), из них 1 горизонтальная скважина №73, скважина №103 является оценочной, но в настоящее время еще не опробована, результаты по ГИС учтены в настоящей работе.

- Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях были изучены по 44 глубинным и 6 рекомбинированным пробам нефти, физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях были изучены 36 пробами, компонентный состав растворенного газа - 45 пробами, физико-химические свойства пластовых вод - 21 пробой. По результатам анализа исследования различий в параметрах между новыми и ранее отобранными пробами не наблюдаются.

- По состоянию на 01.01.2024г общий пробуренный фонд месторождения составляет 57 скважин. Добывающий фонд составляет 44 ед., в освоении после бурения 1ед., в нагнетательном фонде числятся 9 скважин, в консервации - 1ед., ликвидированный фонд составляет 2ед., все скважины ликвидированы по геологическим причинам. Все скважины добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом (33 ед. ШГН, 11 ед. ЭВН).

- При сравнении проектных и фактических показателей наблюдается выполнение проектных решении по добыче нефти, вызванное успешным вводом в эксплуатацию горизонтальной скважины №73 и вертикальной скважины №74. За 2023г также наблюдается достижение проектной добычи нефти при равном фонде добывающих скважин, который составляет 44 ед. Фактическая среднегодовая обводненность по объекту составила 84,4%, что выше проектного значения 81,9%. Среднегодовой дебит нефти незначительно отстает от планового показателя составив 3,6 т/сут, при плановом – 3,7 т/сут. В данном году проектом предусматривалось закачать 216,6 тыс. м3 воды, фактически объем закаченной воды больше проектного и составил 281 тыс.м3. Количество нагнетательных скважин ниже проектных значений на 1 ед., так как перевод скважин из добывающего фонда не был выполнен. На дату составления проекта накопленная добыча в целом по месторождению составляет: нефти – 744,8 тыс.т, жидкости – 2716,6 тыс.т, газа – 5,202 млн.м3, закачка воды – 1870,4 тыс.м3;

- Основным является I эксплуатационный объект (горизонты Ю-II-1пл, Ю-III и Ю-IV), на долю которого приходится 71% извлекаемых запасов нефти месторождения. Накопленная добыча нефти по объекту составляет 580,8 тыс.т или 78% от общей накопленной добычи нефти по месторождению в целом. На дату проекта отбор от утвержденных начальных извлекаемых запасов по данному объекту составляет 64,1%. Текущий КИН по I объекту составляет 0,210 доли ед. при утвержденном 0,327 доли ед. В целом применяемая система разработки I объекта является достаточно эффективной, применяемая технология эксплуатации скважин позволяет получать стабильные дебиты нефти.

На II эксплуатационный объект (горизонт Ю-V) приходится 21% извлекаемых запасов нефти месторождения. Накопленная добыча нефти по объекту составляет 156,6 тыс.т, отбор от НИЗ находится на уровне 57,1%. Утвержденный КИН по данному объекту составляет 0,299 доли ед., достигнутый на сегодня КИН – 0,171 доли ед. С целью повышения эффективности системы разработки II объекта рекомендуется пробурить добывающие скважины в районах с невовлеченными в процесс разработки запасами нефти, для увеличения степени охвата, а именно II блок.

На II Возвратный объект (горизонты Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X) приходится 6% извлекаемых запасов нефти месторождения. Накопленная добыча нефти по объекту составляет 7,4 тыс.т, отбор от НИЗ находится на уровне 9,3%. Утвержденный КИН составляет 0,318 доли ед., достигнутый на сегодня КИН – 0,030 доли ед.

- В период 2019-2023гг на месторождении проведено 9 исследований МУО по 9 скважинам, 16 исследований КПД по 11 скважинам, 1 исследование КВУ, 4 исследований КВД и 1 совместное исследование МУО+КВД. Анализ проводимых на месторождения ГДИС показал, что скважины I объекта обладают относительно высокой продуктивностью по сравнению с остальными объектами.

- Начальное пластовое давление по I, II эксплуатационным и II Возвратным объектам составляет 5,12 и 5,63 и 6,83 МПа соответственно. За период разработки месторождения наблюдается незначительное падение пластового давления на 0,22 МПа по I объекту, на 0,55 МПа по II объекту и на 0,41 МПа по Возвратному объекту.

Эффективность мероприятий по регулированию процесса разработки

Ежегодные программы геолого-технических мероприятий (ГТМ) разрабатываются и проводятся с целью оптимизации разработки месторождения для:

- наиболее полного извлечения нефти;

- выполнения запланированных уровней годовой добычи нефти.

Для контроля над техническим состоянием скважин месторождения Уаз проводится комплекс исследовательских работ и ремонтные работы (ТКРС).

На месторождении c целью снижения обводненности продукции проводились работы по ограничению водопритоков в 3-х скважинах, термообработки по удалению парафинов из скважин, промывка песчаных пробок в 1 скважине, дополнительные прострелы в 5-и скважинах, переводы скважин на механизированный способ эксплуатации. Всего за 2022-2023гг на месторождении проведено 17 ГТМ, а дополнительная добыча нефти составила 11 113т.

Критерием эффективности ГТМ в скважинах являлась дополнительная добыча нефти за время эффекта. Успешным по продолжительности эффекта считалось ГТМ, после которого текущий дебит выше первоначального (до ГТМ). Дополнительная добыча нефти определялась как произведение разницы дебитов до и после проведения ГТМ к продолжительности эффекта. Проведенные мероприятия дали прибавку в виде дополнительной добычи нефти.

В таблице 3.2.15-3.2.16 представлен свод информации по количеству проведенных ГТМ, в т.ч. и по годам, дополнительной добыче нефти по каждому виду ГТМ по годам.

Таблица 3.2.15 – Эффективность ГТМ и работы по оптимизации отбора по скважинам месторождения

| Вид ГТМ |  | 2022г | 2023г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВП | кол-во, ед. | 2 | 1 | 3 |
| Перевод на мехспособ | кол-во, ед. | 1 | 1 | 2 |
| Дострел | кол-во, ед. | 3 | 5 | 8 |
| Термообработка АДПН | кол-во, ед. | 2 | 1 | 3 |
| Промывка песчаной пробки | кол-во, ед. | - | 1 | 1 |
| Всего | кол-во, ед. | 8 | 9 | 17 |

Таблица 3.2.16 – Эффективность мероприятий по регулированию процесса разработки на дату отчета

| Вид ГТМ |  | 2022г | 2023г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВП | доп добыча, т | 149 | 843 | 992 |
| Перевод на мехспособ | доп добыча, т | 417 | 439 | 856 |
| Дострел | доп добыча, т | 2896 | 5597 | 8494 |
| Термообработка АДПН | доп добыча, т | 616 | 155 | 771 |
| Промывка песчаной пробки | доп добыча, т | - | - | 0 |
| Всего | доп добыча, т | 4 079 | 7 035 | 11 113 |

На рисунке 3.2.16 представлено распределение дополнительной добычи нефти по видам ГТМ, из которого видно, что наиболее эффективным являются мероприятия по дополнительным прострелам, из которых дополнительная добыча нефти составила 8494 тонн или 76% всего проведенных ГТМ.

Рис.3.2.16 – Распределение дополнительной добычи нефти по видам ГТМ

По результатам анализа геолого-технических мероприятий за отчетный период, можно сделать вывод об их высокой эффективности, которая обеспечила 11 113 тонн дополнительной добычи. В дальнейшем следует продолжить проведение таких наиболее эффективных ГТМ как, термообработка по удалению парафинов, ограничение водопритока, а также дополнительный прострел нефтенасыщенных толщин.

Как говорилось ранее, на месторождении стоит проблема с быстрым ростом значения обводненности скважин, что негативно сказывается на дебите нефти. Решение данного вопроса напрямую повлияет на дальнейшую продуктивную разработку месторождения. Ввиду этого необходимо активно проводить ремотно-изоляционные работы и переводы с заводненного интервала на вышележащие нефтенасыщенные толщины. Также требуется проведение дополнительных мероприятий с целью увеличения охвата пластов вытеснением.

В целом по месторождению реализуемая система разработки и применяемые методы извлечения нефти, меры по интенсификации притока и приемистости, а также ГТМ по борьбе с осложнениями позволяют поддерживать стабильные уровни добычи, поэтому при условии выполнения рекомендаций по совершенствованию системы разработки проведением соответствующих ГТМ, применяемая на месторождении система вполне будет способствовать эффективной разработке эксплуатационных объектов и выработке утвержденных извлекаемых запасов продуктивных горизонтов.