3.2 Анализ текущего состояния разработки и эффективности применения методов повышения нефтеизвлечения

Месторождение вступило в промышленную разработку в 2011г согласно «Технологической схеме разработки…» (2011г).

В настоящее время действующим проектным документом является «Проект разработки…» 2022г (утвержденный ЦКРР РК МЭРК (Протокол №31/12 от 22.09.2022г), выполненный Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» в 2022г с выделением двух основных эксплуатационных и двух возвратных объектов разработки:

•	I объект – горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV;

•	II объект – горизонты Ю-V;

•	I Возвратный объект – горизонт Ю-I;

•	II Возвратный объект – горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX; Ю-X.

На дату отчета в разработке находятся I, II  основные и II возвратные объекты, разработка I возвратного объекта на данный момент не осуществляется, в связи с эксплуатацией скважин на I основном объекте.

3.2.1 Анализ структуры фонда скважин, текущих дебитов и технологических показателей разработки

С начала разработки на месторождении всего пробурено 57 скважин. На 01.01.2025г пробуренный фонд скважин месторождения выглядит следующим образом:

– в фонде добывающих скважин – 44 ед., из них 30 ед. эксплуатируются ЭВН и 14 ед. ШГН;

– в освоении после бурения – 1 ед.

– в фонде нагнетательных скважин – 9 ед., все скважины под закачкой;

– в консервации - 1 ед. (скв. №11 по причине обводнения)

– в фонде ликвидированных скважин – 2 ед., все по геологическим причинам.

Рис. 3.2.1 – Распределение эксплуатационного фонда скважин месторождения и

добывающих скважин по объектам на 01.01.2025г

Характеристика фонда скважин месторождения приведена в таблице 3.2.1. На рисунке 3.2.1 представлено распределение фонда скважин по объектам, из которого видно, что основная доля добывающих скважин эксплуатируются на I объекте (34 ед. или 77%).

I объект разработки (горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV)

По состоянию на 01.01.2025г эксплуатационный фонд скважин первого объекта составляет 39 ед. Из них:

– в фонде добывающих скважин – 34 ед., из них 27 ед. эксплуатируются ЭВН и 7 ед. ШГН;

– в фонде нагнетательных скважин – 5 ед., все скважины под закачкой.

II объект разработки (горизонт Ю-V)

На 01.01.2024г эксплуатационный фонд скважин первого объекта составляет 13 ед.:

– в фонде добывающих скважин – 8 ед., из них 2 ед. эксплуатируются ЭВН и 6 ед. ШГН;

– в фонде нагнетательных скважин – 4 ед., все скважины под закачкой.

II возвратный объект (горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX; Ю-X)

На дату анализа объект разрабатывается двумя добывающими скважинами №№70, 101, которые эксплуатируются мех.способом ЭВН (70) и ШГН (101).

Таблица 3.2.1 – Характеристика фонда скважин месторождения на 01.01.2024г

| Наименование | Характеристика фонда скважин | I объект | II объект | I возвр | II возвр | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд добывающих | Действующие, из них: | 34 | 8 | 0 | 2 | 44 |
|  | ЭВН | 27 (4, 14, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73) | 2 (39, 65) | 0 | 1 (70) | 30 |
|  | ШГН | 7 (12, 15, 16, 18, 19, 31, 47) | 6 (43, 52, 59, 66, 74, 102) | 0 | 1 (101) | 14 |
|  | в освоении | 1 (103) |  |  |  | 1 |
| В консервации |  | 1 (11) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Фонд нагнет. скв | Всего под закачкой | 5 (17,36,42,56,63) | 4 (20,30,46,58) | 0 | 0 | 9 |
|  | в простое |  |  |  |  |  |
| Фонд поисковых скважин | Ликвидированные | 2 (9, 10) |  |  |  | 2 |
| Всего пробурено скважин |  | 57 |  |  |  |  |

По состоянию на 01.01.2025г добывающие скважины работают со средним дебитом 3,9 т/сут по нефти и 26,4 т/сут по жидкости при средней обводненности скважин 84,4%.

Вариация среднегодового дебита нефти колеблется с 0,1 (по скважине №69) до 13,0 т/сут (по скважине №66), дебита по жидкости – с 1,2 т/сут (по скважине №35) до 84,4 т/сут (по скважине №72), обводненности – с 6,7% (скважина №59) до 99,3% (скважина №69). Все скважины добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом с применением ШГН (14 ед.) и ЭВН (30 ед.).

Таблица 3.2.2 – Начальные и текущие показатели эксплуатации новых скважин

| №№п/п | Скв. | Дата ввода в эксплуатацию | Способ эксплуатации при вводе скважины | Способ эксплуатации на дату отчета | Дебит нефти, т/сут |  |  | Обводненность% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начальный |  | текущий | начальн | текущая |
|  |  |  |  |  | при фонтан. способе | при мех. способе |  |  |  |
| 1 | 73 | 01.06.2023 | ЭВН | ЭВН | - | 11,6 | 3,2 | 7,9 | 89,5 |
| 2 | 74 | 01.05.2022 | ШГН | ШГН | - | 15,4 | 4,4 | 3,1 | 57,7 |

После «Проекта разработки…» 2022г были пробурены 3 новые скважины (№73,74,103), из них 1 горизонтальная скважина №73, скважина №103 является оценочной, но в настоящее время в освоении после бурения.

Горизонтальная скважина №73 была пробурена до проектной глубины 1002м и в июне 2023г введена в эксплуатацию вскрыв среднеюрские горизонты. Скважина эксплуатируется механизированным способом оборудованной винтовым насосом ЭВН. В скважину был спущен фильтр-хвостовик ø114,3мм, в интервале: 539-1002м. Начальный дебит нефти составил 11,6 т/сут при обводненности продукции – 7,9%. Далее на рисунке 3.2.3 показана динамика эксплуатации скважины. Как видно из рисунка наблюдается стабилизация в уровни добычи нефти и обводненности продукции. На дату отчета скважина работает с дебитом нефти 3,2 т/сут и обводненностью продукции 89,5%. Накопленная добыча нефти по скважине составила 5,1 тыс.т, жидкости – 12,6 тыс.т.

Рис. 3.2.3 – Динамика эксплуатации скважины №73

Скважина №74 пробурена в мае 2022г до триасового горизонта, эксплуатируется механизированным способом ШГН. В сентябре скважина была переведена на горизонт Ю-VIII за 5 месяцев работы при дебите нефти 13,0 т/сут было добыто 1,8 т нефти. После скважина была опробована на горизонте Ю-V, где также был получен приток нефти в объеме 10,7 т/сут, при обводненности 29,5%. На дату отчета скважина работает с дебитом нефти 4,4 т/сут и обводненностью продукции 57,7%. Накопленная добыча нефти по скважине составила 6,7 тыс.т, жидкости – 9,9 тыс.т.

На рисунке 3.2.4 показана динамика эксплуатации скважины. Как видно из рисунка в тенденции динамики добычи нефти наблюдается стабилизация в уровни добычи нефти и обводненности продукции.

Рис. 3.2.4 – Динамика эксплуатации скважины №74

Анализ эксплуатации действующего фонда скважин

Анализ показателей эксплуатации скважин позволил условно распределить добывающие скважины месторождения по дебитам нефти и обводненности на несколько групп. На рисунках 3.2.6-3.2.7 и в таблицах 3.2.3-3.2.4 представлены динамики распределения дебита нефти и обводненности действующего фонда скважин по месторождению в целом за период 2022-2023гг.

В 2022г наибольшее число скважин I объекта работают с дебитом нефти в диапазоне 1-5 т/сут и с обводненностью преимущественно в диапазоне 80-90%. С такими значениями по дебиту нефти и обводненности работают 76% и 55% скважин от общего фонда действующих скважин. С дебитом нефти менее чем 1 т/сут работают 5 скважин (15%), в диапазоне 5-10 т/сут 2 ед. (6%), больше 10 т/сут эксплуатируется 1 скважина №№72 (3%). Также с обводненностью в диапазоне 40-60% работает 1 ед. (3%), в диапазоне 60-80% числятся 7 скважин (21%), а более чем 90% работают 7 скважин (21%), отсутствуют скважины с обводненностью продукции до 40%.

За 2023г количества скважин с дебитами до 1 т/сут и выше 10 т/сут остались на уровне с прошлым годом. Из группы от 1 до 5 т/сут вышла скв. №11 (в консервацию), а скважина №53 перешла со II объекта с дебитом 7,2 т/сут, горизонтальная скважина №73 вошла в группу с дебитами от 5 до 10 т/сут. Таким образом, скважины №34,53,71 дополнили группу с дебитами нефти от 5 до 10 т/сут, а скважина №73 на конец года числилась в группе более 10 т/сут, достигнув дебита 13,6 т/сут. На дату отчета скважины имеют высокие значения обводненности и таким образом со значением более чем 80% работают 59% скважин от общего фонда и только 3 скважины работают со значением менее чем 40% (9%).

В 2024г наибольшее число скважин работают с дебитом нефти в диапазоне 1-5 т/сут и с обводненностью преимущественно в диапазоне 80-90%. С такими значениями по дебиту нефти и обводненности работают 76% и 55% скважин от общего фонда действующих скважин. С дебитом нефти менее чем 1 т/сут работают 5 скважин (15%), в диапазоне 5-10 т/сут 2 ед. (6%), больше 10 т/сут эксплуатируется 1 скважина №№72 (3%). Также с обводненностью в диапазоне 40-60% работает 1 ед. (3%), в диапазоне 60-80% числятся 7 скважин (21%), а более чем 90% работают 7 скважин (21%), отсутствуют скважины с обводненностью продукции до 40%.

В 2022г на II объекте также преимущественно работают скважины с среднегодовым значением дебита по нефти в диапазоне 1-5 т/сут. Наиболее низкодебитной является скв. №53 (0,7 т/сут), в диапазоне 1-5 т/сут числятся 6 ед. (67%), в диапазоне 5-10 т/сут – 2 ед. (22%), а в диапазоне более чем 10 т/сут отсутствуют скважины. С обводненностью в диапазоне 60-80% эксплуатируются 2 скважины (22%), в диапазоне 80-90% - 6 ед. (67%), а в диапазоне более чем 90% - 1 ед. (11%).

За 2023г скважины аналогично предыдущим годом работают преимущественно с дебитами в диапазоне 1-5 т/сут, составив 5 ед (56%). Количества скважин работающие с среднегодовым дебитом нефти в диапазоне 5-10 т/сут составляют 3 ед., что является 33% от общего фонда действующих скважин, также наблюдается стабильно работающая одна скважина с высоким значением по дебиту нефти в диапазоне более чем 10 т/сут. С обводненностью в диапазоне 80-90% работали 56% скважин от общего фонда действующих скважин, в диапазоне более 90% обводненности стало больше и составили 22% от общего фонда, с наименьшими показателями обводненности со значениями менее чем 40% работает одна скважина №74.

В 2022г на II возвратном объекте работали 2 скважины №№70,74, дебиты которых составляли 6,2 и 10,5 т/сут, с обводненностью 65 и 53,8% соответственно. На дату отчета 02.01.2024г скважина №74 переведена на II объект разработки, а по скважине №70 наблюдается рост обводненности от 65% до 88,3% и снижение дебита нефти от 6,2 до 3 т/сут.

Таким образом, следует отметить, что на месторождении стоит проблема с ростом обводненности скважин на фоне уменьшения добычи нефти. В связи с этим, наиболее эффективными на месторождении являются мероприятия, направленные на снижение обводненности и ограничение водопритоков.

Таблица 3.2.3 – Распределение действующего фонда добывающих скважин по дебитам нефти (на 01.01.2025г)

| Объект | Фонд скважин | Средний текущий дебит нефти | Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | q≤1 |  | 1<q≤5 |  | 5<q≤10 |  | 10<q |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 01.01.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 33 | 3,6 | 5 | 15 | 25 | 76 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| II | 9 | 3,9 | 1 | 11 | 6 | 67 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| II возвр | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| В целом | 44 | 3,8 | 6 | 14 | 31 | 70 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 01.01.2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 34 | 3,5 | 5 | 15 | 23 | 68 | 5 | 15 | 1 | 3 |
| II | 9 | 3,8 | 0 | 0 | 5 | 56 | 3 | 33 | 1 | 11 |
| II возвр | 1 | 4,3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом | 44 | 3,6 | 5 | 11 | 29 | 66 | 8 | 18 | 2 | 5 |
| 01.01.2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II возвр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3.2.5 - Динамика распределения действующего фонда скважин в целом по участку по дебитам нефти

Таблица 3.2.4 – Распределение действующего фонда добывающих скважин по обводненности (на 01.01.2024г)

| Объект | Фонд скважин | Средняя текущия обводненность | Диапазон изменения обводненности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W≤40 |  | 40<W≤60 |  | 60<W≤80 |  | 80<W≤90 |  | 90<W≤100 |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 02.01.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 33 | 82,4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | 18 | 55 | 7 | 21 |
| II | 9 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 67 | 1 | 11 |
| II возвр | 2 | 55,4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом | 44 | 81,3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 | 24 | 55 | 8 | 18 |
| 01.02.2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 34 | 84,5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 59 | 9 | 26 |
| II | 9 | 84,6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 56 | 2 | 22 |
| II возвр | 1 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| В целом | 44 | 84,4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 | 59 | 11 | 25 |

Рис. 3.2.6 - Динамика распределения действующего фонда скважин в целом по месторождению по обводненности

Анализ технологических показателей и текущего состояния разработки

Исходя из утвержденного выделения объектов согласно «Проекту разработки… – 2022г», распределение текущей и накопленной добычи нефти по объектам представлено на рисунке 3.2.8, из которого видно, что основным на месторождении является I объект, на долю которого приходится 78% накопленной и 75% текущей добычи нефти по месторождению в целом. При этом по I объекту наблюдается невысокая выработка запасов, отбор от начальных извлекаемых запасов составляет всего 64,1%.

Рис. 3.2.7 – Распределение текущей и накопленной добычи нефти по объектам

Разработка I объекта осуществляется с 2006г, а с 2010г разработка ведется с применением системы ППД путем внутриконтурного заводнения. С момента вступления месторождения в промышленную разработку ведется интенсивное разбуривание залежей, в том числе и горизонтов I объекта.

За 2019г по объекту добыто 47,2 тыс.т нефти, 223,2 тыс.т жидкости,  0,405 млн.м3 попутного газа. К концу года фонд добывающих скважин составил 33ед., нагнетательных – 5 ед., при среднегодовом дебите нефти и жидкости 6,1 и 17,1 т/сут соответственно, обводненности продукции 78,8%.

В 2020г добыча нефти оказалась ниже предыдущего года на 5,9 тыс.т. Причинами меньшей добычи нефти являются остановка скважин (№№11,55,60,61,65,68,71) на КРС, снижение отборов жидкости на 9,6 тыс.т, также повлияло незначительное снижение дебита нефти с 4,0 до 3,5 т/сут. Среднегодовая обводненность фактически достигает отметки в 80,6%, выработка извлекаемых запасов составила 51,3%, изменений в фонде добывающих скважин нет.

Отбор нефти за 2021г на уровне значений прошлого года – 41,9 тыс.т, несмотря на ввода 1 горизонтальной скважины №72 с начальным дебитом 31,3 т/сут и обводненностью 23%. Среднегодовой дебит по нефти и обводненность продукции также на уровне предыдущего года составив 3,4 т/сут и 81,5% соответственно. Выработка извлекаемых запасов составила 54,7%, текущий КИН по объекту составляет 0,179 доли ед.

В 2022г добыча нефти снизилась относительно предыдущего года на 1,5 тыс.т и составила 43,4 тыс.т. Дебит нефти незначительно увеличился от 3,4 до 3,6 т/сут при обводненности 82,4%. Скважина №65 перешла на II объект, в итоге в фонде добывающих скважин числятся 33 ед, изменений в фонде нагнетательных скважин нет 5ед. С начала разработки по объекту добыто 538,8 тыс.т нефти или 59,5% от НИЗ, текущий КИН на уровне 0,195 доли ед.

За 2023г добыча нефти составила 42,0 тыс.т, что на 1,4 тыс.т меньше добычи предыдущего года. Наблюдается незначительное снижение дебита нефти с 3,6 до 3,5 т/сут и роста обводненности с 82,4 до 84,5%. В течении года произведено 1 выбытие (скв. №11 в консервацию) и 2 ввода добывающих скважин (из бурения ГС №73, из II объекта перешла скв. №53). С начала разработки по объекту добыто 580,8 тыс.т нефти, отбор от НИЗ составил 64,1%, текущий КИН на уровне 0,210 доли ед.

В целом разработка I объекта характеризуется высокими темпами отбора извлекаемых запасов, при этом все скважины добывающего фонда работают со средними дебитами нефти и высокой обводненностью продукции. Добывающие скважины расположены преимущественно в центральной части залежи, характеризующейся большими нефтенасыщенными толщинами, чем в периферии.

Таблица 3.2.5 – Основные технологические показатели разработки I объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 47,2 | 41,3 | 41,9 | 43,4 | 42,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,1 | 0 | 5,4 | 0 | 4,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 46,2 | 41,3 | 36,6 | 43,4 | 37,8 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 412,1 | 453,4 | 495,4 | 538,8 | 580,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,149 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,210 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 8,7 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | 11,4 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 45,5 | 50,0 | 54,7 | 59,5 | 64,1 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,405 | 0,372 | 0,366 | 0,391 | 0,378 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 2,470 | 2,842 | 3,208 | 3,599 | 3,977 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 223,2 | 213,6 | 226,8 | 246,5 | 270,6 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 3,0 | 0 | 6,8 | 0 | 5,4 |
| 15 | из переходящих скважин | 220,2 | 213,6 | 220,1 | 246,5 | 265,2 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1155,2 | 1368,8 | 1595,6 | 1842,1 | 2112,7 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 78,8 | 80,6 | 81,5 | 82,4 | 84,5 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 64 | 0 | 20,9 | 0 | 22,6 |
| 19 | переходящих скважин | 79,0 | 80,6 | 83,4 | 82,4 | 85,7 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 138,6 | # 90,9 | # 97,6 | # 139,1 | # 155,7 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 527,2 | # 618,1 | # 715,7 | # 854,8 | # 1010,5 |
| # 22 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | # 66,6 | # 45,9 | # 46,5 | # 61,1 | # 62,7 |
| # 23 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | # 47,0 | # 46,8 | # 46,8 | # 48,6 | # 50,4 |
| 24 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | на другой объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 |
| 31 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 |
| # 32 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 35 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 |
| # 37 | # Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 |
| 38 | Среднесуточный дебит 1 добывающей скв., т/сут: по нефти | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 39 | по жидкости | 18,8 | 17,9 | 18,7 | 20,2 | 22,2 |
| 40 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,1 | - | 34,8 | - | 10,2 |
| 41 | по жидкости | 17,1 | - | 44,0 | - | 13,1 |
| # 42 | # Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | # 77,3 | # 49,8 | # 54,5 | # 76,4 | # 88,0 |
| 43 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,99 | 0,98 |
| 44 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,99 | 0,98 |
| 45 | в т.ч.: новых скважин | 0,48 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,56 |
| # 46 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 |
| # 47 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | # 0,98 | # 1,00 | # 0,98 | # 1,00 | # 0,97 |

Рис. 3.2.8 – Динамика основных технологических показателей разработки

I объекта

Разработка II объекта началась в 2008г с ввода в эксплуатацию 2 скважин. С 2011г на объекте также осуществляется ППД.

Добыча нефти за 2019г составила 10,5 тыс.т, газа – 0,091 млн.м3, жидкости – 53,9 тыс.т. В добывающем фонде числятся 6 скважин, нагнетательные скважины составляют 4 скважины, среднесуточный дебит нефти на уровне 4,9 т/сут, обводненность продукции составила 80,5%, КИН достиг показателя 0,117 доли ед.

В 2020г было добыто 12,1 тыс.т, что выше значения предыдущего года на 1,6 тыс.т. Следует отметить, что в 2020г были пробурены оценочные скважины №101,102, которые уточнили геологическое строение залежи и в конце года были введены в эксплуатацию как добывающие скважины II объекта. Количество добывающих и нагнетательных скважин составило 8 ед. и 4 ед. Обводненность продукции и дебит нефти незначительно выше прошлогоднего показателя составив 77,1% и 5,1 т/сут соответственно. Накопленная добыча нефти с начала разработки составила 119,7 тыс.т, накопленная добыча жидкости – 374,8 тыс.т. Текущий КИН составил 0,131 доли ед., отбор от НИЗ – 43,7%.

Отбор нефти за 2021г составил в пределах значения предыдущего года, что связано с вводом в конце прошлого года двух скважин (№№101,102), отработавшие целый календарный день. Наблюдается снижение среднегодового дебита добывающих скважин с 5,1 до 4,5 т/сут, что ниже показателя прошлого года на 0,6 т/сут. Обводненность продукции скважин незначительно выше прошлогоднего значения, составив 79,5%. В фондах добывающих и нагнетательных скважин изменении нет 8ед и 4ед. соответственно.

Добыча нефти за 2022г оказалась ниже показателя предыдущего года на 2,1 тыс.т. Такое снижение связано с падением дебита нефти по причине роста обводненности по переходящим скважинам, которые по факту составили 3,9 т/сут, при обводненности 81,7%, также повлиял коэффициент эксплуатации добывающих скважин 0,97 доли ед. В течении года из I объекта перешла скв. №65. На конец года фонд добывающих скважин увеличился на 1 ед составив 9 ед., а в фонде нагнетательных скважин нет изменений 4 ед. Выработка извлекаемых запасов составила 52,6%, текущий КИН – 0,157 доли ед.

В 2023г добыча нефти по объекту составила 12,5 тыс.т, что выше показателя прошлого года на 1,3 тыс.т. Обводненность продукции выросла до максимального показателя 84,6%, среднегодовой дебит нефти составил 3,8 т/сут. В течении года произведено выбытие скв. №53 на I объект по причине обводненности продукции, и осуществился перевод скв. №74 из I объекта. Накопленная добыча нефти составила 156,6 тыс.т, текущий КИН на уровне 0,171 доли ед., выработка извлекаемых запасов находится на уровне 57,1%. На конец года фонд добывающих и нагнетательных скважин составил 9 и 4 ед. соответственно.

Рис. 3.2.9 – Динамика основных технологических показателей разработки

II объекта

Таблица 3.2.6 – Основные технологические показатели разработки II объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 10,5 | 12,1 | 13,2 | 11,2 | 12,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0 | 1,6 | 0 | 0,1 | 2,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 10,5 | 10,5 | 13,2 | 11,1 | 10,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 107,7 | 119,7 | 132,9 | 144,1 | 156,6 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,117 | 0,131 | 0,145 | 0,157 | 0,171 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 3,8 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 4,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 5,9 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 9,6 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 39,3 | 43,7 | 48,5 | 52,6 | 57,1 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,091 | 0,097 | 0,119 | 0,101 | 0,112 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,718 | 0,815 | 0,934 | 1,046 | 1,158 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 8,7 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 53,9 | 52,7 | 64,3 | 61,4 | 81,1 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 | 2,7 |
| 15 | из переходящих скважин | 53,9 | 50,5 | 64,3 | 61,1 | 78,4 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 322,1 | 374,8 | 439,0 | 500,4 | 581,5 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 80,5 | 77,1 | 79,5 | 81,7 | 84,6 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 0 | 27,8 | 0 | 78,6 | 28,8 |
| 19 | переходящих скважин | 80,5 | 79,2 | 79,5 | 81,7 | 86,6 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 102,0 | # 97,9 | # 130,9 | # 99,2 | # 125,4 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 406,7 | # 504,6 | # 635,5 | # 734,6 | # 860,0 |
| # 22 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | # 204,0 | # 198,8 | # 219,2 | # 174,9 | # 168,8 |
| # 23 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | # 131,1 | # 140,4 | # 151,6 | # 154,4 | # 156,3 |
| 24 | Ввод добывающих скважин, ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | из других объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | на другой объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 30 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| # 31 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 32 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 33 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| # 34 | # Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| 35 | Среднесуточный дебит 1 добывающей скв., т/сут: по нефти | 4,9 | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 3,8 |
| 36 | по жидкости | 24,9 | 22,2 | 22,1 | 21,3 | 25,0 |
| 37 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | - | 8,2 | - | 2,3 | 8,6 |
| 38 | по жидкости | - | 11,3 | - | 10,7 | 12,0 |
| # 39 | # Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | # 70,3 | # 67,4 | # 91,4 | # 68,5 | # 86,1 |
| 40 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
| 41 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
| 42 | в т.ч.: новых скважин | 0 | 0,26 | 0 | 0,08 | 0,62 |
| # 43 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 |
| # 44 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | # 0,99 | # 0,99 | # 0,98 | # 0,99 | # 1,00 |

Разработка II Возвратного объекта ведется одной скважиной №70, по результатам бурения которой в рамках ПЗ 2020г были выявлены продуктивные горизонты Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Т. Скважина введена в эксплуатацию в декабре 2020г в зоне запасов категории С1 горизонта Ю-VIII. За 2021 было добыто 1,6 тыс.т при дебите нефти 4,5 т/сут и обводненностью 56,6%.

За 2022г добыча нефти составила 4,1 тыс.т превысив показатель предыдущего года в 2 раза. Основной причиной увеличения добычи является ввод из бурения скважины №74, которая вошла в эксплуатацию с дебитом 14,6 т/сут и обводненностью 36,2%. Средний дебит нефти по объекту оказался выше значения предыдущего года составив 7,5 т/сут при стабильной обводненности 55,4%. Накопленная добыча нефти составила 5,8 тыс.т, текущий КИН на уровне 0,023 доли ед.

В 2023г добыча нефти по сравнению с прошлым годом снизилась на 2,5 тыс.т, составив 1,5 тыс.т. Основной причиной не достижения добычи является выбытие скважины №74 на II объект, также наблюдается снижение дебита с 7,5 до 4,3 т/сут и сильное увеличение роста обводненности с 55,4 до 81,7%. С начала разработки по объекту добыто 7,4 тыс.т нефти или 9,3% отбор от НИЗ, текущий КИН – 0,030 доли ед. Объект разрабатывается на естественном режиме.

Основные технологические показатели разработки II объекта представлены в таблице 3.2.5 и на рисунке 3.2.9.

Рис. 3.2.10 – Динамика основных технологических показателей разработки II возвратного объекта

Таблица 3.2.7 – Основные технологические показатели разработки II возвратного объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 0,1 | 1,6 | 4,1 | 1,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,1 | 0 | 2,5 | 0 |
| 3 | из переходящих скважин | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 0,1 | 1,8 | 5,8 | 7,4 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,0005 | 0,007 | 0,023 | 0,030 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 0,6 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 0,1 | 2,1 | 5,2 | 1,9 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 0,1 | 2,1 | 5,3 | 2,1 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 0,1 | 2,2 | 7,4 | 9,3 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,01 | 0,015 | 0,030 | 0,014 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,01 | 0,023 | 0,053 | 0,066 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 88,5 | 9,1 | 7,3 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 0,3 | 3,8 | 9,2 | 8,4 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 0,3 | 0 | 3,5 | 0 |
| 15 | из переходящих скважин | 0 | 3,8 | 5,6 | 8,4 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 2,1 | 5,9 | 15,0 | 23,4 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 57,4 | 56,6 | 55,4 | 81,7 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 57,4 | 0 | 30,9 | 0 |
| 19 | переходящих скважин | 0 | 56,6 | 70,9 | 81,7 |
| 20 | Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Среднесуточный дебит 1 добывающей скв., т/сут: по нефти | 5,7 | 4,5 | 7,5 | 4,3 |
| 26 | по жидкости | 13,3 | 10,4 | 16,9 | 23,4 |
| 27 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 5,7 | - | 12,6 | - |
| 28 | по жидкости | 13,3 | - | 18,2 | - |
| 29 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,65 | 1,00 | 0,89 | 0,99 |
| 30 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,65 | 1,00 | 0,89 | 0,99 |

По месторождению в целом годовая добыча нефти находится на уровне 56 тыс.т, средний дебит нефти за последние 5 лет снизился на 0,5 т/сут или на 15%, что является весьма приемлемым показателем, учитывая, что месторождение находится на третьей стадии разработки. Текущий КИН достиг 0,170 доли ед., при утвержденном – 0,306 доли ед. Накопленная добыча нефти составляет 744,8 тыс.т, остаточные извлекаемые запасы – 592 тыс.т.

С целью повышения эффективности разработки залежей нефти I и II объектов, более равномерной и полной выработки запасов рекомендуется бурение добывающих скважин, в новых зонах неохваченных бурением скважин, а также переводы обводившихся скважин II объекта на I объект.

Также, главным осложняющим фактором при разработке залежей является обводненность продукции, достигшая 84,4% при выработке запасов 55,7%. Высокой обводненностью характеризуются не только скважины с относительно высоким накопленным отбором, но и новые скважины, вводимые из бурения, после отработки несколько месяцев быстро обводняются. Причинами преждевременного обводнения добывающих скважин является наличие обширной водонефтяной зоны, что обусловливает образование языков обводнения, конусов воды и прорывов подошвенных вод к забоям добывающих скважин, тем самым усложняя процесс выработки запасов и снижая конечный КИН. Еще одной возможной причиной быстрого обводнения добывающих скважин является их близкое расположение друг к другу. В связи с проблемой быстрого обводнения продукции добывающих скважин возникает необходимость применения технологий по ограничению водопритоков и правильной организации системы ППД.

Рис. 3.2.11 – Динамика основных технологических показателей разработки по месторождению в целом

Таблица 3.2.8 – Основные технологические показатели разработки по месторождению в целом

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 57,7 | 53,5 | 56,7 | 59,5 | 56,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,1 | 1,7 | 5,4 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | из переходящих скважин | 56,7 | 51,8 | 51,4 | 57,1 | 53,6 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 519,0 | 572,5 | 629,2 | 688,7 | 744,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,119 | 0,131 | 0,144 | 0,158 | 0,170 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 6,6 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 8,7 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 38,8 | 42,8 | 47,1 | 51,5 | 55,7 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,496 | 0,479 | 0,500 | 0,529 | 0,504 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 3,190 | 3,669 | 4,169 | 4,698 | 5,202 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 8,6 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 277,1 | 266,5 | 294,9 | 318,0 | 360,1 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 3,0 | 2,4 | 6,8 | 3,5 | 3,2 |
| 15 | из переходящих скважин | 274,1 | 264,1 | 288,1 | 314,4 | 356,9 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1477,1 | 1743,6 | 2038,5 | 2356,5 | 2716,6 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 79,2 | 79,9 | 80,8 | 81,3 | 84,4 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 64,5 | 31,0 | 20,9 | 30,9 | 21,8 |
| 19 | переходящих скважин | 79,3 | 80,4 | 82,2 | 81,9 | 85,0 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 240,5 | # 188,8 | # 228,5 | # 238,3 | # 281,0 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 933,9 | # 1122,6 | # 1351,1 | # 1589,4 | # 1870,4 |
| 22 | Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 28 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| # 29 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 32 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 33 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 9 | # 9 | # 9 | # 9 | # 9 |
| # 34 | # Действующий фонд нагнетательных скв. на конец года, ед. | # 9 | # 9 | # 9 | # 9 | # 9 |
| 35 | Среднесуточный дебит 1 добывающей скв., т/сут: по нефти | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
| 36 | по жидкости | 19,8 | 18,6 | 19,1 | 20,3 | 22,8 |
| 37 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,1 | 7,9 | 34,8 | 12,6 | 13,0 |
| 38 | по жидкости | 17,1 | 11,5 | 44,0 | 18,2 | 16,6 |
| # 39 | # Среднесуточная приемистость 1 нагнетательной скв., м3/сут | # 74,2 | # 57,6 | # 70,9 | # 72,9 | # 87,1 |
| 40 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| 41 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| 42 | в т.ч.: новых скважин | 0,48 | 0,19 | 0,42 | 0,53 | 0,53 |
| # 43 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 | # 1,00 |
| # 44 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скв., доли ед. | # 0,99 | # 1,00 | # 0,98 | # 1,00 | # 0,98 |

Сравнение проектных и фактических показателей разработки по месторождению в целом

Действующим проектным документом на месторождении является «Проект разработки» 2022г, в рамках которого к реализации был принят 1-вариант разработки с выделением двух основных эксплуатационных и двух возвратных объектов разработки:

•	I объект – горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III;

•	II объект – горизонты Ю-V;

•	I Возвратный объект – горизонт Ю-I;

•	II Возвратный объект – горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX;

Для анализа расхождения фактических данных, от утвержденных технологических показателей, проведено сравнение по объектам разработки и в целом по месторождению, результаты которых представлены в таблицах 3.2.7-3.2.10.

По I объекту разработки. За 2022 было добыто 43,4 тыс.т нефти что ниже проектного значения на 3 тыс.т (-6,5%), причиной тому стало запланированное бурение 1 добывающей скважины, что фактически не было выполнено, также произведено непредусмотренным проектом выбытие скв. №65 на II объект, в итоге в фонде добывающих скважин числятся 33 ед. при проектном значении на 35 ед. Фактическая среднегодовая обводненность по объекту составила 82,4%, что на уровне проектного значения 81,4%. Среднегодовой дебит нефти незначительно отстает от планового показателя составив 3,6 т/сут, при плановом – 3,9 т/сут.

В фонде нагнетательных скважин изменений не наблюдается и составляет 5 ед. Годовая закачка воды превышает проектное значение составив 139,1 тыс.м3, текущая компенсация отборов жидкости составляет 61,1% при проектной 48,2%.

В 2023г согласно проекту, 34 добывающими скважинами предусматривалось добыть 43,7 тыс.т нефти, при обводненности продукции 82,2%. Однако, фактическая добыча нефти оказалась незначительно ниже проектного значения на 1,7 тыс.т (-3,9%) при одинаковом фонде добывающих скважин 34ед. Произведен непредусмотренный проектом ввод скважины №73 из бурения и выбытие скважины №11 в консервацию. По проекту предусматривались переводы скважин на другие объекты в количестве 3 ед., что по факту не были осуществлены. Фактическая среднегодовая обводненность по объекту составила 84,5%, что больше предполагаемой 82,6%. Среднегодовой дебит по нефти находится на уровне проектного: 3,5 т/сут, при проектном – 3,7 т/сут. Отбор от НИЗ нефти составил 65,8%, а КИН при этом составил 0,210 доли ед.

Планировался ввод одной нагнетательной скважины, однако по факту не произведено, в итоге фонд нагнетательных скважин составил 5 ед, при проектном 6 ед. Годовая закачка воды меньше проектного значения и составляет 155,7 тыс.м3, при проектном значении 169 тыс.м3. Текущая компенсация отборов жидкости составила 62,7%, при проектной – 74,6%. Среднесуточная приемистость фактически составила 88 м3/сут, что меньше проектной – 97,5 м3/сут.

Таким образом, объект разрабатывается в соответствии с проектным документом, значительных отклонений не наблюдается.

По II объекту разработки. На 2022г годовая добыча составила 11,2 тыс.т, что на уровне проектного значения 11,8 тыс.т. Ввод и выбытие скважин не предусматривался, однако из добывающего фонда была переведена скважина №65 на I объект, на конец года фактически фонд скважин составил 9 ед. что на 2 ед. больше по сравнению с проектом. Обводненность продукции соответствует проектному показателю, фактически составив 81,7 т/сут при проектном значении – 80,3 т/сут. Наблюдается снижение среднегодового дебита нефти от планового показателя составив 3,9 т/сут, при плановом – 4,5 т/сут.

Фонд нагнетательных скважин также соответствует проектному и составляет 4 ед. Годовая закачка воды ниже проектного значения на 16% составляя 99,2 тыс.м3. Текущая компенсация отборов жидкости составляет 174,9%, при проектной – 195%. Среднесуточная приемистость фактически составила 68,5 м3/сут, что меньше проектной – 77,9 м3/сут.

Добыча нефти в 2023г по объекту превысила проектное значение на 31% составив 12,5 тыс.т. Ввод новых добывающих скважин не предусмотрено, однако из I объекта перешла скв. №74, мероприятие по выбытию скважин на I объект выполнено, скв. №53 перешла на I объект. Среднегодовая обводненность и дебит нефти соответствуют проектным показателям, фактически составив 84,6% и 3,8 т/сут, при проектном значении – 83,5% и 3,9 т/сут.

В фонде нагнетательных скважин нет изменений – 4 ед. Годовая закачка воды превышает проектного значения на 62% и составляет 125,4 тыс.м3 при проектном – 47,6 тыс.м3. Текущая компенсация отборов жидкости составляет 169,1%, при проектной – 100%. Среднесуточная приемистость также превышает проектные решения, при этом фактически составляя 86,1 м3/сут, при проектной – 34,3 м3/сут.

По данному объекту наблюдается достижение и передостижение проектной добычи нефти, что связано с большим чем по проекту фондом добывающих скважин.

По II Возвратному объекту. Разработка данного объекта ведется согласно «Проекту разработки…» 2022г, с одной добывающей скважиной №70, по результатам бурения которой в рамках ПЗ-2020г были выявлены продуктивные горизонты Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX.

В 2022г наблюдается превышение фактической годовой добычи нефти почти в три раза, то есть фактически было получено 4,1 тыс.т, по проекту – 1,4 тыс.т (+66%). Данное перевыполнение объясняется незапланированным вводом из бурения новой добывающей скважины №74, вошедшая в эксплуатацию с дебитом нефти 12,6 т/сут. Наблюдается небольшая разница по обводненности продукции 55,4%, что ниже проектного значения 60%, среднегодовой дебит нефти выше проектного значения и составляет 7,5 т/сут, при проектном значении – 4,0 т/сут.

За 2023г наблюдается достижение проектной годовой добычи нефти 1,2 тыс.т, фактически составляя 1,5 тыс.т (+20%). По непредусмотренному проекту выбыла скв. №74 на II объект разработки. Среднегодовая обводненность продукции и дебит нефти превышают проектные значения, фактически составляя 81,7% и 4,3 т/сут, при проектном 69,7% и 3,3 т/сут.

На данном объекте наблюдается перевыполнение проектной добычи нефти, что связано с большим дебитом нефти.

В целом по месторождению. В 2022г добыча нефти равна значению прошлого года и составила 59,5 тыс.т. Дебит нефти, обводненность и фонд добывающих скважин также находятся на уровне проектных значений. Проектом предусмотрено ввод 1 скважины из бурения, что фактически была пробурена и введена в эксплуатацию. КИН по месторождению составил 0,201 доли ед, выработка от НИЗ нефти 61%. Годовая и накопленная закачка рабочего агента превышает проектные значения составив 238,3 тыс.м3 и 1589,4 тыс.м3 соответственно.

За 2023г также наблюдается достижение проектной добычи нефти при равном фонде добывающих скважин, который составляет 44 ед. Фактическая среднегодовая обводненность по объекту составила 84,4%, что выше проектного значения 81,9%. Среднегодовой дебит нефти незначительно отстает от планового показателя составив 3,6 т/сут, при плановом – 3,7 т/сут. В данном году проектом предусматривалось закачать 216,6 тыс. м3 воды, фактически объем закаченной воды больше проектного и составил 281 тыс.м3. Количество нагнетательных скважин ниже проектных значений на 1 ед., так как перевод скважин из добывающего фонда не был выполнен.

В целом по месторождению расхождения проектных и фактических показателей разработки не наблюдается, т.к. все проектные решения выполнены в полном объеме: все предусмотренные в проекте добывающие скважины пробурены и введены в эксплуатацию. Накопленные фактические показатели соответствуют проектным и даже немного их превышают.

Таблица 3.2.9 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по I объекту

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 46,4 | 43,4 | 43,7 | 42,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,3 | - | 1,8 | 4,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 45,1 | 43,4 | 41,9 | 37,8 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 541,9 | 538,8 | 585,6 | 580,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,196 | 0,195 | 0,211 | 0,210 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 11,3 | 10,6 | 12,0 | 11,4 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 59,8 | 59,5 | 64,6 | 64,1 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,399 | 0,391 | 0,376 | 0,378 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 3,607 | 3,599 | 3,983 | 3,977 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 8,6 | 9,0 | 8,6 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 245,8 | 246,5 | 245,1 | 270,6 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 3,2 | - | 3,7 | 5,4 |
| 15 | из переходящих скважин | 242,6 | 246,5 | 241,4 | 265,2 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1841,6 | 1842,1 | 2086,8 | 2112,7 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 81,1 | 82,4 | 82,2 | 84,5 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 60,5 | - | 51,4 | 22,6 |
| 19 | переходящих скважин | 81,4 | 82,4 | 82,6 | 85,7 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 109,1 | # 139,1 | # 169,0 | # 155,7 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 824,8 | # 854,8 | # 993,8 | # 1010,5 |
| # 22 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая,% | # 48,2 | # 61,1 | # 74,6 | # 62,7 |
| # 23 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | # 47,2 | # 48,6 | # 50,1 | # 50,4 |
| 24 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | переводом из других объектов | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | из консервации | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | на другой объект | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 35 | 33 | 34 | 34 |
| 31 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 35 | 33 | 34 | 34 |
| # 32 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 33 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 34 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 35 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 5 | # 5 | # 6 | # 5 |
| # 37 | # Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 5 | # 5 | # 6 | # 5 |
| 38 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| 39 | по жидкости | 20,6 | 20,2 | 20,6 | 22,2 |
| 40 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 7,7 | - | 5,4 | 10,2 |
| 41 | по жидкости | 19,6 | - | 11,1 | 13,1 |
| # 42 | # Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | # 62,9 | # 76,4 | # 97,5 | # 88,0 |
| 43 | # Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| 44 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,98 |
| 45 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | - | 0,45 | 0,56 |
| # 46 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скв., доли ед. | # 0,99 | # 1,00 | # 0,99 | # 1,00 |
| # 47 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | # 0,95 | # 1,00 | # 0,95 | # 0,97 |

Таблица 3.2.10 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по II объекту

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 11,8 | 11,2 | 8,6 | 12,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | - | 0,1 | - | 2,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 11,8 | 11,1 | 8,6 | 10,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 139,9 | 144,1 | 148,6 | 156,6 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,153 | 0,157 | 0,162 | 0,171 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 4,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 8,1 | 7,9 | 6,4 | 9,6 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 51,1 | 52,6 | 54,2 | 57,1 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,116 | 0,101 | 0,086 | 0,112 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 1,030 | 1,046 | 1,116 | 1,158 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 9,8 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 59,9 | 61,4 | 52,1 | 81,1 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | - | 0,3 | - | 2,7 |
| 15 | из переходящих скважин | 59,9 | 61,1 | 52,1 | 78,4 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 487,5 | 500,4 | 539,6 | 581,5 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 80,4 | 81,7 | 83,5 | 84,6 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | - | 78,6 | - | 28,8 |
| 19 | переходящих скважин | 80,3 | 81,7 | 83,5 | 86,6 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 108,0 | # 99,2 | # 47,6 | # 125,4 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 745,7 | # 734,6 | # 793,3 | # 860,0 |
| # 22 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | # 195,0 | # 174,9 | # 100,0 | # 168,8 |
| # 23 | # Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | # 161,7 | # 154,4 | # 155,9 | # 156,3 |
| 24 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | переводом из других объектов | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | на другой объект | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 7 | 9 | 6 | 9 |
| 30 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 7 | 9 | 6 | 9 |
| # 31 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 32 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 33 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| # 34 | # Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| 35 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 36 | по жидкости | 23,1 | 21,3 | 23,2 | 25,0 |
| 37 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | - | 2,3 | - | 8,6 |
| 38 | по жидкости | - | 10,7 | - | 12,0 |
| # 39 | # Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | # 77,9 | # 68,5 | # 34,3 | # 86,1 |
| 40 | # Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,99 |
| 41 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| 42 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,08 | 0,45 | 0,62 |
| # 43 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скв., доли ед. | # 0,99 | # 1,00 | # 0,99 | # 1,00 |
| # 44 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | # 0,95 | # 0,99 | # 0,95 | # 1,00 |

Таблица 3.2.11 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по II возвратному объекту

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 1,4 | 4,1 | 1,2 | 1,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | - | 2,5 | - | - |
| 3 | из переходящих скважин | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 7,7 | 5,8 | 8,8 | 7,4 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,031 | 0,023 | 0,035 | 0,030 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,6 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,8 | 5,2 | 1,5 | 1,9 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 1,9 | 5,3 | 1,7 | 2,1 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 9,7 | 7,4 | 11,1 | 9,3 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,014 | 0,030 | 0,012 | 0,014 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,061 | 0,053 | 0,073 | 0,066 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 10,0 | 7,3 | 10,0 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 3,5 | 9,2 | 3,8 | 8,4 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | - | 3,5 | - | - |
| 15 | из переходящих скважин | 3,5 | 5,6 | 3,8 | 8,4 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 18,8 | 15,0 | 18,8 | 23,4 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 60,0 | 55,4 | 69,7 | 81,7 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 0 | 30,9 | 0 | 0 |
| 19 | переходящих скважин | 60,0 | 70,9 | 69,7 | 81,7 |
| 20 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | на другой объект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,0 | 7,5 | 3,3 | 4,3 |
| 27 | по жидкости | 10,0 | 16,9 | 11,0 | 23,4 |
| 28 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | - | 12,6 | - | - |
| 29 | по жидкости | - | 18,2 | - | - |
| 30 | # Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 0,99 |
| 31 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 0,99 |

Таблица 3.2.12 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки в целом по месторождению

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 59,6 | 59,5 | 54,9 | 56,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 2,5 |
| 3 | из переходящих скважин | 58,3 | 57,1 | 51,7 | 53,6 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 689,5 | 688,7 | 744,4 | 744,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,158 | 0,158 | 0,170 | 0,170 |
| 6 | Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 7 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,7 |
| 9 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 51,6 | 51,5 | 55,7 | 55,7 |
| 10 | Добыча газа, млн.м3 | 0,529 | 0,529 | 0,488 | 0,504 |
| 11 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 4,698 | 4,698 | 5,186 | 5,202 |
| 12 | Газовый фактор, м3/т | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
| 13 | Добыча жидкости, тыс.т | 309,2 | 318,0 | 303,8 | 360,1 |
| 14 | в т.ч.: из новых скважин | 3,2 | 3,5 | 6,5 | 3,2 |
| 15 | из переходящих скважин | 306,0 | 314,4 | 297,3 | 356,9 |
| 16 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 2347,9 | 2356,5 | 2648,0 | 2716,6 |
| 17 | Обводненность продукции (по весу), % | 80,7 | 81,3 | 81,9 | 84,4 |
| 18 | в т.ч.: новых скважин | 59,4 | 30,9 | 50,8 | 21,8 |
| 19 | переходящих скважин | 80,9 | 81,9 | 82,6 | 85,0 |
| # 20 | # Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 217,1 | # 238,3 | # 216,6 | # 281,0 |
| # 21 | # Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | # 1570,5 | # 1589,4 | # 1787,1 | # 1870,4 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | из консервации | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 43 | 44 | 44 | 44 |
| 28 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 43 | 44 | 44 | 44 |
| # 29 | # Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 30 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 32 | # Выбытие нагнетательных скважин, ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 33 | # Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 9 | # 9 | # 10 | # 9 |
| # 34 | # Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | # 9 | # 9 | # 10 | # 9 |
| 35 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| 36 | по жидкости | 20,8 | 20,3 | 20,4 | 22,8 |
| 37 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,1 | 12,6 | 15,0 | 13,0 |
| 38 | по жидкости | 15,2 | 18,2 | 25,0 | 16,6 |
| # 39 | # Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | # 69,6 | # 72,9 | # 69,4 | # 87,1 |
| 40 | # Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,98 | 0,90 | 0,98 |
| 41 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,98 | 0,90 | 0,98 |
| 42 | в т.ч.: новых скважин | 0,90 | 0,53 | 0,90 | 0,53 |
| # 43 | # Коэффициент использования фонда нагнетательных скв., доли ед. | # 0,90 | # 1,00 | # 0,90 | # 1,00 |
| # 44 | # Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | # 0,90 | # 1,00 | # 0,90 | # 0,98 |