3.4 Выделение эксплуатационных объектов и выбор расчетных вариантов разработки

3.4.1 Обоснование выделения объектов разработки

Выделение эксплуатационных объектов является составной частью проектирования рациональной разработки месторождения. В соответствии с п. 108-109 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (ЕПРКИН-2018г), выделение эксплуатационных объектов осуществляется с учетом геолого-физических, технических, экологических и экономических факторов в виде оптимизационной задачи. В единые объекты эксплуатации объединяются продуктивные пласты или горизонты, имеющие один этаж нефтеносности, с близкими физико-химическими свойствами нефти, коллекторскими свойствами, режимами работы залежей, величинами пластовых давлений.

В 2022г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен «Проект разработки…» (утвержденный ЦКРР РК МЭРК (Протокол №31/12 от 22.09.2022г), с выделением двух основных эксплуатационных и двух возвратных объектов разработки:

•	I объект – горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III;

•	II объект – горизонты Ю-V;

•	I Возвратный объект – горизонт Ю-I;

•	II Возвратный объект – горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX;

В 2024г был выполнен «Пересчет запасов нефти и газа…». В рамках пересчета запасов (ПЗ) были пересмотрены геологические структуры и проинтерпретированы данные по ГИС. Результаты бурения новых скважин и проведенный объем исследовательских работ позволили уточнить категорийность по некоторым продуктивным горизонтам и произвести перевод запасов в более высокие категории.

В рамках ПЗ на месторождении выделено 14 продуктивных горизонтов, из них  в пределах горного отвода 13 горизонтов: в нижнем мелу – 2 (II неокомский 1 пласт, II неокомский 2 пласт,), в средней юре - 11 (Ю-I, Ю-II 1 пласт, Ю-II 2 пласт, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X) и один триасовый горизонт (Т), находящийся за пределами горного отвода, в связи с чем не будет рассматриваться для выделение в эксплуатационный объект.

Запасы нефти, подсчитанные по горизонтам II неокомский 1 пласт, Ю-I, Ю-II пласт 1, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X оценены по категории С1, а по горизонтам II-неокомский 2 пласт, Ю-II 2 пласт оценены по категории С2.

Горизонты Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV имеют схожее геологическое строение, схожесть свойств нефти и ФЕС. Также, учитывая совместную эксплуатацию скважин многих горизонтов, предлагается выделить данные горизонты в I эксплуатационный объект, как и было в предыдущем проектном документе.

Горизонт Ю-V считается одним из основных горизонтов, связи с этим рекомендуется оставить без изменений как основной II объект.

По результатам испытания ранее пробуренных скважин №№4, 11, 16, 35, 48 был опробован II неокомский горизонт 1 пласта, который ранее имел запасы категории С2. В настоящей работе запасы представленного горизонта были переведены на промышленную категорию С1. В дальнейшем рекомендуется II неокомский горизонт 1 пласта выделить как отдельный возвратный объект, в связи с низкими значениями по запасам нефти.

Несмотря на то, что физико-химические свойства нефти II неокомского горизонта 1 пласта и горизонта Ю-I близки по значениям, не является возможным выделить их в один возвратный объект, так как расстояние между горизонтами составляет 100 м, а также из-за наличия 2 пласта во II неокомском горизонте, в связи с чем рекомендуется выделить в качестве I Возвратного объекта – II неокомский 1 пласт, а в качестве II Возвратного объекта – Ю-I как и было в предыдущем проектном документе и разрабатывать их возвратным фондом скважин.

Нефти горизонтов Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X схожи по флюидальной модели, и фильтрационно-емкостным характеристикам схожи, также тот факт, что все эти горизонты выделены и вскрыты только в трех скважинах и не обладают значительными промышленными запасами, что позволяет совместно разрабатывать эти горизонты и выделить их в отдельный возвратный объект. Однако, как показала практика, такое большое количество возвратных объектов вызывает путаницу как у недропользователя, так и у контролирующих органов, в связи с этим в целях сокращения количества возвратных объектов предлагается объединить горизонты Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X и выделить их в отдельный III Возвратный объект.

Таким образом, учитывая геолого-физические параметры продуктивных горизонтов и текущее состояние разработки месторождения в рамках настоящего отчета предлагается выделение 2 основных (юрские – Ю-II 1 пласт, III, IV, V) и 3 возвратных объектов (II неокомский 1 пласт и юрские – I, VI, VII, VIII, IX, Х):

- I объект – горизонт Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV;

- II объект – горизонт Ю-V;

- I Возвратный объект – горизонт II неокомский 1 пласт;

- II Возвратный объект – горизонт Ю-I;

- III Возвратный объект – горизонты Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX, Ю-X.

Таблица 3.4.1 – Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов

| Параметры | Объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I объект (Ю-II 1 пласт, Ю-III, Ю-IV) | II объект (Ю-V) | I Возвр. (II неокомский 1 пласт) | II Возвр. (Ю-I) | III Возвр. (Ю-VI; Ю-VII; Ю-VIII; Ю-IX, Ю-X) |
| Средняя глубина залегания, м | 451,8м; 513,3м; 528,2м | 585,9м | 342,4м | 441,9м | 618,5м; 654,2м; 683,4м; 699м; 714,8м. |
| Тип залежи | пластовые, сводовые |  |  |  |  |
| Тип коллектора | терригенный |  |  |  |  |
| Площадь нефтегазоносности, тыс.м2 | 122; 1260; 150 | 759 | 614 | 395 | 283; 84; 172; 74; 58 |
| Средняя общая толщина, м | 3,2м; 41м; 8,7м. | 49,8м | 12,1м | 5,8м | 11,4м; 10м; 16м; 7м; 15,7м. |
| Средняя нефтенасыщенная толщина, м | 2,1м; 15,4м; 3,7м. | 8,2м | 5,8м | 3м | 11,4м; 1,8м; 8,4м; 1,4м; 3,5м. |
| Пористость, доли ед. | 0,34 - газ/ 0,32 - нефть | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,28 газ/ 0,29 нефть |
| Средняя насыщенность нефтью (газом), доли ед. | 0,78 - газ/ 0,62 – нефть | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,67 газ/ 0,64 нефть |
| Проницаемость, мкм2 | 1497,6 | 3221,7 | - | 256,23 | 581,9 |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. | 0,40; 0,58; 0,43 | 0,57 | 0,20 | 0,13 | 0,19; 0,15; 0,25; 0,31; 0,46 |
| Коэффициент расчлененности, доли ед. | 1,48; 5,42; 2,24 | 7,42 | 2,89 | 2 | 2,43; 2,08; 3,42; 2,08; 2 |
| Пластовая температура, 0С | 25.1 | 23.2 | 20 | 25.1 | 27.7 |
| Пластовое давление, МПа | 5 | 5.6 | 3 | 5 | 6.4 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с | 54.2 | 130.5 | 284 | 54.2 | 38.1 |
| Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 | 882 | 893 | 908 | 882 | 867 |
| Объемный коэффициент нефти, доли ед. | 1.022 | 1.019 | 1.023 | 1.022 | 1.043 |
| Содержание серы в нефти, % | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Содержание парафина в нефти, % | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| Давление насыщения нефти газом, МПа | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 5.7 |
| Газосодержание нефти, м3/т | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.8 | 22.4 |
| Вязкость воды в пластовых условиях, мПа×с | - | - | - | - | - |
| Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 | 1,146 | 1,155 | *1,146 | *1,146 | *1,155 |
| Средняя продуктивность, 10 м3/(сут×МПа) |  |  |  |  |  |
| Средняя приемистость, 10 м3/(сут×МПа) |  |  |  |  |  |
| Начальные балансовые запасы нефти, тыс.т | 5/17; 2604/107; 71/- | 742/74 | 352/63 | 81/37 | 100/17; 13/7; 107/-; 9/-; 22/8 |
| (утв. ЦКЗ РК или на государственном балансе РК): |  |  |  |  |  |
| в том числе: по категории С1/С2 | 2/8; 2694/56; 60/- | 917/- | -/400 | 53/25 | 45/-; 7/-; 34/-; 6/-; -/8 |
| Начальные извлекаемые запасы нефти, млн.т |  |  |  |  |  |
| (утв. ЦКЗ РК или на государственном балансе РК): |  |  |  |  |  |
| в том числе: по категории С}/С2 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. |  |  |  |  |  |
| в том числе: по запасам категории С1/С2 |  |  |  |  |  |