3.4.2 Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления.  С целью установления рационального количества скважин рассмотрены различные плотности сеток скважин для разработки залежи.

С целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрены 3 варианта разработки.

Ниже представлено описание вариантов разработки. Основные положения рассмотренных вариантов представлены в таблице 3.4.5-3.4.7.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации оставшихся мероприятий, предусмотренных Проектом разработки 2022г, с корректировкой на текущее состояние: проведение ГТМ по переводу добывающих скважин между объектами, а также на объекты, ранее не участвующие в разработке, с целью использования потенциала пробуренного фонда скважин и для более полного и ускоренного вовлечения запасов I объекта в разработку предусматривается организация одновременно-раздельной добычи (ОРД) I и II объекта в скважинах №№43,59 и дополнительные прострелы в переходящих скважинах .

Второй вариант (рекомендуемый) основан на базе первого варианта с уплотнением сетки скважин путем бурения 3 добывающих скважин с целью вовлечения остаточных запасов, с переводом 8 добывающих скважин между объектами, предусмотрено дополнительно 2 ОРД, а также перевод скважины №36 из нагнетательного в добывающий фонд, скв. №11 из консервации в добывающий фонд.

Третий вариант нацелен на еще большее увеличение фонда добывающих скважин и дополнительно ко второму варианту предусматривает ввод из бурения в эксплуатацию 2 новых добывающих скважин на I объект. В итоге, в рамках третьего варианта предусматривается бурение 5 добывающих скважин, организация ОРД в 2 скважинах.

Все проектные скважины, вводимые из бурения, по своей конструкции планируются как вертикальные.

Таблица 3.4.2 - Программа проведения ГТМ согласно 1 варианту

| № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | III Воз. | 2025 | 4,8 | Дополнительный прострел III Возвратный объект |
| 59 | I | 2026 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 43 | I | 2027 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 12 | II Воз. | 2026 | 2,7 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 14 | II Воз. | 2027 | 4,0 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 102 | III Воз. | 2027 | 3,5 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 101 | III Воз. | 2028 | 6,2 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 62 | II Воз. | 2028 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 4 | II Воз. | 2029 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 74 | III Воз. | 2029 | 5,3 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |

Таблица 3.4.3 - Программа проведения ГТМ согласно рекомендуемому 2 варианту

| № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | III Воз. | 2025 | 4,8 | Дополнительный прострел III Возвратный объект |
| 59 | I | 2026 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 43 | I | 2027 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 12 | II Воз. | 2026 | 2,7 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 14 | II Воз. | 2027 | 4,0 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 102 | III Воз. | 2027 | 3,5 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 101 | III Воз. | 2028 | 6,2 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 62 | II Воз. | 2028 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 4 | II Воз. | 2029 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 74 | III Воз. | 2029 | 5,3 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 75 | I | 2029 | 8,5 | Ввод вертикальной скважины из бурения на I объект |
| 76 | II | 2027 | 5,7 | Ввод вертикальной скважины из бурения на II объект |
| 77 | II | 2028 | 5,7 | Ввод вертикальной скважины из бурения на II объект |
| 47 | I Воз. | 2027 | 4,2 | Одновременно раздельная добыча с I объектом |
| 76 | III Воз. | 2030 | 3,7 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 11 | I Воз. | 2025 | 6,0 | Ввод из консервации |
| 36 | I Воз. | 2027 | 1,7 | Перевод из ППД на добывающий фонд |
| 48 | I Воз. | 2025 | 1,2 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 15 | I Воз. | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 45 | I Воз. | 2027 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 54 | I Воз. | 2027 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 53 | I Воз. | 2028 | 1,5 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 61 | I Воз. | 2028 | 4,2 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 66 | I | 2028 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта на I объект |
| 34 | I Воз. | 2029 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |

Таблица 3.4.4 - Программа проведения ГТМ согласно 3 варианту

| № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | III Воз. | 2025 | 4,8 | Дополнительный прострел III Возвратный объект |
| 59 | I | 2026 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 43 | I | 2027 | 4,0 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 12 | II Воз. | 2026 | 2,7 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 14 | II Воз. | 2027 | 4,0 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 102 | III Воз. | 2027 | 3,5 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 101 | III Воз. | 2028 | 6,2 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 62 | II Воз. | 2028 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 4 | II Воз. | 2029 | 2,6 | Перевод скважины с I объекта на II Возвратный объект |
| 74 | III Воз. | 2029 | 5,3 | Перевод скважины со II объекта на III Возвратный объект |
| 75 | I | 2029 | 8,5 | Ввод вертикальной скважины из бурения на I объект |
| 76 | II | 2027 | 5,7 | Ввод вертикальной скважины из бурения на II объект |
| 77 | II | 2028 | 5,7 | Ввод вертикальной скважины из бурения на II объект |
| 47 | I Воз. | 2027 | 4,2 | Одновременно раздельная добыча с I объектом |
| 76 | III Воз. | 2030 | 3,7 | Одновременно раздельная добыча со II объектом |
| 11 | I Воз. | 2025 | 6,0 | Ввод из консервации |
| 36 | I Воз. | 2027 | 1,7 | Перевод из ППД на добывающий фонд |
| 48 | I Воз. | 2025 | 1,2 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 15 | I Воз. | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 45 | I Воз. | 2027 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 54 | I Воз. | 2027 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 53 | I Воз. | 2028 | 1,5 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 61 | I Воз. | 2028 | 4,2 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 66 | I | 2028 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта на I объект |
| 34 | I Воз. | 2029 | 3,1 | Перевод скважины с I объекта на I Возвратный объект |
| 78 | I | 2028 | 6,9 | Ввод вертикальной скважины из бурения на I объект |
| 79 | I | 2028 | 6,9 | Ввод вертикальной скважины из бурения на I объект |
| 40 | II | 2029 | 2,0 | Одновременно раздельная добыча с I объектом |
| 31 | II | 2028 | 2,0 | Одновременно раздельная добыча с I объектом |

Таблица 3.4.5 – Основные исходные характеристики расчетных вариантов разработки

| Характеристики | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  | I взр | II взр | III взр |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | I | II | II | II | II |
| Режим разработки | Упруговодонапорный с пририконтурным ППД |  |  |  |  | Упруговодонапорный на естественном режиме |  |  |
| Расстояние между скважинами | 143 | 140 | 137 | 200 |  | 295 | 187 |  |
| Плотность сетки, 104 м2/скв | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 4,2 |  | 8,7 | 3,5 |  |
| Соотношения скважин в элементе, доб./нагн. | 9/1 | 10/1 | 10/1 | 5/1 |  | - | - | - |
| *Режим работы скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –добывающих | Pзаб ≥Рнас |  |  |  |  |  |  |  |
| –нагнетательных | Рзаб<Ргидроразрыва |  |  |  |  | - | - | - |
| Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Коэффициенты эксплуатации скважин, доли ед.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –механизированных | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| –нагнетательных | 0,95 |  |  |  |  | - | - | - |
| Принятый коэф. компенсации закачкой отбора, % | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 100 |  | - | - | - |