3.4.3 Обоснование рабочих агентов для воздействия на пласт

Закачка воды с целью поддержания пластового давления на месторождении Уаз осуществляется с 2010г. Источником воды для системы ППД является попутно-добываемая пластовая вода. Требования к качеству воды, используемой для заводнения приведены в разделе 6.5-6.6.

3.4.4 Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки

Выбор методики расчета технологических показателей месторождения исходил из особенностей геологического строения и степени изученности всех параметров продуктивных залежей.

При составлении настоящего проекта использована цифровая фильтрационная модель и слоисто-вероятностная модель, учитывающая зональную и послойную неоднородность пластов по коллекторским свойствам. Методика расчета технологических показателей по цифровым фильтрационным моделям произведена для основных эксплуатационных объектов. Для возвратных объектов расчеты произведены методикой института ТатНИПИнефть. Все расчётные параметры определялись исходя из материалов опробования, результатов эксплуатации скважин с максимальным использованием имеющейся информации о геолого-гидродинамической характеристике продуктивных пластов.

Управление разработкой нефтяной залежи представлено следующей системой формул, которые зависят от расчетных начальных извлекаемых запасов нефти и жидкости, а также от модифицированного амплитудного дебита, введенного на середину t-го года.

Расчет технологических показателей в методике осуществляется по следующим формулам:

Добыча нефти при изменяющихся нефиксированных условиях разработки:

qt=q0tQиt+12q0tQиt-i-1t-1qi

где

- текущий амплитудный дебит на середину t-го года, тыс.т/год;

- введенные в разработку к середине t-го года начальные извлекаемые запасы нефти, тыс.т;

- суммарный отбор нефти за все предыдущие годы;

Для расчета амплитудного дебита используется формула:

q0=τ∙ηср∙n∙(Pсн-Pсэ)∙φ∙ξ1∙ξ2

где

τ - время работы скважин, сут.;

ηср – средняя продуктивность скважин (добывающих и нагнетательных), т/(сут×МПа);

n – общее число скважин (добывающих и нагнетательных), ед.;

Pсн - забойное давление на нагнетательных скважинах, МПа;

Pсэ - забойное давление на добывающих скважинах, МПа;

φ - функция относительной производительности скважин, учитывающая различие скважин по продуктивности, взаимное размещение и соотношение добывающих и нагнетательных скважин, соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти;

ξ1,ξ2 – коэффициенты надежности, учитывающие увеличение фильтрационного сопротивления и, соответственно, продуктивности пластов из-за их прерывистости и зональной неоднородности, а также степень изученности пластов.

Извлекаемые запасы определяются по формуле:

Qи=Qб∙КИН

где

Qб – балансовые запасы нефти;

КИН – коэффициент извлечения нефти, который определяется как:

КИН=K1∙K2∙K3∙K4.

Коэффициент K1 называется коэффициентом сетки и зависит от числа промысловых скважин и расстояния между ними:

K1=e-∝∙S1,

α=w2d2

где

S – площадь, приходящаяся на одну скважину;

w - доля неколлектора по площади распространения обособленных слоев;

d - площадь квадратных зон, которыми моделируется зональная неоднородность пластов.

Коэффициент K2 в формуле КИН, обозначает коэффициент вытеснения.

Коэффициент К3 в формуле КИН характеризует коэффициент заводнения и определяется по формуле:

K3=K3н+(K3к-K3н)∙A

где

К3н - доля отбора подвижных запасов за безводный период;

К3к - конечная доля отбора подвижных запасов;

А – расчетная предельная обводненность.

Kзн=11.2+4.2∙V2 Kзк=10.95+0.25∙V2 A=A21-A2∙μ0+A2

где

V2 – расчетная послойная неоднородность;

А2 – предельная массовая доля вытесняющего агента в дебите жидкости эксплуатационных скважин;

μ0 – коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и воды в пластовых условиях:

μ0=12∙1+μ*∙ρвρн∙bн

μ*=μнμв∙K21.5

где

ρв, ρн - плотности воды и нефти;

bн - объемный коэффициент нефти;

К2 – коэффициент вытеснения.

Для определения значения расчетной послойной неоднородности (V2) необходимо установить действительную послойную и зональную неоднородности:

V2=V12+1∙23(M-1)2M∙2μ*1+μ*+1∙Vзон2+1Vзон2n*+1+1-1

М - соотношение длин нейтральной (самой длинной) и главной (самой короткой) линий тока, идущих от нагнетательной скважины к добывающей;

n* - число сторон подхода воды к добывающим скважинам (при 5-ти точечной системе размещения скважин эта величина равна 4).

Коэффициент надежности К4 при отсутствии дублирования аварийно выбывших скважин этот коэффициент принимает вид:

K4=11+1I∙T

где

I – текущий годовой темп отбора извлекаемых запасов нефти;

T – средняя долговечность скважины, годы.

Добыча жидкости при изменяющихся нефиксированных условиях разработки:

qFt=q0tQFиt+12q0tQFиt-i-1t-1qFi

где

- введенные в разработку к середине t-го года начальные извлекаемые запасы жидкости;

- суммарный расчетный отбор жидкости за все предыдущие годы;

Извлекаемые запасы жидкости определяются по формуле:

QFи=Qи∙FK3

где

F – расчетный суммарный отбор жидкости, доли подвижных запасов нефти.

F=K3н+(K3к-K3н)∙ln11-A

Объем закачки вытесняющего агента:

qзt= qt∙ρ*+qFt-qt∙μ0∙1+εз

где

ρ* - соотношение плотностей закачиваемого агента к нефти в пластовых условиях;

εз - теряемая доля закачиваемого агента.

В таблице 3.4.4 представлены основные исходные характеристики расчётных вариантов разработки. Следует отметить, что коэффициент надежности К4 в данных расчетах имеет переменный характер, так как он прямо пропорционален текущему годовому темпу отбора извлекаемых запасов и, соответственно, коэффициенты извлечения, как по нефти, так и по жидкости, в прогнозный период будут изменяться.

3.4.5 Обоснование охвата процессом вытеснения, количества резервных скважин

Обоснование охвата процессом вытеснения

Под коэффициентом охвата процессом вытеснения понимается отношение порового объема пласта, охваченного процессом вытеснения, ко всему поровому объему пласта.

Для расчета составляющих коэффициента охвата процессом вытеснения использовались следующие формулы:

,

где  – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти, расположенных в зонах залежи с малой эффективной толщиной, меньше некоторой минимальной , установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

,

где А2 – предельная весовая обводненность эксплуатационной скважины;

– соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

– соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

– коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения нагнетательных и добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость пластов:

,

где mp – число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами. При площадной и избирательной системе заводнения, если соотношение добывающих и нагнетательных скважин m ≤ 3, то mp = 1;

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятая неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и зон пласта неколлектора;

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов, км;

S – нефтеносная площадь залежи, приходящаяся на одну скважину, км2.

Под коэффициентом охвата процессом вытеснения понимается отношение порового объема пласта, охваченного процессом фильтрации, ко всему поровому объему пласта:

| , |  |
| --- | --- |

k2 – коэффициент вытеснения, определяемый в лабораторных условиях на образцах керна при достаточно большой прокачке вытесняющего агента. Его величина зависит от различия физических свойств нефти и вытесняющего агента, проявляющегося в возникновении капиллярных сил на контакте нефти и агента, и от хаотической микронеоднородности пористой среды.

Коэффициент вытеснения нефти водой определяется по лабораторным исследованиям. Метод определения коэффициента вытеснения нефти водой предусматривает определение полноты извлечения нефти из модели пласта нефтесодержащей породы за счет фильтрации через нее воды до практически полного обводнения продукции. При этом условия вытеснения максимально приближаются с пластовым за счет использования модельных жидкостей с обязательным созданием и поддержанием пластовых давлений и температуры. В соответствии с результатами экспериментов среднее значение коэффициента вытеснения нефти для юрских отложений составляет 68%.

Обоснование количества резервных скважин

На месторождении во всех рассматриваемых вариантах, предусматривается фонд резервных скважин для вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах их размещения. В рамках настоящего проекта разработки количество резервных скважин предусматривается в количестве 3 ед. №№80, 81, 82