4.3 Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки

B основу расчетной модели, принятой для прогноза показателей разработки, положена схема слоисто- и зонально-неоднородного пласта – коллектора с использованием методики института ТатНИПИнефть. Согласно этой модели, продуктивный пласт состоит из зон различной продуктивности с линейными размерами d, а каждая зона представлена из набора слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости по слоям и зонам имеет вероятностный характер.

Наряду с геологической характеристикой пласта, модель учитывает и физические факторы, такие как: двухфазность потока, различие вязкостей нефти и закачиваемого агента, явление языкообразования и др. С учетом зональной неоднородности между элементами рассчитывают динамику добычи нефти при заданных условиях.  Расчетная модель позволяет определять технологические показатели разработки, как для режима истощения, так и для этапа поддержания пластового давления путем закачки воды и газа в пласт с учетом порядка и темпа разбуривания и ввода скважин в эксплуатацию, фактической плотности сетки скважин, режимов эксплуатации скважин.

При определении коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан коэффициентная методика (ТатНИПИнефть), соответствующая действующим инструкциям.

Для всех рассматриваемых вариантов разработки продуктивных горизонтов месторождения Уаз расчет коэффициента извлечения нефти проводился по формуле:

;		(4.3.1)

где: К1 – коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 – коэффициент вытеснения нефти;

К3 – коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

К1 = К1’ × К1’’;	            	           (4.3.2)

;	           	      (4.3.3)

;		           (4.3.4)

В этих формулах К1I – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти этих пластов с нефтяной мощностью меньше некоторой минимальной hн.мин/hчнз, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

hн.мин/hчнз2 = 1/1+А2/(1-А2) ∙ в/н ∙ н/в2;	(4.3.5)

где: А2/(1-А2) – предельный максимально допустимый весовой водонефтяной фактор;

А2 – предельная весовая обводненность добываемой продукции, при которой наступает экономический предел рентабельности процесса добычи нефти. Данный параметр зависит от значительного ряда как технологических, так и экономических факторов, таких как: дебиты скважин, глубина залегания продуктивных пластов, предельная себестоимость и цена реализации добываемой нефти. В связи с этим, предельная обводненность добываемой продукции в расчетах для месторождения взята по литературным данным, аналогично предельной обводненности, применяемой при определении вовлеченных в разработку извлекаемых запасов в методиках Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С., Максимова М.М. и Назарова-Сипачева, равной 98%;

в/н – соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

н/в – соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения проектных скважин (hн.мин) определялась по формуле:

(4.3.6)

Результаты расчета минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - Расчет минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин

| Параметры | Объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | B-I | B-II | B-III |
| Средняя нефтенасыщенная толщина ВНЗ, м | 10,1 | 4,5 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| Предельная обводненность продукции, доли ед. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | 68,6 | 83,7 | 284 | 68,6 | 68,6 |
| Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 | 0,897 | 0,897 | 0,913 | 0,897 | 0,897 |
| Плотность воды в поверхностных условиях, г/см3 | 1,088 | 1,149 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| Объемный коэффициент, доли ед. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения скважин | 6,4 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
| Коэффициент вытеснения, К2 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
| Соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях, µ* | 34,9 | 42,654 | 144,7 | 34,959 | 34,95 |

Расчет технологических показателей осуществлялся на период до достижения 98% обводненности продукции скважины.

К1II – коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения нагнетательных и добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

mp – число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами. Данный параметр применяется при рядной системе размещения скважин и, в связи с разработкой месторождения Уаз с ППД путем внутриконтурного заводнения без применения рядной системы, данный параметр принят равным 1.

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятой неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и пласта-неколлектора. Результаты определения доли неколлектора по эксплуатационным объектам представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2-Результаты определения доли неколлектора по объектам

| Объект | Горизонт | Средняя толщина горизонта, м | Площадь нефтеносности категории В+С1, тыс.м2 | Объем горизонта, тыс.м3 | Нефтенасыщенный объем пород, тыс.м3 | Доля неколлектора, доли ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ю-II 1 пл, Ю-III, Ю-IV | 24,5 | 944,0 | 23168,4 | 13318,0 | 0,425 |
| II | Ю-V | 10,6 | 1134,0 | 11993,5 | 5449,0 | 0,546 |
| B-I | Ne-II 1 пл | 2,3 | 349,0 | 802,7 | 330,0 | 0,589 |
| B-II | Ю-I | 3,1 | 11,0 | 34,1 | 13,0 | 0,619 |
| B-III | Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X | 4,6 | 76,0 | 349,6 | 175,0 | 0,499 |

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов – размер отдельных зон, которыми моделируется хаотическая зональная неоднородность пластов. Можно считать, что в пределах одного пропластка изменение коллекторских свойств незначительно, и для определения линейных размеров зон неоднородности можно использовать осредненные значения длин однородных пропластков по продольному и поперечному сечению разреза. В связи с этим, для определения размеров зон неоднородности для каждого подсчетного объекта использованы осредненные длины проекции коллекторов данного продуктивного горизонта;

SI – площадь на одну скважину, км2/скв.

Коэффициент заводнения (К3) зависит от зональной и послойной неоднородности пластов по проницаемости, соотношения вязкости нефти и воды, системы размещения скважин, а также предельной обводненности добываемой продукции.

Кз = Кзн + (Кзк - Кзн)А; 		 	(4.3.7)

; 		      (4.3.8)

где: Kзн – доля отбора подвижных запасов нефти за безводный период разработки, условно безводным можно считать период эксплуатации скважины с обводненностью менее 5%; Kзк – потенциально возможная конечная доля отбора подвижных запасов нефти. Данные коэффициенты учитывают неравномерность вытеснения нефти водой в добывающие скважины;  – коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

; 				(4.3.9)

Kзк= 10,95+0,25·ν2;			(4.3.10)

;   			(4.3.11)

где:  – соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях (µ*=µнµв·К21,5). Для I эксплуатационного объекта соотношение подвижностей нефти и воды составляет 1,212 доли ед., для II объекта – 0,595 доли ед.; ν2 – расчетная послойная неоднородность пластов, данный параметр является комплексным, объединяющим различные виды неоднородности, действующие взаимно, независимо и одновременно.

V12 – действительная послойная неоднородность.

Для расчета послойной неоднородности определяется проницаемость и квадрат проницаемости для каждого слоя в каждой скважине. Проводится осреднение полученных проницаемостей и их квадратичных значений для каждой скважины по горизонту в целом:

(4.3.12)

Затем осуществляется переход к неограниченно большой совокупности:

(4.3.13)

Аналогичным образом определяется зональная неоднородность (V2зон), только вместо слоев используются скважины.

V22 – геометрическая неоднородность (неравномерность) вытеснения нефти водой в однородном слое, обусловленная точечностью и геометрией точек расположения источников и стоков, а также различием подвижностей вытесняющей воды и нефти:

(4.3.14)

V32 – расчетная зональная неоднородность, характеризующая неравномерность стягивания фронтов вытесняющей воды с разных сторон от различных нагнетательных скважин к стягивающей добывающей скважине:

(4.3.15)

Таким образом, расчетная послойная неоднородность для I объекта составляет 0,515 доли ед., для II объекта – 1,133 доли ед. и определяется по следующей формуле:

(3.5.16)

(4.3.17)

где:  – фильтрационный коэффициент.

=; 		   	     (4.3.18)

Значения коэффициентов охвата, заводнения и конечного нефтеизвлечения, рассчитанных для разных вариантов, по каждому продуктивному горизонту, с учетом геологического строения и неоднородности приведены в таблице 4.3.3.

аблица 4.3.3-Коэффициенты нефтеизвлечения по расчетным вариантам разработки

| Объекты | Варианты | Расчетные коэффициенты, доли ед. |  |  |  | Предыдущий утвержденный КИН, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | КИН |  |
| I | 1 | 0,645 | 0,645 | 0,808 | 0,336 | 0,327 |
|  | # 2 | # 0,658 | # 0,645 | # 0,834 | # 0,354 |  |
|  | # 3 | # 0,669 | # 0,645 | # 0,807 | # 0,348 |  |
| II | 1 | 0,975 | 0,645 | 0,461 | 0,290 | 0,299 |
|  | # 2 | # 0,937 | # 0,645 | # 0,572 | # 0,345 |  |
|  | # 3 | # 0,942 | # 0,645 | # 0,599 | # 0,363 |  |
| B-I | 1 | 0,986 | 0,648 | 0,259 | 0,165 | 0,272 |
| # B-II | # 1 | # 0,911 | # 0,645 | # 0,487 | # 0,286 | # 0,315 |
| # B-III | # 2 | # 0,895 | # 0,645 | # 0,764 | # 0,385 | # - |

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин в рамках настоящего отчета применена формула Дюпюи расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС:

(4.3.19)

где, k – проницаемость, мД; h – мощность интервала перфорации, м; Rk – радиус контура, м; rc – радиус скважины, м; S – скин-фактор, доли ед.; B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема жидкости из поверхностных в пластовые условия. Расчеты и результаты по определению дебита нефти проектных скважин представлены в таблице 3.5.4. Средние значения проницаемости и скин-фактора по объектам взяты по результатам ГДИС. Физико-химические свойства нефти взяты по результатам лабораторных исследований поверхностных и пластовых проб нефти. Оптимальная депрессия для проектных скважин рассчитана по результатам проведения ГДИС и на основе фактических показателей эксплуатации уже пробуренных добывающих скважин.