5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Экономический анализ проведен по трем вариантам, для оценки возможных финансовых и экономических последствии реализации рассмотренных вариантов разработки, измерить совокупные затраты инвестора и выгоды от реализации вариантов.

Анализировались: проектный уровень добычи нефти, срок достижения экономического предела, срок окупаемости инвестиций, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, чистая прибыль, накопленный поток денежной наличности и экономические показатели. Результаты технико-экономических расчетов приведены в таблице 5.1.

Результаты расчетов:

Рентабельный период составил:

1 вариант – 2024 - 2033гг.

2 вариант – 2024 – 2037гг.

3 вариант – 2024 – 2037гг.

Объем необходимых капитальных вложении при расчете за расчетный период составляет:

1 вариант – 3 165,9 млн. тг.

2 вариант – 4 110,2 млн. тг.

3 вариант – 4 722,9 млн.тг.

Суммарные эксплуатационные затраты за расчетный период составляют:

1 вариант – 42 907,6 млн. тг

2 вариант – 71 921,3 млн. тг.

3 вариант – 73 842,9 млн.тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности (Чистая приведенная стоимость) за расчетный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 827,0 млн. тг.

2 вариант – 1 909,1 млн. тг.

3 вариант – 1 844,4 млн.тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности Государства за расчетный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 7 294,6 млн. тг.

2 вариант – 10 328,2 млн. тг.

3 вариант – 10 612,6 млн.тг.

Таким образом, рентабельным является второй вариант, по которому недропользователь получает максимальную выгоду.

Таблица 5.1- Технико-экономические показатели вариантов разработки по месторождению в целом

| Наименование показателей | Ед.изм. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Рентабельный период | период | 2024 - 2033 | 2024 - 2037 | 2024 - 2037 |
| Проектный уровень добычи жидкости | тыс.т/год | 371 | 472 | 484 |
| Проектный уровень добычи нефти | тыс.т/год | 50,3 | 50,4 | 53,6 |
| Проектный уровень закачки воды | тыс.м3/год | 259,5 | 313,5 | 324,0 |
| Темп отбора при проектном уровне | % | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| Максимальный фонд скважин за весь срок разработки, в т.ч : | ед. | 56 | 59 | 61 |
| добывающих | ед. | 47 | 50 | 52 |
| нагнетательных | ед. | 9 | 9 | 9 |
| Ввод новых скважин из бурения | ед. | 0 | 3 | 5 |
| Накопленные показатели |  |  |  |  |
| добыча нефти за рентабельный период | тыс. т | 369,09 | 591,32 | 610 |
| добыча нефти с начала разработки | тыс. т | 1 114 | 1 336 | 1 355 |
| добыча жидкости за рентабельный период | тыс. т | 3 452 | 5 520 | 5 642 |
| добыча жидкости с начала разработки | тыс. т | 6 167 | 8 236 | 8 358 |
| закачка воды за рентабельный период | тыс. м3 | 2 418 | 3 669 | 3 758 |
| закачка воды с начала разработки | тыс. м3 | 4 288 | 5 539 | 5 629 |
| Коэффициент извлечения нефти | доли ед. | 0,255 | 0,306 | 0,310 |
| Средняя обводненность продукции к концу разработки | % | 92,8% | 94,1% | 94,1% |
| Суммарная выручка от реализации товарной продукции | млн. тг | 47 882,7 | 80 455,4 | 83 073,9 |
| Капитальные затраты (без НДС) | млн. тг | 3 165,9 | 4 110,2 | 4 722,7 |
| в строительство скважин | млн. тг | 0,0 | 665,8 | 1 110,4 |
| в нефтепромысловое строительство | млн. тг | 3 165,9 | 3 444,4 | 3 612,4 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации ) | млн. тг | 42 907,6 | 71 921,3 | 73 842,9 |
| производственные расходы | млн. тг | 25 616,3 | 43 164,0 | 44 186,0 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | млн. тг | 4 719,4 | 7 931,0 | 8 174,3 |
| непроизводственные расходы | млн. тг | 12 571,9 | 20 826,2 | 21 482,7 |
| Эксплуатационные затраты с учетом амортизации(для налогообложения) | млн. тг | 45 956,2 | 76 197,4 | 78 611,0 |
| Чистые недисконтированные поступления |  |  |  |  |
| - Поток денежной наличности | млн. тг | 1 349,5 | 3 497,4 | 3 536,5 |
| - Поступления Государству | млн. тг | 10 667,0 | 18 108,2 | 18 692,7 |
| Чистые дисконтированные поступления |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 827,0 | 1 909,1 | 1 844,4 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 703,0 | 1 567,7 | 1 492,6 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 587,7 | 1 264,5 | 1 185,5 |
| - бюджета Государства |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 7 294,6 | 10 328,2 | 10 612,6 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 6 498,8 | 8 765,3 | 8 988,8 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 5 754,3 | 7 404,0 | 7 574,7 |
| Индекс доходности (PI) |  |  |  |  |
| при 0% дисконта | ед. | 1,43 | 1,85 | 1,75 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | ед. | 1,30 | 1,57 | 1,49 |
| при ставке дисконта в 15% | ед. | 1,27 | 1,50 | 1,42 |
| при ставке дисконта в 20% | ед. | 1,24 | 1,43 | 1,36 |