6. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

6.1 Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования. Характеристика показателей эксплуатации скважин

Выбор рационального способа подъёма жидкости из скважины, необходимого оборудования и режима его работы, с целью обеспечения проектной добычи месторождения Уаз исходит из геолого-физической характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств флюида и энергетического состояния эксплуатационных объектов.

Скважины эксплуатируются при помощи установок штанговых винтовых насосов (УШВН), установок штанговых глубинных насосов (УШГН).

По состоянию на 01.01.2024г. весь пробуренный фонд скважин составляет 55 скважины. В эксплуатационном фонде добывающих скважин числится скважины - 44 ед. В работе находится 43 скважины. В эксплуатационном фонде нагнетательных скважин числится скважины - 9 ед. Все 9 скважины в работе. Всего ликвидировано 1 скважина из добывающего фонда.

В таблице 6.1.1 приведены технологические показатели эксплуатации скважин рекомендуемого варианта за период ввода скважин из бурения, т.е. до 2036г., полная версия технологических показателей вариантов разработки представлены в главе 4.

Согласно таблице 6.1.1 для рекомендуемого варианта запланирован ввод из бурения 4 добывающих скважин, из консервации 1 добывающей скважины, из прочих категорий 1 добывающая скважина планируется эксплуатировать механизированным способами, со средними дебитами на одну скважины по жидкости от 22,7 т/сут в среднем. Средняя обводненность варьируется от 82,8%. В 2036 году эксплуатационный фонд добывающих скважин достигнет значения – 58 единицы.

Таблица 6.1.1 - Показатели эксплуатации скважин по рекомендуемому варианту разработки

| Способ эксплуатации | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Механизированная | Ввод скважин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | Средний эксплуатационный фонд | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 47 |
|  | Дебит по жидкости, тн/сут: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | минимальный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средний | 22,8 | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 19,3 | 19,5 | 20,1 |
|  | Средняя обводненность, % | 87,1 | 80,8 | 79,9 | 78,6 | 83,9 | 80,5 | 79,4 |

Продолжение таблицы 6.1.1.

| Способ эксплуатации | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Механизированная | Ввод скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний эксплуатационный фонд | 47 | 46 | 45 | 44 | 40 | 37 | 36 | 35 |
|  | Дебит по жидкости, тн/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | минимальный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средний | 21,7 | 21,9 | 21,7 | 22,2 | 23,9 | 25,0 | 25,5 | 26,5 |
|  | Средняя обводненность, % | 92,3 | 90,2 | 85,8 | 85,2 | 82,7 | 78,9 | 77,5 | 78,6 |

6.1.1	Выбор и обоснование технологических режимов эксплуатации скважин

Выбор техники и технологии добычи нефти основан на условиях эксплуатации скважин, которые определяются исходя из геолого-промысловой характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств флюида и заданных условий эксплуатации скважин, рекомендуемого варианта разработки.

На дату отчета добыча нефти осуществляется механизированным способом.

Установка винтового штангового насоса (УВШН)

Преимуществом УВШН с верхним приводом по сравнению с УШГН являются: простота конструкции и малая масса привода; отсутствие необходимости в возведении фундаментов под привод установки; простота транспортировки, монтажа и обслуживания; возможность откачки жидкостей высокой вязкости (> 200 МПас), с повышенным содержанием газа (до 50 % свободного газа на приеме насоса) и механических примесей (до 400 мг/л); уравновешенность привода; постоянство нагрузок, действующих на штанги; равномерность потока жидкости; снижение энергозатрат и мощности приводного двигателя; минимальное эмульгирующее воздействие на откачиваемую жидкость; отсутствие клапанов в скважинном насосе.

УВШН рекомендуется применять для откачки жидкости дебитом 3100 м3/сутки с напором до 1200 м. Регулирование подачи насоса ограничено изменением числа оборотов ротора. К.п.д. установки составляет 50-70 % при давлении на приеме насоса рпр< 0,7 МПа. Эксплуатационные затраты УВШН зависят от долговечности эластомера статора.

УВШН состоит из системы управления, наземного привода, глубинного насоса и специального оборудования (противоотворотные якоря, газовые сепараторы), входящего в комплект поставки.

Наземное оборудование

В систему управления входят частотные преобразователи, устройства защиты двигателя, счётчики измерения давления для управления пуском и остановкой электродвигателя. Данное устройство имеет автоматическую индикацию для ведения записи тока, общего рабочего времени и других параметров, а также обладает функциями защиты от перегрузки и недогрузки двигателя для обеспечения нормальной эксплуатации скважины.

Наземный привод передаёт вращающую силу на ротор глубинного насоса и состоит из редукционной коробки, электродвигателя, герметически закрытой коробки и других частей.

Скважинный насос

Глубинный насос состоит из ротора и статора. В комплект УВШН входят также: полированный шток, центраторы насосных штанг, якоря для защиты от отворота НКТ, газовый сепаратор и др. оборудование.

УВШН могут применяться в скважинах с высокими и низкими динамическими уровнями, при этом во втором случае, с низкой скоростью вращения ротора и постоянным контролем динамического уровня. Выбор скважин для оборудования УВШН должен основываться на возможности установления оптимальных режимов с учётом продуктивной характеристики скважин и рабочей характеристики насосной установки, при этом необходимо учитывать, что оптимальными являются режимы с невысокими режимами откачки при большей производительности насоса. Рекомендуется установку оборудовать наземным щитом управления, позволяющим регулировать частоту оборотов в минуту (скорость вращения ротора) без остановки скважины.

Установка штангового глубинного насоса (УШГН)

УШГН с низкими эксплуатационными затратами следует применять в мало- и среднедебитных скважинах (2,5  Qж  100 м3/сут) малой и средней глубины (до 1500 м). К преимуществам УШГН относятся простота регулирования подачи насоса (изменением длины хода и диаметра плунжера, числа качаний головки балансира), отсутствие дефицита и дешевизна применяемых деталей и узлов, высокая надежность при наличии осложнений, удобство обслуживания и ремонта в промысловых условиях.

Скважинное оборудование УШГН характеризуется многообразием типоразмеров. К.п.д. установки составляет 50-60 % при коэффициенте наполнения насоса 0,81,0. Для лучшей работы УШГН давление на приеме насоса должно быть рпр > 0,350,7 МПа. Хорошо работает при вязкости откачиваемой жидкости  до 200 МПас и содержании песка до 10 %.

Надежная работа УШГН возможна при правильном подборе оборудования, соответствии технологического режима эксплуатации скважины, качественном выполнении монтажных работ и точном уравновешивании, а также при своевременных профилактических ремонтах и смазках.

В процессе эксплуатации станка-качалки необходим контроль за состоянием сборки, крепления подшипников, затяжки кривошипных и верхних пальцев на шатуне, а также за уравновешиванием, натяжением ремней и отсутствием течи масла в редукторе и т.п. Кроме того, следует проверять соответствие мощности и скорости вращения вала электродвигателя установленному режиму работы станка-качалки. При подключении электродвигателя необходимо, чтобы кривошипы вращались по стрелке, указанной на редукторе.

Устьевое оборудование

Оборудование устья включает крестовик, установлена на колонной головке (ОКК), к боковым отводам присоединены краны (задвижки). На верхнем, горизонтальном фланце установлен посадочный фланец, на котором висит колонна НКТ, а в верхней части, на посадочном фланце – устьевой сальник СУСГ-2. Давление, воспринимаемое устьевым сальником, обусловлено противодавлением на устье скважины, которое с внедрением однотрубной системы сбора и транспортирования нефти и газа равно 4 МПа.

Пластовая жидкость отводится в выкидную линию, которая соединяется с тройником посредством быстроразборной конструкции, состоящей из ниппеля и накидной гайки.

К особенностям рассматриваемой конструкции относится наличие шарнирного соединения, позволяющего головке вместе с уплотнением поворачиваться и самоустанавливаться по устьевому штоку. Это уменьшает радиальные составляющие усилия взаимодействия устьевого штока с вкладышами, а значит, и износ.

Колонна насосных штанг присоединена к головке балансира СК через полированный шток. Полированные штоки работают внутри тройника – сальника, что обеспечивает хорошую герметизацию устья. С помощью канатной подвески полированный шток присоединен к головке балансира станка-качалки.

При эксплуатации УШГН рекомендуется применение станков-качалок типа              СК, СКДР грузоподъемностью от 3 до 6 тонн.

В таблице 6.1.2 приведены основные параметры, рекомендуемых станков-качалок.

Таблица 6.1.2 – Виды станков-качалок

| Тип станка-качалки | Максимальная нагрузка в точке подвеса, тонн | Ход полированного штока, м | Нагрузка на устьевом штоке, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| СК-3 | 2-3 | 0,75; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5 | 3000 |
| СК-5 | 3-5 | 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,0 | 5000 |
| СКДР-6 | 3-6 | ##### 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,0 | 6000 |

Линейный привод штангового насоса

Назначение: линейный привод штангового глубинного насоса LRP® — это реечный привод, с помощью которого обеспечивается возвратно-поступательное движение глубинного насоса в скважине путем перемещения вперед и назад асинхронного двигателя, определяющего положение.

Линейный привод штангового глубинного насоса LRP® — это реечный привод, с помощью которого обеспечивается возвратно-поступательное движение глубинного насоса в скважине путем перемещения вперед и назад асинхронного двигателя, определяющего положение.

Система LRP® использует преимущества реверсирования двигателя и возможности сервопозиционирования вектора плотности потока регулируемого привода, чтобы напрямую регулировать насосную штангу, используя простой механизм реечной передачи.

Линейный привод ШГН - LRP® - устанавливается непосредственно на устье скважины. Полированная насосная штанга проходит через канал внутри стойки и поддерживается сверху при помощи обычного штангодержателя. Насосная штанга способна двигаться внутри стойки при захвате штока или насоса.

Асинхронный двигатель, соединенный с механизмом реечной передачи через редуктор, двигает стойку вверх-вниз и придаёт движение насосной штанге. При каждом рабочем ходе, стойка смазывается за счет погружения в полностью закрытую масляную ванну.

Массивный противовес стандартной системы заменяют пневматическим противовесом. Это увеличивает подъемную силу, доступную в системах LRP®, за счет сохранения энергии при каждом ходе вниз и ее выделении при следующем ходе вверх.

Внутрискважинное оборудование

Для подъема жидкости на поверхность рекомендуются скважинные насосы невставного (трубного) исполнения диаметром 57 мм. Насосы спускаются в скважину (140, 168 мм эксплуатационные колонны) на колонне НКТ диаметром 73 мм, группа прочности «Д», неравнопрочные по ГОСТ 633-80. Характеристики НКТ указаны в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3 – Характеристики насосно-компрессорных труб, гладкие (неравнопрочные)

| Условный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Страгивающая нагрузка (Тс) для резьбового соединения при σ = σт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д |
| 73 | 5,5 | 62 | 29,4 |

Принцип работы глубинных насосов заключается в поступательно-возвратном движении плунжера, в процессе которого производится всасывание и нагнетание жидкости через внутреннюю полость насоса в насосно-компрессорные трубы. Насосно-компрессорные трубы служат для подвешивания насоса на заданной глубине и лифтом для подъема жидкости из скважины на выкидную линию скважины.

Применение на добывающих скважинах штанговых глубинных насосов дает возможность оперативно изменять параметры работы скважины в зависимости от ситуационной характеристики, посредством увеличения/уменьшения длины хода штока, либо числа качаний. В зависимости от добычных возможностей скважины могут применяться насосы различных диаметров.

В таблице 6.1.4 приведена теоретическая производительность насосов, применяемых и рекомендуемых для добычи нефти на месторождении.

Таблица 6.1.4 - Теоретическая производительность насосов

| Число качаний | Длина хода | Диаметр насоса 57 мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дебит жидкости, м3/сут |
| 4 | 1,2 | 17,6 |
|  | 1,5 | 22 |
|  | 1,8 | 26,5 |
|  | 2,1 | 30,9 |
|  | 2,5 | 36,7 |
|  | 3 | 44,1 |
| 5 | 0,9 | 16,5 |
|  | 1,2 | 22 |
|  | 1,5 | 27,5 |
|  | 1,8 | 33 |
|  | 2,1 | 38,5 |
|  | 2,5 | 45,9 |
|  | 3 | 55,1 |
| 6 | 0,9 | 19,8 |
|  | 1,2 | 26,5 |
|  | 1,5 | 33,1 |
|  | 1,8 | 39,7 |
|  | 2,1 | 46,3 |
|  | 2,5 | 55,1 |
|  | 3 | 66,1 |
| 7 | 0,9 | 23,1 |
|  | 1,2 | 30,8 |
|  | 1,5 | 38,5 |
|  | 1,8 | 46,2 |
|  | 2,1 | 54 |
|  | 2,5 | 64,3 |
|  | 3 | 77,1 |

Как видно из таблицы производительность применяемых и рекомендуемых диаметров штанговых глубинных насосов при длине хода от 0,9 м до 3,0 м и числе качаний от 4 до 7 имеет широкий диапазон для обеспечения проектного дебита.

Применяемая одноступенчатая колонна штанг диаметром 19 и 22 мм является рациональной для скважин, оборудованных станками-качалками. Материал штанг - сталь 40 нормализованная с последующим поверхностным упрочнением нагревом ТВЧ и сталь 20Н2М нормализованная ГОСТ 13877-80. Компоновка труб и штанг по размеру и прочности соответствует необходимым значениям и допустимым нагрузкам, применяемые глубинные насосы по типоразмеру соответствуют добычным возможностям скважин.

Обоснование и выбор оборудования технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин

Технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин

Технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин является методом интенсификации добычи нефти и применяется с целью повышения технико-экономической эффективности разработки многопластовых залежей за счет совместной разработки двух или более продуктивных горизонтов и осуществления при этом, посредством специального оборудования, контроля и регулирования создаваемой депрессии и данных по добыче.

Согласно п.281 Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр РК, ОРД двух и более объектов одной скважины допускается при применении скважинного и наземного оборудования, обеспечивающего раздельный учет добываемой продукции; проведении промысловых исследований каждого объекта

Предлагаемая компоновка ОРД

Совместная эксплуатация двух и более объектов связана с целым рядом сложностей и проблем, в частности, с такими как регулирования депрессии на каждый пласт в отдельности, возникновение перетоков из одного пласта в другой вследствие различных пластовых давлений, что ведет к потере дебита скважины на 20%, а то и на 40%, обеспечение раздельного учета добываемой продукции, несовместимость PVT-свойств пластовых флюидов.

Следующим возникает вопрос по выбору оборудование для достижения поставленной цели. В мировой практике существует много конструкций для эксплуатации подобных скважин, и все они имеют право на жизнь. Однако, учитывая, что на месторождения Уаз система УШВН зарекомендовала себя как надежный способ эксплуатации, были рассмотрены те компоновки, которые работают на принципе винтовой пары. Для сравнения выделили 4 системы ОРД:

Компоновка ПИМВ-ОРД-1БТ

Компоновка УШВН-УШВН

Таблица 6.1.5 Сравнительная таблица по системам ОРД

|  | Системы ОРД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | УШВН-УШВН | ПИМВ-ОРД-1БТ | ОРД-2РЭК-2БТ | ОРД-1РЭК-1БТ |
| Однолифтовый/двухлифтовый | двухлифтовый | однолифтовый | однолифтовый | однолифтовый |
| Раздельный учет жидкости | прямой | косвенный | прямой | прямой |
| Независимая регулирования отбора | - | - | + | - |
| Наличие ТМС на каждом горизонте | - | - | + | + |
| Возможность проведения ГДИС | - | - | + | - |
| Дистанционное управление | - | + | + | + |
| Установка (монтаж/демонтаж) | сложная | простая | простая | простая |

Компоновка УШВН-УШВН	                                         Компоновка ПИМВ-ОРД-1БТ

Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ                                            Компоновка ОРД-1РЭК-1БТ

Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ

Компоновка ОРД-1РЭК-1БТ

Рисунок 6.1.1 – Рассматриваемые компоновки по одновременно-раздельной эксплуатации

В рамках работы по подбору компоновок были рекомендованы компоновки ОРД-2РЭК-2БТ и ОРД-1РЭК-1БТ. Ниже приводятся детальные технические характеристики данных компоновок.

Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ предназначена для одновременно-раздельной добычи из двух пластов в одной добывающей скважине с возможностью дистанционного контроля и регулирование притока флюида из каждого пласта, а также учета параметров их эксплуатации в режиме реального времени. Компоновка состоит из системы мониторинга и передачи данных о параметрах пласта в режиме реального времени, регулировочных электроклапанов (РЭК), управляемых дистанционно и пакерной системы, разобщающей пластов.

В состав компоновки для одновременно-раздельной добычи ОРД-2РЭК-2БТ (Рисунок 6.1.2) входят регулируемые электроклапаны (РЭК), блок телеметрии (БТ), муфты перекрестного течения (МПТ), стыковочные герметизирующие устройства (СГУ) и другие элементы.

Установка компоновки производится в 2 этапа:

- Спуск и посадка пакерной системы;

- Спуск винтовой пары с клапанами РЭК и блоком датчиков на геофизическом кабеле и стыковка пакерной системой.

Преимущества:

- Изолированная эксплуатация 2-х объектов разработки

- Стандартное оборудование на одном лифте НКТ - Регулирование степени открытия/ закрытия электроклапана со станции управления на устье скважины; - Возможность учета по пластам добываемого пластового флюида в режиме онлайн; - Позволяет дистанционно управлять электроклапанами с поверхности или удаленно по существующей системе АСУ ТП, для селективного регулирования притока флюида из пластов в режиме реального времени.

- Возможность создания различной депрессии на каждый объект разработки

Недостатки:

- Отсутствие возможности отдельного подъема продукций из двух объекта до устья

Данная технология позволяет увеличить добычу и повысить эффективность разработки месторождения при неблагоприятных условиях эксплуатации, например, обводненность.  Технология с регулировочными электроклапанами (РЭК) и системой телеметрии позволяет путем записи в микроконтроллеры скважинных приборов соответствующего алгоритма проводить автоматическую регулировку степени раскрытия клапана в зависимости от показания датчика, даже при отсутствии связи с поверхности.

Рисунок 6.1.2 – Одновременно-раздельная эксплуатация. Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ

Таблица 6.1.6 – Условия эксплуатации технологии ОРД-2РЭК-2БТ

| № | Критерий | Ед. изм. | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность интервала посадки пакера | м | 05.авг | Риски: заколонные перетоки при малом расстоянии объектов. Необходима информация (шумометрия) с подтверждением об отсутствии перетоков |
| 2 | Обсадная колонна, мм | мм | 140-178 |  |
| 3 | Максимальная температура эксплуатации | 0C | 80, 105* |  |
| 4 | Кривизна колонны в месте установки пакера | град/10 м | 3 |  |
| 5 | Максимальный расход по клапану | м3/сут | 500 | Проходной канал клапана в обычном исполнении 12 мм. В случаях когда необходимо более 500 м3/сут. Имеется возможность изготовления до 20 мм. Что соответствует более 1000 м3/сут. |
| 6 | Механические примеси | мг/л | 1000 | Возможно заклинивание клапана из-за попадания предмета между седлом клапана и затвором. |
|  |  |  |  | Решения проблемы: |
|  |  |  |  | (1) резким раскрытием клапана (резким потоком смывает сторонний предмет), |
|  |  |  |  | (2) так же по конструкции клапан вращается при закрытии, тем самым является самопритираюющимся, что обеспечивает расклинивание при определенных условиях. |

При механических примеси и выноса песка возможно заклинивание клапана из-за попадания предмета между седлом клапана и затвором. Решается данная проблема либо:

- резким раскрытием клапана (резким потоком смывает сторонний предмет),

- так же по конструкции клапан вращается при закрытии, тем самым является самопритирающимся, что обеспечивает расклинивание при определенных условиях.

Таким образом, компоновка не только снимает лицензионные риски бесконтрольной эксплуатации двух и более объектов, но и способная за счет онлайн-контроля параметров разработки пласта и, самое главное, обратной связи с пластом посредством РЭК устанавливать и длительное время поддерживать оптимальный режим эксплуатации динамической системы из двух пластов.

Проанализировав достоинства и недостатки существующих компоновок для ОРЭ, Институт пришли к выводу компоновка ОРД-2РЭК-2БТ позволяет уйти от вышеперечисленных минусов и рисков.

Компоновка ОРД-1РЭК-1БТ также предназначена для одновременно-раздельной добычи из двух пластов в одной добывающей скважине с возможностью дистанционного контроля и регулирование притока флюида из каждого пласта, а также учета параметров их эксплуатации в режиме реального времени. Компоновка состоит из системы мониторинга и передачи данных о параметрах пласта в режиме реального времени, регулировочного электроклапана (РЭК), управляемых дистанционно и пакерной системы, разобщающей пластов.

В состав компоновки для одновременно-раздельной добычи ОРД-1РЭК-1БТ (Рисунок 6.1.3) входят 1 регулируемый электроклапан (РЭК), блок раздельной подачи и учета (БРПУ), муфты перекрестного течения (МПТ), стыковочные герметизирующие устройства (СГУ) и другие элементы.

Установка компоновки производится в 2 этапа:

- Спуск и посадка пакерной системы;

- Спуск винтовой пары и блока раздельной подачи и учета (БРПУ) с клапанами РЭК, и стыковка пакерной системой.

Учет дебита нижнего объекта будет осуществляться по данным БРПУ, где установлен дебитомер, а с верхнего горизонта путем разницы между общим замером и показания с нижнего объекта.

Преимущества:

- Возможность учета по пластам добываемого пластового флюида в режиме онлайн;

- Простота и легкость монтажа оборудования;

- Возможность создания различной депрессии на каждый объект разработки;

- Регулирование степени открытия/ закрытия электроклапана со станции управления на устье скважины;

- Не требует больших капитальных вложений;

- Позволяет дистанционно управлять электроклапанами с поверхности или удаленно по существующей системе АСУ ТП, для селективного регулирования притока флюида из пластов в режиме реального времени.

Недостатки:

- Отсутствие возможности раздельного подъема флюида из двух объектов

- Применение сложного блока с электроникой

Рисунок 6.1.3 – Одновременно-раздельная эксплуатация. Технология ОРД-1РЭК-1БТ

Таблица 6.1.7 – Условия эксплуатации технологии ОРД-1РЭК-1БТ

| № | Критерий | Ед. изм. | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность интервала посадки пакера | м | 05.авг | Риски: заколонные перетоки при малом расстоянии объектов. Необходима информация (шумометрия) с подтверждением об отсутствии перетоков |
| 2 | Обсадная колонна, мм | мм | 140-178 |  |
| 3 | Максимальная температура эксплуатации | 0C | 80, 105* |  |
| 4 | Кривизна колонны в месте установки пакера | град/10 м | 3 |  |
| 5 | Максимальный расход по клапану | м3/сут | 500 | Проходной канал клапана в обычном исполнении 12 мм. В случаях когда необходимо более 500 м3/сут. Имеется возможность изготовления до 20 мм. Что соответствует более 1000 м3/сут. |
| 6 | Механические примеси | мг/л | 1000 | Возможно заклинивание клапана из-за попадания предмета между седлом клапана и затвором. |
|  |  |  |  | Решения проблемы: |
|  |  |  |  | (1) резким раскрытием клапана (резким потоком смывает сторонний предмет), |
|  |  |  |  | (2) так же по конструкции клапан вращается при закрытии, тем самым является самопритираюющимся, что обеспечивает расклинивание при определенных условиях. |

По результатам первичного анализа можно сделать вывод, что компоновка ОРД-2РЭК-2БТ имеет наибольшее преимущество по сравнению с другими компоновками. Однако это не единственный правильный вариант компоновки для рекомендации по всему месторождению. Необходим индивидуальный подход по каждой скважине с учетом проведенного анализа геолого-технических условий для более точного подбора оптимальной и экономически выгодной компоновки ОРД.