6.2 Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин

В процессе эксплуатации внутрискважинного и наземного оборудования месторождения, возникают такие виды осложнений, как: пескопроявление, загрязнения призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин, увеличение обводнённости продукции скважин, а также учитывая физико-химический состав добываемой продукции, возможно парафиноотложение.

Все это приводит к снижению дебита скважин, преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования и дополнительным эксплуатационным затратам на ремонт скважин.

Мероприятия по борьбе с АСПО

II-неокомский горизонт охарактеризован одной пробой, которая отобрана из скв. 4 инт. 307-317м. Плотность нефти при температуре 20˚С – 923,0 кг/м3, кинематическая вязкость при температуре Т=20°С – 513,9 мм2/с; нефть малопарафинистая – 0,19%. Содержание серы и асфальтенов – 0,28 и 1,32%, соответственно.  Выход светлых фракций при температуре 300°С – 19,0%.

По горизонту Ю-I исследована одна проба из скважины 4 инт. 421-423м, 426-428м. Нефть тяжелая, плотность нефти при Т=20°С – 914,0 кг/м3, кинематическая вязкость при Т=20°С – 397,2 мм2/с, высоковязкая. Нефть горизонта Ю-I малосмолистая, содержание смол силикагелевых – 12,15%, малосернистая – 0,26% и малопарафинистая – 0,2%. Содержание асфальтенов – 1,24%. Выход светлых фракций, выкипающих при Т= 300˚С – 16,0%.

Как отмечалось ранее горизонты Ю-III, IV приняты едиными из-за схожести свойств и стратиграфического положения и охарактеризованы 12 пробами. Плотность нефти изменяется от 894,0 до 903,0 кг/м3 в среднем составляя 897,0 кг/м3, кинематическая вязкость при температуре 20°С изменяется в пределах от 110,5 до 197,9 мм2/с и в среднем составляет 125,3 мм2/с. Нефть тяжелая, малосмолистая, содержание смол-силикагелевых в среднем – 11,6%; малосернистая – 0,29%, малопарафинистая – 0,6%. Асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при Т= 300°С, достигает в среднем 22,0%.

Горизонт Ю-V охарактеризован нефтью разных свойств. Нефть тяжелая, плотность нефти при Т=20˚С в среднем составляет 897 кг/м3, высоковязкая, кинематическая вязкость при Т=20°С – 181,0 мм2/с. Малосмолистая, содержание смол-силикагелевых – 12,9%, малосернистая – 0,39%, малопарафинистая – 0,39%. Асфальтены присутствуют в количестве 1,2% в среднем по горизонту. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300°С, достигает 17,9%.  359

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что в целом нефть месторождения тяжелая, высоковязкая, малосмолистая, малосернистая и малопарафинистая.

Наличие в нефти парафина в дальнейшем может создать проблему, связанную с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) в ПЗП, в наземном и подземном нефтепромысловом оборудовании.

При добыче нефти по мере продвижения продукции от забоя к устью происходит неизбежное изменение термобарических условий. Происходящие процессы уменьшают растворяющую способность нефти по отношению к таким тяжелым фракциям, как парафин, которые выделяются в виде кристаллов, образуя новую твердую фазу, предопределяя вероятность выпадения парафина в стволе скважины.

Как показывает практика, основными промысловыми объектами, в которых наблюдается образование АСПО, являются скважинные насосы, НКТ, выкидные линии от скважин, резервуары промысловых сборных пунктов. Наиболее интенсивно АСПО откладываются на внутренней поверхности подъемных труб скважин.

Для предупреждения и борьбы с АСПО на месторождении Уаз рекомендуется применять наиболее часто применяемые методы, которые не требуют остановки скважин на месторождениях, — тепловые и химические методы.

До настоящего времени на месторождении для удаления АСПО в основном применяют обработку скважин реагентом МЛ-80, результаты приводится в таблице 7.5.1.

В целом, как показывает практика применения на месторождении, обработки ОГН позволяют успешно бороться с АСПО в скважинах.

Также для расплавления АСПО возможно использование электронагревателей: переменный электрический ток подается в скважину, при этом выделяется тепло, которое нагревает нефть по всему ходу в колонне НКТ. При этом повышается температура нефти в трубах, изменяется вязкость, улучшается текучесть и предотвращается образование АСПО на подземном оборудовании.

Мероприятия по борьбе с обводненностью

В целях снижения обводненности рекомендуется провести ремонтно-изоляционные работы (РИР) с применением технологии закачки вязкоупругого состава (ВУС).  ВУС - вязкоупругий состав на основе полиакриламида и сшивателя (ацетата хрома). Сущность технологии применения ВУС заключается в том, что маловязкий водный раствор на основе полиакриламида в пластовых условиях превращается в гель, способный за счет реологических свойств и адсорбции на скелете породы оказывать сопротивление фильтрации воды, способствующее выравниванию неоднородности пласта.

Для объективной оценки эффективности ВУС необходимо проводить геофизические исследования с целью установления источников и закономерностей процесса обводнения продукции скважин. Подбор технологий, направленных на ликвидацию водопроявлений, следует вести в зависимости от геолого-физических условий призабойных зон и пласта в целом. По своему петрографическому составу нефтеносные пласты месторождения резко отличаются друг от друга. В связи с этим для эффективного воздействия на пласты технологии воздействия, объемы и составы композиций химических продуктов должны быть подобраны строго применительно к каждому продуктивному пласту. Необходимо перед проведением изоляционных работ провести исследования индикаторным методом по определению зон высокой проводимости.

Следует отметить, что возможными причинами недостаточной эффективности проведенной технологии закачки ВУС являются:

- не определение характера поступления воды в связи с отсутствием геофизических исследований (ГИС);

- несоответствие применяемой технологии причинам обводнения;

- отсутствие должного контроля качества приготовления раствора.

Мероприятия по борьбе с пескопроявлением

Из практического опыта эксплуатации добывающих скважин месторождения Уаз известно, что вместе с нефтью из продуктивных пластов в скважины выносится песок. Чрезмерное количество песка в продукции приводит к осаждению части его на забое скважин, образованию песчаных пробок и снижению продуктивности. Образование песчаных пробок, как правило, связано с низкой скоростью подъема жидкости, пульсирующим режимом работы скважинных насосов и остановками скважин.

Кроме того, содержание в откачиваемой продукции песка является серьезным фактором, осложняющим работу глубинных насосов. Такая продукция, попадая в глубинный насос УШГН, приводит к износу пары трения «цилиндр-плунжер», клапанов, вызывает утечки, а в ряде случаев вызывает заклинивание плунжера в цилиндре и обрыв штанг. В ЭВН содержание песка в пластовом флюиде приводит к истиранию эластомеров, а в некоторых случаях и заклиниванию ротора в статоре.

В настоящее время борьбу с песчаными пробками на месторождении Уаз ведут путем промывок забоя. Частота промывок определяется опытным путем для каждой скважины индивидуально. Так за анализируемый период было проведено 1 скважино-операции по промывке песчаных пробок на эксплуатационных скважинах и 3 скважино-операции на нагнетательных скважинах. В 2020г.г. мероприятии по борьбе с пескопроявлением не проводились. Результаты приведены ниже:

Рекомендуется применить установку противопесочных фильтрующих элементов. Данные устройства могут отличаться составом, размером, структурой, чаще всего их применяют для перекрывания забоя. Обычно фильтр ставится при сильном обрушении для того, чтобы предотвратить полное засыпание скважины песком, а также для того, чтобы снизить процент попадания песка в жидкость.

На месторождении Уаз за отчетный период проводились следующие мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин: обработка ПЗС горячей нефтью, промывка песчаной пробки.

Объем работ за указанный период в целом по месторождению составил 5 скважино-операций, в том числе: промывка реагентом МЛ-80– 1, промывка песчаной пробки – 4.

Таким образом, исходя из вышеуказанного анализа, мероприятия, проводимые по борьбе с АСПО и по промывке песчаных пробок на месторождении Уаз показывают свою эффективность и рекомендуется их продолжать.

Рекомендации по разделу:

- К основным способам борьбы с отложениями парафина относится использование НКТ с гладкими защитными поверхностями. Для создания защитных поверхностей можно использовать лакокрасочные материалы (бакелитовый, эпоксидный, бакелито-эпоксидный модифицированный типа ЮЭЛ лаки).

- Существует много методов борьбы с пескопроявлением: улучшение условий по обеспечению выноса поступающих из пласта частиц на поверхность – применение трубчатых штанг, спуск хвостовиков в пределы продуктивной зоны, подлив жидкости; для борьбы с абразивным износом подземного оборудования созданы всевозможные конструкции якорей, поднасосных фильтров и других защитных устройств; для крепления пород пласта в призабойной зоне скважин применяются химические, физико – химические и механические методы крепления и комбинации этих методов; наиболее простыми и доступными методами предотвращения поступления песка из пласта являются механические, к ним относятся оборудование скважин противопесочными вставными фильтрами или образование фильтров на забое путем намыва фильтрующих материалов

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению осложнений при эксплуатации скважин по рекомендуемому варианту разработки представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 – Выполняемые и рекомендуемые мероприятия по предотвращению осложнений при эксплуатации скважин

| №№ п/п | Наименование периода | Виды мероприятий | Объемы применения | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На период прогноза | Промывка стволов скважины и колонны НКТ горячей нефтью или растворителями | 3 скв-операции | По графику | глубинное оборудование, выкидные линии |
| 2 |  | Промывка песчаных пробок | 5 скв-операции | По графику | глубинное оборудование, выкидные линии |