  - Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для сбора, поскважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти до товарной кондиции и сдачи потребителю.

Система внутрипромыслового сбора и транспорта в соответствии с «Едиными правилами …» должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить герметичность сбора добываемой продукции;

- обеспечить минимальные потери нефти и газа;

- обеспечить минимальные выбросы в атмосферу;

- обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины;

- обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы и контроля за разработкой.

Существующая система сбора и подготовки нефти

Действующим проектным документом разработки месторождения Уаз предусматривается применение герметизированной системы сбора и подготовки скважинной продукции.

Технологическая схема системы сбора скважинной продукции месторождения Уаз Западный представлена на рисунке 6.3.2, принципиальная схема системы подготовки нефти, газа и воды на пункте сбора (СП) Уаз показана на рисунке 6.3.3.

По состоянию на 01.01.2024 год фонд эксплутационных скважин составляет 44 единиц (33-ЭВН, 11-ШГН). Продукция с добывающих скважин месторождения Уаз по выкидным линиям поступают на автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ в кол-ве 4-единиц). На автоматизированных групповых замерных установках производится замер дебита нефти. После замера дебита ГЖС по нефтяному коллектору Ø159×8мм через БГ (блока гребенки) Ø325мм поступает на сборный пункт Уаз.

В таблице 6.3.1 представлены характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Уаз.

Таблица 6.3.1 - Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Уаз

| № | Марка АГЗУ | № скважин | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материальное исполнение трубопровода | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗУ-1 Б-40-14-500 | 64 | 89х7.0 | сталь | 155 |
|  |  | 62 | 89х7.0 | сталь | 255 |
|  |  | 19 | 100х3 | СВТ | 710 |
|  |  | 12 | 100х3 | СВТ | 270 |
|  |  | 14 | 89х7.0 | сталь | 110 |
|  |  | 4 | 114х7 | сталь | 80 |
|  |  | 15 | 100х3 | СВТ | 630 |
|  |  | 31 | 100х3 | СВТ | 350 |
|  |  | 65 | 73х5,5 | сталь | 50 |
|  |  | 34 | 100х3 | СВТ | 153 |
|  |  | 60 | 100х3 | СВТ | 662 |
|  |  | 66 | 89х7.0 | сталь | 220 |
| 2 | АГЗУ-2 ОЗНА-40-14-400 | 54 | 100х3 | СВТ | 190 |
|  |  | 41 | 100х3 | СВТ | 250 |
|  |  | 40 | 100х3 | СВТ | 90 |
|  |  | 45 | 100х3 | СВТ | 247 |
|  |  | 44 | 100х3 | СВТ | 487 |
|  |  | 61 | 100х3 | СВТ | 361 |
|  |  | 38 | 100х3 | СВТ | 150 |
|  |  | 49 | 100х3 | СВТ | 725 |
|  |  | 43 | 100х3 | СВТ | 440 |
|  |  | 57 | 100х3 | СВТ | 423 |
|  |  | 37 | 100х3 | СВТ | 308 |
|  |  | 53 | 100х3 | СВТ | 510 |
|  |  | 47 | 100х3 | СВТ | 650 |
| 3 | АГЗУ-3 ОЗНА-40-14-400 | 35 | 100х3 | СВТ | 302 |
|  |  | 67 | 89х7.0 | сталь | 475 |
|  |  | 71 | 89х7.0 | сталь | 50 |
|  |  | 55 | 100х3 | СВТ | 308 |
|  |  | 39 | 100х3 | СВТ | 219 |
|  |  | 48 | 100х3 | СВТ | 144 |
|  |  | 59 | 100х3 | СВТ | 144 |
|  |  | 52 | 100х3 | СВТ | 161,4 |
|  |  | 70 | 73х5,5 | Сталь (спаренная с скв №52) | 250 |
|  |  | 74 | 89x5.0 | сталь | 260 |
| 4 | АГЗУ-5 ОЗНА-40-14-400 | 16 | 89х7.0 | сталь | 110 |
|  |  | 68 | 89х7.0 | сталь | 55 |
|  |  | 18 | 89х7.0 | сталь | 160 |
|  |  | 69 | 89х7.0 | сталь | 130 |
|  |  | 32 | 89х7.0 | сталь | 315 |
|  |  | 72 | 89х7.0 | сталь | 200 |
|  |  | 73 | 73х5,5 | сталь | 190 |
|  |  | 101 | 73x5.5 | сталь | 540 |
|  |  | 102 | 73x5.5 | сталь | 300 |

Ниже приведена диаграмма (Рис. 6.3.1) с процентным распределением высоконапорных трубопроводов, по материалу их исполнения.

Рис. 6.3.1 - Распределение выкидных трубопроводов добывающих скважин по материальному исполнению на месторождении Уаз

Согласно диаграмме по материальному исполнению проиллюстрированная на рисунке 6.3.1, 57% выкидных трубопроводов добывающих скважин являются стекловолоконными, 43 % стальными. В отличие от стекловолоконных труб, стальные имеют такие недостатки как, небольшой срок эксплуатации и высокую коррозионную активность.

Принципиальная схема системы сбора скважинной продукции приведен в таблице 6.3.2.

Рис. 6.3.2 - Принципиальная технологическая схема системы сбора скважинной продукции месторождении Уаз

На сборном пункте месторождения Уаз продукция с месторождения Уаз поступает на манифольд. Продукция добывающих скважин месторождения Уаз по средствам автоцистерн сливается в подземную емкость ЕП-50 сборного пункта Уаз. Далее с помощью насосных установок НБ-50 №1 или 2 откачивается на гребенку (БГ) и смешивается с нефтегазовой эмульсией Уаз и Уаз Восточный. Далее нефтегазовая эмульсия поступает по нефтяному трубопроводу Ø159мм в нефтегазовый сепаратор НГС. Перед входом в НГС дозируется химический реагент марки «Рандем-2204» с удельным расходом 180г/т.

Отделившийся после сепарации от нефти газ по газопроводу поступает в газовый сепаратор ГС 1-1,6 600-1. После осушки газ поступает в конденсатосборник КС. С конденсатосборника газ используется в печи подогревах ПТ-16/150 №1, 2 для подогрева нефтяной эмульсии. На газовой линии установлен вихревой расходомер «OPTISWIRL-4200», который предназначен для замера суточного расхода газа на подогревателях.

С нефтегазосепаратора нефтяная эмульсия поступает в теплообменник V-60м³. Далее нефтяная эмульсия поступает в подогреватель ПТ-16/150 №1. После подогрева на подогревателе ПТ16/150 №1 нефтяная эмульсия поступает в резервуар горизонтальный стальной РГС-100 №3 (отстойник) для разделения нефти от пластовой воды. Отделившаяся нефть по нефтяной линии поступает в подогреватель ПТ16/150 №2 для подогрева нефти. Подогретая нефть с подогревателя ПТ-16/150 №2 поступает в РГС-100 №4 для отделения нефти от пластовой воды.

Предварительно обезвоженная нефть с резервуара горизонтального РГС-100 №4 с давлением 0,2 МПа поступает в РВС-2000 м3.

Пластовая вода по трубопроводу Ø114 мм с РГС-100 №3 поступает в РВС-1000м3. С резервуара РВС-1000м³ попутно-пластовая вода направляется на прием насосов НБ-125 №5,6 и через расходомер «Optiflux-4100» перекачивается на водораспределительные пункты в систему ППД.

Предварительно-подготовленная нефть в РВС-2000 насосными агрегатами НБ-125 №1,2 с низким содержанием воды откачивается через узел учета по нефтепроводу Ø159мм на сборный пункт месторождения НГДУ «Доссормунайгаз» Северный Жолдыбай. Протяженность трубопровода составляет 25,5 километров.

Предварительно подготовленная нефтяная эмульсия с СП месторождения Северный Жолдыбай откачивается на ЦППН месторождения Восточный Макат для подготовки нефти в соответствии СТ РК 1347-2005. Подготовленная товарная нефть с ЦППН «Восточный Макат» откачивается насосами по нефтепроводу Ø219х8мм, протяженностью 11,5 км на ЦРП «Макат».

На ЦРП «Макат» товарная нефть поступает в товарные резервуары №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 V-2000м3. После подтверждения результатов подготовленной нефти 1 группы качества производится сдачи нефти. С НПС «Макат» товарная продукция через коммерческий узел учета нефти – КУУН поступает в магистральный трубопровод АО «КазТранОйл».

Технологическая схема сборного пункта нефти месторождения Уаз представлен на рисунке6.3.3.

Рис. 6.3.3 - Принципиальная технологическая схема сборного пункта нефти месторождени Уаз

В 2027 году предусматривается бурение вертикальной скважины №75, 76, в 2028 году скважину №77 и в 2029году скважину №78. Предусмотреть обустройство устьев эксплуатационных нефтяных скважин с выкидными трубопроводами со скважины до АГЗУ. Рекомендуется подземная прокладка выкидных трубопроводов, ниже глубины промерзания грунта. Выкидные трубопроводы проектных добывающих скважин будет подключаться к существующей АГЗУ.

В таблице 6.3.2 результаты расчетов трубопроводов проектных добывающих скважин.

Таблица 6.3.2 - Результаты расчетов трубопроводов проектныхдобывающих скважин месторождения Уаз

| № | Точка подключения скважины | № скважин | Диаметр и толщина стенок трубопровода, мм | Протяженность выкидной линии проектных добывающих скважин, м | Материальное исполнение трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗУ-5 | 75 | 114х5 | 150 | сталь |
|  | АГЗУ-3 | 76 | 89х5 | 430 | сталь |
|  | АГЗУ-1 | 77 | 114х5 | 230 | сталь |
|  | АГЗУ-5 | 78 | 89х5 | 300 | сталь |

Принципиальная схема системы сбора месторождения Уаз показана на рисунке 6.3.4.

Рис. 6.3.4 - Принципиальная схема системы сбора месторождения Уаз

В 2023г. был составлен и утвержден документ «Норматив технологических потерь нефти и газа при подготовке, хранении и транспортировке, расхода нефти и газа на собственные нужды месторождений АО «Эмбамунайгаз», согласно которому нормативы потерь по месторождению Уаз составляют: нефти – 0,6204% от объема добычи нефти, газа – 1,068% от объема добычи газа.

Расчет потерь нефти и газа по рекомендуемому варианту разработки представлен в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3 - Расчет потерь нефти и газа

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Норматив потерь нефти, % | Объем потерь нефти, тыс.т | Добыча газа, млн. м3 | Норматив потерь газа, % | Объем потерь газа, млн м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 50,330 | 0,6204 | 0,312244 | 0,492 | 1,068 | 0,005255 |
| 2025 | 47,817 | 0,6204 | 0,296655 | 0,469 | 1,068 | 0,005009 |
| 2026 | 44,700 | 0,6204 | 0,277317 | 0,44 | 1,068 | 0,004699 |
| 2027 | 46,181 | 0,6204 | 0,286505 | 0,456 | 1,068 | 0,004870 |
| 2028 | 47,836 | 0,6204 | 0,296776 | 0,473 | 1,068 | 0,005052 |
| 2029 | 50,383 | 0,6204 | 0,312573 | 0,495 | 1,068 | 0,005287 |
| 2030 | 49,511 | 0,6204 | 0,307167 | 0,486 | 1,068 | 0,005190 |
| 2031 | 45,749 | 0,6204 | 0,283829 | 0,446 | 1,068 | 0,004763 |
| 2032 | 42,384 | 0,6204 | 0,262952 | 0,412 | 1,068 | 0,004400 |
| 2033 | 39,227 | 0,6204 | 0,243363 | 0,382 | 1,068 | 0,004080 |
| 2034 | 36,388 | 0,6204 | 0,225753 | 0,353 | 1,068 | 0,003770 |
| 2035 | 32,963 | 0,6204 | 0,204505 | 0,319 | 1,068 | 0,003407 |
| 2036 | 30,130 | 0,6204 | 0,186925 | 0,291 | 1,068 | 0,003108 |
| 2037 | 27,723 | 0,6204 | 0,171995 | 0,268 | 1,068 | 0,002862 |

Выводы

- Требования и рекомендации, предусмотренные действующим проектным документом разработки касательно системы сбора и подготовки скважинной продукции, на месторождении Уаз выполняются.

- Существующее оборудование системы сбора и подготовки скважинной продукции месторождении Уаз по технологическим возможностям и пропускным способностям способно обеспечить достижение прогнозных технологических показателей разработки, принятых в настоящем отчете.

- Рекомендуется заменить выкидные линии (трубопроводы) на СВТ.

  - Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

Правительство РК отводит одно из важнейших мест в области использования ресурсов вопросу утилизации попутного газа. Основным путем утилизации газа является использование газа на собственные нужды в качестве топлива в печах для подготовки нефти.

На месторождении Уаз применяется система сбора и распределения попутного газа. Отделившийся после сепарации от нефти газ по газопроводу поступает в газовый сепаратор ГС 1-1,6 600-1. После осушки газ поступает в конденсатосборник КС. С КС газ поступает на печи подогрева в качестве топлива и используется в подогревах ПТ-16/150 №1, 2 для подогрева нефтяной жидкости.

Утилизация газа на месторождении Уаз осуществляется по утвержденной «Программе развития переработки сырого газа на объектах НГДУ «Кайнармунайгаз» на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 гг. (Протокол №13-1-0/3234-вн от 28.05.2023г.). Технологически неизбежное сжигание сырого газа по месторождению на период с 01.01.2024-31.12.2024гг. составляет VV - 0,009626млн. м3, в том числе V6 – 0,0 млн.3, V7 – 0,000924 млн. м3, по категории V8 – 0,008702 млн. м3, V9 – 0,0 млн. м3 (Разрешение на сжигание в факелах сырого газа KZ88VPC00020403 от 27 июнь 2023 года).

Баланс добычи и распределения нефтяного газа представлен в таблице 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3.

Таблица 6.4.1 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа месторождения Уаз (1-вариант)

| № | Наименование | Общее кол-во | В работе | Макс расход газа, м3/час | Количество часов в работе в сутки | Эксплуатация (кол-во дней в году) | Объем газа, млн. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  | 0,492000 | 0,443000 | 0,407000 | 0,383000 | 0,358000 | 0,350000 | 0,326000 | 0,302000 | 0,281000 | 0,260000 | 0,245000 | 0,221000 | 0,200000 | 0,183000 |
| 2 | Технологические потери |  |  |  |  |  | 0,005255 | 0,00473124 | 0,004347 | 0,00409044 | 0,00382344 | 0,003738 | 0,00348168 | 0,00322536 | 0,00300108 | 0,0027768 | 0,0026166 | 0,00236028 | 0,002136 | 0,00195444 |
| 3 | Собственные нужды (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,476 | 0,429 | 0,394 | 0,371 | 0,346 | 0,339 | 0,315 | 0,292 | 0,272 | 0,251 | 0,237 | 0,213 | 0,193 | 0,177 |
| 3.1 | ПТ-16/150М (для подогрева нефти) | 2 | 2 | 28 | 24 | 359 | 0,476 | 0,429 | 0,394 | 0,371 | 0,346 | 0,339 | 0,315 | 0,292 | 0,272 | 0,251 | 0,237 | 0,213 | 0,193 | 0,177 |
| 4 | Общий объем неизбежного сжиганиея газа (Vv): |  |  |  |  |  | 0,010334 | 0,009396 | 0,008708 | 0,008249 | 0,007771 | 0,007618 | 0,007159 | 0,006700 | 0,006298 | 0,005897 | 0,005610 | 0,005151 | 0,004749 | 0,004424 |
| 4.1 | объем сжигаемого газа на при тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (V8): |  |  |  |  |  | 0,009410 | 0,008472 | 0,007784 | 0,007325 | 0,006847 | 0,006694 | 0,006235 | 0,005776 | 0,005374 | 0,004973 | 0,004686 | 0,004227 | 0,003825 | 0,003500 |
| 4.2 | объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (V7): |  |  |  |  |  | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 |
| 4.2.1 | Дежурная горелка УФА-I-80-20 | 1 | 1 | 2,5 | 24 | 7 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 4.2.2 | при продувке факельного коллектора | 1 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 |

Таблица 6.4.2 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа месторождения Уаз (рекомендуемый 2-вариант)

| № | Наименование | Общее кол-во | В работе | Макс расход газа, м3/час | Количество часов в работе в сутки | Эксплуатация (кол-во дней в году) | Объем газа, млн. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  | 0,492000 | 0,469000 | 0,440000 | 0,456000 | 0,473000 | 0,495000 | 0,486000 | 0,446000 | 0,412000 | 0,382000 | 0,353000 | 0,319000 | 0,291000 | 0,268000 |
| 2 | Технологические потери |  |  |  |  |  | 0,005255 | 0,00500892 | 0,004699 | 0,00487008 | 0,00505164 | 0,0052866 | 0,00519048 | 0,00476328 | 0,00440016 | 0,00407976 | 0,00377004 | 0,00340692 | 0,00310788 | 0,00286224 |
| 3 | Собственные нужды (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,476 | 0,454 | 0,426 | 0,441 | 0,458 | 0,479 | 0,471 | 0,432 | 0,399 | 0,370 | 0,342 | 0,309 | 0,281 | 0,259 |
| 3.1 | ПТ-16/150М (для подогрева нефти) | 2 | 2 | 28 | 24 | 359 | 0,476 | 0,454 | 0,426 | 0,441 | 0,458 | 0,479 | 0,471 | 0,432 | 0,399 | 0,370 | 0,342 | 0,309 | 0,281 | 0,259 |
| 4 | Общий объем неизбежного сжиганиея газа (Vv): |  |  |  |  |  | 0,010334 | 0,009894 | 0,009339 | 0,009645 | 0,009970 | 0,010391 | 0,010219 | 0,009454 | 0,008804 | 0,008230 | 0,007675 | 0,007025 | 0,006489 | 0,006050 |
| 4.1 | объем сжигаемого газа на при тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (V8): |  |  |  |  |  | 0,009410 | 0,008970 | 0,008415 | 0,008721 | 0,009046 | 0,009467 | 0,009295 | 0,008530 | 0,007880 | 0,007306 | 0,006751 | 0,006101 | 0,005565 | 0,005126 |
| 4.2 | объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (V7): |  |  |  |  |  | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 |
| 4.2.1 | Дежурная горелка УФА-I-80-20 | 1 | 1 | 2,5 | 24 | 7 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 4.2.2 | при продувке факельного коллектора | 1 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 |

Таблица 6.4.3 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа месторождения Уаз (3-вариант)

| № | Наименование | Общее кол-во | В работе | Макс расход газа, м3/час | Количество часов в работе в сутки | Эксплуатация (кол-во дней в году) | Объем газа, млн. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  | 0,492000 | 0,443000 | 0,407000 | 0,456000 | 0,473000 | 0,495000 | 0,486000 | 0,446000 | 0,412000 | 0,382000 | 0,353000 | 0,319000 | 0,291000 | 0,268000 |
| 2 | Технологические потери |  |  |  |  |  | 0,005255 | 0,00473124 | 0,004347 | 0,00487008 | 0,00505164 | 0,0052866 | 0,00519048 | 0,00476328 | 0,00440016 | 0,00407976 | 0,00377004 | 0,00340692 | 0,00310788 | 0,00286224 |
| 3 | Собственные нужды (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,476 | 0,429 | 0,394 | 0,441 | 0,458 | 0,479 | 0,471 | 0,432 | 0,399 | 0,370 | 0,342 | 0,309 | 0,281 | 0,259 |
| 3.1 | ПТ-16/150М (для подогрева нефти) | 2 | 2 | 28 | 24 | 359 | 0,476 | 0,429 | 0,394 | 0,441 | 0,458 | 0,479 | 0,471 | 0,432 | 0,399 | 0,370 | 0,342 | 0,309 | 0,281 | 0,259 |
| 4 | Общий объем неизбежного сжигания газа (Vv): |  |  |  |  |  | 0,010334 | 0,009396 | 0,008708 | 0,009645 | 0,009970 | 0,010391 | 0,010219 | 0,009454 | 0,008804 | 0,008230 | 0,007675 | 0,007025 | 0,006489 | 0,006050 |
| 4.1 | объем сжигаемого газа на при тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (V8): |  |  |  |  |  | 0,009410 | 0,008472 | 0,007784 | 0,008721 | 0,009046 | 0,009467 | 0,009295 | 0,008530 | 0,007880 | 0,007306 | 0,006751 | 0,006101 | 0,005565 | 0,005126 |
| 4.2 | объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (V7): |  |  |  |  |  | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 |
| 4.2.1 | Дежурная горелка УФА-I-80-20 | 1 | 1 | 2,5 | 24 | 7 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 4.2.2 | при продувке факельного коллектора | 1 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 |

Вывод

- Мероприятия по утилизации газа, предусмотренные проектным документом разработки участка Уаз, выполняются в полном объеме.

- Достигнута 100%-ая утилизация попутно добываемого газа – сжигание газа на факелах не производится.

- В дальнейшем Недропользователю рекомендуется разработку Программы на 2024-2026 гг., с учетом утвержденных технологических показателей данного проектного документа.

  - Требования и рекомендации к системе ППД, качеству закачиваемого агента

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования необходимый для подготовки, транспортировки, закачки рабочего агента в пласт с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

В настоящее время разработка месторождения ведется с поддержанием пластового давления путем закачки попутно-добываемой воды через нагнетательные скважины. В качестве источника водоснабжения для ППД на месторождении используется попутно-добываемая пластовая вода месторождения. Подготовка воды для ППД осуществляется на сборном пункте месторождения Уаз.

В состав системы ППД входит следующее оборудование:

  - две емкости в объеме V-100 м3, куда производится сброс воды со сборного пункта Уаз и дальнейший ее отстой от механических примесей и эмульгированной нефти;

  - насосы поршневые буровые для закачки пластовой воды (2 ед.): НБ-125№5, №6;

  - водораспределительные пункты: ВРП-1 и ВРП-2 на месторождении Уаз;

  - блоки напорной гребенки на ВРП-1 (БГ 16-6-100), на ВРП-2 (БГ 5-16-100);

  - стальные напорные водоводы до ВРП-1 и ВРП-2;

  - нагнетательные линии.

В качестве основного источника водоснабжения для ППД на месторождении Уаз используется попутно добываемая пластовая вода месторождения Уаз, Уаз Восточный и Уаз Северный, отделившаяся методом гравитационного отстоя от водонефтяной эмульсии на сборном пункте месторождения Уаз.

Фонд нагнетательных скважин на 01.01.2024 год составляет 9-единиц (№ 17н, 42н, 56н, 36н, 63н, 58н, 30н, 20н, 46н). Все скважины в работе.

В таблице 6.5.1 представлены характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Уаз.

Таблица 6.5.1 – Технические характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин

| № ВРП | № скважин | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материальное исполнение трубопровода | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 17н | 114х8 | сталь | 400 |
|  | 56н | 114х8 | сталь | 571 |
|  | 58н | 114х8 | сталь | 276 |
|  | 20н | 114х8 | сталь | 675 |
|  | 46н | 114х8 | сталь | 368 |
| №2 | 42н | 114х8 | сталь | 604 |
|  | 36н | 114х8 | сталь | 190 |
|  | 30н | 114х8 | сталь | 735 |
|  | 63н | 89х6,5 | сталь | 425 |

Согласно таблице 6.5.1 можно сделать вывод, что все нагнетательные линии выполнены из стали. В отличие от стекловолоконных труб, стальные имеют такие недостатки как, небольшой срок эксплуатации и высокую коррозионную активность. Следовательно, целесообразно, произвести замену стальных высоконапорных трубопроводов на СВТ, что решит ряд вопросов по защите трубопроводов от коррозии и солеотложений.

Принципиальная схема системы ППД месторождения Уаз показана на рисунке 6.5.1.

Рис. 6.5.1 - Принципиальная схема системы ППД месторождений Уаз

Для системы ППД используется пластовая вода, отделившаяся методом гравитационного отстоя от водонефтяной эмульсии на сборном пункте месторождения Уаз. Производится сброс воды и по линии водовода Ø114мм поступает в емкость V-100м3. затем с помощью насосов НБ-125 №5, №6 перекачивается на нагнетательные скважины.

Требования и рекомендации к качеству воды, используемой для заводнения, в действующем проектном документе разработки месторождения Уаз приняты согласно СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству», утвержденному и введенном в действие Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 октября 2007 года № 596.

Лабораторные исследования воды из пробы, отобранный с общего коллектора ППД. Результаты этих исследований приведены в таблице 6.5.2.

Таблица 6.5.2 – Состав и физико-химические свойства воды

| Плотность при 20°С, г/см3 | Соленость, 0В | рН | Содержание ионов, мг/дм3 |  |  |  |  |  | Общая минерализация, мг/дм3 | Общая жесткость, мг-экв/дм3 | Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 | Механические примеси, мг/дм3 | Тип воды по Сулину | Содержание железа мг/дм3 |  | Н2S, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НСО3- | S04 -2 | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ + K+ |  |  |  |  |  | Fe²⁺ | Fe³⁺ |  |
| 1,1505 | 19,9 | 6,16 | 57,95 | Не обн | 135383,55 | 3607,2 | 1854,4 | 80211,35 | 221114,45 | 332,5 | 313,8 | 49,0 | Хлор кальц | 19,6 | 2,93 | Не обн |

Из таблицы 6.5.2 можно заметить высокую минерализацию (221114,65 мг/дм3), а также высокое механических примесей (49 мг/дм3) и содержание нефтепродуктов (313,8 мг/дм3). Пластовые воды представляют собой рассолы хлоркальциевого типа.

Согласно СТ РК 1662-2007 содержание нефти и механических примесей устанавливается по таблице 6.5.3. При заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.

Таблица 6.5.3 – Допустимое содержание механических примесей и нефти в закачиваемой в продуктивный коллектор воде с целью поддержания пластового давления

| Проницаемость пористой среды коллектора, мкм2 | Коэффициент относительной трещиноватости коллектора | Допустимое содержание в воде, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | механических примесей | нефти |
| до 0,1 вкл. свыше 0,1 | - | до 3 до 5 | до 5 до 10 |
| до 0,35 вкл свыше 0,35 | от 6,5 до 2 вкл менее 2 | до 15 до 30 | до 15 до 30 |
| до 0,6 вкл свыше 0,6 | от 35 до 3,6 вкл менее 3,6 | до 40 до 50 | до 40 до 50 |

1)	Водородный показатель (рН) находится в пределах нормы и составляет 6,16.

2)	Механические примеси и содержание нефтепродуктов составляют на выходе ППД 49 мг/л и 313,8 мг/дм3, что превышает норму. Необходимо уделить внимание качеству очистки воды (отстаивание и фильтрация) для заводнения нефтяных пластов.

Ниже в Таблице 6.5.4 представлена проницаемость пористой среды коллектора объектов, куда производится закачка.

Таблица 6.5.4. Проницаемость пористой среды коллектора

| Объекты | Проницаемость, мкм2 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 0,3648 |
| Ⅱ | 0,3102 |
| Ⅱ | 0,317 |

В таблице 6.5.5 приведены технические характеристики насосных установок КНС месторождения Уаз для закачки воды в пласт.

Таблица 6.5.5 – Технические характеристики насосных установок НБ-125

| № п/п | № насоса | Рабочий агент | Диаметр сменных втулок, мм | Число двойных ходов поршня в мин | Наибольшее давление, МПа | Закачка, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ-125 №5 | пластовая вода | 115 | 66/76/100 | 10,0/10,0/7,5 | 912/1032/1368 |
| 2 | НБ-125 №6 |  | 115 | 66/76/100 | 10,0/10,0/7,5 | 912/1032/1368 |

На прогнозный период 2024-2037 гг. максимальная закачка воды ожидается в 2024г. в объеме 252,950 м3/год.

Средняя производительность имеющего насоса НБ-125 системы ППД месторождения Уаз составляет 1120 м3/сут или 408,8 тыс. м3/год. На КНС имеются также 1 резервный насос НБ-125, предназначенные для закачки воды в нагнетательные скважины месторождения Уаз.

Вывод

- Существующая мощность системы ППД вполне способны обеспечить достижение прогнозных и проектных показателей.

- Вода, предназначенная для закачки в нагнетательные скважины системы ППД, не соответствует требованиям СТ РК 1662-2007. Содержание механических примесей в закачиваемой воде превышает допустимое СТ РК 1662-2007, что является фактором, влияющим на скорость коррозии оборудования. Рекомендуется дополнительная очистка от механических примесей.

- Для контроля за качеством подготовленной для заводнения воды, рекомендуется осуществлять отбор проб на выходе из водоочистной установки и на устье наиболее удаленной нагнетательной скважины, на определение содержания кислорода, механических примесей, количества бактерий и сероводорода. Периодичность контроля качества воды устанавливается технологической службой НГДУ «Кайнармунайгаз» в зависимости от свойств закачиваемой воды и характеристики продуктивных коллекторов.

- Рекомендуется заменить нагнетательные линии на СВТ.

6.6 Требования к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт при применении методов повышения нефтеизвлечения

Основными техническими требованиями к рабочему агенту для заводнения являются:

  - сохранение устойчивой приемистости нагнетательных скважин;

  - предотвращение осложнений при эксплуатации нагнетательных скважин из-за инкрустации подземного оборудования неорганическими солями;

  - предупреждение коррозионного износа водоводов системы ППД и оборудования скважин;

  - предупреждение жизнедеятельности сульфат восстанавливающих бактерий в призабойной зоне нагнетательных скважин.

На основе данных технических требований формулируются требования к качеству подготовки закачиваемых вод.

Требования к качеству закачиваемого агента

Вода используемая для заводнения нефтяных пластов должна соответствовать нормативной документации СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Астана, 2007 г.