7. РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНСТРУКЦИЯМ СКВАЖИН И ПРОИЗВОДСТВУ БУРОВЫХ РАБОТ, МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

7.1. Требования к конструкциям скважин и производству буровых работ

Приведенные в данном разделе требования к конструкциям скважин носит рекомендательный характер. Более подробно конструкция скважин, параметры бурового раствора должны быть рассмотрены в техническом проекте на строительство скважин.

По проекту предусматривается бурение вертикальных скважин однотипной конструкции.

При выборе конструкции проектных скважин учитываются особенности разреза, глубина залегания целевых объектов освоения и опыт проводки ранее пробуренных скважин.

Конструкция скважин по надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать: условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации скважины; условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных колон и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

После крепления скважин производится испытание обсадных колонн на герметичность.

Конструкция скважин должна предусматривать возможность установки противовыбросового оборудования для герметизации устья скважины в случаях газонефтеводопроявлений.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется следующая конструкция вертикальных скважин №№75, 76, 77 и оценочной скважины №104 на месторождении Уаз:

В рамках «Проекта разработки месторождения Уаз вертикальные эксплуатационные скважины должны иметь следующие конструкции:

Конструкция вертикальной скважины №76 для II объекта глубиной до 710 м.

- Направление Ø323,9мм спускается на глубину 30м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой.

- Кондуктор Ø244,5мм спускается на глубину 200м, цементируется до устья с целью перекрытия возможно водоносных отложений, недопущения гидроразрыва пород при ликвидации ГНВП и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø168мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья и установкой башмака на глубине 710м для освоения целевых продуктивных горизонтов и добычи продукции. Глубина спуска колонны определяется из условий залегания продуктивного горизонта и наличия зумпфа. Рекомендуемая конструкция скважин приведена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 - Рекомендуемая конструкция вертикальной скважины №76 глубиной до 710 м.

| Наименование колонн | Диаметр, (мм) |  | Глубина спуска колонны, (м) | Высота подъема цемента от устья, (м) | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 200 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |
| Эксплуатационная | 215,9 | 168,3 | 710 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Конструкция вертикальной скважины №77 для II объекта глубиной до 710 м.

- Направление Ø323,9мм спускается на глубину 30м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой.

- Кондуктор Ø244,5мм спускается на глубину 250м, цементируется до устья с целью перекрытия возможно водоносных отложений, недопущения гидроразрыва пород при ликвидации ГНВП и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø168мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья ступенчатым способом с применением МСЦ и установкой башмака на глубине 710м для освоения целевых продуктивных горизонтов и добычи продукции.

Глубина спуска колонны определяется из условий залегания продуктивного горизонта и наличия зумпфа.

Рекомендуемая конструкция скважин приведена в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2 - Рекомендуемая конструкция вертикальной скважины №77 глубиной до 710 м.

| Наименование колонн | Диаметр, (мм) |  | Глубина спуска колонны, (м) | Высота подъема цемента от устья, (м) | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 250 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |
| Эксплуатационная | 215,9 | 168,3 | 710 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта

Конструкция вертикальной скважины №75 для I объекта глубиной до 600 м.

- Направление Ø323,9мм спускается на глубину 30м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой.

- Кондуктор Ø244,5мм спускается на глубину 200м, цементируется до устья с целью перекрытия возможно водоносных отложений, недопущения гидроразрыва пород при ликвидации ГНВП и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø168мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья и установкой башмака на глубине 600м для освоения целевых продуктивных горизонтов и добычи продукции. Глубина спуска колонны определяется из условий залегания продуктивного горизонта и наличия зумпфа. Рекомендуемая конструкция скважин приведена в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3 - Рекомендуемая конструкция вертикальной скважины №75 глубиной до 600 м.

| Наименование колонн | Диаметр, (мм) |  | Глубина спуска колонны, (м) | Высота подъема цемента от устья, (м) | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 200 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |
| Эксплуатационная | 215,9 | 168,3 | 600 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Конструкция оценочной скважины №104 глубиной до 1000м.

- Направление 323,9мм спускается на глубину 30 м с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создания циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

- Кондуктор 244,5мм спускается на глубину 400м с целью перекрытия верхних неустойчивых горных пород, изоляции водоносных пластов и установки противовыбросового оборудования. Цементный раствор за колонной поднимается до устья, для предотвращения осложнений при дальнейшем бурении под эксплуатационную колонну. Башмак кондуктора устанавливается в глинистых породах.

- Эксплуатационная колонна 168,3мм спускается на проектную глубину 1000м, целью разобщения продуктивных горизонтов и обеспечения добычи нефти – цементируется 2-мя порциями цементного раствора до устья. I-я порция плотностью 1,5г/см3 в интервале 0-550м, II-я порция плотностью 1,85г/см3 в интервале 550-1000м.

Таблица 7.1.4 – Рекомендуемая конструкция оценочной скважины №104 глубиной до 1000м

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | колонна |  |  |  |
| направление | 394 | 324 | 30 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| кондуктор | 295 | 245 | 400 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| экспл. колонна | 216 | 168 | 1000 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |

Выбор буровой установки

Основными критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность в эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для строительства эксплуатационных скважин рекомендуется использовать буровая установку ZJ-20 с верхним приводом Top Drive или ее аналог, на дизель-электрическом приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Технология бурения скважин более подробно будет изложена при разработке технического проекта на строительство эксплуатационных скважин.

С целью обеспечения безопасных условий труда персонала, предотвращения открытых выбросов жидкости или газожидкостной смеси и фонтанов при бурении, испытании, опробовании и освоении, и охраны окружающей среды от загрязнения на устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование (ОП). ОП представляет собой комплекс, состоящий из блока превенторов (плашечные с ручным или гидравлическим управлением, универсальные, соединительные катушки и крестовина), манифольда (блок глушения, блок дросселирования с запорной и регулирующей арматурой, напорные трубопроводы и блок сепаратора бурового раствора) и гидравлического управления превенторами. Продолжительность цикла строительства скважин представлена в таблицах 7.1.5-7.1.8.

Подготовительные работы к бурению нормируются согласно Инструкции ВСН 39-86. Расчет времени на бурение и крепление скважины выполнен на основе сметных норм расчета проектной скорости. Расчет времени на освоение объектов в колонне произведен согласно ССНВ на испытание. Продолжительность строительно-монтажных работ выполняется на основе местных норм времени продолжительности на СМР.

Таблица 7.1.5 – Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №76 глубиной 710 м.

| Наименование работ | Время, (сут.) |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 16,16 |
| Бурение | 10,9 |
| Крепление | 5,26 |
| Освоение объектов в колонне | 4 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 27,16 |

Таблица 7.1.6 – Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №77 глубиной 710 м.

| Наименование работ | Время, (сут.) |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 16,16 |
| Бурение | 10,9 |
| Крепление | 5,26 |
| Освоение объектов в колонне | 4 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 27,16 |

Таблица 7.1.7 – Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №75 глубиной 600 м.

| Наименование работ | Время, (сут.) |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 13,17 |
| Бурение | 8,91 |
| Крепление | 4,26 |
| Освоение объектов в колонне | 4 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 24,17 |

Таблица 7.1.8 – Расчет продолжительности бурения оценочной скважины №104 глубиной до 1000м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 21,08 |
| Бурение | 13,72 |
| Крепление | 7,36 |
| Испытание объектов в колонне | 5,9 |
| Строительно-монтажные работы | 5,0 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 33,98 |

Рекомендации к параметрам бурового раствора

Одними из широко распространенных осложнений при бурении скважин на месторождении являются водопроявления, сужение ствола скважины, осыпи, поглощения бурового раствора. Они встречаются при бурении альб-сеноманских, аптских и неокомских горизонтов. Поглощение бурового раствора более опасным становится в осложненных условиях в зонах резкого перепада давлений (при наличии горизонтов с аномально-высокими и аномально-низкими пластовыми давлениями), так как вследствие поглощения могут возникнуть и проявления в скважине в ее верхних горизонтах. В этих условиях, с целью предупреждения осложнений становится вынужденным бурение скважин в режимах, близких к равновесному бурению, с использованием ингибированных буровых растворов с низким содержанием твердой фазы и минимальной фильтрацией. С целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно для регулирования содержания твердой фазы и плотности бурового раствора) предусматривается обязательное применение четырехступенчатой системы очистки от выбуренной породы: вибросито, песко- и илоотделители, центрифуг, четкое и точное соблюдение параметров раствора при бурении ствола под эксплуатационную колонну.

При подготовке ствола скважины для цементирования необходимо выполнить несколько важных технологических мероприятий, а именно:

1. Принудительную кольматацию высокопроницаемых водоносных пластов для предотвращения поглощения раствора и предупреждения прихватов бурильного инструмента;

2. Обеспечение минимального разрыва во времени между окончанием процесса проработки ствола и началом процесса цементирования, во избежание набухания глинистых пород и сужения ствола скважины;

3. Наличие на буровых постоянного запаса бурового раствора в объеме, соответствующем объему очередной обсадной колонны.

Цементирование обсадных колон

Анализ данных по цементированию показал, что для цементирования скважин на месторождении Уаз использовались различные типы цементов: портландцементы типа ПТЦ-1-50, облегченный цемент типа ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι, цементно-бентонитовые смеси и другое. Однозначно выделить какой-либо тип цемента, обеспечивающий качественное разобщение пластов невозможно, поскольку качество и надежность крепления можно оценить только косвенным способом - по наличию или отсутствию межколонных перетоков и т.д. Наличие зон поглощения по стволу, водопроявляющих горизонтов и необходимость подъема тампонажного раствора  на проектную высоту при низких градиентах гидроразрыва пласта вынуждает применить прямой способ цементирования скважин с использованием двух типов цементных растворов – с облегченной и нормальной плотностью. Но точное место подъема цемента с нормальной плотностью определяется по результатам геофизических исследований. В качестве буферной жидкости для разобщения бурового и цементного раствора применяется техническая вода в объеме 3-4 м3, обработанная солями хлористого кальция в концентрации 1,0-1,5% к объему воды.

Эксплуатационная колонна цементируется первая порция облегченным тампонажным раствором плотностью 1,75-1,85 г/см3. Требования к качеству тампонажного раствора должны быть особенно высокими. Для проведения тампонажных работ рекомендуется использовать высококачественные цементы с повышенной сульфатостойкостью класса G (тип HSR) в соответствии со стандартами АНИ марки ПТЦ-1-G-CC-1 (ГОСТ 1581-96) с вводом расчетного количества облегчающих добавок в жидкость затворения или применить тампонажный цемент марки ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι (ГОСТ 1581-96) [17]. Вторая порция представляет собой тампонажный раствор нормальной плотности (1,87-1,89 г/см3) на основе цемента марки ПЦТ-Ι- G-СС-Ι с вводом в состав тампонажной смеси расширяющих добавок из расчета до 30% от общего количества. Для обеспечения заданной плотности цементных растворов, регулирования реологических свойств и обеспечения оптимального режима течения (турбулентного или ламинарного) во время всего процесса цементирования рекомендуется применение осреднительной емкости типа УО-20, блока манифольда БМ-700 и станции СКЦ-3М. Ввод в цементный раствор понизителей водоотдачи, регуляторов сроков схватывания и расширителей цемента позволит более точно регулировать свойства тампонажного раствора и получить прочный цементный камень. Сроки схватывания цемента не должны превышать 4 часов, а в качестве замедлителя срока схватывания

цементного раствора рекомендуется использовать нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ) ТУ 2439-347-05763441-2001 в количестве 0,01-0,015% от массы сухого цемента. Для создания равномерного цементного камня в кольцевом пространстве в технологическую оснастку обсадных колонн рекомендуется включить центраторы, скребки и турбулизаторы потока, строго в соответствии с нормами и требованиями технического проекта на бурение скважин. Места установки элементов технологической оснастки можно будет уточнить после проведения геофизических исследований.

7.2 Требования к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин

С целью предотвращения возможных осложнений в процессе бурения первичное вскрытие продуктивных пластов предполагается осуществить на химически обработанном глинистом растворе, строго соблюдая его проектные параметры. При этом репрессия на пласт не должна превышать 5% от пластового давления. С этой целью, вскрытие продуктивного горизонта следует производить только после полного выравнивания параметров бурового раствора. В противном случае, неизбежно поглощение бурового раствора без выхода циркуляции, особенно в интервале с низким градиентом пластового давления.

Основные требования, предъявляемые к жидкостям для вторичного вскрытия продуктивных пластов следующие:

- создание противодавления на пласт, достаточного для предупреждения нефтегазопроявлений после вторичного вскрытия перфорацией, не вызывая при этом поглощений этих жидкостей пластом;

- недопущение кольматации перфорационных каналов и околоствольной зоны пласта (ОЗП).

Вторичное вскрытие продуктивных горизонтов производится методом кумулятивной перфорации корпусными перфораторами типа ПКО-89 и другие. В отличие от других типов кумулятивных перфораторов, их кумулятивные заряды, детонирующий шнур и взрывной патрон заключены в стальной герметичный толстостенный корпус. При применении данных перфораторов можно получить высокую пробивную способность, лучшую проходимость в скважинах, за один рейс перфорируется большой интервал и есть возможность создавать каналы большой длины (0,4 м) и диаметра (12-14 мм).

Плотность прострела для низкопроницаемых пластов 10-20 отверстий на 1 п. метр.

Перед вызовом притока пластового флюида производится замена бурового раствора в скважине на перфорационную жидкость.

В качестве перфорационной среды будет применяться жидкость с плотностью, соответствующей ПОПБ. Перфорационную жидкость рекомендуется закачать в зону перфорации объекта плюс 100-150 м выше верхней границы зоны перфорации. Оставшийся ствол скважины заполнить буровым раствором, использованным при вскрытии продуктивных пластов. Перфорационную жидкость, представляющую собой водный раствор солей, очищенных от механических примесей, необходимо обработать неионогенными добавками ПАВ для снижения поверхностного натяжения и капиллярного давления в порах пласта.

Рекомендуется придерживаться следующих условий вскрытия продуктивных горизонтов:

- в водонефтяных зонах во избежание преждевременного обводнения следует вскрывать не более 2/3 нефтенасыщенных толщин от кровли;

- в газонефтяных зонах во избежание преждевременного обводнения следует вскрывать также не более 2/3 нефтенасыщенных толщин от подошвы.

При слабом притоке жидкости следует произвести плавный перевод скважины на ШГН. При отсутствии притока произвести плавное снижение уровня компрессором. Все работы должны проводиться по специальному плану со строгим соблюдением правил по ТБ.

Вышеизложенные конструкции скважин, параметры, метод освоения, типы и марка материалов являются рекомендательными и могут быть в дальнейшем уточнены. Более подробно вопросы технологии бурения будут изложены в проектах на строительство скважин.