Таблица П.2.3.1 – Состав и свойства нефти в пластовых условиях

| №№ | №скважин | Дата отбора проб | и.п. Кровля | и.п. Подошва | Глубина отбора пробы | Горизонт | Температура на глубине отбора пробы | Давление исследования проб | Давление насыщения | Средний коэффициент сжимаемости | Средний коэффициент растворимости газа | Однократное разгазирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вязкость пластовой нефти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газосодержание |  | Объемный коэффициент |  | пересчетный коэффициент | Усадка | Плотность пластовой нефти | Плотность пластовой нефти при Рнас&Тис. кг/м3 | Плотность сепарированной нефти | Плотность газа по воздуху |  |
|  |  |  | м | м | м |  | 0С | МПа | МПа | 10-41/Мпа | м3/м3МПа | м3/м3 | м3/т | при Рис | при Рb | при Рис | % | кг/м3 | кг/м3 | г/см3 | д.ед | мПа·с |
| 1 | 4 | 13.11.2009 | 307 | 317 | 290 | II-ne-1пл | 19.8 | 3.0 | 1.4 | 0.001708 | 7.22 | 10.1 | 11.0 | 1.055 | 1.058 | 0.948 | 5.18 | 882.0 | 880.3 | 0.922 | 0.581 | 283.9 |
| 2 | 4 | 13.11.2009 | 307 | 318 | 290 | II-ne-1пл | 19.8 | 3.0 | 1.4 | 0.001694 | 6.96 | 9.5 | 10.3 | 1.054 | 1.057 | 0.949 | 5.14 | 882.0 | 880.2 | 0.923 | 0.582 | 283.9 |
| 3 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 373.5 | II-ne-2пл | 25.7 | 3.9 | 3.3 | 0.001618 | 3.73 | 12.1 | 13.3 | 1.007 | 1.008 | 0.993 | 1.10 | 908.0 | 907.3 | 0.910 | 0.567 | 80.1 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 19.8 | 3.0 | 1.4 | 0.001701 | 7.09 | 9.8 | 10.6 | 1.055 | 1.057 | 0.948 | 5.16 | 882.0 | 880.3 | 0.923 | 0.582 | 283.9 |
| 4 | 4* | 21.10.2009 | 421 | 423 | 300 | Ю- I | 23.5 | 4.2 | 0.8 | 0.001427 | 4.12 | 3.2 | 3.6 | 1.039 | 1.044 | 0.962 | 3.71 | 886.0 | 882.5 | 0.891 | 0.585 | 259.8 |
| 5 | 4* | 22.10.2009 | 426 | 428 | 300 | Ю- I | 23.5 | 4.2 | 0.8 | 0.001405 | 4.18 | 3.1 | 3.4 | 1.038 | 1.043 | 0.963 | 3.68 | 891.0 | 887.5 | 0.918 | 0.584 | 259.8 |
| 6 | 4* | 05.10.1999 | 469 | 466 | 430 | Ю-III | 25.0 | 5.0 | 1.3 | 0.002711 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 1.011 | 1.021 | 0.989 | 1.06 | 888.0 | 884.2 | 0.896 |  | 29.9 |
| 7 | 14 | 30.05.2000 | 481 | 488 | 434.5 | Ю-III | 28.0 | 5.3 | 1.4 | 0.001795 | 0.44 | 6.0 | 6.7 | 1.033 | 1.040 | 0.968 | 3.44 | 873.0 | 868.9 | 0.899 |  | 49.0 |
| 8 | 15 | 15.03.2007 | 472 | 484 | 400 | Ю-III | 24.9 | 4.9 | 1.9 | 0.001809 | 5.73 | 11.0 | 12.2 | 1.019 | 1.024 | 0.982 | 1.84 | 886.0 | 882.9 | 0.895 | 0.575 | 52.3 |
| 9 | 16 | 31.12.2006 | 481 | 487 | 350 | Ю-III | 25.5 | 5.1 | 1.1 | 0.001922 |  | 7.5 | 8.4 | 1.018 | 1.026 | 0.982 | 1.81 | 885.0 | 880.9 |  |  | 74.1 |
| 10 | 16 | 11.01.2007 | 469 | 477 | 400 | Ю-III | 23.9 | 4.9 | 1.2 | 0.002008 | 6.52 | 7.7 | 8.6 | 1.020 | 1.028 | 0.980 | 1.86 | 884.0 | 880.2 | 0.896 | 0.591 | 67.8 |
| 11 | 16 | 18.01.2007 | 462 | 466 | 400 | Ю-III | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 0.002030 | 5.26 | 7.9 | 8.9 | 1.020 | 1.026 | 0.980 | 2.00 | 883.0 | 879.9 | 0.895 | 0.590 | 68.8 |
| 12 | 18* | 10.09.2007 | 490 | 497 | 470 | Ю-III | 25.0 | 4.8 | 0.9 | 0.001503 | 7.45 | 6.6 | 7.3 | 1.014 | 1.020 | 0.986 | 1.38 | 888.0 | 884.0 | 0.896 | 0.586 | 68.6 |
| 13 | 19 | 07.11.2007 | 480 | 490 | 470 | Ю-III | 25.1 | 5.0 | 1.8 | 0.002514 | 4.99 | 9.1 | 10.2 | 1.047 | 1.055 | 0.955 | 4.50 | 863.0 | 859.6 | 0.897 |  | 54.2 |
| 14 | 19 | 07.11.2007 | 480 | 491 | 470 | Ю-III | 25.1 | 5.0 | 1.8 | 0.002303 | 5.00 | 8.9 | 9.9 | 1.045 | 1.052 | 0.957 | 4.30 | 862.0 | 858.6 | 0.896 | 0.569 | 53.8 |
| 15 | 30* | 10.05.2008 | 483 | 486 | 463 | Ю-III | 23.5 | 5.0 | 0.4 | 0.001827 | 9.87 | 3.9 | 4.3 | 1.021 | 1.029 | 0.979 | 2.05 | 878.0 | 873.3 | 0.895 | 0.613 | 80.4 |
| 16 | 30* | 10.05.2008 | 488 | 496 | 463 | Ю-III | 23.5 | 5.0 | 0.4 | 0.001780 | 9.76 | 3.7 | 4.2 | 1.021 | 1.029 | 0.979 | 2.05 | 879.0 | 874.3 | 0.878 | 0.614 | 80.4 |
| 17 | 35 | 13.03.2014 | 484 | 488 | ркб. | Ю-III | 24.9 | 5.6 | 0.9 | 0.001422 | 6.51 | 5.9 | 6.5 | 1.015 | 1.022 | 0.985 | 1.48 | 893.0 | 888.2 | 0.903 | 0.612 | 68.0 |
| 18 | 47 | 13.03.2014 | 462 | 481 | 300 | Ю-III | 24.8 | 5.9 | 0.8 | 0.001109 | 5.56 | 4.7 | 5.2 | 1.015 | 1.021 | 0.985 | 1.47 | 888.0 | 882.8 | 0.898 | 0.596 | 111.7 |
| 19 | 47 | 13.03.2014 | 462 | 481 | 300 | Ю-III | 24.0 | 5.9 | 0.8 | 0.001100 | 5.57 | 4.7 | 5.2 | 1.015 | 1.021 | 0.985 | 1.50 | 888.0 | 882.8 | 0.894 | 0.608 | 111.7 |
| 20 | 64 | 08.04.2016 | 482 | 489 | 445 | Ю-III | 23.0 | 5.7 | 3.7 | 0.001368 | 3.73 | 13.9 | 15.5 | 1.033 | 1.036 | 0.968 | 3.21 | 879.7 | 877.7 | 0.899 | 0.600 | 52.5 |
| 21 | 64 | 08.04.2016 | 482 | 489 | 445 | Ю-III | 23.0 | 5.7 | 4.0 | 0.001484 | 3.72 | 14.7 | 16.3 | 1.035 | 1.038 | 0.966 | 3.40 | 878.7 | 876.9 | 0.899 | 0.605 | 51.1 |
| 22 | 64 | 07.11.2016 | 482 | 489 | ркб. | Ю-III | 23.0 | 5.7 | 3.1 | 0.001765 | 3.04 | 9.5 | 10.6 | 1.021 | 1.026 | 0.979 | 2.10 | 883.0 | 880.4 | 0.895 | 0.605 | 57.5 |
| 23 | 71 | 19.04.2018 | 457 | 477.5 | ркб. | Ю-III | 23.0 | 5.2 | 1.8 | 0.002179 | 4.92 | 8.8 | 10.0 | 1.020 | 1.027 | 0.980 | 1.93 | 870.0 | 866.5 | 0.881 | 0.578 | 37.4 |
| 24 | 101 | 26.08.2020 | 454 | 461 | ркб. | Ю-III | 22.9 | 5.3 | 3.1 | 0.001167 | 2.70 | 8.4 | 9.4 | 1.012 | 1.015 | 0.988 | 1.20 | 889.0 | 887.0 | 0.894 | 0.569 | 44.2 |
| 25 | 72 | 23.07.2021 | 189.8 | 1391 | ркб. | Ю-III | 29.0 | 5.3 | 2.4 | 0.002075 | 3.36 | 8.1 | 9.1 | 1.016 | 1.022 | 0.984 | 1.57 | 887.9 | 882.2 | 0.896 | 0.591 | 46.6 |
| 26 | 34 | 26.05.2022 | 486 | 501 | ркб. | Ю-III | 25.0 | 5.2 | 3.3 | 0.001286 | 2.74 | 9.0 | 10.1 | 1.016 | 1.018 | 0.984 | 1.57 | 890.0 | 888.1 | 0.898 | 0.677 | 62.1 |
| Средние значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 25.0 | 5.2 | 2.1 | 0.001763 | 4.47 | 8.9 | 9.9 | 1.025 | 1.030 | 0.976 | 2.40 | 881.6 | 878.2 | 0.897 | 0.597 | 58.1 |
| 27 | 31 | 21.06.2008 | 498 | 500 | 300 | Ю-IV | 25.9 | 5.1 | 1.2 | 0.003666 | 4.47 | 5.2 | 5.7 | 1.038 | 1.052 | 0.963 | 3.66 | 875.0 | 870.9 | 0.903 | 0.587 | 64.0 |
| 28 | 31 | 21.06.2008 | 498 | 500 | 300 | Ю-IV | 25.9 | 5.1 | 1.3 | 0.003879 | 5.05 | 6.5 | 7.2 | 1.041 | 1.056 | 0.961 | 3.94 | 871.0 | 867.0 | 0.902 | 0.569 | 64.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 25.9 | 5.1 | 1.2 | 0.003773 | 4.76 | 5.9 | 6.5 | 1.040 | 1.054 | 0.962 | 3.80 | 873.0 | 868.9 | 0.903 | 0.578 | 64.0 |
| 29 | 4* | 25.09.1999 | 530 | 533 | 500 | Ю-V | 28.0 | 4.1 | 1.3 | 0.006146 | 0.34 | 4.5 | 5.0 | 1.039 | 1.056 | 0.962 | 3.79 | 869.0 | 866.1 | 0.900 |  | 51.0 |
| 30 | 16 | 03.12.2006 | 538 | 541 | 300 | Ю-V | 27.0 | 5.7 | 1.7 | 0.001779 |  | 7.5 | 8.3 | 1.030 | 1.037 | 0.971 | 2.91 | 875.0 | 870.9 | 0.896 |  | 80.9 |
| 31 | 32 | 08.07.2008 | 528 | 532 | 500 | Ю-V | 25.9 | 5.3 | 2.1 | 0.002539 | 3.26 | 7.0 | 7.8 | 1.023 | 1.031 | 0.978 | 2.25 | 880.0 | 876.8 | 0.896 |  | 80.9 |
| 32 | 32 | 08.07.2008 | 528 | 532 | 500 | Ю-V | 25.9 | 5.3 | 2.2 | 0.002707 | 3.28 | 7.2 | 8.0 | 1.025 | 1.033 | 0.976 | 2.44 | 879.0 | 875.8 | 0.896 | 0.580 | 91.7 |
| 33 | 43* | 03.06.2012 | 527 | 532 | 160 | Ю-V | 25.6 | 4.0 | 0.7 | 0.002375 | 6.67 | 4.7 | 5.2 | 1.011 | 1.019 | 0.989 | 1.07 | 887.0 | 883.7 | 0.893 | 0.580 | 88.8 |
| 34 | 43* | 03.06.2012 | 527 | 533 | 160 | Ю-V | 25.6 | 5.6 | 0.5 | 0.002772 | 7.47 | 3.7 | 4.1 | 1.009 | 1.023 | 0.991 | 0.87 | 891.0 | 885.8 | 0.897 | 0.575 | 86.5 |
| 35 | 54 | 02.06.2012 | 523 | 526 | 450 | Ю-V | 23.5 | 4.5 | 1.8 | 0.002485 | 6.07 | 10.9 | 12.1 | 1.024 | 1.031 | 0.977 | 2.30 | 887.0 | 884.2 | 0.900 | 0.564 | 82.7 |
| 36 | 54 | 02.06.2012 | 523 | 527 | 450 | Ю-V | 23.5 | 4.5 | 1.9 | 0.002543 | 6.03 | 11.7 | 13.0 | 1.024 | 1.031 | 0.977 | 2.32 | 885.0 | 882.3 | 0.897 | 0.569 | 82.7 |
| 37 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 519.6 | Ю-V | 23.2 | 5.6 | 2.5 | 0.001270 | 3.69 | 9.1 | 10.1 | 1.016 | 1.020 | 0.984 | 1.57 | 897.0 | 894.0 | 0.905 | 0.589 | 130.5 |
| 38 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 510.41 | Ю-IV | 28.6 | 5.7 | 4.2 | 0.001827 | 3.51 | 14.8 | 16.5 | 1.019 | 1.022 | 0.981 | 1.90 | 887.9 | 886.4 | 0.894 | 0.608 | 51.0 |
| 39 | 101* | 04.11.2020 | 526 | 535 | 500 | Ю-V | 27.5 | 4.2 | 0.8 | 0.001347 | 4.60 | 3.5 | 3.8 | 1.007 | 1.012 | 0.993 | 0.70 | 903.8 | 898.4 | 0.905 | 0.582 | 142.1 |
| 40 | 101* | 04.11.2020 | 526 | 535 | 500 | Ю-V | 27.5 | 4.2 | 0.8 | 0.001329 | 4.52 | 3.5 | 3.8 | 1.007 | 1.012 | 0.993 | 0.74 | 903.4 | 898.0 | 0.905 | 0.579 | 141.5 |
| 41 | 101 | 08.12.2020 | 518.5 | 535 | ркб. | Ю-V | 25.4 | 5.7 | 2.9 | 0.001503 | 3.17 | 9.2 | 10.2 | 1.015 | 1.019 | 0.985 | 1.48 | 894.0 | 888.0 | 0.902 | 0.578 | 104.1 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 24.9 | 5.2 | 2.2 | 0.002118 | 4.25 | 8.9 | 9.9 | 1.022 | 1.029 | 0.978 | 2.18 | 885.3 | 881.7 | 0.899 | 0.576 | 93.3 |
| 42 | 58* | 03.06.2012 | 591 | 594 | 350 | Ю-VI | 27.0 | 4.0 | 0.5 | 0.001732 | 6.12 | 3.4 | 3.8 | 1.010 | 1.016 | 0.990 | 1.05 | 891.0 | 887.5 | 0.899 | 0.568 | 88.8 |
| 43 | 102 | 16.10.2020 | 566.5 | 570 | 566 | Ю-VI | 30.6 | 5.7 | 2.6 | 0.001852 | 3.19 | 8.3 | 9.2 | 1.011 | 1.017 | 0.989 | 1.03 | 898.0 | 893.0 | 0.902 | 0.572 | 74.3 |
| 44 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 568.59 | Ю-VI | 30.4 | 6.2 | 3.3 | 0.001710 | 4.03 | 13.2 | 14.6 | 1.015 | 1.020 | 0.985 | 1.52 | 898.7 | 895.7 | 0.903 | 0.577 | 74.4 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 30.5 | 6.0 | 2.9 | 0.001781 | 3.61 | 10.7 | 11.9 | 1.013 | 1.018 | 0.987 | 1.28 | 898.4 | 894.4 | 0.903 | 0.575 | 74.4 |
| 45 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 597.8 | Ю-VII | 27.7 | 6.4 | 5.7 | 0.001604 | 3.57 | 20.3 | 22.9 | 1.039 | 1.040 | 0.962 | 3.75 | 870.0 | 869.0 | 0.889 | 0.571 | 38.1 |
| 46 | 101* | 23.10.2020 | 596 | 598.5 | 500 | Ю-VII | 29.8 | 5.3 | 3.0 | 0.001830 | 3.60 | 10.9 | 12.3 | 1.024 | 1.028 | 0.977 | 2.30 | 880.0 | 875.0 | 0.886 | 0.564 | 40.9 |
| 47 | 101* | 23.10.2020 | 596 | 598.5 | 550 | Ю-VII | 29.8 | 5.3 | 3.1 | 0.001833 | 3.90 | 11.9 | 13.4 | 1.026 | 1.030 | 0.975 | 2.50 | 879.0 | 874.0 | 0.885 | 0.585 | 40.1 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 27.7 | 6.4 | 5.7 | 0.001604 | 3.57 | 20.3 | 22.9 | 1.039 | 1.040 | 0.962 | 3.75 | 870.0 | 869.0 | 0.889 | 0.571 | 38.1 |
| 48 | 70 | 26.08.2020 | 647.5 | 653 | ркб. | Ю-VIII | 28.5 | 6.5 | 6.1 | 0.001667 | 3.87 | 23.5 | 26.5 | 1.044 | 1.044 | 0.958 | 4.19 | 864.0 | 863.6 | 0.886 | 0.593 | 17.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 28.5 | 6.5 | 6.1 | 0.001667 | 3.87 | 23.5 | 26.5 | 1.044 | 1.044 | 0.958 | 4.19 | 864.0 | 863.6 | 0.886 | 0.593 | 17.0 |
| 49 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 854.3 | Т | 34.0 | 9.4 | 8.3 | 0.001897 | 5.82 | 48.7 | 59.2 | 1.115 | 1.117 | 0.897 | 10.31 | 776.0 | 774.8 | 0.823 | 0.720 | 2.3 |
| 50 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 857.2 | Т | 30.1 | 9.4 | 8.9 | 0.001930 | 5.98 | 53.0 | 63.9 | 1.119 | 1.120 | 0.894 | 10.63 | 777.0 | 776.4 | 0.829 | 0.716 | 2.3 |
| 51 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 861.8 | Т | 33.4 | 9.5 | 8.2 | 0.001878 | 5.85 | 48.0 | 57.9 | 1.112 | 1.114 | 0.899 | 10.07 | 780.0 | 778.6 | 0.829 | 0.711 | 2.5 |
| 52 | 101 | 01.02.2020 | 854.2 | 862.3 | 800 | Т | 34.3 | 8.5 | 8.3 | 0.001856 | 5.28 | 43.6 | 52.5 | 1.115 | 1.116 | 0.897 | 10.32 | 775.0 | 774.7 | 0.830 | 0.650 | 2.0 |
| 53 | 101 | 01.02.2020 | 854.2 | 862.3 | 800 | Т | 34.3 | 8.5 | 8.3 | 0.001850 | 5.00 | 41.4 | 49.9 | 1.109 | 1.109 | 0.902 | 9.83 | 777.0 | 776.7 | 0.829 | 0.651 | 2.1 |
| 54 | 74 | 25.07.2022 | 843.2 | 846.5 | 760 | Т | 35.0 | 8.7 | 7.7 | 0.001265 | 6.28 | 47.2 | 57.6 | 1.119 | 1.120 | 0.894 | 10.63 | 773.4 | 772.3 | 0.820 | 0.785 | 1.5 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 33.5 | 9.0 | 8.3 | 0.001779 | 5.70 | 47.0 | 56.8 | 1.115 | 1.116 | 0.897 | 10.30 | 776.4 | 775.6 | 0.827 | 0.706 | 2.1 |
| 55 | 101 | 21.09.2020 | 642.3 | 678 | 590 | Ю-VIII+IX | 31.1 | 6.6 | 4.6 | 0.001600 | 3.74 | 17.0 | 19.3 | 1.033 | 1.036 | 0.968 | 3.19 | 871.0 | 868.8 | 0.881 | 0.584 | 21.8 |
| 56 | 74 | 31.01.2023 | 663 | 688 | ркб. | Ю-VIII+IX | 31.5 | 6.5 | 5.9 | 0.001716 | 4.24 | 25.0 | 28.4 | 1.047 | 1.048 | 0.955 | 4.49 | 856.9 | 856.3 | 0.880 | 0.631 | 16.5 |

Таблица П 2.3.2 – Состав и свойства нефти в поверхностных условиях

| № п/п | №скважин | Дата отбора пробы | и.п. Кровля | и.п. Подошва | Глубина отбора | Горизонт | Плотность в стандартных условиях. г/см 3 | Кинематическая вязкость мм2с при 20°С | Кинематическая вязкость мм2с при 50°С | Содер. %масс Смол селикагелевых | Содер. %масс Асфальтены | Содер. %масс Серы | Содер. %масс Мех примесей | Содер. %масс Коксуемость | Содер. %масс Вода | Содер. %масс Парафин | Температура. ºС Начало кипения | Содержание фракций % до 100°С | Содержание фракций % до 150°С | Содержание фракций % до 200°С | Содержание фракций % до 230°С | Содержание фракций % до 240°С | Содержание фракций % до 250°С | Содержание фракций % до 260°С | Содержание фракций % до 280°С | Содержание фракций % до 300°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 13.11.2009 | 307.0 | 317.0 | 290.0 | II-ne-1пл | 0.923 | 513.9 | 70.9 | 15.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |  | 0.2 | 240.0 |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 9.0 | 19.0 |
| 2 | 11 | 20.07.2023 | 316.0 | 322.0 |  | II-ne-1пл | 0.927 | 614.3 | 82.8 | 13.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 225.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 18.0 |
| 3 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 373.5 | II-ne-2пл | 0.910 | 250.8 | 48.4 | 14.6 |  | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 210.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 17.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.925 | 564.1 | 76.9 | 14.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 232.5 |  |  |  |  |  | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 18.5 |
| 4 | 4 | 21.10.2009 | 421.0 | 428.0 |  | Ю-I | 0.913 | 397.2 | 60.0 | 12.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |  | 0.2 | 247.0 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 7.0 | 16.0 |
| 5 | 4 | 12.10.1999 | 463.0 | 484.0 |  | Ю-III | 0.895 | 114.8 | 25.2 | 5.7 |  | 0.2 | 0.0 | 2.2 |  |  | 229.0 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 27.0 |
| 6 | 11 | 17.07.2000 | 470.0 | 480.0 |  | Ю-III | 0.901 | 114.6 | 25.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  | 225.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 26.0 |
| 7 | 15 | 15.03.2007 | 472.0 | 484.0 |  | Ю-III | 0.895 | 113.9 | 26.0 | 10.7 |  | 0.3 | 0.0 | 1.5 |  | 0.6 | 225.0 |  |  |  | 3.0 | 3.0 |  | 8.0 | 14.0 | 24.0 |
| 8 | 16 | 18.01.2007 | 462.0 | 466.0 |  | Ю-III | 0.895 | 115.8 | 26.9 | 10.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.4 |  | 0.6 | 230.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 6.0 | 14.0 | 22.0 |
| 9 | 16 | 31.12.2007 | 481.0 | 487.0 |  | Ю-III | 0.895 | 118.9 | 26.6 | 10.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.4 |  | 0.6 | 225.0 |  |  |  | 1.0 | 3.0 |  | 7.0 | 13.0 | 22.0 |
| 10 | 16 | 11.01.2007 | 469.0 | 477.0 |  | Ю-III | 0.896 | 116.7 | 35.6 | 10.4 |  | 0.3 | 0.0 | 1.5 |  | 0.6 | 208.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 9.0 | 17.0 | 32.0 |
| 11 | 18 | 10.09.2007 | 490.0 | 497.0 |  | Ю-III | 0.896 | 197.9 | 40.2 | 11.3 |  | 0.4 | 0.0 | 3.9 |  | 0.7 | 238.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 4.0 | 8.0 | 17.0 |
| 12 | 19 | 07.11.2007 | 480.0 | 490.0 |  | Ю-III | 0.895 | 115.0 | 26.5 | 9.9 |  | 0.3 | 0.0 | 3.7 |  | 0.8 | 240.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 5.0 | 12.0 | 21.0 |
| 13 | 30 | 10.05.2008 | 483.0 | 496.0 |  | Ю-III | 0.894 | 125.7 | 28.7 | 12.4 |  | 0.3 | 0.0 | 1.8 |  | 0.5 | 240.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 5.0 | 11.0 | 20.0 |
| 14 | 47 | 07.02.2014 | 462.0 | 481.0 |  | Ю-III | 0.897 | 115.7 | 26.2 | 12.7 |  | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 8.2 | 0.4 | 220.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 23.0 |
| 15 | 48 | 07.02.2014 | 495.0 | 501.0 |  | Ю-III | 0.903 | 240.5 | 45.2 | 13.7 |  | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 21.4 | 0.4 | 225.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 20.0 |
| 16 | 43 | 07.02.2014 | 527.0 | 532.0 |  | Ю-III | 0.896 | 162.1 | 34.7 | 15.0 |  | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 9.4 | 1.5 | 220.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 23.0 |
| 17 | 47 | 13.03.2014 | 462.0 | 471.0 |  | Ю-III | 0.897 | 124.4 | 27.6 | 12.7 |  | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 8.2 | 0.4 | 220.0 |  |  |  | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 25.0 |
| 18 | 35 | 13.03.2014 | 484.0 | 488.0 |  | Ю-III | 0.901 | 124.7 | 27.7 | 13.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.8 |  | 0.3 | 230.0 |  |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 |
| 19 | 55 | 13.03.2014 | 474.0 | 484.0 |  | Ю-III | 0.895 | 106.5 | 25.1 | 11.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 220.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 24.0 |
| 20 | 60 | 06.05.2014 | 477.0 | 495.0 |  | Ю-III | 0.895 | 81.3 | 20.3 | 5.5 |  | 0.3 | 0.4 | 1.3 | - | 0.5 | 106.0 |  | 2.5 | 7.0 |  |  | 15.0 |  |  | 26.0 |
| 21 | 35 | 14.10.2014 | 484.0 | 488.0 |  | Ю-III | 0.895 | 76.7 | 17.4 | 5.9 |  | 0.3 | 0.1 | 1.7 | - | 0.6 | 105.0 |  | 4.5 | 7.0 |  |  | 10.5 |  |  | 27.0 |
| 22 | 44 | 11.03.2016 | 469.0 | 480.0 |  | Ю-III | 0.894 | 118.1 | 26.5 | 12.3 |  | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 47.4 | 1.1 | 225.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 23.0 |
| 23 | 64 | 08.04.2016 | 482.0 | 489.0 |  | Ю-III | 0.896 | 113.6 | 25.7 | 11.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.0 |  | 0.5 | 220.0 |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 |
| 24 | 67 | 05.05.2016 | 470.0 | 488.0 |  | Ю-III | 0.897 | 117.4 | 26.3 | 11.4 |  | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 7.8 | 0.5 | 200.0 |  |  |  |  |  | 9.0 |  |  | 22.0 |
| 25 | 67 | 17.08.2016 | 470.0 | 488.0 |  | Ю-III | 0.898 | 118.7 | 26.8 | 11.6 |  | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 220.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 21.0 |
| 26 | 64 | 07.11.2016 | 482.0 | 489.0 | ркб. | Ю-III | 0.896 | 110.4 | 25.3 | 15.0 |  | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 215.0 |  |  |  | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 |
| 27 | 68 | 07.11.2016 | 483.0 | 486.0 |  | Ю-III | 0.896 | 109.4 | 25.1 | 15.3 |  | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 215.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 21.0 |
| 28 | 37 | 10.06.2017 | 465.0 | 472.0 |  | Ю-III | 0.898 | 114.1 | 25.8 | 15.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 220.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 20.0 |
| 29 | 38 | 11.09.2017 | 427.0 | 479.0 |  | Ю-III | 0.897 | 119.0 | 26.7 | 15.2 |  | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 18.2 | 1.4 | 205.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 24.0 |
| 30 | 67 | 20.11.2017 | 470.0 | 488.0 |  | Ю-III | 0.897 | 115.2 | 25.9 | 14.7 |  | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 65.1 | 1.3 | 220.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 19.0 |
| 31 | 71 | 19.04.2018 | 457.0 | 477.5 |  | Ю-III | 0.881 | 67.5 | 18.0 | 11.6 |  | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 220.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 21.0 |
| 32 | 54 | 03.10.2018 | 474.0 | 480.0 |  | Ю-III | 0.897 | 119.1 | 26.8 | 19.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 0.3 | 215.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 21.0 |
| 33 | 101 | 26.08.2020 | 454.0 | 461.0 |  | Ю-III | 0.894 | 69.0 | 17.6 | 11.9 |  | 0.2 | 0.0 | 1.0 |  | 0.3 | 200.0 |  |  |  | 3.0 | 4.0 |  | 8.0 | 17.0 | 23.0 |
| 34 | 72 | 23.07.2021 | 489.8 | 1390.5 |  | Ю-III | 0.896 | 115.1 | 25.8 | 9.4 |  | 0.2 | 0.0 | 0.8 |  | 0.3 | 200.0 |  |  |  | 4.0 | 6.0 |  | 10.0 | 16.0 | 25.0 |
| 35 | 72* | 29.09.2021 | 489.8 | 1390.5 |  | Ю-III | 0.915 | 471.8 | 76.6 | 12.0 |  | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 12.9 | 1.0 | 240.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 11.0 |
| 36 | 55 | 07.04.2022 | 474.0 | 484.0 |  | Ю-III | 0.901 | 102.1 | 23.5 | 10.2 |  | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 8.0 | 0.4 | 150.0 |  |  | 5.0 |  |  | 10.0 |  |  | 19.0 |
| 37 | 101 | 07.04.2022 | 461.0 | 464.0 |  | Ю-III | 0.894 | 68.9 | 18.1 | 9.7 |  | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 21.6 | 0.2 | 145.0 |  |  | 5.0 |  |  | 10.0 |  |  | 29.0 |
| 38 | 34 | 26.05.2022 | 486.0 | 501.0 |  | Ю-III | 0.898 | 131.1 | 28.7 | 12.2 |  | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 190.0 |  |  | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 24.0 |
| 39 | 44 | 15.03.2023 | 469.0 | 480.0 |  | Ю-III | 0.897 | 116.6 | 26.2 | 12.8 |  | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 85.1 | 1.0 | 220.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 20.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.896 | 117.4 | 26.6 | 11.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 16.2 | 0.7 | 208.4 |  | 3.5 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 6.2 | 6.8 | 13.1 | 22.4 |
| 40 | 31 | 21.06.2008 | 498.0 | 500.0 |  | Ю-IV | 0.903 | 110.5 | 29.6 | 14.8 |  | 0.4 | 0.1 | 2.9 |  | 1.0 | 238.0 |  |  |  | 2.0 | 4.0 |  | 6.0 | 9.0 | 17.0 |
| 41 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 510.4 | Ю-IV | 0.894 | 139.7 | 30.7 | 14.3 |  | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 200.0 |  |  |  | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 42 | 16 | 03.12.2006 | 538.0 | 541.0 |  | Ю-V | 0.896 | 193.3 | 37.7 | 10.2 |  | 0.4 | 0.0 | 1.5 |  | 0.5 | 215.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 6.0 | 12.0 | 20.0 |
| 43 | 4 | 24.09.1999 | 530.0 | 533.0 |  | Ю-V | 0.899 | 185.7 | 37.5 |  |  | 0.4 |  | 1.7 |  |  | 231.0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 44 | 43 | 07.06.2013 | 527.0 | 532.0 |  | Ю-V | 0.895 | 159.2 | 34.2 | 13.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | - | 0.4 | 225.0 |  |  |  |  |  | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 |
| 45 | 54 | 02.06.2012 | 523.0 | 526.0 |  | Ю-V | 0.898 | 185.6 | 38.1 | 15.2 |  | 0.4 |  | 1.7 |  | 0.2 | 248.0 |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 16.0 |
| 46 | 34 | 13.03.2014 | 514.0 | 521.0 |  | Ю-V | 0.899 | 124.3 | 27.1 | 12.8 |  | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 6.0 | 0.3 | 225.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 22.0 |
| 47 | 52 | 07.04.2015 | 503.0 | 509.0 |  | Ю-V | 0.898 | 180.4 | 37.4 | 15.1 |  | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 225.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 19.0 |
| 48 | 53 | 12.06.2015 | 514.0 | 519.0 |  | Ю-V | 0.897 | 170.9 | 36.0 | 13.4 |  | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 19.2 | 0.4 | 225.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 16.0 |
| 49 | 52 | 07.04.2016 | 503.0 | 509.0 |  | Ю-V | 0.897 | 184.4 | 37.9 | 15.0 |  | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 65.0 | 0.4 | 220.0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 16.0 |
| 50 | 66 | 24.05.2016 | 512.0 | 517.0 |  | Ю-V | 0.897 | 185.1 | 38.0 | 11.6 |  | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 225.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 16.0 |
| 51 | 54 | 11.09.2017 | 529.5 | 544.0 |  | Ю-V | 0.898 | 181.9 | 37.9 | 15.3 |  | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 29.0 | 1.3 | 225.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 15.0 |
| 52 | 62 | 20.11.2017 | 512.0 | 516.0 |  | Ю-V | 0.897 | 185.2 | 38.1 | 14.8 |  | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 22.2 | 1.3 | 230.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 16.0 |
| 53 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 519.6 | Ю-V | 0.904 | 238.4 | 48.3 | 13.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |  | 0.2 | 200.0 |  |  |  |  | 4.0 |  | 6.0 | 8.0 | 13.0 |
| 54 | 101 | 04.11.2020 | 526.0 | 535.0 |  | Ю-V | 0.905 | 283.6 | 51.3 | 13.2 |  | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  | 0.1 | 210.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 6.0 | 10.0 | 17.0 |
| 55 | 101 | 08.12.2020 | 518.5 | 535.0 |  | Ю-V | 0.902 | 228.4 | 44.2 | 13.1 |  | 0.4 | 0.0 | 1.9 |  | 0.2 | 205.0 |  |  |  | 3.0 | 4.0 |  | 6.0 | 10.0 | 17.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.899 | 191.9 | 38.8 | 13.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |  | 0.5 | 222.1 |  |  |  | 2.6 | 3.5 |  | 7.6 | 11.4 | 17.3 |
| 56 | 58 | 03.06.2012 | 591.0 | 594.0 |  | Ю-VI | 0.895 | 157.9 | 52.6 | 15.2 |  | 0.5 | 0.1 | 1.7 |  | 0.3 | 230.0 |  |  |  |  | 1.0 |  | 6.0 | 11.0 | 18.0 |
| 57 | 102 | 15.08.2020 | 566.5 | 570.0 |  | Ю-VI | 0.902 | 222.4 | 43.3 | 14.3 |  | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 210.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 |
| 58 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 568.6 | Ю-VI | 0.903 | 230.0 | 44.5 | 14.5 |  | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 200.0 |  |  |  | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.900 | 190.1 | 47.9 | 14.7 |  | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 220.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.5 | 17.0 |
| 59 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 597.8 | Ю-VII | 0.889 | 107.2 | 26.2 | 9.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |  | 1.1 | 160.0 |  |  |  | 7.0 | 8.0 |  | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| 60 | 101 | 23.10.2020 | 596.0 | 598.5 |  | Ю-VII | 0.889 | 108.1 | 26.2 | 11.7 |  | 0.3 | 0.0 | 1.2 |  | 1.2 | 205.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 7.0 | 11.0 | 19.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.889 | 107.6 | 26.2 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |  | 1.1 | 182.5 |  |  |  | 4.5 | 5.5 |  | 8.5 | 11.5 | 17.5 |
| 61 | 70 | 26.08.2020 | 647.5 | 653.0 |  | Ю-VIII | 0.885 | 62.4 | 16.9 | 11.4 |  | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 210.0 |  |  |  | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 |
| 62 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 854.3 | T | 0.824 | 6.5 | 3.1 | 5.0 |  | 0.1 | 0.0 | 0.5 |  | 1.5 | 90.0 |  |  |  | 20.0 | 22.0 |  | 27.0 | 33.0 | 39.0 |
| 63 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 857.2 | T | 0.829 | 8.4 | 3.6 | 5.1 |  | 0.1 | 0.0 | 0.5 |  | 1.5 | 100.0 |  |  |  | 15.0 | 17.0 |  | 21.0 | 27.0 | 33.0 |
| 64 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 861.8 | T | 0.830 | 9.0 | 3.8 | 5.1 |  | 0.1 | 0.0 | 0.5 |  | 1.5 | 100.0 |  |  |  | 16.0 | 18.0 |  | 24.0 | 28.0 | 33.0 |
| 65 | 101 | 01.02.2020 | 854.0 | 862.3 |  | T | 0.831 | 10.4 | 3.7 | 5.2 |  | 0.1 | 0.0 | 0.5 |  | 1.5 | 80.0 |  |  |  | 22.0 | 25.0 |  | 32.0 | 40.0 | 51.0 |
| 66 | 102* | 02.09.2020 |  |  | 734.0 | T | 0.893 | 137.4 | 28.2 | 14.0 |  | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 46.4 | 0.3 | 200.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 17.0 |
| 67 | 74 | 25.07.2022 | 843.2 | 846.5 |  | T | 0.820 | 6.5 | 2.7 | 6.3 |  | 0.1 | 0.0 | 0.2 |  | 0.7 | 75.0 |  |  |  | 22.0 | 25.0 |  | 33.0 | 41.0 | 51.0 |
| 68 | 74 | 17.08.2022 | 843.2 | 846.5 |  | T | 0.821 | 6.0 | 2.9 | 5.2 |  | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 70.0 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |  |  | 31.0 |  |  | 54.0 |
| Среднее значение по горизонту |  |  |  |  |  |  | 0.826 | 7.8 | 3.3 | 5.3 |  | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 85.8 | 3.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 21.4 | 31.0 | 27.4 | 33.8 | 43.5 |
| 69 | 74 | 19.09.2022 | 663.0 | 688.0 |  | Ю-VIII+IX | 0.880 | 53.9 | 15.1 | 12.1 |  | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 190.0 |  |  | 1.0 |  |  | 9.0 |  |  | 23.0 |
| 70 | 74 | 31.01.2023 | 663.0 | 688.0 |  | Ю-VIII+IX | 0.880 | 56.1 | 15.8 | 10.1 |  | 0.2 | 0.0 | 0.9 |  | 0.8 | 205.0 |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 8.0 | 13.0 | 19.0 |
| 71 | 101 | 21.09.2020 | 642.3 | 678.0 | 590.0 | Ю-VIII+IX | 0.882 | 78.9 | 19.7 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |  | 1.2 | 210.0 |  |  |  | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 22.0 |

Таблица П.2.3.3 – Компонентный состав и свойства газа после однократного разгазирования

| №п/п | №/№ скв. | Дата отбора | и.п. кровля ¦ м | и.п. подошва ¦ м | Глубина отбора | Горизонт | Компонент | Сероводород (H2S) | Углекислый газ (CO2) | Азот+редкие (N2) | метан(С1) | этан(C2) | пропан(C3) | изобутан(i-C4) | н. Бутан(n-C4) | изопентан(i-C5) | н. Пентан(n-C5) | гексаны(C6) | гептаны(C7) | Октаны (С8) | Нонаны (С9) | Деканы (С10) | Сумма | содержание С2+ | потенциальное содержание С2 | потенциальное содержание С3 | потенциальное содержание С4 | Молекулярная масса флюида | Плотность газа, кг/м3 | Плотность газа относительная (по воздуху) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 13.09.2009 | 307 | 317 | 290 | II-ne-1пл | мол. % | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 95.6 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 3.3 | 35.5 | 3.5 | 1.2 |  | 0.700 | 0.581 |
| 2 | 4 | 13.09.2009 | 307 | 317 | 290 | II-ne-1пл | мол. % | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 95.5 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 3.3 | 35.8 | 3.9 | 1.2 |  | 0.701 | 0.582 |
| 3 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 373.5 | II-ne-2пл | мол. % | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 97.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 0.5 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 16.4 | 0.683 | 0.567 |
| Среднее значение по II-ne горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 95.6 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 3.3 | 35.6 | 3.7 | 1.2 |  | 0.700 | 0.582 |
| 4 | 4 | 21.10.2009 | 421 | 423 |  | Ю-I | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 94.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.7 | 13.0 | 6.4 | 1.5 |  | 0.705 | 0.585 |
| 5 | 4 | 21.10.2009 | 426 | 428 |  | Ю-I | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 94.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.6 | 12.5 | 6.1 | 1.5 |  | 0.703 | 0.584 |
| Среднее значение по Ю-I горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 94.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.6 | 12.8 | 6.2 | 1.5 |  | 0.704 | 0.585 |
| 6 | 15 | 15.03.2007 | 472 | 484 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 95.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.4 | 3.9 | 1.1 | 0.7 |  | 0.693 | 0.575 |
| 7 | 16 | 31.12.2006 | 481 | 487 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 |  | 9.6 | 89.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.2 | 13.3 | 1.7 | 0.7 |  | 0.731 | 0.607 |
| 8 | 16 | 11.01.2007 | 469 | 477 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 |  | 7.2 | 91.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.1 | 11.6 | 1.5 | 1.0 |  | 0.712 | 0.591 |
| 9 | 16 | 18.01.2007 | 462 | 466 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 |  |  | 92.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 92.5 | 0.5 | 4.5 | 1.1 | 1.5 |  | 0.711 | 0.590 |
| 10 | 18 | 10.09.2007 | 490 | 497 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 93.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.4 | 3.9 | 1.1 | 0.5 |  | 0.706 | 0.586 |
| 11 | 19 | 07.11.2007 | 480 | 490 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.2 | 4.1 | 95.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.3 | 3.5 | 0.7 | 0.5 |  | 0.696 | 0.578 |
| 12 | 19 | 07.11.2007 | 480 | 491 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |  | 0.685 | 0.569 |
| 13 | 30 | 10.05.2008 | 483 | 486 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.5 | 8.4 | 90.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.9 | 8.3 | 1.8 | 2.7 |  | 0.738 | 0.613 |
| 14 | 30 | 10.05.2008 | 488 | 496 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.5 | 8.6 | 90.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.9 | 8.0 | 1.8 | 2.7 |  | 0.740 | 0.614 |
| 15 | 35 | 13.03.2014 | 484 | 488 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 92.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.9 | 5.7 | 6.4 | 11.4 | 18.1 | 0.737 | 0.612 |
| 16 | 47 | 13.03.2014 | 462 | 481 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.6 | 7.4 | 91.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | 0.8 |  | 0.718 | 0.596 |
| 17 | 47 | 13.03.2014 | 462 | 481 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 84.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 95.0 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 0.8 |  | 0.728 | 0.604 |
| 18 | 64 | 08.04.2016 | 482 | 489 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 95.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.2 | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 17.3 | 0.723 | 0.600 |
| 19 | 64 | 08.04.2016 | 482 | 489 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 95.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.2 | 5.1 | 3.4 | 8.2 | 17.6 | 0.729 | 0.605 |
| 20 | 64 | 07.11.2016 | 482 | 489 | ркб. | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 95.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.7 | 7.1 | 6.9 | 11.1 | 17.5 | 0.729 | 0.605 |
|  | 71 | 19.04.2018 | 457 | 477.5 | ркб. | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 95.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.5 | 15.0 | 2.8 | 1.5 | 16.7 | 0.696 | 0.578 |
| 22 | 101 | 26.08.2020 | 454 | 461 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 97.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 100.0 | 0.9 | 9.1 | 1.7 | 1.5 | 16.4 | 0.685 | 0.569 |
| 23 | 72 | 23.07.2021 | 189,8 | 1390,5 |  | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 94.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.4 | 7.3 | 4.3 | 4.2 | 17.0 | 0.712 | 0.591 |
| 24 | 34 | 26.05.2022 | 486 | 501 | ркб. | Ю-III | мол. % | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 85.4 | 6.2 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |  |  | 100.0 | 11.7 | 77.5 | 68.7 | 35.2 | 19.5 | 0.816 | 0.677 |
| Среднее значение по Ю-III горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.3 | 5.1 | 93.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.9 | 6.5 | 2.4 | 3.5 | 17.2 | 0.715 | 0.593 |
| 25 | 31 | 21.06.2008 | 498 | 500 |  | Ю-IV | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 95.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.6 | 6.5 | 1.5 | 0.7 |  | 0.707 | 0.587 |
| 26 | 31 | 21.06.2008 | 498 | 500 |  | Ю-IV | мол. % | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 97.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.6 | 5.8 | 1.3 | 0.7 |  | 0.685 | 0.569 |
| 27 | 102 | 15.08.2020 |  |  | 510.4 | Ю-IV | мол. % | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 94.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |  |  | 100.0 | 2.5 | 22.6 | 5.9 | 6.1 | 17.6 | 0.732 | 0.608 |
| Среднее значение по Ю-IV горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 96.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.6 | 6.1 | 1.4 | 0.7 |  | 0.696 | 0.578 |
| 28 | 16 | 03.12.2006 | 538 | 541 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 |  | 6.2 | 92.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 99.8 | 1.6 | 17.0 | 2.4 | 1.9 |  | 0.714 | 0.593 |
| 29 | 43 | 07.06.2013 | 527 | 532 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 96.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 99.7 | 0.8 | 6.3 | 1.3 | 1.9 | 16.8 | 0.699 | 0.580 |
| 30 | 43 | 07.06.2013 | 527 | 532 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 97.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 99.7 | 0.9 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | 16.7 | 0.693 | 0.575 |
| 31 | 54 | 02.06.2012 | 523 | 526 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.6 | 4.8 | 3.3 | 0.7 | 16.3 | 0.679 | 0.564 |
| 32 | 54 | 02.06.2012 | 523 | 526 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 97.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 16.5 | 0.685 | 0.569 |
| 33 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 519.6 | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 94.6 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 2.5 | 20.2 | 4.7 | 6.7 | 17.0 | 0.710 | 0.589 |
| 34 | 101 | 04.11.2020 | 526 | 535 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 95.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.8 | 16.2 | 3.7 | 3.9 | 16.8 | 0.701 | 0.582 |
| 35 | 101 | 04.11.2020 | 526 | 535 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 96.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 1.7 | 15.4 | 3.4 | 3.4 | 16.7 | 0.697 | 0.579 |
| 36 | 101 | 08.12.2020 | 518,5 | 535 |  | Ю-V | мол. % | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 96.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.8 | 2.5 | 4.1 | 3.0 | 16.7 | 0.696 | 0.578 |
| Среднее значение по Ю-V горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 96.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.3 | 10.5 | 3.1 | 2.6 | 16.7 | 0.697 | 0.579 |
| 37 | 58 | 03.06.2012 | 591 | 594 |  | Ю-VI | мол. % | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 97.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.0 | 7.3 | 5.5 | 1.2 | 16.4 | 0.684 | 0.568 |
| 38 | 102 | 16.10.2020 | 566.5 | 570 | ркб. | Ю-VI | мол. % | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 96.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 0.9 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | 16.5 | 0.689 | 0.572 |
| 39 | 102 | 15.08.2020 | - | - | 568.6 | Ю-VI | мол. % | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 95.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 0.8 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 16.7 | 0.695 | 0.577 |
| Среднее значение по Ю-VI горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 97.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 0.9 | 8.3 | 3.2 | 0.9 | 16.5 | 0.687 | 0.570 |
| 40 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 597.8 | Ю-VII | мол. % | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 97.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 1.4 | 14.5 | 1.3 | 1.4 | 16.1 | 0.688 | 0.571 |
| 41 | 101 | 23.10.2020 | 596 | 598,5 | 500 | Ю-VII | мол. % | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 98.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 100.1 | 0.8 | 8.3 | 0.6 | 2.6 | 16.3 | 0.679 | 0.564 |
| 42 | 101 | 23.10.2020 | 596 | 598,5 | 550 | Ю-VII | мол. % | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 96.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 99.6 | 2.1 | 14.5 | 4.9 | 8.7 | 16.9 | 0.705 | 0.585 |
| Среднее значение по Ю-VII горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 97.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5 | 12.5 | 2.3 | 4.2 | 16.4 | 0.691 | 0.573 |
| 43 | 70 | 26.08.2020 | 647.5 | 653 | ркб. | Ю-VIII | мол. % | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 92.9 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 4.2 | 44.0 | 8.1 | 4.4 | 17.1 | 0.714 | 0.593 |
| 44 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 854.3 | T | мол. % | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 79.9 | 12.4 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 19.1 | 154.9 | 51.6 | 59.8 | 20.6 | 0.867 | 0.720 |
| 45 | 101 | 12.01.2020 |  |  | 857.2 | T | мол. % | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 81.2 | 10.1 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |  | 100.0 | 17.7 | 126.3 | 52.1 | 84.8 | 20.7 | 0.862 | 0.716 |
| 46 | 101 | 11.01.2020 |  |  | 861.8 | T | мол. % | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 81.5 | 10.0 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 17.2 | 124.7 | 48.6 | 83.3 | 20.5 | 0.856 | 0.711 |
| 47 | 101 | 01.02.2020 | 854,2 | 862,3 |  | T | мол. % | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 89.3 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 9.4 | 65.8 | 22.3 | 47.1 | 18.8 | 0.783 | 0.650 |
| 48 | 101 | 01.02.2020 | 854,2 | 862,3 |  | T | мол. % | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 89.5 | 4.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |  | 100.0 | 8.6 | 54.9 | 20.9 | 48.3 | 18.8 | 0.784 | 0.651 |
| 49 | 74 | 25.07.2022 | 843.2 | 846.5 |  | T | мол. % | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 76.1 | 10.2 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 2.7 |  |  |  |  |  |  | 100.3 | 23.1 | 127.4 | 98.6 | 116.7 | 22.7 | 0.946 | 0.785 |
| Среднее значение по Т горизонту: |  |  |  |  |  |  | мол. % | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 83.0 | 8.7 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.9 | 109.1 | 49.1 | 73.4 | 20.3 | 0.850 | 0.706 |
| 50 | 74 | 31.01.2023 | 663 | 688 |  | Ю-VIII+IX | мол. % | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 90.4 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 5.4 | 33.2 | 18.4 | 18.7 | 18.2 | 0.760 | 0.631 |
| 51 | 101 | 21.09.2020 | 642.3 | 678 | 590 | Ю-VIII+IX | мол. % | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 94.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 100.0 | 2.6 | 29.1 | 2.1 | 1.8 | 16.9 | 0.703 | 0.584 |

Таблица П.2.3.4 – Химический состав и физические свойства пластовых вод

| № пп | №№ скв. | Дата отбора анализа | Интервал перфорации,м | Горизонт | Плотность при 20°С, г/см3 | Соленость, °Be г/100г | рН | Содержание ионов, мг/дм3, мг-экв/дм3, %экв |  |  |  |  |  | Общая минерализация, мг/дм3 | Общ минер., г/дм3. | Общая жесткость, мг-экв/дм3 | Коэффициент метаморфизации |  |  |  | Тип воды по Сулину | Микрокомпоненты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НСО3- | S04 -2 | Cl- | Ca2 | Mg2+ | Na+ + K+ |  |  |  | rNa+ rCl- | rCa2+ rMg- | rCl--rNa rMg+2 | rSO42- 100 rSO42-+rCl |  | J | Br | Fe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 103 | 13.11.23 | 466-467,5; 472-478 | Ю-II | 1,129 |  | 6,1 | 42,7 |  | 119371,5 | 3707,4 | 2158,4 | 69126,96 | 194407 | 194,4 | 362,4 | 0,89 | 1,04 | 2,02 |  | ХК | 4,2 | 136,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 3366,28 | 185,00 | 177,42 | 3007,02 | 6736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,75 | 2,63 | 44,64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32 | 26.03.09 30.03.09 | 528-532 | Ю-III | 1,149 | 18,9 | 5,6 | 37 |  | 140281 | 3507 | 1338 | 84448 | 229611 | 229,6 | 285,0 | 0,93 | 1,59 | 2,57 |  | ХК | 0,52 | 1,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  | 3955,92 | 175,00 | 109,98 | 3673,49 | 7915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,21 | 1,39 | 46,41 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 35 |  | 484-488 | Ю-III | 1,151 | 19,2 | 6,2 | 61 |  | 136384 | 3407 | 2918 | 79054 | 221824 | 221,8 | 409,9 | 0,89 | 0,71 | 1,70 |  | ХК |  |  | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 3846,03 | 170,01 | 239,86 | 3438,85 | 7696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,21 | 3,12 | 44,69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17Н |  | 495-498; 498-506 | Ю-III | 1,149 | 19,0 | 5,60 | 24 |  | 132219 | 3607 | 1946 | 77949 | 215745 | 215,7 | 340,0 | 0,91 | 1,13 | 2,11 |  | ХК |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  | 3728,58 | 179,99 | 159,96 | 3390,78 | 7460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,41 | 2,14 | 45,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 36 | 11.03.16 | 484-486,5 | Ю-III | 1,149 | 19,0 | 6,28 | 37 |  | 133879 | 3407 | 1885 | 79375 | 218583 | 218,6 | 325,0 | 0,91 | 1,10 | 2,08 |  | ХК |  |  | 16,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  | 3775,39 | 170,01 | 154,95 | 3452,81 | 7554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,25 | 2,05 | 45,71 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 38 | 11.09.17 | 472-479 | Ю-III | 1,150 | 19 | 5,92 | 18 |  | 135256 | 3507 | 1763 | 80376 | 220920 | 220,9 | 319,9 | 0,92 | 1,21 | 2,19 |  | ХК |  |  | 7,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 3814,22 | 175,00 | 144,92 | 3496,36 | 7631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  | 49,98 | 2,29 | 1,90 | 45,82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 72 | 29.09.21 | 489,8-1390,5 | Ю-III | 1,150 | 19,1 | 6,2 | 49 |  | 132490 | 3507 | 2675 | 76893 | 215614 | 215,6 | 394,9 | 0,90 | 0,80 | 1,78 |  | ХК | 3,36 | 109,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 3736,22 | 175,00 | 219,89 | 3344,85 | 7477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,34 | 2,94 | 44,74 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 55 | 08.04.22 | 474-484 | Ю-III | 1,151 |  | 6,08 | 52 |  | 134493 | 3607 | 1885 | 79574 | 219611 | 219,6 | 334,9 | 0,91 | 1,16 | 2,14 |  | ХК | 2,94 | 148,98 | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  | 3792,70 | 179,99 | 154,95 | 3461,47 | 7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,37 | 2,04 | 45,61 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 101 | 08.04.22 | 461-464 | Ю-III | 1,127 |  | 6,3 | 40 |  | 116679 | 3006 | 1763 | 68932 | 190420 | 190,4 | 294,9 | 0,91 | 1,04 | 2,01 |  | ХК | 3,4 | 156,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 3290,35 | 150,00 | 144,92 | 2998,54 | 6584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,28 | 2,20 | 45,54 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 44 | 15.03.23 | 469-472; 477-480 | Ю-III | 1,152 |  | 5,81 | 36,6 |  | 136274,2 | 3406,8 | 2036,8 | 80666,06 | 222420,5 | 222,4 | 337,4 | 0,91 | 1,02 | 1,99 |  | ХК | 4,2 | 180,7 | 10,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  | 3842,93 | 170,00 | 167,42 | 3508,97 | 7690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,21 | 2,18 | 45,63 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 69 | 30.11.23 | 477-480 | Ю-III | 1,149 |  | 6,06 | 51,85 |  | 137458,1 | 3807,6 | 1884,8 | 81267,51 | 224469,8 | 224,5 | 344,9 | 0,91 | 1,23 | 2,20 |  | ХК | 4,23 | 177,29 | 25,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  | 3876,32 | 190,00 | 154,93 | 3535,14 | 7757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,45 | 2,00 | 45,57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 41 | 26.12.23 | 460-461; 466-469; 477-479; 481,5-483 | Ю-III | 1,153 |  | 6,16 | 67,1 |  | 139266,7 | 3406,8 | 1763,2 | 83136,72 | 227640,6 | 227,6 | 314,9 | 0,92 | 1,17 | 2,14 |  | ХК | 2,54 | 138,59 | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 3927,32 | 170,00 | 144,94 | 3616,45 | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,16 | 1,84 | 46,01 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 2.3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 53 | 26.12.23 | 465-467; 471-476;480-483 | Ю-III | 1,144 |  | 5,94 | 24,4 |  | 128414,8 | 3607,2 | 1672 | 76022,36 | 209740,8 | 209,7 | 317,4 | 0,91 | 1,31 | 2,29 |  | ХК | 2,12 | 129,01 | 14,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 3621,30 | 180,00 | 137,44 | 3306,97 | 7246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,48 | 1,90 | 45,64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 73 | 26.12.23 | 491,11-1002 | Ю-III | 1,147 |  | 6,06 | 39,15 |  | 130223,5 | 3707,4 | 2006,4 | 76454,07 | 212430,5 | 212,4 | 349,9 | 0,91 | 1,12 | 2,10 |  | ХК | 2,54 | 133 | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 3672,30 | 185,00 | 164,93 | 3325,75 | 7349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,52 | 2,24 | 45,26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cреднее значение по Ю-III: |  |  |  |  | 1,148 | 19,0 | 6,0 | 41,3 |  | 133332,2 | 3499,3 | 1964,3 | 78780,6 | 217617,7 | 217,6 | 336,1 | 0,91 |  |  |  |  | 2,9 | 130,6 | 12,2 |
| 15 | 20Н | 12.06.15 | 540,5-541,5; 541,5-543 | Ю-V | 1,152 | 19,3 | 5,99 | 24 |  | 135800 | 2906 | 1702 | 81537 | 221969 | 222,0 | 284,9 | 0,93 | 1,04 | 2,02 |  | ХК |  |  | 12,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  | 3829,56 | 145,01 | 139,90 | 3546,86 | 7662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 1,89 | 1,83 | 46,29 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 54 | 11.09.17 | 523-526 | Ю-V | 1,154 | 19,5 | 5,79 | 18 |  | 138912 | 3507 | 1733 | 82805 | 226975 | 227,0 | 317,5 | 0,92 | 1,23 | 2,21 |  | ХК |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 3917,32 | 175,00 | 142,45 | 3602,02 | 7837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  | 49,98 | 2,23 | 1,82 | 45,96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 62 | 20.11.17 | 512-514; 515-516 | Ю-V | 1,161 | 20,2 | 6,37 | 55 |  | 140396 | 3507 | 1520 | 84184 | 229662 | 229,7 | 299,9 | 0,92 | 1,40 | 2,38 |  | ХК |  |  | 15,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 3959,17 | 175,00 | 124,94 | 3662,00 | 7922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,98 | 2,21 | 1,58 | 46,23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 66 | 05.02.19 | 512-517 | Ю-V | 1,152 | 19,3 | 6,14 | 58 |  | 138756 | 3407 | 1854 | 82630 | 226705 | 226,7 | 322,4 | 0,92 | 1,12 | 2,09 |  | ХК |  |  | 28,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 3912,92 | 170,01 | 152,40 | 3594,41 | 7831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,17 | 1,95 | 45,90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 102 | 24.11.20 | 510-517; гл. 510 | Ю-V | 1,162 | 20,4 | 6,0 | 18 |  | 148146 | 3407 | 1824 | 88764 | 242159 | 242,2 | 319,9 | 0,92 | 1,13 | 2,11 |  | ХК |  |  | 17,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 4177,72 | 170,01 | 149,93 | 3861,23 | 8359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 49,98 | 2,03 | 1,79 | 46,19 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 43 | 30.11.23 | 527-532 | Ю-V | 1,152 |  | 6,19 | 67,1 |  | 139266,7 | 3507 | 1824 | 82906,72 | 227571,6 | 227,6 | 324,9 | 0,92 | 1,17 | 2,14 |  | ХК | 4,65 | 182,74 | 34,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 3927,32 | 175,00 | 149,93 | 3606,44 | 7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 49,97 | 2,23 | 1,91 | 45,88 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cреднее значение по Ю-V: |  |  |  |  | 1,155 | 19,7 | 6,1 | 40,0 |  | 140212,8 | 3373,5 | 1742,8 | 83804,5 | 229173,6 | 229,2 | 311,6 | 0,92 |  |  |  |  | 4,7 | 182,7 | 19,3 |