АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» разработан на основании договора на оказании услуг в сфере природоохранного проектирования между заказчиком ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» и генеральным подрядчиком ТОО «НПИ Экология Будущего».

В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».

В данном проекте определены, рассчитаны и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ от источников производственной базы.

Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действуюищими в РК на момент разработки настоящего проекта.

Производственной деятельностью предприятия является: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Проект НДВ разрабатывается для получения экологического разрешения на воздействие.

Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и 98 неорганизованных источников.

От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ ватмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0".

В составе проекта нормативов НДВ приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе области воздействия предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве допустимых величин.

Для нормирования и контроля качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне и на границе области воздействия в настоящем Проекте разработаны и предложены:

1. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере;

2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 года;

3. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, границе области воздействия и контрольных точках.

Год достижения НДВ принят – 2025 год.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2.3 |  |  |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |
| Астана, Производственная база |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Площадка:01,Площадка 1 |
| 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 6041 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
| 6042 | 0322 | Серная кислота (517) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 6359 | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о предприятии	6

2.	Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы	8

2.1.	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	8

2.2.	Краткая характеристика существующих установок очистки газа	9

2.3.	Оценка степени соответствия применяемой технологии, технических средств сокращения потерь передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом	9

2.4.	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	9

2.5.	Залповые и аварийные выбросы	45

2.6.	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	45

2.7.	Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ	49

3.	Проведение расчетов рассеивания	50

3.1	Метеорологические характеристики и коэффициенты	50

3.2	Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	50

3.3	Предлагаемые нормативы выбросов	57

3.4	Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства	92

3.5	Уточнение границ области воздействия	92

3.6	Данные о пределах области воздействия	92

3.7	Район размещения объекта и прилегающие территории	92

4.	Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ	93

5.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	126

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов эмиссий (допустимых выбросов) разработан на основании нормативно – правовых актов Республики Казахстан, базовыми из них являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 63;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 22317;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Целью настоящего Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ являлось:

- установление нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы.

- организация контроля, соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Разработчик проекта нормативов эмиссий (НДВ) ТОО «НПИ Экология Будущего» Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, Проспект Кабанбай барыра, 6/1 Тел.: +7 747 108 9744 | Заказчик проекта нормативов эмиссий (НДВ) ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А. Тел: 8 7172 77 00 44 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о предприятии

Наименование предприятия: ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»

Адрес предприятия: РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.

Контактные телефоны: 8 7172 77 00 44

БИН: 210740011455

Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: производственная база

Административное расположение объекта: РК, г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.

Производственная деятельность предприятия: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Деятельностью предприятия является производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Многопрофильный завод расположен в г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.

В состав многопрофильный завода входят следующие цеха:

- Цех №1 – сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия;

- Цех №2 – производство медицинского газового оборудования;

- Цех №3 – производство и сборка офисной мебели;

- Цех №4 – сборка медицинской мебели;

- Цех №5 – покрасочный цех;

- Цех №6,7,8 – цех по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Многопрофильный завод находится в специальной экономической зоне. С северной стороны от территории предприятия строящееся здание на расстоянии 61 м, с северо-восточной стороны пустошь, с восточной стороны пустошь, с юго-восточной на расстоянии 538 м филиал ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», на расстоянии 651 м Alstom Repair Center, Asko Prom Business center, с южной стороны расположено ТОО «Тумар Мунай Ресурс», ТОО «QR Systems» – на расстоянии 240 м, на расстоянии 282 м онлайн супермаркет Арбуз.кз, с юго-западной стороны расположено ТОО Астана-ДорСтрой НС – на расстоянии 222 м, на расстоянии 278 м расположено - ТОО КазЖол Сапасы, с западной стороны расположен склад строительных материалов – на расстоянии 124 м, на расстоянии 400м расположено ТОО АБЗ-Строй.

Расстояние до ближайшего водного объекта р. Ак-Булак – 230м, объект не расположен в водоохранной полосе, но расположен в водоохранной зоне реки Ак-Булак, забора воды в период эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется.

Селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха в районе расположения предприятия нет.

Ситуационная карта-схема района размещения объекта предоставлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Ситуационная схема

Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Цех №1 - сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия.

Техническая схема сборки представляет собой автоматизированный комплекс оборудования на базе оборудования КАВАМ ВА202 с автоматизированным управлением.

Также предусматриваются инструменты для контроля и соблюдения стандартов безопасности.

На входе находится компрессорное оборудование с оборудованием подачи рабочей среды, в том числе для минимизации потерь.

Автоматизированный комплекс включен в линии автоматизации "КАВАМ ТО-202А" автоматической установкой на КАВАМ РА-202, параметры, требуемые к установленной автоматике. Также предусматривается удобный способ обслуживания и контроля за работой системы КАВАМ HD-20A. Ориентированный комплекс имеет статус на установку совместимый с КАВАМ HD-20. Для оборудования по линии также применен комплекс КАВАМ PAB 2015.

Комплекс сборки представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки ПВХ изделий, таких как: циркулярные станки, ленточнопильные станки, сварочные роботы, аппараты, станки отрезные, фрезерные, сверлильные и др.

Объем производства продукции в PVC фасадной продукции 880 м² в год.

Цех №2 – производство медицинского газового оборудования

Цех по производству медицинского оборудования оснащен высокопроизводительным многофункциональным оборудованием: токарно-фрезерный станок настольного типа; сверлильный станок с функцией маркодирования; шлифовальный машинный настольного типа; портативный копировальный фрезерный станок; ленточный шлифовальный мобильный.

Также предусмотрен 35 тонный механический пресс плит, с токарным станком и различными видами ручного инструмента, а также вспомогательное оборудование для разметки, резки, закаливания и полировки готовой продукции, что обеспечивает полный производственный цикл. В цехе по производству медицинского оборудования имеется склад запаса продукции, оснащенный стеллажами.

Цех №3 – производство и сборка офисной мебели

Комплекс сборки мебели представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки офисной мебели, таких как: сверлильные, токарные, точильные, пресс станки, фрезерные и др.

Цех №4 – сборка медицинской мебели

Цех предназначен для сборки медицинской мебели. Основные этапы технологического процесса включают:

Заготовка материалов - подготовка металлических и полимерных материалов для дальнейшей обработки.

Механическая обработка - включает токарно-фрезерные работы, сверление, шлифовку, копирование профиля и резку заготовок.

Сборка и сварка - соединение элементов с помощью сварки и механических крепежей.

Закалка и полировка - улучшение механических свойств и внешнего вида деталей.

Контроль качества - проверка изделий на соответствие техническим требованиям.

Маркировка и упаковка - нанесение идентификационной информации и подготовка к отправке.

Цех оснащен современным оборудованием, включая настольные станки, мобильные шлифовальные установки, механический пресс и вспомогательные инструменты. В его составе имеются склад готовой продукции.

Цех №5 – покрасочный цех

В покрасочном цеху имеются покрасочная сушильная камера, покрасочная машина, системы порошковой покраски.

Цех №6,7,8

Цеха по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Для сборки изделий из металлоконструкций применяются различные сварочные работы по металлоконструкциям, станки для резки железа, станки отрезные, сверлильные, шлифмашины.

Имееются ванны для придания металлическим изделиям антикоррозийного покрытия путем хромирования деталей.

Краткая характеристика существующих установок очистки газа

На предприятии очистных сооружений не имеется.

Оценка степени соответствия применяемой технологии, технических средств сокращения потерь передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Работы на многопрофильном заводе предполагают использование современных технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.. На заводе используются современные технологии соответствующие передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.

Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

Систематически осуществляются технический осмотр и плановый ремонт автотранспорта и спецтехники.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативно допустимых выбросов (НДВ) представлены в таблице 3.3. Таблица составлена согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10марта 2021 года № 63-п)

В расчетах валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы методики, утвержденные МОС и ВР РК, список которых приводится в перечне используемой литературы, и программном комплексе «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск).

Данные из таблицы параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы для проведения расчетов рассеивания и моделирования максимально-возможных приземных концентраций веществ и их групп суммаций в месте размещения производственной базы при существующих метеорологических характеристиках района.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервная ДЭС | 1 |  | Выхлопная труба | 0001 | 5 | 0.25 | 3 | 0.1472625 | 300 | 1 | 1 |  |
| 006 |  | Сушильная | 1 | 1245 |  | 0002 | 5 | 0.25 | 3 | 0.1472625 | 300 | 2 | 2 |  |
|  |  | камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.068666667 | 978.691 | 0.04002096 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.011158333 | 159.037 | 0.006503406 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.005833333 | 83.141 | 0.0034902 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.009166667 | 130.651 | 0.0052353 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.06 | 855.167 | 0.034902 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000108 | 0.002 | 0.000000064 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.00125 | 17.816 | 0.00069804 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.03 | 427.584 | 0.017451 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0714 | 1017.649 | 0.01594 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 |  | Ванна для | 1 | 260 | Вытяжной | 0003 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | ультразвукового |  |  | вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ванна для | 1 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кислотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ванна для | 1 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электролитическ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ECO 1.5 кВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Автоматическая | 1 | 3000 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | линия сварки и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачистки Kaban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Makine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горизонтальный | 1 | 3000 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горизонтальный | 1 | 3000 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0116 | 165.332 | 0.00259 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00623 | 88.795 | 0.00139 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1464 | 2086.608 | 0.0327 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.346 | 4931.464 | 0.0772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0155 | диНатрий карбонат ( | 0.0198 |  | 0.055598 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальцинированная, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Натрий карбонат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 408) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0.0126 |  | 0.023587 |  |
|  |  |  |  |  | 0882 | Тетрахлорэтилен ( | 0.05112 |  | 0.047848 |  |
|  |  |  |  |  |  | Перхлорэтилен) (550) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточнопильный | 1 | 3000 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | станок по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Сварочный робот | 1 | 3000 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | B6L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок для | 1 | 3000 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | обрезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтированног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок для | 1 | 3000 |  | 6008 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | резки профилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6009 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6010 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 2 - головочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6011 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | пневматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноголовочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6012 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок резки и | 1 | 3000 |  | 6013 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | монтажа планки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6014 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | сварочный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | углов профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6015 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | фрезерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6016 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6017 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | различная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 450 |  | 6018 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 650 |  | 6019 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок токарно- | 1 | 2800 |  | 6020 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | центровальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок токарный | 1 | 2800 |  | 6021 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | скоростной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 300 |  | 6022 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 200 |  | 6023 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 280 |  | 6024 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ленточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.003276 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.00126 |  | 0.03284 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.00126 |  | 0.03284 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.006264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.003888 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.004176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.002592 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0058464 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0036288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003 |  | Фрезерный | 1 | 960 |  | 6025 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Шестиголовочный | 1 | 300 |  | 6026 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6027 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многотраверсный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сверлильно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | присадочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NDC642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6028 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вакуумный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резки листа с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6029 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | точильный ЗУБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6030 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневмоорбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6031 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6032 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6033 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0406 |  | 0.1403136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.001512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.001512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6034 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Сверлильный | 1 | 1245 |  | 6035 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6036 | 2 |  |  |  | 20 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с сервоприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разрезной D-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок для | 1 | 1245 |  | 6037 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | лазерной резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок для | 1 | 1245 |  | 6038 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | лазерный с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.0062748 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.0908 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.00137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.03884 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.00631 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.0616 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.0908 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.00137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Станок отрезной | 1 | 1245 |  | 6039 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головкой D-YDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6040 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6041 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Фрезер "MAKITA" | 1 | 1245 |  | 6042 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 005 |  | Фрезер "MAKITA" | 1 | 1245 |  | 6043 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6044 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6045 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.03884 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.00631 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.0616 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6046 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6047 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6048 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6049 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Машина | 1 |  |  | 6050 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | покрасочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Graco Xtreme 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Система | 1 |  |  | 6051 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | погружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boymix ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | порошковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Система | 1 |  |  | 6052 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | погружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | boymix ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порошковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.000382 |  | 0.00688 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.000825 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0125 |  | 0.3375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.00165 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | покрасочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Аппарат для | 1 |  |  | 6053 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | точечной сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 | 500 |  | 6054 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | пламенной резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rower Plus CUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6055 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6056 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6057 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6058 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.2187 |  | 0.394 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00658 |  | 0.01185 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.264 |  | 0.475 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0429 |  | 0.0772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.1385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6059 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6060 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Покрасочно | 1 |  |  | 6061 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сушильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камера BOYMIX I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6062 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6063 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6064 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6065 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6066 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6067 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0125 |  | 0.3375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.00165 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6068 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6069 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6071 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6072 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6073 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6074 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6075 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвенторный САИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6076 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвенторный САИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6077 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Сobra" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6078 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6079 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6080 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6081 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6082 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6083 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Станок для | 1 | 1575 |  | 6084 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | плазменной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резки CNC 3X6 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6085 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6086 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6087 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок отрезной | 1 | 2843 |  | 6088 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гидравлическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нажимом D-YDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6089 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.2187 |  | 1.24 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00658 |  | 0.0373 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.264 |  | 1.496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0429 |  | 0.243 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.436 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.20776644 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6090 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6091 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6092 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6093 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6094 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6095 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6096 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6097 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  |  |  |  | 6098 |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Пневмоорбитальн | 1 |  |  |  |  |  | 6099 |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  | ая шлифовальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машина ST-7715P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  | Взвешенные частицы ( |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 0.0259956 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  | Взвешенные частицы ( |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 0.0259956 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Залповые и аварийные выбросы

Источников залповых и аварийных выбросов на предприятии не имеется.

Аварийные выбросы на предприятии исключаются рядом технологических и противопожарных мероприятий.

Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

На предприятии назначены лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, предусматривается обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории предприятия незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический риск работающего персонала можно считать минимальным.

При соблюдении технологического регламента работ объект окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составлен по расчетам выбросов при эксплуатации предприятия.

Таблицы составлены с помощью программного комплекса «Эраv 3.0» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ на 2025-2034 гг., которые представлены в приложении.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятий, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик сырья, реагентов, материала и т.д.

В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.

Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:

КОП = ∑ (Mi / ПДКi) ci,

Mi – масса выбросов i-того вещества, т/год;

ПДКi – среднесуточная допустимая концентрация i-го

вещества, мг/м3

n – Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;

Ci– безразмерная величина, соотношения вредности i-того вещества с

вредностью сернистого газа, где:

| Константа | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ci | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.

| Категория опасности предприятия | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение КОП | КОП>106 | 106ЖОП>104 | 104>КОП>103 | коп< 103 |

При совместном присутствии в воздухе атмосферы веществ, выделяемых в процессе производства предприятий, увеличивается токсичность воздействия этих веществ на окружающую среду и на здоровье человека, т.е. проявляется эффект суммации. Показатель эффекта суммации является одной из характеристик опасности загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу источниками выбросов. Токсичность воздействия этих веществ на организм человека и окружающую среду увеличивается при их совместном присутствии в воздухе атмосферы.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.4783455 | 1.817523 |  | 45.438075 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.01380954 | 0.0520556 |  | 52.0556 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0198 | 0.055598 |  | 1.11196 |
|  | кальцинированная, Натрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.690956177 | 2.12225696 |  | 53.056424 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.112276763 | 0.344776006 |  | 5.74626677 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0126 | 0.023587 |  | 0.23587 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.012063333 | 0.0048802 |  | 0.097604 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.155566667 | 0.0379353 |  | 0.758706 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.5880641 | 0.812304 |  | 0.270768 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00003126 | 0.000135 |  | 0.027 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0001374 | 0.000594 |  | 0.0198 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.0375 | 0.9 |  | 4.5 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000000108 | 0.000000064 |  | 0.064 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.000004332 | 0.0000468 |  | 0.00468 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) ( |  | 0.5 | 0.06 |  | 2 | 0.05112 | 0.047848 |  | 0.79746667 |
|  | 550) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00125 | 0.00069804 |  | 0.069804 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.025 | 0.45 |  | 0.45 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.03 | 0.017451 |  | 0.017451 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 4.0103394 | 4.50610484 |  | 30.0406989 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00005832 | 0.000252 |  | 0.00252 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.0612 | 0.2360016 |  | 5.90004 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6.3001229 | 11.43004741 |  | 200.664734 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является получение данных о количестве вредных веществ, отходящих от источника загрязнения. Инвентаризация вредных выбросов включает в себя ознакомление с технологическим процессом предприятия и определение загрязняющих веществ.

В качестве исходных данных для разработки НДВ для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильного завода на 2025-2034 года, приняты количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от источников выбросов предприятия, определенные согласно предоставленным исходным данным.

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от стационарных источников определены расчетным путем, согласно утвержденной методики а так же на основе инструментальных замеров проведенных в рамках производственного экологического контроля. Расчеты выполнены на основании информации о расходе топлива и времени работы оборудования и других необходимых исходных данных на источниках выбросов и на границе области воздействия.

На основании проведенной работы составлены Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» на многопрофильного заводе.

Перечень примененных методических и других документов:

- Методические указания по определению выбросов в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при механической обработке металлов, Астана 2005 г.

Проведение расчетов рассеивания

  - Метеорологические характеристики и коэффициенты

| ЭРА v3.0 |  | Таблица 3.4 |
| --- | --- | --- |
| ТОО "Проектное Бюро Экологические решения" |  |  |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |  |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |  |
| в атмосфере города Астана |  |  |
| г. Астана |  |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |  |
| атмосферы, А |  |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |  |
| Средняя максимальная температура наружного | 26.8 |  |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -14.0 |  |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 7.0 |  |
| СВ | 14.0 |  |
| В | 8.0 |  |
| ЮВ | 11.0 |  |
| Ю | 20.0 |  |
| ЮЗ | 21.0 |  |
| З | 13.0 |  |
| СЗ | 6.0 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |  |
| данным), повторяемость превышения которой |  |  |
| составляет 5 %, м/с |  |  |

  - Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к многофункциональному зпводу.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;

Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».

Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.

Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований Методики, на основе данных представленных по объекту расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.

Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в приложении.

Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года без учета фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 3.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарнаяконцентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри области воздействия, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами области воздействия.

Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 3»

Расчет рассеивания выполнен на 2025г. по программному комплексу «ЭРА».

При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, стратификации, значения температур, скорости ветра.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.

Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:

См = А * М * Г * m * n *          где,

3√ Н² * V * Δ Т

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н (м) – высота источника над уровнем земли;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 100 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;

ΔТ(град) – разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;

V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:

V1  = π * d2  / 4 * W0     где,

W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.

В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 3.0».

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в области воздействия не превышает установленные ПДК.

В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

М/ПДКм.р. Ф (1)   где,

Ф = 0,01Н при Н>10 м

Ф = 0,1     при Н <10 м

М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;

ПДКм.р (мг/м³) – максимально-разовая допустимая концентрация;

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 3.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления допустимых выбросов (НДВ).

Критерием качества атмосферного воздуха приняты допустимые концентрации (ПДКм.р.) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов.

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение».В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

Для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильный завод установлена общая область воздействия, размер которого составляет не менее 50 м.

Эти размеры принимаются за нормативную область воздействия.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере на границе области воздействия не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер области воздействия не требует уточнения.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что объект не окажет особого воздействия на качество атмосферного воздуха на границе области воздействия.

Достаточность размеров области воздействия определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная область воздействия представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК.

На границе нормативной области воздействия концентрации загрязняющих веществ ниже 1 ПДК.

Расчет рассеивания выполнен на существующее положение.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

•	уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

•	степень опасности источников загрязнения;

•	поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе области воздействия при регламентном режиме работы предприятия экологические характеристики атмосферного воздуха по всем веществам находятся значительно ниже нормативных величин.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.4783455 | 2 | 1.1959 |  | Да |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.01380954 | 2 | 1.381 |  | Да |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, | 0.15 | 0.05 |  | 0.0198 | 2 | 0.132 |  | Да |
|  | Натрий карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.112276763 | 2.61 | 0.2807 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.012063333 | 5 | 0.0804 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.5880641 | 4.07 | 0.1176 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.0375 | 2 | 0.1875 |  | Да |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.000000108 | 5 | 0.0108 |  | Нет |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) ( |  | 0.01 |  | 0.000004332 | 2 | 0.00004332 |  | Нет |
|  | 646) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) | 0.5 | 0.06 |  | 0.05112 | 2 | 0.1022 |  | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.00125 | 5 | 0.025 |  | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.025 | 2 | 0.025 |  | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.03 | 5 | 0.030 |  | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 4.0103394 | 2 | 8.0207 |  | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.00005832 | 2 | 0.0002 |  | Нет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 | 0.0612 | 2 | 1.530 |  | Да |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.690956177 | 2.61 | 3.4548 |  | Да |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0126 | 2 | 0.042 |  | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.155566667 | 5 | 0.3111 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00003126 | 2 | 0.0016 |  | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.0001374 | 2 | 0.0007 |  | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предлагаемые нормативы выбросов

На основании проведенных расчетов выбросов в атмосферу и анализа проведенного моделирования максимальных приземных концентраций закономерно сделать следующие выводы:

- На существующее положение на предприятии, по всем веществам, расчетная приземная концентрация на границе области воздействия ниже ПДК, установленных для селитебных зон;

- Изолинии 1 ПДК по всем веществам и группам суммации, находятся в пределах установленной области воздействия, в связи с чем нет необходимости внедрения малоотходной технологии и других мероприятий для по этапного снижения негативного воздействия на окружающую среду

В настоящем проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) предлагаются нормативы для источников загрязнения атмосферы предприятия. Все представленные расходы, расчеты выбросов рассчитывались при нормальном функционировании предприятие.

Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и98 неорганизованных источников.

От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов на 2025-2034 гг., по источникам загрязнения и по веществам, представлены в таблице 3.6.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | на 202 |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №4 | 6037 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 |
| Цех №4 | 6038 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 |
| Цех №6-7-8 | 6054 | 0.2187 | 0.394 | 0.2187 | 0.394 | 0.2187 | 0.394 | 0.2187 |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 |
| Цех №6-7-8 | 6084 | 0.2187 | 1.24 | 0.2187 | 1.24 | 0.2187 | 1.24 | 0.2187 |
| Итого: |  | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 |
| Всего по |  | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №4 | 6037 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 |
| Цех №4 | 6038 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 |
| Цех №6-7-8 | 6054 | 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 |
| Цех №6-7-8 | 6084 | 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 |
| Итого: |  | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 |
| Всего по |  | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 год | на 2028 год |  |  |  |  |  | на 2029 год |  | на 2030 год |  | на 2031 год |  |
| т/год | г/с |  | т/год |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 10 | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.0908¦ 0.02025¦ |  |  |  | 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0908¦ 0.02025¦ |  |  |  | 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ 0.02025¦ 0.0908¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.394¦ 0.2187¦ |  |  |  |  | 0.394¦ 0.2187¦ 0.394¦ 0.2187¦ 0.394¦ 0.2187¦ 0.394¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ 0.0001485¦ 0.000641¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24¦ 0.2187¦ |  |  |  |  |  | 1.24¦ 0.2187¦ 1.24¦ 0.2187¦ 1.24¦ 0.2187¦ 1.24¦ |  |  |  |  |  |  |
| 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ 0.4783455¦ 1.817523¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ 0.0003056¦ 0.00137¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01185¦ 0.00658¦ 0.01185¦ 0.00658¦ 0.01185¦ 0.00658¦ 0.01185¦ 0.00658¦ 0.01185¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ 0.00001278¦ 0.0000552¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0373¦ 0.00658¦ |  |  |  | 0.0373¦ 0.00658¦ 0.0373¦ 0.00658¦ 0.0373¦ 0.00658¦ 0.0373¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ 0.01380954¦ 0.0520556¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| на 2032 год |  | на 2033 год |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 2025 |
| 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 0.02025 | 0.0908 | 2025 |
| 0.2187 | 0.394 | 0.2187 | 0.394 | 0.2187 | 0.394 | 0.2187 | 0.394 | 2025 |
| 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 2025 |
| 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 2025 |
| 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 0.0001485 | 0.000641 | 2025 |
| 0.2187 | 1.24 | 0.2187 | 1.24 | 0.2187 | 1.24 | 0.2187 | 1.24 | 2025 |
| 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 |  |
| 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 0.4783455 | 1.817523 | 2025 |
| 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 2025 |
| 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 0.0003056 | 0.00137 | 2025 |
| 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 | 0.01185 | 0.00658 | 0.01185 | 2025 |
| 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 2025 |
| 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 2025 |
| 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 0.00001278 | 0.0000552 | 2025 |
| 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 | 0.0373 | 0.00658 | 0.0373 | 2025 |
| 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 |  |
| 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 0.01380954 | 0.0520556 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0155, диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех хромирования | 0003 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 |
| Итого: |  | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 |
| Всего по |  | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 0002 | 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 |
| Итого: |  | 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №4 | 6031 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 |
| Цех №4 | 6032 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 |
| Цех №4 | 6033 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 |
| Цех №4 | 6034 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 |
| Цех №4 | 6037 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 |
| Цех №4 | 6038 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 |
| Цех №6-7-8 | 6053 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6054 | 0.264 | 0.475 | 0.264 | 0.475 | 0.264 | 0.475 | 0.264 |
| Цех №6-7-8 | 6055 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6056 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6057 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6058 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6059 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6060 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6062 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6063 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6064 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6065 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6066 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6067 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6068 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.055598¦ |  | 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.055598¦ |  | 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.055598¦ |  | 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ 0.0198¦ 0.055598¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.04002096¦ 0.068666667¦ 0.04002096¦ 0.068666667¦ 0.04002096¦ 0.068666667¦ 0.04002096¦ 0.068666667¦ 0.04002096¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01594¦ |  | 0.0714¦ 0.01594¦ 0.0714¦ 0.01594¦ 0.0714¦ 0.01594¦ 0.0714¦ 0.01594¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.05596096¦ 0.140066667¦ 0.05596096¦ 0.140066667¦ 0.05596096¦ 0.140066667¦ 0.05596096¦ 0.140066667¦ 0.05596096¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.000333¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.000333¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.000333¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.000333¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ 0.000333¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ 0.00867¦ 0.03884¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.475¦ |  |  | 0.264¦ 0.475¦ 0.264¦ 0.475¦ 0.264¦ 0.475¦ 0.264¦ 0.475¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |
| 0.0006¦ 0.0001667¦ |  |  |  |  |  | 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ 0.0001667¦ 0.0006¦ |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 |  | 0.055598 |  |
| 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 |  | 0.055598 |  |
| 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 | 0.0198 | 0.055598 |  | 0.055598 |  |
| 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 | 0.04002096 | 0.068666667 | 0.04002096 | 2025 |
| 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 | 0.01594 | 0.0714 | 0.01594 | 2025 |
| 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 | 0.05596096 | 0.140066667 | 0.05596096 |  |
| 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 2025 |
| 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 2025 |
| 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 2025 |
| 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 0.000333 | 0.0006 | 2025 |
| 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 2025 |
| 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 0.00867 | 0.03884 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.264 | 0.475 | 0.264 | 0.475 | 0.264 | 0.475 | 0.264 | 0.475 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цех №6-7-8 | 6069 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6071 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6072 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6073 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6074 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 |
| Цех №6-7-8 | 6078 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6079 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6080 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6081 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6082 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6083 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 |
| Цех №6-7-8 | 6084 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 |
| Итого: |  | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 |
| Всего по |  | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 0002 | 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 |
| Итого: |  | 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №4 | 6031 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 |
| Цех №4 | 6032 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 |
| Цех №4 | 6033 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 |
| Цех №4 | 6034 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 |
| Цех №4 | 6037 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 |
| Цех №4 | 6038 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 |
| Цех №6-7-8 | 6053 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6054 | 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 |
| Цех №6-7-8 | 6055 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.000072 | 0.00001667 |  |  | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 |
| 0.000072 | 0.00001667 |  |  | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 |
| 0.000072 | 0.00001667 |  |  | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0.0006 | 0.0001667 |  |  | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 |
| 1.496 | 0.264 |  |  | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 |
| 2.066296 | 0.55088951 |  |  | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 |
| 2.12225696 | 0.690956177 |  |  | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 |
| 0.006503406¦ 0.011158333¦ 0.006503406¦ 0.011158333¦ 0.006503406¦ 0.011158333¦ 0.006503406¦ 0.011158333¦ 0.006503406¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00259¦ |  | 0.0116¦ 0.00259¦ 0.0116¦ 0.00259¦ 0.0116¦ 0.00259¦ 0.0116¦ 0.00259¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.009093406¦ 0.022758333¦ 0.009093406¦ 0.022758333¦ 0.009093406¦ 0.022758333¦ 0.009093406¦ 0.022758333¦ 0.009093406¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ 0.0000542¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ 0.001408¦ 0.00631¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0772¦ |  | 0.0429¦ 0.0772¦ 0.0429¦ 0.0772¦ 0.0429¦ 0.0772¦ 0.0429¦ 0.0772¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ 0.0000271¦ 0.0000975¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 2025 |
| 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 2025 |
| 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 0.00001667 | 0.000072 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 0.0001667 | 0.0006 | 2025 |
| 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 0.264 | 1.496 | 2025 |
| 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 | 0.55088951 | 2.066296 |  |
| 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 0.690956177 | 2.12225696 | 2025 |
| 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 | 0.006503406 | 0.011158333 | 0.006503406 | 2025 |
| 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 | 0.00259 | 0.0116 | 0.00259 | 2025 |
| 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 | 0.009093406 | 0.022758333 | 0.009093406 |  |
| 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 0.0000542 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 2025 |
| 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 0.001408 | 0.00631 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 | 0.0772 | 0.0429 | 0.0772 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цех №6-7-8 | 6056 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6057 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6058 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6059 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6060 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6062 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6063 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6064 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6065 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6066 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6067 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6068 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6069 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6071 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6072 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6073 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6074 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 |
| Цех №6-7-8 | 6078 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6079 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6080 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6081 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6082 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6083 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 |
| Цех №6-7-8 | 6084 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 |
| Итого: |  | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 |
| Всего по |  | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0322, Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех хромирования | 0003 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 |
| Итого: |  | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000117 | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 |
| 0.0000117 | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 |
| 0.0000117 | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.0000975 | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0.243 | 0.0429 |  | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 |
| 0.3356826 | 0.08951843 |  | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 |
| 0.344776006 | 0.112276763 |  | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 |
| 0.023587¦ |  | 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.023587¦ |  | 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ 0.0126¦ 0.023587¦ |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 0.00000271 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 0.0000271 | 0.0000975 | 2025 |
| 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 0.0429 | 0.243 | 2025 |
| 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 | 0.08951843 | 0.3356826 |  |
| 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 0.112276763 | 0.344776006 | 2025 |
| 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 |  | 0.023587 |  |
| 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 |  | 0.023587 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по |  | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 0002 | 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 |
| Итого: |  | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 |
| Всего по |  | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 0002 | 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 |
| Итого: |  | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 |
| Всего по |  | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.06 | 0.034902 | 0.06 | 0.034902 | 0.06 | 0.034902 | 0.06 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 0002 | 0.346 | 0.0772 | 0.346 | 0.0772 | 0.346 | 0.0772 | 0.346 |
| Итого: |  | 0.406 | 0.112102 | 0.406 | 0.112102 | 0.406 | 0.112102 | 0.406 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 6001 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №1 | 6002 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.023587 | 0.0126 |  |  |  |  | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 |
| 0.0034902¦ 0.005833333¦ 0.0034902¦ 0.005833333¦ 0.0034902¦ 0.005833333¦ 0.0034902¦ 0.005833333¦ 0.0034902¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00139¦ 0.00623¦ 0.00139¦ 0.00623¦ 0.00139¦ 0.00623¦ 0.00139¦ 0.00623¦ 0.00139¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ 0.012063333¦ 0.0048802¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0052353¦ 0.009166667¦ 0.0052353¦ 0.009166667¦ 0.0052353¦ 0.009166667¦ 0.0052353¦ 0.009166667¦ 0.0052353¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0327¦ |  | 0.1464¦ 0.0327¦ 0.1464¦ 0.0327¦ 0.1464¦ 0.0327¦ 0.1464¦ 0.0327¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ 0.155566667¦ 0.0379353¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.034902¦ |  |  |  | 0.06¦ 0.034902¦ 0.06¦ 0.034902¦ 0.06¦ 0.034902¦ 0.06¦ 0.034902¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0772¦ |  |  | 0.346¦ 0.0772¦ 0.346¦ 0.0772¦ 0.346¦ 0.0772¦ 0.346¦ 0.0772¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.112102¦ |  |  | 0.406¦ 0.112102¦ 0.406¦ 0.112102¦ 0.406¦ 0.112102¦ 0.406¦ 0.112102¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ 0.0000025¦ 0.000027¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 | 0.0126 | 0.023587 |  | 0.023587 |  |
| 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 | 0.0034902 | 0.005833333 | 0.0034902 | 2025 |
| 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 | 0.00139 | 0.00623 | 0.00139 | 2025 |
| 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 |  |
| 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 0.012063333 | 0.0048802 | 2025 |
| 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 | 0.0052353 | 0.009166667 | 0.0052353 | 2025 |
| 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 | 0.0327 | 0.1464 | 0.0327 | 2025 |
| 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 |  |
| 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 0.155566667 | 0.0379353 | 2025 |
| 0.06 | 0.034902 | 0.06 | 0.034902 | 0.06 | 0.034902 | 0.06 | 0.034902 | 2025 |
| 0.346 | 0.0772 | 0.346 | 0.0772 | 0.346 | 0.0772 | 0.346 | 0.0772 | 2025 |
| 0.406 | 0.112102 | 0.406 | 0.112102 | 0.406 | 0.112102 | 0.406 | 0.112102 |  |
| 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 2025 |
| 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цех №1 | 6006 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 |
| Цех №1 | 6014 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 |
| Цех №4 | 6037 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 |
| Цех №4 | 6038 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 |
| Цех №6-7-8 | 6054 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 |
| Цех №6-7-8 | 6084 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 |
| Итого: |  | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 |
| Всего по |  | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 |
| Итого: |  | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 |
| Всего по |  | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 |
| Итого: |  | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 |
| Всего по |  | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.000027 | 0.0000025 |  | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 |
| 0.000027 | 0.0000025 |  | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 |
| 0.0616 | 0.01375 |  | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 |
| 0.0616 | 0.01375 |  | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 |
| 0.1385 | 0.077 |  | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 |
| 0.000798 | 0.0001847 |  | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 |
| 0.000798 | 0.0001847 |  | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 |
| 0.000798 | 0.0001847 |  | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 |
| 0.436 | 0.077 |  | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 |
| 0.700202 | 0.1820641 |  | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 |
| 0.812304 | 0.5880641 |  | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 |
| 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ 0.00001042¦ 0.000045¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ 0.00003126¦ 0.000135¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ 0.0000458¦ 0.000198¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ 0.0001374¦ 0.000594¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 2025 |
| 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 0.0000025 | 0.000027 | 2025 |
| 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 2025 |
| 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 0.01375 | 0.0616 | 2025 |
| 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 0.077 | 0.1385 | 2025 |
| 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 2025 |
| 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 2025 |
| 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 0.0001847 | 0.000798 | 2025 |
| 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 0.077 | 0.436 | 2025 |
| 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 | 0.1820641 | 0.700202 |  |
| 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 0.5880641 | 0.812304 | 2025 |
| 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 2025 |
| 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 2025 |
| 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 0.00001042 | 0.000045 | 2025 |
| 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 |  |
| 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 0.00003126 | 0.000135 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 0.0000458 | 0.000198 | 2025 |
| 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 |  |
| 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 0.0001374 | 0.000594 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 6050 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Цех №5 | 6051 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Цех №5 | 6052 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 |
| Цех №6-7-8 | 6061 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 |
| Итого: |  | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 |
| Всего по |  | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 |
| Всего по |  | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0827, Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 6001 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №1 | 6002 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 |
| Цех №1 | 6006 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 |
| Цех №1 | 6014 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 |
| Итого: |  | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 |
| Всего по |  | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0882, Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3375¦ |  | 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3375¦ |  | 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ 0.0125¦ 0.3375¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9¦ 0.0375¦ |  |  |  |  |  | 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9¦ 0.0375¦ |  |  |  |  |  | 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ 0.0375¦ 0.9¦ |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ 0.000000108¦ 0.000000064¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ 0.000001083¦ 0.0000117¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ 0.000004332¦ 0.0000468¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 2025 |
| 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 0.0125 | 0.3375 | 2025 |
| 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 |  |
| 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 0.0375 | 0.9 | 2025 |
| 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 2025 |
| 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 |  |
| 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 0.000000108 | 0.000000064 | 2025 |
| 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 0.000001083 | 0.0000117 | 2025 |
| 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 |  |
| 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 0.000004332 | 0.0000468 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цех хромирования | 0003 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 |
| Итого: |  | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 |
| Всего по |  | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 |
| Всего по |  | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №5 | 6050 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Цех №5 | 6051 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Цех №5 | 6052 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Цех №6-7-8 | 6061 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 |
| Итого: |  | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 |
| Всего по |  | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное | 0001 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 |
| Всего по |  | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.047848 | 0.05112 |  |  | 0.047848 |  |  | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |
| 0.047848 | 0.05112 |  |  | 0.047848 |  |  | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |
| 0.047848 | 0.05112 |  |  | 0.047848 |  |  | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |
| 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ 0.00125¦ 0.00069804¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1125¦ 0.00625¦ |  |  |  |  | 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ 0.00625¦ 0.1125¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.45¦ 0.025¦ |  |  |  |  |  | 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.45¦ 0.025¦ |  |  |  |  |  | 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ 0.025¦ 0.45¦ |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.017451¦ |  | 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.017451¦ |  | 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.017451¦ |  | 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ 0.03¦ 0.017451¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |  | 0.047848 |  |
| 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |  | 0.047848 |  |
| 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 | 0.05112 | 0.047848 |  | 0.047848 |  |
| 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 2025 |
| 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 |  |
| 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 0.00125 | 0.00069804 | 2025 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 0.00625 | 0.1125 | 2025 |
| 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 |  |
| 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 0.025 | 0.45 | 2025 |
| 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 2025 |
| 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 |  |
| 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 0.03 | 0.017451 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №1 | 6003 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6004 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6005 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6007 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6008 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6009 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6010 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6011 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6012 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6013 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №1 | 6015 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 |
| Цех №1 | 6016 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 |
| Цех №1 | 6017 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 |
| Цех №2 | 6018 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №2 | 6019 | 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 |
| Цех №2 | 6020 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 |
| Цех №2 | 6021 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 |
| Цех №2 | 6022 | 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 |
| Цех №2 | 6023 | 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 |
| Цех №2 | 6024 | 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 |
| Цех №2 | 6025 | 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 |
| Цех №2 | 6026 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 |
| Цех №3 | 6027 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 |
| Цех №3 | 6028 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №3 | 6029 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №3 | 6030 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6035 | 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 |
| Цех №4 | 6036 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №4 | 6039 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №4 | 6040 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №4 | 6041 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №4 | 6042 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |
| Цех №4 | 6043 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.21924¦ |  | 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ 0.1827¦ 0.21924¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06264¦ |  | 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06264¦ |  | 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06264¦ |  | 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ 0.0058¦ 0.06264¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.002268¦ |  | 0.0014¦ 0.002268¦ 0.0014¦ 0.002268¦ 0.0014¦ 0.002268¦ 0.0014¦ 0.002268¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.003276¦ |  | 0.0014¦ 0.003276¦ 0.0014¦ 0.003276¦ 0.0014¦ 0.003276¦ 0.0014¦ 0.003276¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ 0.00126¦ 0.03284¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.006264¦ |  | 0.0058¦ 0.006264¦ 0.0058¦ 0.006264¦ 0.0058¦ 0.006264¦ 0.0058¦ 0.006264¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.004176¦ |  | 0.0058¦ 0.004176¦ 0.0058¦ 0.004176¦ 0.0058¦ 0.004176¦ 0.0058¦ 0.004176¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0058464¦ |  | 0.0058¦ 0.0058464¦ 0.0058¦ 0.0058464¦ 0.0058¦ 0.0058464¦ 0.0058¦ 0.0058464¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1403136¦ |  | 0.0406¦ 0.1403136¦ 0.0406¦ 0.1403136¦ 0.0406¦ 0.1403136¦ 0.0406¦ 0.1403136¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.001512¦ |  | 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.001512¦ |  | 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ 0.0014¦ 0.001512¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0259956¦ |  | 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0259956¦ |  | 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ 0.0058¦ 0.0259956¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0062748¦ |  | 0.0014¦ 0.0062748¦ 0.0014¦ 0.0062748¦ 0.0014¦ 0.0062748¦ 0.0014¦ 0.0062748¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0909846¦ |  | 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ 0.1827¦ 0.0909846¦ |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 2025 |
| 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 2025 |
| 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 0.0058 | 0.06264 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 | 0.003276 | 0.0014 | 0.003276 | 2025 |
| 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 2025 |
| 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 0.00126 | 0.03284 | 2025 |
| 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 | 0.006264 | 0.0058 | 0.006264 | 2025 |
| 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 | 0.004176 | 0.0058 | 0.004176 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 | 0.0058464 | 0.0058 | 0.0058464 | 2025 |
| 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 | 0.1403136 | 0.0406 | 0.1403136 | 2025 |
| 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 2025 |
| 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 0.0014 | 0.001512 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 | 0.0062748 | 0.0014 | 0.0062748 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |
| 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 0.1827 | 0.0909846 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цех №4 | 6044 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6045 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6046 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6047 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6048 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №4 | 6049 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №5 | 6050 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 |
| Цех №5 | 6051 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 |
| Цех №5 | 6052 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 |
| Цех №6-7-8 | 6061 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 |
| Цех №6-7-8 | 6085 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №6-7-8 | 6086 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №6-7-8 | 6087 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 |
| Цех №6-7-8 | 6088 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 |
| Цех №6-7-8 | 6089 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №6-7-8 | 6090 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №6-7-8 | 6091 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №6-7-8 | 6092 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №6-7-8 | 6093 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 |
| Цех №6-7-8 | 6094 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №6-7-8 | 6095 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №6-7-8 | 6096 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №6-7-8 | 6097 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №6-7-8 | 6098 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Цех №6-7-8 | 6099 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 |
| Итого: |  | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 |
| Всего по |  | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №6-7-8 | 6075 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 |
| Цех №6-7-8 | 6076 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 |
| Цех №6-7-8 | 6077 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 |
| Итого: |  | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 |
| 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 |
| 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 |
| 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 |
| 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 |
| 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 |
| 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 |
| 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 |
| 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 |
| 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 |
| 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 |
| 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 |
| 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 |
| 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 |
| 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 |
| 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ 0.00001944¦ 0.000084¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000252¦ 0.00005832¦ 0.000252¦ 0.00005832¦ 0.000252¦ 0.00005832¦ 0.000252¦ 0.00005832¦ 0.000252¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 0.000382 | 0.00688 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 0.0000458 | 0.000825 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 2025 |
| 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 0.0000458 | 0.00165 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 0.1827 | 0.21924 | 2025 |
| 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 0.1827 | 0.20776644 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 0.0014 | 0.002268 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 0.0058 | 0.0259956 | 2025 |
| 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 |  |
| 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 4.0103394 | 4.50610484 | 2025 |
| 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 2025 |
| 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 2025 |
| 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 0.00001944 | 0.000084 | 2025 |
| 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по |  | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех №2 | 6022 | 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 |
| Цех №2 | 6023 | 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 |
| Цех №2 | 6024 | 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 |
| Цех №3 | 6029 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №3 | 6030 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6044 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6045 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6046 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6047 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6048 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №4 | 6049 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6094 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6095 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6096 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6097 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6098 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Цех №6-7-8 | 6099 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 |
| Итого: |  | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 |
| Всего по |  | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0.000252 | 0.00005832 |  |  | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 |
| 0.003888¦ |  | 0.0036¦ 0.003888¦ 0.0036¦ 0.003888¦ 0.0036¦ 0.003888¦ 0.0036¦ 0.003888¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.002592¦ |  | 0.0036¦ 0.002592¦ 0.0036¦ 0.002592¦ 0.0036¦ 0.002592¦ 0.0036¦ 0.002592¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0036288¦ |  | 0.0036¦ 0.0036288¦ 0.0036¦ 0.0036288¦ 0.0036¦ 0.0036288¦ 0.0036¦ 0.0036288¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0161352¦ |  | 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ 0.0036¦ 0.0161352¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2360016¦ |  | 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2360016¦ |  | 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ 0.0612¦ 0.2360016¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.43004741 | 6.3001229 |  |  | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 |
| 0.36515397 | 0.851225108 |  |  | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 0.00005832 | 0.000252 | 2025 |
| 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 | 0.003888 | 0.0036 | 0.003888 | 2025 |
| 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 | 0.002592 | 0.0036 | 0.002592 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 | 0.0036288 | 0.0036 | 0.0036288 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 0.0036 | 0.0161352 | 2025 |
| 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 |  |
| 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 0.0612 | 0.2360016 | 2025 |
| 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.3001229 | 11.43004741 | 6.2166029 | 11.43004741 |  |
| 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 | 0.851225108 | 0.36515397 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 11.06489344 | 5.448897792 |  | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 |  |
| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.448897792 | 11.06489344 |  | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 | 5.448897792 | 11.06489344 |  |

  - Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства

- Объем запрашиваемых выбросов настоящим проектом не превышает уровень области воздействия, в связи с чем нет необходимости внедрения малоотходной технологии и сокращения выбросов загрязняющих веществ.

  - Уточнение границ области воздействия

На границе области воздействия максимальные концентрации вредных веществ не превышают 1 ПДКм.р. Размер грациы области воздействия составляет 50 м.

  - Данные о пределах области воздействия

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/сек), поступающих в атмосферу от объектов предприятия определялись по действующим нормативным документам и методикам расчетным способом по программе «ЭРА-3.0). Расчеты приведены в Приложении проекта.

Для расчета рассеивания по программе «ЭРА» и при расчете допустимых выбросов (НДВ) принимались максимальные значения выбросов (г/сек), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы.

Устройство области воздействия между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

В действительности, концентрации на территории многопрофильного завода будут значительно меньше, т.к. одновременное действие 75-80% источников маловероятно, жилая зона находится на расстоянии большем чем размеры области воздействия.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не будут достигать 1 ПДК, а в связи с расположением населенных пунктов на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет.

  - Район размещения объекта и прилигающие территории

Близлежащих в районе 5 км отсутвуют зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятников архитектуры, санатории, дома отдыха и т.д.

Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг.

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов

- на специально выбранных контрольных точках

- на границе области воздействия или/и в жилой зоне

Контроль соблюдения  установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего  вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных условиях. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, на контрольных точках (постах), на границе области воздействия приводится таблице 3.10.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  |  | Методика |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем |  | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет |  | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0001 | Вспомогательное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.068666667 | 978.691404 | Сторонняя |  |  |
|  | оборудование | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.011158333 | 159.037348 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/5 лет | 0.005833333 | 83.1412549 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.009166667 | 130.650556 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06 | 855.167242 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0.000000108 | 0.0015393 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00125 | 17.8159842 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.03 | 427.583621 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 0002 | Цех №5 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0714 | 1017.64902 | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0116 | 165.332333 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00623 | 88.7948653 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.1464 | 2086.60807 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.346 | 4931.46443 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6001 | Вспомогательное | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0000025 |  | Сторонняя |  |  |
|  | оборудование | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 1 раз/ кварт | 0.000001083 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6002 | Цех №1 | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0000025 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 1 раз/ кварт | 0.000001083 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6003 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6004 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6005 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6006 | Цех №1 | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0000025 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 1 раз/ кварт | 0.000001083 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6007 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6008 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6009 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6010 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6011 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6012 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6013 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6014 | Цех №1 | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0000025 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 1 раз/ кварт | 0.000001083 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6015 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6016 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6017 | Цех №1 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6018 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6019 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6020 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.00126 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6021 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.00126 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6022 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6023 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6024 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6025 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0406 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6026 | Цех №2 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6027 | Цех №3 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6028 | Цех №3 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6029 | Цех №3 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6030 | Цех №3 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6031 | Цех №4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000333 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000542 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6032 | Цех №4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000333 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000542 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6033 | Цех №4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000333 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000542 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6034 | Цех №4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000333 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000542 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6035 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6036 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6037 | Цех №4 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.0003056 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00867 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.001408 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6038 | Цех №4 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.0003056 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00867 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.001408 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6039 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6040 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6041 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6042 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6043 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6044 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6045 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6046 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6047 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6048 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6049 | Цех №4 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6050 | Цех №5 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.000382 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6051 | Цех №5 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6052 | Цех №5 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0125 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6053 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6054 | Цех №6-7-8 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.2187 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00658 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.264 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0429 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.077 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6055 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6056 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6057 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6058 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6059 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6060 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6061 | Цех №6-7-8 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0125 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.00625 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6062 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6063 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6064 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6065 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6066 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6067 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6068 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6069 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6071 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6072 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6073 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6074 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6075 | Цех №6-7-8 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.0001485 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001278 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0001847 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001042 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | на |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00001944 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | на |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6076 | Цех №6-7-8 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.0001485 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001278 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0001847 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001042 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | на |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  | основе |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00001944 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | на |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6077 | Цех №6-7-8 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.0001485 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001278 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0001847 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00001042 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0000458 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | на |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00001944 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | на |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6078 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6079 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6080 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6081 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6082 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6083 | Цех №6-7-8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001667 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000271 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6084 | Цех №6-7-8 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.2187 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00658 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.264 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0429 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.077 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6085 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6086 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6087 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6088 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1827 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6089 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6090 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6091 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6092 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6093 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0014 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6094 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6095 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6096 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6097 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6098 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6099 | Цех №6-7-8 | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0058 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 0003 | Цех хромирования | диНатрий карбонат (Сода | 1 раз/ кварт | 0.0198 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | кальцинированная, Натрий карбонат) ( |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | 408) |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Серная кислота (517) | 1 раз/ кварт | 0.0126 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) | 1 раз/ кварт | 0.05112 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |  |

Таблица 5.3. – План-график контроля атмосферного воздуха на границе области воздействия

| Точки контроля | Гидро-метереологические характеристики | Контролируемое вещество | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многопрофильный завод |  |  |  |
| СЗЗ северная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ северо-восточная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ восточная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ юго-восточная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ южная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ юго-западная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ западная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |
| СЗЗ северо-западная граница | Температура воздуха Направление ветра Скорость ветра Атмосферное давление | Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая 70-20% Пыль абразивная | 1 раз в квартал |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 63;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Методические указания по определению выбросов в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при механической обработке металлов, Астана 2005 г.

Бланки инвентаризации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при наличии)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) | 0001 | 0001 01 | Резервная ДЭС |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.04002096 |
| Вспомогательно |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| е оборудование |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.006503406 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.0034902 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.0052353 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.034902 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4- | 0703(54) | 0.000000064 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.00069804 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.017451 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  | 6001 | 6001 01 | Сварочный |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000027 |
|  |  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  | ECO 1.5 кВТ |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0827(646) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |
| (002) Цех №1 | 6002 | 6002 01 | Автоматическая |  |  | 3000 | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000027 |
|  |  |  | линия сварки и |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  | зачистки Kaban |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  | Makine |  |  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0827(646) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Горизонтальный |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Горизонтальный |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
|  | 6005 | 6005 01 | Ленточнопильный |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | станок по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | металлу |  |  |  |  |  |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Сварочный робот |  |  | 3000 | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000027 |
|  |  |  | B6L |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0827(646) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |
|  | 6007 | 6007 01 | Станок для |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | обрезки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | демонтированног |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о профиля |  |  |  |  |  |  |
|  | 6008 | 6008 01 | Станок для |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | резки профилей |  |  |  |  |  |  |
|  | 6009 | 6009 01 | Станок отрезной |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  | 6010 | 6010 01 | Станок отрезной |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | 2 - головочный |  |  |  |  |  |  |
|  | 6011 | 6011 01 | Станок отрезной |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | пневматический |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноголовочный |  |  |  |  |  |  |
|  | 6012 | 6012 01 | Станок |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , 2-х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | головочный |  |  |  |  |  |  |
|  | 6013 | 6013 01 | Станок резки и |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | монтажа планки |  |  |  |  |  |  |
|  | 6014 | 6014 01 | Станок |  |  | 3000 | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000027 |
|  |  |  | сварочный для |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  | углов профиля |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0827(646) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |
|  | 6015 | 6015 01 | Станок |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.06264 |
|  |  |  | фрезерный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |
|  | 6016 | 6016 01 | Станок |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.06264 |
|  |  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профиля |  |  |  |  |  |  |
|  | 6017 | 6017 01 | Станок |  |  | 3000 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.06264 |
|  |  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профиля ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | различная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глубина) |  |  |  |  |  |  |
| (003) Цех №2 | 6018 | 6018 01 | Станок |  |  | 450 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
|  |  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |
|  | 6019 | 6019 01 | Станок |  |  | 650 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.003276 |
|  |  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6020 | 6020 01 | Станок токарно- |  |  | 2800 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.03284 |
|  |  |  | центровальный |  |  |  |  |  |  |
|  | 6021 | 6021 01 | Станок токарный |  |  | 2800 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.03284 |
|  |  |  | скоростной |  |  |  |  |  |  |
|  | 6022 | 6022 01 | Станок |  |  | 300 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.006264 |
|  |  |  | точильный |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.003888 |
|  |  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  |  |  | MM |  |  |  |  |  |  |
|  | 6023 | 6023 01 | Станок |  |  | 200 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.004176 |
|  |  |  | точильный |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.002592 |
|  |  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  |  |  | MM |  |  |  |  |  |  |
|  | 6024 | 6024 01 | Станок |  |  | 280 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0058464 |
|  |  |  | точильный |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0036288 |
|  |  |  | ленточный |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  |  |  | GURMAKSAN |  |  |  |  |  |  |
|  | 6025 | 6025 01 | Фрезерный |  |  | 960 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.1403136 |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
|  | 6026 | 6026 01 | Шестиголовочный |  |  | 300 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.001512 |
|  |  |  | сверильный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
| (004) Цех №3 | 6027 | 6027 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.001512 |
|  |  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | многотраверсный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сверлильно- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | присадочный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NDC642 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6028 | 6028 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  |  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вакуумный для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | резки листа с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЧПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6029 | 6029 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | точильный ЗУБР |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6030 | 6030 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | машина |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | пневмоорбит |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| (005) Цех №4 | 6031 | 6031 01 | Полуавтомат |  |  | 1245 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный ID400 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | M-5 |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6032 | 6032 01 | Полуавтомат |  |  | 1245 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный ID400 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | M-5 |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6033 | 6033 01 | Полуавтомат |  |  | 1245 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный ID400 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | M-5 |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6034 | 6034 01 | Полуавтомат |  |  | 1245 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный ID400 |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | M-5 |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6035 | 6035 01 | Сверлильный |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0062748 |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
|  | 6036 | 6036 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  |  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с сервоприводом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горизонтально |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разрезной D-SP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6037 | 6037 01 | Станок для |  |  | 1245 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.0908 |
|  |  |  | лазерной резки |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00137 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03884 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00631 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0616 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  | 6038 | 6038 01 | Станок для |  |  | 1245 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.0908 |
|  |  |  | лазерный с ЧПУ |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00137 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03884 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00631 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0616 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  | 6039 | 6039 01 | Станок отрезной |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  |  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | головкой D-YDS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6040 | 6040 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  |  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |
|  | 6041 | 6041 01 | Станок |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  |  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |
|  | 6042 | 6042 01 | Фрезер "MAKITA" |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  | 6043 | 6043 01 | Фрезер "MAKITA" |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0909846 |
|  | 6044 | 6044 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6045 | 6045 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6046 | 6046 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6047 | 6047 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6048 | 6048 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6049 | 6049 01 | Шлифовальная |  |  | 1245 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | Mighty Seven |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | QB-46502 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| (006) Цех №5 | 0002 | 0002 01 | Сушильная |  |  | 1245 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.01594 |
|  |  |  | камера |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00259 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00139 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.0327 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0772 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  | 6050 | 6050 01 | Машина |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.1125 |
|  |  |  | покрасочная |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  | Graco Xtreme 70 |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.1125 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00688 |
|  | 6051 | 6051 01 | Система |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.1125 |
|  |  |  | погружения |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  | поверхностей - |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.1125 |
|  |  |  | Boymix ( |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.000825 |
|  |  |  | порошковая) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6052 | 6052 01 | Система |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.3375 |
|  |  |  | погружения |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | поверхностей |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.1125 |
|  |  |  | boymix ( |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00165 |
|  |  |  | Порошковая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | покрасочная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | камера) |  |  |  |  |  |  |
| (007) Цех №6- | 6053 | 6053 01 | Аппарат для |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
| 7-8 |  |  | точечной сварки |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6054 | 6054 01 | Станок |  |  | 500 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.394 |
|  |  |  | пламенной резки |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  | Rower Plus CUT |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.01185 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.475 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0772 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.1385 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  | 6055 | 6055 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6056 | 6056 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6057 | 6057 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6058 | 6058 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6059 | 6059 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6060 | 6060 01 | Сварочный |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | аппарат ROWER |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6061 | 6061 01 | Покрасочно |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.3375 |
|  |  |  | сушильная |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  | камера BOYMIX I |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.1125 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00165 |
|  | 6062 | 6062 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6063 | 6063 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6064 | 6064 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6065 | 6065 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6066 | 6066 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6067 | 6067 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6068 | 6068 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6069 | 6069 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6071 | 6071 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6072 | 6072 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6073 | 6073 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6074 | 6074 01 | Полуавтомат |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | сварочный MYU- |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | GKM 500-2W |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6075 | 6075 01 | Сварочный |  |  |  | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.000641 |
|  |  |  | аппарат |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  | инвенторный САИ |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0000552 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.000072 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000798 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000045 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.000198 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6076 | 6076 01 | Сварочный |  |  |  | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.000641 |
|  |  |  | аппарат |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  | инвенторный САИ |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0000552 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.000072 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000798 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000045 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.000198 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6077 | 6077 01 | Сварочный |  |  |  | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.000641 |
|  |  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  | "Сobra" |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0000552 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.000072 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000117 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000798 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000045 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.000198 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6078 | 6078 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6079 | 6079 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6080 | 6080 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6081 | 6081 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6082 | 6082 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6083 | 6083 01 | Сварочный пост |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0006 |
|  |  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.0000975 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  | 6084 | 6084 01 | Станок для |  |  | 1575 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 1.24 |
|  |  |  | плазменной |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  | резки CNC 3X6 M |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0373 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 1.496 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.243 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.436 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  | 6085 | 6085 01 | Станок для |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6086 | 6086 01 | Станок для |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6087 | 6087 01 | Станок для |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.21924 |
|  |  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6088 | 6088 01 | Станок отрезной |  |  | 2843 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.20776644 |
|  |  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | головкой и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидравлическим |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нажимом D-YDS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6089 | 6089 01 | Станок |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6090 | 6090 01 | Станок |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
|  |  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6091 | 6091 01 | Станок |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
|  |  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6092 | 6092 01 | Станок |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
|  |  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6093 | 6093 01 | Станок |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.002268 |
|  |  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6094 | 6094 01 | Угловая |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | GWS 670 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6095 | 6095 01 | Угловая |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | GWS 670 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6096 | 6096 01 | Угловая |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | GWS 670 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6097 | 6097 01 | Угловая |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | GWS 670 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6098 | 6098 01 | Угловая |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | GWS 670 |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6099 | 6099 01 | Пневмоорбитальн |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0259956 |
|  |  |  | ая шлифовальная |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0161352 |
|  |  |  | машина ST-7715P |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| (008) Цех | 0003 | 0003 01 | Ванна для |  |  | 260 | Тетрахлорэтилен ( | 0882(550) | 0.047848 |
| хромирования |  |  | ультразвукового |  |  |  | Перхлорэтилен) (550) |  |  |
|  |  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |
|  | 0003 | 0003 02 | Ванна для |  |  | 520 | Серная кислота (517) | 0322(517) | 0.023587 |
|  |  |  | кислотного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |
|  | 0003 | 0003 03 | Ванна для |  |  | 780 | диНатрий карбонат (Сода | 0155(408) | 0.055598 |
|  |  |  | электролитическ |  |  |  | кальцинированная, Натрий |  |  |
|  |  |  | ого |  |  |  | карбонат) (408) |  |  |
|  |  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Расчет выбросов

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0001, Резервная ДЭС

Источник выделения N 0001 01, Дымовая труба

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.1634

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220

Температура отработавших газов Tог , K, 573

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 30 = 0.057552    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 573 / 273) = 0.422730496    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.057552 / 0.422730496 = 0.136143478    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.068666667 | 0.04002096 | 0 | 0.068666667 | 0.04002096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.011158333 | 0.006503406 | 0 | 0.011158333 | 0.006503406 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005833333 | 0.0034902 | 0 | 0.005833333 | 0.0034902 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009166667 | 0.0052353 | 0 | 0.009166667 | 0.0052353 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06 | 0.034902 | 0 | 0.06 | 0.034902 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000108 | 0.000000064 | 0 | 0.000000108 | 0.000000064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00125 | 0.00069804 | 0 | 0.00125 | 0.00069804 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03 | 0.017451 | 0 | 0.03 | 0.017451 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 6001 01, Сварочный аппарат ПП 20-40 ECO 1.5 кВТ

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ

2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли", Харьков, 1991г,

3, "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования,,,", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 300

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 50

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 300 / 106 = 0,0000027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000027 · 106 / (50 · 3600) = 0,000015

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 300 / 106 = 0,00000117

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,00000117 · 106 / (50 · 3600) = 0,0000065

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000015 | 0,0000027 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0,0000065 | 0,00000117 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 6001 01, Автоматическая линия сварки и зачистки Kaban Makine

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ

2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли", Харьков, 1991г,

3, "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0000025 | 0,000027 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0,000001083 | 0,0000117 |

Источник загрязнения N 6003 Неорганизованный

Источник выделения N 6003 01, Горизонтальный циркулярный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6004 Неорганизованный

Источник выделения N 6004 01, Горизонтальный циркулярный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6005 Неорганизованный

Источник выделения N 6005 01, Ленточнопильный станок по металлу

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный

Источник выделения N 6006 01, Сварочный робот B6L

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ

2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли", Харьков, 1991г,

3, "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0000025 | 0,000027 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0,000001083 | 0,0000117 |

Источник загрязнения N 6007 Неорганизованный

Источник выделения N 6007 01, Станок для обрезки демонтированного профиля

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6008 Неорганизованный

Источник выделения N 6008 01, Станок для резки профилей

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6009 Неорганизованный

Источник выделения N 6009 01, Станок отрезной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6010 Неорганизованный

Источник выделения N 6010 01, Станок отрезной 2- головочный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6011 Неорганизованный

Источник выделения N 6011 01, Станок отрезной пневматический одноголовочный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6012 Неорганизованный

Источник выделения N 6012 01, Станок профилерезочный, 2-х головочный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6013 Неорганизованный

Источник выделения N 6013 01, Станок резки и монтажа планки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6014, Неорганизованный

Источник выделения N 6014 01, Станок сварочный для углов профиля

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ

2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли", Харьков, 1991г,

3, "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0000025 | 0,000027 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0,000001083 | 0,0000117 |

Источник загрязнения N 6015, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6015 01, Станок фрезерный горизонтальный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.06264 |

Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6016 01, Станок фрезерный для обработки профиля

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.06264 |

Источник загрязнения N 6017, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6017 01, Станок фрезерный для обработки профиля (различная глубина)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.06264 |

Источник загрязнения N 6018, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6018 01, Станок сверлильный M20-Kз

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 450

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 450 · 1 / 10 = 0.002268

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.002268 |

Источник загрязнения N 6019, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6019 01, Станок сверлильный M20-Kз

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 650

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 650 · 1 / 10 = 0.003276

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.003276 |

Источник загрязнения N 6020, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6020 01, Станок токарно-центровальный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2800 · 1 / 10 = 0.0127008

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.03284 |

Источник загрязнения N 6021, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6021 01, Станок токарный скоростной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2800 · 1 / 10 = 0.0127008

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.03284 |

Источник загрязнения N 6022, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6022 01, Станок точильный GURMAKSAN 250 MM

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 300

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 300 · 1 / 10 = 0.003888

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 300 · 1 / 10 = 0.006264

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.006264 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.003888 |

Источник загрязнения N 6023, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6023 01, Станок точильный GURMAKSAN 250 MM

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 200

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 200 · 1 / 10 = 0.002592

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 200 · 1 / 10 = 0.004176

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.004176 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.002592 |

Источник загрязнения N 6023, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6023 01, Станок точильный ленточный GURMAKSAN

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Ленточные шлифовальные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 280

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 280 · 1 / 10 = 0.0036288

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 280 · 1 / 10 = 0.0058464

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0058464 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0036288 |

Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6025 01, Фрезерный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 960

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 960 · 1 / 10 = 0.1403136

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.1403136 |

Источник загрязнения N 6026, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6026 01, Шестиголовочный сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 300

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 300 · 1 / 10 = 0.001512

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.001512 |

Источник загрязнения N 6027, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6027 01, Станок автоматический многотраверсный сверлильно-присадочный NDC642

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.2 · 0.007 · 1245 · 1 / 10 = 0.00006275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.00006275 |

Источник загрязнения N 6028 Неорганизованный

Источник выделения N 6028 01, Станок горизонтальный вакуумный для резки листа с ЧПУ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.0909846 |

Источник загрязнения N 6029, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6029 01, Станок точильный ЗУБР

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 320 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0259956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0161352 |

Источник загрязнения N 6030, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6030 01, Шлифовальная машина пневмоорбит

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0259956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0161352 |

Источник загрязнения N 6031-6034, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6031-6034 01, Полуавтомат сварочный ID400 M-5

*Для источников 6031,6032,6033,6034 расчет выбросов идентичный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.000333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.0000542

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000333 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000542 | 0.0000975 |

Источник загрязнения N 6035, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6035 01, Станок сверлильный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 1245 · 1 / 10 = 0.0062748

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.0062748 |

Источник загрязнения N 6036 Неорганизованный

Источник выделения N 6036 01, Станок автоматический с сервоприводом горизонтально разрезной D-SP 550

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.0909846 |

Источник загрязнения N 6037

Источник выделения N 6037 01, Станок для лазерной резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Лазерная

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1245

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 1245 / 106 = 0.00137

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 1245 / 106 = 0.0908

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 1245 / 106 = 0.0616

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 1245 / 106 = 0.03884

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 1245 / 106 = 0.00631

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.02025 | 0.0908 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.00137 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.03884 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001408 | 0.00631 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.0616 |

Источник загрязнения N 6038

Источник выделения N 6038 01, Станок для лазерный с ЧПУ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Лазерная

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1245

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 1245 / 106 = 0.00137

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 1245 / 106 = 0.0908

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 1245 / 106 = 0.0616

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 1245 / 106 = 0.03884

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 1245 / 106 = 0.00631

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.02025 | 0.0908 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.00137 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.03884 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001408 | 0.00631 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.0616 |

Источник загрязнения N 6039 Неорганизованный

Источник выделения N 6039 01, Станок отрезной полуавтоматический

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.0909846 |

Источник загрязнения N 6040 Неорганизованный

Источник выделения N 6040 01, Станок профилерезочный, 2-мя, пневматическими зажимами

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.0909846 |

Источник загрязнения N 6041 Неорганизованный

Источник выделения N 6041 01, Станок профилерезочный, 2-мя, пневматическими зажимами

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.0909846 |

Источник загрязнения N 6042, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6042 01, Фрезер "MAKITA"

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Фрезеровочне станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0.909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.909846 |

Источник загрязнения N 6043, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6043 01, Фрезер "MAKITA"

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Фрезеровочне станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0.909846

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.909846 |

Источник загрязнения N 6044-6049, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6044-6049 01, Шлифовальная машина пневмоорбит

*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 127 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0259956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0161352 |

Источник загрязнения N 0002, Сушильная камера

Источник выделения N 0002 01, Дымовая труба

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 5.5566

Расход топлива, г/с, BG = 24.9

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 220

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 220

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0839

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0839 · (220 / 220)0.25 = 0.0839

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.5566 · 42.75 · 0.0839 · (1-0) = 0.01993

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 24.9 · 42.75 · 0.0839 · (1-0) = 0.0893

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01993 = 0.01594

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0893 = 0.0714

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01993 = 0.00259

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0893 = 0.0116

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 5.5566 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 5.5566 = 0.0327

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 24.9 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 24.9 = 0.1464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.5566 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.0772

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 24.9 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.346

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 5.5566 · 0.025 · 0.01 = 0.00139

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 24.9 · 0.025 · 0.01 = 0.00623

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0714 | 0.01594 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0116 | 0.00259 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00623 | 0.00139 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1464 | 0.0327 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.346 | 0.0772 |

Источник загрязнения N 6050, Неорганизованный

Источник выделения N 6050 01, Машина покрасочная Graco Xtreme 70

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 2.5 · 10-4 = 0.00688

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 2.5 / (3.6 · 104) = 0.000382

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.000382 | 0.00688 |

Источник загрязнения N 6051

Источник выделения N 6051 01, Система погружения поверхностей - Boymix (порошковая)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0000458 | 0.000825 |

Источник загрязнения N 6051

Источник выделения N 6051 01, Система погружения поверхностей boymix (Порошковая покрасочная камера)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.225

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0125 | 0.3375 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0000458 | 0.00165 |

Источник загрязнения N 6053

Источник выделения N 6053 01, Аппарат для точечной сварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000271 | 0.0000975 |

Источник загрязнения N 6054

Источник выделения N 6054 01, Станок пламенной резки Rower Plus CUT 100

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Плазменная

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 500

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 811

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 23.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 23.7 · 500 / 106 = 0.01185

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 23.7 / 3600 = 0.00658

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 787.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 787.3 · 500 / 106 = 0.394

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 787.3 / 3600 = 0.2187

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 277

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 277 · 500 / 106 = 0.1385

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 277 / 3600 = 0.077

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1187

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 1187 · 500 / 106 = 0.475

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 1187 / 3600 = 0.264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 1187 · 500 / 106 = 0.0772

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 1187 / 3600 = 0.0429

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.2187 | 0.394 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00658 | 0.01185 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.264 | 0.475 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0429 | 0.0772 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.077 | 0.1385 |

Источник загрязнения N 6055-6060

Источник выделения N 6055-6060 01, Сварочный аппарат ROWER MIG 210 PULSE

*Примечание для источников 6055-6060 расчет выбросов идентичен

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000271 | 0.0000975 |

Источник загрязнения N 6061

Источник выделения N 6061 01, Покрасочно сушильная камера BOYMIX I

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.225

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0125 | 0.3375 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 | 0.1125 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0000458 | 0.00165 |

Источник загрязнения N 6062-7074

Источник выделения N 6062-7074 01, Полуавтомат сварочный MYU-GKM 500-2W

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000271 | 0.0000975 |

Источник загрязнения N 6075-6076

Источник выделения N 6075-6076 01, Сварочный аппарат инвенторный САИ 250

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 60 / 106 = 0.000641

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.05 / 3600 = 0.0001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 60 / 106 = 0.0000552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.05 / 3600 = 0.00001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 60 / 106 = 0.000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.05 / 3600 = 0.00001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 60 / 106 = 0.000198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.05 / 3600 = 0.0000458

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 60 / 106 = 0.000045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.05 / 3600 = 0.00001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 60 / 106 = 0.000072

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 60 / 106 = 0.0000117

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 60 / 106 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.05 / 3600 = 0.0001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0001485 | 0.000641 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00001278 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00001667 | 0.000072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00000271 | 0.0000117 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001847 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001042 | 0.000045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000458 | 0.000198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00001944 | 0.000084 |

Источник загрязнения N 6077

Источник выделения N 6077 01 Сварочный аппарат ПП20-40 "Сobra"

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 60 / 106 = 0.000641

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.05 / 3600 = 0.0001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 60 / 106 = 0.0000552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.05 / 3600 = 0.00001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 60 / 106 = 0.000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.05 / 3600 = 0.00001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 60 / 106 = 0.000198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.05 / 3600 = 0.0000458

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 60 / 106 = 0.000045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.05 / 3600 = 0.00001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 60 / 106 = 0.000072

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 60 / 106 = 0.0000117

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 60 / 106 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.05 / 3600 = 0.0001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0001485 | 0.000641 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00001278 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00001667 | 0.000072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00000271 | 0.0000117 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001847 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001042 | 0.000045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000458 | 0.000198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00001944 | 0.000084 |

Источник загрязнения N 6078-6083

Источник выделения N 6078-6083 01, Сварочный пост GEKAMAC 3MT Pro

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000271 | 0.0000975 |

Источник загрязнения N 6084

Источник выделения N 6084 01, Станок для плазменной резки CNC 3X6 M

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Плазменная

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1575

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 811

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 23.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 23.7 · 1575 / 106 = 0.0373

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 23.7 / 3600 = 0.00658

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 787.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 787.3 · 1575 / 106 = 1.24

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 787.3 / 3600 = 0.2187

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 277

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 277 · 1575 / 106 = 0.436

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 277 / 3600 = 0.077

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1187

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 1187 · 1575 / 106 = 1.496

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 1187 / 3600 = 0.264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 1187 · 1575 / 106 = 0.243

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 1187 / 3600 = 0.0429

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.2187 | 1.24 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00658 | 0.0373 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.264 | 1.496 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0429 | 0.243 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.077 | 0.436 |

Источник загрязнения N 6085-6087 Неорганизованный

Источник выделения N 6073-6075 01, Станок для резки железа СВ 20

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.21924 |

Источник загрязнения N 6088 Неорганизованный

Источник выделения N 6088 01, Станок отрезной полуавтоматический с двигающей головкой и гидравлическим нажимом D-YDS 550

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2843

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 2843 · 1 / 10 = 0,20776644

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1827 | 0.20776644 |

Источник загрязнения N 6089-6093, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6089-6093 01, Станок сверлильный с коробкой передач RETOSAN RM35 ES

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 450

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 450 · 1 / 10 = 0.002268

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.002268 |

Источник загрязнения N 6094-6098, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6094-6098 01, Угловая шлифмашина BOSS GWS 670

*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0259956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0161352 |

Источник загрязнения N 6099, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6099 01, Пневмоорбитальная шлифовальная машина ST-7715P

*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 150 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0259956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0036 | 0.0161352 |

Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной

Источник выделения: 0001 01, Ванна для ультразвукового обезжиривания

Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:

- «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)

- «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от

организованного источника следует проводить по формуле:

m

г (п)

(1  )  УЗВ  FB  (K 3  K 7 )max  K 6 

G

ЗВ

Bmax

 	i1	i

1000

, г/с	(11)

где:

 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;

- - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;

FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;

К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;

К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);

К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).

(1-0)*28,4*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,05112 г/сек

б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:

M ЗВ 

3.6  (1  )  УЗВ

 n F

г (п)

B

j 1

 (K 3

 K 7 )св

 K 6

   D 

j

где:

B	106

, т/год (12)

- - число технологических операций, отличающихся временем τj  или количеством смен в году

Dj.

3,6*1*28,4*(1,8*(1*1)*1*1*260)/1000000 = 0,047848 т/год

Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной

Источник выделения: 0001 02, Ванна для кислотного обезжиривания

Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:

- «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)

- «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от

организованного источника следует проводить по формуле:

m

G ЗВ

(1  )  УЗВ



 FB

г (п)

i1

 (K 3

 K 7 )max

 K 6 

i

где:

Bmax

1000

, г/с	(11)

 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;

- - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;

FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;

К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;

К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);

К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).

(1-0)*7*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,0126 г/сек

б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:

M ЗВ 

3.6  (1  )  УЗВ

 n F

г (п )

B

j 1

 (K 3

 K 7 )св

 K 6

   D 

j

B	106

, т/год (12)

где:

- - число технологических операций, отличающихся временем τj  или количеством смен в году

Dj.

3,6*1*7*(1,8*(1*1)*1*1*520)/1000000 = 0,023587 т/год

Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной

Источник выделения: 0001 03, Ванна для электрического обезжиривания

Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:

- «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)

- «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от

организованного источника следует проводить по формуле:

m

G ЗВ

(1  )  УЗВ



 FB

г (п)

i1

 (K 3

 K 7 )max

 K 6 

i

где:

Bmax

1000

, г/с	(11)

 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;

- - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;

FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;

К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;

К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);

К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).

(1-0)*11*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,0198 г/сек

б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:

M ЗВ 

3.6  (1  )  УЗВ

 n F

г (п )

B

j 1

 (K 3

 K 7 )св

 K 6

   D 

j

где:

B	106

, т/год (12)

Приложение 2

Лицензия ТОО «Проектное Бюро Экологические решения»