КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников многопрофильного завода ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT», проект нормативов допустимых сбросов, программа производственного экологического контроля, программа управления отходами, план мероприятий

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕГО ГРАНИЦ.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» разработан на основании договора на оказании услуг в сфере природоохранного проектирования между заказчиком ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» и генеральным подрядчиком ТОО «НПИ Экология Будущего».

В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».

В данном проекте определены, рассчитаны и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ от источников производственной базы.

Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действуюищими в РК на момент разработки настоящего проекта.

Производственной деятельностью предприятия является: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Проект НДВ разрабатывается для получения экологического разрешения на воздействие.

Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и 98 неорганизованных источников.

От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ ватмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0".

В составе проекта нормативов НДВ приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе области воздействия предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве допустимых величин.

Для нормирования и контроля качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне и на границе области воздействия в настоящем Проекте разработаны и предложены:

1. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере;

2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 года;

3. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, границе области воздействия и контрольных точках.

Год достижения НДВ принят – 2025 год.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ оБ Операторе объекта

Наименование предприятия: ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»

Адрес предприятия: РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.

Контактные телефоны: 8 7172 77 00 44

БИН: 210740011455

Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: производственная база

Административное расположение объекта: РК, г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.

Производственная деятельность предприятия: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Деятельностью предприятия является производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Многопрофильный завод расположен в г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.

В состав многопрофильный завода входят следующие цеха:

- Цех №1 – сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия;

- Цех №2 – производство медицинского газового оборудования;

- Цех №3 – производство и сборка офисной мебели;

- Цех №4 – сборка медицинской мебели;

- Цех №5 – покрасочный цех;

- Цех №6,7,8 – цех по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Многопрофильный завод находится в специальной экономической зоне. С северной стороны от территории предприятия строящееся здание на расстоянии 61 м, с северо-восточной стороны пустошь, с восточной стороны пустошь, с юго-восточной на расстоянии 538 м филиал ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», на расстоянии 651 м Alstom Repair Center, Asko Prom Business center, с южной стороны расположено ТОО «Тумар Мунай Ресурс», ТОО «QR Systems» – на расстоянии 240 м, на расстоянии 282 м онлайн супермаркет Арбуз.кз, с юго-западной стороны расположено ТОО Астана-ДорСтрой НС – на расстоянии 222 м, на расстоянии 278 м расположено - ТОО КазЖол Сапасы, с западной стороны расположен склад строительных материалов – на расстоянии 124 м, на расстоянии 400м расположено ТОО АБЗ-Строй.

Расстояние до ближайшего водного объекта р. Ак-Булак – 230м, объект не расположен в водоохранной полосе, но расположен в водоохранной зоне реки Ак-Булак, забора воды в период эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется.

Селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха в районе расположения предприятия нет.

Рис. 1 - Ситуационная схема

# Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

### Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Цех №1 - сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия.

Техническая схема сборки представляет собой автоматизированный комплекс оборудования на базе оборудования КАВАМ ВА202 с автоматизированным управлением.

Также предусматриваются инструменты для контроля и соблюдения стандартов безопасности.

На входе находится компрессорное оборудование с оборудованием подачи рабочей среды, в том числе для минимизации потерь.

Автоматизированный комплекс включен в линии автоматизации "КАВАМ ТО-202А" автоматической установкой на КАВАМ РА-202, параметры, требуемые к установленной автоматике. Также предусматривается удобный способ обслуживания и контроля за работой системы КАВАМ HD-20A. Ориентированный комплекс имеет статус на установку совместимый с КАВАМ HD-20. Для оборудования по линии также применен комплекс КАВАМ PAB 2015.

Комплекс сборки представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки ПВХ изделий, таких как: циркулярные станки, ленточнопильные станки, сварочные роботы, аппараты, станки отрезные, фрезерные, сверлильные и др.

Объем производства продукции в PVC фасадной продукции 880 м² в год.

Цех №2 – производство медицинского газового оборудования

Цех по производству медицинского оборудования оснащен высокопроизводительным многофункциональным оборудованием: токарно-фрезерный станок настольного типа; сверлильный станок с функцией маркодирования; шлифовальный машинный настольного типа; портативный копировальный фрезерный станок; ленточный шлифовальный мобильный.

Также предусмотрен 35 тонный механический пресс плит, с токарным станком и различными видами ручного инструмента, а также вспомогательное оборудование для разметки, резки, закаливания и полировки готовой продукции, что обеспечивает полный производственный цикл. В цехе по производству медицинского оборудования имеется склад запаса продукции, оснащенный стеллажами.

Цех №3 – производство и сборка офисной мебели

Комплекс сборки мебели представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки офисной мебели, таких как: сверлильные, токарные, точильные, пресс станки, фрезерные и др.

Цех №4 – сборка медицинской мебели

Цех предназначен для сборки медицинской мебели. Основные этапы технологического процесса включают:

Заготовка материалов - подготовка металлических и полимерных материалов для дальнейшей обработки.

Механическая обработка - включает токарно-фрезерные работы, сверление, шлифовку, копирование профиля и резку заготовок.

Сборка и сварка - соединение элементов с помощью сварки и механических крепежей.

Закалка и полировка - улучшение механических свойств и внешнего вида деталей.

Контроль качества - проверка изделий на соответствие техническим требованиям.

Маркировка и упаковка - нанесение идентификационной информации и подготовка к отправке.

Цех оснащен современным оборудованием, включая настольные станки, мобильные шлифовальные установки, механический пресс и вспомогательные инструменты. В его составе имеются склад готовой продукции.

Цех №5 – покрасочный цех

В покрасочном цеху имеются покрасочная сушильная камера, покрасочная машина, системы порошковой покраски.

Цех №6,7,8

Цеха по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Для сборки изделий из металлоконструкций применяются различные сварочные работы по металлоконструкциям, станки для резки железа, станки отрезные, сверлильные, шлифмашины.

Имееются ванны для придания металлическим изделиям антикоррозийного покрытия путем хромирования деталей.

  - Краткая характеристика существующих установок очистки газа

На предприятии очистных сооружений не имеется.

  - Оценка степени соответствия применяемой технологии, технических средств сокращения потерь передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Работы на многопрофильном заводе предполагают использование современных технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.. На заводе используются современные технологии соответствующие передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.

Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

Систематически осуществляются технический осмотр и плановый ремонт автотранспорта и спецтехники.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

  - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативно допустимых выбросов (НДВ) представлены в таблице 3.3. Таблица составлена согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10марта 2021 года № 63-п)

В расчетах валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы методики, утвержденные МОС и ВР РК, список которых приводится в перечне используемой литературы, и программном комплексе «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск).

Данные из таблицы параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы для проведения расчетов рассеивания и моделирования максимально-возможных приземных концентраций веществ и их групп суммаций в месте размещения производственной базы при существующих метеорологических характеристиках района.

# Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг.

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов

- на специально выбранных контрольных точках

- на границе области воздействия или/и в жилой зоне

Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных условиях. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, на контрольных точках (постах), на границе области воздействия приводится таблице 3.10.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервная ДЭС | 1 |  | Выхлопная труба | 0001 | 5 | 0.25 | 3 | 0.1472625 | 300 | 1 | 1 |  |
| 006 |  | Сушильная | 1 | 1245 |  | 0002 | 5 | 0.25 | 3 | 0.1472625 | 300 | 2 | 2 |  |
|  |  | камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.068666667 | 978.691 | 0.04002096 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.011158333 | 159.037 | 0.006503406 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.005833333 | 83.141 | 0.0034902 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.009166667 | 130.651 | 0.0052353 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.06 | 855.167 | 0.034902 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000108 | 0.002 | 0.000000064 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.00125 | 17.816 | 0.00069804 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.03 | 427.584 | 0.017451 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0714 | 1017.649 | 0.01594 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 |  | Ванна для | 1 | 260 | Вытяжной | 0003 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | ультразвукового |  |  | вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ванна для | 1 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кислотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ванна для | 1 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электролитическ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обезжиривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ECO 1.5 кВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Автоматическая | 1 | 3000 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | линия сварки и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачистки Kaban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Makine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горизонтальный | 1 | 3000 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горизонтальный | 1 | 3000 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0116 | 165.332 | 0.00259 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00623 | 88.795 | 0.00139 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1464 | 2086.608 | 0.0327 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.346 | 4931.464 | 0.0772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0155 | диНатрий карбонат ( | 0.0198 |  | 0.055598 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальцинированная, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Натрий карбонат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 408) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0.0126 |  | 0.023587 |  |
|  |  |  |  |  | 0882 | Тетрахлорэтилен ( | 0.05112 |  | 0.047848 |  |
|  |  |  |  |  |  | Перхлорэтилен) (550) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | циркулярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточнопильный | 1 | 3000 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | станок по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Сварочный робот | 1 | 3000 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | B6L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок для | 1 | 3000 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | обрезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтированног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок для | 1 | 3000 |  | 6008 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | резки профилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6009 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6010 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 2 - головочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок отрезной | 1 | 3000 |  | 6011 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | пневматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноголовочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6012 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок резки и | 1 | 3000 |  | 6013 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | монтажа планки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6014 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | сварочный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | углов профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6015 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000025 |  | 0.000027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000001083 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | фрезерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6016 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Станок | 1 | 3000 |  | 6017 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | фрезерный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профиля ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | различная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 450 |  | 6018 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 650 |  | 6019 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверлильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M20-Kз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок токарно- | 1 | 2800 |  | 6020 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | центровальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок токарный | 1 | 2800 |  | 6021 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | скоростной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 300 |  | 6022 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 200 |  | 6023 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Станок | 1 | 280 |  | 6024 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | точильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ленточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GURMAKSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.06264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.003276 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.00126 |  | 0.03284 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.00126 |  | 0.03284 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.006264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.003888 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.004176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.002592 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0058464 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0036288 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003 |  | Фрезерный | 1 | 960 |  | 6025 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Шестиголовочный | 1 | 300 |  | 6026 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | сверильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6027 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многотраверсный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сверлильно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | присадочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NDC642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6028 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вакуумный для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резки листа с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6029 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | точильный ЗУБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6030 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневмоорбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6031 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6032 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6033 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0406 |  | 0.1403136 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.001512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.001512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Полуавтомат | 1 | 1245 |  | 6034 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | сварочный ID400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Сверлильный | 1 | 1245 |  | 6035 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6036 | 2 |  |  |  | 20 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с сервоприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разрезной D-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок для | 1 | 1245 |  | 6037 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | лазерной резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок для | 1 | 1245 |  | 6038 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | лазерный с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000333 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000542 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.0062748 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.0908 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.00137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.03884 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.00631 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.0616 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.0908 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.00137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Станок отрезной | 1 | 1245 |  | 6039 | 2 |  |  |  | 25 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головкой D-YDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6040 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станок | 1 | 1245 |  | 6041 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | профилерезочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , 2-мя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневматическими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Фрезер "MAKITA" | 1 | 1245 |  | 6042 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 005 |  | Фрезер "MAKITA" | 1 | 1245 |  | 6043 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6044 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6045 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.03884 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.00631 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.0616 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.0909846 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6046 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6047 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6048 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Шлифовальная | 1 | 1245 |  | 6049 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Mighty Seven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB-46502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Машина | 1 |  |  | 6050 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | покрасочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Graco Xtreme 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Система | 1 |  |  | 6051 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | погружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boymix ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | порошковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Система | 1 |  |  | 6052 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | погружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | boymix ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порошковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.000382 |  | 0.00688 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.000825 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0125 |  | 0.3375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.00165 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | покрасочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Аппарат для | 1 |  |  | 6053 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | точечной сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 | 500 |  | 6054 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | пламенной резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rower Plus CUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6055 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6056 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6057 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6058 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.2187 |  | 0.394 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00658 |  | 0.01185 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.264 |  | 0.475 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0429 |  | 0.0772 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.1385 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6059 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6060 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ROWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIG 210 PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Покрасочно | 1 |  |  | 6061 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сушильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камера BOYMIX I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6062 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6063 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6064 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6065 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6066 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6067 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0125 |  | 0.3375 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00625 |  | 0.1125 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000458 |  | 0.00165 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6068 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6069 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6071 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6072 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6073 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Полуавтомат | 1 |  |  | 6074 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сварочный MYU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GKM 500-2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6075 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвенторный САИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6076 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвенторный САИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный | 1 |  |  | 6077 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | аппарат ПП20-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Сobra" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001485 |  | 0.000641 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00001278 |  | 0.0000552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00001667 |  | 0.000072 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00000271 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0001847 |  | 0.000798 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001042 |  | 0.000045 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000458 |  | 0.000198 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6078 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6079 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6080 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6081 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6082 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6083 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | GEKAMAC 3MT Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00001944 |  | 0.000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001667 |  | 0.0006 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000271 |  | 0.0000975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Станок для | 1 | 1575 |  | 6084 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | плазменной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резки CNC 3X6 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6085 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6086 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок для | 1 |  |  | 6087 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | резки железа СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок отрезной | 1 | 2843 |  | 6088 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | полуавтоматичес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кий с двигающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | головкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гидравлическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нажимом D-YDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6089 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.2187 |  | 1.24 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00658 |  | 0.0373 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.264 |  | 1.496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0429 |  | 0.243 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.077 |  | 0.436 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.21924 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.1827 |  | 0.20776644 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6090 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6091 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6092 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Станок | 1 |  |  | 6093 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | сверлильный с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач RETOSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM35 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6094 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6095 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6096 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  | 6097 | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0014 |  | 0.002268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0036 |  | 0.0161352 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.0259956 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Угловая | 1 |  |  |  |  |  | 6098 |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  | шлифмашина BOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWS 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Пневмоорбитальн | 1 |  |  |  |  |  | 6099 |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  | ая шлифовальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машина ST-7715P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  | Взвешенные частицы ( |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 0.0259956 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  | Взвешенные частицы ( |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 0.0259956 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | Пыль абразивная ( |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 0.0161352 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Залповые и аварийные выбросы

Источников залповых и аварийных выбросов на предприятии не имеется.

Аварийные выбросы на предприятии исключаются рядом технологических и противопожарных мероприятий.

Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

На предприятии назначены лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, предусматривается обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории предприятия незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический риск работающего персонала можно считать минимальным.

При соблюдении технологического регламента работ объект окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.

  - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составлен по расчетам выбросов при эксплуатации предприятия.

Таблицы составлены с помощью программного комплекса «Эраv 3.0» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ на 2025-2034 гг., которые представлены в приложении.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятий, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик сырья, реагентов, материала и т.д.

В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.

Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:

КОП = ∑ (Mi / ПДКi) ci,

Mi – масса выбросов i-того вещества, т/год;

ПДКi – среднесуточная допустимая концентрация i-го

вещества, мг/м3

n – Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;

Ci– безразмерная величина, соотношения вредности i-того вещества с

вредностью сернистого газа, где:

| Константа | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ci | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.

| Категория опасности предприятия | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение КОП | КОП>106 | 106ЖОП>104 | 104>КОП>103 | коп< 103 |

При совместном присутствии в воздухе атмосферы веществ, выделяемых в процессе производства предприятий, увеличивается токсичность воздействия этих веществ на окружающую среду и на здоровье человека, т.е. проявляется эффект суммации. Показатель эффекта суммации является одной из характеристик опасности загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу источниками выбросов. Токсичность воздействия этих веществ на организм человека и окружающую среду увеличивается при их совместном присутствии в воздухе атмосферы.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.4783455 | 1.817523 |  | 45.438075 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.01380954 | 0.0520556 |  | 52.0556 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0198 | 0.055598 |  | 1.11196 |
|  | кальцинированная, Натрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.690956177 | 2.12225696 |  | 53.056424 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.112276763 | 0.344776006 |  | 5.74626677 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0126 | 0.023587 |  | 0.23587 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.012063333 | 0.0048802 |  | 0.097604 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.155566667 | 0.0379353 |  | 0.758706 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.5880641 | 0.812304 |  | 0.270768 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00003126 | 0.000135 |  | 0.027 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0001374 | 0.000594 |  | 0.0198 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.0375 | 0.9 |  | 4.5 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000000108 | 0.000000064 |  | 0.064 |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.000004332 | 0.0000468 |  | 0.00468 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) ( |  | 0.5 | 0.06 |  | 2 | 0.05112 | 0.047848 |  | 0.79746667 |
|  | 550) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00125 | 0.00069804 |  | 0.069804 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.025 | 0.45 |  | 0.45 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.03 | 0.017451 |  | 0.017451 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 4.0103394 | 4.50610484 |  | 30.0406989 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00005832 | 0.000252 |  | 0.00252 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.0612 | 0.2360016 |  | 5.90004 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6.3001229 | 11.43004741 |  | 200.664734 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является получение данных о количестве вредных веществ, отходящих от источника загрязнения. Инвентаризация вредных выбросов включает в себя ознакомление с технологическим процессом предприятия и определение загрязняющих веществ.

В качестве исходных данных для разработки НДВ для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильного завода на 2025-2034 года, приняты количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от источников выбросов предприятия, определенные согласно предоставленным исходным данным.

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от стационарных источников определены расчетным путем, согласно утвержденной методики а так же на основе инструментальных замеров проведенных в рамках производственного экологического контроля. Расчеты выполнены на основании информации о расходе топлива и времени работы оборудования и других необходимых исходных данных на источниках выбросов и на границе области воздействия.

На основании проведенной работы составлены Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» на многопрофильного заводе.

Перечень примененных методических и других документов:

- Методические указания по определению выбросов в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при механической обработке металлов, Астана 2005 г.

# Проведение расчетов рассеивания

  - Метеорологические характеристики и коэффициенты

| ЭРА v3.0 |  | Таблица 3.4 |
| --- | --- | --- |
| ТОО "Проектное Бюро Экологические решения" |  |  |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |  |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |  |
| в атмосфере города Астана |  |  |
| г. Астана |  |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |  |
| атмосферы, А |  |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |  |
| Средняя максимальная температура наружного | 26.8 |  |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -14.0 |  |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 7.0 |  |
| СВ | 14.0 |  |
| В | 8.0 |  |
| ЮВ | 11.0 |  |
| Ю | 20.0 |  |
| ЮЗ | 21.0 |  |
| З | 13.0 |  |
| СЗ | 6.0 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |  |
| данным), повторяемость превышения которой |  |  |
| составляет 5 %, м/с |  |  |

  - Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к многофункциональному зпводу.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;

Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».

Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.

Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований Методики, на основе данных представленных по объекту расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.

Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в приложении.

Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года без учета фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 3.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарнаяконцентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри области воздействия, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами области воздействия.

Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 3»

Расчет рассеивания выполнен на 2025г. по программному комплексу «ЭРА».

При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, стратификации, значения температур, скорости ветра.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.

Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:

См = А * М * Г * m * n *          где,

3√ Н² * V * Δ Т

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н (м) – высота источника над уровнем земли;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 100 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;

ΔТ(град) – разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;

V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:

V1  = π * d2  / 4 * W0     где,

W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.

В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 3.0».

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в области воздействия не превышает установленные ПДК.

В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

М/ПДКм.р. Ф (1)   где,

Ф = 0,01Н при Н>10 м

Ф = 0,1     при Н <10 м

М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;

ПДКм.р (мг/м³) – максимально-разовая допустимая концентрация;

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 3.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления допустимых выбросов (НДВ).

Критерием качества атмосферного воздуха приняты допустимые концентрации (ПДКм.р.) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов.

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение».В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

Для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильный завод установлена общая область воздействия, размер которого составляет не менее 50 м.

Эти размеры принимаются за нормативную область воздействия.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере на границе области воздействия не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер области воздействия не требует уточнения.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что объект не окажет особого воздействия на качество атмосферного воздуха на границе области воздействия.

Достаточность размеров области воздействия определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная область воздействия представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК.

На границе нормативной области воздействия концентрации загрязняющих веществ ниже 1 ПДК.

Расчет рассеивания выполнен на существующее положение.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

•	уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

•	степень опасности источников загрязнения;

•	поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе области воздействия при регламентном режиме работы предприятия экологические характеристики атмосферного воздуха по всем веществам находятся значительно ниже нормативных величин.

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.4783455 | 2 | 1.1959 |  | Да |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.01380954 | 2 | 1.381 |  | Да |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, | 0.15 | 0.05 |  | 0.0198 | 2 | 0.132 |  | Да |
|  | Натрий карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.112276763 | 2.61 | 0.2807 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.012063333 | 5 | 0.0804 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.5880641 | 4.07 | 0.1176 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.0375 | 2 | 0.1875 |  | Да |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.000000108 | 5 | 0.0108 |  | Нет |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) ( |  | 0.01 |  | 0.000004332 | 2 | 0.00004332 |  | Нет |
|  | 646) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) | 0.5 | 0.06 |  | 0.05112 | 2 | 0.1022 |  | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.00125 | 5 | 0.025 |  | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.025 | 2 | 0.025 |  | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.03 | 5 | 0.030 |  | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 4.0103394 | 2 | 8.0207 |  | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.00005832 | 2 | 0.0002 |  | Нет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "НПИ Экология Будущего" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана, Многопрофильный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 | 0.0612 | 2 | 1.530 |  | Да |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.690956177 | 2.61 | 3.4548 |  | Да |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0126 | 2 | 0.042 |  | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.155566667 | 5 | 0.3111 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00003126 | 2 | 0.0016 |  | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.0001374 | 2 | 0.0007 |  | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий по охране окружающей среды на 2025-2034 гг.

Наименование предприятия: TOO «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»

Наименование объекта: г. Астана, многопрофильный завод

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект/ источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Охрана флоры и фауны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение территории производственной базы и санитарно- защитной зоны | 50 саженцев Поддержание саженцев, полив зеленных насаждений | Улучшение экологического состояния территории, снижение СО2 | Санитарные правила «санитарно- эпидемиологические требования по установлению санитарно- защитной зоны производстве нных объектов» от 20марта2015 года№237 | 50 саженцев Поддержание саженцев, полив зеленных насаждений | 50 саженцев Поддержание саженцев, полив зеленных насаждений | 2025-2034 гг. | 250,0 | Улучшение экологического состояния территории |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вывоз на полигон коммунальных и производственных отходов | 206,443 тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры | Соблюдение нормативов | Программа управления отходов | 206,443 тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры | 206,443 тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры | 2025-2034гг. | 650,0 | Предотвращение захоронения отходов 206,443 тонн. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение производственного экологического контроля | Территория месторождения | Проведение мониторинга | ПЭК | - | Ежеквартально | Январь 2025 – Декабрь 2034 гг. | 500,0 | Контроль за соблюдением выбросов и сбросов |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1400,0 |  |

- Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии.

В настоящее время компанией разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых компанией. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Принципы единой системы управления заключается в следующем:

-раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

-идентификация образующихся отходов на месте их сбора;

-хранение отходов в контейнерах (ёмкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности.

-сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;

-по мере возможности производить вторичное использование отходов.

  - Классификация отходов.

Классификация отходов, образующихся в компании при эксплуатации многопрофильный завода приведена в таблице 1.1. Кодировка отходов приведена согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

Таблица 1.1. Классификация отходов многопрофильного завода

| №п/п | Наименование отходы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отработанная тара из-под ЛКМ | 08 01 11* |
| 2 | Промасленная ветошь | 15 02 02* |
| 3 | Медицинские отходы | 18 01 09 |
| 4 | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* |
| 5 | ТБО | 20 03 99 |
| 6 | Пищевые отходы | 20 01 08 |
| 7 | Бумага и картон | 20 01 01 |
| 8 | Стеклобой | 20 01 02 |
| 9 | Пластмасса | 20 01 39 |
| 10 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |
| 11 | Лом черных металлов | 16 01 17 |
| 12 | Лом цветных металлов | 16 01 18 |
| 13 | Металлы | 20 01 40 |
| 14 | Отходы офисной техники | 20 01 36 |
| 15 | Строительные отходы | 17 09 04 |
| 16 | Отходы пластмассы, пластика | 20 01 39 |
| 17 | Резины | 20 01 99 |
| 18 | Пыль металлическая | 12 01 01 |
| 19 | Пыль абразивная | 12 01 02 |
| 20 | Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов | 12 01 21 |
| 21 | Средства индивидуальной защиты | 15 02 03 |
| 22 | Отходы от обработки древесины | 03 01 05 |

  - Система управления отходами.

Система управления отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории РК. Система управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла:

- Образования отходов

- Сбор и/или накопление отходов

- Идентификация отходов

- Сортировка отходов, включая обезвреживание

- Паспортизация отходов

- Упаковка и маркировка отходов

- Транспортирование отходов

- Складирование (упорядоченное размещение) отходов

- Хранение отходов

- Удаление отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся в ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».

### 2.2.1 Образование отходов

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов предусмотрено во всех технологических процессах, а также от жизнедеятельности персонала.

Образования отходов осуществляется на производственном участке.

Таблица 4.2 – Перечень отходов с указанием присвоенной кодировки

| №п/п | Наименование отходы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отработанная тара из-под ЛКМ | 08 01 11* |
| 2 | Промасленная ветошь | 15 02 02* |
| 3 | Медицинские отходы | 18 01 09 |
| 4 | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* |
| 5 | ТБО | 20 03 99 |
| 6 | Пищевые отходы | 20 01 08 |
| 7 | Бумага и картон | 20 01 01 |
| 8 | Стеклобой | 20 01 02 |
| 9 | Пластмасса | 20 01 39 |
| 10 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |
| 11 | Лом черных металлов | 16 01 17 |
| 12 | Лом цветных металлов | 16 01 18 |
| 13 | Металлы | 20 01 40 |
| 14 | Отходы офисной техники | 20 01 36 |
| 15 | Строительные отходы | 17 09 04 |
| 16 | Отходы пластмассы, пластика | 20 01 39 |
| 17 | Резины | 20 01 99 |
| 18 | Пыль металлическая | 12 01 01 |
| 19 | Пыль абразивная | 12 01 02 |
| 20 | Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов | 12 01 21 |
| 21 | Средства индивидуальной защиты | 15 02 03 |
| 22 | Отходы от обработки древесины | 03 01 05 |

# 2.2.2 Сбор и/или накопление отходов

Вторым этапом технологического цикла являются сбор и накопление отходов. В ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» осуществляет разделяет сбор образующихся отходов. На производственной площадке оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных герметичных контейнерах, в соответствии с видом отходов, в случае крупногабаритных отходов, отходы будут размещаться на специально отведенных площадках с бетонным основанием с раздельным сбором согласно виду отходов.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

### 2.2.3 Идентификация отходов

Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов.

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

### 2.2.4 Сортировка отходов, включая обезвреживание

Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

### 2.2.5 Паспортизация отходов

Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии разработаны паспорта отходов. В паспорте отхода отражена информация о химическом и морфологическому составу отходов.

### 2.2.6 Упаковка и маркировка отходов

Упаковка и маркировка отходов является шестым этапом технологического цикла отходов.

Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами.

### 2.2.7 Транспортировка отходов

Транспортировка является седьмым этапом технологического цикла отходов.

Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления.

### 2.2.8 Складирование отходов

Складирование является восьмым этапом технологического цикла отходов.

На территории производственных объектов и вахтового поселка компании оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.

### 2.2.9 Хранение отходов

Хранение является девятым этапом технологического цикла отходов.

Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.

### 2.2.10 Удаление отходов

Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.

### 2.3 Анализ существующей системы управления отходами

Положительные аспекты существующей системы управления отходами:

- На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов;

- Сбор и/или накопление отходов осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций;

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов;

- Транспортировка отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал;

- Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных местах;

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

- На предприятии осуществляется раздельный сбор ТБО на коммунальные отходы, стеклобой, макулатура и пищевые отходы.

Следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» отвечает существующим требованием нормативных документов РК.

Лом черных металлов

При техническом обслуживании и монтаже оборудования образуются бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб и т.д. Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 71 тонн/год. Отходы металлолома будут передаваться на переработку специализированной организации.

Лом цветных металлов

Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 10 тонн/год. Отходы будут передаваться на переработку специализированной организации.

Металлы - связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 10 т/год.

Твердые бытовые отходы

Расчёт проведён согласно РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства.

Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют в кварталах с благоустроенным жилым фондом – 1,06м3 / год (260 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3. Количество рабочих 250 человек.

Таким образом, количество образуемых твёрдо-бытовых отходов составит:

Мк.о= 0,25 * 0,3* 250 = 18,75 т/год

Объем образования ТБО составит 18,75 т/год.

18,75*40/100= 7,5 тонн пищевой отходы

18,75*33/100= 6,1875 тонн бумага и картон

18,75*2/100= 0,375 тонн стеклобой

18,75*3/100= 0,5625 тонн пластмасса

Огарки сварочных электродов - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов огарков сварочных электродов 10 т/год.

Древесина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 2 т/год.

Резина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 1 т/год.

Отходы офисной техники

Согласно ожидаемому количество образования отходе при плановом ежегодном ремонте составит 1 т\год.

Ветошь промасленная

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (, т/год), норматива содержания в ветоши масел () и влаги ():, т/год, где, , .

Количество промасленной ветоши составляет:

Н = 1,5 + 0,12 * 1,5 + 0,15 * 1,5 = 1,905 тонн

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:

N = n × (Т / Тр), шт/год

М = N× m, т/год

где n – количество работающих ламп данного типа по проекту, шт;

Тр– ресурс времени работы ламп, принят по паспорту, ч (для ламп типа ЛБ равен 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ равен 6000-15000 ч);

Т – фактическое время работы ламп, ч/год;

m – масса одной лампы, т.

N = 3500 × (4800 / 6000) = 2800 шт/год

М = 1371 × 0,001 = 3 т/год

Средства индивидуальной защиты

Связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 20 т/год.

Тара из под ЛКМ

Расчет объемов образования отходов выполнен, согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где  - масса -го вида тары, т/год;  - число видов тары;  - масса краски в -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Расчет объема образования банок из-под краски

| Масса данной тары, т | Содержание остатков краски, ai | Масса краски в данной таре, т, Mki | - число видов тары | N, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 0,05 | 6,5 | 40 | 0,365 |
| 0,002 | 0,05 | 12 | 40 | 0,68 |
| 0,0002 | 0,05 | 0,2 | 40 | 0,018 |
| Всего |  |  |  | 1,063 |

Медицинские отходы по данным Оператора образуется 0,1 т/год.

Строительный отход по данным Оператора образуется 49 т/год.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительно-монтажных работах и эксплуатации представлены в таблице.

На период эксплуатации 2025-2034 гг.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2025 год |  |  |
| Всего | 206,443 | 206,443 |
| В том числе отходов производства | 173,068 | 173,068 |
| Отходов потребления | 33,375 | 33,375 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* | 3 | 3 |
| Тара из под ЛКМ 08 01 11* | 1,063 | 1,063 |
| Ветошь промасленная 15 02 02* | 1,905 | 1,905 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы 20 03 01 | 18,75 | 18,75 |
| Пищевые отходы 20 01 08 | 7,5 | 7,5 |
| Бумага и картон 20 01 01 | 6,1875 | 6,1875 |
| Стеклобой 20 01 02 | 0,375 | 0,375 |
| Пластмасса 20 01 39 | 0,5625 | 0,5625 |
| Лом черных металлов 16 01 17 | 71 | 71 |
| Лом цветных металлов 16 01 18 | 5 | 5 |
| Отходы офисной техники 20 01 36 | 1 | 1 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | 10 | 10 |
| Металлы 20 01 40 | 1 | 1 |
| Отходы от обработки древесины 03 01 05 | 5 | 5 |
| Резина 20 01 99 | 1 | 1 |
| Медицинские отходы 18 01 09 | 0,1 | 0,1 |
| Строительный отход 17 09 04 | 49 | 49 |
| Средства индивидуальной защиты 15 02 03 | 20 | 20 |
| Пыль металлическая 12 01 01 | 1 | 1 |
| Пыль абразивная 12 01 02 | 1 | 1 |
| Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов 12 01 21 | 1 | 1 |
| Отходы пластмассы, пластика 20 01 39 | 1 | 1 |

## Необходимые ресурсы и источники их финансирования.

Источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» планирует использовать собственные средства для реализации настоящей программы.