Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Местонахождение объекта: РК, Кызылординская область, Сырдарьинский район, контрактная территория 1057 ТОО «ТузкольМунайГазОперейтинг».

Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа.

Месторождение разрабатывается компаниями ТОО «SSM-Ойл» и ТОО «Кольжан», имеющими Контракт №1057 от 11.12.2002 г. для разведки и добычи углеводородного сырья в пределах блоков, расположенных в Сырдарьинском районе Кызылординской области РК. Срок действия Контракта №1057 на разведку между недропользователем и МНГ РК был продлён до 11.12.2018 года. Дополнением №15 от 24.09.2018г. к Контракту №1057 от 11.12.2002 года срок действия Контракта продлён.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;

В географическом отношении структура контрактной территории №1057, месторождения Жанбырши занимает южную часть Тургайской впадины (рис.1.1).

Ближайшими населенными пунктами являются: областной центр г. Кызылорда (к югу 110 км), ж.д. станция Теренозек (к юго-западу 100 км), ж.д. станция Жалагаш (150 км) и ж.д. станция Жосалы (к западу 210 км).

Месторождение Тузколь имеет сложное геологическое строение, обусловленное наличием большого количества разрывных нарушений преимущественно северного направления.

Источники электроснабжения отсутствуют. Электроснабжение и теплоснабжение обеспечивается автономными электростанциями, работающими на дизтопливе.

Дорожная сеть месторождений представлена межпромысловыми песчано- гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в весенне- осенний период. Район относится к пустынным и полупустынным зонам Центрального Казахстана.

Географические координаты: 45º83ʹ11ʺ , 65º65ʹ95ʺ

В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: железо оксид, марганец и его соединения,  хром, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, азотная кислота, аммиак, гидрохлорид, сероводород, углерод оксид, углерод, сера диоксид, фтористые газообразные соединения, фториды плохо нерастворимые, бензин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-С19, пыль неорганическая.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

Инициатором намечаемой деятельности является: ТОО «Тузколь МунайГаз Оперейтинг».

Контактные данные: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Д.Конаева, строение №4, БИН 181140010632, тел. 8(724) 227-68-68, e-mail: rita.shamshieva@tmgoperating.kz.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

В географическом отношении структура контрактной территории №1057, месторождения Жанбырши занимает южную часть Тургайской впадины (рис.1.1).

Ближайшими населенными пунктами являются: областной центр г. Кызылорда (к югу 110 км), ж.д. станция Теренозек (к юго-западу 100 км), ж.д. станция Жалагаш (150 км) и ж.д. станция Жосалы (к западу 210 км).

Месторождение Тузколь имеет сложное геологическое строение, обусловленное наличием большого количества разрывных нарушений преимущественно северного направления.

Источники электроснабжения отсутствуют. Электроснабжение и теплоснабжение обеспечивается автономными электростанциями, работающими на дизтопливе.

Дорожная сеть месторождений представлена межпромысловыми песчано- гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в весенне- осенний период. Район относится к пустынным и полупустынным зонам Центрального Казахстана.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации).

Водоснабжение буровых установок водой технического качества предусмотрено из г.Кызылорда – находящийся на расстояние 240 км.

Вода получаемая из водозаборной скважины по предполагаемому химическому анализу не относится к источнику питьевого водоснабжения - не пригодна для употребления в пищу (данные табл 4.7. ГТП по химсоставу, минерализации, типам воды и пр. – приведены ниже). Поэтому будет поставляться привозная питьевая вода – автоцистернами и бутилированная вода.

Хранение технической воды предусматривается в емкостях общим объемом 167 м3, обеспечивающих пожарный и аварийный объемы воды.

Хозяйственно-питьевые нужды в период мобилизации их демобилизации будут обеспечены привозной и бутилированной водой. Качество воды должно отвечать , Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года № 26.Хозяйственно-питьевая вода на территорию ведения буровых работ будет привозиться в цистернах, которые следует обеззараживать не менее 1 раза в 10 дней. Хранение воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в емкостях объемом по 20 м3.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

На период будение проектируемых скважин в атмосферу будет выбрасываться 25 загрязняющих вещества 1,2,3,4 класса санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»).

На этапе проведения строительно-монтажных и подготовительных работ (СМР) количество источников выделения загрязняющего вещества составит 7 единиц, расположенные на площадке бурения скважины, из них 2 – организованный и 5 - неорганизованных.

Организованные источники:

- ист. N0001, Сварочный агрегат;

- ист. N0002, Дизельная электростанция;

Неорганизованные источники:

- ист. N6001, Участок сварки;

- ист. N6002, Выбросы пыли, образуемой при работе экскаватора;

- ист. N6003, Выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера;

- ист. N6004, Уплотнение грунта катками и трамбовками;

- ист. N6005, Емкость для хранения дизельного топлива СМР.

При проведении работ по бурению и креплению скважины, выявлено 22 источников загрязнения, 9 источников организованные, остальные 13 – неорганизованные, из них:

Организованные источники:

- ист. N0003-0004, Дизельный двигатель САТ3406 - N 460 кВт (силовой  двигатель);

- ист. N0005-0006, Дизельный двигатель САТ3412 N-485кВт;

- ист. N0007, Дизельный генератор САТ3406 N – 400 кВт;

- ист. N0008, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N0009, Передвижная паровая установка;

- ист. N0010, Смесительная машина СМН-20;

- ист. N0011, Дизельная электростанция 300 кВт (вахт.пос);

Неорганизованные источники:

- ист. N6006, Емкость для хранения дизельного топлива;

- ист. N6007, Емкость для хранения дизельного топлива (вахт.пос.);

- ист. N6008, Узел приготовления цементного раствора;

- ист. N6009, Насос для перекачки дизтоплива;

- ист. N6010, Емкость для хранения тех.масла;

- ист. N6011, Блок приготовления бурового раствора;

- ист. N6012, Емкость для хранения бурового раствора;

- ист. N6013, Емкость бурового шлама;

- ист. N6014, Насос для бурового раствора;

- ист. N6015, Буровой насос;

- ист. N6016, Дегазатор;

- ист. N6017, Сепаратор;

- ист. N6018, Ремонтно-механическая мастерская.

На стадии проведения работ по испытанию скважины и при интенсификации количество источников загрязнения составит 18 единиц, из них 10 организованных и 8 неорганизованных:

Организованные источники:

- ист. N0012, Дизельный генератор (при освещение);

- ист. N0013, Силовой двигатель ЯМЗ-238  (А-80) мощностью 158 кВт;

- ист. N0014, Дизельный генератор  ЯМЗ-236;

- ист. N0015, Паровой котел бойлер;

- ист. N0016, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N0017, Факел;

- ист. N0018, Двигатель блендер смеситель;

- ист. N0019, Двигатель насосной установки модели 2250 HP (3 ед.);

- ист. N0020, Двигатель насосной установки модели 2250 HP (резерв.);

- ист. N0021, Цементировочный агрегат ЦА-320.

Неорганизованные источники:

- ист. N6019, Емкость для хранения дизтоплива;

- ист. N6020, Емкость для тех.масло;

- ист. N6021, Насос для дизтоплива;

- ист. N6022, Насос для нефти;

- ист. N6023, Устье скважины;

- ист. N6024, Емкость для нефти;

- ист. N6025, Газосепаратор;

- ист. N6026, Конденсатосборник.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка;

- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники;

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- соблюдение установленных норм и правил природопользования;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия:

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности:

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/.

№ регистрации: 181 140 010 632