Расчет рассеивания

Расчет рассеивания приземных концентраций проводился на программном комплексе «ЭРА» версия 3.0. ПК «ЭРА» разработана в соответствии с «Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86) и согласована в ГГО им. А.И. Воейкова. ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан.

В данном разделе произведены расчеты уровня загрязнения атмосферы при добычных работах на полную проектную мощность в масштабе 1:29400. Параметры расчетного прямоугольника, следующие: размер по оси Х = 4000 по оси У = 4000 шаг сетки 400 м.

В расчёте были учтены климатические особенности района размещения предприятия, подробное описание которых приводится в подразделе 2.2 настоящего проекта. Коэффициент стратификации атмосферы равен 200. Так как перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий высоту рельефа местности, принят равным 1,0. При выполнении расчёта рассеивания не учитывается фоновое загрязнение атмосферного воздуха, ввиду расположения объекта вне населенногопункта, на значительном удалении от постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Расчет полей рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия выполнялся на значении «лето», что означает-климатические параметры будут взяты в расчёт для летнего периода, как наиболее неблагоприятного для рассеивания загрязняющих веществ.

Расчеты максимально возможных концентраций в приземном слое атмосферы выполнены по 1 веществу: пыли неорганической: 70-20% SiO2.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен без учета фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого региона, так как в районе производства добычных работ нет постов наблюдения РГП «Казгидромет». Ближайшая селитебная зона – с. Тельманское расположен 17,0 км в юго-западном направлении от участка и имеет численность населения менее 5 тыс. человек (пригородный фон согласно РД 52.04.186-89 при численности населения менее 10 тыс. жителей равен 0).

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными при

земными концентрациями вредных веществ, представленными расчетами и картами полей рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ.

Согласно выполненным расчетам, выбрасываемые источниками промплощадки участка работ загрязняющие вещества создаютследующие концентрации в приземном слое атмосферы на территории участка, границе СЗЗ (см. таблицу 5.3).

Результаты расчета максимальных приземных концентраций.

2024 год.

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2024 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.69163364264	2	2.3054 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2025 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2025 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2	1.6671 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2026 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2026 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.45333852264	2	1.5111 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2027 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2027 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.47213852264	2	1.5738 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2028 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2028 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2	1.6671 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2029 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2029 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2	1.6671 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2030 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2030 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н) Необхо-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная	для Н>10 димость веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м        М/ПДК	проведе ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)	для Н<10       ния

расчетов 1	2	3	4	5	6	7	8	9

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003      2                0.0038 Нет 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104      2                0.0104 Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2	1.6671 Да кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2031 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2031 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)

1	2	3	4	5	6	7 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003	2 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104	2

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

М/(ПДК*Н) Необхо-для Н>10 димость М/ПДК      проведе

для Н<10	 ния расчетов

8		9 0.0038 Нет 0.0104 Нет

1.6671 Да

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2032 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2032 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)

1	2	3	4	5	6	7 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003	2 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104	2

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

М/(ПДК*Н) Необхо-для Н>10 димость М/ПДК      проведе

для Н<10	 ния расчетов

8		9 0.0038 Нет 0.0104 Нет

1.6671 Да

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

2033 год

ЭРА v3.0 ТОО “ЭкоПраво”	Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Карагандинская область, ТОО "ГРК Борлы" Восточный Борлы 2033 год.

Код	Н а и м е н о в а н и е	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-загр.                  вещества                   максим. средне- ориентир. вещества       шенная веще-                                             разовая,суточная, безопасн.       г/с        высота, м ства                                               мг/м3      мг/м3 УВ,мг/м3        (M)           (H)

1	2	3	4	5	6	7 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)             0.008                            0.00003	2 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (                 1                             0.0104	2

Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( 10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1	0.50013852264	2 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

М/(ПДК*Н) Необхо-для Н>10 димость М/ПДК      проведе

для Н<10	 ния расчетов

8		9 0.0038 Нет 0.0104 Нет

1.6671 Да

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

61