Нетехническое резюме

Основным видом деятельности ТОО «Altai building ltd» является добыча полезных ископаемых (ПГС).

Участок «Камень-Алтай» расположен в 18км к востоку от ближайшего населенного пункта г.Шу. Со всех сторон территорию участка окружают пустыри .

участок «ПГС-Алтай 2» расположен в 16,5км к востоку от ближайшего населенного пункта г.Шу. Площадь участка 17,1га. Со всех сторон территорию участка окружают пустыри.

Участок «Камень-Алтай» относятся к общераспространенным полезным ископаемым.

На рассматриваемых участках поверхностных водных источников не обнаружено. Участки расположены за пределами водоохранных зон и полос.

Назначение карьеров: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» (км 7-273).

Площадь участка 4,2га.  Добычные работы строительных материалов будут осуществлены в 2025-2029 гг

Координаты угловых точек участков

| Наименование участков | № угловых точек | Координаты угловых точек |  | Площадь участков, км2/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | северная широта | восточная долгота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «ПГС-Алтай 2» | 1 | 430 35/ 36,00// | 730 57/ 53,60// | 0,1710/17,1 |
|  | 2 | 430 35/ 37,70// | 730 57/ 35,90// |  |
|  | 3 | 430 35/ 50,30// | 730 57/ 25,20// |  |
|  | 4 | 430 35/ 45,80// | 730 57/ 54,50// |  |
| «Камень-Алтай» | 1 | 430 35/ 37,80// | 730 59/ 02,00// | 0,0420/4,2 |
|  | 2 | 430 35/ 43,90// | 730 58/ 57,10// |  |
|  | 3 | 430 35/ 44,10// | 730 59/ 11,90// |  |
|  | 4 | 430 35/ 42,10// | 730 59/ 13,60// |  |

Ведение горных работ на участке строительного камня «Камень-Алтай», ПГС Алтай 2 :

- подготовка площадки (блока) под бурение;

- буровзрывные работы;

- выемка и погрузка взорванной горной массы экскаватором или фронтальным погрузчиком;

- транспортировка добытого строительного камня на площадку дробильно-сортировочного комплекса (в укрытом состоянии) расположенный за пределами участка карьера;

Основные параметры вскрытия:

- минимальная ширина въездных траншей для автотранспорта в скальных породах - 10,0 м. (однополосное движение) и 17,0 м (двухполосное движение автотранспорта);

- вскрытие и разработка месторождения будет производиться шестью уступами;

- высота добычного уступа – до 5 м.;

- минимальная ширина основания разрезной траншеи: при высоте уступа 5 м. -18,0 м.

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ рекомендуются следующие типы горного и транспортного оборудования:

- бульдозер Т-130 – 1 шт;

- фронтальный погрузчик ZLC50C (емкость ковша 3,0 м3) – 1 шт;

- буровой станок 2СБШ-200Н – 1 шт;

- экскаватор ЕТ-25 (емкость ковша 1,25 м3) – 1 шт;

- автосамосвал HOVOZZ3257N3847A (грузоподъемностью 25 тонн) – 5 единиц (в штате строительного участка);

- поливочная машина на базе КАМАЗ – 2 шт. (в штате строительного участка).

Начало намечаемой деятельности – январь 2025 год. Строительство не намечается. По завершении отработки карьераи предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации.

Режим работы предприятия:

- круглогодичный, 5 лет ;

- число рабочих дней в году – 252 дней;

- число смен в сутки – 2;

- продолжительность смены – 7 часов.

- Общее количество работающих – 13 чел

Развитие и планирование горных работ будет уточняться в зависимости от сложившегося графика основного строительства.

Проживание рабочих в городках строителей Заказчика

Инженерное обеспечение

Теплоснабжение – не предусматривается.

Электроснабжение – не предусматривается.

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов:

- Использование питьевой бутилированной и технической воды для потребностей работников.

- Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС.

-карьерная техника.

Иные ресурсы на период разработки карьера - не требуются

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при работе оборудования, используемого во время проведения работ, сделана инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

В соответствии с техническим заданием на проектирование, проектом предусматривается следующий режим работы проектируемого карьера:

а) на добычных и вскрышных работах – круглогодичный, количество рабочих дней в году – 252, прерывная рабочая неделя, в две смены продолжительностью 7 часов, Общее количество работающих – 13 чел

б) на буровых работах – буровые работы будут производиться подрядной организацией – буровым станком типа 2СБШ-200Н.

в) на взрывных работах – взрывные работы будут производиться по гибкому графику по мере производственной необходимости подрядной организацией.

На период проведения работ источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться работы на карьере, транспортировка грунта, работа горной техники, разгрузка, хранение на складах, работа автотехники.

Всего на площадке 6 источников выбросов , все источники  неорганизованные, из них 1 источник залповый, 1- ненормируемый.  Всего выбрасывается в атмосферу с учетом залповых выбросов и передвижных источников 31.2307 г/с, 4,146 т/г.

Нормируемый объем выбросов составил 31,22446 г/сек, 4,146 т/г

Ранее Разрешением № KZ84VCZ01770875 от 25.04.2022 г на 2023-2024 годы был установлен норматив выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в ообъеме 31,22446 г/сек, 4,146 т/г.

В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 10-и наименований: диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, керосин, пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20, алканы, формальдегид, бензапирен,  из них 2 вещества образуют одну группу суммации (азота диоксид + сера диоксид).

Площадка-1. Участок «ПГС-Алтай 2»

Источник-6001 – Снятие и перемещение вскрышной породы бульдозером

Вскрышная порода (почвенно-растительный слой (ПРС)) перемещается бульдозером в бурты. При перемещении грунта бульдозером в бурты выделяются пыль неорганическая (содержащая двуокись кремния в %: 70-20). Источник неорганизованный.

Источник-6002 – Перемещение вскрышной породы в отвалы

С помощью погрузчика из буртов вскрыша (ПРС) перемещается во временные породные отвалы, на отработанное пространство участков добычи. При ссыпке вскрышной породы в отвалы в атмосферный воздух выделяются пыль неорганическая (содержащая двуокись кремния в %: 70-20). Источник неорганизованный.

Источник-6003 – Отвал вскрышной породы

При хранении вскрыши (ПРС) в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (содержащая двуокись кремния в %: 70-20). Источник неорганизованный.

Источник 6004 – Выемочно-погрузочные работы ПГС

ПГС с помощью экскаватора или погрузчика грузятся в автосамосвалы. При работе поста выемочно-погрузочных работ в атмосферный воздух выделяются пыль неорганическая (содержащая двуокись кремния в %: 70-20). Источник неорганизованный.

Источник-6005 – Выбросы пыли при автотранспортных работах

При движении автотранспорта по территории участка в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая (содержащая двуокись кремния в %: 70-20). Источник неорганизованный.

Источник 6006 – Газовые выбросы от спецтехники.

В период проведения добычных работ на территории карьера будет работать механизированная техника, такие как бульдозер, экскаватор, погрузчик, автосамосвалы, работающие на дизельном топливе. При работе спецтехники на дизельном топливе в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, алканы С12-С19. Источник неорганизованный.

На участке «Камень-Алтай» основными источниками выделений вредных веществ в атмосферу на период добычных работ будут (нумерация источника выбросов сохранена):

Источник-6007 – существующий отвал вскрышной породы

При хранении вскрыши (ПРС) в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Источник неорганизованный.

Источник 6008 – Буровые работы. Бурение взрывных скважин

Бурение скважин предполагается производить станками ударно-вращательного бурения 2СБШ-200Н. Источник питания электроэнергией является синхронный генератор трехфазного тока, установленный на буровом агрегате мощность 30 кВт. Расход дизельного топлива 14 т При работе буровой машины в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, углерода оксид, углеводороды, окислы азота, углерод черный, диоксид серы, формальдегид, бензапирен. Источник неорганизованный.

Источник 6009 – Взрывные работы (залповый выброс)

Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевыделения обуславливает кратковременное загрязнение атмосферы. Поскольку длительность эмиссии пыли при взрывных работах невелика (в пределах 10 мин), то эти загрязнения следует принимать во внимание в основном при расчете залповых выбросов предприятия. Для меньшей запыленности атмосферного воздуха, взрыв будут производить в весенний или осенний период времени года. При взрыве взрывчатого вещества в атмосферный воздух выделяются неорганическая пыль, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, оксид углерода, диоксид азота, оксиды азота.

Источник 6010 – Погрузочные работы строительного камня

Взорванная порода (строительный камень) с помощью экскаватора или погрузчика грузятся в автосамосвалы. При работе поста выемочно-погрузочных работ в атмосферный воздух выделяются неорганическая пыль, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Источник неорганизованный.

Источник-6011 – Выбросы пыли при автотранспортных работах

При движении автотранспорта по территории участка в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Источник неорганизованный.

Источник 6012 – Газовые выбросы от спецтехники.

В период проведения добычных работ на территории карьера будет работать механизированная техника, такие как бульдозер, экскаватор, погрузчик, автосамосвалы, работающие на дизельном топливе. При работе спецтехники на дизельном топливе в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, алканы С12-С19. Источник неорганизованный.

Характеристика аварийных и залповых выбросов

При соблюдении технологии аварийные выбросы отсутствуют. Залповые выбросы обусловлено проведением взрывных работ при добыче строительного камня Их наличие предусматривается технологическим регламентом

Перечень источников залповых выбросов

| Наименования производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодич- ность раз/год | Продолжительность выброса, час,мин. | Годовая величина залповых выбросов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс |  |  |  |
| Производство:001 - карьер "Камень Алтай" |  |  |  |  |  |  |
| Цех 01, Участок 01, ИЗА:6009(1) - взрывные работы | (0301) Азота (IV) диоксид |  | 9,65 | 30 | 10мин | 0,1158 |
|  | (0304) Азот (II) оксид |  | 1,568 |  |  | 0,018816 |
|  | (0337) Углерод оксид |  | 16,2 |  |  | 0,1944 |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 3,456 |  |  | 0,041472 |

Потребность в водных ресурсах при добыче строительного камня

Охрана поверхностных и подземных вод при карьерных работах, будет складываться из рационального водопотребления, правильного обращения со сточными водами и соблюдения всех мероприятий, предусмотренных в части охраны окружающей среды.

Для обеспечения технологического процесса для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества.

Вода используется в следующих назначениях:

- на санитарно-питьевые нужды;

- на обеспыливание дорог.

Водоснабжение – привозная. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов.  В данных целях будут использованы водовозы на базе а/м КАМАЗ (10,0м3).

Для питьевых нужд доставляется автотранспортом бутилированная вода питьевого качества из расчета 5 л на 1 человека в смену. Бутилированная вода должна соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости. Питьевая вода будет хранится в отдельном помещении офиса Заказчика (вдали от прямых солнечных лучей). Сроки и температурные условия хранения питьевой воды, расфасованной в емкости, устанавливаются изготовителем по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Бутилированная вода должна соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости». Проживание работающих и приготовление пищи на объекте не предусмотрено

Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив производят ежедневно. Пылеподавление территории выполняется путем поливки водой с помощью передвижной автоцистерны.

Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование

Источник питьевого водоснабжения является бутилированная вода, с ближайших поселков.

Орошения карьера и подъездных дорог, возможно, использование воды привозным путем. Полив внутрикарьерных дорог и орошение пород в забое производится поливомоечной машиной. Источником технического водоснабжения является скважина, расположенная на территории базы заказчика, ведущей строительство участка автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» (км 7-273)

Водный баланс объекта

Расчеты водопотребления и водоотведения произведены в соответствии с СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

Расход воды на санитарно-питьевые нужды. Норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд составляет – 0,025 м3/сутки на 1 человека. На участках добычи будут работать 13 чел.

13*0,025 = 0,325м3/сут;

0,325*252дней = 81,9 м3/год.

Обеспыливание.  В производственных целях вода технического качества объемом 80 м3/год используется при обеспыливании – орошении открытых грунтов

Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив производят ежедневно. Пылеподавление территории выполняется путем поливки водой с помощью передвижной автоцистерны.

Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери)

Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1600 м2. Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2. Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года.

0,4*1600/1000= 0,64 м3/сут

0,64*146 = 93,44 м3/год.

Таблица 14. Баланс водопотребления и водоотведения

| #### Наименование #### потребителей | #### Количество | #### Норма расхода воды на единицу | #### Кол-во дней работы | #### Водопотребление |  | ###### Водоотведение |  | ###### Безвозвратное потребление, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### м3/сут | #### м3/год | #### м3/сут | #### м3/год | #### м3/сут | #### м3/год |
| Питьевые нужды | 13 чел | 25 л/сут | 252 | 0,325 | 81,9 | 0,325 | 81,9 |  |  |
| Технические нужды | 1600 м2 | 0,4л/1м2 | 146 |  |  |  |  | 0,325 | 93,44 |
| Всего |  |  |  | 0,325 | 81,9 | 0,325 | 81,9 | 0,325 | 93,44 |

Основными источниками образования отходов будут являться жизнедеятельность персонала, задействованного в карьерных работах.

В период разработки карьера образуются - Смешанные коммунальные отходы (200301) – 0.975 т/год.

В части выбросов в землю (захоронения отходов производства и потребления) Правила ведения государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей список химических веществ не установлен. В списке отходов, содержащих опасные химические вещества отсутствует.

Смешанные коммунальные отходы. Образуются в процессе деятельности работников на строительной площадке. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на полигон. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0ºС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности рабочих M, а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =13*0,3*0,25=0,975 тн/г

Сбор и временное хранение отходов производится на специальных площадках в контейнерах раздельно (не более 6 месяцев). Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов.

С дальнейшей передачей по договору специализированным предприятиям для захоронение на полигоне ТБО или утилизации

Таблица . Отходы производства и потребления на 2025- 2029 годы

| Наименование отхода | код | Уровни опасности | Объем отходов, тонн | Способы удаления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы ТБО | 200301 | неопасный | 0,975 | Вывоз по договору специализированными предприятиями на захоронение в полигоне ТБО |
| Всего, в т.ч. |  |  | 0,975 |  |
| Отходы производства |  |  |  |  |
| Отходы потребления |  |  | 0,975 |  |

Вероятные аварийные ситуации в структуре предприятия не возможны

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния не окажет никакого значительного влияния на природную среду и условия жизни и здоровье населения района. Будет носить

по пространственному масштабу – Локальный характер,

по интенсивности – Незначительное.

Следовательно, по категории значимости – Воздействие низкой значимости.