Нетехническое резюме

Производственная площадка ТОО «RUC JU LAI» расположено по адресу: Алматинская область, г. Конаев сельский округ Заречный, село Арна промышленная зона Арна, участок 150 (PKA2201300074203691).

Промышленная площадка размещена на территории согласно договору аренды от 31.08.2024г. и занимает земельный участок площадью 10000 м2 (1,0га), из них:

- производственное помещение площадью -  2160 м2 (0,216га);

- площадь твердого покрытия -5500 м2 (0,55га)

- площадь грунтовых покрытий - 2340 м2 (0,234га)

- озеленение отсутствует.

Основным видом деятельности промышленной площадки ТОО «RUC JU LAI» является производство медных, латунных и алюминиевых сплавов из лома и отходов цветных металлов.

Согласно заданию на проектирование, годовое поступление на склад сырья 107 000 т/год.

Склад сырья.

Годовой поступление на склад лом алюминия –от 10 000 до 15 000 т/год.

-лом меди 5000-7000 т/год.

-лом свинца- 20 000т в год

-лом цинка-5000 тонн в год

-лом латуни -10 000 тонн в год.

-нержавеющая сталь    20 000 тонн в год.

-шлак 30 000 тонн в год.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

15.956918 г/сек	492.533757 т/год.

Отходы образуются 110863,5091 т/г.

Перерабатываются - 110850,0

Передача сторонним организациям -13,5091

На момент проведения инвентаризации предприятие производственная площадка ТОО «RUC JU LAI» расположено по адресу: Алматинская область, г. Конаев сельский округ Заречный, село Арна промышленная зона Арна, участок 150 (PKA2201300074203691).

Промышленная площадка размещена на территории согласно договору аренды от 31.08.2024г. и занимает земельный участок площадью 10000 м2 (1,0га), из них:

- производственное помещение площадью -  2160 м2 (0,216га);

- площадь твердого покрытия -5500 м2 (0,55га)

- площадь грунтовых покрытий - 2340 м2 (0,234га)

- озеленение отсутствует.

Координаты площадки

Широта -N 43°78'15.71"

Долгота- Е 77°05'24.66"

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 3,30 км от границы территории предприятия в восточном направлении.

Ближайший поверхностный водоем р. Каскелен находится в юго-восточном направлении на расстоянии 4 км от границы территории предприятия.

Координаты участка

| С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- |
| 43°78'15.71" | 77°05'24.66 |

На балансе предприятия автотранспорта нет.

На территории предприятия организована парковка на 10 ед. автомашин.

Технологический процесс.

Основным видом деятельности промышленной площадки ТОО «RUC JU LAI» является производство медных, латунных и алюминиевых сплавов из лома и отходов цветных металлов.

Производственный цех:

Производственный цех

Склад сырья.

Годовой поступление на склад лом алюминия –от 10 000 до 15 000 т/год.

-лом меди 5000-7000 т/год.

-лом свинца- 20 000т в год

-лом цинка-5000 тонн в год

-лом латуни -10 000 тонн в год.

-нержавеющая сталь    20 000 тонн в год.

-шлак 30 000 тонн в год.

Отражательная   печь   по алюминию (объемом 46т/день) – время работы 12час/дн,326 дн/год, вырабатывают 3,8 тонн/час. Потребление 380V.сжиженный газ преобразуется в природный, потребление -60м3/час. Сосуды работающие по давлением -2 шт(подземные )

Рабочее давление -1,56(16,0)

Рабочая температура -40+40

Класс опасности 4

Масса пустого сосуда 1740 кг

Максимальная масса заливаемой среды 4701 кг

Коэффициент заполнения сосуда 0,85

Обечайка диаметр 1200мм, толщина 6,0мм, длина 8780мм

Днище диаметр 1200мм, толщина 6,0мм, длина 340мм.

Индукционная печь по меди (объемом 20 т/сут)- вырабатывает   1 тонн/час. Потребление 380V. Работает на электричестве.

Индукционная печь (универсальная)для латуни, цинка, нержавеющей стали объемом (1 тонна) - 4 тонна/1 час, 20т/дн. Потребление 380V работает на электричестве.

Доменная  печь  для свинца, железосодержащих металлов производительностью (обьемом-9,2 т/час, 220,8 т/сут) вырабатывает 6,6 тонн/час, работает на угольном коксе. Потребление зависит от зольности кокса и варьируется на 1 тонну плавленого свинца от 200-600кг/тонну.

Дымоход(труба) - 15 метров. Кокс будет поставляться с г.Шымкент, крупными фракциями ,хранение в контейнерах  общей площадью 60 м2.

Шлак перерабатывается повторно на собственных печах для определенного вида металла своя печь.

Управляемая система работает при номинальной мощности вентилятор ВВД двигателем 7,5 кВ. Принцип работы отражательной печи заключается в процессе плавления за счет установленной газовой горелки (работает за счет сжиженного газа, преобразующего в природный газ).

-данная печь имеет ленточный узел, что позволяет сливать тот или иной расплав в формы   через конвейер.

- Плавка производится в условиях основного процесса.

Время плавки составляет печь для плавки алюминия – 3,8 тонн в 60 минут, по меди   на 1 тонна в 60 минут, на универсальной-1 тонна в 1 час, доменная печь 6,6 тонн в час. Потребление газа зависит от того какая применяется шихта.

Время работы отражательной печи (объём 46т/час) по данным заказчика 12 час/дн, 326 дн/год, по медной   20т/сут, и свинцовой печи – 160т/сут,330дн/год,2640 час /год,

Шихтовой участок.

Участок по сортировке лома и отходов цветных металлов. Режим работы 8 час/сут, Годовой поступление на склад   лом алюминия –от 10 000 до 15 000 т/год.

-лом меди 5000-7000 т/год.

-лом свинца-20 000т в год

-лом цинка-5000 тонн в год

-лом латуни -10 000 тонн в год.

-нержавеющая сталь    20 000 тонн в год

-шлак 30 000 тонн в год.

Сварочные работы. Не предусмотрены.

Участок пересыпки шлака

Годовое поступление составляет по шлаку – 30 000 т/год.

Выброс загрязняющих веществ от участка сортировки шлака осуществляется через дверной проем высотой 2,0 м.  но не имеется на продажу.

Участок дробления

Количество дробилок – 1 шт. Годовая производительность – 200-300 т/год, 0,83 т/час. Влажность сырья составляет – 7- 8 %. Время работы – 96 час/год.

Выброс загрязняющих веществ от дробилки осуществляется через трубу высотой 5,0 м и диаметр 0,05 м,

Пресс   вырабатывает до 10 тонны в день.

Участок пересыпки шлака

Годовое поступление из дробилки составляет – 30 000 т/год.

Электроснабжение осуществляется от городских электросетей арендодателя.

Водоснабжение на хозяйственно – бытовые нужды привозное.

Водоотведение хозяйственно – бытовых сточных вод предусмотрено в бетонированный септик арендодателя.

Отопление от электрических обогревателей и на сжижженном газу в зимнее время.

Горячее водоснабжение – отсутствует.

Отходы ТБО отгружаются по договору на полигон.

На балансе предприятия автотранспорта нет.

На территории предприятия организована парковка на 10 ед. автомашин.

Количество персонала предприятия (по штатному расписанию) – 10 человек.

Режим работы предприятия – 12 час/сут, 326 дн/год, 2640 час/год.