О

2

Общая пояснительная записка

Изм.Кол.уч  Лист	№ док.	Подп.	Дата

Разраб.	Ко
	ОПЗ

Лит.	Лист	Листов

Пров.		РП	1	51

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ГИП	Спец.ПО  Мурат А. Утв.

Общая пояснительная записка

АННОТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПРОЕКТЕ МЕРОПРИЯТИЙ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Махутов К.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	6

| 1. |  | ОБЩАЯ ЧАСТЬ 7 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Общие сведения об объекте 7 |
|  | 1.2 | Административное положение объекта 7 |
|  | 1.3 | Климатические характеристики 8 |
|  | 1.4 | Характеристика современного состояния атмосферного воздуха 13 |
|  | 1.5 | Современное состояние растительного покрова 13 |
|  | 1.6 | Характеристика видового состава животного мира 14 |
| 2. |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 16 |
|  | 2.1 | Общая часть 16 |
|  | 2.2 | Планировочные решения 16 |
|  | 2.3 | Вертикальная планировка 17 |
|  | 2.4 | Сводный план инженерных сетей 17 |
|  | 2.5 | Ведомость объемов работ 17 |
| 3. |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 18 |
|  | 3.1 | Исходные данные 18 |
|  | 3.2 | Описание технологического процесса 18 |
|  | 3.3 | Площадка установки инсинератора 19 |
|  | 3.4 | Подготовка площадки для оборудования 20 |
|  | 3.5 | Требования к безопасности 20 |
| 4. |  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 21 |
|  | 4.1 | Исходные данные 21 |
|  | 4.2 | Объемно-планировочные решения 21 |
|  | 4.3 | Оценка риска 22 |
|  | 4.4 | Антикоррозионная защита конструкций 23 |
|  | 4.5 | Мероприятия по охране труда и технике безопасности в строительных работах .. 24 |
|  | 4.6 | Общие указания по производству работ 24 |
| 5. |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 25 |
|  | 5.1 | Исходные данные 25 |
|  | 5.2 | Потребители электроэнергии 25 |
|  | 5.3 | Источник электроэнергии 25 |
|  | 5.4 | Выбор коммутационной аппаратуры, проводов и кабелей 25 |
|  | 5.5 | Низковольтное оборудование 25 |
|  | 5.6 | Система заземления 26 |
|  | 5.7 | Система молниезащиты 26 |
|  | 5.8 | Низковольтные кабели 26 |
| 6. |  | ПОЖАРОТУШЕНИЕ 27 |
|  | 6.1 | Исходные данные 27 |
|  | 6.2 | Основные технические решения 27 |
| 7. |  | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 28 |
|  | 7.1 | Исходные данные 28 |
|  | 7.2 | Основные технические решения 28 |
|  | 7.3 | Аппаратура и ее размещение 28 |
|  | 7.4 | Шлейфы пожарной сигнализации 29 |
| 8. |  | ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 30 |
|  | 8.1 | Исходные данные 30 |
|  | 8.2 | Организационно-техническая подготовка строительства 30 |
|  | 8.3 | Организация строительства 30 |

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Подготовка к строительству объекта	31

  - Основной период строительства и методы производства работ	31

  - Продолжительность строительства	31

  - Формирование комплексных строительных потоков	32

  - Мероприятия по охране труда и технике безопасности	33

  - Контроль качества строительства	33

  - Охрана окружающей природной среды	33

  - Ведомость основных машин, механизмов, оборудования	34

  - Потребность в кадрах строителей	34

  - Потребность в воде, энергоресурсах	34

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	35

  - Общие сведения	35

  - Общие требования по охране труда при эксплуатации устаноки для термического обезвреживания отходов	35

  - Охрана труда и Техника Безопасности при строительстве	37

  - Защита персонала	37

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	38

  - Мероприятия по контролю качества	38

  - Решения по технике безопасности	38

  - Производственная санитария, здравоохранение и медицинское обслуживание	39

  - Промышленная санитария при эксплуатации проектируемого объекта	41

  - Режим труда при строительстве и эксплуатации	41

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС и ГО	42

  - Основание для проектирования	42

  - Основные технические решения	42

  - Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждения ЧС	42

  - Защита персонала при возможных аварийных ситуациях	43

  - Организация медицинского обеспечения в случае аварий и ЧС	44

  - Основные мероприятия  по  безопасности при строительстве объектов	44

  - Страхование жизни	45

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	47

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1	49

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2	51

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РК – Республика Казахстан;

ГОСТ – Государственный стандарт; СНиП – Строительные нормы и правила; СН – Строительные нормы;

СП – Свод правил;

СПДС – Система проектной документации для строительства; НТД – Нормативно-техническая документация;

ВСН – Ведомственные строительные нормы;

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственности; НПЦ – Научно-производственный центр;

СП – Состав проекта;

ЗнП – Задание на проектирование; ТУ – Технические условия;

ОПЗ – Общая пояснительная записка; ПП – Паспорт проекта;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок; ПТЭ – Правила технической эксплуатации; ПТБ – Правила техники безопасности;

ППБ – Правила пожарной безопасности; ППР – Проект производства работ;   СМР – Строительно-монтажные работы; ИИ – Инженерные изыскания;

ООС – Охрана Окружающей среды;

ОЗТОС – Охрана здоровья, труда и окружающей среды; ТБ – Техника безопасности;

СИЗ – Средства индивидуальной защиты; ИТМ – Инженерно-техническое мероприятия; ГО – Гражданская оборона;

ЧС – Чрезвычайная ситуация;

КПП – Контрольно-пропускной пункт;

КТП – Комплектная трансформаторная подстанция;

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

1 ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект предусматривает модернизацию существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120 кг/час на территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS», расположенной в Атырауской области, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак». Проект включает установку мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для инсинератора марки "Brener-500". Цель проекта – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и повышение экологической безопасности процесса термического уничтожения отходов.

Экономическая целесообразность проекта обусловлена снижением эксплуатационных расходов на содержание и утилизацию отходов за счет более эффективного и экологически безопасного процесса их термического уничтожения. Ожидаемые экологические результаты включают существенное снижение концентрации загрязняющих веществ, таких как диоксины, фураны и кислые газы, что будет способствовать улучшению качества атмосферного воздуха и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Заказчиком и инициатором проекта является ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS";

- Проектная организация – ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

- Подрядчик по строительству определится на основании тендера; Основанием для разработки рабочего проекта являются следующие:

- Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024г. на разработку рабочего проекта, заключенного между заказчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

- Все исходные документы из проекта «Установка инсинераторного оборудования на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS"»

- Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024 г.;

- Технических условии Заказчика на электроснабжение объекта, №012 от 12.08.2020 г.;

- Топографическая	съемка, предоставленный	Заказчиком	проекта,	выполненные изыскательской группой ТОО "GEO CONSTRUCTION" в 2019 г.

В соответствии с предоставленными исходными данными, проектируемый объект расположены на территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" в пос. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область, Республики Казахстан.

Все технические решения приняты в соответствии с Заданием на проектирование, выданным ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS".

Для разработки рабочего проекта были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие сведения об объекте

Наименование и местоположение объекта
Проектируемый объект расположен на территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS», расположенной севернее вахтового поселка Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область, Республика Казахстан.

Цель проекта
Проект предусматривает установку системы газоочистки «мокрого типа» – скруббера для модернизации существующего инсинератора марки “Brener-500”, а также строительство площадки приема отходов для их последующего термического уничтожения. Внедрение установки «АП-5 ECOSORB» направлено на снижение уровня загрязняющих выбросов и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Классификация объекта
Согласно:

- Экологическому кодексу РК (статья 40, пункт 1-1);

- Санитарной классификации (Приказ МНЭ РК №237 от 20.03.2015);

проектируемый объект отнесён:

- к IV категории по экологической классификации на период строительства;

- к 3-му классу опасности и II категории объекта на постоянной основе (по выбросам загрязняющих веществ);

- согласно санитарным нормам, на период СМР СЗЗ не устанавливается, так как работы являются временными.

Климатические условия района
Территория относится к IV Г климатическому подрайону с резко континентальным климатом:

- Зимний период — короткий, холодный, малоснежный;

- Лето — жаркое и продолжительное.
Климат формируется под воздействием арктических, туранских и иранских воздушных масс. Преобладают значительные суточные и сезонные колебания температур.

Общие характеристики отходов
Согласно паспорту опасных отходов №N154290 от 29.02.2024:

- отходы относятся к классу Б и частично В;

- содержат фармацевтические, биологически опасные и эпидемиологически значимые соединения;

- на объекте реализуется термическое обезвреживание с предварительным взвешиванием и контролем. Зольный остаток используется для компостирования (пригоден как удобрение).

Описание оборудования и технологии
Инсинератор “Brener-500” является двухкамерной установкой с горелками производства Ecoflam и обеспечивает:

- первичное сжигание в камере с температурой не ниже 1000°C;

- дожигание в камере дожига при температуре не менее 1100°C (2 секунды).

Установка мокрой газоочистки (скруббер) типа «АП-5 ECOSORB» предназначена для:

- обработки газов после дожига;

- улавливания частиц размером от 2,5 до 30 мкм;

- обеспечения степени очистки до 99%;

- расход газа – до 5000 м³/час.

Соответствие нормативной базе
Проект соответствует требованиям следующих нормативных актов:

- СТ РК 3498-2019 — по сбору, хранению, утилизации и обезвреживанию ОМО;

- СТ РК 3822-2022 — технические требования к инсинераторам, скрубберам, системам газоочистки;

- Приказ МНЭ РК №237 от 20.03.2015 — СЗЗ 300 м;

- Санитарные правила № 187 — требования к объектам обращения с отходами.

  - Административное положение объекта

В административном отношении проектируемый объект расположен на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" в пос. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область

Районный центр г.Кульсары, находится на расстоянии 110 км. Сообщение осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге и по железной дороге, соединяющей г. Атырау, г. Кульсары (ж/д станция) и месторождение Тенгиз с остальными регионами Казахстана. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Каратон, Косшагыл, расположенные северо-восточнее месторождения Тенгиз. На западе, на расстоянии 7 км, проходит граница Каспийского моря.

Областной центр, г. Атырау, расположен в 350 км, сообщение с ним осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге, по железной дороге и специальными авиарейсами.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Климатические характеристики

Атмосферный воздух

Атмосферно-гигиенические условия любого географического региона определяются не только общим объемом выбрасываемых с территории или вовлекаемых со стороны в атмосферу загрязняющих веществ, но и естественными возможностями самоочищения самой атмосферы.

Существует несколько подходов к определению самоочищающей способности атмосферы. Все они основаны на определении соотношения на рассматриваемой территории факторов, способствующих очищению атмосферного воздуха (осадки, сильные ветры, грозы) и факторов, увеличивающих загрязнение (штили, слабые ветры, инверсии, туманы).

Осадки и грозы, как факторы самоочищения атмосферы, на рассматриваемую территорию не оказывают ощутимого воздействия из-за их небольшого количества, за исключением переходных сезонов года.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере.

Накопление примесей происходит при ослаблении ветра до штиля. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются.

Если при этих условиях наблюдается инверсия, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастет.

На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы.

Капли тумана поглощают примесь, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.

Для оценки климатических условий рассеивания примесей  используется  показатель ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы. Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы исследуемый район относится к III-ей зоне ПЗА (зоне повышенного потенциала), что объясняется высокой естественной запыленностью, низкой вымывающей способностью осадков, мощным промышленным развитием района.

Однако на побережье Каспийского моря значительный воздухообмен за счет смены воздушных течений способствует понижению уровня загрязнения воздуха.

Таким образом, совокупность климатических условий определяются уровнем развития промышленности Атырауской области.

Основные показатели, характеризующие состояние атмосферного воздуха Атырауской области, приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Основные показатели, характеризующие состояние атмосферного воздуха (данные управления статистики Атырауской области).

| Основные показатели | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | единиц | 350 |
| Количество источников выбросов загрязняющих веществ, всего, в том числе организованных | единиц | 17381 |
|  | единиц | 14831 |
| Количество источников выбросов загрязняющих веществ оборудованных очистными сооружениями | единиц | 31 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. т | 107,67 |

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков.

Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является мало доступной областью для влажных воздушных атлантических масс.

Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от притока прямой солнечной радиации.

Ветровой режим. Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием восточных, юго-восточных ветров зимой и западных, северо-западных ветров - летом.

Зимой, когда воды Каспия менее охлаждены, чем прилегающие к нему районы пустыни, создаются условия для переноса холодных воздушных масс в сторону моря, что еще более увеличивает повторяемость восточных, юго-восточных ветров.

Летом более холодные массы воздуха с морской поверхности устремляются на сушу, увеличивая повторяемость западных, северо-западных ветров. Летом зафиксирована также суточная смена направлений ветра. Морские бризы дуют с моря на сушу в ночные часы, принося прохладу. Днем ветер дует с суши на море.

По данным наблюдений за 2020 год в районе проведения планируемых работ, преобладающим, в среднем за год, является восточное направление ветра (таблица 1.3.2. и рисунок 1.3.1.), в течение года, направление ветра меняется.

Наиболее вероятны сильные ветры в январе и феврале, наименее – в сентябре и октябре. Сильные ветры обычно имеют восточное направление, ветры ураганной силы (свыше 6,0 м/сек), вызывают сильное сдувание снега с полей. В летний период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют собой суховеи, которые выжигают растительность.

Таблица 1.3.2. Средняя повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 27 | 10 | 5 | 6 | 13 | 16 | 2 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет»

С

30

25

СЗ	20	СВ

15

10

5

З	0	В

ЮЗ	ЮВ

Ю

Рисунок 1.3.1. Годовая роза ветров

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Таблица 1.3.3. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет

Температурный режим

Режим температуры воздуха формируется под влиянием взаимодействия радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных орографических условий подстилающей поверхности. Для климата, в целом, по данным МС Кульсары, характерны отрицательные температуры зимы и высокие положительные температуры лета.

Самым холодным месяцем является январь, средняя месячная температура которого составляет -5,4°С. Самый жаркий месяц - июль, средняя месячная температура плюс 28,4°С. Продолжительность теплого времени с положительными среднемесячными температурами воздуха равна 8 месяцам - с марта по октябрь (таблица 1.3.4.).

Таблица 1.3.4. Средняя месячная температура воздуха оС.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | -5,4 | -4,2 | 5,1 | 11,6 | 21,4 | 28,0 | 28,4 | 23,6 | 17,0 | 11,8 | -2,0 | -1,4 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет»

Осадки

В связи с тем, что на территорию Атырауской области проникают в основном сухие континентальные воздушные массы, а влажные (западные) на своем длительном пути доходят сюда почти обезвоженными, а также отсутствием условий для образования более обильного внутреннего влагооборота, эта территория относится к довольно засушливым областям. Годовое количество осадков здесь составляет в среднем 15,5 мм. Наименьшее количество осадков приходится на летние месяцы.

Большая часть осадков выпадает в виде дождя, что связано с интенсивным выносом южных теплых масс с юга на север. (таблица 1.3.5.).

Таблица 1.3.5. Среднемесячное сезонное и годовое количество осадков, мм

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 5 | 10 | 10 | 54 | 33 | 0 | 32 | 24 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15,5 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет»

Влажность воздуха

Влажность воздуха определяется количеством водяных паров, содержащихся в нем, и характеризуется 3 величинами: парциальным давлением водяного пара (абсолютная влажность), относительной влажностью и дефицитом насыщения.

В данном разделе рассматривается лишь относительная влажность. Относительная влажность воздуха - один из элементов увлажнения. Она характеризует степень насыщения воздуха водяным паром и в течение года меняется в широких пределах.

Наибольшая относительная влажность наблюдается в зимнее время (январь и декабрь), когда ее средняя месячная величина достигает 82%. Наименьшая относительная влажность приходится на июнь - 25%.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Относительная влажность воздуха приведена в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6. Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 82 | 72 | 63 | 58 | 40 | 25 | 38 | 39 | 43 | 44 | 69 | 78 | 54,2 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет»

Снежный покров

Устойчивый снежный покров  описываемой территории  устанавливается  в  декабре.

Максимальная высота за зиму по метеостанциям составила 5 см.

Таблица 1.3.7. Максимальная высота снежного покрова

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |

Данные ДГП «Атырауский центр гидрометеорологии РГП «Казгидромет»

Таблица 1.3.8. Данные по фоновым концентрациям за 2014-2018 годы

| Примесь | Номер поста | Фоновая концентрац ия, мг/м3 | Штиль (0-2м/с) | Концентрация С –мг/м3 ф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скорость ветра города (3- Ux) м/сек |  |  |  |
|  |  |  |  | Север 32-40 | Восток 50-130 | Юг 140-220 | Запад 230-310 |
| Диоксид серы | г. Атырау | 0,0161 | 0,0164 | 0,017 | 0,016 | 0,0156 | 0,0152 |
| Диоксид азота |  | 0,0929 | 0,0913 | 0,0922 | 0,093 | 0,095 | 0,0926 |
| Оксид углерод |  | 3,096 | 2,9063 | 3,1134 | 3,1231 | 3,1248 | 3,1888 |
| Взвешенные частицы (пыль) |  | 0,4744 | 0,1503 | 0,4986 | 0,6144 | 0,5135 | 0,4898 |
| Сероводород |  | 0,0081 | 0,0089 | 0,0076 | 0,0083 | 0,0075 | 0,0069 |

Примечание: Согласно Приложению к письму от филиала РГП «Казгидромет»

Геоморфология и рельеф. Гидрографическая сеть.

Геоморфологический облик исследованной территории тесным образом связан с историей ее геологического развития и определяется поверхностями  аккумулятивных морских террас, образовавшихся в процессе периодических трансгрессий и регрессий Каспийского моря в плейстоцен-голоценовое время.

Исследованная территория приурочена к поверхности новокаспийской аккумулятивной морской террасы, представляющей собой слабоволнистую равнину с общим незначительным уклоном местности в западном направлении, в сторону акватории Каспийского моря. Следует отметить, что естественный рельеф местности в пределах исследованной территории в определенной степени нарушен в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека: выполнение большого объема планировочных работ, возведение сооружений различного технологичного назначения, прокладка подземных и надземных коммуникаций, бетонирование и асфальтирование территории.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Нижней гипсометрической границей террасы является минус 26,0м. Верхней гипсометрической отметкой террасы является абсолютная отметка минус 22,0м.

Абсолютные отметки существующего рельефа имеют значения отминус 23.30м доминус 26.65м.

Гидрографическая сеть в пределах исследованной территории практически отсутствует, чему способствовала многолетняя аридизация климата, приведшая к постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Затопление прибрежной части территории нагонными водами Каспийского моря возникает в определенных частях региона и оказывает особое влияние на местный гидрологический режим.

Лаборатория проблем Каспийского моря КазНИИМОСК в работе «Оценка затопления северо-восточного побережья Каспийского моря», представила количественную оценку вероятностного прогноза фонового уровня Каспийского моря различной обеспеченности на период до 2020 года. Кроме того, на казахстанском побережье Каспийского моря выделены 15 районов по высоте 2% обеспеченности максимальных нагонов. Исследованная территория попадает в район по максимальной высоте нагонов, равной 3,0м. При вероятностном прогнозе фонового уровня Каспийского моря 1% обеспеченности, до 2020 года, равному минус 25,8м, и при максимальной высоте нагона 2% обеспеченности, равному 3,0м, территория с абсолютными отметками местности от минус 22,8м и ниже будет находиться в зоне затопления нагонными водами со стороны Каспийского моря. В настоящее время исследованная территория защищена от затопления нагонными водами защитной дамбой, насыпями автомобильных и железной дороги, а также планировочными насыпями различного назначения.

Геологическая характеристика площадки Геологическое строение

История геологического развития региона в четвертичное (плейстоцен-голоценовое) время определяется серией неоднократных трансгрессий и регрессий Каспийского моря (бакинская, хазарская, хвалынская, новокаспийская), вызвавших накопление мощной толщи морских осадков, которые и определили современный геологический облик исследованной территории.

Особенностью Прикаспийской впадины является то, что она представляет собой обширную область глубокого погружения кристаллического фундамента на юго-востоке Русской платформы – крупную тектоническую депрессию, отличающуюся от остальной части платформы большой мощностью  осадочных отложений и развитием соляно  – купольных структур, в ядре которых залегает мощная соленосная толща пород Кунгурского возраста.

Эта толща обладает значительной пластичностью и необычайной подвижностью. Под влиянием статического давления мезозойских и кайназойских пород приподнимает и прорывает вышележащие породы, создавая своеобразные соляно – купольные структуры. Большая часть этих структур погребена под плиоцен – четвертичными осадками, и только единичные купола являются открытыми, соляной шток в них выходит на  дневную поверхность или перекрыт незначительным слоем четвертичных отложений.

Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования территории, на глубину до 15м от дневной поверхности представлен стратиграфо-генетическим комплексом нелитифицированных отложений голоценового (новокаспийского) возраста морского генезиса - mQ4nk., описание которых приводится ниже, сверху вниз.

Распространение отдельных литолого-фациальных групп грунтов (инженерно- геологических элементов - ИГЭ) в пространстве и во времени указаны на геолого- литологических разрезах.

-	Ил суглинистый (ИГЭ-1) от темно-серого до черного цвета, с обилием целых и битых раковин Cardium edule, с перегнившими остатками морских водорослей, с запахом сероводорода, с прослойками и маломощными линзами ила суглинистого и супесчаного. Грунт от сильной до избыточной степени засоления, содержит значительное количество карбонатов (за счет обилия целых и битых раковин Cardium edule) и гипс. Обладает тиксотропными свойствами. Относится к группе слабых водонасыщенных глинистых грунтов.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Песок пылеватый (ИГЭ-2) буровато-серого, желтовато-серого цвета, водонасыщенный, с тонкими глинистыми прослойками, с включением целых и битых раковин Cardium edule. Грунт от среднезасоленного до сильного, содержит карбонаты и гипс.

- Суглинок легкий песчанистый (ИГЭ-3) серого, буровато-серого цвета, водонасыщенный, Грунт от среднезасоленного до сильного, содержит карбонаты и гипс, а также незначительное количество иловатых частиц.

- Глина легкая пылеватая (ИГЭ-4), буровато-коричневого, коричневого  цвета,  с тонкими многочисленными прослойками песка, с маломощными линзами известково- глинистого мергеля, с целыми и битыми раковинами Didacna proetogonoides. Грунт среднезасоленный, содержит карбонаты и гипс.

  - Характеристика современного состояния атмосферного воздуха

На основании исследований Казахского научно- исследовательскогогидрометеорологического института территория Республики Казахстан поделена на отдельные районы, характеризующиеся различным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В соответствии с указанными данными, район расположения месторождения Тенгиз относится к III зоне ПЗА, характеризующейся повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом - не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/с на высоте 500 м составляет 20- 30%. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 13 м/с.

Накопление примесей в атмосфере обусловлено частыми туманами во время смены барических условий в осенний и весенний периоды.

На состояние воздушного бассейна территории расположения объектов ТОО ТШО оказывает влияние целый комплекс различных факторов:

Способность атмосферы рассеивать выбросы, характеризующаяся повторяемостью инверсий и малыми скоростями ветра (0-1 м/с). Температурные инверсии возникают преимущественно в весенне-осенние периоды при смене барических условий при штилевых ситуациях. В это время происходит смещение охлажденных слоев воздуха вниз к земной поверхности и скопление их под слоями теплоговоздуха, что ведет к снижению рассеивания загрязняющих веществ и увеличению их концентрации в приземной части атмосферы;

- Способность разложения в атмосфере вредных примесей зависящего от числа часов солнечного сияния. Действие ультрафиолетовых лучей вызывает реакции фотохимического разложения большинства загрязняющих веществ;

- Способность разложения в атмосфере вредных примесей благодаря грозовым явлениям. Действие атмосферного электричества в виде мощных высокотемпературных разрядов (молнии) и сопровождающее грозу усиление турбулентных процессов в нижних слоях атмосферы приводят к разложению загрязняющих веществ;

- Способность вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения зависит от годовой суммы осадков и числа дней с осадками интенсивностью более 5 мм.

В настоящее время систематические наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе проводятся силами ТШО по сети стационарных станций наблюдения  за окружающей средой (СНОС), а также в рамках мониторинга населенных пунктов и подфакельных наблюдений с привлечением аккредитованной лаборатории, имеющей соответствующую лицензию».

  - Современное состояние растительного покрова

Растительный покров района развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве. Все это и определяет формирование растительного покрова, характерного для условий пустынь.

Характерная для растительности данного региона пространственная неоднородность (комплексность) вызвана колебаниями уровня Каспийского моря.

При этом основным фактором, обуславливающим ее динамику, является смена водно- солевого режима почв.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

С одной стороны, при повышении уровня грунтовых вод, происходит вторичное засоление субстрата, в результате подтягивания солей к поверхности почвы при выпотном режиме.

  - Характеристика видового состава животного мира

Распространение основных видов животных подчинено широтной зональности.

Район расположен в переходной зоне между прибрежной низиной на западе и солончаковой равниной на востоке, которая характеризуется сильно разреженной растительностью и обширными сорами - понижениями с обильными выходами солей, увлажненных грунтовыми водами. Центральная часть их лишена растительности и животного населения за исключением бактерий и некоторых беспозвоночных - галлофитов, что сказывается на видовом составе и численности животных.

Птицы

Начиная с середины 90-х годов специалисты Института зоологии АН РК (Алматы) Гисцов А.П. и Грачев Ю.Н. регулярно проводят наблюдения за орнитофауной территории ТШО и сопредельных областей. Отдельные наблюдения проводились еще в  конце  80-х годов. На основании многолетних наблюдений ими сделан основной вывод: ввиду расширения биотопов (мест обитания), связанного с поднятием уровня Каспийского моря, произошло существенное увеличение видового разнообразия птиц водно-болотного комплекса, а также и увеличение их численности. Для водоплавающих и околоводных птиц формирование новых ценозов на затапливаемых территориях благоприятно сказывается на их численности в летне-осенний период.

В районе ТШО и сопредельных территориях в настоящее время известно пребывание 278 видов птиц, из них гнездящихся 89 видов (32,0 %), зимующих и оседлых 26 видов и встречающихся только на пролете 163 вида (58,6 %) (по материалам А.П. Гисцова).

Наиболее широко представлена в регионе группа птиц водно-болотного комплекса. Птицы этой группы сосредоточены на мелководном участке Каспия и на прудах-испарителях.

На территории Партнерства ТШО можно встретить представителей следующих отрядов орнитофауны:

Таблица 1.6.1. Представители отряда орнитофауны

| Гагарообразные - Gaviiformes | Поганкообразные - Podicepediformes |
| --- | --- |
| Веслоногие -Pelecaniformes | Аистообразные - Ciconiiformes |
| Фламингообразные - Phoenicopteriformes | Гусеобразные - Anseriformes |
| Соколообразные - Falconiformes | Курообразные - Galliformes |
| Журавлеобразные - Gruiformes | Ржанкообразные - Charadriiformes |
| Голубеобразные - Columbiformes | Кукушкообразные - Cuculiformes |
| Совообразные - Strigiformes | Козодоеобразные - Caprimulgiformes |
| Стрижеобразные - Apodiformes | Ракшеобразные - Coraciiformes |
| Дятлообразные - Piciformes | Воробьинообразные - Passeriformes |

В данном районе было зарегистрировано 16 птиц 9 видов (каменка плясунья, черноголовая трясогузка, перевозчик, пеночка-теньковка, круглоносый плавунчик, малый зуек, ходулочник, серая славка и перевозчик).

В зоне действующего промышленного комплекса было зарегистрировано 24 птицы 5 видов (лысуха, широконоска, чирок-трескунок, малая поганка и белая цапля).

Зарегистрированы обыкновенная горихвостка, черноголовый чекан и обыкновенная каменка (плотность 0,8 ос/га), так же 11 птиц 5 видов (пеганка - 2, круглоносый плавунчик - 6, ходулочник - 1, желтая трясогузка - 1, каспийский зуек - 1).

Млекопитающие

Согласно литературным данным фауна млекопитающих Партнерства ТШО носит ярко выраженный пустынный характер.

Степных видов почти нет. В небольшом количестве встречается степной хорь. Полностью отсутствуют лесные виды.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Из мезофильных видов  южных стран следует отметить: малую  белозубку, позднего кожана, серого хомячка.

Пустынные широко распространенные виды представлены ушастым ежом, пятнистой кошкой, джейраном, большой и полуденной песчанками, мохноногим тушканчиком, тарбаганчиком, слепушонкой, перевязкой, корсаком. Монгольские пустынные виды – тушканчиком-прыгуном.

Туранские пустынные виды – пегим путораком, малым тушканчиком. Из ирано- афганских пустынных видов встречаются краснохвостая песчанка, общественная полевка, заяц-толай и из казахстанских пустынных видов – большой и толстохвостый тушканчик, емуранчик, малый суслик и суслик песчаник.

Группа хищных млекопитающих представлена следующими видами: волк, лисица, корсак, ласка, степной хорь. Роль их следует рассматривать как положительную, так как они служат фактором сдерживания увеличения численности мелких грызунов.

Повсеместно доминирующим видом из млекопитающих на рассматриваемом участке является краснохвостая песчанка.

Земноводные и пресмыкающиеся

Сильная засоленность почвы, наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный климат являются причинами небольшого видового разнообразия амфибий и рептилий.

Земноводные в данном районе представлены только зеленой жабой. Способность переносить значительную сухость воздуха и использование для икрометания временных солоноватых водоемов позволяют этому виду обитать на рассматриваемой территории.

В современной фауне пресмыкающихся наибольший удельный вес имеет пустынный среднеазиатский комплекс. В меньшей мере представлены виды европейско-сибирского и центрально азиатского комплексов.

Основу фауны пресмыкающихся составляет пустынный комплекс - 10 видов (среднеазиатская черепаха, пискливый и серый гекконы, такырная, ушастая круглоголовки и круглоголовка-вертихвостка, степная агама, быстрая ящурка, песчаный удавчик и стрела- змея). Другие виды (водяной уж, четырехполосый и узорчатый полозы, щитомордник, степная гадюка) имеют широкое интразональное распространение.

Наиболее широко распространенными видами в рассматриваемом районе (включая проектируемую территорию) являются степная агама и разноцветная ящурка, такырная круглоголовка, из змей – узорчатый полоз, стрела-змея и щитомордник.

Фауна района беднее по сравнению с соседними районами. Это объясняется нахождением этой территории в  аридной зоне с  сильной засоленностью  почв, и бедной растительностью.

Азиатский скорпион. Многочисленный вид. Плотность населения напрямую зависит от пригодных для укрытий мест.

Пустынная мокрица (Hemilepistus sp.). Массовый вид. Общественный вид.

В 2003 г. зарегистрирована впервые вольфартова муха и ядовитый для человека паук Каракурт.

Редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу на территории ТШО зарегистрирован ряд редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу РК. (А.Ф. Ковшарь. По страницам Красной книги Казахстана. Алматы,2004г.)

В основном это птицы (19,6% от общего количества видов птиц, занесенных в Кр. кн. РК): желтая цапля (Ardeola ralloides), каравайка (Plegadis falcinellus), колпица (Platalea leucorodia), фламинго (Phoenicopterus roseus), лебедь кликун (Cygnus cygnus), журавль красавка (Anthropoides virgo), джек (Chlamydotis undulata), кречетка (Chettusia gregaria), чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis), стрепет (Otis tetrax), степной орел (Aquila rapax), змееяд (Circaetus gallicus), балабан, филин, перевязка.

Из пресмыкающихся четырехполосый полоз (Elaphe quatuerlineata). Он обитает на закрепленных и полузакрепленных песках, глинистых и каменистых пустынях.

Этот вид является объектом отлова для содержания в неволе и повсеместно требует охраны.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

  - Общая часть

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS»., разработан на основании задания на проектирование, технологических решений, топографо-геодезических работ предоставленный Заказчиком проекта, выполненные изыскательской группой ТОО "GEO CONSTRUCTION" в  2019 г. и архитектурно-строительных чертежей.

Местоположение объекта

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

  - Планировочные решения

Генеральный план рабочего проекта «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS»., выполнен в соответствии со СП РК 3.01- 101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Подп. и дата

Решение по размещению проектируемого объекта соответствует требованиям технологических схем, отвечающим противопожарным нормам.

Размещение проектируемого сооружения на генплане выполнено с учетом:

- влияния ветров преобладающего направления;

Инв. № подл

санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности;

- обеспечения благоприятных и безопасных условий труда;

Планировочные решения предусматривают размещение следующего сооружения на проектируемом участке:

-	На существующей площадке установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для инсинератора марки “Brener-500” для сжигания (термического уничтожения) различных видов отходов, в целях реализации производственных планов компании ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS".

-   Бетонная площадка на мусорные контейнеры для сортировки мусора.

-    Бытовые помещение и склад временного хранения мед.отхода.

Проектируемая площадка распологается на территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS", севернее от существующих объектов.

Въезд и выезд на площадку предусмотрен с восточной стороны к существующим воротам.

Решение по размещению проектируемых зданий, сооружений соответствует требованиям технологических схем, отвечающим противопожарным нормам и санитарным норм.

Разбивочный план смотреть на чертеже - CPS-KTL-24-11-11-3-1-ГП.

Технико-экономические показатели:

- Площадь территории – 0,71 га;

- Площадь застройки – 0,0072 га;

- Коэффициент застройки – 0,005%;

  - Вертикальная планировка

Решение по организации рельефа и картограмма землянных масс для площадки инсинераторного оборудования не требуется, так как проектируемая площадка распологается ранее спланированном участке территории.

  - Сводный план инженерных сетей

В плане инженерных сетей, отражены части проекта:

    - электроснабжение  объекта:  питание  электричеством мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" и инсинераторной  установки “Brener - 500” и электроосвещение площадки.

Сводный план инженерных сетей выполнен на основе разбивочного плана. Глубина прокладки электрического кабеля -0,7м. Все пересечения и расстояния между инженерными сетями выдержаны  по требованию  норм РК. Длина и диаметр трубопроводов и кабелей указаны в соответствующих разделах проекта.

Сводный план инженерных сетей представлен на чертеже CPS-KTL-24-11-11-3-1-ЭС.

  - Ведомость объемов работ

| Виды работ | Един. Изм. | Максимальное количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земляные работы |  |  |
| Насыпь | м3 | -20 |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Исходные данные

Основанием для разработки рабочего проекта: «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS». является:

- Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024 г. на разработку рабочего проекта, заключенного между закзчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

- Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024г.;

  - Описание технологического процесса

В технологический процесс представляет собой прием, сжигание (термическое уничтожение) различных видов отходов.

Сжигаемыми отходами являются использованные однаразовые медицинские маски всех работников компании проживающие в вахтовом поселке и офисного персонала, так же лабораторные отходы из лаборатории ПЦР, клинической лаборатории предприятия, так же столовые отходы.

Для сбора отходов на проектируемой площадке установки мокрого фильтра и инсинератора предусмотреть 2 евроконтейнера вместимостью 1.100 л. каждый, с полукруглой крышкой. В целях соблюдения инструкции по загрузке отходов, перед процессом сжигания отходы предварительно взвешиваются на весах установленный на проектируемой площадке.

Остаки сжигания (зола) используется в собственных нуждах в качестве добавкой в процессе компостирования.

Компостирование:

Компост - высокоэффективное органическое удобрение, содержащее в своем составе удобрительные макро- и микроэлементы, применение которых обеспечивает повышение почвенного плодородия.

Компостирование является биотермическим процессом разложения органических веществ, в результате которого происходят: разогрев массы до 50-70ºС, снижение влажности до 55-65%, стабилизация органических веществ и перевод их в более доступные формы для растений, обеззараживание и улучшение физико-механических свойств компостируемой массы.

Согласно "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления".  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от

23 апреля 2018 года № 187, также процедуре компании ТОО «Тенгизшевройл» которое является основным Заказчиком, медицинские отходы классифицируются на классы А, Б, В, Г, Д.

На проектируемой установке предусматривается утилизация отходов класса А, Б, В.

Отходы  класса  Д  и  Г.  не  допускаются  производителем  к  сжиганию  на  данной установке.

Для сбора  отходов  используются одноразовые, водонепроницаемые  мешки, пакеты, металлические и пластиковые емкости, контейнеры для сбора и безопасности утилизации. Металлические и пластиковые емкости , контейнеры для сбора  опасных  отходов плотно закрываются.

Рабочие, занятые сбором, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением медицинских отходов проходят предварительные (при поступлении на работу) и    периодические    медицинские    осмотры    в    соответствии    с    перечнем    вредных

производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175.

  - Площадка установки инсинератора

Расположение проектируемой площадки инсинератора, в северной  части существующей территории предприятия, не менее 300 метрах от жилых здании сооружении, согласно требованию пункта 48, «Санитарно-эпидемиологического требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказ МНЭ РК №237 от 20 марта 2015 года.

Для сжигания (термического уничтожения) отходов, на площадке проектом предусматривается установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для инсинератора марки “BRENER-500” на газовом топливе, выпускаемый группы компаний ООО ПО «ЭКОСИСТЕМЫ».

Топливное газоснабжение установки инсинератора предусматривается в рамках другого проекта на основании договора между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по строительству и технических условии, на газоснабжение ТОО «Жылыой Газ» №65 от 01.07.2020 г., под ключь.

Инсинератор представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорный слой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производста Ecoflam.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | значение |
| --- | --- |
| Модель | BRENER-500 |
| Масса загрузки (кг) до | 500* |
| Объем загрузки м. куб. | 1,2 |
| Производительность кг/час , до | 100 |
| Способ загрузки | верхний |
| Расход топлива (газ) куб.м./час не более | 14-26* |
| Открывание крышки загрузочного проема | Электрическая лебедка |
| Габаритные размеры: мм | 2700х1600х2400 |
| Температура сжигания основной камеры | от 650 до 1100 |
| Температура камеры дожигания | от 1000-1200 |
| Огнеупорные свойства теплоизоляции, о С | 1650 |
| Количество горелок | 2 |
| Горелки (Италия) | Ecoflam |
| Мощность кВт | 250 |
| Масса (т.)* без контейнера | 5 |
| Автоматизированный процесс сжигания отходов | да |
| Футеровка камеры сжигания | Огнеупорный бетон |
| Футеровка крышки загрузочного люка | Огнеупорный бетон |
| Вентилятор на камере дожигания отходящих газов | наличие |

Загрузка

В зависимости от мощности инсинератора производится загрузка основной камеры.

Процесс сжигания

После включения горелки температура внутри камеры доводится до рабочей и поддерживается в автоматическом режиме до полного сжигания отходов.

Остывания пепла

После полного сжигания отходов требуется определенное время для остывания образовавшегося пепла.

Очистка камеры

После полного остывания пепла, его требуются осторожно удалять, не повредив огнеупорные панели.

Описание оборудования мокрой очистки

После камеры дожигания дымовые газы поступают на охлаждение. Система охлаждения дымовых газов состоит из газоводяного кожухотрубного теплообменника, насосной группы и блока водо-воздушных калориферов. Возможно использование эжекционной системы охлаждения. Дымовые газы охлаждаются до температуры 300..360 °C.

Модуль газоочистки АП-5 ECOSORB дымовых газов состоит из следующих этапов:

Экспозиция (выдержка) дымовых газов в камере дожигания при температуре 1100..1200 °C и содержании кислорода 6..12% в течение двух секунд.

Охлаждение дымовых газов в теплообменном аппарате до температуры 300..360 °C с целью исключить рекомбинацию диоксинов и фуранов, а так же для защиты оборудования на очистке.

Очистка от механических примесей и химическая очистка дымовых газов от кислых компонентов (SO₂, P0₄, HCl, HF) в скруббере.

Далее дымовые газы по системе газоходов поступают в кубовую часть скруббера, где с помощью жидкостного распыления на 180° омывают поверхность раствора щелочи и поднимаются навстречу высокодисперсному потоку раствора, создаваемому тремя последовательно установленными форсунками. Скруббер представляет собой цилиндр, в котором поддерживается уровень щелочного раствора, а дымовые газы подводятся снизу через газоход. Между горячими кислыми дымовыми газами и щелочным капельным туманом обеспечивается реакция их нейтрализации, а также фильтрация частиц от пыли.

Скруббер оборудован блоком подготовки приготовления реагента, в котором готовится 10%-ный щелочной раствор, растворенный в воде солью кальцинированной (Na₂CO₃) или каустик (NaOH). В кубовой части необходимо постоянно контролировать и поддерживать уровень pH на уровне 8..9 единиц и концентрацию щелочи в пределах 3.5 %. Контроль уровня pH в зависимости от комплектации установки – лакмусовый индикатор. Контроль уровня раствора – автоматический по датчику уровня. Добавление выпаренного раствора насосом подачи свежего раствора из блока БПР. В скруббере постоянно осуществляется очистка раствора от грязи с помощью шламового насоса путем циркуляции раствора из скруббера по замкнутой системе через мешочный фильтр. Шламовые отложения в фильтре по мере заполнения сжигаются в инсинераторной установке. Очищенные дымовые газы после скруббера дымососом удаляются в атмосферу через дымовую трубу. Производительность дымососа зависит от марки установки и калорийности отхода. Дымососы типа ДН изготавливаются в соответствии с ТУ 3113-023-325096656-2009.

При данной конструкции установки и соблюдении технологии процесса дезактивации отходов обеспечивается полное сжигание всех органических соединений.

Модуль газоочистки дымовых газов может быть использован отдельно от УУ в случаях, когда требуется очистка дымовых и других газов, возникших в результате производственной или бытовой деятельности.

Система очистки газов (см.рисунок 2)

| № | Характеристика | Ед.изм | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменный аппарат |  |  |  |
|  | Тепловая мощность | кВт | 250 |  |
|  | Объем воды в системе | л | 700 |  |
| 2 | Скруббер мокрой химической очистки |  |  |  |
|  | Объем реагента | м³ | 0,55 |  |
|  | Тип скруббера |  | Вертикальный форсуночный |  |
|  | Количество рядов распыления | шт | 3 |  |
|  | Тип реагента |  | Щелочной раствор |  |
|  | Угол раскрытия форсунок | град. | 120 |  |
| 3 | Блок подготовки реагента |  |  |  |
|  | Объем емкости | м³ | 1 |  |
| 4 | Емкость хранения воды |  |  |  |
|  | Объем емкости | м³ | 12 |  |
| 5 | Агрегат охлаждения |  |  |  |
| 6 | Технические характеристики комплекса очистки газов |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |
|  | Высота | мм | 5700 |  |
|  | Ширина | мм | 3890 |  |
|  | Длина | мм | 8540 |  |
|  | Масса | кг | 5500 |  |
|  | Потребляемая мощность (максимальная) | кВт | 9 |  |

Рисунок 1

1 - вход газов в циклон, 2 – выход газов из циклона, 3 – выгрузка пыли из циклона, 4 – люк обслуживания, 5 – опорная рама, 6 – бункер циклона, 7 – корпус циклона, 8 – улитка циклона.

Рисунок 2

1 – вход газов после циклона, 2 – выход газов после очистки, 3 - циркуляционная емкость аппарата мокрой газоочистки, 4, 5, 6, 7 - корпус аппарата мокрой газоочистки, 8 - патрубок для набора жидкости, 9, 12, 19, 27, 28, 29 - люк обслуживания, 10 – напорный трубопровод насоса, 11 – всасывающий трубопровод насоса, 13, 17 - патрубки перелива жидкости из емкости, 14, 18 - патрубки слива жидкости из емкости, 15 - труба перетока жидкости внутри емкости, 16 – резервный патрубок, 20 – опора газохода, 21 – газоход, 22 – поплавковый клапан, 23 – насос, 24, 25 – запорная арматура насоса, 26 – патрубок подвода жидкости к корпуса аппарата мокрой очистки, 30 – опора насоса.

Основные составляющие АП-5

АП-5 состоит из следующих основных частей:

Циклон и бункер циклона

Циклон – устройство цилиндрического типа с бункером для уловленной пыли в нижней части. Корпус циклона соединяется с бункером через фланцевое соединение. Бункер оснащен люком обслуживания и люком выгрузки уловленной пыли. В верхней части циклона установлена улитка.

Корпус аппарата газоочистки АП-5

Корпус аппарата газоочистки – колонна квадратного сечения с массообменными тарелками, расположенными за люками обслуживания и системой распределения жидкости. В нижней части корпуса АП-5 расположен фланец для соединения с циркуляционной емкостью, поступление загрязненного газа осуществляется из нижней части корпуса. В верхней части корпуса имеется секция снижения каплеуноса и патрубок для присоединения газохода. Корпус оснащен патрубками для присоединения трубной обвязки насоса.

Циркуляционная емкость

Циркуляционная емкость – бак для осуществления циркуляции улавливающей жидкости. В верхней части размещен фланец для присоединения газохода с загрязненным газом. Корпус аппарата газоочистки устанавливается на циркуляционную емкость. Циркуляционная емкость оснащена патрубками для слива улавливающей жидкости, патрубками перелива избытка жидкости, патрубком для подачи жидкости на насос, люками обслуживания, патрубком для набора жидкости, резервным патрубком и поплавковым клапаном.

Насос и трубная обвязка

Насос предназначен для подачи улавливающей жидкости из циркуляционной емкости в корпус аппарата газоочистки. В комплект трубной обвязки входит шаровой кран, устанавливаемый перед всасом насоса и шаровой кран, устанавливаемый на линии нагнетания насоса.

Эксплуатацию осуществлять в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Вентилятор

Вентилятор предназначен для подачи газов на очистку. Корпус аппарата газоочистки соединяется с вентилятором газоходом. В нижней части вентилятора установлен штуцер для слива конденсата.

Эксплуатацию осуществлять в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Принцип работы АП-5

Принцип циклона основан на инерционном осаждении пылевых частиц за счет центробежной силы. Уловленные пылевые частицы скапливаются в бункере циклона и удаляются по мере накопления.

Аппарат АП-5 представляет из себя аппарат мокрой газоочистки. Улавливающая жидкость насосом подается из циркуляционной емкости на распределитель жидкости в корпусе АП-5, оттуда улавливающая жидкость поступает на массообменные тарелки, расположенные в корпусе АП-5. Вентилятор высокого давления создает разрежение и подает газы на очистку в корпус АП-5. На массообменных тарелках происходит контакт улавливающей жидкости и загрязненного газа, который проходит в противотоке с улавливающей жидкостью. В ходе контакта загрязненного газа и улавливающей жидкости, на массообменных тарелках образуется слой пены, в которой происходит улавливание вредных компонентов (пыль, газы, аэрозоли, пары). Очищаемый газ далее проходит через каплеуловитель, установленный в корпусе АП-5, к выходному газоходу, а улавливающая жидкость под действием силы тяжести стекает в циркуляционную емкость. Далее очищенный газ через газоход поступает на прием вентилятора и выходит из аппарата газоочистки АП-5.

Назначение изделия

Аппарат газоочистки АП-5 предназначен для очистки дымовых газов от неслипающихся, невзрывоопасных механических примесей и водорастворимых газообразных компонентов. Основные технические характеристики АП-5 приведены в табл. 6.

| Технические характеристики АП-5 Табл. 6 №№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допускаемая нагрузка по газу | раб.м3/ч | До 5000 |
| 2 | Эффективность очистки | % | Твердые частицы (>1 мкм) 96…99,9 Газы до 98 |
| 3 | Гидравлическое сопротивление | Па | 5500 |
| 4 | Подпитка свежей оборотной жидкостью | м3/ч | по мере расходования |
| 5 | Температура улавливающей жидкости: - на входе в АП-5 - на выходе из АП-5 | ОС | +5…+20 Зависит от интенсивности орошения и теплоотдачи |

  - Подготовка площадки для оборудования

Площадка, на котором располагаться мокрый фильтр будет установлен на площадке инсинераторного оборудования, площадка должна быть твердая и не содержать легковоспламеняющихся материалов.

Плоскость площадки должна быть ровной, оптимальный материал – бетон, шлак, утрамбованный песок. Площадь должна быть не менее 16 м2 в зависимости от модели. Необходимо учесть место для свободного перемещения оператора, транспортировки утилизируемых отходов, расположения сопутствующих средств  - контейнера для золы, бака фильтра и т.п.

Мокрый фильтр и инсинератор в обязательном порядке должны быть защищены от осадков!

Площадка должен быть выполнен из негорючих материалов. Следует учесть дождь при сильном ветре.

При планировке высоты площадки следует учитывать высоту до верхней точки трубы крематора и фильтра. При значительном увеличении высоты, увеличится тяга, что приведет к тому, что рабочая температура в инсинераторе будет достигаться значительно дольше соответственно и, соответственно, вырастет потребление топлива.

  - Требования к безопасности

При установке и эксплуатации оборудования должны  выполнятся нормы и правила пожарной безопасности.

Что бы уменшить риск повреждений, все операторы комплекса утилизации должны быть ознакомлены с руководством по эксплуатации перед её использованием, т.е. должны пройти инструктаж. Необходимо использование СИЗ предназначенный для работы привоздействии высоких температур.

Обслуживание комплекса утилизации требует осторожности и знания об устроистве инсинератора и горелок, а также техники безопасности при работе с ним. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

  - Исходные данные

Основанием для разработки раздела АС проекта: «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" севернее вахтового поселка "Шанырак", Жылыойский район, Атырауская область" разработан на основании:

    - договора № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024 года, подписанного между Заказчиком и исполнителем;

    - задания на проектирование приложение, утвержденное заказчиком;

    - исходных данных предоставленных заказчиком;

    - действующих нормативных документов и правил Республики Казахстан; Район строительства характеризуется следующими условиями:

      - Климатический район по давлению ветра - III (38кгс/м2);

      - Климатический район по весу снегового покрова - I (50кгс/м2);

      - Зимняя температура наружного воздуха - 28°С;

      - Рельеф участка – относительно спокойный;

      - Сейсмичность района - (CНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмичных районах») 5 баллов;

      - Глубина промерзания грунтов:

для суглинков и глин – 1,1 м

для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,34 м.

Все работы, связанные с инженерной подготовкой территории и устройством фундаментов, должны выполняться в соответствии с требованиями:

- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;

- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»;

- СН	РК	5.01-06-2002	«Фундаменты	в	вытрамбованных	котлованах.	Расчет	и проектирование».

Грунт обратной засыпки укладывать послойно по 20-30 см уплотнением поливкой водой и тяжелой трамбовкой в местах установки фундаментов с коэффициентом уплотнения куп=0,95.

Все бетонные и железобетонные работы вести с выполнением требований СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

  - Объемно-планировочные решения

Объёмно-планировочные решения зданий и сооружений приняты в соответствии с технологическими, противопожарными и санитарными требованиями, действующими СНиПами и ГОСТами.

Производство работ при отрицательных температурах воздуха вести в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Все общестроительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также указаниями в примененных стандартах и типовых сериях.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Площадка установки оборудования

- Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – Г;

- Уровень ответственности – II;

- Степень огнестойкости – IIIa;

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.

Согласно заданию на проектирование был разработан план с расширением существующей площадки инсинераторного оборудования.

- Существующая открытая площадка навес с размерами 10,6 х 6,8м. был обшит сэндвич панелями толщ. 100мм и с левой торцевой стороны добавлена пристройка с размерами 4,5 х5,6м. Общий размер здания увеличился на 15,4х6,8м. Пристройка находится под одной крышой навеса. Так же предусмотрен бетонная площадка для сортировки отхода выпоненный из класса бетона В25 армированный сеткой 5вр1 100/100 толщиной -200мм;

Под монолитную площадку выполняется щебеночная подготовка пролитая битумом -100мм;

Конструктивные решение здания:

Фундамент – из монолитного бетона

Колонна - металлические

Пол – бетонный

Окна – металлопластиковые

Стены – сэндвич панели толщ. 100мм

Крыша – металлическая ферма

Кровля – сэндвич панель толщ. 100мм.

Планировочное решение помещении обновленной площадки:

1. Прихожая

2. Раздевалка

3. Кладовая

4. Душевая с/у

5. Кладовая

6. Временный склад мед.отходов

7. Сущ.инсинераторная площадка.

  - Оценка риска

Таблица 1

| Риски | Последствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1.Применение некачественных строительных материалов, изделий, конструкций | Снижение прочностных показателей конструкций, вплоть до их разрушения. Материальные затраты | Наличие сертификатов качества, паспорт соответствия материалов, изделий, технический и авторский надзор за строительством |
| 2. Несоблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ | Возникновению аварий и чрезвычайных ситуаций. Материальные затраты | Соответствие проекту, авторский надзор за выполнением работ |
| 3. Несоблюдение требований по технике безопасности и охране труда | Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом | Инструктаж по ТБ, выполнение требований ТБ при работе, план эвакуации в случае пожара |
| 4. Не обеспечение мероприятий по взрывопожаробезопасности | Возникновение пожара. Материальные затраты | Наличие противопожарного инвентаря, знание по использованию противопожарного инвентаря, соблюдение требований в процессе работ |
| 5. Невыполнение требований при производстве работ при неблагоприятных погодных условиях | Приводит к несчастным случаям | Производство работ вести в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". Соблюдение правил ТБ |
| 6. Выполнение работ с отступлением от проекта несогласованных с авторами проекта | Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты. | Выполнять работы после согласования с проектировщиком |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

| 7. Низкий уровень квалификации специалистов по строительно-монтажным работам | Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты | Выполнение СМР специализированными подрядными организациями |
| --- | --- | --- |
| 8. Применение неисправного оборудования | Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты | Замена неисправного оборудования или ремонт |
| 9. Нахождение под подвешенными грузами при эксплуатации грузоподъемных механизмов | Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом | Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ с подвешенным грузом |
| 10. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) | Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом | Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ на высоте |
| 11. Складирование материалов, тары, инструментов, установка инвентаря и оборудования на скатных кровлях | Приводит к несчастным случаям. Материальные затраты. | Соблюдение правил складирования при выполнении работ на кровлях |
| 12.Временное неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений | Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом | Соблюдение правил по ТБ при выполнении бетонных работ |

  - Антикоррозионная защита конструкций

Все бетонные конструкции ниже уровня земли выполнять из бетона пониженной проницаемости W8 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2015, по морозостойкости F75. Бетонные и железобетонные работы вести с выполнением требований.

СН РК 5.03 – 07 – 2013 «Несущие и ограждающие конструкций».

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Антикоррозийную защиту сварных соединений осуществлять в соответствии с:

- СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- ВСН 214-82 "Сборник инструкций по защите от коррозии". Подготовка поверхности железобетонных изделий:

  - непосредственно  перед  бетонированием  очистить  опалубку  от  мусора  и грязи, арматуру – от налета и ржавчины;

  - подготовка под защитные покрытия бетонной поверхности состоит из очистки ее от пыли, грязи и масляных пятен, а также сушки до требуемой влажности;

- поверхность, подлежащая антикоррозионной защите, должна быть очищена с помощью стальных щеток и обеспылена.

Мероприятие по антикоррозийной защите металлических конструкции выполнить согласно требований СНиП 34.04.03 – 85 «Защита строительных конструкций и сооружении от коррозий». Все металлоконструкции окрасить лаком ПФ – 115 по грунтовке ГФ – 021 (ГОСТ 25129 – 82).

Защита стальных конструкций от коррозий:

- степень очистки поверхности стальных конструкции III по ГОСТ 9.402 – 80.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Мероприятия по охране труда и технике безопасности в строительных работах

При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011.

Проведение вводного инструктажа рабочих по технике безопасности, инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте о безопасных методах и приёмах выполнения работ с соответствующей записью об этом в специальном журнале учёта инструктажа рабочих.

Траншеи, участки на территории строительства и вблизи строящихся сооружений ограждаются сигнальными ограждениями.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. Для выполнения работ в тёмное время суток, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

На рабочих местах рабочие должны руководствоваться “Инструкцией по технике безопасности и должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами для создания здоровых и безопасных условий труда: спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты от вредных производственных факторов.

  - Общие указания по производству работ

Производство строительно-монтажных работ при отсутствии ППР, мероприятий по противопожарной защите и по контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности запрещается.

Все применяемые изделия и материалы должны быть сертифицированы в Республике Казахстан.

Данный проект разработан в расчете на производство работ по бетонированию при положительных температурах наружного воздуха. Для производства работ по бетонированию в зимнее время, требуется разработать специальный проект производства работ.

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием – изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями – разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве;

- строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

- журналы работ;

- документы о контроле качества сварных соединений.

Перечень	видов работ  по	железобетонным	конструкциям, для	которых необходимо составление актов:

- сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства;

- открытие котлованов и освидетельствование грунтов;

- устройство искусственных оснований под фундаменты;

- армирование железобетонных фундаментов;

- установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов;

- бетонирование монолитных железобетонных фундаментов;

- протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность;

- гидроизоляция фундаментов;

- обратная засыпка фундаментов;

- армирование, установка закладных деталей и опалубки, бетонирование железобетонных конструкций выше отметки 0,000.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

  - Исходные данные

Основанием для разработки рабочего проекта «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS»., является:

    - Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024г. на разработку рабочего проекта, заключенного между заказчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

    - Техническое условия выданной ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" от 012 от 12.08.2020.

    - Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024 г.;

Проектные решения по электроснабжению и электрооборудованию объектов приняты в соответствии с требованиями:

    - ПУЭ РК Правила устройства электроустановок

    - СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»

    - СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;

    - А10-93 «Защитное заземление и зануление электрооборудования».

    - СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений»

В объем работ по разработке раздела входит:

    - Электротехнические решения

    - Установка РЩ2 (распределительный щит)

    - Электроснабжение, электроосвещение, заземление металлоконструкций навеса.

  - Потребители электроэнергии

Потребителями электроэнергии является:

    - Освещение здания и оборудования мокрого фильтра и существующего инсинератора «BRENER-500» Общая установленная мощность запроектированного участка составляет 0,58 кВт. Расчетная мощность 0,5 кВт.

  - Источник электроэнергии

Электроснабжение предусмотрено от существующего распределительного щита РЩ1- 0.4кВ, расположенного возле площадкой КОС.

  - Выбор коммутационной аппаратуры, проводов и кабелей

Сечение жил кабелей выбраны по нагреву от длительного выделения тепла рабочим (расчетным) током по таблицам в ПУЭ РК.

Защита отходящих линий 400/220В осуществляется автоматическими выключателями. Номинальные токи автоматов определяются по условию Iн.а. ≥ Iр

Номинальные токи расцепителей определяются по условию Iн.р. ≥ Iр Рр – 0,5кВт; Ру – 0,58кВт;

Iр. – 2,27А; U – 400/220В;

cosφ – 0,97.

  - Низковольтное оборудование

Для электрического питания навеса предусмотрен распределительный щит 380/220кВ настенного  исполнения.  Распределительный  щит  устанавливается  на  монтажной  раме.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Монтажная рама закрепляется анкерами к основанию навеса. Степень защиты электрооборудования наружный установки принято в соответствии с ПУЭ РК.

Для освещения здания выбраны светильники светодиодного типа, с потолочным креплением. Норма освещенности принято 200 Лк.

Мощность и количество осветительной арматуры выбраны согласно результатам расчетов освещения, полученных с помощью программы “RELUX” в соответствии с СП РК 2.04-104-2012    «Естественное    и    искусственное    освещение»,    СН    РК    2.04-01-2012

«Естественное и искусственное освещение».

Электрические характеристики инсинератора:

- напряжения 220В, 50Гц;

- потребляемый мощность 500Вт.

  - Система заземления

Система заземления навеса выполнено в соответствии ПУЭ РК. Вокруг навеса смонтирован контур заземления,  состоящий из горизонтальных (полоса заземления 4х40мм2) и вертикальных заземлителей (стальные оцинкованные стержни с длиной 3м, диаметром 16мм). Горизонтальные  заземлители проложены в траншее, на  глубине  0,5м. Контуры заземления имеют как минимум две точки подключения к металлоконструкцию навеса. Сопротивление относительно земли в любой точке не должно превышать 4 Ом. Распределительные щиты соединены к внешнему контуру заземления через заземляющий провод сечением 16мм. Все оборудования и металлические конструкции, все нетоковедущие металлические части электрооборудования эффективно подключены к системе заземления. Все соединения в траншеях выполнены при помощи сварки. Подсоединение к наземному оборудованию и шинам заземления выполнено при помощи сварки и болтовых соединении.

  - Система молниезащиты

В соответствии с действующим нормативом СО-153-34.21.122-2003, пункт  3.2.1.2. металлические конструкции (крыши, фермы) рассматриваться как естественные молниеприемники. Все металлические конструкций соединены между собой методом сварки и болтовым соединением, что обеспечивает электрическую непрерывность между разными частями на долгий срок. В связи с этим дополнительные мероприятия по защите от молни по данному проекту не предусмотрено.

  - Низковольтные кабели

На участке, в соответствии с проектом, приняты медные кабели и рассчитаны на напряжение 600/1000В в соответствии с ПУЭ РК. Наружный силовой  кабель бронированный и проложено в траншее, на глубине не менее 0,7м по типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Все внутренние кабели навеса проложены в гофрированной трубе и закреплены к конструкциям навеса. Сечение силовых кабелей рассчитаны с учетом нагрузки, тока короткого замыкания и падения напряжения. Минимальное сечение кабелей 2,5 мм2. Цветовая кодировка кабелей в соответствии ПУЭ РК. Заделка концов низковольтных кабелей выполняется с помощью обжима типовых кабельных наконечников.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

  - Исходные данные

Основанием для разработки раздела ПТ рабочего проекта: «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS». является:

- Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024 г. на разработку рабочего проекта, заключенного между закзчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

- Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024 г.;

- Задания смежных разделов;

  - Основные технические решения

Согласно Техническому регламенту №439 «Общие требования к пожарной безопасности» и согласно заданию на проектирование на проектируемой площадке установки инсинератора предусмотрены оборудования модульного порошкового пожаротушения марки МПП (Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2 в количестве 8шт. и первичные средства пожаротушения ОП-10 и ОУ-10.

Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный (потолочный) предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А(твердых веществ), В(жидких веществ), С (газообразных веществ), Е(электрооборудования, находящегося под напряжением без учета параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка).

Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-010- 54572789-05 взрывозащищенный специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С.

Крепление	модуль	порошкового	пожаротушения	МПП	(Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2

осуществить на ферме конструкции навеса.

Расстояние между модулями - не более 2,5 м, а расстояние между модулем и боковой ограничивающей поверхностью (границей зоны защиты) - не более 3 м. При необходимости установки 2-х и более модулей, они размещаются равномерно по площади.

МПП является изделием многоразового использования.

Вытеснение огнетушащего порошка производится газом, вырабатываемым источником холодного газа ИХГ-6(М)-01

Также на площадке переработки отработанных масел предусмотрена установка одного пожарного щита с пожарным инвентарем.

Комплектация 1 пожарного щита:

- огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) объемом 10л – 2шт;

- огнетушитель порошковый (ОП) объемом 10л – 1шт;

- лом – 1шт;

- ведро – 1шт;

- противопожарное полотно,  грубошерстная  ткань  или войлок (кошма,  покрывало из негорючего материала) – 1шт;

- лопата штыковая – 1 шт;

- лопата совковая – 1шт;

- ящик с песком вместимостью 1 м3 – 1шт.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

  - Исходные данные

Основанием для разработки раздела ПС рабочего проекта:  «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS». является:

    - Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024 г. на разработку рабочего проекта, заключенного между закзчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

    - Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024 г.;

    - Задания смежных разделов;

  - Основные технические решения

В соответствии с СП РК 2.02-102-2012 (приложение 12), исходя из характеристики помещений, особенностей развития пожара, вида пожарной нагрузки, проектом предусмотрена установка  пожарных извещателей, автоматических извещателей тепловых ИП 101-10МТ/Ш-СR  на потолке навеса. Автоматизированная система пожаротушения осуществляет запуск пожаротушения при срабатывании пожарных извещателей (далее ПИ) в шлейфе сигнализации (далее ШС). На площадке количество автоматических извещателей определено исходя из необходимости обнаружения очага возгорания на контролируемой площади защищаемой объекта, соответствующем СП РК 2.02-102-2012.

В проекте предусмотрена установка ручных пожарных извещателей ИПР-503-2 рядом с выходом из площадки, на уровне 1,5 метра от уровня пола, земли. В соответствии п.13.39 СП РК 2.02-102-2012, расстояние между ручными пожарными извещателями не превышает 50 метров внутри здания и 150 метров вне зданий, по каждому направлению эвакуации. Ручные пожарные извещатели установлены в местах, удаленных от электромагнитов и других устройств, воздействие которых  может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. На расстоянии 0.75 метра не имеется предметов, препятствующих доступу к извещателю. Места установки ручных пожарных извещателей имеют освещенность не менее 50 лк. Светозвуковые оповещатели смонтированы на высоте достаточной для прослушивания и визуального наблюдения при оповещении о пожаре. Размещение звуковых оповещателей МАЯК-12- К обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБ на расстоянии

3 метров от оповещателя, но не более 110 дБ в любой точке защищаемого помещения. Сигналы звукового оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

  - Аппаратура и ее размещение

Выбор приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации и другого оборудования произведен в  соответствии с  требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их установки. Приемно-контрольный прибор

«С2000-АСПТ» и пожарный прибор управления «С2000-КПБ» устанавливаются на высоте 1,5м от уровня пола. Размещение и монтаж автоматических пожарных извещателей выполнены в соответствии с проектом, требованиями СП РК 2.02-102-2012, технологическими картами и инструкциями.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Шлейфы пожарной сигнализации

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, произведен в соответствии с ПУЭ РК, СП РК 4.04-107-2013 требованиями раздела 13 СП РК 2.02-102-2012 и технической документацией на приборы и оборудование системы.

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине и выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы  пожарной  сигнализации  выполнены  кабелем  2х0,75  мм²  в  гофрированных трубах ПВХ диаметром 16мм вдоль стойки (опоры) навеса и по конструкциям фермы навеса . Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам проложены отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке  расстояние  между  проводами  и кабелями  шлейфов  пожарной  сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами соблюдены расстояния не

менее 0,5 м.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений до мест открытого хранения горючих материалов, должно быть не менее 0,6 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 10 мм. Кабели питания 220В прокладываются отдельно от слаботочных цепей.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Исходные данные

В настоящем разделе рассматриваются основные вопросы организации работ по строительству объектов, предусмотренных рабочим проектом «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS»..

Проектом предусматривается установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB для существующей площадки сжигания (термическое уничтожение) различных видов отходов.. В состав проектируемых сооружении входят следующие сооружения:

    - Установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB"

    - Строительство бытового и складского помещения

Проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии с  нормативно- технической документацией:

- СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При разработке раздела были также учтены требования:

- задания на проектирование;

- исходных данных, приведённых в основных разделах проекта;

- нормативных документов по производству работ, действующих на территории РК.

Функции  заинтересованных  организаций  на  разработку  проекта  разделены следующим образом:

- Заказчиком и инициатором проекта является ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS";

- Проектная организация – ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

- Подрядчик по строительству определится на основании тендера; Основанием для разработки рабочего проекта являются следующие:

- Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024г. на разработку рабочего проекта, заключенного между заказчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

  - Организационно-техническая подготовка строительства

В соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» общая подготовка должна включать:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;

- оформление финансирования строительства;

- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;

- оформление разрешений на производство работ;

- обеспечение строительства подъездными путями, электро, водоснабжением, связью, помещениями бытового обслуживания кадров строительства;

- организацию  поставки  на  строительство  оборудования,  конструкций,  материалов  и готовых изделий.

  - Организация строительства

При	организации	строительного	производства	на	площадке	строительства рекомендуется организовать штаб стройки, в функции которого входит обеспечение:

- согласованной  работы  всех  участников  строительства  объекта  с  координацией  их деятельности	Генподрядчиком,	решения	которого	по	вопросам,	связанным	с

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

выполнением утверждённых планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников строительства;

- комплексной поставки материальных ресурсов в сроки, предусмотренные графиком работ;

- выполнение работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

- соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- соблюдения требований по охране окружающей природной среды.

При организации строительного производства на площадке строительства Подрядчик должен обеспечить постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям Санитарных правил:

  - рабочим и ИТР выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

  - обеспечить использование привозной воды;

  - обеспечить строительный персонал горячим питанием;

  - при выполнении строительно-монтажных работ необходимо установить мобильные туалетные кабины "Биотуалет" и пункты для обогрева рабочих.

  - Подготовка к строительству объекта

Подготовка к строительству включает:

- изучение	инженерно-техническим	персоналом	проектно-сметной	документации, ознакомление с условиями строительства;

- общеплощадочные работы подготовительного периода:

  - формирование строительных бригад, с обеспечением их механизмами, оборудованием, приспособлениями;

  - обустройство временного офиса на стройплощадке;

  - прокладка сетей временного водоснабжения, электроснабжения - для производства работ, организацию связи для оперативно-диспетчерского управления.

  - Основной период строительства и методы производства работ

В основной период строительства производятся работы по строительству зданий и сооружений, прокладка технологических трубопроводов, инженерных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, благоустройство.

За основу строительства принят поточный метод. Поточный метод – это комплексный поток, при котором обеспечивается планомерное строительство зданий и сооружений на основе непрерывной и равномерной работы бригад, обеспеченных поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Комплексный поток состоит из отдельных организационно-связанных частных потоков. Основными задачами поточного метода являются:

- сокращение продолжительности строительства за счёт совмещения по времени разных видов работ;

- качественное выполнение работ за счёт создания специализированных бригад по всем видам работ.

  - Продолжительность строительства

Начало	строительного	периода	планируется	после	получения	разрешение	на строительство, ориентировочно сентябрь 2020г.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Продолжительность строительства объектов, показатели (мощность, протяженность, площадь, объем и др.) которых отличаются от приведенных норм и находятся в интервалах между ними, определяется методом интерполяции, за пределами максимальных и минимальных значений норм определяется методом экстраполяции.

Продолжительность	строительства,	методом	интерполяции	рекомендуется определять по формуле:

TH  = Tmin + (

Tmax − Tmin

) × (ПH − Пmin) × K

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Пmax − Пmin

где	Тн -	нормируемая	продолжительность	строительства	определяемая

интерполяцией.

Тmах и	Tmin -	максимальное	и	минимальное	значения	нормативной продолжительности строительства

в пределах рассматриваемого интервала.

Пmax и  Пmin -  максимальное  и  минимальное  значения  показателя  (мощности)  в пределах

рассматриваемого интервала.

Пн - нормируемая ( фактическая ) показатель объекта, составляет 2.88 тыс.м3/сут

К  - коэффициент,  учитывающий  совмещения  по  времени  выполнения  основных, равный 0,5.

При обосновании в проекте организации строительства, значения коэффициента совмещения допускается снизить до 0,3.

Общая продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013 и	СП	РК	1.03-102-2014	"Нормы	продолжительности	строительства	и	задела	в

строительстве предприятий, зданий, сооружений".  составляет 1,3 мес. ≈ 1 мес.

Общее продолжительность строительства, проектом принято 1 месяц.

Таблица 8.6.1

Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства

| Объект, характеристика | Норма продолжительности строительства, дни. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая | в том числе |  |
|  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадка установки инсинератора |  |  |  |
| Установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" . Производительность до 120 кг/час. |  |  |  |
| 0,3 | 12 | 15 | 20 |
| 1,1 | 16 | 15 | 20 |

  - Формирование комплексных строительных потоков

Для  строительства  зданий  и  сооружений  формируются  следующие  частные  потоки (бригады и звенья строителей):

1 частный поток - устройство бетонных площадок - 5 человек;

3 частный поток – устройство технологических оборудований – 3 человека; 4 частный поток - электромонтажные работы – 1 человека;

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СН РК 1.03.05- 2011 «Техника безопасности в строительстве»; ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостками, ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями и пр.

Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами оказания первой помощи.

Рабочие должны знать правила безопасного ведения работ на рабочем месте и правила техники безопасности. Руководство строительной организации обязано обеспечить обучение рабочих правилам техники безопасности и проверку знаний в соответствии со СН РК 1.03.05-2011.

Электробезопасность на стройплощадке должна обеспечиваться в соответствии со СН 1.03.05-2011 и с требованиями СТ РК 12.1.013-2002.

  - Контроль качества строительства

При производстве работ и приёмке построенных зданий и сооружений необходима организация на стройплощадке контроля качества, которая должна производиться в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СН РК 1.03-00-2011) «Строительное производство» раздел 9.3. С целью повышения качества строительства на стройплощадке необходимо осуществить входной, операционный и приемный контроль.

При входном контроле  проверяется  соответствие конструкций, изделий, материалов стандартам, паспортам и другим документам. Контролируется также соблюдение требований разгрузки и хранения.

При операционном контроле проверяется:

- технологическая последовательность выполнения строительных процессов;

- соответствие выполняемых работ чертежам проекта и др.

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции, законченное строительство. В процессе строительства выполняются требования авторского надзора проектных организаций, технадзора Заказчика.

  - Охрана окружающей природной среды

К основным природоохранным мероприятиям относятся:

- соблюдение границ территорий, отводимых на период строительства во временное пользование;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- слив ГСМ в специально отведенные, оборудованные для этого места;

- использование	специальных	бездымных	установок	для	обогрева	помещений, подогрева воды, двигателей;

- запрещение разжигания на площадке костров с использованием дымящихся видов топлива.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Ведомость основных машин, механизмов, оборудования

|  | Наименование и техническая характеристика | Кол-во, шт. | Назначение | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автокран, грузоподъемность - 25 тн | 1 | Погрузка, разгрузка контейнеров. | 5 дней |
| 2. | Автогидроподъемник | 1 | Работа на высоте | 3 дня |
| 3. | Длиномер 20т | 1 | Для перевозки контейнеров и строительных материалов | 7 дней |

  - Потребность в кадрах строителей

Потребность в рабочих кадрах составляет 6 человек.

2 человека составляют  ИТР – мастер - 1, электромонтер - 1 человек; рабочие - 4 человек. Соотношение рабочих, ИТР, рабочие - взято из «Справочника строителя» Дикман И.Г. 1989

  - Потребность в воде, энергоресурсах

Норма на хозяйственно-питьевые нужды персонала на строительной площадке принята по норме расхода воды потребителями, пункт 23, таблица В.1 (приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года

№ 156-НҚс изменениями по состоянию на 09.10.2015 г.) и составляет 25 л/сутки на 1 работающего.

Качество  питьевой  воды  должно  отвечать  требованиям  СТ  РК  ГОСТ  Р  51232-2003

«Вода питьевая» и качество воды используемой в хозяйственно-питьевых  целях  должно отвечать требованиям Санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённый Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209».

Расход воды на хозпитьевые нужды составляет: 6 чел. х 25 = 150 литров в сутки (0,15 м3).

На хозяйственно-питьевые нужды предусмотрена привозная вода-бутилированная. На технические нужды: вода привозная спецавтотранспортом.

Ориентировочный объем воды для пылеподавления - 30м3.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при проведении строительных работ составит 0,15 м3/сут или 9 м3/период строительства.

| № | Номенклатура | Нормативный показатель м2/раб | Общее кол.м2 | Потребность в вагончиках S = 27 M2 шт | Шифр вагончика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТР, МОП - 15 человек |  |  |  |  |  |
| 1 | Прорабская | 4 | 24 | 1 | Универсал «1129-022» |
| 2 | Навес для строительных материалов |  | 20 м2 |  |  |
| 3 | Закрытый склад (вагончик) |  |  | 1 |  |
| 4 | Противопожарный щит с оборудованием |  | 1 шт |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  - Общие сведения

Настоящий раздел проекта включает технические и организационные решения по технике безопасности при производстве работ. Целью производства работ является обеспечение охраны труда и техники безопасности при эксплуатации проектируемого объекта установки инсинераторного оборудования на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" в пос. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область.

  - Общие	требования	по	охране	труда	при	эксплуатации	устаноки	для термического обезвреживания отходов.

Установка для термического обезвреживания предназначен для термического обезвреживания медицинских и различных видов отходов, представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего подачу и загрузку отходов, их термическое обезвреживание, очистку и удаление дымовых газов, выгрузку золы (в том числе летучей) и продуктов газоочистки.

К эксплуатации установки для термического обезвреживания допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам ведения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Работники, допущенные к эксплуатации комплекса, должны предварительно изучить Руководство по его эксплуатации, знать правила технического обслуживания и четко понимать   технологический процесс.

В течение трудовой деятельности работники обязаны  проходить  повторные инструктажи по охране труда не реже одного раза в 6 месяцев, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже одного раза в 12 месяцев, периодический медицинский осмотр.

При переводе на новую  работу, с  временной на  постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.

В процессе эксплуатации комплекса возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

- незащищенные движущиеся части оборудования;

- возможность утечки взрывопожароопасных веществ при повреждении трубопроводов, оборудования;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования и трубопроводов;

- неблагоприятный микроклимат рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- химические факторы общетоксического, раздражающего, канцерогенного воздействия;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря;

-физические перегрузки.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Работники должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим Нормам бесплатной выдачи, в т.ч. противогазом. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, требования по охране труда, безопасной эксплуатации комплекса, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Каждому работнику необходимо:

- знать место хранения аптечки и уметь оказывать первую помощь при производственных травмах;

- знать место нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Хранить и принимать пищу разрешается только в оборудованных местах.

Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.

Пролитые на пол смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытирать.

Обтирочные материалы, пропитанные маслом, складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики.

Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне оборудования.

Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

Для предотвращения возникновения взрывов, пожаров и аварийных ситуаций применяются следующие меры:

- применение технологического оборудования и трубопроводов, конструкция и материалы которых соответствуют рабочим условиям процесса, свойствам применяемых веществ и требованиям безопасности;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль герметичности оборудования и трубопроводов;

- применение искробезопасного инструмента;

- заземление аппаратов и трубопроводов для защиты от статического электричества;

- поддержание КИП, оборудования, средств защиты и инструментов в исправном состоянии;

- своевременное устранение утечек, разливов, просыпей;

- наличие действующей вытяжной вентиляции;

- нормальное освещение рабочих мест;

- установка КИП в удобных для наблюдения и доступных местах;

- соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах;

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, размещенных в удобных для пользования местах.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

организация специальных мест для курения;

- установка электрооборудования в строгом соответствии с ПУЭ;

- проведение ремонтных работ, связанных с применением открытого огня, в строгом соответствии с инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах;

- оснащение комплекса необходимыми сигнализациями и блокировками, срабатывающими при достижении параметрами технологического процесса предупредительных и опасных значений.

  - Охрана труда и Техника Безопасности при строительстве

Все строительные работы будут выполняться таким образом, чтобы устранить или максимально снизить риск для здоровья, безопасности и экологии. Для достижения этих целей также будут проведены оценки рисков и приняты соответствующие меры по их снижению. Все участники строительства будут снабжаться средствами индивидуальной защиты:

- Спецодеждой;

- Касками;

- Рукавицами;

- Обувью;

- Средствами защиты слуха, зрения, дыхания (при необходимости).

При строительстве будут применяться процессы и процедуры обеспечения техники безопасности, предназначенные конкретно для данных работ. Подрядчик обеспечит функционирование на объекте соответствующих систем информации. С помощью этих систем группы, занятые в изготовлении, строительстве, монтаже и сдаче в эксплуатацию, смогут запрашивать информацию у соответствующих групп проектировщиков.

Безопасность производства и состояния условий труда на объекте, выработка рекомендаций и предложений в этой области обеспечиваются постоянно действующими комиссиями и ответственными по контролю за состоянием условий труда.

Система управления в области охраны здоровья (ОЗ), техники безопасности (ТБ) и охраны окружающей среды (ОС) для вновь проектируемого объекта должна быть разработана и согласована с соответствующими государственными контролирующими органами на стадии эксплуатации объекта.

Все принятые проектные решения направлены на обеспечение безопасности производства должны неукоснительно выполняться и соблюдаться во время всего периода проводимых работ.

  - Защита персонала

Персоналу, занятому на соответствующих работах, будут предоставлены необходимое оборудование, средства и информация для того, чтобы можно было выполнять работу безопасно с минимальным риском. На каждом объекте предусматриваются средства первой медицинской помощи, соответствующие  масштабу работ  и риском  возникновения происшествий. При выявлении опасностей для здоровья соответствующий персонал обучается принятию мер защиты. Будут организованы разовые и периодические медосмотры, проводимые врачом. Для защиты персонала и оборудования предусматриваются следующие службы: технический надзор, служба техники безопасности, аварийная служба, служба спасения.

На объекте будет вестись ежедневный учет людей, всех прибывающих и убывающих лиц, независимо от сроков их пребывания. Будет запрещено нахождение лиц без разрешения ответственного руководителя.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Руководитель службы безопасности и охраны труда будет знакомить персонал с правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в вахтовом городке, вводным инструктажом, действиям и обязанностям при тревоге. С лицами, впервые прибывшими на объект, будет проведен предварительный инструктаж по безопасности, указан номер жилого помещения.

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Все работающие обеспечиваются следующими средствами защиты: спецодеждой, спецобувью, аптечками первой помощи, рукавицами согласно нормам. При выборе средств индивидуальной защиты будет обращено должное внимание на климатические условия летнего периода. На месте проведения работ предусматривается создание аварийного запаса спецодежды, спецобуви и аптечек для оказания первой медицинской помощи, а также норм питья на смену.

  - Мероприятия по контролю качества

Операционный контроль качества должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов с целью предупреждения появления дефектов, своевременного их выявления и принятия мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты строительного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

  - Решения по технике безопасности

Основные технические решения, принятые в проекте, обеспечивают необходимую безопасность труда и производства.

Обеспечение безопасности персонала при строительстве будет достигнуто путем применения на месте соответствующих административных методов управления и практических технических методов, удовлетворяющих требованиям, принятым в компании, стандартов и юридических обязательств.

Все строительно-монтажные работы будут выполняться таким образом, чтобы уменьшить риск ухудшения условий здравоохранения и безопасности персонала. Работа будет выполняться строго в соответствии с рабочими чертежами и письменными инструкциями, переданными подрядчику представителем Компании.

Готовность начать  работу подтверждается аудитом по ОЗТОС перед мобилизацией персонала на строительно-монтажную площадку. Аудит проводится персоналом Компании с обращением особого внимания на:

- совместные работы при строительстве и безостановочной работе производства;

- безопасность при транспортировке и перемещении грузов;

- меры безопасности при проведении работ;

- здравоохранение;

- способы эвакуации и пункты сбора;

- спасательные средства;

- средства пожаротушения;

- связь.

На основании «Трудового кодекса РК» от 06.04.2016 г. и СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» подрядчики будут выполнять свою работу в соответствии с типовым положением, утверждаемым государственным органом охраны труда.

Подрядчик разработает следующие основные официальные письменные процедуры:

- вводный курс по ОЗТОС для всех участников;

- действия при аварийных и непредвиденных ситуациях;

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

порядок эвакуации или покидания;

- порядок по сообщению о происшествиях и несчастных случаях;

- руководство по разрешенным работам;

- хранение опасных материалов;

- связь в аварийных ситуациях;

- обучение по Технике Безопасности;

- землеройные работы;

- грузоподъемные работы;

- электрические работы;

- работа в зонах с допустимым превышением уровня шума.

Для всех мест выполнения работ будет разработан план реагирования на чрезвычайные ситуации, который будет обновляться, регулярно проверяться и доводиться персоналу. На всех объектах будет обеспечена безопасность проведения работ, будет осуществляться управление и контроль в отношении сооружений и методов работ для защиты персонала от травм или ухудшения состояния здоровья.

Работы в зонах постоянного действия опасных факторов должны проводиться только после выдачи допуска на ведение работ. Процедура выдачи допуска будет охвачена программой проверки и инспекцией. Над всеми веществами, квалифицированными как вредные для здоровья, которые транспортируются, используются или создаются в процессе работы по проекту, будет осуществляться контроль, сводящий к минимуму риск для здоровья сотрудников, населения и окружающей среды, в соответствии с нормами Республики Казахстан или эквивалентными нормами.

Все строительные работы при производстве работ на объекте будут проведены подрядчиками. Подрядчик по строительству и монтажу  предоставит необходимое оборудование и жилые помещения для своего персонала.

Подрядчик проводит все работы таким образом, чтобы предупредить случаи телесных повреждений или порчи имущества. Подрядчик осуществляет постоянный контроль за производством всех видов работ, за материалами и оборудованием; производит своевременное обследование рабочих зон на предмет соответствия требованиям безопасности для здоровья; а также подрядчик несет исключительную ответственность за выявление, определение и корректирование условий, которые создают риск телесных повреждений или порчи имущества. Данная программа по безопасности и охране труда устанавливает минимум требований, применимых в отношении всех подрядных организаций, работающих на строительной площадке. Подрядчик должен предоставить все необходимое безопасное оснащение типа: защитных ограждений, знаков, охрану, чтобы обеспечить адекватную защиту людей и собственности.

  - Производственная санитария, здравоохранение и медицинское обслуживание

На участке строительства запроектированного объекта выявлены следующие внешние факторы опасности для здоровья персонала, связанные с условиями труда:

    - погодные условия;

    - шум;

    - физические факторы: излучение ионизирующее (радиоактивное) и неионизирующее (ультрафиолетовое, солнечное);

    - грузоподъемные работы;

    - земляные работы;

    - работы на высоте;

    - транспорт.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Вредное влияние погодных условий будет снижено за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения мерам по предотвращению последствий опасных погодных условий.

Работы в условиях нагревающего микроклимата будут проводиться при соблюдении мер профилактики перегревания.

Работы в холодное время года проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения.

Шумовое воздействие на рабочий персонал может быть от строительной техники и оборудования. Персонал,  подвергающиеся воздействию высокого уровня шума будет обеспечен средствами защиты органов слуха, и проходить ежегодное обследование  для обнаружения слуховых отклонений. Уровни шума, в основном, были оценены как соответствующие стандартам. Для зон, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут установлены предупреждающие плакаты и применятся индивидуальные слуховые средства защиты и ограничение времени нахождения в этих зонах.

Выбранный для работы персонал должен пройти вакцинацию в соответствии с рекомендациями и требованиями контролирующих органов с выдачей подтверждающего документа.

Питание технического персонала будет осуществляться один раз в день (обед), согласно договору.

Регламентируемые перерывы предусматриваются для работников  согласно внутреннего трудового распорядка.

Для санитарно - бытового обслуживания рабочего персонала данная территория ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" обеспечена всеми необходимыми помещениями, оборудованием и средствами для соблюдения личной гигиены, включая гардеробные, умывальные, уборные, душевые, курительные для персонала. Санитарно-бытовые помещения состоят:

- комнаты обогрева и отдыха;

- гардеробные с индивидуальными шкафчиками;

- временные душевые кабины с подогревом воды;

- туалеты; умывальные;

- сушки;

- обеспыливания и хранения специальной одежды.

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями. Для естественных нужд работников  предусмотрен существующий сан. узел.

Воздух рабочей зоны на всех объектах должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88. Все работы с материалами, вызывающими ионизирующее излучение, будут проводиться в соответствии с международными нормами и нормами Республики Казахстан. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин.

Медицинские пункты по оказанию первой медицинской помощи соответствуют стандартам нефтегазодобывающих компаний и местным стандартам.

Подрядчик обеспечит страхование своих работников, включая медицинскую эвакуацию к месту постоянного жительства.

Медицинские специалисты проводят периодические медицинские обследования офисов, производственных объектов в части, касающейся обеспечения и поддержания требуемого уровня санитарии, охраны здоровья.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

В системе медицинского обслуживания ведется постоянный учет и регистрация профессиональных заболеваний и травм для принятия соответствующих медицинских или других мер в регионе или на конкретном объекте.

Регистрируемые случаи включаются в годовой отчёт по ОЗТОС.

  - Промышленная санитария при эксплуатации проектируемого объекта

Проектные решения производственной санитарии приняты в соответствии с требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов», «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» и других нормативных документов.

Инструкция на проведение очистки и гидравлических испытаний составляется подрядной организацией и разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов:

Своды правил по проектированию и строительству. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к Своды правил по проектированию и строительству). Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно- гражданского строительства (к СН РК 1.03-00-2011 с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2017).

СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

Для обеспечения максимальных условий безопасности производства и обслуживающего персонала, создания оптимального микроклимата (температура, влажность, чистота воздушной среды, естественное и искусственное освещение) в проекте предусмотрено:

- системы отопления и вентиляции воздуха, поддерживающие его заданные  параметры в производственных и бытовых помещениях;

- защита  от загазованности бытовых и производственных помещений;

- обеспечение питьевой водой;

- освещенность рабочих мест и зон обслуживания приняты в соответствии с действующими нормами и правилами;

- проектные решения по технологическому процессу и вспомогательным объектам приняты с учетом санитарно - гигиенических и противопожарных требований.

После окончания строительства запроектированного объекта, территория участка строительства убирается и благоустраивается.

В процессе эксплуатации удаление мусора производится посредством вывоза контейнеров, устанавливаемых на спецплощадках.

Предусмотренное проектом инженерное обеспечение способствует сохранению чистоты окружающей среды. Неисправное оборудование, загазованные зоны могут быть очагами взрывов, пожаров, отравления людей, животных, загрязнения окружающей среды.

  - Режим труда при строительстве и эксплуатации

В целях упорядочения организации труда и отдыха персонала необходимо строго соблюдать установленные и согласованные с Законодательством РК максимальные сроки непрерывного пребывания сотрудников на объекте — не более 30 суток, а перерыв между вахтами для полноценного отдыха не должен быть меньше 7 суток.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС и ГО

  - Основание для проектирования

Рабочий проект: «Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120кг/час по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак» производственная база «KUAN TRANS LOGISTICS»., предусматривает разработку технических решений по установке мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для сущетвующего оборудования инсинератора марки “Brener-500” для сжигания (термического уничтожения) различных видов отходов, в целях реализации производственных планов компании ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS".

    - Заказчиком и инициатором проекта является ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS";

    - Проектная организация – ТОО «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

    - Подрядчик по строительству определится на основании тендера; Основанием для разработки рабочего проекта являются следующие:

    - Договор № CPS-KTL-24-11-11 от 28.11.2024г. на разработку рабочего проекта, заключенного между заказчиком ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" и генеральным проектировщиком «CASPIAN PROJECT SOLUTIONS»;

    - Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору) от 28.11.2024 г.;

  - Основные технические решения

Проектом предусматривается строительство площадки установке мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" на существующий инсинератор марки “Brener-500” для сжигания (термического уничтожения) различных видов отходов.

  - Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждения ЧС

Инженерно-технические	мероприятия	(ИТМ)	гражданской	обороны	и  предупреждение чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Гражданская оборона (ГО) –  система мероприятий по  подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого- социальные и военные) и по масштабам.

По масштабу распространения ЧС разделяются на:

    - объектовые  (распространение  последствий  ограничено  установкой,  цехом, объектом);

    - местные   (распространение   последствий   ограничено   населенным   пунктом, районом, областью);

    - региональные	(распространение	последствий	ограничено	несколькими областями);

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

глобальные	(распространение	последствий,	охватывает	территории Республики Казахстан и сопредельных государств).

    - В зону поражающих факторов могут попасть:

      - обслуживающий персонал объектов;

      - люди, оказавшиеся в районе расположения технологических площадок и радиусе действия поражающих факторов.

Мероприятия  для  предупреждения,  предполагаемых  ЧС  природного  и  техногенного характера на запроектированном объекте сведены в таблицу №1

Таблица №1

| п/п | Описание потенциально-опасной ситуации природного или техногенного явления | Принятое в проекте мероприятие/ инженерно-техническое решение |
| --- | --- | --- |
|  | Молния | Заземление всего технологического оборудования, опор освещения. Установка электрической и молниезащиты. |
|  | Низкая температура окружающей среды | В технологическом процессе отсутствует среда подвергаемая низким температурам. Винтовой компрессор ДЭН-30Ш выполнен в климатическом исполнений УХЛ и имеет собственный кожух для эксплуатаций в холодный период года. |
|  | Пожар | Проектируемое сооружение размещено на безопасном расстоянии от существующих промышленных сооружений и зданий в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями. Предприятие имеет противопожарную систему и располагает всем необходимым противопожарным оборудованием, и персонал проходит соответствующую подготовку. |

  - Защита персонала при возможных аварийных ситуациях

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий ЧС на территорий существующей Базы и непосредственно на участке строительства и эксплуатаций комплекса являются:

    - размещение  объекта  на  безопасном  расстоянии  от  существующих  объектов,  в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями;

    - периодический визуальный осмотр объекта;

    - система молниезащиты и заземления всего металлического оборудования;

    - ограждение опасных  площадок;

    - наличие	необходимого	противопожарного	оборудования	и	комплектация пожарными бригадами для немедленного реагирования на случай возгорания;

    - разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте;

    - подготовка системы управления к функционированию и ликвидации ЧС;

    - подготовка обслуживающего персонала к действиям в ЧС;

    - Система оповещения и эвакуации персонала при ЧС.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

Подготовка персонала по вопросам безопасности и охраны труда проводится в специализированных учебных центрах. Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе после обучения, стажировки на рабочем месте, проверки знаний, проведения производственного инструктажа и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ. Все работы по эксплуатации и обслуживанию объектов должны производиться в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту обслуживающего  персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:

- предварительное планирование мероприятий направленных на защиту персонала при  возможных  аварийных  ситуаций;

- подготовка работающих по  вопросам возможной опасности, включая  отработку практических навыков действий в аварийных ситуациях;

- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), контроля воздушной среды;

- применение средств коллективной защиты и укрытий для персонала;

- разработка схем эвакуации в безопасную зону и пункты сбора.

  - Организация медицинского обеспечения в случае аварий и ЧС

Обслуживающий персонал регулярно проходит тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим от травм, ожогов, отравлений и т.д. Квалифицированная помощь пострадавшим оказывается  персоналом медицинского пункта предприятия.

При необходимости для оказания помощи пострадавшим будут привлекаться территориальные медицинские  учреждения.

Транспортирование пострадавших в медицинские учреждения осуществляется собственным автомобильным транспортом или машинами скорой помощи.

  - Основные мероприятия по  безопасности при строительстве объектов

Мероприятия разрабатываются при монтаже и строительстве зданий и сооружений на территорий существующей площадки КУО, в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и другими НТД по следующим основным направлениям:

    - организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест, с указанием опасных зон и порядка производства работ в опасных зонах;

    - применение строительных машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки и инструмента, соответствующих действующим требованиям технической безопасности и условиям работы;

    - безопасное ведение сварочных, погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ, изоляционных работ, бетонных и железобетонных работ, монтажных и электромонтажных работ, кровельных и отделочных работ, устройство искусственных оснований и подземных работ;

Ответственность за соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности определяется производственными инструкциями, разработанными в соответствии с действующими правилами пожарной и технической безопасности при эксплуатации объектов очистных сооружений, системой управления охраной  труда,  действующей  в  организации.

Для устранения неблагоприятного воздействия климатических условий необходимо:

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

на рабочих местах применять солнцезащитные и пылезащитные устройства;

    - строительные машины и оборудование использовать по назначению;

    - предусмотреть мероприятия для предохранения от  перегрева работников  в жаркие летние дни на открытом воздухе и от охлаждения в холодный период работ;

Указанные мероприятия разрабатываются и утверждаются подрядчиком.

Основные	мероприятия	по	технике	безопасности	при	строительстве	объектов включают следующие основные условия:

    - создание безопасных условий труда рабочих, занятых строительством объекта;

    - обучение персонала безопасному ведению работ, проверка знаний правил техники безопасности при поступлении на работу и прохождение всех видов инструктажа, согласно ГОСТ 12.0.004-2015 действующих правил и системы управления охраной труда;

    - соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации строительных машин и механизмов;

    - для создания безопасных условий труда при строительстве, использовании и применении землеройных машин, грузоподъемных механизмов, очистных и изоляционных машин, сварочных агрегатов и другого оборудования, необходимо обучать рабочих безопасности при обслуживании машин и механизмов, правильно организовать работы, технический надзор и контроль за производственными процессами;

    - все работники, занятые строительством объекта, кроме общих требований техники безопасности, должны знать и соблюдать правила безопасности, касающиеся каждого выполняемого процесса;

    - персонал, обслуживающий грузоподъемные механизмы, должен иметь соответствующую квалификацию, пройти проверку знаний специальных правил и инструкций в установленном порядке;

    - такелажные приспособления (канаты, тросы, стропы, цепи) и грузоподъемные механизмы (тали, лебедки, краны) перед работой должны быть проверены и снабжены бирками или клеймами с датой проведенного испытания и указанием о допустимой нагрузке, если нагрузка превышает грузоподъемность этих приспособлений и механизмов, то их применять запрещается;

    - электрооборудование (электроприборы, аппараты, светильники и т.д.), применяемое во взрывопожароопасных установках должны быть взрывозащищенными, и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортом);

    - применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп запрещается, должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12 В, во взрывозащищенном исполнении;

    - в местах, где предусмотрена возможность подключения к сети  переносных светильников, вывешиваются соответствующие надписи, штепсельные соединения на 12В и 36В должны иметь окраску, отличающуюся от окраски соединений на 220В.

  - Страхование жизни

Законы  Республики  Казахстан  определяют  правовые,  экономические  и  социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года, Законом РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 07.02.2005 года № 30-III ЗРК, «Условиями обязательного страхования гражданско-правовой

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

ответственности за причинение вреда» и Закона РК «О Государственных закупках» предусматривается обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации производственного объекта. Кроме этого, в случае ущерба от аварии или производственной деятельности предусматривается страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам в соответствии с Законом РК.

В трудовых договорах с работниками должно быть зафиксировано право работника на возмещение ущерба, причиненного его жизни и здоровью при выполнении им обязанностей по трудовому договору.

В соответствии с Законами Республики Казахстан, необходимо осуществлять обязательное страхование обслуживающего персонала за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении им трудовых обязанностей.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

- ГОСТ  12.0.004-90  «Система  стандартов  безопасности  труда.  Организация  обучения безопасности труда. Общие положения»

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями от 28.06.2019 г.)

- ГОСТ  23337-2014  «ШУМ.  Методы  измерения  шума  на  селитебной  территории  и  в помещениях жилых и общественных зданий;

- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.)

- Закон   Республики   Казахстан   от   18   декабря   2000   года   №   126-II   «О   страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2019 г.)

- Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.)

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.08.2018 г.)

- ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2018 г.)

- ГОСТ  33148-2014  «Плиты  дорожные  железобетонные»  -  ГОСТ 33148-2014  -  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные.

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2015 г.)

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года

- №	237.	"Санитарно-эпидемиологические	требования   по	установлению	санитарно- защитной зоны производственных объектов"

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187. "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления".

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. "Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам"

- CH PK 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство"

- ГОСТ  21.601-2011  Правила  выполнения  рабочей  документации  внутренних  систем водоснабжения и канализации

- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с изменениями от 25.12.2017 г.);

- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;

- СН	РК	5.01-06-2002	«Фундаменты	в	вытрамбованных	котлованах.	Расчет	и проектирование»;

- СП РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СН РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП	РК	5.03-34-2005	«Бетонные	и	железобетонные	конструкции.	Основные положения»

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2015 г.)

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Об утверждении Правил устройства электроустановок (с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.)

- СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»;

- ГОСТ  21.210-2014  «Система  проектной   документации   для   строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»

- СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;

- СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;

- СН РК 1.03-00-2011 строительное производство. организация строительства предприятий, зданий и сооружений (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2017 г.)

- СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- СН РК 1.03-00-2011. Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

- СП 11-107-98 «Свод правил по проектированию и строительству. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» от 28 февраля 2015 года № 177.

- Краткий справочник «Строительная, дорожная и специальная техника» Глазов А. 1998 г.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №  Инв. № дубл

Подп. и дата

13.	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |