Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

ПРОЕКТ

«Рекультивация нарушенных земель при отработке

медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы

(кад. №25:112:025:1291)»

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-01/18

2025 г.

# Республика Казахстан

# ТОО «Корпорация Казахмыс»

# Головной проектный институт

ПРОЕКТ

«Рекультивация нарушенных земель при отработке

медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы

(кад. №25:112:025:1291)»

Раздел «Охрана окружающей среды»

(РООС)

П-25А-01/18

2025 г.

Список исполнителей

Аннотация

В настоящем разделе «Охрана окружающей среды» к проекту «Рекультивация нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291)» приведены основные характеристики природных условий района проведения работ, определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния эмиссий загрязняющих веществ при проведении проектируемых работ.

Ориентировочный срок начала работ по проведению рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291):

Месторождение Кипшакпай

- технический этап – март-ноябрь (219 дней) 2028 г.;

- биологический этап (1 год) – апрель-август 2029 г.;

- биологический этап (2 год) – апрель-август 2030 г.

Сроки начала и окончания работ могут изменяться.

Месторождение Карашошак

- технический этап – апрель (11 дней) 2034 г.;

- биологический этап (1 год) – апрель-август 2034 г.;

- биологический этап (2 год) – апрель-август 2035 г.

Сроки начала и окончания работ могут изменяться.

Атмосферный воздух. При рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай в 2028 г. принято 5 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них: 5 – неорганизованных, организованные источники отсутствуют.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на 2028 г. с учетом выбросов от автотранспорта, в атмосферу выбрасывается 9 загрязняющих веществ: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на 2028 г. без учета передвижных источников в атмосферу выбрасывается 3 загрязняющих вещества: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Количество выбросов в 2028 г.:

1) с учетом передвижных источников, принято в объеме:

- на 2028 год – 7.438503 т/год;

2) без учета выбросов передвижных источников, принято в объеме:

- на 2028 год – 6.905834т/год.

При рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак в 2034 г. принято 2 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них: 2 – неорганизованных, организованные источники отсутствуют.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на 2034 г. с учетом выбросов от автотранспорта, в атмосферу выбрасывается 9 загрязняющих веществ: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на 2034 г. без учета передвижных источников в атмосферу выбрасывается 3 загрязняющих вещества: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Количество выбросов загрязняющих веществ составит:

Количество выбросов в 2034 г.:

1) с учетом передвижных источников, принято в объеме:

- на 2034 год – 1.91006792 т/год;

2) без учета выбросов передвижных источников, принято в объеме:

- на 2034 год – 1.8833224 т/год.

Отходы производства и потребления. В период рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) образуется:

Месторождение Кипшакпай

2028 г.: в период проведения технического этапа рекультивации прогнозируется образование 1-го вида отходов: твердые бытовые отходы.

Неопасные отходы – 1 вид (твердые бытовые отходы). Общий объем отхода составит 0,054 т/период.

Отходы, образующиеся при проведении биологического этапа рекультивации месторождения Кипшакпай – 2029-2030 гг., данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация.

Месторождение Карашошак

2034 г.: в период проведения технического этапа рекультивации прогнозируется образование 1-го вида отходов: твердые бытовые отходы.

Неопасные отходы – 1 вид (твердые бытовые отходы). Общий объем отхода составит 0,0271 т/период.

Отходы, образующиеся при проведении биологического этапа рекультивации месторождения Карашошак – 2034-2035 гг., данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение для производственных нужд (пылеподавление, полив трав) и пожаротушения будет осуществляется технической водой, поставляемой с АБК рудника «Жыланды».

Водоснабжение для питьевых нужд на период проведения рекультивационных работ будет осуществляться привозной бутилированной водой.

Расход воды в период проведения рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) составит:

Месторождение Кипшакпай

2028 г.: на производственные нужды (пылеподавление) - 2043,0 м3/период, на хозяйственно-питьевые нужды – 26,28 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/сек.

2029-2030 гг.: - на производственные нужды (полив многолетних трав) – 33708,32 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/сек.

Безвозвратное водопотребление составит:

2028 г.: на производственные нужды (пылеподавление) - 2043,0 м3/период.

Водоотведение.

Общий объем водоотведения составит:

2028 г.: на хозяйственно-питьевые нужды – 26,28 м3/период.

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленные на площадке проведения работ в период проведения рекультивации с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией на очистные сооружения г. Жезказган.

Месторождение Карашошак

2034 г.: на производственные нужды – 1267,5 м3/период (в том числе на пылеподавление – 67,5 м3, полив многолетних трав – 1200,0 м3), на хозяйственно-бытовые нужды – 1,32м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

2035 г.: - на производственные нужды (полив многолетних трав) – 1200,0 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/сек.

Безвозвратное водопотребление составит:

2034 г.: на производственные нужды (пылеподавление – 67,5 м3/период, полив многолетних трав – 1200,0 м3/период) – 1267,5 м3/период.

2035 г.: на производственные нужды (полив многолетних трав – 1200,0 м3/период) – 1200,0 м3/период.

Водоотведение.

Общий объем водоотведения составит:

2034 г.: на хозяйственно-питьевые нужды – 1,32 м3/период.

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленные на площадке проведения работ в период проведения рекультивации с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией на очистные сооружения г. Жезказган.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в период проведения работ не имеется.

Земельный участок кад. №25:112:025:1291 расположен на расстояниии около 530 м от реки Жиланды (приложение 8).

Участок проведения работ не входит в водоохранные зоны и водоохранные полосы водных объектов.

Санитарно-защитная зона. Рекультивационные работы действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Намечаемая деятельность по рекультивации, согласно п. 2.5 раздела 1 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Намечаемая деятельность по рекультивации, согласно п. 2.10 раздела 2 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Месторождение Жиландинской группы – существующий объект.

На основании Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 25.08.2021г. деятельность месторождение Кипшакпай, относится к объектам I категории (приложение 10).

На основании Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 06.09.2021г. деятельность месторождения Карашошак, относится к объектам I категории (приложение 10).

Учитывая пп. 3) п. 10 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, работы по рекультивации также будут отнесены к объектам I категории.

Отработка запасов месторождения Кипшакпай принята подземным способом, что согласно санитарной классификации производственных объектов соответствует пп.5) «производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за исключением свинцовых руд, ртути, машьяка и марганца», п.12), раздела 3, приложения 1 к Санитарным правилам, и относится ко II классу опасности, для которых размер санитарно-защитной зоны принимается не менее 500 м, что соответствует II классу опасности (от 500 по 999 м). В связи с чем, при рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай в 2028 г. санитарно-защитная зона принимается равной ранее установленной и составляет в пределах 708 метров.

Размер СЗЗ подтверждается заключением государственной экологической экспертизы от 16.11.2015 года № KZ07VCY00047100 ППР месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений с материалами ОВОС и санитарно-эпидемиологическим заключением № 22 от 13.01.2015 г., выданное РГУ «Сатпаевское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Комитета РК по защите прав потребителей» на «Проект промышленная разработка месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений», размер СЗЗ принят 1000 метров. В связи с чем, рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак в 2034 г. санитарно-защитная зона принимается равной ранее установленной и составляет в пределах 1000 метров.

Содержание

|  | Список исполнителей | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 4 |
|  | Содержание | 9 |
|  | Список сокращений | 13 |
|  | Список условных обозначений единиц измерения | 13 |
|  | Введение | 14 |
|  | Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности | 16 |
| 1 | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха | 28 |
| 1.1 | Характеристика климатических условий | 28 |
| 1.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды | 29 |
| 1.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 28 |
| 1.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 47 |
| 1.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I категории | 49 |
| 1.6 | Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 53 |
| 1.7 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 59 |
| 1.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 59 |
| 1.9 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий | 63 |
| 2 | Оценка воздействий на состояние вод | 64 |
| 2.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период проведения работ, требования к качеству используемой воды | 64 |
| 2.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика | 68 |
| 2.3 | Водный баланс объекта | 68 |
| 2.4 | Поверхностные воды | 72 |
| 2.5 | Подземные воды | 72 |
| 2.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории | 76 |
| 2.7 | Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду | 76 |
| 3 | Оценка воздействий на недра | 77 |
| 3.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) | 77 |
| 3.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период рекультивации (виды, объемы, источники получения) | 77 |
| 3.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 77 |
| 3.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 77 |
| 4 | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | 79 |
| 4.1 | Виды и объемы образования отходов | 79 |
| 4.2 | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) | 85 |
| 4.3 | Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций | 89 |
| 4.4 | Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) | 94 |
| 5 | Оценка физических воздействий на окружающую среду | 97 |
| 5.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий | 97 |
| 5.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 104 |
| 6 | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы | 107 |
| 6.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей | 107 |
| 6.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 107 |
| 6.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления | 109 |
| 6.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) | 110 |
| 6.5 | Организация экологического мониторинга почв | 110 |
| 7 | Оценка воздействия на растительность | 112 |
| 7.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта | 112 |
| 7.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние | 113 |
| 7.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности | 113 |
| 7.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов | 114 |
| 7.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность | 114 |
| 7.6 | Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения | 114 |
| 7.7 | Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания | 115 |
| 7.8 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности | 115 |
| 8 | Оценка воздействий на животный мир | 116 |
| 8.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны | 116 |
| 8.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных | 116 |
| 8.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе рекультивации объекта, оценка адаптивности видов | 116 |
| 8.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде | 117 |
| 8.5 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности | 117 |
| 9 | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения | 118 |
| 10 | Оценка воздействий на социально-экономическую среду | 119 |
| 10.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 119 |
| 10.2 | Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения | 120 |
| 10.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 120 |
| 10.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) | 123 |
| 10.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 124 |
| 10.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 124 |
| 11 | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе | 125 |
| 11.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности | 125 |
| 11.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме рекультивации объекта | 126 |
| 11.3 | Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений) | 129 |
| 11.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население | 131 |
| 11.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 133 |
| Список литературы |  | 134 |
| Приложения |  | 135 |
| Приложение 1. Государственная лицензия |  |  |
| Приложение 2. Задание на проектирование |  |  |
| Приложение 3. Справка о климате и фоне |  |  |
| Приложение 4. Справка о НМУ |  |  |
| Приложение 5. Результаты расчетов выбросов |  |  |
| Приложение 6. Результаты расчетов рассеивания ЗВ |  |  |
| Приложение 7. Расчеты шумового воздействия |  |  |
| Приложение 8. Карта-схемы ситуационная с расстоянием до водного объекта и источников загрязнения |  |  |
| Приложение 9. Заключение об определении сферы охвата |  |  |
| Приложение 10. Решение по категории объекта |  |  |
| Приложение 11. Ситуационный план после проведения рекультивационных работ |  |  |
| Приложение 12. Акт обследования |  |  |
| Приложение 13. Постановления акимата, акты на землю |  |  |

Список сокращений

| ГПИ | Головной проектный институт |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЗВ | Загрязняющее вещество |
| РООС | Раздел «Охрана окружающей среды» |
| СП | Санитарные правила |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДКм.р. | Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая |
| ПДКс.с. | Предельно допустимая концентрация, среднесуточная |
| НДВ | Нормативы допустимых выбросов |
| НДС | Нормативы допустимых сбросов |
| ДС | Допустимый сброс |
| РК | Республика Казахстан |
| РНД | Республиканский нормативный документ |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ЭК | Экологический кодекс |
| НМУ | Неблагоприятные метеорологические условия |
| ПДУ ЭНК СПАВ М/ЭНК | Предельно-допустимый уровень Экологический норматив качества Синтетические поверхностно-активные вещества "M" - выброс ЗВ, т/год; "ЭНК" – экологический норматив качества |

Список условных обозначений единиц измерения

| % | процент |
| --- | --- |
| 0С | градус Цельсия |
| г | грамм |
| кг | килограмм |
| л | литр |
| м | метр |
| мг | миллиграмм |
| с | секунда |
| т | тонна |
| тыс.т | тысяч тонн |
| га | гектар |
| т/год | тонн в год |
| маш-ч | машино-час |

Введение

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) к проекту «Рекультивация нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291)» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду и установления нормативов эмиссии.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и иных нормативных правовых актов РК.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

РООС разработан отделом ООС Головного проектного института (ГПИ) ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан № 02551Р на природоохранное проектирование (нормирование), выданная ТОО «Корпорация Казахмыс» 14.11.2022 года (приложение 1).

Адрес заказчика проекта: филиал ТОО «Корпорация Казахмыс»  
ПО «Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, РК, область Ұлытау, г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, здание 1, БИН 060641009902, РНН 303000000529, адрес электронной почты: Baurzhan.Baimuhanov@kazakhmys.kz.

Адрес исполнителя проекта: ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс», 
г. Астана, пр. Туран, 37/10, тел: 8(7172)55-76-72 (вн. 10557).

Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности

Общие сведения о районе месторождения

Земельный участок, кадастровый №25:112:025:1291, площадью 321,5965 га расположен по адресу: область Ұлытау, земли города Сатпаев.

В контуре земельного участка кад. №25:112:025:1291 расположено месторождение Кипшакпай и частично породный отвал месторождения Карашошак.

Территория месторождения Кипшакпай и месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений расположена в области Ұлытау, на землях г. Сатпаев. Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Сатпаев (Северный), расположенный на расстоянии 1 км на запад от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 28 км.

Экономика района представлена сельскохозяйственным производством (животноводство), горнодобывающей промышленностью.

Рельеф района в основном равнинный, местами осложненный невысокими грядово-холмистыми возвышениями. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 400-420 м.

Обзорная карта района месторождений Жиландинской группы приведена на рисунке 1.

Рис. 1 – Обзорная карта района месторождений Жиландинской группы

Рекультивация нарушенных земель

В соответствии с п.1 ст. 140 «Охрана земель» Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими и другими веществами, проводить рекультивацию нарушенных земель, восстанавливать их плодородие и другие полезные свойства и своевременно вовлекать земли в хозяйственный оборот.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель – превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка.

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка.

Характеристика нарушенных земель

Рассматриваемый к рекультивации земельный участок предоставлен ТОО «Корпорация Казахмыс» на основании:

- постановление акимата область Ұлытау №08/06 от 09.02.2024 г. и №37/02 от 21.06.2024 г., кадастровый номер 25:112:025:1291; категория земель - земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Для принятия проектных решений по настоящему проекту совместно с представителями ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры, градостроительства г. Сатпаев» было произведено полевое обследование территории, в результате которого был составлен Акт обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации, намечен комплекс работ по приведению нарушенных земель в надлежащее состояние (приложение 12).

На земельном участке кад. №25:112:025:1291 предоставленных для добычи медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы будут располагаться следующие существующие и проектируемые объекты:

Месторождение Кипшакпай:

- Карьер «Кипшакпай» (сущ.) - площадь – 3206950 м2,

- Породный отвал (сущ.) (часть) – 142100 м2,

- Породный отвал (сущ. и проект) (часть) - площадь – 611162 м2,

- Карьер «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) - площадь – 10718 м2,

- Породный отвал (сущ.) (часть) - площадь – 45951 м2,

- Промплощадка ствола Воздухоподающий - площадь – 13000 м2,

- Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) - площадь – 12441 м2,

- Склад ГСМ (сущ.) - площадь – 7490 м2,

- Автодорога (часть) (сущ. и проект.) - площадь – 87380 м2,

- Железная дорога (часть) (сущ.) - площадь – 45649 м2.

Месторождение Карашошак:

- Породный отвал карьера «Карашошак-1» (часть) - площадь – 38628 м2.

Выбор направления рекультивации

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями 
СТ РК 17.0.0.05-2002 «Охрана природы. Открытые горные работы. Земли. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования»; ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», Инструкцией по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утв. приказом Министра сельского хозяйства РК от 2 августа 2023 года №289.

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного воздействия на окружающую среду при отработке месторождений является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и водных ресурсов.

В соответствии с ГОСТом 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» возможны следующие направления рекультивации:

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;

- лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа;

- рыбохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

- водохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

- рекреационное – с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;

- санитарно-гигиеническое – с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов;

- строительное – с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

Выбор рационального направления рекультивации земель настоящим проектом произведен с учетом следующих основных факторов:

- природные условия (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрогеологические условия, растительность, рельеф);

- хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические условия района размещения нарушенных земель;

- срок существования рекультивированных земель и возможность их повторных нарушений;

- требования по охране окружающей среды;

- планы перспективного развития территории района.

Исходя из природных условий района расположения рекультивируемого объекта (климат, рельеф, виды почв т.д.), видов и параметров нарушенных земель настоящим проектом согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации с возможностью дальнейшего использования под пастбищные угодья.

Технический этап рекультивации

Технический этап рекультивации – это этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего использования в народном хозяйстве, а также направленный на улучшение условий окружающей среды.

В рамках данного проекта технический этап рекультивации предусматривает следующие виды работ:

- выполаживание верхнего уступа карьеров до угла не более 30°;

- устройство защитно-ограждающего вала вокруг карьера;

- выполаживание откосов породных отвалов до угла не более 25°;

- планировка горизонтальной поверхности породных отвалов;

- нанесение ПРС на горизонтальную и наклонную поверхность породных отвалов;

- планировка территорий, освобожденных из-под промплощадок и дорог;

- нанесение ПРС на территории, освобожденные из-под промплощадок и дорог.

Месторождение Кипшакпай

Для обеспечения устойчивого положения верхнего уступа и защиты от эрозионных процессов предусматривается выполаживание верхних уступов карьеров до угла наклона не более 30. Выполаживание предусматривается производить методом "полувыемки-полунасыпи" с соблюдением баланса земляных масс.

После окончания добычных работ и прекращения работ по водоотливу произойдет постепенное самозатопление выработанного пространства карьера до уровня грунтовых вод за счет водопритока подземных вод, атмосферных осадков и линевых вод. Уровень затопления будет стабилизирован по уровню грунтовых вод.

В мерах по обеспечению безопасности населения и предотвращению попадания в карьер животных и механизмов, по периметру карьеров на дневной поверхности необходимо произвести отсыпку защитно-ограждающего вала (обваловку) высотой 2,5 м, шириной 7,0 м, на расстоянии не менее 10 м от существующего контура карьера на поверхности. Для этих целей будут использованы пустые породы из отвала, прилегающего к карьерам.

Предусматривается выполаживание откосов породных отвалов способом «сверху-вниз» до угла не более 25° и планировка горизонтальной и наклонной поверхности, с нанесением ПРС на горизонтальные и наклонные поверхности.

Технический этап рекультивации промплощадок будет производиться после демонтажа зданий, сооружений и инженерных сетей, вывоза ТМЦ и уборки строительного мусора. После выполнения планировки на поверхности промплощадок будет произведено нанесение ПРС.

После демонтажа дорожного полотна освобожденная поверхность подлежит планировке с последующим нанесением ПРС.

До начала выполнения рекультивационных работ на нарушенном земельном участке все здания и сооружения должны быть демонтированы, а строительный мусор вывезен.

Месторождение Карашошак

Предусматривается выполаживание откосов породного отвала способом «сверху-вниз» до угла не более 25° и планировка горизонтальной и наклонной поверхности, с нанесением ПРС на горизонтальную и наклонную поверхности.

Ситуационный план после проведения технического этапа на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) представлен в приложении 11.

Сводная ведомость объемов работ для проведения работ по техническому этапу рекультивации представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Сводная ведомость объемов работ для проведения работ по техническому этапу рекультивации

| № п/п | Наименование работ | Площадь, м2 | Объем работ, м3 | Тип и марка спец. техники | Потребное количество машин/смен | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение Кипшакпай |  |  |  |  |  |  |
| Карьер «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | - | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 |  |
| 2 | Формирование вала | - | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |
| 3 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° |  | 1 500 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| Породный отвал Карьера «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° |  | 1 200 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 18 000 | 1 800 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 7 500 | 750 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 18 000 | 1 800 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| Карьер «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | - | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 |  |
| 2 | Формирование вала |  | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |
| 3 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° |  | 92 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/30 |  |
| Породный отвал Карьера «Кипшакпай» (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° |  | 190 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/60 |  |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 600 000 | 60 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/20 |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 100 000 | 10 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/10 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/10 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/10 |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 600 000 | 60 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/60 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/60 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/60 |  |
| Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 12441 | 1244,1 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 12441 | 1244,1 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| Промплощадка ствола Воздухоподающий (проект.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 13000 | 1300,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 13000 | 1300,0 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |
| Склад ГСМ (сущ.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 7490 | 749,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 7490 | 749,0 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| Железная дорога (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планировка поверхности | 45649 | 4564,9 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/4 |  |
| 3 | Нанесение ПРС | 45649 | 4564,9 | Погрузчик САТ-988H | 1/4 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/4 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/4 |  |
| Автодорога (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 38628 | 3862,8 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/3 |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 38628 | 3862,8 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/3 |  |
| Месторождение Карашошак |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Карашошак» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° |  | 20 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/7 |  |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 20 000 | 2 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 10 000 | 1 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 20 000 | 2 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |
|  |  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 | Расстояние транспортировки – до 1 км |
|  |  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |

Биологический этап рекультивации

Биологический этап проводится с целью создания, на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя и направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

При выборе компонентов травосмеси необходимо учитывать ряд биологических характеристик растений (зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к резким колебаниям температур, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды, особенности вегетации).

В качестве посевного материала будет применена двухкомпонентная травосмесь, состоящая из многолетних трав, рекомендуемых для данного региона: овсяница желобчатая (типчак) (с нормой высева 15 кг/га), житняк гребенчатый (с нормой высева 15 кг/га).

Данные кормовые культуры способны быстро развивать корневые системы, что благоприятно для закрепления ПРС, а также отличаются хорошей зимостойкостью, засухоустойчивостью.

Согласно сельскохозяйственному районированию, в данном регионе при проведении посева кормовых трав рекомендовано припосевное внесение минеральных удобрений. Одновременное внесение удобрений на рекультивируемую поверхность способствует питанию семян и всходов растений за счет увеличения микробиологической активности. Рекомендуемые нормы по действующему веществу: аммиачная селитра – 60 кг/га, суперфосфат двойной – 60 кг/га.

В период ухода за посевами необходимо производить полив не менее 4 раз за вегетационный период из расчета 100 м3/га за 1 полив.

Посев трав на поверхности следует проводить сразу после предпосевного рыхления с использованием зернотуковой сеялки, позволяющей одновременно во время посева вносить удобрения. Также возможно использование дисковых зерносеялок, которые позволяют производить посев семян в необработанную почву.

Для успешного выполнения всех агротехнических мероприятий, предусмотренных биологическим этапом рекультивации, при проведении работ рекомендовано задействовать следующую технику: сеялка зернотуковая на базе колесного трактора (либо дисковая сеялка на базе колесного трактора), машина поливомоечная. Посев трав необходимо проводить поперек склонов в целях избежания эрозионных процессов.

Ситуационный план после проведения биологического этапа на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) представлен в приложении 11.

Потребность в материалах при посеве многолетних трав представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Потребность в материалах при посеве многолетних трав

| Наименование | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-ый год | 2-ой год* |
| 1 | 2 | 3 |
| Месторождение Кипшакпай |  |  |
| Породный отвал Карьера «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |
| Площадь, га | 2,55 | 2,55 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0383 | 0,0191 |
| - житняк гребенчатый | 0,0383 | 0,0191 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,1530 | 0,0765 |
| - суперфосфат двойной | 0,1530 | 0,0765 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 1020 | 1020 |
| Породный отвал Карьера «Кипшакпай» (сущ. и проект.) (часть) - |  |  |
| Площадь, га | 70,0 | 70,0 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 1,0500 | 0,5250 |
| - житняк гребенчатый | 1,0500 | 0,5250 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 4,2000 | 2,1000 |
| - суперфосфат двойной | 4,2000 | 2,1000 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 28000 | 28000 |
| Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |
| Площадь, га | 1,2441 | 1,2441 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0187 | 0,0093 |
| - житняк гребенчатый | 0,0187 | 0,0093 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,0746 | 0,0373 |
| - суперфосфат двойной | 0,0746 | 0,0373 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 497,64 | 497,64 |
| Промплощадка ствола Воздухоподающий (проект.) |  |  |
| Площадь, га | 1,3 | 1,3 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0195 | 0,0098 |
| - житняк гребенчатый | 0,0195 | 0,0098 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,0780 | 0,0390 |
| - суперфосфат двойной | 0,0780 | 0,0390 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 520 | 520 |
| Склад ГСМ (сущ.) |  |  |
| Площадь, га | 0,749 | 0,749 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0112 | 0,0056 |
| - житняк гребенчатый | 0,0112 | 0,0056 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,0449 | 0,0225 |
| - суперфосфат двойной | 0,0449 | 0,0225 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 299,6 | 299,6 |
| Железная дорога (сущ.) (часть) |  |  |
| Площадь, га | 4,5649 | 4,5649 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0685 | 0,0342 |
| - житняк гребенчатый | 0,0685 | 0,0342 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,2739 | 0,1369 |
| - суперфосфат двойной | 0,2739 | 0,1369 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 1825,96 | 1825,96 |
| Автодорога (сущ. и проект.) (часть) |  |  |
| Площадь, га | 3,8628 | 3,8628 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0579 | 0,0290 |
| - житняк гребенчатый | 0,0579 | 0,0290 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,2318 | 0,1159 |
| - суперфосфат двойной | 0,2318 | 0,1159 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 1545,12 | 1545,12 |
| Месторождение Карашошак |  |  |
| Породный отвал Карьера «Карашошак» (сущ.) (часть) |  |  |
| Площадь, га | 3,0 | 3,0 |
| Посевной материал, т: |  |  |
| - овсяница желобчатая (типчак) | 0,0450 | 0,0225 |
| - житняк гребенчатый | 0,0450 | 0,0225 |
| Минеральные удобрения, т: |  |  |
| - аммиачная селитра | 0,1800 | 0,0900 |
| - суперфосфат двойной | 0,1800 | 0,0900 |
| Расход воды, м3: |  |  |
| - полив (100 м3/га, 4 раза в сезон) | 1200 | 1200 |
| * Посев трав во 2-ой год рекомендуется производить в количестве 50% от основного объема высева. |  |  |

Календарный план проведения работ по рекультивации

В процессе выбора специализированной техники для проведения рекультивационных работ наиболее важной задачей является подбор оборудования целесообразного с экономической и технологической точек зрения. Участок проведения восстановительных работ должен быть снабжен комплексом машин, для которого затраты на выемку, перемещение и укладку единицы объема грунта минимальны при строгом соблюдении технологических требований к рекультивации.

Месторождение Кипшакпай

Согласно проекту «План горных работ отработки запасов участка подземных горных работ гор. 300 м, 200 м месторождения Кипшакпай Жиландинской группы месторождений» завершение горных работ на месторождении Кипшакпай предусмотрено в конце 2027 г.

Работы по рекультивации планируется начать с 2028 г., после полной отработки запасов месторождения.

При рекультивации предусмотрен следующий режим работы:

1. Продолжительность смены                 – 12 часов;

2. Количество смен в сутки                     – 1 смена;

3. Время проведения работ                      – теплое время суток;

4. Сроки проведения работ:

- технический этап                                   – март-ноябрь (219 дней) 2028 г.

- биологический этап                               – апрель-август 2029 г.

………………………………    …………– апрель-август 2030 г.

Месторождение Карашошак

Согласно календарному плану к проекту «План горных работ отработки месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений» ведение горных работ отработка запасов будет завершена в 2033 году.

Работы по рекультивации планируется начать с 2034 г., после полной отработки запасов месторождения.

При рекультивации предусмотрен следующий режим работы:

1. Продолжительность смены                  – 12 часов;

2. Количество смен в сутки                      – 1 смена;

3. Время проведения работ                       – теплое время суток;

4. Сроки проведения работ:

- технический этап                                    – апрель (11 дней) 2034 г.

- биологический этап                                – апрель-август 2034 г.

……………………………………………– апрель-август 2035 г.

Потребности в строительных машинах и механизмах для проведения технического этапа рекультивации представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Потребности в строительных машинах и механизмах для проведения технического этапа рекультивации

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, м3 | Тип и марка спец. техники | Кол-во смен в сутки | Потребное количество машин/смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение Кипшакпай |  |  |  |  |  |
| Карьер «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° | 1 500 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 2 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/3 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/3 |
| 3 | Формирование вала | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/1 |
| Породный отвал Карьера «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 1 200 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 1 800 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откос | 750 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 1 800 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| Карьер «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/3 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/3 |
| 2 | Формирование вала | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/1 |
| 3 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° | 92 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/30 |
| Породный отвал Карьера «Кипшакпай» (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 190 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/60 |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 60 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/20 |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откос | 10 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/10 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/10 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/10 |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 60 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/60 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/60 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/60 |
| Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 1244,1 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| 2 | Нанесение ПРС | 1244,1 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| Промплощадка ствола Воздухоподающий (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 1300,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| 2 | Нанесение ПРС | 1300,0 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |
| Склад ГСМ (сущ.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 749,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 2 | Нанесение ПРС | 749,0 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| Железная дорога (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 2 | Планировка поверхности | 4564,9 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/4 |
| 3 | Нанесение ПРС | 4564,9 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/4 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/4 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/4 |
| Автодорога (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 3862,8 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/3 |
| 2 | Нанесение ПРС | 3862,8 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/3 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/3 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/3 |
| Месторождение Карашошак |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Карашошак» (сущ.) (часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 20 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/7 |
| 2 | Планировка горизонтальной поверхности | 2 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 1 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/1 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/1 |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 2 000 | Погрузчик САТ-988H | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1 | 1/2 |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1 | 1/2 |

Календарный график проведения технического этапа рекультивации представлен в таблице 4.

Календарный график проведения биологического этапа рекультивации представлен в таблице 5.

Таблица 4 - Календарный график проведения технического этапа рекультивации

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, м3 | Тип и марка спец. техники | Потребное кол-во машин/смен | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторождение Кипшакпай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° | 1 500 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование вала | 3 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 1 200 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планировка горизонтальной и наклонной поверхности | 1 800 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 750 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 1 800 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30° | 92 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование вала | 3 500 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Кипшакпай» (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 190 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планировка горизонтальной и наклонной поверхности | 60 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 10 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 60 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 1244,1 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 1244,1 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка ствола Воздухоподающий (проект.) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 1300,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 1300,0 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ (сущ.) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 749,0 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 749,0 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железная дорога (сущ.) (часть) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 4564,9 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 4564,9 | Погрузчик САТ-988H | 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодорога (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка поверхности | 3862,8 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение ПРС | 3862,8 | Погрузчик САТ-988H | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение Карашошак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Карашошак» (сущ.) (часть) |  |  |  |  | 2034 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполаживание откосов путем срезания бровки откоса до угла не более 25° | 20 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планировка горизонтальной и наклонной поверхности | 2 000 | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанесение ПРС на выположенные откосы | 1 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение ПРС на горизонтальную поверхность | 2 000 | Погрузчик САТ-988H | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автосамосвал САТ-777 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бульдозер Т-2501 ЯБР | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 - Календарный график проведения биологического этапа рекультивации

| № п/п | Наименование работ | Площадь, га | Специальная техника | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-ой год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторождение Кипшакпай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Малый Кипшакпай» (сущ.) (часть) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 2,55 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 2,55 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Кипшакпай» (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 70,0 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 70,0 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка карьера «Кипшакпай» (сущ.) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 1,2441 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 1,2441 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка ствола Воздухоподающий (проект.) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 1,3 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 1,3 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ (сущ.) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 0,7489 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 0,7489 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железная дорога (сущ.) (часть) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 4,5649 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 4,5649 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодорога (сущ. и проект.) (часть) |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 3,8628 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 3,8628 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение Карашошак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Породный отвал Карьера «Карашошак» (сущ.) (часть) |  |  |  | 2034 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посев трав | 3,0 | Сеялка зерновая дисковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полив | 3,0 | Машина поливомоечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Охрана труда и промсанитария

Общие требования безопасности

Все рабочие и ИТР, поступающие на предприятие, подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию.

Все работы должны выполняться обученным персоналом, прошедшим стажировку на рабочем месте, сдавшим экзамены квалификационной комиссии и получившим удостоверение, соответствующее характеру выполняемых работ. Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших предварительного обучения и стажировки на рабочем месте.

Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ и степени риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством (в соответствии с «Правилами выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя», утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 г. №1054).

Безопасность при проведении рекультивации

Производство земляных работ требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Несчастные случаи при производстве земляных работ обычно относятся к разряду тяжелых. По законам Республики Казахстан администрация предприятия (подрядчика) несет уголовную ответственность за несоблюдение этих правил. К управлению машинами не допускаются рабочие, не имеющие соответствующих удостоверений.

При эксплуатации спецтехники, должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение. Ниже приводятся общие правила техники безопасности при механизированной разработке грунта:

- лица, ответственные за содержание строительных машин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя;

- до начала работ с применением машин руководитель должен определить схему движения и место установки машин, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с водителями автосамосвалов;

- значение сигналов, передаваемых в процессе работы или передвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой;

- в зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи;

- оставлять без присмотра машины с работающим (включенным) двигателем не допускается;

- при эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона местности;

- при перемещении машин своим ходом или на транспортных средствах должны соблюдаться требования Правил дорожного движения;

- валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены;

- систематическое проведение осмотров рабочих мест, оборудования;

- прекращение работ при возникновении опасности, либо аварии.

Производство работ погрузчиком

1. Погрузчик во время работы устанавливается на спланированной площадке. При аварийной остановке под колеса погрузчика ставятся башмаки.

2. Запрещается пребывание посторонних лиц на погрузчике во время его работы.

3. Машинисту вменяется в обязанность:

- давать сигнал предупреждения в начале работы;

- в кабине погрузчика все проходы должны быть свободны от посторонних предметов;

- иметь укомплектованный необходимый инвентарь на машине и держать его в назначенном для хранения месте.

4. Запрещается во время работы погрузчика (под ответственность машиниста):

- производить какие-либо ремонтные работы в забое;

- находится людям в призме возможного обрушения уступа забоя и в зоне разворота стрелы погрузчика, а также в зоне работы погрузчиков и транспортных средств.

5. Во время перемещения погрузчика стрела должна быть установлена строго по оси хода и ковш должен находиться на высоте не более 0,5 м от земли.

6. Погрузка грунта на автомашины должна производится только через задний борт или сбоку.

7. Чистка ковша погрузчика должна производится с разрешения машиниста и лишь во время остановки погрузчика.

8. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания респираторы «Лепесток-5» и «Лепесток-40».

Автомобильные перевозки

Движение автотранспортных средств на погрузочно-разгрузочных операциях должно осуществляться со скоростью не более 10 км/час.

Разгрузка и погрузка автотранспортных средств производится в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Водители обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания респираторы «Лепесток-5» и «Лепесток-40».

Перевозка людей в кузовах автосамосвалов и других транспортных средствах, не предназначенных для этой цели, не допускается.

Мероприятия по производственной санитарии

Для сохранения здоровья работникам в период проведения работ, должны быть созданы определенные условия: предоставлены помещения для переодевания и хранения спецодежды, принятия душа по окончанию работы, помещения для приема пищи (столовая предприятия), своевременная уборка бытовых отходов, обеспечение чистой питьевой водой, содержание туалетов в чистоте.

Для лиц, работающих на рекультивируемых территориях, должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения. Состав санитарно-бытовых помещений, их размеры оборудование определяется характером производства и должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Работники должны быть обеспечены чистой питьевой водой, которая доставляется в специальных емкостях с герметичными крышками.

Для обеспечения чистоты специальная рабочая одежда один раз в неделю, а при необходимости и чаще подвергается стирке в прачечной. Стирка спецодежды осуществляется на предприятии.

Для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на участке при проведении рекультивации, должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов.

Работы на открытом воздухе должны быть приостановлены, если температура воздуха или сила ветра выйдет за пределы установленных норм.

Мероприятия по пожарной безопасности

На промплощадках должны быть выполнены следующие мероприятия:

- организована добровольная пожарная дружина из числа рабочих, ИТР;

- у въезда на площадку необходимо установить план с нанесенными въездами, подъездами, водоисточниками, средствами пожаротушения и связи.

- указателями должно быть обозначено местонахождение запасов воды на пожарные нужды;

- во временных бытовых помещениях на площадке должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности;

- места для курения обеспечиваются урнами и размещаются рядом с пожарными постами, где располагаются ящики с песком и бочки с водой;

- должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.

Площадка открытого хранения транспортных средств должна быть оснащена буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники. На открытой площадке хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, расстояние между автомобилями, загромождать проезды;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим, и сливать из них топливо;

- хранить порожнюю тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- устанавливать транспортные средства для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, а также горючих газов.

Контроль за ведением работ по рекультивации

Техническое руководство за качеством ведения работ в рамках рекультивации нарушенных земель осуществляют инженерно-технические работники ТОО «Корпорация Казахмыс».

В процессе проведения земляных работ систематически контролируются следующие параметры:

- положение выемок и насыпей в пространстве (в плане и высотное);

- геометрические размеры земляных сооружений;

- свойства грунтов, залегающих в основании сооружений;

- свойства грунтов, используемых для устройства насыпных сооружений;

- качество укладки грунта в насыпи и обратной засыпки (характеристики уложенных и уплотненных грунтов).

При контроле положения в пространстве и размеров сооружений проверяют:

- расположение на плане земляных сооружений и их размеры;

- отметки верха насыпей с учетом запаса на осадку;

- отметки спланированных поверхностей;

- уклоны откосов выемок и насыпей.

Данный контроль осуществляют с помощью геодезических приборов, а также простейших инструментов и приспособлений – строительных уровней, рулеток, метров, отвесов, шаблонов, откосников, мерных реек, наборов визирок и вешек.

Поскольку поверхность рекультивированных участков бывает подвержена неравномерной осадке, в дальнейшем может возникнуть необходимость ремонта рекультивированных земель. Так как неравномерная осадка ведет к образованию замкнутых понижений, прогрессированию просадочных явлений и развитию эрозионных процессов. Основными причинами деформации поверхности рекультивируемых площадей являются перемещение в ходе земляных работ грунтов с различными физико-механическими свойствами, склонность всех грунтов нарушенной структуры к просадке, неравномерное уплотнение грунтов, когда по оси насыпи в результате разделения грунтов по крупности фракций концентрируются более рыхлые грунты. Таким образом, возникновение просадочных явлений не свидетельствует о технологических нарушениях в процессе проведения технического этапа рекультивации, а, скорее, говорит о неоднородности рекультивационного слоя.

Приемка-передача рекультивированных земель в запас района производится земельной комиссией через уполномоченный орган по земельным отношениям.

При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

- проверить соответствие выполненных рекультивационных работ утвержденному проекту и дать оценку;

- уточнить последующее использование рекультивированных земель.

При наличии дефектов и недоделок комиссия устанавливает сроки их исправления. Акт приемки-передачи рекультивированных земель не позднее чем в двухнедельный срок, после устранения дефектов и недоделок, утверждается акиматом.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в установленном порядке.

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в уполномоченный орган по земельным отношениям, второй – предприятию, передающему рекультивированные земли.

К акту прилагается план передаваемого земельного участка.

Предприятие, осуществляющее рекультивационные работы, несет ответственность за качественное выполнение в установленные сроки всех видов работ, в соответствии с утвержденным проектом, за своевременную передачу для дальнейшего использования рекультивированных земель.

1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный: малоснежная и продолжительная зима и жаркое лето.

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) минус 18С, а средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) плюс 31,6С.

Преобладающее направление ветров в зимний период – восточное, в летний – северное. Для района характерны постоянно дующие ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/с.

Среднегодовое количество осадков составляет 184 мм. Среднее число дней с устойчивым снежным покровом – 107.

Метеорологические характеристики района расположения предприятия, приняты по метеорологической станции г. Жезказган, Карагандинской области, согласно выданной РГП «Казгидромет», климатической справки 03-3-04/383 979D83FDDE454BF1 от 05.02.2024 г. значения которой представлены в таблице 1.1 (приложение 3).

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | +31.6 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца | -18 |
| (для котельных, работающих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 13.0 |
| СВ | 18.0 |
| В | 20.0 |
| ЮВ | 8.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 12.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 11.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.4 |

Рис. 1.1 – Роза ветров по МС Жезказган, Румб

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

«Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по Карагандинской и Ұлытау областям» подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям МЭиПР РК, за 1 квартал 2025 г.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Сатпаев за 1 квартал 2025 года.

По данным наблюдений г. Сатпаев, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как очень высокий, он определялся значением НП=98 % (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста № 1 и СИ=9,9 (высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста № 1.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Среднесуточные концентрации диоксида азота составили 21,5 ПДКс.с., озона – 3,0 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота составили 9,9 ПДКм.р., диоксида серы – 2,8 ПДКм.р., озона – 1,2 ПДКм.р., сероводорода – 7,8 ПДКм.р., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Сатпаев

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
| Диоксид серы | 0,015 | 0,29 | 1,40 | 2,79 | 0,76 | 68 |  |  |
| Оксид углерода | 0,232 | 0,08 | 3,60 | 0,72 |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,860 | 21,5 | 1,98 | 9,89 | 98,00 | 12470 | 3761 |  |
| Озон | 0,089 | 2,97 | 0,20 | 1,22 | 27,16 | 1759 |  |  |
| Сероводород | 0,018 |  | 0,06 | 7,76 | 76,3 | 4896 | 4 |  |

По данным частных сетей наблюдений ТОО «Экосервис-С» и ТОО «Ренессанс-плюс» (таблица 1.3) уровень загрязнения атмосферного воздуха города Сатпаев оценивался как очень высокий, он определялся значением НП=48 % (высокий уровень) и значением СИ=18 (очень высокий уровень) по сероводороду в районе поста Ренессанс № 001 (Общеобразовательная школа № 5 г. Сатпаев, ул. Бабыр Би, 5).

Таблица 1.3 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха станций местного исполнительного органа («ЭКОСЕРВИС-С», «Ренессанс-плюс») г. Сатпаев

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,0109 | 0,312 | 0,260 | 1,623 | 0,030 | 7 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,0169 | 0,282 | 0,398 | 1,328 | 0,026 | 6 |  |  |
| Диоксид серы | 0,0158 | 0,315 | 2,00 | 4,000 | 0,233 | 54 |  |  |
| Оксид углерода | 0,1156 | 0,039 | 7,567 | 1,513 | 0,013 | 3 |  |  |
| Диоксид азота | 0,0931 | 2,327 | 0,243 | 1,213 | 0,009 | 2 |  |  |
| Сероводород | 0,0111 |  | 0,144 | 18,038 | 48,178 | 11147 | 836 | 8 |

Согласно техническому отчету по результатам оценки уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС) для ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» за 2024 год, выполненного ТОО НИЦ «Биосфера», по всем наблюдаемым загрязняющим веществам уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны находится в пределах допустимых значений ПДК.

В соответствии с Техническим заданием к договору предусматривается ведение мониторинга воздействия в 2024 г. для объектов загрязнения атмосферного воздуха, которые должны выполняться собственными силами аккредитованной пылегазовой лаборатории ПО "Жезказганцветмет".

В пробах атмосферного воздуха определялось содержание основных загрязняющих веществ: пыль неорганическая, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода.

Все отобранные пробы метеорологически обеспечены (температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра, влажность воздуха).

Выбор точек отбора проб атмосферного воздуха осуществлялся в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» в соответствии с розой ветров и направлением ветра.

Данные химического анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных объектов, расчет суммарных уровней загрязнения dа и понижающего коэффициента Ка промышленных предприятий ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» (за 2024 г.) приведены в таблице 1.4.

Анализируя данные результатов натурных замеров в районах расположения предприятий ПО «ЖЦМ», можно сделать следующие выводы:

1. За наблюдаемый период в зоне влияния производственных объектов предприятия и других промышленных объектов ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» превышения нормативов предельно-допустимых концентраций, установленных для населенных мест, не обнаружено.

2. Суммарный уровень загрязнения атмосферы (dа) для всех рассматриваемых предприятий равен 1. Сопоставление результатов расчетов уровней загрязнения с оценочными критериями (п.2.4. РНД 03.3.0.4.01-96), позволяют сделать вывод, что по всем наблюдаемым загрязняющим веществам степень загрязнения относится к допустимой.

3. Понижающий коэффициент (Ка) для нормирования объемов образования и размещения отходов производства, согласно РНД 03.1.0.3.01-96 по уровню загрязнения на границах санитарно – защитной зоны также равен 1.

4. Ухудшение состояния атмосферного воздуха под влиянием производственных объектов предприятия на границе СЗЗ, территории СЗЗ и за ее пределами не зафиксировано.

5. Воздействие производственной деятельности предприятий на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Таблица 1.4 - Данные химического анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных объектов, расчет суммарных уровней загрязнения dа и понижающего коэффициента Ка, для предприятий ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс» (за 1-4 квартал 2024 г.)

| Точки отбора проб | Код вещества | Наименование загрязняющих веществ | ПДК, мг/м3 | Фактическая концентрация, мг/м3 |  |  |  | Ср.знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | мг/м3 | дол.ед. ПДК |
| Карашошак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (48.179363 ; 67.572152) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0,015 | 0,038 |
| 2 (48.179363 ; 67.572152) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,025 | 0,063 |
| 3 (48.179363 ; 67.572152) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,028 | 0,069 |
| 4 (48.179363 ; 67.572152) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,063 |
| 1 (48.179363 ; 67.572152) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0,06 | 0,033 | 0,163 |
| 2 (48.179363 ; 67.572152) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,043 | 0,213 |
| 3 (48.179363 ; 67.572152) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,225 |
| 4 (48.179363 ; 67.572152) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,06 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,030 | 0,150 |
| 1 (48.179363 ; 67.572152) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,12 | 0,11 | 0 | 0,058 | 0,192 |
| 2 (48.179363 ; 67.572152) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,18 | 0,11 | 0 | 0,073 | 0,242 |
| 3 (48.179363 ; 67.572152) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,18 | 0,16 | 0 | 0,085 | 0,283 |
| 4 (48.179363 ; 67.572152) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0 | 0,070 | 0,233 |
| 1 (48.179363 ; 67.572152) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,006 | 0,012 |
| 2 (48.179363 ; 67.572152) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,004 | 0,007 |
| 3 (48.179363 ; 67.572152) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 4 (48.179363 ; 67.572152) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,003 | 0,006 |
| 1 (48.179363 ; 67.572152) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,650 | 0,130 |
| 2 (48.179363 ; 67.572152) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,425 | 0,085 |
| 3 (48.179363 ; 67.572152) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,600 | 0,120 |
| 4 (48.179363 ; 67.572152) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,9 | 0,6 | 0 | 1 | 0,625 | 0,125 |
| Кипшакпай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т.1 (48.9276 ; 67.3241399) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,028 | 0,069 |
| к.т.2 (48.9276 ; 67.3241399) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,020 | 0,050 |
| к.т.3 (48.9276 ; 67.3241399) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,028 | 0,069 |
| к.т.4 (48.9276 ; 67.3241399) | 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,023 | 0,056 |
| к.т.1 (48.9276 ; 67.3241399) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,038 | 0,188 |
| к.т.2 (48.9276 ; 67.3241399) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,033 | 0,163 |
| к.т.3 (48.9276 ; 67.3241399) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,050 | 0,250 |
| к.т.4 (48.9276 ; 67.3241399) | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,045 | 0,225 |
| к.т.1 (48.9276 ; 67.3241399) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0 | 0,073 | 0,242 |
| к.т.2 (48.9276 ; 67.3241399) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0 | 0,073 | 0,242 |
| к.т.3 (48.9276 ; 67.3241399) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0 | 0,073 | 0,242 |
| к.т.4 (48.9276 ; 67.3241399) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0 | 0,18 | 0,11 | 0 | 0,073 | 0,242 |
| к.т.1 (48.9276 ; 67.3241399) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,003 | 0,006 |
| к.т.2 (48.9276 ; 67.3241399) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,003 | 0,005 |
| к.т.3 (48.9276 ; 67.3241399) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| к.т.4 (48.9276 ; 67.3241399) | 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| к.т.1 (48.9276 ; 67.3241399) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,500 | 0,100 |
| к.т.2 (48.9276 ; 67.3241399) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,425 | 0,085 |
| к.т.3 (48.9276 ; 67.3241399) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0,550 | 0,110 |
| к.т.4 (48.9276 ; 67.3241399) | 0337 | Углерод оксид | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,625 | 0,125 |

1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период рекультивации

В данном разделе была проведена оценка воздействия при проведении рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кадастровые №25:112:025:1291).

В настоящей работе, в соответствии с основными принципами процедуры, при выполнении оценки применялись качественные и количественные показатели возможных воздействий для «наихудшего случая». Это означает, что при расчетах применялись максимальные значения из числа наиболее вероятных.

Приведенные в данной главе результаты представляют собой наиболее вероятные максимальные оценки воздействий на окружающую среду, которые возможны при проведении работ, поэтому можно ожидать, что значимость реальных воздействий может быть существенно ниже представленных в данной главе.

В рамках данного проекта технический этап рекультивации предусматривает следующие виды работ:

- выполаживание верхнего уступа карьеров до угла не более 30°;

- устройство защитно-ограждающего вала вокруг карьера;

- выполаживание откосов породных отвалов до угла не более 25°;

- планировка горизонтальной поверхности породных отвалов;

- нанесение ПРС на горизонтальную и наклонную поверхность породных отвалов;

- планировка территорий, освобожденных из-под промплощадок и дорог;

- нанесение ПРС на территории, освобожденные из-под промплощадок и дорог.

Месторождение Кипшакпай

В мерах по обеспечению безопасности населения и предотвращению попадания в карьер животных и механизмов, по периметру карьеров на дневной поверхности необходимо произвести отсыпку защитно-ограждающего вала (обваловку) высотой 2,5 м, шириной 7,0 м, на расстоянии не менее 10 м от существующего контура карьера на поверхности. Для этих целей будут использованы пустые породы из отвала, прилегающего к карьерам.

Предусматривается выполаживание откосов породных отвалов способом «сверху-вниз» до угла не более 25° и планировка горизонтальной и наклонной поверхности, с нанесением ПРС на горизонтальные и наклонные поверхности.

Технический этап рекультивации промплощадок будет производиться после демонтажа зданий, сооружений и инженерных сетей, вывоза ТМЦ и уборки строительного мусора. После выполнения планировки на поверхности промплощадок будет произведено нанесение ПРС.

После демонтажа дорожного полотна освобожденная поверхность подлежит планировке с последующим нанесением ПРС.

Работы по техническому этапу рекультивации месторождения Кипшакпай планируется начать с марта 2028 г., срок проведения работ – 219 дней.

Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ.

Месторождение Карашошак

Предусматривается выполаживание откосов породного отвала способом «сверху-вниз» до угла не более 25° и планировка горизонтальной и наклонной поверхности, с нанесением ПРС на горизонтальную и наклонную поверхности.

Работы по техническому этапу рекультивации месторождения Карашошак планируется начать в апреле 2034 г., срок проведения работ – 11 дней.

Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ.

Выбросы загрязняющих веществ в период проведения биологического этапа рекультивации месторождения Кипшакпай (2029-2030 гг.), месторождения Карашошак (2034-2035 гг.), данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация. В период проведения биологического этапа, специфика производимых работ подразумевает посев многолетних трав с обильным увлажнением почвы, в связи с чем пыление при посеве трав не прогнозируется.

Рекультивационные работы согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям относятся к неклассифицируемым.

Источники загрязнения атмосферного воздуха

В период рекультивации (технический этап 2028 г.) принято 5 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них: 5 – неорганизованных, организованные источники отсутствуют.

В период рекультивации (технический этап 2034 г.) принято 2 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них: 2 – неорганизованных, организованные источники отсутствуют.

Технический этап рекультивации месторождения Кипшакпай

2028 г.

Источник загрязнения 6101. Карьер «Малый Кипшакпай»

Источник выделения 6101/001. Разработка и транспортировка вмещающей породы. Проектом предусмотрены разработка вмещающей породы погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка вмещающей породы производится автосамосвалами САТ-777. Разработанная вмещающая порода в дальнейшем будет использоваться для устройства защитно-ограждающего вала. Объем разрабатываемой вмещающей породы составит 3000 м3 (7800 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/002. Устройство защитно-ограждающего вала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера. Устройство защитно-ограждающего вала будет производиться погрузчиком Саt 988Н. Объем используемой вмещающей породы составит 3000 м3 (7800 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/003. Выполаживание верхних откосов карьера. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение выполаживания верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30°. Объем работ составит 1500м3 (3900 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/004. Выполаживание откосов породного отвала карьера «Малый Кипшакпай». При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение выполаживания откосов породного отвала карьера «Малый Кипшакпай», путем срезания бровки откоса до угла не более 25°. Объем работ составит 1200м3 (3120 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/005. Планировка отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена планировка горизонтальной поверхности на породном отвале карьера «Малый Кипшакпай». Планировка будет выполняться бульдозером. Объем грунта составит 1800 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/006. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком Саt 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалами САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на выположенные откосы и горизонтальную поверхность породного отвала. Объем ПРС составит 750 м3 +1800 м3 (3060 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/007. Разгрузка и нанесение ПРС на откосы. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на выположенные откосы породного отвала карьера «Малый Кипшакпай». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 750 м3 (900 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6101/008. Разгрузка и нанесение ПРС поверхность отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на горизонтальную поверхность породного отвала карьера «Малый Кипшакпай». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 1800 м3 (2160 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6102. Карьер «Кипшакпай»

Источник выделения 6102/001. Разработка и транспортировка вмещающей породы. Проектом предусмотрены разработка вмещающей породы погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка вмещающей породы производится автосамосвалами САТ-777. Разработанная вмещающая порода в дальнейшем будет использоваться для устройства защитно-ограждающего вала. Объем разрабатываемой вмещающей породы составит 3500 м3 (9100 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/002. Устройство защитно-ограждающего вала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено устройство защитно-ограждающего вала по контуру карьера. Устройство защитно-ограждающего вала будет производиться погрузчиком Саt 988Н. Объем используемой вмещающей породы составит 3500 м3 (9100 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/003. Выполаживание верхних откосов карьера. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение выполаживания верхних откосов карьера, путем срезания бровки под углом на 30°. Объем работ составит 92000 м3 (239200 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/004. Выполаживание откосов породного отвала карьера «Кипшакпай». При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение выполаживания откосов породного отвала карьера «Кипшакпай», путем срезания бровки откоса до угла не более 25°. Объем работ составит 190000 м3 (494000 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/005. Планировка отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена планировка горизонтальной поверхности на породном отвале карьера «Кипшакпай». Планировка будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем грунта составит 60000 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/006. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалами САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на выположенные откосы и горизонтальную поверхность породного отвала. Объем ПРС составит 70000 м3 (10000 м3 +60000 м3) (84000т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/007. Разгрузка и нанесение ПРС на откосы. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на выположенные откосы породного отвала карьера «Кипшакпай». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 10000 м3 (12000 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6102/008. Разгрузка и нанесение ПРС на поверхность отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на горизонтальную поверхность породного отвала карьера «Кипшакпай». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 60000 м3 (72000 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6103. Промплощадка

Источник выделения 6103/001. Планировка поверхности. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение планировочных работ поверхности промплощадки карьера «Кипшакпай». Планировка будет выполняться бульдозером. Объем планируемого грунта составит 1244,1 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6103/002. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалом САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на территорию промплощадки карьера «Кипшакпай». Объем ПРС составит 1244,1 м3 (1492,92 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6103/003. Разгрузка и нанесение ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на территории промплощадки карьера «Кипшакпай». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 1244,1 м3 (1492,92т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6103/004. Планировка поверхности. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение планировочных работ поверхности промплощадки ствола Воздухоподающий. Планировка будет выполняться бульдозером. Объем планируемого грунта составит 1300 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6103/005. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалом САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на поверхность промплощадки ствола Воздухоподающий. Объем ПРС составит 1300 м3 (1560 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6103/006. Разгрузка и нанесение ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС промплощадки ствола Воздухоподающий. Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 1300 м3 (1560 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6104. Склад, жд, автодорога

Источник выделения 6104/001. Планировка поверхности. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение планировочных работ поверхности. Планировка будет выполняться бульдозером. Объем планируемого грунта составит 749 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/002. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалом САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на территорию склада ГСМ. Объем ПРС составит 749 м3 (898,8 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/003. Разгрузка и нанесение ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на территории склада ГСМ. Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 749 м3 (898,8 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/004. Планировка поверхности. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение планировочных работ части поверхности железной дороги. Планировка будет выполняться бульдозером. Объем планируемого грунта составит 4564,9 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/005. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалом САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на поверхность железной дороги. Объем ПРС составит 4564,9 м3 (5477,88 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/006. Разгрузка и нанесение ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС части железной дороги. Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 4564,9 м3 (5477,88 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/007. Планировка поверхности. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение планировочных работ части поверхности автодороги. Планировка будет выполняться бульдозером. Объем планируемого грунта составит 3862,8 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/008. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалом САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на поверхность автодороги. Объем ПРС составит 3862,8 м3 (4635,36 т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6105.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6104/009. Разгрузка и нанесение ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС части автодороги. Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 3862,8 м3 (4635,36 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6105. Автотранспорт.

Источник выделения 6105/001. Транспортные работы (ДВС+пыление). Проектом предусмотрено использование специализированной техники. Техника, задействованная при проведении работ:

- бульдозер Т-2501 ЯБР – 1 ед;

- погрузчик САТ-988Н – 1 ед;

- автосамосвал САТ-777 – 1 ед.

При работе двигателей в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин.

Согласно ст. 28 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются»

Процесс транспортировки (перевозки) ПРС сопровождается выделением пыли (пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния) от соприкосновения колесных пар с дорожным полотном, а также сдуванием пыли от перевозимого грунта с кузова автосамосвалов.

Технический этап рекультивации месторождения «Карашошак» 2034 г.

Источник загрязнения 6106. Месторождение «Карашошак»

Источник выделения 6106/001. Выполаживание откосов породного отвала карьера «Карашошак». При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено проведение выполаживания откосов породного отвала карьера «Карашошак», путем срезания бровки откоса до угла не более 25°. Объем работ составит 20000 м3 (52000 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6106/002. Планировка отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена планировка горизонтальной поверхности на породном отвале карьера «Карашошак». Планировка будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем грунта составит 2000 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6106/003. Разработка и транспортировка ПРС. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрена разработка ПРС погрузчиком САТ 988Н. Транспортировка ПРС производится автосамосвалами САТ-777. Разработанный ПРС в дальнейшем будет наноситься на выположенные откосы и горизонтальную поверхность породного отвала. Объем ПРС составит 3000 м3 (1000 м3 +2000 м3) (3600т).

Пыление от транспортировки ПРС принято неорганизованным источником №6107.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6106/004. Разгрузка и нанесение ПРС на откосы. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на выположенные откосы породного отвала карьера «Карашошак». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 1000 м3 (1200 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6106/005. Разгрузка и нанесение ПРС на поверхность отвала. При проведении работ по рекультивации проектом предусмотрено нанесение ПРС на горизонтальную поверхность породного отвала карьера «Карашошак». Нанесение ПРС будет выполняться бульдозером Т-2501 ЯБР. Объем ПРС составит 2000 м3 (2400 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник загрязнения 6107. Автотранспорт.

Источник выделения 6107/001. Транспортные работы (ДВС+пыление). Проектом предусмотрено использование специализированной техники. Техника, задействованная при проведении работ:

- бульдозер Т-2501 ЯБР – 1 ед;

- погрузчик САТ-988Н – 1 ед;

- автосамосвал САТ-777 – 1 ед.

При работе двигателей в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин.

Согласно ст. 28 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются»

Процесс транспортировки (перевозки) ПРС сопровождается выделением пыли (пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния) от соприкосновения колесных пар с дорожным полотном, а также сдуванием пыли от перевозимого грунта с кузова автосамосвалов.

Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха представлены в Приложении 8.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

Согласно расчетам, в 2028 г. с учетом выбросов от автотранспорта, в атмосферу выбрасывается 9 загрязняющих веществ: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Согласно расчетам, в 2028 г без учета передвижных источников в атмосферу выбрасывается 3 загрязняющих вещества: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Согласно расчетам, в 2034 г. с учетом выбросов от автотранспорта, в атмосферу выбрасывается 9 загрязняющих веществ: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Согласно расчетам, в 2034 г без учета передвижных источников в атмосферу выбрасывается 3 загрязняющих вещества: взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения рекультивации с учетом выбросов от автотранспорта в 2028 г. и в 2034 г. представлены в таблицах 1.5, 1.6.

Перечень загрязняющих веществ на период проведения рекультивации без учета выбросов от автотранспорта в 2028 г. и в 2034 г. представлены в таблицах 1.7, 1.8.

Таблица групп суммации представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения рекультивации с учетом выбросов от автотранспорта в 2028 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (117) | 0.3 | 0.3 | 0.06 |  |  | 44.492655625 | 3.7982087 | 12.6606957 |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 (118) | 0.16 | 0.16 | 0.035 |  |  | 21.03289175 | 1.79551684 | 11.2219803 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.11234 | 0.16504 | 0.8252 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01826 | 0.026819 | 0.0670475 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.013526 | 0.02056 | 0.13706667 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.019396 | 0.0263 | 0.0526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.1859 | 0.2482 | 0.04964 |
| 2732 | Керосин (654*) | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.032114 | 0.04575 | 0.038125 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 15.370190125 | 1.31210846 | 4.37369487 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 81.2772735 | 7.438503 | 29.42605 |

Таблица 1.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения рекультивации без учета выбросов от автотранспорта в 2028 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0.3 | 0.3 | 0.06 |  |  | 44.492655625 | 3.7982087 | 12.6606957 |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.16 | 0.16 | 0.035 |  |  | 21.03289175 | 1.79551684 | 11.2219803 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 15.370190125 | 1.31210846 | 4.37369487 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 80.8957375 | 6.905834 | 28.2563709 |

Таблица 1.7 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения рекультивации с учетом выбросов от автотранспорта в 2034 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0.3 | 0.3 | 0.06 |  |  | 0.475440625 | 1.03582732 | 3.45275773 |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.16 | 0.16 | 0.035 |  |  | 0.22475375 | 0.489663824 | 3.0603989 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.11234 | 0.0082832 | 0.041416 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01826 | 0.00134602 | 0.00336505 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.013526 | 0.001033 | 0.00688667 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.019396 | 0.0013213 | 0.0026426 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.1859 | 0.012465 | 0.002493 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.032114 | 0.002297 | 0.00191417 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.164243125 | 0.357831256 | 1.19277085 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.2459735 | 1.91006792 | 7.76464497 |

Таблица 1.8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период проведения рекультивации без учета выбросов от автотранспорта в 2034 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 0.3 | 0.3 | 0.06 |  |  | 0.475440625 | 1.03582732 | 3.45275773 |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.16 | 0.16 | 0.035 |  |  | 0.22475375 | 0.489663824 | 3.0603989 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.164243125 | 0.357831256 | 1.19277085 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.8644375 | 1.8833224 | 7.70592748 |

Таблица 1.9 – Группы суммации загрязняющих веществ

| Номер | Код |  |
| --- | --- | --- |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2028 г. |  |  |
| 07(31) | 0301 | Азота диоксид |
|  | 0330 | Серы диоксид |
| 2034 г. |  |  |
| 07(31) | 0301 | Азота диоксид |
|  | 0330 | Серы диоксид |

Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатном режиме выполнение работ не представляет опасности для населения и окружающей среды.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Внедрение новых прогрессивных конструкций технологического оборудования, его эксплуатационная надежность, комплексная автоматизация технологических процессов исключает возможность аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землятрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт рекультивации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией рекультивации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха.

Также, наиболее вероятной представляется авария, связанная с повреждением емкостей хранения ГСМ. Степень вероятности разлива ГСМ, полученная путем анализа различных информативных и нормативных документов, составляет 10-4-10-5. Таким образом, вероятность возникновения аварийной ситуации с воздействием на атмосферный воздух, расценивается как низкая.

Залповые выбросы

Специфика проектируемых работ не предусматривает залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов предельно-допустимых выбросов

Высота для неорганизованных наземных источников, в соответствии с приложением 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө (ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет. 1987г.), при расчетах концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, принимается равной H = 2 м.

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. При этом учтены все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, представлены в таблицах 1.10, 1.11.

Таблица 1.10 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения рекультивации на 2028 г.

|  |  | Источники выделения |  |  | Число |  |  | Hаименование |  | Hомер |  |  | Высо |  | Диа- |  |  | Параметры газовозд. |  |  |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  | Hаименование |  | Вещества |  |  | Коэфф |  | Средняя |  | Код |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  |  | источника выброса |  | источ |  |  | та |  | метр |  |  | смеси на выходе из трубы |  |  |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  | газоочистных |  | по кото- |  |  | обесп |  | эксплуат |  | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |
| изв | Цех |  |  |  | рабо- |  |  | вредных веществ |  | ника |  |  | источ |  | устья |  |  | при макс.разов.нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установок |  | рым |  |  | газо- |  | степень |  | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  |  |  |  | выбро |  |  | ника |  | трубы |  |  | скорость, м/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) |  | объем на 1 трубу, м3/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) |  | тем- |  | точечного источ. |  |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий |  | произво- |  |  | очист |  | очистки/ |  | ства |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  | тиже |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  |  |  |  | са |  |  | выбро |  |  |  |  |  |  |  |  | пер. |  | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ширина |  | по сокращению |  | дится |  |  | кой, |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  |  |  | на |  |  | са,м |  | м |  |  |  |  |  |  | оС |  | /центра площад- |  |  | площадного |  | выбросов |  | газо- |  |  | % |  | очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  | карте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  |  | источника |  |  |  | очистка |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Разработка и транспортировка | 1 | 36 |  | Карьер "Малый |  |  | 6101 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  | 1351 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы |  | 19.89770062 |  |  |  | 0.9300038 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | вмещающей породы |  |  |  | Кипшакпай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство защитно- | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы |  | 9.40618575 |  |  |  | 0.43963816 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | ограждающего вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполаживание верхних | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль |  | 6.873751125 |  |  |  | 0.32127404 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | откосов карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполаживание откосов | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | породного отвала карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Малый Кипшакпай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка отвала | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на поверхность отвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Разработка и транспортировка | 1 | 36 |  | Карьер " |  |  | 6102 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608 |  |  | 1066 | 70 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы |  | 23.20507062 |  |  |  | 1.7557045 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | вмещающей породы |  |  |  | Кипшакпай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство защитно- | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы |  | 10.96966975 |  |  |  | 0.8299694 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | ограждающего вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполаживание верхних | 1 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  | 8.016297125 |  |  |  | 0.6065161 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | откосов карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполаживание откосов | 1 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | породного отвала карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Кипшакпай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка отвала | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на поверхность отвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Планировка поверхности | 1 | 24 |  | Промплощадка |  |  | 6103 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 |  |  | 1585 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы |  | 0.41647375 |  |  |  | 0.0257378 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 (117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы |  | 0.1968785 |  |  |  | 0.01216696 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 (118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка поверхности | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  | 0.14387275 |  |  |  | 0.00889124 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Планировка поверхности | 1 | 12 |  | Склад, жд, |  |  | 6104 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  | 1575 | 30 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы |  | 0.941565625 |  |  |  | 0.0824626 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 12 |  | автодорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 (117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы |  | 0.44510375 |  |  |  | 0.03898232 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 (118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка поверхности | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  | 0.325268125 |  |  |  | 0.02848708 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировка поверхности | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Транспортные работы (ДВС+ | 1 | 2628 |  | Автотранспорт |  |  | 6105 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503 |  |  | 1290 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы |  | 0.031845 |  |  |  | 1.0043 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | пыление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы |  | 0.015054 |  |  |  | 0.47476 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.11234 |  |  |  | 0.16504 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( |  | 0.01826 |  |  |  | 0.026819 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | Углерод (Сажа, |  | 0.013526 |  |  |  | 0.02056 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | Сера диоксид ( |  | 0.019396 |  |  |  | 0.0263 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | Углерод оксид |  | 0.1859 |  |  |  | 0.2482 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |  | Керосин (654*) |  | 0.032114 |  |  |  | 0.04575 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  | 0.011001 |  |  |  | 0.34694 |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.11 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения рекультивации на 2034 г.

|  |  | Источники выделения |  |  | Число |  |  | Hаименование |  | Hомер |  | Высо |  | Диа- |  | Параметры газовозд. |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  |  | источника выброса |  | источ |  | та |  | метр |  | смеси на выходе из трубы |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |
| изв | Цех |  |  |  | рабо- |  |  | вредных веществ |  | ника |  | источ |  | устья |  | при макс.разов.нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  |  |  |  | выбро |  | ника |  | трубы |  | скорость, м/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) |  | объем на 1 трубу, м3/с (Т=293.15 К, Р=101.3 кПа) | тем- | точечного источ. |  |  |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  | т/год |  |  | тиже |  |
| тво |  |  | чест | в |  |  |  |  | са |  | выбро |  |  |  |  |  |  | пер. | /1-го конца лин. |  |  |  | /длина, ширина |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |
|  |  |  | во | год |  |  |  |  | на |  | са,м |  | м |  |  |  |  | оС | /центра площад- |  |  |  | площадного |  | выбросов | газо- | % | очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  | карте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  |  |  | источника |  |  | очистка |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 |  | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Выполаживание откосов | 1 | 84 |  | Месторождение " |  |  | 6106 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4171 |  |  | 2029 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы | 0.443595625 |  |  |  |  |  | 0.03152732 | 2034 |  |  |
|  |  | породного отвала карьера |  |  |  | Карашошак" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Карашошак" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы | 0.20969975 |  |  |  |  |  | 0.014903824 | 2034 |  |  |
|  |  | Планировка отвала | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, | 0.153242125 |  |  |  |  |  | 0.010891256 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и транспортировка | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разгрузка и нанесение ПРС | 1 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на поверхность отвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Транспортные | 1 | 132 |  | Автотранспорт |  |  | 6107 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4147 |  |  | 1929 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0008 |  | Взвешенные частицы | 0.031845 |  |  |  |  |  | 1.0043 | 2034 |  |  |
|  |  | работы (ДВС+ пыление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010 |  | Взвешенные частицы | 0.015054 |  |  |  |  |  | 0.47476 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( | 0.11234 |  |  |  |  |  | 0.0082832 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( | 0.01826 |  |  |  |  |  | 0.00134602 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | Углерод (Сажа, | 0.013526 |  |  |  |  |  | 0.001033 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | Сера диоксид ( | 0.019396 |  |  |  |  |  | 0.0013213 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | Углерод оксид | 0.1859 |  |  |  |  |  | 0.012465 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |  | Керосин (654*) | 0.032114 |  |  |  |  |  | 0.002297 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, | 0.011001 |  |  |  |  |  | 0.34694 | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику работ, проектом предусмотрено применение современных технологий, минимизирующих образование отходов, а также предотврающих большое количество выбросов в атмосферный воздух в период рекультивционных работ. Проектом детализированы все этапы рекультивации, регламентированы технологии, также при рекультивации ведется контроль над соблюдением требований в области ООС и ТБ.

В настоящее время одним из основных показателей, предъявляемых к строительному оборудованию и строительному транспорту, является их производительность, высокая точность, многооперационность, управляемость, доступность и безопасность. Использование в различных отраслях промышленности экономически развитых стран, данных типов оборудования и их аналогов, с учетом их соответствия требованиям международных стандартов, свидетельствует об их соответствии передовому научно-техническому уровню.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования и автотранспорта будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

Возможное негативное воздействие на атмосферный воздух в период проведения рекультивации объекта может проявиться при производстве земляных работ и работе автотранспорта.

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период проведения строительных работ технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

При соблюдении вышеизложенных рекомендаций, а также с учетом того, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения рекультивации будет носить временный характер, изменение фонового состояния воздушного бассейна в районе размещения проектируемого объекта не ожидается.

Выбросы загрязняющих веществ, при проведении рекультивационных работ, носят временный характер: месторождение Кипшакпай - технический этап (219 дней) 2028 г.; месторождение Карашошак - технический этап (11 дней) 2034 г.

Для снижения воздействия рекультивационных работ на атмосферный воздух предусмотрены ряд технических и организационных мероприятий. В период работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого технологического оборудования и техники;

- заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин, и механизмов топливом, маслами должна производиться на стационарных и передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- использование качественного ГСМ для заправки техники и автотранспорта;

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- не допускать нарушения регламента разработки, транспортировки, складирования грунтов вне специально отведенных мест, с нарушением технологии складирования или с увеличением запроектированных площадей;

- оптимизировать технологический процесс проведения выемочно-погрузочных и транспортных работ за счет снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», а так же за счет неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- недопущение «пустой» работы двигателей на «холостом» ходу или под нагрузкой;

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- использование ПРС для рекультивации с влажностью не менее 10% (влажность завядания растений), что обеспечивает минимальные выбросы пыли и использование коэффициента с минимальными значениями (К5=0,01);

- укрытие кузовов автомашин тентом или защитной пленкой при транспортировании твердых и пылевидных отходов;

- полив дорог, орошение поливомоечной машиной при необходимости при проведении работ по техническому этапу.

Для снижения пылеподавления предусмотрено мероприятие – полив (орошение) поверхности автодороги приведен в таблицах 1.12 и 1.13 соответственно.

Таблица 1.12 - Эффективность применяемых средств пылеподавления

| Наименование источника образования пылегазовых выбросов | Применяемые методы и средства пылегазоподавления | Эффективность применяемых средств / методов, % | Код ЗВ по которому происходит очистка |
| --- | --- | --- | --- |
| Карьер "Малый Кипшакпай" транспортировка вмещающей породы (6101/001) | Гидрообеспыливание методом орошения (дождевания) поливооросительной машиной | 60-85 | 2908 0008 0010 |
| Автотранспорт (транспортные работы – пыление) (6105/001) |  |  |  |
| Автотранспорт (транспортные работы – пыление) (6107/001) |  |  |  |

Таблица 1.13 – Показатели снижения выбросов при применении средств пылеподавления

| Наименование мероприятий / источник | Загрязняющее веществом по которому производится очистка | на 2028 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятий |  | после реализации мероприятий |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| Гидрообеспыливание методом орошения (дождевания) поливооросительной машиной |  |  |  |  |  |
| Карьер "Малый Кипшакпай" транспортировка вмещающей породы (6101/001) | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Взвешенные частицы РМ10 Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.1147 | 0.03 | 0.1012 | 0.02622 |
| Автотранспорт (транспортные работы – пыление) (6105/001) | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Взвешенные частицы РМ10 Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.071 | 2.271 | 0.0579 | 1.826 |
| Итого на 2028 г. |  | 0.1857 | 2.301 | 0.1591 | 1.85222 |
| Уменьшение выбросов в результате применения мероприятий на 2028 год |  | на 0,44878 тонн |  |  |  |
|  |  | на 2034 год |  |  |  |
| Автотранспорт (транспортные работы – пыление) (6107/001) | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Взвешенные частицы РМ10 Взвешенные частицы РМ2.5 | 0.071 | 2.271 | 0.0579 | 1.826 |
| Итого на 2034 г. |  | 0.071 | 2.271 | 0.0579 | 1.826 |
| Уменьшение выбросов в результате применения мероприятий на 2034 год |  | на 0,445 тонн |  |  |  |

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I категории

Нормативы допустимых выбросов установлены для каждого источника загрязнения атмосферы и предприятия в целом.

Предельно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.

Рассчитанные значения допустимых выбросов являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных требований по качеству атмосферного воздуха.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в таблицах 1.14, 1.15.

Нормативы приведены без учета выбросов от передвижных источников, т.к. согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне расчетных значений выбросов, установленных расчетным методом.

Таблица 1.14 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения рекультивации в 2028 г.

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| цех, участок | точ- | существующее положение |  |  |  | на 2028 год |  | Н Д В |  |  | дос- |  |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |  |
| Код и наименование |  | г/с |  | т/год |  | г/с | т/год |  | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 0008, Взвешенные частицы РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6101 | - |  | - |  | 19.897700625 | 0.9300038 |  | 19.897700625 | 0.9300038 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6102 | - |  | - |  | 23.205070625 | 1.7557045 |  | 23.205070625 | 1.7557045 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6103 | - |  | - |  | 0.41647375 | 0.0257378 |  | 0.41647375 | 0.0257378 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6104 | - |  | - |  | 0.941565625 | 0.0824626 |  | 0.941565625 | 0.0824626 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6105 | - |  | - |  | 0.031845 | 1.0043 |  | 0.031845 | 1.0043 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | 44.492655625 | 3.7982087 |  | 44.492655625 | 3.7982087 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - |  | 44.492655625 | 3.7982087 |  | 44.492655625 | 3.7982087 |  | 2028 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010, Взвешенные частицы РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6101 | - |  | - |  | 9.40618575 | 0.43963816 |  | 9.40618575 | 0.43963816 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6102 | - |  | - |  | 10.96966975 | 0.8299694 |  | 10.96966975 | 0.8299694 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6103 | - |  | - |  | 0.1968785 | 0.01216696 |  | 0.1968785 | 0.01216696 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6104 | - |  | - |  | 0.44510375 | 0.03898232 |  | 0.44510375 | 0.03898232 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6105 | - |  | - |  | 0.015054 | 0.47476 |  | 0.015054 | 0.47476 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | 21.03289175 | 1.79551684 |  | 21.03289175 | 1.79551684 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - |  | 21.03289175 | 1.79551684 |  | 21.03289175 | 1.79551684 |  | 2028 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6101 | - |  | - |  | 6.873751125 | 0.32127404 |  | 6.873751125 | 0.32127404 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6102 | - |  | - |  | 8.016297125 | 0.6065161 |  | 8.016297125 | 0.6065161 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6103 | - |  | - |  | 0.14387275 | 0.00889124 |  | 0.14387275 | 0.00889124 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6104 | - |  | - |  | 0.325268125 | 0.02848708 |  | 0.325268125 | 0.02848708 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6105 | - |  | - |  | 0.011001 | 0.34694 |  | 0.011001 | 0.34694 |  | 2028 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - |  | 15.370190125 | 1.31210846 |  | 15.370190125 | 1.31210846 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - |  | 15.370190125 | 1.31210846 |  | 15.370190125 | 1.31210846 |  | 2028 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  | - |  | - | 80.8957375 | 6.905834 |  | 80.8957375 | 6.905834 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе факелы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по факелам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  | - |  | - | 80.8957375 | 6.905834 |  | 80.8957375 | 6.905834 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.15 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения рекультивации в 2034 г.

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | существующее положение |  |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с |  | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0008, Взвешенные частицы РМ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Итого: |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6106 | - |  | - | 0.443595625 | 0.03152732 | 0.443595625 | 0.03152732 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6107 | - |  | - | 0.031845 | 1.0043 | 0.031845 | 1.0043 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - | 0.475440625 | 1.03582732 | 0.475440625 | 1.03582732 | 2034 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - | 0.475440625 | 1.03582732 | 0.475440625 | 1.03582732 |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010, Взвешенные частицы РМ2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Итого: |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6106 | - |  | - | 0.20969975 | 0.014903824 | 0.20969975 | 0.014903824 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6107 | - |  | - | 0.015054 | 0.47476 | 0.015054 | 0.47476 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - | 0.22475375 | 0.489663824 | 0.22475375 | 0.489663824 | 2034 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - | 0.22475375 | 0.489663824 | 0.22475375 | 0.489663824 | 2034 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Итого: |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6106 | - |  | - | 0.153242125 | 0.010891256 | 0.153242125 | 0.010891256 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка | 6107 | - |  | - | 0.011001 | 0.34694 | 0.011001 | 0.34694 | 2034 |
| рекультивационных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - |  | - | 0.164243125 | 0.357831256 | 0.164243125 | 0.357831256 | 2034 |
| Всего по загрязняющему |  | - |  | - | 0.164243125 | 0.357831256 | 0.164243125 | 0.357831256 | 2034 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  | - | - | 0.8644375 | 1.8833224 | 0.8644375 | 1.8833224 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе факелы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по факелам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  | - | - | 0.8644375 | 1.8833224 | 0.8644375 | 1.8833224 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о санитарно-защитной зоне

Рекультивационные работы действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Намечаемая деятельность по рекультивации, согласно п. 2.5 раздела 1 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Намечаемая деятельность по рекультивации, согласно п. 2.10 раздела 2 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Месторождение Жиландинской группы – существующий объект.

На основании Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 25.08.2021г. деятельность месторождение Кипшакпай, относится к объектам I категории (приложение 10).

На основании Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 06.09.2021г. деятельность месторождения Карашошак, относится к объектам I категории (приложение 10).

Учитывая пп. 3) п. 10 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, работы по рекультивации также будут отнесены к объектам I категории.

1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 5.

В связи с тем, что настоящим проектом рассматривается проектная перспективная производительность, наличие неорганизованных источников и др., определить фактические выбросы методами инструментальных замеров не представляется возможным. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221-Ө.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Анализ влияния источников выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы и оценка последствий загрязнения

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования.

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций ЗВ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и коды загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, реализованные в ПК «ЭРА», приняты в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются».

Размер основного расчетного прямоугольника (на 2028 г.) определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 6000 х 4050 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 150 метров. Основной расчетный прямоугольник нанесен на картах рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

Размер основного расчетного прямоугольника (на 2034 г.) определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 3450 х 3450 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 150 метров. Основной расчетный прямоугольник нанесен на картах рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

Расчет рассеивания проводился на летний период, как наихудший по условиям рассеивания.

Ввиду удаленного расположения месторождения от населенных пунктов, и соответственно отсутствием постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение 3).

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам загрязняющих веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования.

Расчет рассеивания проводился без учета необходимости расчета приземных концентраций и проведен по всем выбрасываемым веществам, в связи с чем таблицы необходимости расчета приземных концентраций не представлялись.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, проведен по показателям максимальной загрузки технологического оборудования, в соответствии с принятыми проектными решениями. Расчет проведен на 2028 г. и 2034 г.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, представлены в таблицах 1.16, 1.17.

Таблица 1.16 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период проведения рекультивации месторождения Кипшакпай – 2028 г.

----------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<-----------------------------------------------------------------------------------

| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (117)   | 6.953062 | 0.990878 |   5 | 0.3000000 |  -  |

| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 (118)  | 6.162943 | 0.878278 |   5 | 0.1600000 |  -  |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 3.524390 | 0.163290 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   | 0.286431 | 0.013271 |   1 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 0.487404 | 0.013805 |   1 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          | 0.243401 | 0.011277 |   1 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  | 0.233286 | 0.010808 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  | 0.167916 | 0.007780 |   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 10.81193 | 0.869640 |   5 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     | 3.767787 | 0.174567 |   1 |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 1.17 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период проведения рекультивации месторождения Карашошак – 2034 г.

----------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<-----------------------------------------------------------------------------------

| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (117)   | 6.524914 | 0.100450 |   2 | 0.3000000 |  -  |

| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 (118)  | 5.783446 | 0.089035 |   2 | 0.1600000 |  -  |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 7.104051 | 0.072182 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   | 0.577354 | 0.005866 |   1 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 1.289858 | 0.006127 |   1 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          | 0.490618 | 0.004985 |   1 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  | 0.470230 | 0.004778 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  | 0.338466 | 0.003439 |   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 2.254061 | 0.034701 |   2 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     | 7.594664 | 0.077167 |   1 |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия, что на границе ранее установленной санитарно-защитной зоне превышений норм ПДК ни по одному веществу не выявлено.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания, приведены в приложении 6.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблицах 1.18, 1.19.

Таблица 1.18 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период проведения рекультивации в 2028 г.

| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, цех, участок ) |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на границе СЗЗ | N | % вклада |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне |  | ист. |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| На 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 |  | 0.9908783/0.2972635 |  | -704/1499 | 6101 |  | 72.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
|  |  |  |  |  |  | 6102 |  | 27.7 | Площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 |  | 0.8782785/0.1405246 |  | -704/1499 | 6101 |  | 72.1 | Площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
|  |  |  |  |  |  | 6102 |  | 27.7 | Площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.1632899/0.032658 |  | 2977/827 | 6105 |  | 100 | Площадка |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  | 0.8696405/0.2608922 |  | -704/1499 | 6101 |  | 78 | Площадка |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6102 |  | 22.4 | Площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.174567 |  | 2977/827 | 6105 |  | 100 | Площадка |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | рекультивационных работ |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.19 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период проведения рекультивации в 2034 г.

| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на границе | N | % вклада |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | СЗЗ | ист. |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| На 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 |  | 0.1004502/0.0301351 |  | 3093/ | 6106 |  | 95.3 | Площадка |
|  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | рекультивационных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2.5 |  | 0.0890354/0.0142457 |  | 3093/ | 6106 |  | 95.3 | Площадка |
|  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | рекультивационных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.0721824/0.0144365 |  | 3182/ | 6107 |  | 100 | Площадка |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  | 1517 |  |  |  | рекультивационных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.0771674 |  | 3182/ | 6107 |  | 100 | Площадка |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  | 1517 |  |  |  | рекультивационных |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  | работ |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период проведения рекультивации технологией производства работ предусмотрено применение специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающей требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей.

При соблюдении вышеизложенных рекомендаций, а также с учетом того, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения рекультивации будет носить временный характер, изменение фонового состояния воздушного бассейна в районе размещения проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха включают в себя решение следующих организационно-технологических вопросов:

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории производственных площадок;

- укрытие кузовов автомашин тентом или защитной пленкой при транспортировании твердых и пылевидных отходов.

1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов (НДВ).

Мониторинг эмиссий предусматривается для контроля нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу ЗВ, устанавливаемых на стадии разработки проектной документации. Мониторинг выполняется с использованием следующих методов:

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды РК. Этот метод применяется для расчета организованных, неорганизованных, залповых выбросов, а также выбросов от передвижных источников и ряда организованных источников.

Расчетно-балансовый метод основан на определении массовых выбросов ЗВ по данным о составе исходного сырья и топлива, материально-сырьевых потоках, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на период проведения рекультивации приведен в таблицах 1.20 - 1.21.

Таблица 1.20 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов (НДВ) нa источниках выбросов на 2028 г.

| N исто чника, N конт рольной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди- чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 6101 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 19.89770062 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 9.40618575 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Пыль неорганическая, содержащая | по | 6.873751125 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | источнику) |  |  |  | сторонней | были определены |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | количественные |
|  |  |  |  |  |  |  | по договору | показатели выбросов) |
| 6102 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 23.20507062 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 10.96966975 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Пыль неорганическая, содержащая | по | 8.016297125 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | источнику) |  |  |  | сторонней | были определены |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | количественные |
|  |  |  |  |  |  |  | по договору | показатели выбросов) |
| 6103 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 0.41647375 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 0.1968785 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Пыль неорганическая, содержащая | по | 0.14387275 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | источнику) |  |  |  | сторонней | были определены |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | количественные |
|  |  |  |  |  |  |  | по договору | показатели выбросов) |
| 6104 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 0.941565625 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 0.44510375 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Пыль неорганическая, содержащая | по | 0.325268125 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | источнику) |  |  |  | сторонней | были определены |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | количественные |
|  |  |  |  |  |  |  | по договору | показатели выбросов) |
| 6105 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 0.031845 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 0.015054 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | по | 0.11234 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | источнику) | 0.01826 |  |  | сторонней | были определены |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.013526 |  |  | организацией | количественные |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.019396 |  |  | по договору | показатели выбросов) |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.1859 |  |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.032114 |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния |  | 0.011001 |  |  |  |  |
|  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.21 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов (НДВ) нa источниках выбросов на 2034 г.

| N исто чника, N конт рольной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди- чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 6106 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 0.443595625 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 0.20969975 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Пыль неорганическая, содержащая | по | 0.153242125 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | источнику) |  |  |  | сторонней | были определены |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | количественные |
|  |  |  |  |  |  |  | по договору | показатели выбросов) |
| 6107 | Площадка | Взвешенные частицы РМ10 | 1 раз / кварт. | 0.031845 |  |  | Экологической | Расчетно-балансовый |
|  | рекультивационных | Взвешенные частицы РМ2.5 | (в целом | 0.015054 |  |  | службой пред- | метод (по методикам, |
|  | работ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | по | 0.11234 |  |  | приятия или | согласно которых |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | источнику) | 0.01826 |  |  | сторонней | были определены |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.013526 |  |  | организацией | количественные |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.019396 |  |  | по договору | показатели выбросов) |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.1859 |  |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.032114 |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния |  | 0.011001 |  |  |  |  |
|  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |

1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно перечня городов, населенных пунктов и иных территорий, в соответствии с письмом №06-10/242 CEA03BE831D24175 от 27.01.2025 года (приложение 4) выданным РГП на ПХВ «Казгидромет», месторасположение месторождений Кипшакпай и Карашошак отсутствует в перечне городов, населенных пунктов и иных территорий, для которых необходима разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ.

Таким образом, по причине отсутствия прогнозирования НМУ в районе расположения, и соответственно отсутствие системы оповещения от РГП «Казгидромет» и ДЧС, предприятием будут осуществляться мероприятия организационного характера:

- содержание технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии и регулярное проведение технического осмотра и профилактических работ;

- выполнение работ в строгом соответствии с проектом рекультивации;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;

- укрытие кузовов автомашин тентом или защитной пленкой при транспортировании твердых и пылевидных отходов.

2 Оценка воздействий на состояние вод

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период проведения работ, требования к качеству используемой воды

Месторождение Кипшакпай

Сроки проведения рекультивации при односменном режиме работы и комплексной бригаде из 12 человек составят: технический этап - 2028 г. (219 дней), биологический этап –– 2029-2030 гг. (теплый период).

Для пылеподавления будет применятся поливочная машина типа ППМ в количестве – 1 ед.

Поливооросительная машина предназначена для обеспечения транспортировки и распыления воды с целью повышения безопасности транспортных работ и улучшения экологических условий работы.

Расход воды принят согласно приложению 8 «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки».

Пылеподавление при устройстве защитно-ограждающего вала

Площадь пылеподавления рабочей части защитно-ограждающего вала, где непосредственно ведется отсыпка и формирование в среднем составляет F=2000 м2. Расход воды на пылеподавление составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 6 раз в сутки.

Расход воды составит:

Q = 1000 х 1,5 х 6 = 9000 л/сут = 9,0 м3/сут.

Расход воды на пылеподавление в период проведения устройства защитно-ограждающего вала:

Q = 9,0 х 6 дней = 54,0 м3/период.

Пылеподавление при проведении планировочных работ

Площадь пылеподавления рабочей части при проведении планировочных работ в среднем составляет F=1500 м2. Расход воды на пылеподавление составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 6 раз в сутки.

Расход воды составит:

Q = 1500 х 1,5 х 6 = 13500 л/сут = 13,5 м3/сут.

Расход воды на пылеподавление в период планировочных работ:

Q = 13,5 х 34 дней = 459,0 м3/период.

Пылеподавление автодорог

Площадь дороги при проведение работ в среднем составляет F= 2000 м2.

Расход воды составляет – 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 6 раз в сутки.

Расход воды составит:

Q = 2000 х 1,5 х 6 = 18000 л/сут = 18 м3/сут.

Расход воды на период проведения технического этапа рекультивации:

Q = 18 х 85 = 1530,0 м3/период.

Общий расход воды на период проведения технического этапа рекультивации при устройстве защитно-ограждающих валов, при проведении планировочных работ и транспортировке почвогрунтов и грунтов:

2028 г.: Q = 54,0 + 459,0 + 1530,0 = 2043,0 м3/период.

В период проведения биологического этапа рекультивации расход воды будет производиться на полив многолетних трав.

1. В период проведения биологического этапа рекультивации расход воды на полив многолетних трав составит: в 2029 г. – 33708,32 м3/период, в 2030 г. – 33708,32 м3/период.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнен в соответствии с Приложением 3 «Нормы расхода воды потребителями» 
СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

V = L * N * t * T / 1000, м3/год

| где | L | – норма водопотребления, л/смену (15 л); |
| --- | --- | --- |
|  | N | – количество задействованных работников; |
|  | t | – количество смен; |
|  | Т | – количество рабочих дней. |

Продолжительность проведения технического этапа рекультивации составит в 2028 г. – 26 дней при односменном режиме работы и комплексной бригаде из 12 человек.

V = 12 * 10 * 1 *219 / 1000 = 26,28 м3/период

3. Расход воды на наружное пожаротушение

Расчётный противопожарный расход воды (пож) принят – 10 л/сек.

Расход воды на весь период проведения работ приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Расход воды на период проведения рекультивационных работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028 г. |  |  |  |
| 1 | Производственные нужды (пылеподавление) | м3 | 2043,0 |
| 2 | На хозяйственно-питьевые нужды | м3 | 26,28 |
| 3 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10,0 |
| 2029-2030 гг. |  |  |  |
| 1 | На производственные нужды (полив многолетних трав) | м3 | 33708,32 |
| 2 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10,0 |

Месторождение Карашошак

Сроки проведения рекультивации при односменном режиме работы и комплексной бригаде из 12 человек составят: технический этап - 2034 г. (11 дней), биологический этап –– 2034-2035 гг. (теплый период).

Для пылеподавления будет применятся поливочная машина типа ППМ в количестве – 1 ед.

Поливооросительная машина предназначена для обеспечения транспортировки и распыления воды с целью повышения безопасности транспортных работ и улучшения экологических условий работы.

Расход воды принят согласно приложению 8 «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки».

Пылеподавление при проведении планировочных работ

Площадь пылеподавления рабочей части при проведении планировочных работ в среднем составляет F=1500 м2. Расход воды на пылеподавление составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 6 раз в сутки.

Расход воды составит:

Q = 1500 х 1,5 х 6 = 13500 л/сут = 13,5 м3/сут.

Расход воды на пылеподавление в период планировочных работ:

Q = 13,5 х 1 дней = 13,5 м3/период.

Пылеподавление автодорог

Площадь дороги при проведение работ в среднем составляет F= 2000 м2.

Расход воды составляет – 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 6 раз в сутки.

Расход воды составит:

Q = 2000 х 1,5 х 6 = 18000 л/сут = 18 м3/сут.

Расход воды на период проведения технического этапа рекультивации:

Q = 18 х 3 = 54,0 м3/период.

Общий расход воды на период проведения технического этапа рекультивации при проведении планировочных работ и транспортировке почвогрунтов и грунтов:

2034 г.: Q = 13,5 + 54,0 = 67,5 м3/период.

В период проведения биологического этапа рекультивации расход воды будет производиться на полив многолетних трав.

1. В период проведения биологического этапа рекультивации расход воды на полив многолетних трав составит: в 2034 г. – 1200,0 м3/период, в 2035 г. – 1200,0 м3/период.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнен в соответствии с Приложением 3 «Нормы расхода воды потребителями» 
СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

V = L * N * t * T / 1000, м3/год

| где | L | – норма водопотребления, л/смену (15 л); |
| --- | --- | --- |
|  | N | – количество задействованных работников; |
|  | t | – количество смен; |
|  | Т | – количество рабочих дней. |

Продолжительность проведения технического этапа рекультивации составит в 2028 г. – 26 дней при односменном режиме работы и комплексной бригаде из 12 человек.

V = 12 * 10 * 1 *11 / 1000 = 1,32 м3/период

3. Расход воды на наружное пожаротушение

Расчётный противопожарный расход воды (пож) принят – 10 л/сек.

Расход воды на весь период проведения работ приведён в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Расход воды на период проведения рекультивационных работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 2034 г. |  |  |  |
| 1 | Производственные нужды (пылеподавление, полив многолетних трав) | м3 | 1267,5 |
| 2 | На хозяйственно-питьевые нужды | м3 | 1,32 |
| 3 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10,0 |
| 2035 г. |  |  |  |
| 1 | На производственные нужды (полив многолетних трав) | м3 | 1200,0 |
| 2 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10,0 |

2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Водоснабжение для производственных нужд (пылеподавление, полив трав) и пожаротушения будет осуществляется технической водой, поставляемой с АБК рудника «Жыланды».

Водоснабжение для питьевых нужд на период проведения рекультивационных работ будет осуществляться привозной бутилированной водой.

2.3 Водный баланс объекта

Месторождение Кипшакпай

Расход воды на период рекультивации составит:

- в 2028 г.: на производственные нужды – 2043,0 м3/период (в том числе на пылеподавление – 2043,0 м3), на хозяйственно-бытовые нужды – 26,28 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

- в 2029-2030 гг.: на производственные нужды – 33708,32м3/период (в том числе на полив многолетних трав – 33708,32 м3), на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме: в 2028 г. – 2043,0 м3/период, 2029 г. – 33708,32 м3/период, 2030 г. – 33708,32 м3/период, используется безвозвратно.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме в 2028 г. – 26,28 м3/период будут отводиться в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленные на площадке проведения работ в период проведения рекультивации с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией на очистные сооружения г. Жезказган.

Месторождение Карашошак

Расход воды на период рекультивации составит:

- в 2034 г.: на производственные нужды – 1267,5 м3/период (в том числе на пылеподавление – 67,5 м3, полив многолетних трав – 1200,0 м3), на хозяйственно-бытовые нужды – 1,32м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

- в 2035 г.: на производственные нужды – 1200,0 м3/период (в том числе на полив многолетних трав – 1200,0 м3), на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме: в 2034 г. – 1267,5 м3/период, 2035 г. – 1200,0 м3/период, используется безвозвратно.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме в 2034 г. – 1,32 м3/период будут отводиться в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленные на площадке проведения работ в период проведения рекультивации с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией на очистные сооружения г. Жезказган.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в период проведения работ не имеется.

Водный баланс на период проведения рекультивации – 2056 г., 2057 г. представлен в таблице 2.3.

Водный баланс водопотребления и водоотведения при проведении рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай (2028-2030 гг.) представлен в таблице 2.3.

Водный баланс водопотребления и водоотведения при проведении рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак (2034-2035 гг.) представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.3 – Баланс водопотребления и водоотведения при проведении рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай (2028-2029 гг.)

| Производство | Всего | Водопотребление, м3 |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйст-венно-бытовые нужды | Безвозв-ратное потреб-ление | Всего | Объем сточной воды повторно исполь-зуемой | Произ-водст-венные сточные воды | Хозяйст-венно-бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборот-ная вода | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные нужды | 2043,0 | – | – | – | 2043,0 | – | 2043,0 | - | – | - | – |  |
| Пылеподавление | 2043,0 | – | – | – | 2043,0 | – | 2043,0 | – | – | – | – | Безвозвратное водопотребление |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 26,28 | – | – | – | – | 26,28 | – | 26,28 | – | – | 26,28 | Отвод в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленный на площадке проведения работ с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией |
| хозяйственно-питьевые нужды | 26,28 | – | – | – | – | 26,28 | – | 26,28 | – | – | 26,28 |  |
| Итого: | 2069,28 | – | – | – | 2043,0 | 26,28 | 2043,0 | 26,28 | – | - | 26,28 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные нужды | 33708,32 | – | – | – | 33708,32 | – | 33708,32 | - | – | - | – |  |
| Полив многолетних трав | 33708,32 | – | – | – | 33708,32 | – | 33708,32 | – | – | – | – | Безвозвратное водопотребление |
| Итого: | 33708,32 | – | – | – | 33708,32 | - | 33708,32 | - | – | - | - |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4 – Баланс водопотребления и водоотведения при проведении рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак (2034-2035 гг.)

| Производство | Всего | Водопотребление, м3 |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйст-венно-бытовые нужды | Безвозв-ратное потреб-ление | Всего | Объем сточной воды повторно исполь-зуемой | Произ-водст-венные сточные воды | Хозяйст-венно-бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборот-ная вода | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2034 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные нужды | 1267,55 | – | – | – | 1267,55 | – | 1267,55 | - | – | - | – |  |
| Пылеподавление | 67,5 | – | – | – | 67,5 | – | 67,5 | – | – | – | – | Безвозвратное водопотребление |
| Полив многолетних трав | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 1,32 | – | – | – | – | 1,32 | – | 1,32 | – | – | 1,32 | Отвод в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленный на площадке проведения работ с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией |
| хозяйственно-питьевые нужды | 1,32 | – | – | – | – | 1,32 | – | 1,32 | – | – | 1,32 |  |
| Итого: | 1268,82 | – | – | – | 1267,55 | 1,32 | 1267,55 | 1,32 | – | - | 1,32 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные нужды | 1200,0 | – | – | – | 1200,0 | – | 1200,0 | - | – | - | – |  |
| Полив многолетних трав | 1200,0 | – | – | – | 1200,0 | – | 1200,0 | – | – | – | – | Безвозвратное водопотребление |
| Итого: | 1200,0 | – | – | – | 1200,0 | - | 1200,0 | - | – | - | - |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Поверхностные воды

Земельный участок кад. №25:112:025:1291 расположен на расстояниии около 530 м от реки Жиланды (приложение 8).

Гидрографическая сеть слаборазвита, на территории отсутствуют водотоки, даже пересыхающие. В летнее время русло реки частично пересыхает, с водотоком река только в период паводка.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Проведение работ должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК». В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период проведения рекультивации предусмотрены следующие мероприятия:

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;

– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями;

– своевременный вывоз отходов;

– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;

– контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

Участок проведения работ не входит в водоохранные зоны и водоохранные полосы водных объектов.

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период проведения работ не имеется. Проведение работ не окажет дополнительного воздействия на водные объекты. Воздействие на поверхностные водные объекты оказываться не будет.

2.5 Подземные воды

Сложность геологического и тектонического строения рассматриваемой территории, равно как и аридность климата, обусловили формирование подземных вод различного химического состава и неоднородных условий их залегания и циркуляции. Важное значение в формировании подземных вод принадлежит покровным отложениям. На участках развития глинистых пород питание подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков затруднено.

В стратиграфической последовательности от молодых к древним в районе выделяются:

- водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертичных-современных отложений (aQiii-iv);

- подземные воды спорадического распространения палеогеновых отложений (P);

- водоносный комплекс пермских отложений (Р);

- водоносный комплекс средне-верхнекаменноугольных отложений (С2-3);

- водоносный комплекс визейских и намюрских отложений (С1у+п);

- водоносный комплекс преимущественно карбонатных фаменских и турнейских отложений (D3fm-C1t)

В районе также выделяются площади развития водоупорных глин аральской свиты(^аг) и водопроницаемых, но практически безводных отложений павлодарской свиты (N1-2pv).

Ниже приводится характеристика каждого из выделенных в районе водоносных горизонтов и комплексов.

- Водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертичных- современных отложений распространен в долинах рек Жезды, Каракенгир, Кумола и их притоках. Аллювиальные отложения представлены песками, супесями и гравийно- галечниками с прослоями суглинков в верхней части разреза. Общая мощность их колеблется в пределах 3-12м, уменьшаясь в верховьях долин до 1-2м. Уровень подземных вод в поймах залегает на глубине 1,5-2м, а на первых надпойменных террасах- 3-4м. Водообильность аллювиальных отложений изменяется в довольно широких пределах. Дебиты скважин колеблются от 0,3 до 2-3 дм3/с при понижении уровня до 3м.

Химический состав подземных вод отличается большой пестротой, наибольшее распространение имеют сульфатные, сульфатно-хлоридные натриевые воды. Общая минерализация их колеблется в пределах 1-3 г/дм3.

Подземные воды аллювиальных отложений тесно связаны с поверхностными водами рек. Во время весеннего половодья аллювиальные воды подпитываются за счет поверхностного стока. В межень происходит разгрузка их в плёсы.

- Подземные воды спорадического распространения палеогеновых отложений имеют ограниченное распространение. Водоносными являются линзы песков среди пестроцветных глин эоцен-олигоценового возраста. Часто эти отложения перекрыты сверху более молодыми осадками - водоупорными глинами аральской свиты или водопроницаемыми, но безводными миоцен-плиоценовыми отложениями.

Водосодержащие пески среднезернистые и мелкозернистые, кварцевого состава. При общей мощности рассматриваемых отложений 10-21м, мощность водоносных песков составляет 3-8м. В западной части района водоносные пески обнажаются на крутых склонах долин или прослеживаются в виде полосы с зеленой пышной растительностью, куда часто приурочены родники и колодцы. В скважинах, вскрывающих эти отложения на водоразделах, уровни подземных вод устанавливаются на глубине 6-16,5м. Скважины имеют дебиты 0,02-0,3 дм3/с при понижениях уровня на 1-3,5м. Скважины, вскрывающие глинистый разрез, являются безводными.

В целом воды палеогеновых отложений солоноватые и соленые с общей минерализацией до 5,3 г/дм3. Пресные воды встречаются только на участках выхода водоносных песков на поверхность или близкого их залегания. По химическому составу воды сульфатно-хлоридные натриевые, хлоридно-сульфатные магниевые. В силу незначительного распространения и повышенной минерализации описанные воды имеют ограниченное практическое значение.

- Водоносный комплекс пермских отложений развит в пределах Жезказганской впадины. Водовмещающими породами служат алевролиты, мергели, глинистые сланцы. Глубина распространения трещиноватости в этих породах составляет 40-50м. На значительно большую глубину трещиноватость развита в зонах тектонических нарушений. Уровни подземных вод устанавливаются в скважинах на глубине от 1,5-3м до 25-30м. Дебиты скважин составляют 0,2-0,8 дм3/с, повышаясь в зонах нарушений до 2,5-3 дм3/с при понижении уровня на 3-5м. Коэффициент фильтрации пород изменяется от тысячных долей до 0,3-0,6 м/сут, а в зонах нарушений доходит до 1-1,5 м/сут.

По минерализации воды пермских отложений являются солоноватыми и солеными. Общая минерализация воды находится в пределах 3-11 г/дм3. По составу они относятся к хлоридно-сульфатным, сульфатно-хлоридным натриевым. В силу повышенной минерализации описанные подземные воды не используются.

- Водоносный комплекс средне-верхнекаменноугольных отложений получил широкое развитие в районе. Водовмещающие породы представлены серыми и красными песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами и известняками. Они характеризованы достаточно полно при изучении Жезказганской и Жиландинской групп месторождений. Водовмещающие свойства пород комплекса определяются интенсивностью и глубиной распространения трещиноватости. Трещиноватость выветривания обычно прослеживается до глубины 70-80 м, ниже трещиноватостьразвита в зонах тектонических нарушений и флексурах. Подземные воды комплекса характеризуются свободным зеркалом. Небольшие напоры наблюдаются в зонах разломов. Уровни в скважинах, в зависимости от их местоположения, устанавливаются на глубине 5,5-30 м. Дебиты скважин измеряются в среднем десятыми долями л/с, повышаясь до 1 дм3/с и более в зонах разломов. Понижения при откачках колеблются в пределах 2-20 м. Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,001 до 0,5 м/сут, в местах пересечения разрывных нарушений повышается до 1-5,5 м/сут.

Подземные воды преимущественно солоноватые, общая минерализация изменяется в пределах 1-3 г/дм3. На участках с затрудненным водообменом глубокими разведочными скважинами вскрываются воды с минерализацией 5,5-11 г/дм3. Состав воды в основном сульфатный натриевый. Воды повышенной минерализации имеют хлоридный натриевый состав.

В благоприятных условиях пресные воды комплекса могут использоваться для водоснабжения небольших сельскохозяйственных объектов.

- Водоносный комплекс визейских и намюрских отложений имеет в районе широкое распространение. Водовмещаюшие породы представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами и известняками, характеризующимися выдержанностью по площади и мощности. Подземные воды содержатся в трещинах, глубина распространения которых не превышает 100 м. Глубже трещины наблюдаются только в зонах разломов. Наибольшейтрещиноватостью характеризуются известняки и песчаники. Подземные воды комплекса имеют, как правило, свободную поверхность. Разнообразием литологического состава комплекса объясняется пестрота фильтрационных характеристик пород и химического состава вод. Коэффициенты фильтрации колеблются в пределах 0,1-5 м/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,1до 10 дм3/сек, преобладают 1-3 дм3/сек, понижение уровня колеблется от 1-2 до 5-16 м. Общая минерализация подземных вод изменяется от 0,8-1,5 до 5-8 г/дм3. Повышенную минерализацию имеют воды водопунктов, приуроченных к разломам. По химическому составу преобладают воды сульфатного натриевого типа, широко развиты хлоридные натриевые воды. Подземные воды комплекса могут использоваться для водоснабжения объектов с потребностью до 5 л/сек.

- Водоносный комплекс преимущественно карбонатных фаменских и турнейских отложений развит в пределах Эскулинской и Жанайской антиклинальных структур и Шотыбасской моноклинали. Водовмещающие породы комплекса представлены фациально устойчивыми и выдержанными по площади известняками, часто кремнистыми и доломитизированными, и доломитами. Они характеризуются интенсивной трещиноватостью и закарстованностью, что определяет их высокие водовмещающие свойства. Глубина распространения интенсивной трещиноватости и закарстованности не мене 200м.

Подземные воды комплекса имеют свободную поверхность, незначительные напоры появляются на участках экранирования менее проницаемыми породами. Глубина залегания уровня изменяется от 2-5 до 50 м. Коэффициент фильтрации пород составляет 0,7-15 м/сут, коэффициент водоотдачи 1,5-4%. Дебиты скважин в среднем составляют 15-40 дм3/сек, иногда достигают 80-100 дм3/сек при понижениях уровня до 5 м.

Подземные воды комплекса в целом пресные. Пресные воды (0,4-0,7 г/дм3) развиты в пределах Эскулинской структуры, слабосолоноватые (1-1,7 г/дм3) на Жанайской структуре, а на Шотыбасской моноклинали- солоноватые воды (1,82,2 г/дм3). По составу подземные воды преимущественно сульфатные кальциевые и сульфатные натриевые, а на участках повышенной минерализации хлоридно- сульфатные натриевые.

Практическое значение описанного водоносного комплекса огромно. На базе подземных вод комплекса организовано централизованное водоснабжение Рудничной промплощадки корпорации «Казахмыс» и города Сатпаев.

В южной части территории получили развитие водопроницаемые, но практически безводные миоцен-плиоценовые отложения. Представлены они песками и галечниками, переслаивающимися с суглинками. Общая мощность их составляет 6-13 м. Залегают они, как правило, на возвышенных участках, находятся гипсометрически выше постоянного зеркала подземных вод.

Водоупорные породы в районе представлены миоценовыми глинами аральской свиты. Однородные зеленовато-серые и серые жирные глины, загипсованы и являются сильно пучащими. На местности они образуют пухлую поверхность с россыпями кристаллов гипса мощностью 8-13 м. Эти глины служат водоупорной подошвой для вышележащих толщ и оказывают значительное влияние на формирование химического состава и условия питания подземных вод нижележащих отложений.

В целом воздействие на водные ресурсы можно охарактеризовать как допустимое.

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не требуется.

3 Оценка воздействий на недра

3.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют.

Внешние транспортные перевозки сыпучих материалов в период проведения работ будут осуществляться по существующим автомобильным дорогам.

Проектируемые работы не окажут прямого воздействия на недра.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период рекультивации (виды, объемы, источники получения)

В период ведения рекультивационных работ потребность в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует.

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Настоящим проектом рассматривается рекультивация нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291). Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Недрами является часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса.

Операции по недропользованию – работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.

Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

– использование недр в соответствии с требованиями экологического законодательства РК;

– использование недр в соответствии с требованиями законодательств государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов;

– охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов;

– соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов.

В период реализации проектных решений отрицательного воздействия на недра оказываться не будет, следовательно, такие последствия деятельности как изменение устойчивости и проницаемости грунтов, изменение динамики грунтовых вод, изменение условий миграции элементов в литосфере наблюдаться не будут.

4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления рекультиваци нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291).

В ходе осуществления деятельности количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

Месторождение Кипшакпай

Общая продолжительность проведения технического этапа рекультивации: месторождения Кипшакпай –2028 г. (219 дней).

Общая численность работников на период проведения технического этапа рекультивации месторождения Кипшакпай составит 12 человек.

В период проведения технического этапа рекультивации месторождения Кипшакпай образуется 1 вид отхода:

– твердые бытовые отходы.

Ремонт и обслуживание техники, используемой при рекультивационных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на площадке не образуются.

Отходы, образующиеся при проведении биологического этапа рекультивации месторождения Кипшакпай – 2029-2030 гг., данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация.

Месторождение Карашошак

Общая продолжительность проведения технического этапа рекультивации: месторождения Карашошак – 2034 г. (11 дней).

Общая численность работников на период проведения технического этапа рекультивации месторождения Карашошак составит 12 человек.

В период проведения технического этапа рекультивации месторождения Карашошак образуется 1 вид отхода:

– твердые бытовые отходы.

Ремонт и обслуживание техники, используемой при рекультивационных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на площадке не образуются.

Отходы, образующиеся при проведении биологического этапа рекультивации месторождения Карашошак – 2034-2035 гг., данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается специализированной сторонней организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев передается специализированной сторонней организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. [47] Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице 4.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся к вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 4.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 33,5* |
| Пластмассы, пластик и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов

В период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай (2028 г.) образуется 1 вид отхода – твердые бытовые отходы.

В период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак (2034 г.) образуется 1 вид отхода – твердые бытовые отходы.

Твердые бытовые отходы

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m × P × q, т/период

где m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.

Месторождение Кипшакпай

На период проведения технического этапа рекультивации: месторождения Кипшакпай – 2028 г. (219 дней) общая численность работников составит 12 человек.

2028 г.:МТБО = 12 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 0,9 т/год.

0,9 т/год /365 дней × 219 дней = 0,054 т/период.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, отходов стекла – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25% (таблица 4.1), следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

2028 г.:

- отходы бумаги, картона – 0,1809 т/год;

- отходов пластмассы, пластика и т.п. – 0,0648 т/год;

- пищевых отходов – 0,054 т/год;

- отходов стекла – 0,0324 т/год;

- металлов – 0,027 т/год;

- древесины – 0,0081 т/год;

- резины (каучука) – 0,00405 т/год;

- прочих (тряпье) – 0,16875 т/год.

Месторождение Карашошак

На период проведения технического этапа рекультивации: месторождения Карашошак – 2034 г. (11 дней) общая численность работников составит 12 человек.

2034 г.:МТБО = 12 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 0,9 т/год.

0,9 т/год /365 дней × 11 дней = 0,0271 т/период.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, отходов стекла – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25% (таблица 4.1), следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

2034 г.:

- отходы бумаги, картона – 0,0090785 т/год;

- отходов пластмассы, пластика и т.п. – 0,003252 т/год;

- пищевых отходов – 0,00271 т/год;

- отходов стекла – 0,001626 т/год;

- металлов – 0,001355 т/год;

- древесины – 0,0004065 т/год;

- резины (каучука) – 0,00020325 т/год;

- прочих (тряпье) – 0,00846875 т/год.

Общее количество отходов, образующихся в период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай, представлено в таблице 4.2.

Общее количество отходов, образующихся в период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак, представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.2 – Общее количество отходов, образующихся в период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай

| № | Наименование | Предполагаемое количество отходов, т |
| --- | --- | --- |
| 2028 г. |  |  |
| 1 | Твердые бытовые отходы | 0,054 |
| Итого: |  | 0,054 |

Таблица 4.3 – Общее количество отходов, образующихся в период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак

| № | Наименование | Предполагаемое количество отходов, т |
| --- | --- | --- |
| 2034 г. |  |  |
| 1 | Твердые бытовые отходы | 0,0271 |
| Итого: |  | 0,0271 |

4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация».

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4.4 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200101 | Бумага и картон |

Таблица 4.5 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмасса

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200139 | Пластмассы |

Таблица 4.6 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200108 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |

Таблица 4.7 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200102 | Стекло |

Таблица 4.8 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200140 | Металлы |

Таблица 4.9 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 38 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |

Таблица 4.10 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 2001 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 200199 | Другие фракции, не определенные иначе |

Таблица 4.11 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 11 | Ткани |

Таблица 4.12  Перечень отходов и их классификационные коды

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые бытовые отходы |  |  |
|  | - отходы бумаги и картона | 200101 | Неопасные |
|  | - отходы пластмассы, пластика и т.п. | 200139 | Неопасные |
|  | - пищевые отходы (в составе ТБО) | 200108 | Неопасные |
|  | - отходы стекла | 200102 | Неопасные |
|  | - металлы | 200140 | Неопасные |
|  | - древесина | 200138 | Неопасные |
|  | - резина (каучук) | 200199 | Неопасные |
|  | - прочие (тряпье) | 200111 | Неопасные |

Опасные свойства и физическое состояние отходов

Твердые бытовые отходы. Опасные свойства отсутствуют. Физическое состояние: твердое состояние.

Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их накопление в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз сторонней специализированной организацией по договору.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, накапливаемых на предприятии, является процесс их утилизации.

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния накапливаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью захоронения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

4.3 Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Накопление отходов на месте их образования. Под накоплением отходов на месте их образования понимается временное складирование отходов в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Сбор отходов. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) (месторождения Кипшакпай и месторождения Карашошак) представлено в таблице 4.13.

Таблица 4.13  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) (месторождения Кипшакпай и месторождения Карашошак)

| Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прочие (тряпье) – сухая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление твердых бытовых отходов на месте их образова-ния осуществляется в контейнере, оснащённым крышкой, на участке работ, сроком не более 6 месяцев передается сторон-ней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Бумага, картон |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов бумаги и картона на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Пластмасса |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластмассы на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов пластмассы не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов пластмассы не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов пластмассы не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Стеклобой |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов стекла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов стекла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов стекла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов стекла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Металлы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов металла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов металла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов металла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов металла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Древесина |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Резина |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов резины (каучука) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |
| Пищевые отходы (в составе ТБО) – мокрая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление пищевых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенным крышкой, на участке работ, сроком накопления при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор пищевых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление пищевых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним специализированным организациям |

4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами)

Лимиты накопления отходов должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий и рассчитываются на основе предельно допустимых концентраций или целевых показателей качества окружающей среды.

Лимиты накопления отходов на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай – 2028 г. представлены в таблице 4.14.

Лимиты накопления отходов на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак – 2034 г. представлены в таблице 4.15.

Таблица 4.14  Лимиты накопления отходов на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Кипшакпай – 2028 г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего : | – | 0,054 |
| в т.ч. отходов производства | – | – |
| отходов потребления | – | 0,054 |
| Опасные отходы |  |  |
| – | – | – |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: | – | 0,054 |
| Отходы бумаги, картона | – | 0,1809 |
| Отходов пластмассы, пластика и т.п. | – | 0,0648 |
| Пищевые отходы | – | 0,054 |
| Стеклобой (стеклотара) | – | 0,0324 |
| Металлы | – | 0,027 |
| Древесина | – | 0,0081 |
| Резина (каучук) | – | 0,00405 |
| Прочие (тряпье) | – | 0,16875 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Таблица 4.15  Лимиты накопления отходов на период проведения технического этапа рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождения Карашошак – 2034 г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего : | – | 0,0271 |
| в т.ч. отходов производства | – | – |
| отходов потребления | – | 0,0271 |
| Опасные отходы |  |  |
| – | – | – |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: | – | 0,0271 |
| Отходы бумаги, картона | – | 0,0090785 |
| Отходов пластмассы, пластика и т.п. | – | 0,003252 |
| Пищевые отходы | – | 0,00271 |
| Стеклобой (стеклотара) | – | 0,001626 |
| Металлы | – | 0,001355 |
| Древесина | – | 0,0004065 |
| Резина (каучук) | – | 0,00020325 |
| Прочие (тряпье) | – | 0,00846875 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

Примечание - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления)

Выводы:

В период рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) образуется:

Месторождение Кипшакпай

2028 г.: в период проведения технического этапа рекультивации прогнозируется образование 1-го вида отходов: твердые бытовые отходы.

Неопасные отходы – 1 вид (твердые бытовые отходы). Общий объем отхода составит 0,054 т/период.

Месторождение Карашошак

2034 г.: в период проведения технического этапа рекультивации прогнозируется образование 1-го вида отходов: твердые бытовые отходы.

Неопасные отходы – 1 вид (твердые бытовые отходы). Общий объем отхода составит 0,0271 т/период.

Отходы, образующиеся на период проведения рекультивации нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291) месторождение Кипшакпай и месторождения Карашошак, подлежат передаче сторонней специализированной организации по договору.

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.

5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловые воздействия

Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

В период проведения рекультивационных работ на рассматриваемом участке согласно данным рабочего проекта не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие на период проведения рекультивационных работ

В период проведения рекультивационных работ объекта основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при рекультивационных работах, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума.

Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры расчетных площадок

| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Шаг СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчетный прямоугольник №1 | 2951,563 | -84,008 | -3133,307 | -84,008 | 4129,735 | 1,5 | 150 | 708 |
| 2034 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчетный прямоугольник №2 | 1114,17 | 124,118 | -2452,294 | 124,118 | 3504,01 | 1,5 | 150 | 1000 |

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Параметры источников шума

| Источник |  | Тип |  | Высота, м |  | Координаты |  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LpA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | x1 | y1 | ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x2 | y2 |  | 31,5 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. бульдозер Т-2501 ЯБР |  | Т |  | 1,5 |  | -1213,8 | 47,2 | - | 0 |  | 91,9 | 91 | 84,5 | 79 | 74,7 | 70,4 | 65,6 | 61,3 | 82,072 |  |
| 2. погрузчик САТ-988Н |  | Т |  | 1,5 |  | 606,5 | 266,8 | - | 0 |  | 121,9 | 121 | 114,5 | 109 | 104,7 | 100,4 | 95,6 | 91,3 | 112,072 |  |
| 3. автосамосвал САТ-777 |  | Т |  | 1,5 |  | -115,8 | 4,8 | - | 0 |  | 82,9 | 82 | 75,5 | 70 | 65,7 | 61,4 | 56,6 | 52,3 | 73,072 |  |
| 2034 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. бульдозер Т-2501 ЯБР |  | Т |  | 1,5 |  | -769,1 |  | 107 | - | 0 |  | 91,9 | 91 | 84,5 | 79 | 74,7 | 70,4 | 65,6 | 61,3 | 82,072 |  |
| 2. погрузчик САТ-988Н |  | Т |  | 1,5 |  | -792,3 |  | 51,9 | - | 0 |  | 121,9 | 121 | 114,5 | 109 | 104,7 | 100,4 | 95,6 | 91,3 | 112,072 |  |
| 3. автосамосвал САТ-777 |  | Т |  | 1,5 |  | -766,9 |  | 155,7 | - | 0 |  | 82,9 | 82 | 75,5 | 70 | 65,7 | 61,4 | 56,6 | 52,3 | 73,072 |  |

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:

h = (hr · 10C) / (pa / pr)	(1.1)

где pa - атмосферное давление кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151	(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))	(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]})	(1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})	(1.3)

В формулах (1) -(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

## Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20) 1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp {-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp (-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +

+ 0,1068 · [exp (-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Рис. 3 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю

на период проведения рекультивационных работ месторождения Кипшакпай на 2028 г.

Рис. 4 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю

на период проведения рекультивационных работ месторождения Карашошак на 2034 г.

Анализ расчета уровня звукового давления на период проведения рекультивационных работ на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на границе санитарно-защитной зоны (708 м) месторождения Кипшакпай (2028г.) составляет 50 дБА, ); максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на границе санитарно-защитной зоны (1000 м) месторождения Карашошак (2034г.) составляет 60 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

На запроектированных объектах при выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека.

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе проведения рекультивационных работ, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

  - любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму;

  - уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

  - использование глушителей для выхлопной системы;

  - использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

  - использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

  - использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155, а также Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом в период проведения рекультивационных работ, будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

- 6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель при отработке медьсодержащих руд на месторождении Жиландинской группы (кад. №25:112:025:1291)».

Рекультивация объекта будет производиться в пределах оформленного земельного участка с кадастровым номером №25:112:025:1291 площадью 321,5965. Категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

- 6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Территория входит в состав полупустынной зоны, зональными для которой являются бурые, бурые солончаковые, лугово-бурые, неполно и малоразвитые почвы. В комплексе с зональными почвами здесь встречаются солонцы, солончаки, такыровидные почвы и такыры.

Объект расположен в подзоне северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами. Почвообразующими породами подзоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полно-развитых светло-каштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни Лессинга. По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются лугово-болотные и лугово-степные почвы с влаголюбивой растительностью. Почвообразующими породами в северной части подзоны (Тургайская равнина) служат суглинки и супеси, подстилаемые водоупорными глинами. На них развиваются бурые суглинистые или супесчаные, часто солонцеватые почвы, покрытые скудной полынно-солянковой растительностью, нередко в комплексе с солонцами.

Южная часть подзоны расположена в пределах плато Бетпакдала. Здесь почвы формируются на суглинках мощностью 30-50 см и характеризуются залеганием на глубине 50-70 см загипсованных горизонтов. Растительность представлена преимущественно серополынно-боялычными сообществами. Местами почвообразующими породами на территории являются хорошо проницаемые хрящеватые суглинки, залегающие на коренных породах. В растительном покрове преобладают пустынные злаково-белополынные или злаково-сублессингианово-полынные группировки. По речной долине развиты гидроморфные варианты зональных почв – луговые, бурые и лугово-солончаковые, покрытые большей частью солянковой растительностью. По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.

Почвообразующими породами на повышенных элементах мелкосопочника являются хрящевато-щебнистые элювиальные и делювиальные отложения небольшой мощности, образовавшиеся в результате выветривания плотных палеозойских пород. На элювиально-делювиальных отложениях формируются бурые малоразвитые почвы.

Почвенный покров местности представлен следующими разновидностями:

- бурые почвы;

- бурые солонцеватые почвы;

- бурые солонцевато-солончаковые почвы;

- бурые солончаковые почвы;

- солончаки бурые типичные;

- солончаки соровые бурые.

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» с целью классификации грунтов по пригодности для биологического этапа рекультивации на территории прилежащей к карьерам был произведен отбор проб почвогрунтов. Результаты лабораторного исследования почвогрунтов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Основные химические показатели состояния почвогрунтов карьеров «Кипшакпай», «Малый Кипшакпай» Жиландинской группы месторождений

| Разрез | Горизонт | Гумус, % | Валовый N, % | P2O5 | K2O | Поглощенные основания |  |  | Мех. частицы d < 0,1, % | Сухой остаток | Тип и степень засоления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ca+2 | Mg+2 | Na+ |  |  |  |
|  |  |  |  | мг/кг почвы |  | мг/100 г почвы |  |  |  |  |  |
| 3. | А1 (0-8) | 1,07 | 0,19 | 359,0 | 290,0 | 193,0 | 20,0 | < 2,0 | 72,0 | 0,064 | Содово-сульфатное, слабое |
|  | В1 (8-33) | 0,88 | 0,13 | 414,0 | 245,0 | 225,0 | 21,0 | < 2,0 | 66,0 | 0,072 |  |
|  | В2 (33-72) | 0,37 | 0,13 | 197,0 | 130,0 | 251,0 | 30,0 | < 2,0 | 83,4 | 0,111 |  |
|  | ВС (72-153) | – | – | – | – | 210,0 | 21,0 | < 2,0 | 94,6 | 0,070 |  |
| 4. | А1 (0-9) | 1,20 | 0,39 | 479,0 | 1500 | 248,0 | 32,0 | < 2,0 | 94,0 | 0,076 | Содово-сульфатное, слабое |
|  | В1 (9-35) | 0,84 | 0,26 | 162,0 | 700,0 | 178,0 | 49,0 | < 2,0 | 94,5 | 0,092 |  |
|  | В2 (35-84) | 0,35 | 0,13 | 19,0 | 650,0 | 58,0 | 64,0 | < 2,0 | 96,3 | 0,452 |  |
|  | ВС (84-167) | – | – | – | – | 28,0 | 62,0 | < 2,0 | 94,3 | 0,538 |  |
| 5. | А1 (0-11) | 0,52 | 0,10 | 302,0 | 120,0 | 180,0 | 36,0 | < 2,0 | 66,9 | 0,101 | Содово-сульфатное, слабое |
|  | В1 (11-27) | 0,33 | 0,07 | 175,0 | 90,0 | 496,0 | 18,0 | < 2,0 | 92,4 | 0,267 |  |
|  | В2 (27-70) | 0,19 | 0,03 | 176,0 | 60,0 | 554,0 | 15,0 | < 2,0 | 44,0 | 0,788 |  |
|  | ВС 70-124) | – | – | – | – | 554,0 | 8,0 | < 2,0 | 63,2 | 0,824 |  |

Результаты анализа водной вытяжки проб показали слабощелочную среду (показатели рН 8,0-8,2), низкое содержание легкорастворимых солей – 0,064-0,101%, содержание подвижных форм фосфора и калия 302-359 мг/кг почвы и 120-290 мг/кг почвы соответственно, среднее содержание гумуса 0,52-1,07%, валовое содержание азота – 0,10-0,39%, характерное для слабогумусированных горизонтов сухостепной зоны, что позволяет отнести почвогрунты к малопригодным для биологического этапа рекультивации.

Почвенный покров характеризуется в слабой степени выраженным засолением содово-сульфатного типа. Этот тип засоления отличаются преобладанием в почвенном профиле сульфатов при непосредственном участии карбонатов и хлоридов натрия.

В процентном соотношении с кальцием и магнием на долю натрия приходится 4,30%, 4,36% и 5,64% от суммы поглощенных оснований. Это позволяет сделать вывод, что исследуемые почвогрунты в средней мере подвержены процессам осолонцеватости.

Оценка пригодности ПРС к биологическому этапу рекультивации проводилась на основании ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». ПРС относится к группе малопригодных для рекультивации почвогрунтов. Согласно рекомендациям данного ГОСТа возможно использовать рассматриваемые почвогрунты для биологического этапа рекультивации после улучшения химических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий.

- 6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления

Почвенный покров рассматриваемого участка сформировался в результате совокупного взаимодействия факторов почвообразования: климата, рельефа, растительности, геологических и гидрогеологических условий.

Процессы самовосстановления почвенно-растительного покрова протекают достаточно интенсивно, несмотря на общую замедленность почвообразовательных процессов, характерных для пустынно-степной зоны. Хотя антропогенные почвы, зафиксированные здесь, характеризуются маломощным профилем, они не носят признаков ясно выраженной эрозии или дефляции.

Следует ожидать, что при проведении планируемых работ нарушения почвенного покрова вследствие дорожной дигрессии будут носить аналогичный характер и вызовут среднюю степень деградации почв.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ.

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Воздействие на почвенный покров возможно через несанкционированное размещение твердых производственных отходов и бытовых отходов (ТБО и хозбытовые стоки). Проектом предусмотрен сбор твердых отходов в специализированные контейнеры с дальнейшим вывозом по договору со специализированной организацией.

Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое будет.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

Данным проектом предусматривается проведение технического и биологического этапа рекультивации. В разделе «Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности» описаны мероприятия по техническому и биологичекому этапу рекультивации.

6.5 Организация экологического мониторинга почв

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности. Мониторинг за состоянием почвенного покрова включает оценку санитарной обстановки на территории

Мониторинг почв осуществляется на границе санитарно-защитной зоны 1 раз в год. Отбор почвенных проб необходимо производить в конце лета – начале осени, то есть в период наибольшего накопления водорастворимых солей и загрязняющих веществ. Контролируемые вещества: алюминий, барий, берилий, бор, ванадий, висмут, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, ртуть, селен, серебро, стронций, сурьма, титан, хром, цинк.

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 отбор проб проводят для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в ГОСТ 17.4.2.01 и ГОСТ 17.4.2.02. Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее одного раза в год.

Срок проведения мониторинга. Мониторинг будет производиться в период проведения работ, а также 2 года после проведения рекультивации. Также будет произведено сравнение величин до и после проведения рекультивации с целью определения и подтверждения положительных изменений от проведенных рекультивационных работ по компонентам окружающей среды на соответствие положительным изменениям в динамике. В случае недостижения установленных параметров, срок проведения мониторинга подлежит продлению.

7 Оценка воздействия на растительность

7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Район проведения работ расположен в местности со скудной, представленной редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом (полынь, ковыль, типчак, солодка, карагана и др.), растительностью.

Преобладание в составе растительности изреженной полынной и солянково-полынной группировок, в составе которых злаки либо отсутствуют вообще, либо встречаются в незначительных количествах, определяется резко континентальным засушливым климатом.

Резко выраженные процессы физического выветривания в сочетании с резкой континентальностью обусловливают слабое развитие растительности, которая развивается в основном весной и ранним летом. Во второй половине лета растительность высыхает, несколько оживая лишь поздней осенью во время осенних дождей. Однако рано начинающаяся зима прекращает рост на весьма продолжительное время. Таким образом, растительность зоны характеризуется резкой сезонностью и своеобразным видовым составом, в котором преобладают типчак, солянки, кермек, различные виды полыней и эфемеров.

В пределах мелкосопочного рельефа на склонах сопок преобладают полынные, местами со значительным участием терескена, прутника, курчавки.

Среди естественного травостоя бурых солончаковых почв преобладают биюргуново-полынные и биюргуново-солянковые группировки.

Растительный покров бурых солонцов однородный, состоит из биюргуна, встречаются чисто черно-полынные ассоциации.

Растительный покров солончаков типичных представлен солевыносливыми видами. Солончаки отличаются наиболее изреженной специфической растительностью, состоящей из солянок: сарсазан шишковатый, лебеда бородавчатая, марь толстолистая, солерос европейский, полынь черная, кермек Гмелина, кусты гребенщика многоветвистого.

В подзоне бурых почв растительном покрове преобладает полынь белоземельная, среди которой диффузно встречаются биюргун, тасбиюргун, ферула, шайр и некоторые эфемеры: бурачок пустынный, эмбелек песчаный, курчавка, тюльпаны. Редких и исчезающих растений в зоне влияния проектируемого объекта нет.

Главными элементами территории является травянистая растительность: полыни (Artemisia maritima, Artemisia campestris, Artemisia austriaca, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora), ковыль волосатик или тырса (Stipa capillata, Stipa sareptana), типчак или бетеге (Festuca sulcata), овсюг пустынный (Avena fatua), пырей ползучий или бидаек (Agropyrum repens), мятлик (Poa pratensis), хвощ полевой (Eguisetum Arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvense).

Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений, в радиусе воздействия планируемых работ, не встречаются.

7.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Биологический этап проводится с целью создания, на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя и направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

При выборе компонентов травосмеси необходимо учитывать ряд биологических характеристик растений (зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к резким колебаниям температур, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды, особенности вегетации).

При рекультивации для посева целесообразнее всего использовать представителей семейства бобовых, так как в силу своих морфологических и анатомических особенностей они способны аккумулировать азот атмосферы и фиксировать его в почвенном прикорневом слое, способствуя тем самым восстановлению почвенного плодородия.

В качестве посевного материала будет применена двухкомпонентная травосмесь, состоящая из многолетних трав, рекомендуемых для данного региона: овсяница желобчатая (типчак) (с нормой высева 15 кг/га), житняк гребенчатый (с нормой высева 15 кг/га).

Данные кормовые культуры способны быстро развивать корневые системы, что благоприятно для закрепления ПРС, а также отличаются хорошей зимостойкостью, засухоустойчивостью.

Согласно сельскохозяйственному районированию, в данном регионе при проведении посева кормовых трав рекомендовано припосевное внесение минеральных удобрений. Одновременное внесение удобрений на рекультивируемую поверхность способствует питанию семян и всходов растений за счет увеличения микробиологической активности. Рекомендуемые нормы по действующему веществу: аммиачная селитра – 60 кг/га, суперфосфат двойной – 60 кг/га.

В период ухода за посевами необходимо производить полив не менее 4 раз за вегетационный период из расчета 100 м3/га за 1 полив.

Посев трав на поверхности следует проводить сразу после предпосевного рыхления с использованием зернотуковой сеялки, позволяющей одновременно во время посева вносить удобрения. Также возможно использование дисковых зерносеялок, которые позволяют производить посев семян в необработанную почву.

Для успешного выполнения всех агротехнических мероприятий, предусмотренных биологическим этапом рекультивации, при проведении работ рекомендовано задействовать следующую технику: сеялка зернотуковая на базе колесного трактора (либо дисковая сеялка на базе колесного трактора), машина поливомоечная. Посев трав необходимо проводить поперек склонов в целях избежания эрозионных процессов.

7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено ввиду того, что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов. Проектом предусматривается проведение биологического этапа рекультивации.

7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния на растительность ограничивается площадкой проведения работ. При проведении проектируемых работ использование растительных ресурсов осуществляться не будет.

7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

При проведении рекультивационных работ не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

С целью сохранения биоразнообразия на территории, прилегающей к площадке проведения работ, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Редкие и исчезающие виды растений на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с этим оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации не предусмотрены.

С целью сохранения биоразнообразия района расположения объекта, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

8 Оценка воздействий на животный мир

8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Для данного региона характерен животный мир, обитающий в пустынно-степной зоне: суслики, сурки, степные пеструшки, барсуки, большие песчанки, суслики-песчаники, тушканчики, ежи, степные хорьки, зайцы-песчаники, лисицы (корсаки), волки. Из пресмыкающихся наиболее часто встречаются вараны, ящерицы и змеи (полозы, удавы, ужи, гадюки, щитомордники). Из птиц здесь распространены беркуты, жаворонки (белокрылые, хохлатые, короткопалые, малые), рябчики, дрофы, воробьи, скворцы, грачи, вороны. В пустынных степях множество различных насекомых и пауков: кузнечики, саранча, жуки, каракурты, скорпионы, фаланги и др.

Среди позвоночных животных, обитающих на территории проведения работ, занесенных в Красную Книгу, нет. Территория местности, непосредственно прилегающая к нарушенным землям, длительное время подвергалась интенсивному использованию, что сказалось на фауне. Наиболее сильно изменена фауна млекопитающих – в пределах зоны активного загрязнения сохранились лишь отдельные виды грызунов и насекомоядных.

8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу. В районе объекта отсутствуют массовые пути миграции животных и птиц. Непосредственно на территории проектируемого объекта животные отсутствуют в связи с близостью к действующим промышленным объектам. В связи с вышеизложенным, реализация проекта не отразится на сохранности их видового состава.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе рекультивации объекта, оценка адаптивности видов

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

– прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.),

– косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест представителей животного мира не предусматривается.

В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности их видового состава.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемого объекта осуществляться не будет.

Выводы:

В целом, отрицательное воздействие на животный мир осуществляться не будет.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия проектируемых работ осуществляться не будет.

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Непосредственно в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Путей сезонных миграций пернатых и млекопитающих на территории расположения проектируемого объекта не отмечено.

С целью сохранения биоразнообразия в рассматриваемом районе, прилегающей к объекту, настоящими проектными решениями предусматривается перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами в целях сохранения среды обитания животных.

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Учитывая характеристики территории, планируемые работы не окажут значительного влияния на ландшафты.

На весь период проведения работ необходимо обеспечение выполнения постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Сатпаев – город областного подчинения области Ұлытау, располагается в 18 км от г. Жезказган.

Город Сатпаев состоит из 15 микрорайонов. В административном подчинении акимата города Сатпаев находятся посёлок Жезказган и переселенные населённые пункты: Весовая, Крестовский, Перевалка, ГРП.

Численность населения г. Сатпаев в 2024 г. составила 
68 987 человек.

Основная экономическая направленность города Сатпаев – горнодобывающая промышленность. В промышленной зоне города Сатпаев добычу медной руды осуществляет филиал ТОО «Корпорация Казахмыс»  ПО «Жезказганцветмет», зарегистрированный в качестве недропользователя.

Промышленность является приоритетным направлением экономики.

Объем промышленного производства составляет 60,7 млрд. тенге, индекс физического объема – 136,5%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 47 млрд. 087 млн. тенге, индекс физического объема – 132,8%.

Объем выпуска валовой продукции сельского хозяйства – 1,9 млрд. тенге, индекс физического объема – 101,0%.

Объем строительных работ составил 27,6 млрд. тенге или 109,9% к прошлому году. При этом, введено 10 376 кв. м. жилья или 55,2% к аналогичному периоду прошлого года (23 144 кв.метров).

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составляет 3101 единиц или 115,2% к уровню прошлого года.

Экономика. Поголовье скота (гол.): КРС – 3210, птица – 75820, лошади – 1 608, овцы и козы – 4661. Хозяйствующие субъекты всего – 3108 ед., в т.ч.: ю.л. – 480 (в т.ч. гос.предпр. – 25, хоз.товар. – 327, другие орг.формы – 128), ИП – 2570, КХ – 58. Объекты торговли и услуг всего – 471 ед., из них объекты торговли – 333, услуг – 82; торговые рынки – 4, общественное питание – 52.

Объекты здравоохранения. Медицинские учреждения – 17 ед.

Объекты образования. Образовательные учреждения – 44 ед, в т.ч. общеобразовательные школы – 15, дошкольные организации – 26, из них 15 детских садов и 8 мини-центров, а также Школа искусств, Дворец школьников, Детская муз.школа.

Культурно-досуговых центров – 1, библиотек – 3, Дом культуры – 1.

Информация, представленная в настоящем разделе, была приведена на основании данных, опубликованных на официальном сайте акимата 
г. Сатпаев.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Создание рабочих мест – основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того – создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года).

Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство – время – интенсивность.

Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые 
в ходе оценки воздействия

| Компоненты социальной среды | Компоненты экономической среды |
| --- | --- |
| Трудовая занятость | Экономическое развитие территории |
| Доходы и уровень жизни населения | Промышленное рыболовство |
| Здоровье населения | Коммерческое судоходство |
| Демографическая ситуация | Наземный, воздушный и морской транспорт |
| Образование и научно-техническая сфера | Землепользование |
| Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции | Сельское хозяйство |
| Рекреационные ресурсы | Внешнеэкономическая деятельность |
| Памятники истории и культуры |  |

Для каждого компонента социально-экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям.

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.1 – Градации пространственных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация пространственных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Точечное | воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта | 1 |
| Локальное | воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов | 2 |
| Местное | воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов | 3 |
| Региональное | воздействие проявляется на территории области | 4 |
| Национальное | воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом | 5 |

Таблица 10.2 – Градации временных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация временных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Кратковременное | воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев | 1 |
| Средней продолжительности | воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года | 2 |
| Долговременное | воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки проекта | 3 |
| Продолжительное | продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность | 4 |
| Постоянное | продолжительность воздействия более 5 лет | 5 |

Таблица 10.3 – Градации масштабов интенсивности воздействия на социально-экономическую сферу

| Градация интенсивности воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Незначительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя | 1 |
| Слабое | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах | 2 |
| Умеренное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня | 3 |
| Значительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня | 4 |
| Сильное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня | 5 |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

Таблица 10.4 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от +1 до +5 | Низкое положительное воздействие |
| от +6 до +10 | Среднее положительное воздействие |
| от +11 до +15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от -1 до -5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от -6 до -10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от -11 до -15 | Высокое отрицательное воздействие |

Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

- компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;

- компоненты экономической среды: экономическое развитие.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия   проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

## Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы

| ## Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Положительное воздействие – Рост занятости |  |  | ## Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение работы |  |  |
| ## Баллы |  |  | ## Баллы |  |  |
| ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность | ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность |
| ## +1 | ## +2 | ## +1 | ## -1 | ## -1 | ## 0 |
| ## Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  | ## Сумма = (-1)+(-1)+(0)= - 2 |  |  |
| ## Итоговая оценка: (+4) + (-2) = (+2) |  |  |  |  |  |
| ## Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| ## Компонент социально-экономической среды: доходы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Положительное воздействие – Увеличение ## доходов, рост благосостояния населения |  |  | ## Отрицательное воздействие – Снижение ## доходов, спад благосостояния населения |  |  |
| ## Баллы |  |  | ## Баллы |  |  |
| ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность | ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность |
| ## +1 | ## +2 | ## +1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  |  |  |  |
| ## Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| ## Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

| ## Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Положительное воздействие – Рост экономики |  |  | ## Отрицательное воздействие – Снижение ## экономики |  |  |
| ## Баллы |  |  | ## Баллы |  |  |
| ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность | ## Пространственный | ## Временной | ## Интенсивность |
| ## +1 | ## +2 | ## +1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## Сумма = (+1)+(+2)+(+1)= +4 |  |  |  |  |  |
| ## Итоговая оценка: (+4) + (0) = (+4) |  |  |  |  |  |
| ## Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |

Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной и экономически выгодной.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне проведения работ. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

В результате проведения работ в районе его размещения техногенная нагрузка на окружающую среду изменится незначительно, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.

10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние территории в период проведения работ.

10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода проведения работ:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;

- консультации с заинтересованными сторонами;

- переговоры;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

-взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

- отчетность перед заинтересованными сторонами.

11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы – совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В районе намечаемой деятельности особо охраняемые объекты отсутствуют.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).

Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:

1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам;

2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы;

3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;

4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод.

По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме рекультивации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению.

Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Определение пространственного масштаба воздействия

Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |
| *Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность |  |  |  |

Определение временного масштаба воздействия

Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Определение величины интенсивности воздействия

Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Определение значимости воздействия

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.

Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле:

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где:     Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×2×1 = 2 балла.

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной Масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальное – 1 | Кратковременное – 1 | Незначительное – 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное – 2 | Средней продолжительности – 2 | Слабое – 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное – 3 | Продолжительное – 3 | Умеренное – 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное – 4 | Многолетнее – 4 | Сильное – 4 |  |  |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий

| Объекты воздействия | Критерии воздействия | Пространст-венный масштаб | Временной масштаб | Интенсив- ность воздействия | Комплек- сная оценка | Категория значи- мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Категория опасности предприятия (КОП) | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Недра | Нарушение недр | 0 Отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
|  | Физическое присутствие |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы | Изъятие земель | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Почвы | Физическое воздействие | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Интегральная характеристика загрязнения почв | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Раститель-ность | Физическое воздействие | 0 Отсутствует | 0 Отсутствует | 0 Отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Наземная фауна | Интегральное воздействие | 0 Отсутствует | 0 Отсутствует | 0 Отсутствует | 0 | Воздействие отсутствует |
| Шум | Физическое воздействие | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Электромагнит-ное воздействие | Физическое воздействие | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Вибрация | Физическое воздействие | 1 Локальное | 2 Средней продолжите-льности | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |

Таким образом, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие низкой значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

К природным факторам относятся неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки).

Сейсмическая активность. Проектируемый объект находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности.

Характер воздействия: временный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- Воздействие машин и оборудования - могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Разливы нефтепродуктов и иных потенциально опасных веществ – эксплуатация неисправных автотранспортных средств, или их опрокидывание, также повреждение емкостей хранения ГСМ может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке нефтепродуктов. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций крайне низкая. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности, также должны осуществлять контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

- Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.

Зона воздействия при аварийных ситуациях природного и антропогенного происхождения ограничивается пределами площадки.

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении проектируемых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в 
таблице 11.5.

Таблица 11.5 – Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные | Антропогенные |  |  |  |
| Сейсмическая Активность |  | Очень низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. |
| Неблаго-приятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: Повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возник-новение пожара на складе ГСМ | Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в оответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкно-вения с движущимися частями и элементами оборудования | Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Загрязнение почвенно-растительного покрова, подземных и поверхностных вод; Возникновение пожара | Своевременное устранение технических неполадок оборудования; Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий; Строгое соблюдение правил техники безопасности |

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана. Последствия для объектов историко-культурного наследия отсутствуют.

Конкретные последствия аварийных ситуаций для окружающей среды будут определяться непосредственно при аварийных случаях. В рамках настоящего проекта определено, что основными прогнозируемыми последствиями могут быть загрязнения почвенного покрова и пожары. Также возможен травматизм среди рабочего персонала.

При загрязнении почвенного покрова разливами нефтепродуктов необходимо провести рекультивацию нарушенного участка (снятие загрязненного слоя). Своевременно проведенная рекультивация обеспечит недопущение проникновения нефтепродуктов в нижележащие слои почвы. Природные условия:

- температура воздуха (чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов)

- ветреность (ветер обдувает верхний слой почвы, создавая динамически повышенную концентрацию кислорода над ней, способствуя окислению. Ветер создает токи воздуха в воздушной системе почвы, по крайней мере той ее части, что осталась после загрязнения. Выветривание верхнего загрязненного и окисленного слоя также содействует дальнейшему очищению)

- уровень солнечной радиации (особенно доля ультрафиолетового излучения). Ультрафиолетовое излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет разложение нефти)

- растительный покров (при сильном нефтяном загрязнении растительный покров обычно вымирает. Однако если загрязнение не очень велико, то он может способствовать очищению почвы. Образующийся от него за несколько лет растительный опад создает над загрязненным слоем чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, которая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов).

Результаты проведенных исследований показали, что вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при осуществлении деятельности. Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому экологическому риску – терпимому.

11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при проведении работ;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Список литературы

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г.

2. Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II.

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий» от 13 августа 2021 года № 327.

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

5. РНД 03.7.0.6.02-94. «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий».

6. РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод РК».

7. Инструкцию по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. №280.

8. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

9. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по Карагандинской и Ұлытау областям» за 1 квартал 2025 г.

10. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

11. Санитарные правила «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

12. Санитарные правила «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

13. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

14. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

15. Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314.

16. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.

Приложения