Площадка 001 – НТ, Котельная

Источник загрязнения N 0001,дымовая труба

Источник выделения N 001,Котел марки Е-1.0-0.9- МГДН (Тансу 1000П) Резервный

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ (природный) Расход топлива, тыс.м3/год , BT = 70 Расход топлива, л/с , BG = 4

Месторождение , M = _NAME_ = Жанажолское месторождение

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 9272

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 9272 * 0.004187 = 38.82

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

###### Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч , QN = 1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч , QF = 1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.0857

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 =

##### 0.0857 * (1 / 1) ^ 0.25 = 0.0857

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 70 * 38.82 * 0.0857 * (1-0) = 0.233

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 4

##### * 38.82 * 0.0857 * (1-0) = 0.0133

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.233 = 0.1864

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0133 = 0.01064

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.233 = 0.0303

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0133 = 0.00173

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

###### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 70 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0.0047 * 70 = 0.00619

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 4 * 0 * (1-0) + 0.0188 * 0.0047 * 4 = 0.0003534

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

###### Примесь: 0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 *

##### 0.5 * 38.82 = 9.7

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 70 * 9.7 * (1-0 / 100) = 0.679

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 4

##### * 9.7 * (1-0 / 100) = 0.0388

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.01064 | 0.1864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00173 | 0.0303 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0003534 | 0.00619 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0388 | 0.679 |

Источник загрязнения N 0006, Дымовая труба

Источник выделения N 002,ДЭС 200 кВт

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 10

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 140.25

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 140.25 * 200 = 0.244596    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.244596 / 0.531396731 = 0.460288868    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 6.2 * 200 / 3600 = 0.344444444

W = q * B = 26 * 10 / 1000 = 0.26

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (9.6 * 200 / 3600) * 0.8 = 0.426666667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (40 * 10 / 1000) * 0.8 = 0.32

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 2.9 * 200 / 3600 = 0.161111111

W = q * B / 1000 = 12 * 10 / 1000 = 0.12

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.5 * 200 / 3600 = 0.027777778

W = q * B / 1000 = 2 * 10 / 1000 = 0.02

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 200 / 3600 = 0.066666667

W = q * B / 1000 = 5 * 10 / 1000 = 0.05

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.12 * 200 / 3600 = 0.006666667

W = q * B = 0.5 * 10 / 1000 = 0.005

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.000012 * 200 / 3600 = 0.000000667

W = q * B = 0.000055 * 10 / 1000 = 0.00000055

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (9.6 * 200 / 3600) * 0.13 = 0.069333333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (40 * 10 / 1000) * 0.13 = 0.052

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 0.32 | 0 | 0.426666667 | 0.32 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.052 | 0 | 0.069333333 | 0.052 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.02 | 0 | 0.027777778 | 0.02 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 0.05 | 0 | 0.066666667 | 0.05 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 0.26 | 0 | 0.344444444 | 0.26 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.00000055 | 0 | 0.000000667 | 0.00000055 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.005 | 0 | 0.006666667 | 0.005 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 0.12 | 0 | 0.161111111 | 0.12 |

## Площадка 002 – НТ, Дизельный блок

Источник загрязнения: 0007 Дыхательный клапан

Источник выделения: 0007 03, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0008,Дыхательный клапан

Источник выделения: 0008 04, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0009, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0009 05, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0010, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0010 06, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0011, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0011 07, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0012	Дыхательный клапан

Источник выделения: 0012 08, Резервуар хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.8 · 4 / 3600 = 0.00279

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 2083 + 2.6 · 2083) · 0.8 · 10 + 0.0001914 = 0.00769

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00769 / 100 = 0.007668468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00279 / 100 = 0.002782188

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00769 / 100 = 0.000021532

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00279 / 100 = 0.000007812

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007812 | 0.000021532 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002782188 | 0.007668468 |

Источник загрязнения: 0013 Вент труба

Источник выделения: 0013 09, Насосный блок

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1400

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 2 / 3.6 = 0.0722

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 2 · 1400) / 1000 = 0.364

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.364 / 100 = 0.3629808

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0722 / 100 = 0.07199784

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.364 / 100 = 0.0010192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0722 / 100 = 0.00020216

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00020216 | 0.0010192 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.07199784 | 0.3629808 |

Источник загрязнения: 6002, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6002 10, Автоналивная эстакада

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 86.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 86.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 17

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 1 · 10 / 3600 = 0.00872

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (1.9 · 86.7 + 2.6 · 86.7) · 1 · 10 = 0.00039

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00039 / 100 = 0.000388908

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00872 / 100 = 0.008695584

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00039 / 100 = 0.000001092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00872 / 100 = 0.000024416

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024416 | 0.000001092 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008695584 | 0.000388908 |

Источник загрязнения: 6003,неорганизованный

Источник выделения: 6003 11, ЗРА и ФС дизельного блока

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 12 · 0.07 = 0.00553

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00553 / 3.6 = 0.001536

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00553 · 8760) / 1000 = 0.0484

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001536 / 100 = 0.0015316992

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0484 / 100 = 0.04826448

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001536 / 100 = 0.0000043008

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0484 / 100 = 0.00013552

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000043008 | 0.00013552 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0015316992 | 0.04826448 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 24 · 0.02 = 0.0001382

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001382 / 3.6 = 0.0000384

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001382 · 8760) / 1000 = 0.00121

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0000384 / 100 = 0.00003829248

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00121 / 100 = 0.001206612

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0000384 / 100 = 0.00000010752

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00121 / 100 = 0.000003388

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000043008 | 0.000138908 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0015316992 | 0.049471092 |

# Площадка 003 – НТ, Эстакады

Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6004 12, ЖД эстакада №№10, 10А

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 75

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.8 · 10 / 3600 = 0.0145

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4.96 · 12250 + 4.96 · 12250) · 0.8 · 10 = 0.0972

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0972 / 100 = 0.07043112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0145 / 100 = 0.0105067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0972 / 100 = 0.0260496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0145 / 100 = 0.003886

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0972 / 100 = 0.0003402

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0145 / 100 = 0.00005075

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0972 / 100 = 0.00021384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0145 / 100 = 0.0000319

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0972 / 100 = 0.00010692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0145 / 100 = 0.00001595

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0972 / 100 = 0.00005832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0145 / 100 = 0.0000087

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 4

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.8 · 10 / 3600 = 0.0145

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4.96 · 12250 + 4.96 · 12250) · 0.8 · 10 = 0.0972

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0972 / 100 = 0.07043112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0145 / 100 = 0.0105067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0972 / 100 = 0.0260496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0145 / 100 = 0.003886

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0972 / 100 = 0.0003402

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0145 / 100 = 0.00005075

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0972 / 100 = 0.00021384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0145 / 100 = 0.0000319

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0972 / 100 = 0.00010692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0145 / 100 = 0.00001595

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0972 / 100 = 0.00005832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0145 / 100 = 0.0000087

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 8750

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8750

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 18

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 1 · 10 / 3600 = 0.00872

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (1.9 · 8750 + 2.6 · 8750) · 1 · 10 = 0.0394

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0394 / 100 = 0.03928968

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00872 / 100 = 0.008695584

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0394 / 100 = 0.00011032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00872 / 100 = 0.000024416

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 8750

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8750

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 18

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (780 · 8750 + 1100 · 8750) · 1 · 10 = 16.45

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 16.45 / 100 = 12.414815

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 16.45 / 100 = 3.02351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 16.45 / 100 = 0.41125

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 16.45 / 100 = 0.329

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 16.45 / 100 = 0.238525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 16.45 / 100 = 0.024675

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 16.45 / 100 = 0.008225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 18

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4 · 17500 + 4 · 17500) · 1 · 10 = 0.14

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.14 / 100 = 0.139328

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.14 / 100 = 0.000672

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.00089896 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 12.55567724 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 3.0756092 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.41125 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.3296804 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.02488884 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.23895268 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.008225 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.17861768 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6005 13, ЖД Эстакада №9

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 7000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 7000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 75

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.8 · 10 / 3600 = 0.0145

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4.96 · 7000 + 4.96 · 7000) · 0.8 · 10 = 0.0556

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0556 / 100 = 0.04028776

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0145 / 100 = 0.0105067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0556 / 100 = 0.0149008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0145 / 100 = 0.003886

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0556 / 100 = 0.0001946

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0145 / 100 = 0.00005075

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0556 / 100 = 0.00012232

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0145 / 100 = 0.0000319

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0556 / 100 = 0.00006116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0145 / 100 = 0.00001595

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0556 / 100 = 0.00003336

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0145 / 100 = 0.0000087

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 3500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 3500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 4

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 0.8 · 10 / 3600 = 0.0145

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4.96 · 3500 + 4.96 · 3500) · 0.8 · 10 = 0.0278

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0278 / 100 = 0.02014388

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0145 / 100 = 0.0105067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0278 / 100 = 0.0074504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0145 / 100 = 0.003886

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0278 / 100 = 0.0000973

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0145 / 100 = 0.00005075

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0278 / 100 = 0.00006116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0145 / 100 = 0.0000319

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0278 / 100 = 0.00003058

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0145 / 100 = 0.00001595

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0278 / 100 = 0.00001668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0145 / 100 = 0.0000087

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 3750

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 3750

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 1 · 10 / 3600 = 0.00872

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (1.9 · 3750 + 2.6 · 3750) · 1 · 10 = 0.01687

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01687 / 100 = 0.016822764

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00872 / 100 = 0.008695584

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01687 / 100 = 0.000047236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00872 / 100 = 0.000024416

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 3750

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 3750

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (780 · 3750 + 1100 · 3750) · 1 · 10 = 7.05

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 7.05 / 100 = 5.320635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 7.05 / 100 = 1.29579

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 7.05 / 100 = 0.17625

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 7.05 / 100 = 0.141

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 7.05 / 100 = 0.102225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 7.05 / 100 = 0.010575

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 7.05 / 100 = 0.003525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 7500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 7500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 6

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4 · 7500 + 4 · 7500) · 1 · 10 = 0.06

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.06 / 100 = 0.059712

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.06 / 100 = 0.000288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.000385276 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 5.38106664 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 1.3181412 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.17625 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.1412919 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.01066674 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.10240848 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.003525 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.076534764 |

Источник загрязнения: 6006,неорганизованный

Источник выделения: 001-016, Сливные патрубки для автоцистерн

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 15000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 15000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 16

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.53 · 1 · 10 / 3600 = 0.01814

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 = (4.96 · 15000 + 4.96 · 15000) · 1 · 10 = 0.1488

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1488 / 100 = 0.10782048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01814 / 100 = 0.013144244

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1488 / 100 = 0.0398784

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01814 / 100 = 0.00486152

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1488 / 100 = 0.0005208

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01814 / 100 = 0.00006349

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1488 / 100 = 0.00032736

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01814 / 100 = 0.000039908

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1488 / 100 = 0.00016368

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01814 / 100 = 0.000019954

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1488 / 100 = 0.00008928

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.01814 / 100 = 0.000010884

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000010884 | 0.00008928 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.013144244 | 0.10782048 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00486152 | 0.0398784 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006349 | 0.0005208 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000019954 | 0.00016368 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000039908 | 0.00032736 |

Источник загрязнения N 6007,неорганизованный

Источник выделения N 6007 15, Насос

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 730

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.05

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 730) / 1000 = 0.0365

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0365 / 100 = 0.02645

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.003725

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0365 / 100 = 0.00978

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0365 / 100 = 0.0001278

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.0000306

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0365 / 100 = 0.0000803

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.0000153

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0365 / 100 = 0.00004015

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0365 / 100 = 0.0000219

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0000219 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007 | 0.02645 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.003725 | 0.00978 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.0001278 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000153 | 0.00004015 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000306 | 0.0000803 |

Источник загрязнения: 6008,неорганизованный

Источник выделения: 6008 16, ЗРА и ФС НТ

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 58

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 58 · 0.07 = 0.02675

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.02675 / 3.6 = 0.00743

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.02675 · 8760) / 1000 = 0.2343

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00743 / 100 = 0.005383778

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.2343 / 100 = 0.16977378

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00743 / 100 = 0.00199124

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.2343 / 100 = 0.0627924

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00743 / 100 = 0.000026005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.2343 / 100 = 0.00082005

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00743 / 100 = 0.000016346

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.2343 / 100 = 0.00051546

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00743 / 100 = 0.000008173

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.2343 / 100 = 0.00025773

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00743 / 100 = 0.000004458

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.2343 / 100 = 0.00014058

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004458 | 0.00014058 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.16977378 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.0627924 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000026005 | 0.00082005 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.00025773 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000016346 | 0.00051546 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 116

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 116 · 0.02 = 0.000668

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000668 / 3.6 = 0.0001856

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000668 · 8760) / 1000 = 0.00585

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0001856 / 100 = 0.00013448576

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00585 / 100 = 0.00423891

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0001856 / 100 = 0.0000497408

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00585 / 100 = 0.0015678

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0001856 / 100 = 0.0000006496

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00585 / 100 = 0.000020475

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0001856 / 100 = 0.00000040832

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00585 / 100 = 0.00001287

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0001856 / 100 = 0.00000020416

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00585 / 100 = 0.000006435

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0001856 / 100 = 0.00000011136

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00585 / 100 = 0.00000351

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004458 | 0.00014409 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.17401269 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.0643602 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000026005 | 0.000840525 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.000264165 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000016346 | 0.00052833 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 12 · 0.07 = 0.00553

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00553 / 3.6 = 0.001536

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00553 · 8760) / 1000 = 0.0484

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.001536 / 100 = 0.0011592192

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.0484 / 100 = 0.03652748

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.001536 / 100 = 0.0002823168

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.0484 / 100 = 0.00889592

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.001536 / 100 = 0.0000384

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.0484 / 100 = 0.00121

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.001536 / 100 = 0.00003072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.0484 / 100 = 0.000968

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.001536 / 100 = 0.000022272

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.0484 / 100 = 0.0007018

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.001536 / 100 = 0.000002304

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.0484 / 100 = 0.0000726

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.001536 / 100 = 0.000000768

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.0484 / 100 = 0.0000242

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004458 | 0.00014409 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.21054017 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.07325612 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0000384 | 0.00121 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00003072 | 0.001808525 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.000336765 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000022272 | 0.00123013 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.000000768 | 0.0000242 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 24 · 0.02 = 0.0001382

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001382 / 3.6 = 0.0000384

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001382 · 8760) / 1000 = 0.00121

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.0000384 / 100 = 0.00002898048

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.00121 / 100 = 0.000913187

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.0000384 / 100 = 0.00000705792

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.00121 / 100 = 0.000222398

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.0000384 / 100 = 0.00000096

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.00121 / 100 = 0.00003025

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.0000384 / 100 = 0.000000768

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.00121 / 100 = 0.0000242

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.0000384 / 100 = 0.0000005568

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.00121 / 100 = 0.000017545

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.0000384 / 100 = 0.0000000576

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.00121 / 100 = 0.000001815

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.0000384 / 100 = 0.0000000192

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.00121 / 100 = 0.000000605

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004458 | 0.00014409 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.211453357 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.073478518 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0000384 | 0.00124025 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00003072 | 0.001832725 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.00033858 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000022272 | 0.001247675 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.000000768 | 0.000024805 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Мазут

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 32

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 32 · 0.07 = 0.01476

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.01476 / 3.6 = 0.0041

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.01476 · 8760) / 1000 = 0.1293

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0041 / 100 = 0.00408032

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.1293 / 100 = 0.12867936

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0041 / 100 = 0.00001968

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.1293 / 100 = 0.00062064

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001968 | 0.00076473 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.211453357 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.073478518 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0000384 | 0.00124025 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00003072 | 0.001832725 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.00033858 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000022272 | 0.001247675 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.000000768 | 0.000024805 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00408032 | 0.12867936 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Мазут

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 64

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 64 · 0.02 = 0.000369

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000369 / 3.6 = 0.0001025

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000369 · 8760) / 1000 = 0.00323

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0001025 / 100 = 0.000102008

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.00323 / 100 = 0.003214496

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0001025 / 100 = 0.000000492

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.00323 / 100 = 0.000015504

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001968 | 0.000780234 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.005383778 | 0.211453357 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00199124 | 0.073478518 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0000384 | 0.00124025 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00003072 | 0.001832725 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000008173 | 0.00033858 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000022272 | 0.001247675 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.000000768 | 0.000024805 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00408032 | 0.131893856 |

Площадка 004 – НТ, Технологическая зона подготовки нефти

Источник загрязнения: 0014, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0014 17, Отстойник ОГН-100

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 100

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 70000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 70000 / (0.8285 · 100) = 844.9

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 70000 / (10 · 0.8285) = 107.1

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 107.1 / 100 = 77.60466

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 107.1 / 100 = 28.7028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 107.1 / 100 = 0.37485

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 107.1 / 100 = 0.23562

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 107.1 / 100 = 0.11781

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 107.1 / 100 = 0.06426

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.06426 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 77.60466 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 28.7028 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.37485 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.11781 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.23562 |

Источник загрязнения: 0015, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0015 18, Отстойник ОГН-50

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 30000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 30000 / (0.8285 · 50) = 724.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 30000 / (10 · 0.8285) = 45.9

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 45.9 / 100 = 33.25914

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 45.9 / 100 = 12.3012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 45.9 / 100 = 0.16065

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 45.9 / 100 = 0.10098

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 45.9 / 100 = 0.05049

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 45.9 / 100 = 0.02754

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.02754 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 33.25914 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 12.3012 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.16065 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.05049 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.10098 |

Источник загрязнения N6009,неорганизованный

Источник выделения N 001, ЭДГ, V-63м3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление в дегидраторе, гПа, Р – 5884 Объем дегидратора, м3, V – 63.0 Коэффициент, (Таблица 5.3), КД – 0.46

Количество выбросов газа, кг/час, по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД = 0.004 * (5884 * 63/1011)0.8/0.46 = 1,407

| Т, час/период | М, кг/час | М, г/сек | В, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 7920 | 0,9788402 | 0,271900061 | 7,752414543 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46 | 0,197018784 | 5,617399578 |
| 0416 | Смесь углеводородов С6-С10 | 26,8 | 0,072869216 | 2,077647097 |
| 0602 | Бензол | 0,35 | 0,000952 | 0,027133451 |
| 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,000598 | 0,017055312 |
| 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,000299 | 0,008527656 |
| 0333 | Сероводород | 0,06 | 0,0001631 | 0,004651449 |

Источник загрязнения: 6010, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6010 20, Дренажная емкость, V-25м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3 / (0.8285 · 25) = 0.1448

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 3 / (10 · 0.8285) = 0.0068

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0068 / 100 = 0.00492728

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0068 / 100 = 0.0018224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0068 / 100 = 0.0000238

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0068 / 100 = 0.00001496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0068 / 100 = 0.00000748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0068 / 100 = 0.00000408

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.00000408 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 0.00492728 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 0.0018224 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.0000238 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.00000748 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.00001496 |

Источник загрязнения: 6011, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6011 21, Дренажная емкость V-25м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3 / (0.8285 · 25) = 0.1448

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 3 / (10 · 0.8285) = 0.0068

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0068 / 100 = 0.00492728

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0068 / 100 = 0.0018224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0068 / 100 = 0.0000238

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0068 / 100 = 0.00001496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0068 / 100 = 0.00000748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0068 / 100 = 0.00000408

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.00000408 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 0.00492728 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 0.0018224 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.0000238 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.00000748 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.00001496 |

Источник загрязнения: 6012, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6012 01, Дренажная емкость, V-10м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1 / (0.8285 · 10) = 0.1207

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 1 / (10 · 0.8285) = 0.002266

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.002266 / 100 = 0.0016419436

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.002266 / 100 = 0.000607288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.002266 / 100 = 0.000007931

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.002266 / 100 = 0.0000049852

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.002266 / 100 = 0.0000024926

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.002266 / 100 = 0.0000013596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.0000013596 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 0.0016419436 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 0.000607288 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.000007931 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.0000024926 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.0000049852 |

Источник загрязнения: 6013, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6013 01, Приемники нефти, РГС-25

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 25) = 1207

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 1.35 · 25000 / (10 · 0.8285) = 30.6

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 30.6 / 100 = 22.17276

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 30.6 / 100 = 8.2008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 30.6 / 100 = 0.1071

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 30.6 / 100 = 0.06732

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 30.6 / 100 = 0.03366

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 30.6 / 100 = 0.01836

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.01836 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 22.17276 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 8.2008 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.1071 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.03366 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.06732 |

Источник загрязнения: 6014, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6014 02, Приемники нефти, РГС-75

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 75

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 75

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 75000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 75000 / (0.8285 · 75) = 1207

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 1.35 · 75000 / (10 · 0.8285) = 91.8

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 91.8 / 100 = 66.51828

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 91.8 / 100 = 24.6024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 91.8 / 100 = 0.3213

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 91.8 / 100 = 0.20196

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 91.8 / 100 = 0.10098

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 91.8 / 100 = 0.05508

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.05508 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 66.51828 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 24.6024 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.3213 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.10098 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.20196 |

Источник загрязнения: 6015,неорганизованный

Источник выделения: 6015 03, Насосная станция

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 7

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 7

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 7 / 3.6 = 0.0972

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 7 · 8760) / 1000 = 3.066

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 3.066 / 100 = 2.2216236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0972 / 100 = 0.07043112

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 3.066 / 100 = 0.821688

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0972 / 100 = 0.0260496

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 3.066 / 100 = 0.010731

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0972 / 100 = 0.0003402

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 3.066 / 100 = 0.0067452

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0972 / 100 = 0.00021384

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 3.066 / 100 = 0.0033726

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0972 / 100 = 0.00010692

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 3.066 / 100 = 0.0018396

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0972 / 100 = 0.00005832

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00005832 | 0.0018396 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07043112 | 2.2216236 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0260496 | 0.821688 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0003402 | 0.010731 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00010692 | 0.0033726 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00021384 | 0.0067452 |

# Площадка 005 – НТ, Резервуарный парк

Источник загрязнения N 0016,Дыхательный клапан Источник выделения N 001,РВС-2000, №1

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный c боковым и нижним подогревом

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 50000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 50000 / (0.8285 · 2000) = 30.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 50000 / (10 · 0.8285) = 113

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 113 / 100 = 81.9

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 113 / 100 = 30,3

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 113/ 100 = 0.396

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 113 / 100 = 0.249

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 113 / 100 = 0.124

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 113 / 100 = 0.068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.068 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 81.9 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 30.3 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.396 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.124 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.249 |

Источник загрязнения: 0017, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0017 05, РВС-2000, №2

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный c боковым и нижним подогревом

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 50000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 50000 / (0.8285 · 2000) = 30.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 50000 / (10 · 0.8285) = 113

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 10) / 10 = 3.795

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 113 / 100 = 81.9

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.795 / 100 = 2.749857

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 113 / 100 = 30,3

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.795 / 100 = 1.01706

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 113/ 100 = 0.396

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.795 / 100 = 0.0132825

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 113 / 100 = 0.249

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.795 / 100 = 0.008349

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 113 / 100 = 0.124

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.795 / 100 = 0.0041745

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 113 / 100 = 0.068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.795 / 100 = 0.002277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002277 | 0.068 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.749857 | 81.9 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.01706 | 30.3 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0132825 | 0.396 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0041745 | 0.124 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008349 | 0.249 |

# Площадка 006 – НТ, Бензиновый блок

Источник загрязнения: 0024, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0024 01, РВС-50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.33333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 1 · 1 = 0.22

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.333 + 1100 · 2083.33333) · 1 · 10 + 0.22 = 4.14

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 4.14 / 100 = 3.124458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 4.14 / 100 = 0.760932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 4.14 / 100 = 0.1035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 4.14 / 100 = 0.0828

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 4.14 / 100 = 0.06003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 4.14 / 100 = 0.00621

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 4.14 / 100 = 0.00207

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 3.124458 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 0.760932 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.1035 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.0828 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.00621 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.06003 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.00207 |

Источник загрязнения: 0025, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0025 02, РВС-50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.33333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 1 · 1 = 0.22

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.333 + 1100 · 2083.33333) · 1 · 10 + 0.22 = 4.14

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 4.14 / 100 = 3.124458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 4.14 / 100 = 0.760932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 4.14 / 100 = 0.1035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 4.14 / 100 = 0.0828

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 4.14 / 100 = 0.06003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 4.14 / 100 = 0.00621

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 4.14 / 100 = 0.00207

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 3.124458 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 0.760932 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.1035 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.0828 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.00621 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.06003 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.00207 |

Источник загрязнения: 0026, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0026 02, РВС-50 м3 (подземные)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.3333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.3333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 1 · 1 = 0.066

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.066

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 0.8 · 10 / 3600 = 2.16

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.3333 + 1100 · 2083.3333) · 0.8 · 10 + 0.066 = 3.2

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 3.2 / 100 = 2.41504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.16 / 100 = 1.630152

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 3.2 / 100 = 0.58816

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.16 / 100 = 0.397008

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 3.2 / 100 = 0.08

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.16 / 100 = 0.054

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 3.2 / 100 = 0.064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.16 / 100 = 0.0432

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 3.2 / 100 = 0.0464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.16 / 100 = 0.03132

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 3.2 / 100 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.16 / 100 = 0.00324

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 3.2 / 100 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.16 / 100 = 0.00108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.630152 | 2.41504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.397008 | 0.58816 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.054 | 0.08 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0432 | 0.064 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00324 | 0.0048 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03132 | 0.0464 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00108 | 0.0016 |

Источник загрязнения: 0027, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0027 03, РВС-50 м3 (подземные)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.3333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.3333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 1 · 1 = 0.066

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.066

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 0.8 · 10 / 3600 = 2.16

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.3333 + 1100 · 2083.3333) · 0.8 · 10 + 0.066 = 3.2

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 3.2 / 100 = 2.41504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.16 / 100 = 1.630152

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 3.2 / 100 = 0.58816

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.16 / 100 = 0.397008

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 3.2 / 100 = 0.08

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.16 / 100 = 0.054

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 3.2 / 100 = 0.064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.16 / 100 = 0.0432

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 3.2 / 100 = 0.0464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.16 / 100 = 0.03132

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 3.2 / 100 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.16 / 100 = 0.00324

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 3.2 / 100 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.16 / 100 = 0.00108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.630152 | 2.41504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.397008 | 0.58816 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.054 | 0.08 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0432 | 0.064 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00324 | 0.0048 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03132 | 0.0464 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00108 | 0.0016 |

Источник загрязнения: 0028, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0028 04, РВС-50 м3 (подземные)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.3333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.3333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 1 · 1 = 0.066

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.066

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 0.8 · 10 / 3600 = 2.16

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.3333 + 1100 · 2083.3333) · 0.8 · 10 + 0.066 = 3.2

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 3.2 / 100 = 2.41504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.16 / 100 = 1.630152

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 3.2 / 100 = 0.58816

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.16 / 100 = 0.397008

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 3.2 / 100 = 0.08

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.16 / 100 = 0.054

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 3.2 / 100 = 0.064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.16 / 100 = 0.0432

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 3.2 / 100 = 0.0464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.16 / 100 = 0.03132

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 3.2 / 100 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.16 / 100 = 0.00324

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 3.2 / 100 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.16 / 100 = 0.00108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.630152 | 2.41504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.397008 | 0.58816 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.054 | 0.08 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0432 | 0.064 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00324 | 0.0048 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03132 | 0.0464 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00108 | 0.0016 |

Источник загрязнения: 0029, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0029 05, РВС-50 м3 (подземные)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2083.3333

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2083.3333

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.8

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.56

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 1 · 1 = 0.066

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.066

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 0.8 · 10 / 3600 = 2.16

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 2083.3333 + 1100 · 2083.3333) · 0.8 · 10 + 0.066 = 3.2

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 3.2 / 100 = 2.41504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.16 / 100 = 1.630152

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 3.2 / 100 = 0.58816

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.16 / 100 = 0.397008

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 3.2 / 100 = 0.08

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.16 / 100 = 0.054

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 3.2 / 100 = 0.064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.16 / 100 = 0.0432

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 3.2 / 100 = 0.0464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.16 / 100 = 0.03132

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 3.2 / 100 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.16 / 100 = 0.00324

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 3.2 / 100 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.16 / 100 = 0.00108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.630152 | 2.41504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.397008 | 0.58816 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.054 | 0.08 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0432 | 0.064 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00324 | 0.0048 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03132 | 0.0464 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00108 | 0.0016 |

Источник загрязнения: 6016,неорганизованный

Источник выделения: 6016 03, Насосный блок

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.26

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1400

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.26 · 2 / 3.6 = 0.1444

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.26 · 2 · 1400) / 1000 = 0.728

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.728 / 100 = 0.5494216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.1444 / 100 = 0.10897868

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.728 / 100 = 0.1338064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.1444 / 100 = 0.02654072

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.728 / 100 = 0.0182

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.1444 / 100 = 0.00361

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.728 / 100 = 0.01456

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.1444 / 100 = 0.002888

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.728 / 100 = 0.010556

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.1444 / 100 = 0.0020938

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.728 / 100 = 0.001092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.1444 / 100 = 0.0002166

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.728 / 100 = 0.000364

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.1444 / 100 = 0.0000722

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.10897868 | 0.5494216 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02654072 | 0.1338064 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.00361 | 0.0182 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.002888 | 0.01456 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002166 | 0.001092 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0020938 | 0.010556 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0000722 | 0.000364 |

## Площадка 007 – НТ, Лаборатория

Источник загрязнения N 0030, Вентруба Источник выделения N 001, Лаборатория Список литературы:

Приложение №9 к приказу министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года № 100-п, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории, расчеты по п-6

Исходные данные: Лабораторный шкаф – 3 ед. Время работы – 5400 час/год

| Код | Примесь | Т, час/год | n, шт. | М, г/сек | В, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0302 | Азотная кислота /по молекуле HNO3/ | 5400 | 3 | 0,0015 | 0,08748 |
| 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/ | 5400 | 3 | 0,000396 | 0,007698 |
| 0322 | Серная кислота | 5400 | 3 | 0,0000801 | 0,001557144 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натрия гидроокись; Натр едкий; Сода каустическая) | 5400 | 3 | 0,0000393 | 0,000763992 |
| 0303 | Аммиак | 5400 | 3 | 0,0001476 | 0,002869344 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 5400 | 3 | 0,000576 | 0,01119744 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 5400 | 3 | 0,00501 | 0,0973944 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 5400 | 3 | 0,001911 | 0,03714984 |
| 0337 | Углерод оксид | 5400 | 3 | 0,0002949 | 0,0019109 |

# Площадка 008 – НПЗ, АТП

Источник загрязнения: 0042, дымова труба

Источник выделения: 0042 06, CIB UNIGAS S.p/A/,  ITALY

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 1842.216

Расход топлива, л/с, BG = 98.3

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8665

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8665 · 0.004187 = 36.28

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 3350

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 3350

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.097

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.097 · (3350 / 3350) = 0.097

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1842.216 · 36.28 · 0.097 · (1-0) = 6.48

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 98.3 · 36.28 · 0.097 · (1-0) = 0.346

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 6.48 = 5.184

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.346 = 0.2768

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 6.48 = 0.8424

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.346 = 0.04498

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1842.216 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 1842.216 = 0.16277820576

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 98.3 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 98.3 = 0.008685788

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.28 = 9.07

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1842.216 · 9.07 · (1-0 / 100) = 16.70889912

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 98.3 · 9.07 · (1-0 / 100) = 0.891581

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2768 | 5.184 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04498 | 0.8424 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.008685788 | 0.16277820576 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.891581 | 16.70889912 |

Источник загрязнения: 0043, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0043 05, Емкость для мазута V-25 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 666

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 666

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 1 = 0.000946

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000946

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (4 · 666 + 4 · 666) · 1 · 10 + 0.000946 = 0.00627

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.00627 / 100 = 0.006239904

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.00627 / 100 = 0.000030096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.000030096 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.006239904 |

Источник загрязнения: 0044,Дыхательный клапан

Источник выделения: 0044 06, Сборники бензиновой фракции

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 4

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 1 · 2 = 0.44

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 16

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.44

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 4 / 3600 = 1.08

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 12500 + 1100 · 12500) · 1 · 10 + 0.44 = 23.94

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 23.94 / 100 = 18.067518

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 1.08 / 100 = 0.815076

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 23.94 / 100 = 4.400172

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 1.08 / 100 = 0.198504

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 23.94 / 100 = 0.5985

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 1.08 / 100 = 0.027

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 23.94 / 100 = 0.4788

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 1.08 / 100 = 0.0216

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 23.94 / 100 = 0.34713

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 1.08 / 100 = 0.01566

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 23.94 / 100 = 0.03591

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 1.08 / 100 = 0.00162

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 23.94 / 100 = 0.01197

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 1.08 / 100 = 0.00054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.815076 | 18.067518 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.198504 | 4.400172 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.027 | 0.5985 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0216 | 0.4788 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00162 | 0.03591 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.01566 | 0.34713 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00054 | 0.01197 |

Источник загрязнения: 0045, Дымовая труба

Источник выделения: 0045 03, Печь НПУ 1 Корея

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 2046

Расход топлива, л/с, BG = 69.4

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8665

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8665 · 0.004187 = 36.28

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 2608

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 2608

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0965

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0965 · (2608 / 2608) = 0.0965

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2046 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 7.16

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 69.4 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 0.243

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 7.16 = 5.728

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.243 = 0.1944

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 7.16 = 0.9308

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.243 = 0.03159

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2046 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 2046 = 0.18078456

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 69.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 69.4 = 0.006132184

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.28 = 9.07

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2046 · 9.07 · (1-0 / 100) = 18.55722

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 69.4 · 9.07 · (1-0 / 100) = 0.629458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1944 | 5.728 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03159 | 0.9308 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.006132184 | 0.18078456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.629458 | 18.55722 |

Источник загрязнения: 0046, Дымовая труба

Источник выделения: 0046 04, Печь НПУ 2 Корея

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 2046

Расход топлива, л/с, BG = 69.4

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8665

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8665 · 0.004187 = 36.28

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 2608

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 2608

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0965

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0965 · (2608 / 2608) = 0.0965

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2046 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 7.16

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 69.4 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 0.243

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 7.16 = 5.728

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.243 = 0.1944

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 7.16 = 0.9308

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.243 = 0.03159

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2046 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 2046 = 0.18078456

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 69.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 69.4 = 0.006132184

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.28 = 9.07

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2046 · 9.07 · (1-0 / 100) = 18.55722

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 69.4 · 9.07 · (1-0 / 100) = 0.629458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1944 | 5.728 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03159 | 0.9308 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.006132184 | 0.18078456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.629458 | 18.55722 |

Источник загрязнения: 0047, Дымовая труба

Источник выделения: 0047 05, Печь НПУ 3 Корея

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 2046

Расход топлива, л/с, BG = 69.4

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8665

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8665 · 0.004187 = 36.28

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 2608

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 2608

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0965

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0965 · (2608 / 2608) = 0.0965

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2046 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 7.16

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 69.4 · 36.28 · 0.0965 · (1-0) = 0.243

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 7.16 = 5.728

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.243 = 0.1944

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 7.16 = 0.9308

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.243 = 0.03159

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2046 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 2046 = 0.18078456

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 69.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 69.4 = 0.006132184

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.28 = 9.07

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2046 · 9.07 · (1-0 / 100) = 18.55722

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 69.4 · 9.07 · (1-0 / 100) = 0.629458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1944 | 5.728 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03159 | 0.9308 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.006132184 | 0.18078456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.629458 | 18.55722 |

Источник загрязнения: 6024,неорганизованный

Источник выделения: 001-002, Насосы подачи топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Мазут

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 7920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 2 / 3.6 = 0.0278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 2 · 7920) / 1000 = 0.792

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.792 / 100 = 0.7881984

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0278 / 100 = 0.02766656

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.792 / 100 = 0.0038016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0278 / 100 = 0.00013344

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00013344 | 0.0038016 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02766656 | 0.7881984 |

Источник загрязнения N 6026,Неорганизован Источник выделения N 001,Блок Б1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление в аппарате, гПа, Р – 196.1 Объем аппарата, м3, V – 3.5 Коэффициент, (Таблица 5.3), КД – 0.32

Количество выбросов газа, кг/час, по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД = 0.004 * (196.1 * 3.5/1011)0.8/0.32 = 0,0091695

| Т, час/период | М, кг/час | М, г/сек | В, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 7920 | 0,0091695 | 0,002547083 | 0,072622431 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46 | 0,001845616 | 0,052622213 |
| 0416 | Смесь углеводородов С6-С10 | 26,8 | 0,000682618 | 0,019462811 |
| 0602 | Бензол | 0,35 | 0,000009 | 0,000254179 |
| 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,000006 | 0,000159769 |
| 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,000003 | 0,0000799 |
| 0333 | Сероводород | 0,06 | 0,0000015 | 0,0000436 |

Источник загрязнения N 6027,Неорганизован Источник выделения N 001,Блок Б1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление в аппарате, гПа, Р – 196.1 Объем аппарата, м3, V – 3.5 Коэффициент, (Таблица 5.3), КД – 0.32

Количество выбросов газа, кг/час, по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД = 0.004 * (196.1 * 3.5/1011)0.8/0.32 = 0,0091695

| Т, час/период | М, кг/час | М, г/сек | В, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 7920 | 0,0091695 | 0,002547083 | 0,072622431 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46 | 0,001845616 | 0,052622213 |
| 0416 | Смесь углеводородов С6-С10 | 26,8 | 0,000682618 | 0,019462811 |
| 0602 | Бензол | 0,35 | 0,000009 | 0,000254179 |
| 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,000006 | 0,000159769 |
| 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,000003 | 0,0000799 |
| 0333 | Сероводород | 0,06 | 0,0000015 | 0,0000436 |

Источник загрязнения N 6028,Неорганизован Источник выделения N 001,Блок Б1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 1996 г. расчеты по п.5.2.1.Давление в аппарате, гПа, Р – 196.1 Объем аппарата, м3, V – 3.5 Коэффициент, (Таблица 5.3), КД – 0.32

Количество выбросов газа, кг/час, по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД = 0.004 * (196.1 * 3.5/1011)0.8/0.32 = 0,0091695

| Т, час/период | М, кг/час | М, г/сек | В, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 7920 | 0,0091695 | 0,002547083 | 0,072622431 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов С1-С5 | 72,46 | 0,001845616 | 0,052622213 |
| 0416 | Смесь углеводородов С6-С10 | 26,8 | 0,000682618 | 0,019462811 |
| 0602 | Бензол | 0,35 | 0,000009 | 0,000254179 |
| 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,000006 | 0,000159769 |
| 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,000003 | 0,0000799 |
| 0333 | Сероводород | 0,06 | 0,0000015 | 0,0000436 |

Источник загрязнения: 6029,неорганизованный

Источник выделения: 6029 10, Насосы откачки нефтепродуктов

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.26

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 8

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 8

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.26 · 8 / 3.6 = 0.578

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.26 · 8 · 2000) / 1000 = 4.16

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 4.16 / 100 = 3.139552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.578 / 100 = 0.4362166

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 4.16 / 100 = 0.764608

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.578 / 100 = 0.1062364

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 4.16 / 100 = 0.104

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.578 / 100 = 0.01445

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 4.16 / 100 = 0.0832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.578 / 100 = 0.01156

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 4.16 / 100 = 0.06032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.578 / 100 = 0.008381

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 4.16 / 100 = 0.00624

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.578 / 100 = 0.000867

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 4.16 / 100 = 0.00208

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.578 / 100 = 0.000289

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 8

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 8

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 8 / 3.6 = 0.289

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 8 · 2000) / 1000 = 2.08

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 2.08 / 100 = 2.074176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.289 / 100 = 0.2881908

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 2.08 / 100 = 0.005824

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.289 / 100 = 0.0008092

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Мазут

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 8

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 8

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 8 / 3.6 = 0.1111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 8 · 2000) / 1000 = 0.8

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.8 / 100 = 0.79616

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.1111 / 100 = 0.11056672

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.8 / 100 = 0.00384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.1111 / 100 = 0.00053328

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0008092 | 0.009664 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.4362166 | 3.139552 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.1062364 | 0.764608 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.01445 | 0.104 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01156 | 0.0832 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000867 | 0.00624 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008381 | 0.06032 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.000289 | 0.00208 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.2881908 | 2.870336 |

Источник загрязнения: 6059,Неорганизован

Источник выделения: 6059 11, Дренажная емкость

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 4

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 8

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 8 / (0.8285 · 100) = 0.0966

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 6

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.56 · 2.5 · 8 / (10 · 0.8285) = 0.01813

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.8 · 1 · 6) / 10 = 2.277

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.01813 / 100 = 0.013136998

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 2.277 / 100 = 1.6499142

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.01813 / 100 = 0.00485884

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 2.277 / 100 = 0.610236

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.01813 / 100 = 0.000063455

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 2.277 / 100 = 0.0079695

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.01813 / 100 = 0.000039886

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 2.277 / 100 = 0.0050094

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.01813 / 100 = 0.000019943

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 2.277 / 100 = 0.0025047

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.01813 / 100 = 0.000010878

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 2.277 / 100 = 0.0013662

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0013662 | 0.000010878 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.6499142 | 0.013136998 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.610236 | 0.00485884 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0079695 | 0.000063455 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0025047 | 0.000019943 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0050094 | 0.000039886 |

# Площадка 009 – НПЗ, Промпарк

Источник загрязнения: 0051, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0051 12, РГС № 3 для нефти 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 50) = 603.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 25000 / (10 · 0.8285) = 38.24

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 38.24 / 100 = 27.708704

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 38.24 / 100 = 10.24832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 38.24 / 100 = 0.13384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 38.24 / 100 = 0.084128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 38.24 / 100 = 0.042064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 38.24 / 100 = 0.022944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.022944 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 27.708704 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 10.24832 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.13384 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.042064 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.084128 |

Источник загрязнения: 0052, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0052 13, РГС № 4 для нефти 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 50) = 603.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 25000 / (10 · 0.8285) = 38.24

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 38.24 / 100 = 27.708704

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 38.24 / 100 = 10.24832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 38.24 / 100 = 0.13384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 38.24 / 100 = 0.084128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 38.24 / 100 = 0.042064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 38.24 / 100 = 0.022944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.022944 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 27.708704 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 10.24832 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.13384 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.042064 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.084128 |

Источник загрязнения: 0053, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0053 14, РГС №5 для печного топлива 60 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Печное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.12

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4166.666667

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.8

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4166.6666667

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.005

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.005 · 1 = 0.0011

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0011

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.12 · 1 · 10 / 3600 = 0.017

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (2.6 · 4166.666667 + 4.8 · 4166.6666667) · 1 · 10 + 0.0011 = 0.03193

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.03193 / 100 = 0.03193

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.017 / 100 = 0.017

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.03193 |

Источник загрязнения: 0054, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0054 15, РГС №5 для печного топлива 60 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Печное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.12

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4166.666667

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.8

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4166.6666667

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.005

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.005 · 1 = 0.0011

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0011

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.12 · 1 · 10 / 3600 = 0.017

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (2.6 · 4166.666667 + 4.8 · 4166.6666667) · 1 · 10 + 0.0011 = 0.03193

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.03193 / 100 = 0.03193

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.017 / 100 = 0.017

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.03193 |

Источник загрязнения: 0055, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0055 16, РГС №7 для бензиновой фракции 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 6250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 6250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 1 · 1 = 0.22

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 6250 + 1100 · 6250) · 1 · 10 + 0.22 = 11.97

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 11.97 / 100 = 9.033759

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 11.97 / 100 = 2.200086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 11.97 / 100 = 0.29925

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 11.97 / 100 = 0.2394

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 11.97 / 100 = 0.173565

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 11.97 / 100 = 0.017955

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 11.97 / 100 = 0.005985

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 9.033759 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 2.200086 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.29925 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.2394 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.017955 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.173565 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.005985 |

Источник загрязнения: 0056, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0056 17, РГС №8 для бензиновой фракции 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 6250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 6250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 1 · 1 = 0.22

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 1 · 10 / 3600 = 2.7

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 6250 + 1100 · 6250) · 1 · 10 + 0.22 = 11.97

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 11.97 / 100 = 9.033759

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.7 / 100 = 2.03769

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 11.97 / 100 = 2.200086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.7 / 100 = 0.49626

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 11.97 / 100 = 0.29925

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.7 / 100 = 0.0675

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 11.97 / 100 = 0.2394

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.7 / 100 = 0.054

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 11.97 / 100 = 0.173565

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.7 / 100 = 0.03915

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 11.97 / 100 = 0.017955

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.7 / 100 = 0.00405

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 11.97 / 100 = 0.005985

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.7 / 100 = 0.00135

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.03769 | 9.033759 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.49626 | 2.200086 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0675 | 0.29925 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.054 | 0.2394 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00405 | 0.017955 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03915 | 0.173565 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00135 | 0.005985 |

Источник загрязнения: 0057, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0057 18, РГС №9 для мазута 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 8333.333000000001

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8333.333000000001

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 1 = 0.000946

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000946

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (4 · 8333.333000000001 + 4 · 8333.333000000001) · 1 · 10 + 0.000946 = 0.0676

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.0676 / 100 = 0.06727552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.0676 / 100 = 0.00032448

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.00032448 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.06727552 |

Источник загрязнения: 0058, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0058 19, РГС №10 для мазута 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 8333.333000000001

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8333.333000000001

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 1 = 0.000946

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000946

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (4 · 8333.333000000001 + 4 · 8333.333000000001) · 1 · 10 + 0.000946 = 0.0676

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.0676 / 100 = 0.06727552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.0676 / 100 = 0.00032448

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.00032448 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.06727552 |

Источник загрязнения: 0059, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0059 20, РГС № 11 для мазута 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 8333.333000000001

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8333.333000000001

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 1 = 0.000946

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000946

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 1 · 10 / 3600 = 0.015

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (4 · 8333.333000000001 + 4 · 8333.333000000001) · 1 · 10 + 0.000946 = 0.0676

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.0676 / 100 = 0.06727552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.015 / 100 = 0.014928

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.0676 / 100 = 0.00032448

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.015 / 100 = 0.000072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000072 | 0.00032448 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014928 | 0.06727552 |

Источник загрязнения: 0060, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0060 21, РГС №19 для нефти 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 50) = 603.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 25000 / (10 · 0.8285) = 38.24

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 38.24 / 100 = 27.708704

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 38.24 / 100 = 10.24832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 38.24 / 100 = 0.13384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 38.24 / 100 = 0.084128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 38.24 / 100 = 0.042064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 38.24 / 100 = 0.022944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.022944 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 27.708704 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 10.24832 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.13384 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.042064 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.084128 |

Источник загрязнения: 0061, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0061 22, РГС № 20 для нефти 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 50) = 603.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.7 · 1.35 · 25000 / (10 · 0.8285) = 38.24

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 1 · 1 · 10) / 10 = 4.74

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 38.24 / 100 = 27.708704

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 4.74 / 100 = 3.434604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 38.24 / 100 = 10.24832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 4.74 / 100 = 1.27032

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 38.24 / 100 = 0.13384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 4.74 / 100 = 0.01659

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 38.24 / 100 = 0.084128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 4.74 / 100 = 0.010428

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 38.24 / 100 = 0.042064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 4.74 / 100 = 0.005214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 38.24 / 100 = 0.022944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 4.74 / 100 = 0.002844

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002844 | 0.022944 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3.434604 | 27.708704 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.27032 | 10.24832 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01659 | 0.13384 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.005214 | 0.042064 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.010428 | 0.084128 |

Источник загрязнения: 0062, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0062 23, РГС № 21 для дизельной фракции 60 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 3.14

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4166.6666

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4166.666

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0029 · 1 = 0.000638

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000638

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 1 · 10 / 3600 = 0.00872

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 4166.6666 + 2.6 · 4166.666) · 1 · 10 + 0.000638 = 0.0194

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0194 / 100 = 0.01934568

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00872 / 100 = 0.008695584

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0194 / 100 = 0.00005432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00872 / 100 = 0.000024416

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024416 | 0.00005432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008695584 | 0.01934568 |

# Площадка 010 – НПЗ, Резервуарный парк

Источник загрязнения: 0063, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0063 24, РВС №1 для нефти. 1000 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.58

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.83

Коэффициент , KPSR = 0.58

Коэффициент, KPMAX = 0.83

Общий объем резервуаров, м3, V = 1000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 25000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8285

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 25000 / (0.8285 · 1000) = 30.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.245

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 10

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 500.3

, P = 500.3

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 56

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 56 + 45 = 78.6

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 0.294 · 500.3 · 78.6 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.58 · 2.245 · 25000 / (10 · 0.8285) = 52.7

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 10 = (0.163 · 500.3 · 78.6 · 0.74 · 0.83 · 1 · 10) / 10 = 3.94

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 52.7 / 100 = 38.18642

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 3.94 / 100 = 2.854924

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 52.7 / 100 = 14.1236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 3.94 / 100 = 1.05592

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 52.7 / 100 = 0.18445

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 3.94 / 100 = 0.01379

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 52.7 / 100 = 0.11594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 3.94 / 100 = 0.008668

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 52.7 / 100 = 0.05797

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 3.94 / 100 = 0.004334

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 52.7 / 100 = 0.03162

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 3.94 / 100 = 0.002364

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.002364 | 0.03162 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.854924 | 38.18642 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.05592 | 14.1236 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01379 | 0.18445 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.004334 | 0.05797 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.008668 | 0.11594 |

Источник загрязнения: 0064, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0064 25, РВС №2 для мазута. 1000 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Мазут

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 25000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 25000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.83

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.58

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 1.49

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 1.49 · 0.0043 · 1 = 0.00641

Коэффициент , KPSR = 0.58

Коэффициент, KPMAX = 0.83

Общий объем резервуаров, м3, V = 1000

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00641

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 0.83 · 10 / 3600 = 0.01245

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (4 · 25000 + 4 · 25000) · 0.83 · 10 + 0.00641 = 0.1724

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.1724 / 100 = 0.17157248

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.01245 / 100 = 0.01239024

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.1724 / 100 = 0.00082752

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.01245 / 100 = 0.00005976

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00005976 | 0.00082752 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01239024 | 0.17157248 |

Источник загрязнения: 0065, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0065 26, РВС №17 для бензина. 1000 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 972

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 12500

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 1100

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 12500

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.83

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.58

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 1.49

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 1.49 · 1 · 1 = 1.49

Коэффициент , KPSR = 0.58

Коэффициент, KPMAX = 0.83

Общий объем резервуаров, м3, V = 1000

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 1.49

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 972 · 0.83 · 10 / 3600 = 2.24

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (780 · 12500 + 1100 · 12500) · 0.83 · 10 + 1.49 = 21

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 21 / 100 = 15.8487

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 2.24 / 100 = 1.690528

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 21 / 100 = 3.8598

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 2.24 / 100 = 0.411712

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 21 / 100 = 0.525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.24 / 100 = 0.056

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 21 / 100 = 0.42

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 2.24 / 100 = 0.0448

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 21 / 100 = 0.3045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 2.24 / 100 = 0.03248

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 21 / 100 = 0.0315

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 2.24 / 100 = 0.00336

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 21 / 100 = 0.0105

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 2.24 / 100 = 0.00112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.690528 | 15.8487 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.411712 | 3.8598 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.056 | 0.525 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0448 | 0.42 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00336 | 0.0315 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03248 | 0.3045 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00112 | 0.0105 |

Источник загрязнения: 0066, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0066 27, РВС №18 для печного топлива. 1000 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Печное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 6.12

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 2.6

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4166.666667

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 4.8

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4166.666667

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.005

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 0.83

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.58

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 1.49

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 1.49 · 0.005 · 1 = 0.00745

Коэффициент , KPSR = 0.58

Коэффициент, KPMAX = 0.83

Общий объем резервуаров, м3, V = 1000

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00745

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 6.12 · 0.83 · 10 / 3600 = 0.0141

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (2.6 · 4166.666667 + 4.8 · 4166.666667) · 0.83 · 10 + 0.00745 = 0.03304

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.03304 / 100 = 0.03304

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0141 / 100 = 0.0141

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0141 | 0.03304 |

Источник загрязнения: 6060, Неорганизован

Источник выделения: 6060 28, Товарная насосная

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Мазут

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 7920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 2 / 3.6 = 0.0278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 2 · 7920) / 1000 = 0.792

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.52 · 0.792 / 100 = 0.7881984

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.52 · 0.0278 / 100 = 0.02766656

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.48 · 0.792 / 100 = 0.0038016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.48 · 0.0278 / 100 = 0.00013344

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.26

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 7920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.26 · 2 / 3.6 = 0.1444

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.26 · 2 · 7920) / 1000 = 4.12

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 4.12 / 100 = 3.109364

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.1444 / 100 = 0.10897868

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 4.12 / 100 = 0.757256

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.1444 / 100 = 0.02654072

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 4.12 / 100 = 0.103

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.1444 / 100 = 0.00361

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 4.12 / 100 = 0.0824

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.1444 / 100 = 0.002888

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 4.12 / 100 = 0.05974

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.1444 / 100 = 0.0020938

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 4.12 / 100 = 0.00618

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.1444 / 100 = 0.0002166

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 4.12 / 100 = 0.00206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.1444 / 100 = 0.0000722

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 7920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 2 / 3.6 = 0.0722

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 2 · 7920) / 1000 = 2.06

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 2.06 / 100 = 2.054232

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0722 / 100 = 0.07199784

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 2.06 / 100 = 0.005768

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0722 / 100 = 0.00020216

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00020216 | 0.0095696 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.10897868 | 3.109364 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02654072 | 0.757256 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.00361 | 0.103 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.002888 | 0.0824 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002166 | 0.00618 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0020938 | 0.05974 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0000722 | 0.00206 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.07199784 | 2.8424304 |

Источник загрязнения: 6061,неорганизованный

Источник выделения: 6061 29, Технологическая насосная

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 16

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 6

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 7920

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 6 / 3.6 = 0.0833

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 16 · 7920) / 1000 = 6.34

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 6.34 / 100 = 4.593964

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0833 / 100 = 0.06035918

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 6.34 / 100 = 1.69912

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0833 / 100 = 0.0223244

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 6.34 / 100 = 0.02219

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0833 / 100 = 0.00029155

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 6.34 / 100 = 0.013948

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0833 / 100 = 0.00018326

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 6.34 / 100 = 0.006974

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0833 / 100 = 0.00009163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 6.34 / 100 = 0.003804

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0833 / 100 = 0.00004998

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004998 | 0.003804 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.06035918 | 4.593964 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0223244 | 1.69912 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00029155 | 0.02219 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00009163 | 0.006974 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00018326 | 0.013948 |

## Площадка 011 – НПЗ, Лаборатория

Источник загрязнения N 0067, Вентруба Источник выделения N 001, Лаборатория Список литературы:

Приложение №9 к приказу министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008

года № 100-п, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории, расчеты по п-6

Исходные данные:

Лабораторный шкаф – 3 ед. Время работы – 5400 час/год

| Код | Примесь | Т, час/год | n, шт. | М, г/сек | В, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0302 | Азотная кислота /по молекуле HNO3/ | 5400 | 3 | 0,0015 | 0,08748 |
| 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/ | 5400 | 3 | 0,000396 | 0,007698 |
| 0322 | Серная кислота | 5400 | 3 | 0,0000801 | 0,001557144 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натрия гидроокись; Натр едкий; Сода каустическая) | 5400 | 3 | 0,0000393 | 0,000763992 |
| 0303 | Аммиак | 5400 | 3 | 0,0001476 | 0,002869344 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 5400 | 3 | 0,000576 | 0,01119744 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 5400 | 3 | 0,00501 | 0,0973944 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 5400 | 3 | 0,001911 | 0,03714984 |
| 0337 | Углерод оксид | 5400 | 3 | 0,0002949 | 0,0019109 |

Источник загрязнения N 6062,Неорганизованный выброс

Источник выделения N 004,Спецтехника

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) |  |  |  |
| Hyundai R320LC SD-23 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ВСЕГО в группе: | 2 | 2 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| КАМАЗ | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Hyundai R320LC | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| УАЗ-390902 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ВСЕГО в группе: | 3 | 3 |  |
| Автобус (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |
| Нефаз 4208 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Автомобиль (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |
| Урал 5557 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 7 |  |  |  |

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 121

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 6

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 6

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 1

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за час, км , L2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении по территории,г , M1 = ML * L1 = 6.66 * 1 = 6.66

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 6 * 6.66 * 6 * 121 * 10 ^ (-6) = 0.029

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за час , M2 = ML * L2 = 6.66 * 1 = 6.66

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 3600 = 6.66 * 1 / 3600 = 0.00185

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении по территории,г , M1 = ML * L1 = 1.08 * 1 = 1.08

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 6 * 1.08 * 6 * 121 * 10 ^ (-6) = 0.0047

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за час , M2 = ML * L2 = 1.08 * 1 = 1.08

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 3600 = 1.08 * 1 / 3600 = 0.0003

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении по территории,г , M1 = ML * L1 = 4 * 1 = 4

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 6 * 4 * 6 * 121 * 10 ^ (-6) = 0.01742

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за час , M2 = ML * L2 = 4 * 1 = 4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 3600 = 4 * 1 / 3600 = 0.00111

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.01742 = 0.01394

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00111 = 0.000888

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.01742 = 0.002265

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00111 = 0.0001443

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении по территории,г , M1 = ML * L1 = 0.36 * 1 = 0.36

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 6 * 0.36 * 6 * 121 * 10 ^ (-6) = 0.001568

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за час , M2 = ML * L2 = 0.36 * 1 = 0.36

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 3600 = 0.36 * 1 / 3600 = 0.0001

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении по территории,г , M1 = ML * L1 = 0.603 * 1 = 0.603

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 6 * 0.603 * 6 * 121 * 10 ^ (-6) = 0.002627

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за час , M2 = ML * L2 = 0.603 * 1 = 0.603

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 3600 = 0.603 * 1 / 3600 = 0.0001675

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 121

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 4

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 4

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течение часа,шт , NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины по территории п/п, мин/день , V1 = 1

Макс время движения без нагрузки 1 машины за час , мин , TV2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Выбросы за холодный период:

Поправочный коэффициент для переходного периода , KF = 0.9

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , MLP = KF * MLP = 0.9 * 2.55 = 2.295

Выброс 1 машины при движении по территории, г , M1 = ML * TV1 = 0 * 1 = 0

Максимальный выброс 1 машины при движении по территории, г за час , M2 = ML * TV2 = 0 * 1 = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 4 * 0 * 4 * 121 / 10 ^ 6 = 0

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 3600 = 0 * 1 / 3600 = 0

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Выбросы за холодный период:

Поправочный коэффициент для переходного периода , KF = 0.9

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , MLP = KF * MLP = 0.9 * 0.85 = 0.765

Выброс 1 машины при движении по территории, г , M1 = ML * TV1 = 0 * 1 = 0

Максимальный выброс 1 машины при движении по территории, г за час , M2 = ML * TV2 = 0 * 1 = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 4 * 0 * 4 * 121 / 10 ^ 6 = 0

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 3600 = 0 * 1 / 3600 = 0

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , MLP = KF * MLP = 1 * 4.01 = 4.01

Выброс 1 машины при движении по территории, г , M1 = ML * TV1 = 0 * 1 = 0

Максимальный выброс 1 машины при движении по территории, г за час , M2 = ML * TV2 = 0 * 1 = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 4 * 0 * 4 * 121 / 10 ^ 6 = 0

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 3600 = 0 * 1 / 3600 = 0

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0 = 0

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0 = 0

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0 = 0

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0 = 0

Примесь: 0328 Углерод (593)

Выбросы за холодный период:

Поправочный коэффициент для переходного периода , KF = 0.9

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , MLP = KF * MLP = 0.9 * 0.67 = 0.603

Выброс 1 машины при движении по территории, г , M1 = ML * TV1 = 0 * 1 = 0

Максимальный выброс 1 машины при движении по территории, г за час , M2 = ML * TV2 = 0 * 1 = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 4 * 0 * 4 * 121 / 10 ^ 6 = 0

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 3600 = 0 * 1 / 3600 = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Выбросы за холодный период:

Поправочный коэффициент для переходного периода , KF = 0.9

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , MLP = KF * MLP = 0.9 * 0.38 = 0.342

Выброс 1 машины при движении по территории, г , M1 = ML * TV1 = 0 * 1 = 0

Максимальный выброс 1 машины при движении по территории, г за час , M2 = ML * TV2 = 0 * 1 = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 4 * 0 * 4 * 121 / 10 ^ 6 = 0

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 3600 = 0 * 1 / 3600 = 0

| Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.00185 | 0.029 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0003 | 0.0047 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.000888 | 0.01394 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0001 | 0.001568 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0001675 | 0.002627 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0001443 | 0.002265 |